建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

# （公示本）

项目名称：        大英县特种玻璃生产项目

建设单位（盖章）：   四川豪佑铭鑫建材有限公司

编制日期：      2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 大英县特种玻璃生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-510923-04-01-264630 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 阳* | 联系方式 | 135****** |
| 建设地点 | 大英县工业集中发展区盛马大道48号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （105度16分56.734秒，30度34分38.768秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3042特种玻璃制造 C3051技术玻璃制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 中玻璃制造304中特种玻璃制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/ 备案）部门（选填） | 大英县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2311-510923-04-01-264630】FGQB-0250号 |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 24.5 |
| 环保投资占比（%） | 2.45 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4500 |
| 专项评价 设置 情况 | 专项评价设置情况： 1、大气：本项目排放废气不含有二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等，也不含有《有毒有害大气污染物名录》（2018）中的有毒有害废气，因此不设置大气专项评价。 2、地表水：项目外排生活污水经大英县工业污水处理厂处理达标后排放。不属于新增工业废水直排项目，也不属于新增废水直排的污水集中处理厂，因此不设置地表水专项评价。 3、环境风险：项目涉及危险物质不超过临界量，因此不设置环境风险专项评价。 4、生态：本项目由市政统一供水，不直接取水，因此，不属于取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目，因此不设置生态专项评价。 5、海洋：本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。因此不设置海洋专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：四川浦江经济开发区等64家省级开发区 审批机关：四川省人民政府 审批文件名称及文号：关于《设立四川浦江经济开发区等64家省级开发区的批复》（川府函[2019]20号） |  |  |
| 规划环境 影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《四川大英经济开发区规划环境影响评价报告书》 审查机关：四川省生态环境厅； 审查文件名称及文号：四川大英经济开发区规划环境影响报告书》川环建函〔2019〕48号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划符合性分析 本项目选址位于盛马大道48号，租赁四川省程皓日化有限责任公司闲置厂房进行生产。根据四川省程皓日化有限责任公司所在地块的《不动产权第》（0018181号）可知，四川省程皓日化有限责任公司地块用地性质均为工业用地，结合四川大英经济开发区规划图，可知本项目用地为工业用地。 故本项目的用地符合四川大英经济开发区土地相关用地规划，用地合理。 2、与《大英县城市总体规划》（2012-2030）的符合性分析 《大英县城市总体规划》（2012-2030）明确未来城市发展将围绕“新型工业县、优秀旅游城、生态示范区”的目标定位，努力把大英建设成“成渝走廊上快速崛起的现代产业高地、全国知名旅游目的地、现代生态田园城市”。空间结构“一带一心三城五片”，一带：郪江生态景观绿带；一心：县城中心；三城（一个主城，北部文化产业新城、东部工业新城）；五片：文化产业城郊野公园、太吉新区郊野公园、郪江新城郊野公园、蓬莱仙山郊野公园、城东郊野公园等城市周边五片生态郊野公园。 本项目用地性质属于工业用地，本项目位于四川大英经济开发区内。本项目主要从事特种玻璃生产，用地性质与规划相符。 因此，本项目建设符合《大英县城市总体规划》（2012-2030）。 - 3、与四川大英经济开发区的规划符合性分析 （1）与四川大英经济开发区总体规划符合性分析 本项目选址位于四川大英经济开发区（原大英县工业集中发展区）。四川大英经济开发区（以下简称“规划区”）于2001年经大英县人民政府批准成立（中共大英县委[2001]31号）。《大英县工业集中发展区区域环境影响报告书》于2008年通过原四川省环境保护局组织的审查（川环建函[2008]293号）。大英县工业集中发展区规划面积13.1km2，主导产业为化工、纺织、食品和机械制造业。为适应《大英县城市总体规划》（2013-2030年）修编要求，大英县工业集中发展区于2016年启动规划修编工作，同年启动省级经济开发区申报工作，因此规划区以四川大英经济开发区名义进行修编工作，委托编制了《大英县经开区控制性详细规划》。2019年1月，四川大英经济开发区经四川省人民政府批复设立（川府函[2019]20号），主导产业为石化、纺织、机电，核准面积370.67公顷，全部位于本次规划范围内。本次评价以《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见（川环建函[2019]48号）为准。 四川大英经济开发区西连射大路，东至隆盛镇打儿窝，南邻达成铁路，北至成南高速公路，规划总用地面积16.0km²，其中工业用地6.48km²。根据规划及规划环评最终确定：四川大英经济开发区沿郪江呈沿江块组团分布，其中，石油化工产业园（梁家坝和红花坝片区），占地630公顷；盐化工产业园（聂家坝片区），占地176公顷；机电轻纺产业园（马家坝片区和景家坝片区、梨子坝-尚家坝片区）；电子产业园（聂家坝片区），占地45公顷；马家坝-景家坝片区为机械加工产业园，占地160公顷以及配套居住组团。 四川大英经济开发区产业定位为：以石化、纺织、机电等产业为主的综合型园区。 本项目 图1-1园区功能分区图 由上图可知，本项目位于机电轻纺产业园内。 四川大英经济开发区环境准入条件及负面清单： ①鼓励类 1）鼓励发展环境友好的化工新材料和机械制造产业。 2）与规划区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目。 ②负面清单 规划区项目建设首先应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《产业转移指导目录（2012年本）》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《环境保护综合名录（2017年版）》等国家产业政策的要求，其次要符合四川省及遂宁市制定的相关产业政策的要求。清单中包括两类，一类是禁止类，涉及的项目禁止新建、改扩建；另一类是限制类，意为有条件发展的项目，现状已建项目可保留发展，禁止新建该类项目。 表1-1四川大英经济开发区主导产业负面清单 行业 分类; 大/中类; 禁止类; 限制类. 石化; 251精炼石油产品制造; 新建原油炼制、扩建燃料油炼制项目；油品升级项目除外; /. 化工; 261基础化学原料制造; “三酸两碱”（硫酸、盐酸、硝酸，烧碱、纯碱）项目；氯碱（PVC）项目; /. 262肥料制造; 除合成氨外的肥料制造项目; 合成氨 项目. 263农药制造; 全部; /. 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产; /. 265合成材料; 新建、改扩建溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产项目；石油化学合成材料制造（丙烯、C4馏分下游产品制造除外）; /. 266专用化学产品制造; 动物胶制造; /. 267炸药、火工及焰火产品制造; 全部; /. 纺织; 17纺织业; 涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目; /. 建材; 201木材加工; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的沥青类防水材料生产、人造板项目; /. 202人造板制造; /. 203木质制品制造; 使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心的项目除外; /. 食品; 食品制造业; 全部; /. （2）允许类 原则上未被列入上述鼓励类、负面清单的属允许发展类，但在具体实施过程中切不可盲目引进项目，应注意按如下原则要求： 对于不属于规划区规划主导产业和重点发展方向的建设项目，若与规划区产业定位有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在建设项目环评中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施的，建议允许此类建设项目入驻。 本项目位于四川大英经济开发区内，为特种玻璃生产项目，不属于鼓励类，不在四川大英经济开发区环保准入负面清单，但其有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施，属于允许类项目。可知本项目符合四川大英经济开发区产业规划和布局要求。因此本项目符合四川大英经济开发区的园区规划。 - 4、项目与园区规划环评生态环境准入要求符合性分析 项目与四川大英经济开发区规划环评及环评批复的符合性见下表。 表1-2项目与发展区规划环评及环评批复的符合性 规划环评要求; 本项目; 符合性. （一）禁止引入不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩类别的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。; 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3402特种玻璃制造和C3051技术玻璃制品制造，根据中华人民共和国国家发展改革委令第29号文《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”之列，为允许类建设项目。; 符合. （二）禁止引入不符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求的项目。; 本项目位于工业园区内，属于特种玻璃制造 项目和技术玻璃制品制造，主要大气污染物为生产过程中产生的粉尘和有机废气，项目拟设置一套二级活性炭处置装置产生有机废气的环节进行收集处理，本项目玻璃粉尘通过设备上方排气口的软管密闭收至设备自带的布袋收集处理，只有极少部分扩散到大气中形成粉尘排放；生产废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。生活污水经公司已建预处理池进行处理后排入污水管网，本项目符合国家法律法规、符合各类污染防治规划要求; 符合. （三）禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工、印染项目，具体清单见《报告书》。; 不涉及; 符合. （四）经开区内现有盛马化工燃料油炼制规模不再扩大。; 不涉及; 符合. - 综上，本项目符合四川大英经济开发区规划要求 5、项目产业政策符合性分析 |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（及1号修改清单），本项目国民经济行业代码为“C3042特种玻璃制造和技术玻璃制品制造（C3051）。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》有关政策规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发[2005]40号）第十三条的规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，本项目为“允许类”。此外，本项目设备中无国家明令禁止使用或淘汰的设备。 本项目已取得大英县发展和改革局出具的“川投资备”【2311-510923-04-01-264630】FGQB-0250号，同意本项目建设。 因此，项目建设符合国家现行相关的产业政策。 6、与“三线一单”符合性分析 # 按照“四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函[2021]469号）”的相关要求进行分析。本项目属于污染类项目，属于园区内项目。 # （1）与生态保护红线符合性分析 # 生态保护红线是指依法在重点生态功能区，生态环境敏感区和脆弱区等区域划定严格的管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。遂宁市生态保护红线如下图所示： 本项目所在地 图1-2 遂宁市生态保护红线图 本项目位于遂宁市大英经济技术开发区内，不涉及遂宁市划定的生态红线。 # （2）环境风险管控单元确定 根据《项目环评“三线一单”符合性技术分析要求（试行）》川环办函〔2021〕469号文件：如建设项目位于产业园区内，且产业园区规划环境影响评价中已开展了园区与“三线一单”符合性分析，则项目环评只需分析与产业园区生态环境准入要求的符合性。 本项目 本项目所在园区规划环评于2019年完成，早于“三线一单”因此需详细分析“三线一单”符合性。根据四川政务服务网“三线一单”数据分析系统，本项目风险管控单元分布详见下图。 图1-3本项目与管控单元相对位置（图中▼表示项目位置） 由上图可知，本项目所在地属于工业重点管控单元。 根据四川政务服务网“三线一单”数据分析系统，本项目涉及6个环境管控单元，详见下表。： 表1-3本项目涉及环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51092320002; 大英县工业集中发展区(含经开区); 遂宁市; 大英县; 环境管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. YS5109232210006; 郪江大英县郪江口控制单元; 遂宁市; 大英县; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5109232310001; 大英县工业集中发展区(含经开区); 遂宁市; 大英县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5109232540006; 四川大英经济开发区; 遂宁市; 大英县; 自然资源管控分区; 高污染燃料禁燃区. YS5109232550001; 大英县自然资源重点管控区; 遂宁市; 大英县; 自然资源管控分区; 自然资源重点管控区. YS5109232420008; 大英县建设用地污染风险重点管控区; 遂宁市; 大英县; 土壤污染风险管控分区; 建设用地污染风险重点管控区. # 图1-4本项目查询结果图 本项目属于ZH51092320002-大英县工业集中发展区(含经开区)-工业重点管控区，本项目与其管控要求符合性如下表所示： 表1-4本项目与环境管控单元“三线一单”相关要求的符合性分析一览表 三线一单具体要求; 本项目情况; 符合性. 管控类别; 单元特性管控要求. 大英县工业集中发展区(含经开区)，管控单元编号：ZH51092320002; 普 适 性 清 单 管 控 要 求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工企业项目。禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。严格管控沿江沿河工程建设废弃渣土场的设置，禁止违法占用河道。 限制开发建设活动的要求 严格 水泥、砖瓦、化工等高污染，高能耗项目。长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整改或退出。; 本项目位于大英经济开发区，属于特种玻璃生产项目和C3051技术玻璃制品制造，不属于禁止开发建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 污水收集处理效率达100%。园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A或更高标准。 新增源等量或倍量替代 上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染物的建设项目按照总量管控要求进行倍量消减替代。上一年度空气环境质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量消减替代。 消减排放量要求 要达到2025年目标，遂宁市大气污染物SO2、NOX、PM2.5、VOCs应在2019年排放量基础上分别消减：5%、8%、6%、6%。 污染物排放绩效水平准入要求 工业固体废物利用处置率100%,危险废物处置率达100%。新、改排排放指标满足《四川省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。; 本项目废水 收集率为100%，有机废气经收集后经二级活性炭处理后经一根15米高排气筒排放（DA001）; 符合. 环境风险防控; 园区环境风险防控要求 园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。企业环境风险防控要求 涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严格准入要求。用地环境风险防控要求 化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理措施，要事先制定残留物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 项目建设后将构建“厂房分区-企业-园区”三级风险防控体系，对泄漏事故情况下的废液、废水可实现有效收集和处置; 符合. 资源开发利用效率要求; 水资源利用效率要求 到2025年，万元工业增加值用水量下降到32m3/万元，重复利用率提高到84%；到2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28m3/万元，重复利用率提高到85%。新、改扩建项目水耗指标满足《四川省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 能源利用效率要求 扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施其他资源利用效率要求“煤改气”“煤改电”。与2015年相比，规模以上企业单位工业增加值能耗下降18%。新、改扩建项目能耗指标满足《四川省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实施煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 禁燃区管控要求 遂宁市城市建成区（船山区、安居区、市经开区和河东新区）以及全市各类工业园区范围内禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤及高污染燃料锅炉，射洪市、蓬溪县、大英县原则上不得新建每小时10蒸吨以下燃煤及高污染燃料锅炉。遂宁市辖区禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。自2020年1月1日起，遂宁市辖区禁燃区内禁止销售高污染燃料。对产能过剩的行业实行产能等量或减量替代。全面淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，优先支持“煤改电”。县（区）以上建成区基本淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉，积极推进大、中型燃煤锅炉开展超低排放改造。; 本项目用水为生活用水、和生产用水。生产用水经三级沉淀池沉淀后循环使用。 本项目不涉及锅炉建设。; 符合. 大英县工业集中发展区(含经开区)，管控单元编号：ZH51092320002; 单 元 特 性 准 入 清 单; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.禁止新建纯碱、PVC项目2.禁止扩大合成氨或实施扩建氮肥项目3.禁止新引入涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目4.禁止引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目5.禁止引进和新建涉及喷漆工艺家具制造（木制品加工）生产项目（使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心除外）6.禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目7.梨子坝、马家坝片区禁止新引入化工项目片区铅蓄电池生产企业限制发展，待远期条件成熟时，实现铅、汞、镉、铬、砷重金属污染物“零排放”或搬迁出园区8.规划区内郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域纳入生态保护范围，禁止开展采矿、挖沙取土或工业活动9.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 限制开发建设活动的要求 1.严格限制钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等高污染、高耗能项目2.限制引进和新建涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产等项目；3.限制高耗水、高污染企业入驻，严控入河污染物4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.岸线一公里范围内的化工企业：（1）根据《中华人民共和国长江保护法》，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目（2） 现存5家化工企业，符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续且污染物排放及环境风险满足管理要求，可继续保留2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他空间布局约束要求; 本项目用地性质为工业用地，不在生态红线保护范围内，符合生态保护红线; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 1.燃煤热电锅炉完成超低排放改造，规模在20蒸吨/时及以上的现有大中型燃煤锅炉应全部实施脱硫，脱硫效率达到70%以上。2.新建化工项目必须配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，脱硝效率不低于70%。3.预留用地建设中水回用设施，待条件成熟时逐步回用于工业企业的冷却用水等生产性用水，远期回用率达到30%；4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 新增源排放标准限值 1.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 其他污染物排放管控要求; 本项目生活污 水经预处理池处理经园区管网排入污水处理厂大英县工业污水处理厂深度处理。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 园区环境风险防控要求 1.距城区500m范围内禁止引入环境风险潜势等级III级及以上的建设项目。2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他环境风险防控要求; 本项目为特种玻璃制造项目 和C3051技术玻璃制品制造 ，且不涉及三酸两碱，环境风险潜势为I级，且距离最近的蓬莱镇 距离约2.4km; 符合. 资源开发利用效率要求; 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 地下水开采要求 （1）大英县2030年地下水开采控制量保持在0.06亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; /; /. 表1-5本项目与水环境管控分区生态环境准入清单符合性分析 “三线一单”的具体要求; 本项目情况; 符合性. 类别; 对应管控要求. YS5109232210006 郪江大英县郪江口控制单元; 单元级清单管控要求; 空 间 布 局 约 束; 禁止开发建设活动的要求; /; /; /. 限制开发建设活动的要求; /; /; /. 允许开发建设活动的要求; /; /; /. 不符合空间布局要求活动的退出要求; /; /; /. 其他空间布局约束要求; /; /; /. 污染物排 放管控; 城镇污水污染控制措施要求; /; /; /. 工业废水污染控制措施要求; 加强工业企业监管，建立在线监管系统，确保工业企业达标排放，提高工业企业水资源利用效率。; 本项目生活污水经预处理池处理后进入市政管网进入大英县工业污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准限值后排入郪江。. 农业面源水污染控制措施要求; /; /; /. 船舶港口水污染控制措施要求; /; /; /. 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; /; /; /. 表1-6本项目与大气环境管控分区生态环境准入清单符合性分析 “三线一单”的具体要求; 本项目 情况; 符合性. 类别; 对应管控要求. YS5109233310001 大英县工业集中发展区(含经开区); 单元级清单管控要求; 空 间 布 局 约 束; 禁止开发建设活动的要求; /; /; /. 限制开发建设活动的要求; /; /; /. 允许开发建设活动的要求; /; /; /. 不符合空间布局要求活动的退出要求; /; /; /. 其他空间布局约束要求; /; /; /. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求; 本项目大气环境质量执行《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，有机废气经收集后经二级活性炭处理后经一根15米高排气筒排放（DA001）; 符合. 环境风 险防控; /; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /; /. 表1-7本项目与自然资源管控分区生态环境准入清单符合性分析 “三线一单”的具体要求; 本项目情况; 符合性. 类别; 对应管控要求. YS5109232540006 四川大英经济开发区; 单元级清单管控要求; 空 间 布 局 约 束; 禁止开发建设活动的要求; /; /; /. 限制开发建设活动的要求; /; /; /. 允许开发建设活动的要求; /; /; /. 不符合空间布局要求活动的退出要求; /; /; /. 其他空间布局约束要求; /; /; /. 污染物排放管控; 加强工业企业监管，建立在线监管系统，确保工业企业达标排放，提高工业企业水资源利用效率。; 本项目生活污水经预处理池处理后进入市政管网进入大英县工业污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准限值后排入郪江; 符合. 环境风 险防控; 要加强对重点区域和重点源环境风险综合管控。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范融入日常环境管理制度体系。加强执法监督，逐步实现对重点工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。加快布局分散企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化沿河水电站监管，强化废油收集、储存、转运处置全过程管控。; /; 本项目不属于化工项目和工业园区重点项目; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /; /. 表1-7本项目与自然资源管控分区生态环境准入清单符合性分析 “三线一单”的具体要求; 本项目情况; 符合性. 类别; 对应管控要求. YS5109232550001 大英县自然资源重点管控区; 单元级清单管控要求; 空 间 布 局 约 束; 禁止开发建设活动的要求; /; /; /. 限制开发建设活动的要求; /; /; /. 允许开发建设活动的要求; /; /; /. 不符合空间布局要求活动的退出要求; /; /; /. 其他空间布局约束要求; /; /; /. 污染物排放管控; 加强工业企业监管，建立在线监管系统，确保工业企业达标排放，提高工业企业水资源利用效率。; 本项目生活污水经预处理池处理后进入市政管网进入大英县工业污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准限值后排入郪江。; 符合. 环境风 险防控; 要加强对重点区域和重点源环境风险综合管控。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范融入日常环境管理制度体系。加强执法监督，逐步实现对重点工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。加快布局分散企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化沿河水电站监管，强化废油收集、储存、转运处置全过程管控。; /; 本项目不属于化工项目和工业园区重点项目; 符合. 环境风 险防控; /; /; /; 符合. 表1-8本项目与土壤污染风险管控分区生态环境准入清单符合性分析 “三线一单”的具体要求; 本项目情况; 符合性. 类别; 对应管控要求. YS5109232420008大英县建设用地污染风险重点管控区; 单元级清单管控要求; 空 间 布 局 约 束; 禁止开发建设活动的要求; /; /; /. 限制开发建设活动的要求; /; /; /. 允许开发建设活动的要求; /; /; /. 不符合空间布局要求活动的退出要求; /; /; /. 其他空间布局约束要求; /; /; /. 污染物排放管控; /; 符合. 环境风 险防控; /; /; /; 符合. 本项目为特种玻璃生产项目和C3051技术玻璃制品制造，属于区域允许发展的产业，不属于单元内禁止开发建设活动和需要退出的类型，满足准入清单空间布局约束要求；废水和废气经处理后可达标排放，工业固体废弃物利用处置率达100%，危废处置率达100%，满足准入清单污染物排放管控要求；本项目已制定严格的风险防范措施，满足准入清单环境风险防控要求；本项目能源为电能，年用水量较小，满足遂宁市“三线一单”中准入清单资源开发效率要求。 - 7、与长江经济带发展负面清单符合性分析 - 2022年1月29日推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面清单指南试行（2022版）》（长江办〔2022〕7号），2022年8月25日四川省及重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）。根据文件精神，本项目符合性分析如下： 表1-9项目与长江办〔2022〕7号符合性分析 长江办〔2022〕7号文件要求; 本项目情况; 符合性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不涉及; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及; 符合. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于四川大英经济开发区，属合规园区; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 为新建特种玻璃生产项目和C3051技术玻璃制品制造，不属于禁止产业，不属于高耗能项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 表1-10项目与川长江办〔2022〕17号符合性分析 川长江办〔2022〕17号文件要求; 本项目情况; 符合性. 第五条禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020——2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不 涉及; 符合. 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不 涉及; 符合. 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目 不涉及; 符合. 第九条禁止在饮用水水源标准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不 涉及; 符合. 第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不 涉及; 符合. 第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不 涉及; 符合. 第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不 涉及; 符合. 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目; 符合. 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为符合目的的改建除外。; 本项目不涉及; 符合. 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不 涉及; 符合. 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于合规园区内; 符合. 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯经、煤制芳经项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不属于石化及煤化工; 符合. 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 根据《产业结构调整指导目录》本项目属于允许类; 符合. 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目 不涉及; 符合. 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外。; 本项目 不涉及; 符合. 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目 不涉及; 符合. 根据以上分析，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南试行（2022版）》（长江办〔2022〕7号）及《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）的文件要求。2019年8月27日四川省推动长江经济带发展领导小组发布了《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办〔2019〕8号）。根据文件精神，……禁止在长江干流和主要支流（包括：岷江干流、沱江干流、赤水河干流、嘉陵江干流、雅砻江干流）1公里〔指长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里〕范围内新建、扩建化工园区和化工项目。……禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级……。 本项目位于郪江流域，项目不属于化工项目，不属于落后产能，不属于四川大英经济开发区及《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和禁止类，因此本项目的建设符合《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办〔2019〕8号）要求。 - 8、选址与郪江黄颡鱼国家级水产种质资源符合性分析 - 郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区位于长江流域涪江水系的支流郪江河段，辖4个镇（象山镇、蓬莱镇、隆盛镇、回马镇），根据农业部（农办长渔【2015】2号）《关于调整郪江黄颡鱼等2处国家级水产种质资源保护区面积范围和功能分区的通知》，调整后的郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区总面积520公顷，其中核心区面积431.25公顷，实验区面积88.75公顷，范围在东经105°04′23.15″~105°16′3.30″，北纬30°33′8.46″~30°45′49.57″之间，以涉及场镇河段最高警戒水位线为界。根据分区原则结合郪江具体情况将保护区划分为核心区、实验区二个功能区。保护区位于四川省遂宁市大英县和德阳市中江县郪江干流联合镇会仙桥-蓬莱镇康家咀-蓬莱镇张家堰及其支流寸塘口河蓬莱镇赵家湾-窝窝店-寸塘口河河口全长74km，保护区范围全为水域，不涉及陆域。该保护区主要保护对象为黄颡鱼、鳜鱼、中华鳖，其它保护物种包括南方鲇、鲤、鲫、鲢等经济鱼类。 根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》第二十一条规定：禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 ▼ 图1-4项目与种质资源保护区的位置关系图（图中▼表示项目位置） 本项目与保护区具体范围关系如上图所示。项目污水经厂区预处理池处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入大英工业污水处理厂，达标后排入郪江，该污水处理厂排口设置在保护区外下游，分别距保护区下游边界6.0km，不在郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区范围内，项目所在工业区排水不会对其造成影响。 综上所述，项目的建设与水产种质资源保护区相容。 - 9、选址合理性分析 本项目选址位于大英县工业集中发展区盛马大道48号厂房。租赁四川省程皓日化有限责任公司闲置厂房，本企业为四川省程皓日化有限责任公司入驻的第一家企业，四川省程皓日化有限责任公司其他厂房均为闲置厂房，根据现场勘查本项目周围主要为闲置厂房和工业企业，分布少量的居民。项目外环境关系见下表： 表1-11项目外环境关系一览表 序号; 名称; 方位; 距离（m）; 规模及性质. 1; 达成铁路; 南侧; 60; 铁路. 2; 四川省海州醋业食品酿造有限公司; 西南; 170; 生产食用醋. 3; 农户; 东南; 250; 约6户、18人. 4; 农户; 东南; 330; 约2户，6人. 5; 新空间木业; 东侧; 紧邻; 木材加工. 6; 大英开发区管委会; 东侧; 220; 企事业单位. 7; 大英公安局城东派出所; 东侧; 470; 企事业单位. 8; 大英供电有限责任公司; 西侧; 150; 供电及相关技术服务. 9; 四川浴尚科技有限公司; 西侧; 200; 生产HDPE、PVC双壁波纹管. 10; 大英蒋刚石材批发有限公司; 西侧; 300; 石材批发. 11; 联发石材装饰; 西侧; 400; 石材批发. 12; 盛马大道西段; 北侧; 20; 道路. 13; 已搬迁（空置）居民房; 东北; 130; 闲置居民楼. 14; 四川科瑞特纺织有限公司; 东北; 268; 从事纺织品生产，加工. 15; 大英县思缘商贸有限公司; 西北; 50; 预制包装品. 16; 闲置厂房; 西北; 100; 厂房. 17; 大英大唐塑胶有限公司; 西北; 100; 塑胶生产. 18; 三强钢化玻璃厂; 西北; 170; 玻璃生产、加工. 19; 四川良益智能家具有限公司; 西北; 270; 家具生产. 20; 大树助剂有限公司; 西北; 300; 从事助剂生产. 21; 四川程皓日化有限公司; 西北; 300; 日用产品生产. 22; 闲置厂房; 西北; 430; 厂房. 23; 闲置厂房; 西北; 450; 厂房. 根据现场踏勘，项目评价区内主要为规划工业用地为主，无风景名胜区、自然保护区、文物古迹等需要特殊保护的环境保护目标。根据项目周边外环境关系可知，项目周边外环境关系较简单，主要为已建的企业、闲置厂房和工业企业，分布少量的居民。项目生产过程中主要污染物为颗粒物、有机废气、噪声等。根据环境影响分析可知，在严格按照环评报告提出的污染防治措施做好生产管理，并确保噪声、废气和固废等污染物实现达标排放和妥善处置的情况下，本项目运营后将不会对外环境造成明显影响，同时本项目建设对外环境无特殊要求。 综上分析，本项目与周围环境相容，选址合理。 10、相关环保政策规划符合性分析 本项目与相关大气污染防治规划及政策的符合性如下： 表1-11与大气污染防治等相关规划符合性 大气污染防治规划文件; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目为新建项目，为特种玻璃生产项目，本项目有机废气经收集后经二级活性炭处理后经一根15米高排气筒排放（DA001）依法依规范设置排放口，建立台账，记录VOCs产生、收集、处理、排放情况。; 符合. 四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年）; 1.推进挥发性有机物综合整治。开展化工行VOCS 综合治理。针对有机化学原料制造、农药制造、医药化工、涂料油墨颜料制造、化学纤维制造、橡胶和塑料制品制造、煤化工等化工行业，实施挥发性有机物综合整治。到2020年，化工行业VOCs排放量减少30%以上。; 本项目不属于以上行业，同时项目对VOCs采取严格的治理措施。; 符合. 2.加快燃煤锅炉淘汰升级。地级以上城市建成区禁止新建每小时20 蒸吨以下燃煤锅炉，成都市禁止新建燃煤、木材、生物质锅炉，新建燃气锅炉氮氧化物采取更严格管控要求。到2017年底20蒸吨以上燃煤锅炉治理达标，到2020年底县城及以上城市建成区全面淘汰每小时10蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不得新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。在用燃煤锅炉全面达标。; 本项目不涉及燃煤锅炉的建设。; 符合. 《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》; （一）强化“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限、生态环境准入清单）约束，明确禁止和限制发展的生产行业、生产工艺和产业目录，优化产业布局和资源配置，积极推进区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。; 本项目位于大英经济开发区， 满足区域“三线一单”管控要求，项目所属行业，生产工艺不属于区域禁止和限制发展类。; 符合. 重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。; 本项目属于 C3042特种玻璃制造。不属于上述重点行业。项目建设地属于大气污染防治重点区域，项目废气污染物在采取相应严格的环保措施的情况下，满足大气污染物特别排放限值。; 符合. 开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。到2020年，县级及以上城市建成区全面淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，原则上不再新建每小时30蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 本项目不涉及燃煤锅炉建设。; 符合. 《四川省挥发性有机物污染防治实施方案》 （2018-2020）; 新建涉及VOCs排放的工业项目要求进入工业区; 本项目选址位于大英经济开发区（大英县工业集中发展区盛马大道48号厂房）; 符合. 推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施; 本项目密封使用的丁基胶和硅酮胶为低（无）VOCs含量的原辅材料，本项目有机废气经收集后经二级活性炭处理后经一根15米高排气筒排放（DA001）。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》大气[2019]53号）; ### 大力推进源头替代。通过使用水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水机、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，从源头减少VOCs的产生。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料生产与使用过程中，应采取有效收集措施或在密闭空间中收集。; 本项目密封使用的丁基胶和硅酮胶为低（无）VOCs含量的原辅材料，本项目有机废气经收集后经二级活性炭处理后经一根15米高排气筒排放（DA001）。; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 本项目密封使用的丁基胶和硅酮胶为低（无）VOCs含量的原辅材料，并建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准 （GB 37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、仓库中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储罐应密封良好。VOCs物料储库、仓库应为封闭式建筑，除人员、车辆、设备、物料进出时以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态; 本项目丁基胶和硅酮胶密闭存放于原辅材料库。; 符合. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非密闭管道方式转移液态物料时，应采用密闭容器、罐车; 本项目丁基胶和硅酮胶存放于原辅材料库。采用密闭容器进行转移。; 符合. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法封闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目丁基胶和硅酮胶存放于原辅材料库，本项目有机废气经收集后经二级活性炭处理后经一根15米高排气筒排放（DA001）。; 符合. 收集的废气中VOCs初始排放速率大于等于3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%; 本项目有机废气经收集后经二级活性炭处理后经一根15米高排气筒排放（DA001）。收集的废气中VOCs初始排放速率为0.33kg/h，小于3kg/h; 符合. 《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发[2017]14号）; 启动实施二氧化碳排放达峰行动，深化低碳发展试点示范，有序适应气候变化，协同推进减污降碳和生态保护修复，推动应对气候变化工作迈上新台阶。; 本项目营运期主要使用能源为电能，严格按照清洁生产实施，积极响应国家“双碳”政策。; 符合. 控制挥发性有机物（VOCs）排放。严格控制VOCs排放总量，新建VOCs项目应实施等量或倍量替代。强化VOCs源头削减，大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。强化VOCs综合治理，提升废气收集率、治污设施同步运行率和去除率，科学合理选择治理工艺，推进设施设备提标升级改造。; 本项目硅酮胶开封处及两道封胶工序会产生挥发性有机物，经两级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒有组织排放。. 强化工业污水综合整治。深入实施工业企业污水处理设施升级改造，重点开展电子信息、造纸、印染、化工、酿造等行业废水专项治理，全面实现工业废水达标排放。; 本项目营运期不涉及工业废水排放。; 符合. 加强危险化学品环境监管。优化高风险化学品企业布局，加快“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。; 本项目原辅料中不涉及危险化学品。; 符合. 提升城市声环境质量。实施噪声污染防治行动计划，推动制定省噪声污染防治条例。强化政府监督管理责任，落实噪声排放单位污染防治的主体责任，加强社会生活、建筑施工、交通运输和工业生产等领域的噪声监测和监管。; 按照本次环评要求的施工期及营运期噪声防治措施进行落实后，可减 轻对区域声环境造成影响; 符合. 发挥企业环境治理主体作用。加强依法持证排污管理，推动建立以排污许可制度为核心的固定污染源监管制度体系，强化企业环境治理主体责任，指导企业建立健全环境管理制度，严格控制污染物排放，提高治污降碳水平。; 企业建成后需依法取得排污许可证后方可正式运行。; 符合. 综上，本项目与相关大气污染防治规划及政策相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 四川豪佑铭鑫建材有限公司成立于2021年4月16日，是一家专业从事建材玻璃加工的企业。四川豪佑铭鑫建材有限公司于2020年7月在大英县隆盛镇景家坝村1层大英德创精工设备有限公司3号厂房，投资2500万元，建设特种玻璃生产项目，该项目建成后年产建筑用钢化玻璃500t/a、建筑用中空玻璃1500t/a，该项目已于2022年4月27日取得遂宁市大英生态环境局“关于特种玻璃生产项目环境影响评价报告表的批复”（遂大环函〔2021〕110号）。建设过程中，因公司计划调整，项目在原有厂房内新增一条夹胶玻璃生产线和一条磨砂玻璃生产线，并扩大钢化玻璃、中空玻璃生产能力，形成年产建筑用钢化玻璃1000t/a，建筑用夹胶玻璃1500t/a，建筑用中空玻璃5000t/a，建筑用磨砂玻璃500t/a的生产规模。 原项目因为规划问题厂房即将拆迁，不能再用于玻璃的生产。为了公司正常运行，业务持续发展，四川豪佑铭鑫建材有限公司，拟投资1000万，租用四川省程皓日化有限责任公司大英县工业集中发展区盛马大道48厂房，面积为4500平方米，用于特种玻璃生产项目，年产钢化玻璃1000吨，夹胶玻璃1500吨，中空玻璃5000吨，磨砂玻璃500吨的生产规模。 2、建设项目概况 项目名称：大英县特种玻璃生产项目 # 建设单位：四川豪佑铭鑫建材有限公司 建设地点：大英县工业集中发展区盛马大道48号厂房 建设性质：迁建 投资金额：1000万元 占地面积：4500m2 劳动定员：设置员工30人，2班制，每班8小时，每班生产8小时，共计每天生产16小时，全年工作300天。 建设内容：本项目租用四川省程皓日化有限责任公司位于大英县工业集中发展区盛马大道48号厂房租用空置厂房，面积为4500平方米，用于特种玻璃生产项目，年产钢化玻璃1000吨，夹胶玻璃1500吨，中空玻璃5000吨，磨砂玻璃500吨的生产规模。 - 产品方案 本项目产品方案见表2-1。 表2-1项目产品方案一览表 产品 名称; 年加工量（t）; 规格/型号; 产品执行标准; 产品照片; 产品用途. 钢化 玻璃; 1000; 根据客户 要求 定制加工; 《建筑用安全玻璃》（第2部分钢化玻璃）GB15763.2-2005; 部分外售，部分作为本项目夹胶玻璃、中空玻璃、磨砂玻璃的生产原料. 夹胶 玻璃; 5000; 《GB15763.3-2009建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃》; 外售，建筑用. 中空 玻璃; 1500; 《中空玻璃》GB/T11944-2002; 外售，建筑用. 磨砂 玻璃; 500; /; 外售，建筑用. 4、项目组成及主要环境问题 本项目租用四川省程皓日化有限责任公司厂房进行生产，不设食堂和住宿。项目组成及主要环境问题如下表所示。 表2-2 项目组成及主要环境问题 项目 名称; 建设内容; 主要环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体 工程; 生产车间; 生产车间共1F，共约4500m2，从北到南侧依次布置钻孔区、磨边区、钢化区、裁片区、中空玻璃生产线、夹胶玻璃生产线、磨砂玻璃生产线。; 施工废气、废水、噪声、固废; 废气、废水、噪声、固废; 新建. 公辅用 工程; 供水 系统; 由园区供水; /; 依托. 供电 系统; 由市政供电. 供气 系统; 由市政供气. 排水 系统; 雨污分流制. 仓储及其它; 原料暂 存区; 位于厂房东南角，面积约500m2; /; 新建. 润滑油; 位于厂区东南角，面积约5m2; 新建. 环保 工程; 废气处理 设施; 有机 废气; 高压釜产生的有机废气经参风冷却后引至和中空玻璃同一套二级活性炭装置处理效率90%计），处理后的废气经引风机引至车间外15m高排气筒排放（DA001）。; 废气; 新建. 金属 粉尘; 自然沉降于地面，人工清扫; 废气; 新建. 磨砂 粉尘; 产生的玻璃粉尘通过设备上方排气口的软管密闭收至设备自带的布袋收集处理，只有极少部分扩散到大气中形成粉尘排放。; 废气; 新建. 废水处理 设施; 预处 理池; 已建预处理池（1座，40m3）; 废水; 依托. 三级沉淀池; 生产废水经三级沉淀池（10m3）循环使用。; 废水; 新建. 固废处理 设施; 一般固废暂存区; 1处，厂区东北侧面积约20m2; 固废; 新建. 危废暂存间; 1处，厂区西南侧面积约10m2，做好重点防渗。; 新建. 5、公用工程 （1）给排水 给水：供水由园区内已建的市政供水管网统一供给。 排水：实行雨污分流制，项目建成后污水管接入市政污水管网，雨水管接入市政雨水管网，满足本项目排水需求。本项目废水主要为生活污水，生活污水经厂区已建预处理池（容积40m3）处理后经园区市政污水管网，进入大英工业污水处理厂，达标后排入郪江。 （2）供电 本项目用电为市政电网供电，由当地市政电网变电所变压之后，送往本项目厂区，厂区内设置配电房，可满足项目电力需求。项目电源可靠，供电有保证。 - 供气 由市政统一供气，因此满足本项目用气需求。 - 主要生产设备 本项目生产设备一览表见下表： 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名; 设备型号; 数量 （套/台）; 生产单元. 1; 玻璃裁片机; CY-CNC-4228; 2; 钢化玻璃 生产线. 2; 四边磨边机; JZM9325-2; 1. 3; 直线磨边机; SZM2513; 1. 4; 玻璃钻孔机; RZK-0222; 2. 5; 钢化系统（钢化炉、鼓风机）; QD292442; 1. 6; 玻璃清洗机; JT-2500; 2. 7; 玻璃清洗机; JT-2500; 1; 中空玻璃生产线. 8; 铝条切割机; /; 1. 9; 折弯机; /; 1. 10; 中空生产线（灌装+合片）; /; 1. 11; 高压釜; FJ2148; 1; 夹胶玻璃生产线. 12; 夹胶玻璃生产线; SQTS-120; 2. 13; 玻璃清洗机; JT-2500; 1. 14; 磨砂机; /; 1; 磨砂玻璃生产线. 15; 空压机; /; 2; 辅助设备. 7、主要原辅材料及燃料的种类和用量 主要原辅材料及燃料的种类和用量见下表。 表2-5 项目主要原辅材料及能耗一览表 类别; 名称; 年用量; 最大储存量; 备注. 原料 辅料; 玻璃原片 （平板玻璃）; 8100t; 100t; 整个产品. 铝条; 8t; 2t; 中空玻璃. PVB胶片; 50t; 2t; 夹胶玻璃. 双组份硅酮 中空密封胶; 30t; 2t; 中空玻璃. 丁基胶; 1.0t; 0.5t; 中空玻璃. 分子筛; 1.0t; 0.5t; 中空玻璃. 金刚砂; 1t; 2t; 磨砂玻璃. 润滑油; 0.1t; 0.02t; 润滑. 能源; 电; 16万kw.h/a; /; 市政供气. 水; 6453m3/a; /; 市政供水. 玻璃原片：化学成分一般属于钠钙硅酸玻璃，组成范围是SiO：70-73%:Al0303%：Ca0:6-12%：Mg0:0-4%；Na0+K20:12-16%。具有透光、透明、保温、隔声、耐磨、耐气候变化等性能。平板玻璃主要物理性能指标:折射率约为1.52%，透光度为85%以上(厚2mm的玻璃，有色和带涂层者除外)软化温度650-700℃：导热率0.81-0.93瓦/米开)膨胀系数9-10X106/开，比重约2.50：抗弯强度16-60兆帕。 PVB胶片：主要成分为PVB树脂，即聚乙烯醇缩丁醛树脂。PVB树脂无毒、无臭、无腐蚀性、不易燃，具有良好的透光性、绝缘性、耐候性、耐磨、耐水、耐油、耐老化的作用，对无机和有机玻璃有特殊的粘结性和透光性能。PVB胶片为半透明膜片，对石英玻璃有很好黏结力，具有透明、耐热、耐寒、机械强度高等特性，是制造来层玻璃用的优良黏合材料。 双组份硅酮中空密封胶：分为A组分和B组分，A和B的化学成分都是聚二甲基硅氧烷，二氧化硅的聚合物。硅酮胶是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。主要分为脱醋酸型，脱醇型，脱氨型，脱丙型。硅酮胶因为常被用于玻璃方面的粘接和密封，所以俗称玻璃胶。单组份的硅酮胶，其固化是靠接触空气中的水分而产生物理性质的改变；双组份则是指硅酮胶分成A、B两组，任何一组单独存在都不能形成固化，但两组胶浆一旦混合就产生固化。硅酮胶的粘接力强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗振性，防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点，用于玻璃方面的粘接和密封。固化时间约1至3小时，固化后不再有废气产生。 丁基胶：中空玻璃丁基密封胶是以异丁烯类聚合物为主体材料的密封胶,为世界耗量最大的4种密封胶之一。它是一种以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无落剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道密封剂。热熔丁基密封胶在较宽温度范围内保持其塑性和密封性，且表面不开裂、不变硬。它对玻璃、铝合金、镀锌钢、不锈钢等材料有良好的粘合性。由于其极低的水汽透过率，它可以与弹性密封剂一起构成一个优异的抗湿气系统。特点:密封效果好、质量容易保证:无需固化期，节省占地面积属环保产品，使用无浪费，环境清洁节省时间、原材料、工作人员、降低生产成本。丁基胶无毒性，不属于危险化学品。 8、本项目VOCs 本项目生产阶段VOCs物料平衡图如下图所示： 图2-1本项目VOCs平衡图 9、项目水平衡 本项目营运过程车间、设备不进行冲洗，地面定期进行清扫后采用拖布拖地。项目用水主要包括生活用水和生产用水。生活用水主要是办公生活用水和地面清洁用水，生产用水主要包括清洗用水、钻孔磨边用水。 ①地面清洁用水 项目运营期车间清洁用水量约为0.5m3/d（150m3/a），排放系数按0.85计算，则车间清洁废水排放量约0.425m3/d（127.5m3/a）。 ②办公生活用水 本项目设置员工30人，年生产300天。结合《四川省用水定额》（2021年）中相关规定及同类型项目，确定生活用水量按100L/人•d计算，则项目员工生活用水量为3.0m3/d（900m3/a），排放系数按0.85计算，则本项目员工生活污水产生量为2.55m3/d（765m3/a）。 ③钻孔、磨边用水：本项目玻璃钻孔、磨边工序采用湿式作业，主要目的是降低磨口温度和避免粉尘产生。生产过程中磨边用水量5m3/d，设备自带集水槽钻孔、磨边过程产生废水经由集水槽收集后排至沉淀池沉淀后，上清液回用。磨边过程中水分损失按照20%计，则磨边工序日补充用水量为1.0m3/d，年补充水量为300m3/a。 ④清洗用水：玻璃原片钻孔磨边后的玻璃和需要进一步加工成夹胶玻璃、中空玻璃的钢化玻璃需经清洗机清洗，本项目共设置4台清洗机，每台清洗机自带0.5m3的循环水箱，清洗用水循环使用，清洗后通过清洗机自带风机进行风干清洗过程中20%的水分被玻璃制品带走，日补充水量0.4m3/d，即120m3/a，循环水箱内的清洗水每15日更换一次，年消耗用水量40m3/a，则清洗工序年用水量为160m3/a。更换的清洗水排入沉淀池沉淀后，上清液作为补充水进入钻孔、磨边工序使用。各对象用水情况见表2-7，水平衡见图2-2。 表2-7项目各用水对象用水情况表 用水类别; 日最大用水量; 日损 耗量; 产污 系数; 排放量. 办公生活用水; 30人，100L/人•d，300d，3.0m3/d; 0.45m3/d; 0.85; 2.55m3/d. 磨边钻孔用水; 0.867m3/d; 1.0m3/d; /; /. 地面清洁用水; 0.5m3/d，300d; 0.075m3/d; 0.85; 0.425 m3/d. 清洗用水; 0.533m3/d; 0.4m3/d; /; /. 合计; 4.9m3/d; 1.925m3/d; /; 2.975m3/d. 备注：用水量参考《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）. 图2-2项目水平衡图 单位：m3/d - 本项目依托可行性分析 本项目租用四川省程皓日化有限责任公司部分空置厂房进行生产，其供水、供电、预处理池等附着设施均依托四川省程皓日化有限责任公司已建设施，预处理池责任主体为四川省程皓日化有限责任公司，对其依托可行性分析如下： 表2-8本项目与已建附属设施依托关系一览表 公辅设施; 租用厂房公辅设施情况; 依托分析. 厂房; 已建厂房，对厂房进行适应性改造; 能够满足本项目需求. 供水系统; 由市政管网提供，已建厂房已设供水支管，预留接口; 能够满足本项目需求. 排水系统; 建有1座预处理池（40m3），根据现场踏勘及调查，厂区目前污水排放量约为0m3/d，余量约40m3/d; 本项目生活污水排放量为2.975m3/d，故能够满足本项目需求. 供电系统; 完善的供配电系统，已建厂房已敷设电网，预留接口; 能够满足本项目需求. 11、厂区总平面布置 本项目主要由生产区构成。本项目办公区呈矩形分布，从北到南侧依次布置钻孔区、磨边区、钢化区、裁片区、中空玻璃生产线、夹胶玻璃生产线、磨砂玻璃生产线。项目在设备与功能布局上均按照项目生产工艺流程进行布局，且尽量减少物料的二次搬运和做到工艺顺畅，其车间布局较合理；人行通道和物流通道分开设置，互不干扰。同时总平面布局使厂区内原料及成品运输线路短捷，总运输量少，工艺流程顺畅。总体看，厂区内生产车间布设便于生产的开展，各区间交通运输组织合理，符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）的相关要求，总平面布局合理。项目平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节 本项目施工期不涉及房屋基础建设，亦不进行装修，施工期仅进行生产设备的购置和安装。项目施工期工艺流程及产污环节如图2-4所示。 图2-3施工期工艺流程图 由于本项目施工时仅进行生产设备的购置和安装，工程量较小，且施工时间较短，项目产生的施工期污染物对环境影响很小。 本项目施工期仅需在车间内进行设备安装。施工期环境污染主要来自设备安装过程中工作人员产生的生活污水、运输汽车尾气、设备安装时产生的噪声、少量固体废弃物，对区域环境的影响较小。因此，本次评价仅对施工期进行简要分析。 2、营运期工艺流程和产排污环节分析 本项目产品主要为钢化玻璃、夹胶玻璃、中空玻璃、磨砂玻璃，具体生产工艺如下，其中生产的钢化玻璃部分作为夹胶玻璃、中空玻璃、磨砂玻璃的原料，部分外售。本项目产品关联图见下图： 图2-4本项目产品关联图 （1）钢化玻璃 具体生产工艺流程及产污环节见图2-5。 附图2-5钢化玻璃生产工艺流程及产污环节图 钢化玻璃生产工艺流程简述： ①裁片 将原材料（玻璃原片）放入裁片机，按要求裁成所需要的尺寸。项目裁片工序，制造划痕，造成应力集中，然后裂片，粉尘产生量极少，为石英粉末，不作定量分析。该过程会产生噪声及废边角料。 ②磨边 该过程通过磨边机对边角进行磨边，从而使玻璃边缘光滑。在磨边的同时在砂轮与玻璃接触部位冲水，以免产生玻璃粉尘，冲洗水进入沉淀池，静置沉淀后，上层清液循环利用不外排。该过程会产生噪声、废水、玻璃沉渣。 ③钻孔 部分玻璃根据客户要求，需要打孔。玻璃钻孔时采用湿式钻孔处理，水从中空的金刚砂钻头内流出，在有效抑尘的同时，对钻头进行冷却。钻孔产生的废水经配套的沉淀池沉淀后，上清液循环使用，沉渣经收集外售。该过程会产生噪声、玻璃沉渣。 ④清洗 在加热前，需要清洗玻璃表面灰尘等杂质，清洗无需添加洗涤剂，清洗废水经设备自带水箱收集后循环利用不外排。本清洗烘干一体机，玻璃清洗后经热风烘干（烘干温度50-60℃，烘干时间3~5s），随后准备进行钢化。清洗水经沉淀后循环使用，沉渣经打捞收集外售。该过程会产生噪声、玻璃沉渣、废水。 ⑤钢化 清洗后玻璃匀速通过电加热钢化炉，根据玻璃厚度控制通过速度，一般加热时间在15-30分钟之间，加热温度600-700℃，刚好到玻璃软化点，然后玻璃快速出炉，进入平钢段做往复式摆动冷却，当冷却至室温时，就形成了高强度的钢化玻璃。该过程会产生噪声及碎玻璃。 ⑥检验：根据《钢化玻璃检验标准》分别进行尺寸检验及外观检验。检验后合格品入库待售，不合格品在场地堆存，定期返回玻璃厂回收利用，制造原材料玻璃。该过程主要污染物为不合格品。 - 中空玻璃 - 具体生产工艺流程及产污环节见图2-6。 图2-6 中空玻璃生产工艺流程及产污环节图 中空玻璃生产工艺流程简述： （1）铝条加工 ①制框：按照产品需求将铝条折弯或者切割后制成矩形或异型框。此过程使用铝条切割机，该过程主要污染物为铝条边角料和噪声。 ②灌装：分子筛灌装机先用钻头在铝框上钻孔，然后灌注分子筛，在铝框内充分填充分子筛用以吸收产品空间的湿气。分子筛放置于中空玻璃之中，无固废产生。该过程会产生噪声。 ③打胶：中空玻璃需采用双道密封胶，第一道密封胶（丁基胶）防止水汽，第二道密封胶（硅酮密封胶）保持结构的稳定性。加工好的铝框进行丁基胶涂布（第一道密封），涂布前应根据铝框尺寸对丁基胶涂布机出胶口尺寸进行调整保证丁基胶均匀的涂布在铝框上，铝框的插件处也必须完全被丁基胶填塞，以保证密封性，涂好的丁基胶的铝框挂在铝框周转架上等待上框、合片。丁基胶为圆筒块状物质，将其装入丁基胶涂布机中进行电间接加热熔化，然后挤出封胶。该过程会产生噪声及有机废气。 （2）上框：将加工好的铝框及玻璃送入中空机中。该过程中会产生噪声。 （3）合片平压： 将加工好的铝条和玻璃送入全自动中空玻璃设备内进行合片，合片前，全自动中空玻璃设备（自带水箱）会对玻璃合片区域进行清洗干燥，然后将玻璃、铝框准确定位，使铝框和玻璃均匀、紧密粘接，此过程操作温度为130℃，清洗水经水箱循环使用不外排。该过程污染物主要是中空机运行产生的噪声、玻璃沉渣、废水。 补胶：合片后铝框外边部和玻璃边部应有5-7mm的距离，用于第二道硅酮密封胶涂布，再将硅酮密封胶均匀注入玻璃封胶区，完全填实铝框两侧。硅酮密封胶由A组分和B组分组成，A组分在室温条件下不会固化，将A、B组分胶开封后直接抽入中空玻璃设备内自动计量混合（开封后的胶水在常温下会挥发出一定量的有机废气），在固化剂和催化剂的作用下，胶料在室温条件下与偶联剂发生反应缩合固化形成弹性硅橡胶。由于发生缩合反应，缩合反应是指两个或两个以上有机分子相互作用后以共价键结合成大分子，常伴有失去小分子化合物，本项目会在缩合反应时挥发出一定量的有机废气。该过程会产生噪声及有机废气。 （4）检验：根据《中空玻璃质量检验规范》对产品尺寸、外观进行检验。检验后合格品入库待售，不合格品在场地堆存，定期返回玻璃厂回收利用，制造原材料玻璃。该过程主要污染物为不合格品。 - （3）夹胶玻璃 具体生产工艺流程及产污环节见图2-7。 2-7 夹胶玻璃生产工艺流程简述： ①清洗：加工前，需要清洗钢化玻璃表面灰尘等杂质，清洗无需添加洗涤剂，清洗机配套有水箱，清洗水经沉淀后循环使用，沉渣打捞收集后外运。该过程会产生噪声、玻璃沉渣、废水。 ②合片辊压：在两层玻璃间放入PVB胶片，采用辊压机对玻璃进行压合，尽可能排出中间空气。该过程会产生噪声。 ③封胶：经过夹胶处理的玻璃片进入高压釜加热，施以较大的均匀压力（工作压力1.25MPa）和较高温度，使胶片软化，以彻底排除气体和使玻片与PVB膜完全黏合、透明。本项目高压釜采用电加热，同时PVB软化温度（60-75℃），其分解温度（200-240℃）。经高温加热的玻片经自然冷却，使PVB固化，从而与玻片完全粘合。该过程会产生噪声和有机废气。 ④检验：对产品尺寸、外观进行检验。检验后合格品入库待售。该过程主要污染物为不合格品。 - 磨砂玻璃 - 具体生产工艺流程及产污环节见图2-8： 图2-8 磨砂玻璃生产工艺流程及产污环节图 磨砂玻璃生产工艺流程简述： ①磨砂 将钢化玻璃送入磨砂机（为密闭设备），本过程采用干式磨砂，利用高速旋转的刀片惯性，将金刚砂持续打在玻璃的表面，制成均匀而粗糙的表面，使之具有透光而不透视的性质。该过程会产生噪声和粉尘。 ②检验 对产品尺寸、外观进行检验。检验后合格品入库待售。该过程主要污染物为不合格品。 （2）项目运营期主要产污工序及污染物总汇 项目运营期主要产污工序及污染物总汇见表2-9。 表2-9项目运营期主要产污工序及污染物总汇一览表 项目; 污染物; 污染工序. 废气; 有机废气; 两道胶密封、硅酮开封. 粉尘; 铝条切割、磨砂. 废水; 生活污水; 员工办公. 地面清洁用水; 生产. 噪声; 设备噪声; 生产加工设备运转. 固废; 一般固废：生活垃圾、废包装材料、铝条边角料、玻璃粉渣、玻璃粉尘、玻璃边角料、不合格产品; 机械加工、清洁 废气处理、设备维护、员工办公. 危险固废：废润滑、废抹布、废棉纱及废手套、废胶桶、废油桶、废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于迁建项目，与本项目有关的原有环境问题主要为原项目产污。 四川豪佑铭鑫建材有限公司成立于2021年4月16日，是一家专业从事建材玻璃加工的企业。四川豪佑铭鑫建材有限公司于2020年7月在大英县隆盛镇景家坝村1层大英德创精工设备有限公司3号厂房，投资2500万元，建设特种玻璃生产项目，该项目建成后年产建筑用钢化玻璃500t/a、建筑用中空玻璃1500t/a，该项目已于2022年4月27日取得遂宁市大英生态环境局“关于特种玻璃生产项目环境影响评价报告表的批复”（遂大环函〔2021〕110号）。建设过程中，因公司计划调整，项目在原有厂房内新增一条夹胶玻璃生产线和一条磨砂玻璃生产线，并扩大钢化玻璃、中空玻璃生产能力，故重新编制建设项目环境影响评价报告表，形成年产建筑用钢化玻璃1000t/a，建筑用夹胶玻璃1500t/a，建筑用中空玻璃5000t/a，建筑用磨砂玻璃500t/a的生产规模，目前原项目正常生产。 1.1原项目环保手续履行情况 该项目于2022年4月27日取得遂宁市大英生态环境局“关于特种玻璃生产项目环境影响评价报告表的批复”（遂大环函〔2021〕110号），并于2022年11月进行了自主验收，验收专家意见见附件。并于2023年1月6日取得固定污染源排污登记回执。 1.2原项目产品方案 表2-10 原项目产品方案一览表 产品名称; 年加工量; 规格/型号. 钢化玻璃; 1000t; 根据客户要求 定制加工. 夹胶玻璃; 1500t. 建筑用中空玻璃; 5000t. 建筑用磨砂玻璃; 500t. 1.3原项目工艺流程及产污环节 原项目为钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、磨砂玻璃加工项目，外购玻璃原片经加工形成钢化玻璃，具体生产工艺如下： - （1）钢化玻璃 图2-9钢化玻璃生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： 项目迁建前后生产工艺不变，主要是通过裁片、磨边、钻孔、清洗、高温钢化、冷却等工序生产钢化玻璃，详细工艺流程说明见上文。 （2）中空玻璃 图2-10中空玻璃生产工艺及产污位置图 工艺流程简述： 项目迁建前后生产工艺不变，主要是通过铝条制框、和钢化玻璃合框制成中空玻璃，详细工艺流程说明见上文。 （3）夹胶玻璃 - 图2-11夹胶玻璃生产工艺流程图及产污环节 工艺流程简述： 项目迁建前后生产工艺不变，主要是钢化玻璃两层玻璃间放入PVB胶片，采用辊压机对玻璃进行压合制成夹胶玻璃，详细工艺流程说明见上文。 （5）磨砂玻璃 图2-12磨砂玻璃生产工艺流程及产污位置图 工艺流程简述： ①切割：根据工艺方案将玻璃原片运输至自动切割床，使用玻璃刀在玻璃表面制造划痕，造成应力集中，然后两端施加外力，从而裂片。此过程产生一定的无组织粉尘、噪声和玻璃碎屑边角料。 ②磨砂：玻璃进入磨砂机，利用旋转的轮盘，将金刚砂与玻璃表面持续摩擦，制成均匀而且粗糙的表面，使之具有透光而不透视的性质，在机械磨砂的过程中，项目采用湿式打磨，磨砂机轮盘中金刚砂已加水浸泡，可以增加黏性并且减小粉尘的产生。磨砂过后的玻璃将通过自带的清洗设施对玻璃表面存在的金刚砂进行清洗，冲洗后的生产废水经废水沉淀池沉淀后回用于生产，金刚砂经过沉淀池沉淀后清掏回用于磨砂加工。该过程污染物主要为无组织扩散的粉尘、噪声以及循环水废水（不外排），沉淀后的金刚砂收集后回用于磨砂工序。 ③磨边清洗：对玻璃四周进行磨边，磨边采用湿法磨边，磨边后的玻璃将通过磨边机自带的清洗设备进行清洗，清洗过程中无需使用清洗剂，主要为用清水冲洗掉玻璃表面的玻璃粉尘。磨边清洗过程中产生的生产废水经废水沉淀池沉淀后排至废水回用水池暂存，生产废水均回用于生产。该过程会产生沉淀过滤池中的沉淀物（主要为玻璃碎屑）、少量粉尘、一定的噪声以及循环水废水（不外排），沉淀后的玻璃碎屑作为固废收集。 ④检验：对产品尺寸、外观进行检验。检验后合格品入库待售，不合格品在场地堆存，定期返回玻璃厂回收利用，制造原材料玻璃。该过程主要污染物为不合格品。 1.4原项目组成情况 表2-10 原项目组成内容及主要的环境问题 类别; 名称; 建设内容和规模; 主要环境 问题. 主体工程; 生产车间; 租用大英德创精工设备有限公司已建厂房5000m2，设置有裁片区、磨边清洗区、待磨边区、中空区、待中空区、钢化区、待钢化区、原料库房及成品库房等。; 噪声、废气、废水、固废. 公辅工程; 给排水; 给水由城市供水管网供给，排水采取雨污分流制; /. 供电; 市政电网供电; /. 排水; 雨污分流; /. 环保 设施; 废气 治理; 金属粉尘：自然沉降，定期清扫; 粉尘. 打胶、补胶废气：涂布机、打胶机上方设置密闭软帘、集气罩，封胶工序的高压釜全密闭，有机废气收集后经二级活性炭吸附系统处理后通过15m排气筒排放。; 废气. 废水治理; 清洗用水经清洗机循环水箱循环使用，循环水箱更换废水经三级沉淀池沉淀后，上清液回用；磨边、钻孔工序相关设备自带集水槽，废水经沉淀池沉淀后上清液循环使用。; 废水、污泥. 生活污水依托大英德创精工设备有限公司已建化粪池处理后，通过园区管网排至大英县工业污水处理厂处理达标后排入郪江。; 生活污水. 噪声治理; （1）选用低噪声设备，设备安装采用减振措施；（2）合理布局，高噪声设备集中布置。; 噪声. 固废处置; 一般固废暂存区：位于厂房区域南侧，占地面积50m2，用于存放生产过程中产生的固体废物。; 固废. 危废暂存间：辅房内设置一处危废暂存间（15m2），用于危险废物的暂存，定期交由资质单位处置; 固废. 办公设施; 办公楼; 位于生产车间外北侧，占地面积200m2，用于工作人员办公及休息; 生活垃圾、生活废水. 仓储及其他; 原料库房; 位于生产车间西南侧，用于存放玻璃原片及其他原料。; 固废. 成品库房; 占地800m2，位于生产车间外北侧，用于成品玻璃的存放。; 固废. 1.5原项目污染源及防治措施 结合业主提供的原项目现场运行情况，原项目治理措施及污染物排放一览表： 表2-11现有项目污染物治理措施一览表 主要污染物; 治理措施措施; 排放情况. 废气; 有机废气; - 打胶机及涂胶机设置软帘、集气罩，封胶高压釜全密闭，有机废气经收集后，通过二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA001）有组织排放。; 有组织：0.042t/a. 切割金属粉尘; 经厂房自然沉降后无组织排放，同时及时清扫; 无组织：0.01t/a. 打磨、钻孔粉尘; 采用湿法打磨、钻孔作业; /. 废水; 生活污水; 废水量; 进入厂区已建预处理池处理后外排园区污水管网，经市政污水管网送往处理厂处理; 382.5m3/a. COD; 0.021t/a. NH3-N; 0.00343t/a. BOD5; 0.042t/a. 生产废水; 清洗用水经清洗机循环水箱循环使用，循环水箱更换废水经三级沉淀池沉淀后，上清液回用；磨边、钻孔工序相关设备自带集水槽，废水经沉淀池沉淀后上清液循环使用。; 不外排. 固废; 生活垃圾; 部门清运; 5.2t/a. 废玻璃边角料; 收集后外售回收公司综合利用; 4.8t/a. 沉淀池沉渣; 收集后外售回收公司综合利用; 3.1t/a. 不合格产品; 收集后外售回收公司综合利用; 6.1t/a. 金属边角料; 收集后外售回收公司综合利用; 0.7t/a. 废包装; 收集后外售回收站; 2.3t/a. 废胶桶; 交由生产厂家回收再利用; 3t/a. 含油抹布及手套; 属于《国家危险废物名录》（2021年版）附录-危险废物豁免管理清单，不作为危废处理，交由环卫部门处理。; 3t/a. 废机油桶; 设备维护外委，不产生废机油、废油桶; /. 废活性炭; 废活性炭暂未产生，后期产生后暂存于危废暂存间，交由资质单位处置。; /. 地下水; 采取分区防渗措施： 重点防渗区：危废暂存间； 一般防渗区：车间内除重点防渗区外其他区域；原项目危废间敷设有环氧树脂地坪。车间地面采用防混凝土硬化处理。; /. 1.6原项目存在的环境问题 原项目运行至今，环保手续完善，未收到环保投诉。 1.7现有工程拆除环境控制 拆除工程于室内进行，主要污染物为设备拆除过程产生的噪声、建筑垃圾、扬尘等。企业应对原有场地残留和关停搬迁过程中产生的有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置。属危险废物的，应委托具有危险废物经营许可证的专业单位进行安全处置，并执行危险废物转移联单制度；属一般工业固体废物的，应按照国家相关环保标准制定处置方案；对不能直接判定其危险特性的固体废物，应按照《危险废物鉴别标准》的有关要求进行鉴别。综上，原厂址位于工业园区内，拆除过程产生的污染物对周边影响不大。 1.8新厂房环保手续情况 本项目为迁建项目，由大英县隆盛镇景家坝村1层大英德创精工设备有限公司迁至大英县工业集中发展区盛马大道48号厂房四川省程皓日化有限责任公司闲置厂房。本厂房原始房主为四川贝克尔电动车有限公司经营倒闭，四川省程皓日化有限责任公司于2023年9月18日拍得该厂房。根据现状调查，租用厂房为空置的标准厂房，无与本项目有关的原有环境污染问题。租赁厂房现有项目照片见下图： 图2-13本项目租赁厂房照片. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 1.1环境空气质量现状（基本污染物） 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（以下简称“编制指南”）中“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准”相关要求，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基础污染物环境质量现状“优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的.环境质量公报”。同时根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1基本污染物环境质量现状数据“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，6.2.2其他污染物环境质量数据“6.2.2.2评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”。 本项目位于大英经济开发区，属于大英县。大英县属遂宁市，地理位置邻近，地形、气候条件相近，故本次判定参考遂宁市生态环境保护局于2023年1月20日公布的《2022年遂宁市环境质量公告》中的数据。 根据环境空气质量评价数据可得性和代表性，因此本次环境空气质量现状评价中，基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3引用遂宁市生态环境局于2023年1月20日公布的《2022年遂宁市环境质量公告》（网址：2022年遂宁市环境质量公告-环境质量公报-遂宁市生态环境局(suining.gov.cn)），2022年，遂宁市城区环境空气质量优良天数为124天，208天良，33天轻度污染，空气质量达标率为91.0%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的均值分别为9.8微克/立方米、20.1微克/立方米、54.0微克/立方米、0.9毫克/立方米和146微克/立方米。同比，空气中主要污染物NO2、PM2.5分别下降了1.0%、0.3%，SO2、O3、PM10浓度分别上升了21.0%、16.2%和9.8%，CO浓度保持稳定。 表3-1遂宁市城区2022年环境空气质量 序号; 污染物项目; 年平均浓度值; 标准值; 是否达标; 平均时间. 1; SO2(μg/m³); 9.8; 60; 是; 年平均. 2; NO2(μg/m³); 20.1; 40; 是; 年平均. 3; PM10(μg/m³); 54; 70; 是; 年平均. 4; PM2.5(μg/m³); 29.8; 35; 是; 年平均. 5; CO(mg/m³)(第95百分位浓度值); 0.9; 4; 是; 24小时平均. 6; O3(μg/m³)(第90百分位浓度值); 146; 160; 是; 日最大8h平均. 由上表中数据可知，2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度，CO日均第95百分位浓度、O3日最大8小时滑动平均第90百分位浓度均能达到环境空气质量二级标准。因此，项目所在区域为达标区。 1.2特征污染物 本项目涉及的特征因子为TVOC和TSP，为了解项目所在区域TVOC和TSP的环境质量现状，本次评价引用四川金谷园环境检测有限公司于2021年4月15日出具的对四川泰锂新能源科技有限公司锂锰扣式电池生产项目所在地大气环境质量现状监测数据。四川泰锂新能源科技有限公司锂锰扣式电池生产项目位于四川省遂宁市大英县蓬莱镇天娇南街工业集中发展区，监测点位于本项目西北侧约1.7km处，与本项目属于同一评价区域，且监测时间为2021年04月05日～2021年04月07日，在有效期内，监测数据引用可行。 表3-1 环境空气质量现状监测结果 监测点位; 监测时间; 监测结果. TVOC（mg/m3）; TSP（mg/m3）. 引用项目所在地; 2021.04.05; 0.0323; 0.124. 2021.04.06; 0.0129; 0.081. 2021.04.07; 0.0937; 0.093. 标准限值; 0.6（8小时平均）; 0.3（24小时平均）. 根据监测结果可知，项目所在地TVOC监测浓度能满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值要求，TSP的浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的标准限值要求，区域环境质量较好。 2、地表水环境 本项目受纳水体为郪江，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（以下简称“编制指南”）中“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准”相关要求。优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息的规定，本次环评引用《遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室关于2022年12月全市地表水和环境空气质量排名情况的通报》（遂污防攻坚办〔2023〕2号），如下表所示： 表3-2 2022年大英县地表水环境质量公告数据 断面名称; 所在地; 断面类别; 规定类别; 单项指标浓度; 主要污染 指标/超标 倍数. pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 郪江口; 大英县; 国控; Ⅲ; 8.1; 7.85; 3.9; 17.7; 0.198; 0.098; /. 由上表可知，本项目受纳水体郪江水质在2022年能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。 3、声环境 本项目50m内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），可不进行声环境质量监测。 4、生态环境 项目位于工业园区内，且项目周边无生态环境保护目标，因此可不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 6、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水环境保护目标，且本项目为新建项目，运营期采取分区防渗措施后不会对地下水造成污染，因此本次评价不针对地下水环境质量监测。 7、土壤环境 项目厂界周边无土壤环境保护目标，且项目运营期采取分区防渗等措施后不会对土壤造成污染，因此本次评价不针对土壤环境质量监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目主要环境保护目标统计表见下表3-3： 表3-3 项目环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 方位、距离; 性质; 规模; 环境功能. 大气 环境; 农户; 东南，250~340m; 农户; 约6户，18人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 农户; 东南，330m; 农户; 约2户，6人. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目位于工业园区内，且项目周边无生态环境保护目标; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水污染物 本项目办公生活用水和车间清洁用水一起进入厂区已建预处理池处理到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入市政污水管网，进入大英县工业污水处理厂处理，处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准（TN执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1中工业园区集中式污水处理厂排放浓度限值）后排入郪江。废水中NH3-N、TN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，其他执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4所列三级标准，标准限值见表3-4。 表3-4废水排放标准（单位：mg/L） 序号; 污染物; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准; （GB8978-1996）三级标准. 1; pH; 6-9; 6-9. 2; SS; /; 400. 3; BOD5; 4.0; 300. 4; CODcr; 20; 500. 5; NH3-N; 1.0; 45. 6; TP; 0.2; 8.0. 注：其中NH3-N、TP排入污水管网时执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准。. 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物; pH; TP; SS; COD; BOD5; 氨氮; 动植物油; TN. 执行标准; 6-9; 8; ≤400; ≤500; ≤300; ≤45; ≤100; ≤70. 2、废气污染物 施工期扬尘执行四川省施工期扬尘排放标准DB51/2682-2020中表一相关标准。 表3-5四川省施工场地扬尘排放限值 污染物; 施工阶段; 排放限值（mg/m3）. 颗粒物; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 0.6. 其他工程阶段; 0.25. 营运期有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）表3和表5相关标准限值；本项目的厂界为厂房的边界，因此厂房外VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表5其他行业排放浓度限值。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值； 表3-6《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） 污染物; 标准名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 排放速率（kg/h）. VOCs; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377— 2017）; 60; 15; 3.4; 2.0. 表3-7《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 标准名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求; 120; 15; 3.5; 1.0. 注：《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)适用于及玻璃工业建设项目的环境影响评价，本项目属于的玻璃制造(C304)，适用于该行业标准。对本标准已作规定的项目，可以制定严于本标准的地方污染物排放标准。 (1)《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)中，有组织废气为“NMHC80mg/m3”排放限值，《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)中“VOCs60mg/m3”排放限值，需按照地标从严执行。 （2）《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)中，在厂房外设置监控点，监控点处NMHC浓度限值为5mg/m，《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)厂房外设置监控点，监控点处NMHC浓度限值为2mg/m，需按照地标从严执行。. 3、噪声 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。 运营期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区域标准：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。 4、固体废物 一般固废贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）危险废物的贮存要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水 项目运营期废水总排放量为892.5m3/a，废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后，经市政污水管网进入大英县工业污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准（TN执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1中工业园区集中式污水处理厂排放浓度限值）后排入郪江。 项目废水总量控制建议指标如下： 项目所在厂区废水排口： CODcr：892.5m3/a×500mg/L×10-6=0.446t/a； NH3-N：892.5m3/a×45mg/L×10-6=0.040t/a； TP:892.5m3/a×8mg/L×10-6=0.007t/a。 大英县工业污水处理厂排口： CODcr：892.5m3/a×20mg/L×10-6=0.017t/a； NH3-N：892.5m3/a×1.0mg/L×10-6=0.00089t/a； TP:892.5m3/a×0.2mg/L×10-6=0.000179 t/a。 2、废气 项目总量控制指标为VOCs。 建议总量控制指标： 总量指标采用排放法进行计算，计算过程如下： 废气有组织排放量=废气产生量×废气收集效率×（1-废气处理效率） VOCs排放量=1.384t/a×90%×（1-90%）+0.2t/a×100%×（1-90%）=0.145t/a； 废气无组织排放量=废气产生量×（1-废气处理效率） VOCs排放量=1.384t/a×（1-90%）=0.138t/a 废气总排放量=有组织+无组织 综上分析，项目运营期VOCs：0.283t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响和治理措施 本项目施工场地主要为室内场所，施工期扬尘主要来自设备安装及设备运输车辆产生的扬尘。在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度，使厂界外浓度低于《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682--2020）中表1中规定的浓度限值。为防止和减少施工期间扬尘的污染，施工单位应严格采取如下措施： ①施工单位文明施工，定期对地面洒水，减少扬尘的产生量，并对撒落在路面的渣土尽快清除。 ②建材堆放地点要相对集中，并在建筑材料的装卸、堆放过程中防止粉尘外逸，加强施工区的规范管理，采取湿法作业等防尘抑尘措施；临时建筑垃圾堆场及时清运，并对堆场必须加以覆盖，减少建材的堆放时间。 ③不准车辆带泥出门，不准车辆超载，不准高空抛洒建渣，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。本项目对扬尘严格采取以上措施后，其浓度将会得到有效控制，实现达标排放。 在落实以上措施后，工程施工对大气环境影响较小。 2、水环境影响及治理措施 本项目的废水主要是设备安装人员的生活污水。施工人员生活污水依托原项目预处理池处理后，排入园区污水管网，进入大英工业污水处理厂处理达标后排放，不会对区域地表水环境产生明显不利影响。 3、声环境影响及治理措施 施工期噪声主要来源于设备安装和物料运输的车辆噪声，应积极采用以下对策措施： （1）合理安排高噪声施工作业时间，避免夜间施工，每天22点至次日凌晨6点禁止高噪声机械施工和电动工具作业，尽量减少施工机械对周围环境的影响； （2）严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 本项目系在厂房内进行设备安装，且作业点位于工业园区，周围无环境敏感点，因此施工期间不会出现扰民情况。 4、固体废弃物影响及治理措施 设备安装所产生的固废：项目设备安装会产生少量的废包装材料，收集后外售废品回收站，项目施工期固体废物均得到合理处置。 综上所述，项目施工期间，只要施工方严格按 照施工规范文明施工，采取适当的降噪措施，可以将影响减少到最小。施工结束后，以上影响可消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气污染物排放及治理措施 经工程分析，项目运营期废气主要为金属粉尘（铝条切割过程）、磨砂粉尘、有机废气（中空玻璃两道封胶和硅酮胶开封处、夹胶玻璃封胶）。 （1）废气源强核算 ①金属粉尘（铝条切割粉尘） 本项目中空玻璃铝条在下料的过程中会产生金属粉尘，源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—218机械行业系数手册》，使用锯床、砂轮切割机对铝板下料过程中，粉尘产生系数为5.30kg/t原料。本项目在厂内下料的铝条共计8t/a，本项目年工作300天，每天切割2h。则本项目中空玻璃铝条在下料工序切割粉尘产生量为0.042t/a，产生速率0.07kg/h。金属粉尘颗粒物质量较大，沉降较快，下料过程中产生金属粉尘具有较大的密度，金属碎屑粒径较大（≥50um），易沉降，其中90%可通过自然沉降于地面，通过厂区清扫后统一收集做一般固废处理，无组织排放量为0.0042t/a，排放速率为0.007kg/h。 ②有机废气 a:中空玻璃进行两道封胶，采用丁基胶作为第一道密封胶，采用硅酮密封胶作为第二道密封胶。该过程会产生一定量的有机废气，丁基胶颜色为黑色，无味，主要成分是聚异丁烯橡胶，耐温性范围为-40℃~130℃，工作温度范围为-20℃~80℃，耐高低温性能卓越，40℃~200℃的范围内性能变化不大，产品符合JC/T914-2014（2017）《中空玻璃用丁基胶热熔密封胶》标准。本项目内丁基胶使用工作温度小于80℃，位于其耐受分解温度范围内。 硅酮密封胶易溶于水，中性固化无毒且无腐蚀性，固化时释放出低分子物质，无刺激性气味，其主要成分为硅酸钠（Na2O-mSiO2）、醋酸、聚二甲基硅氧烷，二氧化硅，耐高低温性能卓越，在-50C~150℃的范围内性能变化不大，产品符合GB/T29755-2013《中空玻璃用弹性密封胶》标准。本项目内使用工作温度小于80℃，位于其耐受分解温度范围内。 根据丁基胶及硅酮胶检测报告，丁基胶热失重为0.4%，本项目丁基胶用量为1.0t/a。硅酮胶热失重为4.6%，本项目硅酮密封胶用量为30t/a。本项目按最不利考虑，按热失重计则中空玻璃生产过程中有机废气产生量为1.0t/a×0.4%+30t/a×4.6%=1.384t/a。 b:夹胶玻璃生产过程中封胶过程会产生少量的有机废气，由于胶片热稳定性较好，分解温度可达300℃以上，本项目工艺温度约为60℃—70℃，根据物料的理化性质分析，在此工艺温度下原料基本不会发生分解，因此，项目在夹胶过程中挥发出的有机废气极少，根据张世磊、易玉华等编写的《低游离聚氨醋预聚体的结构、性能及其应用》，低游离聚氨醋预聚体中游离单体含量在0.4%以下，本项目考虑最不利情况，本项目胶片产污系按0.4%计算，项目PVB胶片用量为50t/a，则有机废气产生量为0.2t/a。 综上，本项目有机废气产生量为1.584t/a，产生速率为0.33kg/h。 ③磨砂粉尘 本项目磨砂玻璃生产过程中，使用金刚砂进行打磨的过程会产生磨砂粉尘，源强参考《工业卫生与职业病》(2000年第26卷)，磨砂过程粉尘产生量约为0.8~1.2kg/t原料，本项目取1kg/t，本项目需要打磨的玻璃约500t，年工作300天，每天打磨2h，则项目磨砂过程中颗粒物产生量约为0.5t/a，产生速率为0.833kg/h。 （2）拟采取的治理措施及排放情况 ①金属粉尘 项目切割工序在车间内进行。金属粉尘颗粒物质量较大，沉降较快。下料过程中产生金属尘具有较大的密度，金属碎屑粒径较大（≥50um），易沉降，其中90%可通过自然沉降于地面，通过厂区清扫后统一收集做一般固废处理，无组织排放量为0.0042t/a，排放速率为0.007kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）中相关标准要求。 ②有机废气 a:中空玻璃生产有机废气：制作中空玻璃需进行两侧封胶，制作中空玻璃需进行两侧封胶，采用丁基胶作为第一道密封胶，采用硅酮密封胶作为第二道密封。所使用的各种密封胶均在常温常压下自然固化，胶内含有树脂等有机物，使用过程中会形成有机废气。丁基胶软化、输送均为负压密闭状态，仅在挤出封胶过程会有有机废气挥发，因此产生的挥发性有机物只在中空玻璃生产线的两个运输板之间的丁基胶涂布机处，需在丁基胶涂布机处设置集气罩：硅酮密封胶A组分、B组分在开封过程，以及硅酮胶封胶过程会有机废气挥发，故设置固定的开封胶桶的工位，并在胶桶上方、玻璃合片封胶处设置集气罩(共计3个集气罩)。 风量核算：根据《废气处理工程技术手册(新废气卷)》，集气罩类似矩形排气罩其排气量计算公式如下： L1=V1xF1x3600 式中：L1顶吸罩的计算风量m3/h V1--罩口平均风速m/s，一般取0.5-1.25，四边放开取1.05-1.25 F1--排风罩开口面积：m2 本项目各收集点平均集气面积约为0.5m2，出口平均风速取1m/s，项目中空玻璃有机废气收集所需风量为0.5×1×3600×3=5400m3/h。吸风罩收集效率约为90%，收集的废气经风管引至一套二级活性炭装置处理（处理效率90%计），处理后的废气经引风机引至车间外15m高排气筒排放（DA001）。硅酮密封胶需加热至130℃（电加热），考虑温度对活性炭的影响，要求将废气通过管道风冷间接换热使高温气体降温冷却至40℃以下后，再进行活性吸附处理。 a:夹胶玻璃生产有机废气，夹胶玻璃生产线中高压釜全密闭，在高压釜排气阀连接管道进行抽风收集（风量500m3/h） 将高压釜产生的有机废气冷却后，温度低于40℃引至和中空玻璃同一套二级活性炭装置处理（收集效率为100%，处理效率90%计），处理后的废气经引风机引至车间外15m高排气筒排放（DA001）。 综上：上诉有机废气经一套二级活性炭装置处理，处理后的废气经引风机引至车间外同一根15m高排气筒排放（DA001），废气合计排风量为500+5400=5900m3/h，考虑到风管、弯头等损耗，评价建议有机废气排放风机总风量不低于6000m3/h。 经上述措施处理后，有机废气有组织排放的量为0.145t/a，排放速率为0.030kg/h，排放浓度为5.0mg/m3，满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）表3中污染物排放标准。 部分未收集的有机废气，以无组织的形式排放，VOCs无组织排放量0.138t/a，排放速率为0.0288kg/h，满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中相关标准。 ③磨砂粉尘 本项目磨砂机为密闭工作，产生的玻璃粉尘通过设备上方排气口的软管密闭收至设备自带的布袋除尘器收集处理，只有极少部分扩散到大气中形成粉尘排放，布袋除尘器收集为99%，收集的玻璃粉尘为0.495t/a，扩散量为0.005t/a，0.0083kg/h。 本环评建议：将磨砂机设置在独立、密闭房间内，进一步减少粉尘的无组织排放。 活性炭吸附系统：由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。活性炭吸附是一种对有机废气较为成熟的处理工艺。项目选用二级活性炭处理系统，有机废气经处理后，净化效率能达到90%。 活性炭使用量及更换周期：为保证活性炭吸附效率，活性炭应定期更换，根据《简明通风设计手册》活性炭有效Qe=0.25kg/kg活性炭。项目活性炭有机废气处理量约为1.584t/a，活性炭需求最少为6.34t/a，本项目二级活性炭吸附系统填充量为300kg，为保证活性炭的吸附效率。要求二级活性炭吸附装置活性炭的更换频率为每连续生产14天更换1次，每年更换21次，则废活性的产量约为7.92t/a，根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭。则本项目要求使用碘值不低于800mg/g的工业活性炭，并设置专人负责活性炭的更换、废活性炭转移，并制作记录台账（包括出入危废间时间、转入及转出量、管理责任人等）。 废气治理措施可行性分析：本项目属于特种玻璃制造行业，排污许可技术规范未涉及封胶、磨砂工艺，类比产生VOCS、颗粒物工序，推荐的末端治理技术中，VOCS治理废气可采用吸附技术、催化燃烧技术等进行净化，本项目VOCS治理采用活性炭吸附技术，治理可行；颗粒物治理废气可采用袋式、旋风、静电除尘器等进行治理，项目颗粒物治理采用布袋收尘技术，治理可行。 （2）项目产污环节、污染物种类、排放形式、污染治理设施 项目具体产污环节、污染物种类、排放形式、污染治理设施见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 废气产生环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施表 产污 环节; 污染物 种类; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 浓度mg/m3; 产生 速率 kg/h; 措施; 收集效率; 工艺去除率; 技术是否可行; 排放 形式; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 密封 封胶; 有机 废气; 1.584; 9.43; 0.33; 高压釜产生的有机废气经参风冷却后引至和 中空玻璃同一套二级活性炭装置处理效率90%计），处理后的废气经引风机引至车间外15m高排气筒排放（DA001）; 90%; 90%; 可行; 有组织; 0.145; 8.57; 0.03. 夹胶玻璃合片; 100%; 90%. 无组织; 0.138; /; 0.0288. 铝条 切割; 金属粉尘; 0.0042; /; 0.007; 自然沉降于地面; /; 90%; 可行; 无组织; 0.0042; /; 0.007. 磨砂; 粉尘; 0.5; /; 0.833; 产生的玻璃粉尘通过设备上方排气口的软管密闭收至设备自带的布袋收集处理，只有极少部分扩散到大气中形成粉尘排放; 100%; 99%; 可行; 无组织; 0.005; /; 0.0083. （3）排放口基本信息 本项目排放口情况及监测要求见下表。 表4-3 排放口基本信息一览表 排放口 名称; 污染物种类; 风量; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 温度; 类型; 坐标; 排放标准. DA001; VOCs; 6000m3/h; 15m; 0.1; 20℃; 一般排 放口; 105°16′28.79″ 30°34′18.14″; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3相关标准. （4）废气非正常排放分析 本项目废气非正常工况主要考虑项目生产过程中废气处理系统发生故障不能正常运行，各污染物未经处理直接排放的情况。非正常工况下，废气污染排放情况见下表。 表4-4 项目废气非正常排放情况核算一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 封胶、合片; 废气治理设施故障/维护不到位; VOCs; 9.43; 0.33; 1h; 1次/1年; 加强废气治理措施维护，定期检修，做好环保设备巡检记录. 磨砂; 废气治理设施故障/维护不到位; 颗粒物; /; 0.833; 1h; 1次/1年. （5）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测计划如下： 表4-5废气环境监测计划表 类别; 污染源; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 执行标准. 废气; 排气筒; VOCs; DA001排气筒排口; 每年1次; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界 无组织; 颗粒物、VOCs、; 厂界上风向设置1个点， 厂界外下风向设置2~3个点位; 每年1次 （4次/天）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）. （6）大气环境影响分析 根据现场踏勘，厂界外500米范围内大气环境保护目标为东南侧250~340m处6户零散农户（约18人），东南侧330m处2户零散农户（约6人），项目运营期废气主要为有机废气、颗粒物均采取相应治理措施，可确保污染物达标排放。离本项目最近的为东南侧的农户，位于本项目的侧风向，距离250m，相对较远，则本项目废气对周边农户产生的影响较小，从环保角度本项目选址合理。 综上所述，项目营运期采取上述治理措施后，污染物能够做到达标排放，不会对评价范围内的环境空气造成明显影响。同时，项目经过采取严格的大气污染防治措施后，运营期排放的废气不会对周围环境产生明显影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水产生及治理措施 （1）废水源强 根据工程分析，产生的废水主要为办公生活污水、地面清洁用水、钻孔、磨边废水、清洗废水 地面清洁废水：目前运营期车间清洁用水量约为0.5m3/d（150m3/a），排放系数按0.85计算，则车间清洁废水排放量约0.425m3/d（127.5m3/a）。主要污染因子为BOD5、CODcr、SS、NH3-N等。 生活污水：本项目设置员工30人，年生产300天。结合《四川省用水定额》（2021年）中相关规定及同类型项目，确定生活用水量按100L/人•d计算，则项目员工生活用水量为3.0m3/d（900m3/a），排放系数按0.85计算，则本项目员工生活污水产生量为2.55m3/d（765m3/a）。主要污染因子为BOD5、CODcr、SS、NH3-N等。 清洗废水：项目共设置4台清洗机，每台清洗机自带0.5m3的循环水箱，清洗用水循环使用，清洗后通过清洗机自带风机进行风干清洗过程中20%的水分被玻璃制品带走，日补充水量0.4m3/d，即120m3/a，循环水箱内的清洗水每15日更换一次，年消耗用水量40m3/a，则清洗工序年用水量为160m3/a。更换的清洗水排入三级沉淀池沉淀后，上清液作为补充水进入钻孔、磨边工序使用，不外排。 钻孔、磨边废水：本项目玻璃钻孔、磨边工序采用湿式作业，主要目的是降低磨口温度和避免粉尘产生。生产过程中磨边用水量5m3/d，设备自带集水槽钻孔、磨边过程产生废水经由集水槽收集后排至沉淀池沉淀后，上清液回用。磨边过程中水分损失按照20%计，则磨边工序日补充用水量为1.0m3/d，年补充水量为300m3/a。 综上分析，项目运营期废水产生量为2.975m3/d（892.5m3/a），废水主要为生活污水。参照生活类废水水质确定本项目综合废水水质为：COD≤500mg/L，BOD5≤250mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤80mg/L，总磷≤10mg/L。 （2）项目废水治理措施及达标可行性分析 生活污水：本项目生活污水汇同车间清洗废水进入厂区已建预处理池（1座，40m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准限值要求，再经市政污水管网进入大英县工业污水处理厂处理后达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准（TN执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1中工业园区集中式污水处理厂排放浓度限值）后排入郪江。 生产废水回用可行性分析：钻孔、磨边使用水进行降温、降尘，水中主要为玻璃粉渣；玻璃清洗主要是清洗玻璃上的灰尘，清洗过程中不添加清洗剂。产生的水经物理沉淀后，上清液进行回用，该过程不需要添加絮凝剂，此行业无回用水标准要求，产生的水成分简单，主要污染物为SS，能够满足回用要求。本项目三级沉淀池为设计容量约为10m3（长4m×宽2m×高1.2m），本项目日循环水量为4.133m3，故本项目三级沉淀满足每日循环水量的暂存。故，本项目生产废水回用可行。 本项目生活污水产生及排放情况见下表分析。 表4-6 本项目生活污水产生及排放情况一览表 废水性质; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 综合废水排放量; 892.5m3/a. 处理前; 产生浓度（mg/L）; 500; 250; 400; 45; 10. 产生量（t/a）; 0.446; 0.223; 0.357; 0.071; 0.009. 厂区预处理后; 排放浓度（mg/L）; 350; 200; 200; 30; 8. 排放量（t/a）; 0.312; 0.179; 0.179; 0.027; 0.007. 进入大英县工业污水处理厂处理后; 排放浓度（mg/L）; 20; 4.0; /; 1.0; 0.2. 排放量（t/a）; 0.018; 0.004; /; 0.001; 0.0002. 预处理池处理后：废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准：CODcr：500mg/L，BOD5：300mg/L，SS：400mg/L，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准：TP：8mg/L；NH3-N：45mg/L。. （3）项目废水间接排放依托可行性分析 ①预处理池 本项目依托租用厂区内已建污水预处理池（40m3），根据调查现本项目作为第一家入驻的企业，剩余容积（40m3）能够满足本项目（废水产生量2.975m3/d）需要。本项目不涉及工业废水，生活污水污染物成分简单，可生化性高，经污水预处理池处理后的废水能够满足污水厂纳管要求，且项目废水量较小，不会对大英县工业污水处理厂的污水处理系统造成冲击，对污水处理厂的正常运行影响较小，废水治理措施合理可行。 ②大英县工业污水处理厂 经调查，项目所在园区的市政排水管网实行雨水、污水分流排放制。目前，区域污水管网已建成，本项目污水可接入项目周边已建的污水干管。外排废水主要为办公生活用水、地面清洁废水经厂区预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入园区污水管网纳入大英县工业污水处理厂进行处理，出水达标后排入郪江。 大英县工业污水处理厂位于遂宁市大英县工业集中发展区长沟附近，占地面积约100亩，设计总处理规模3万m/d，分三期建设，每期处理规模1万m/d，其中：一期工程已于2020年3月建成投运，污水处理工艺为“收集、预处理+水解酸化+A2/O一体化自回流改良型氧化沟+MBR+垂直流人工湿地”，出水标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准（TN执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/ 2311-2016）表1中工业园区集中式污水处理厂排放浓度限值），服务范围为大英县工业集中发展区。 根据本次环评调查，大英县工业污水处理厂已经建成，目前正常运营。 据调查，该污水处理厂主要接纳大英县经济开发区产生的污水，本项目位于大英县经济开发区，属于污水处理厂接纳范围内。综上所述，本项目废水依托大英县工业污水处理厂处理技术可行，项目废水经污水处理厂处理达标后外排至郪江，对地表水环境影响可接受。 综上，就服务范围、处理能力而言，本项目采取的废水处理措施可行，可实现达标排放，不会改变评价区地表水现有质量级别和功能。 （4）废水非正常排放分析 本项目废水非正常工况主要考虑预处理池、三级沉淀池损坏，导致项目废水不能达标排放的情况。主要处理措施为：项目暂停涉及废水排放点位的用水（清洗用水、钻孔打磨用水、员工生活用水），确保无废水产生，同时及时对预处理池和三级沉淀池进行维护和检修，且预处理池和三级沉淀池维护和检修完成后，涉及废水排放点位的用水方可正常使用。 本项目废水为生活污水，依托四川省程皓日化有限责任公司已建预处理池，预处理池责任主体为四川省程皓日化有限责任公司，因此本次评价不设定废水环境监测计划。 3、噪声污染分析 # （1）源强分析 本项目主要产噪设备为玻璃裁片机、磨边机、钻孔机、钢化系统、清洗机、切割机、折弯机、中空玻璃生产线、高压釜、夹胶玻璃生产线、磨砂机、空压机、风机。噪声源强在80～95dB（A）之间，主要包括室内噪声和室外噪声。参考同类项目其运营期的主要噪声声源情况见所示： |
| --- | --- |

表4-7工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 声屏障 | 裁片机 | CY-CNC-4228 | 70 | 基础减震、合理布局 | -27.5 | 22.1 | 1.2 | 40.1 | 72.7 | 11.5 | 22.5 | 52.5 | 52.5 | 52.7 | 52.6 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 21.6 | 1 |
| 2 | 声屏障 | 璃裁片 | CY-CNC-4228 | 70 |  | 10.5 | -28.5 | 1.2 | 27.9 | 10.2 | 23.4 | 84.0 | 52.5 | 52.7 | 52.6 | 52.5 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.5 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 1 |
| 3 | 声屏障 | 边磨边机 | JZM9325-2 | 75 |  | -13.6 | 41.9 | 1.2 | 19.0 | 83.8 | 9.1 | 9.9 | 57.6 | 57.5 | 57.7 | 57.7 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 26.6 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 1 |
| 4 | 声屏障 | 直线磨边机 | SZM2513 | 70 |  | -8.2 | 45 | 1.2 | 12.8 | 84.0 | 13.1 | 9.2 | 52.6 | 52.5 | 52.6 | 52.7 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 1 |
| 5 | 声屏障 | 玻璃钻孔机 | RZK-0222 | 70 |  | -13.4 | 47.6 | 1.2 | 16.3 | 88.7 | 14.8 | 4.7 | 52.6 | 52.5 | 52.6 | 53.3 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 22.3 | 1 |
| 6 | 声屏障 | 钢化系统 | RZK-0222 | 65 |  | -9.8 | -9.8 | 1.2 | 38.0 | 36.2 | 13.4 | 58.8 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.5 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 1 |
| 7 | 声屏障 | 清洗机1 | JT-2500 | 65 |  | 17.5 | -8 | 1.2 | 12.6 | 25.1 | 35.6 | 68.1 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 1 |
| 8 | 声屏障 | 清洗机1 | JT-2500 | 65 |  | 5.1 | -18.5 | 1.2 | 28.4 | 21.6 | 22.9 | 72.7 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 1 |
| 9 | 声屏障 | 清洗机3 | JT-2500 | 65 |  | 9.3 | -12.1 | 1.2 | 21.8 | 25.3 | 29.5 | 68.5 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 1 |
| 10 | 声屏障 | 清洗机4 | JT-2500 | 65 |  | -9.3 | 23.9 | 1.2 | 22.9 | 65.8 | 8.2 | 28.1 | 47.6 | 47.5 | 47.8 | 47.5 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.5 | 1 |
| 11 | 声屏障 | 切割机 | / | 85 |  | -7.5 | 11.6 | 1.2 | 26.6 | 54.1 | 20.2 | 40.1 | 67.5 | 67.5 | 67.6 | 67.5 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 1 |
| 12 | 声屏障 | 折弯机 | / | 70 |  | 7.7 | 10 | 1.2 | 13.6 | 45.6 | 19.3 | 47.6 | 52.6 | 52.5 | 52.6 | 52.5 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 1 |
| 13 | 声屏障 | 高压釜 | FJ2148 | 70 |  | -0.3 | 5.9 | 1.2 | 22.6 | 45.7 | 24.7 | 48.2 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 1 |
| 14 | 声屏障 | 夹胶玻璃生产线 | SQTS-120 | 70 |  | 11.3 | 2.6 | 1.2 | 13.6 | 37.4 | 26.1 | 55.9 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 1 |
| 15 | 声屏障 | 磨砂机 | / | 70 |  | 35.5 | -30.8 | 1.2 | 6.3 | 3.5 | 44.9 | 96.2 | 53.0 | 53.9 | 52.5 | 52.5 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 22.0 | 22.9 | 21.5 | 21.5 | 1 |
| 16 | 声屏障 | 空压机 | / | 90 |  | 36.2 | -24.4 | 1.2 | 2.9 | 1.9 | 48.3 | 90.6 | 74.4 | 76.0 | 72.5 | 72.5 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 43.4 | 45.0 | 41.5 | 41.5 | 1 |
| 17 | 声屏障 | 空压机 | / | 90 |  | -11.8 | 6.4 | 1.2 | 32.8 | 51.5 | 18.7 | 43.1 | 72.5 | 72.5 | 72.6 | 72.5 | 16h | 20 | 20 | 20 | 20 | 41.5 | 41.5 | 41.6 | 41.5 | 1 |

表中坐标以厂界中心（105.282760，30.577444）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-8工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 风机; 10.5; 20.1; 1.2; 80; 昼. 表中坐标以厂界中心（105.282760,30.577444）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 （2）噪声治理措施 为控制项目噪声源出现污染影响，建设单位主要从降低声源强值及传播途径上采取防治措施，采取的具体措施如下： ①对所有加工设备均采取安装基础减震，车间门窗紧闭，并优化作业时间段。 ②在选用车间设备时应选用低噪声型号，并在安装时采取行之有效的隔声、吸声和减振等措施，将设备均设置在室内，底部设减振垫，联动设备连接采用柔性连接，减少共振等。并加强日常的设备维护，保证设备的正常运行。 ③该项目投入使用后，管理部门应加强设备的日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障造成的噪声污染。 ④空压机安装密闭空压机房，墙壁安装吸声材料减小其噪声影响。 ⑤风机安装隔声罩等措施。 （3）噪声治理效果分析 1）预测模式 声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①室外声源在预测点产生的声级计算 照无指向性点声源几何发散衰减进行计算： 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频带声压级按下式计算： 式中:Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级按下式计算： 式中：Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③靠近声源处的预测点噪声预测模型 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。 ④工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ⑤预测值计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqb——预测点的背景值，dB。 2）预测结果 由上式可以推算出噪声值随距离衰减的关系，结果见表4-9： 表4-9各噪声源贡献值单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 40.1; -18.1; 1.2; 昼间; 54.5; 65; 达标. 南侧; 31.8; -46.1; 1.2; 昼间; 52.9; 65; 达标. 西侧; -38.4; -10.8; 1.2; 昼间; 45.7; 65; 达标. 北侧; 20.5; 32.2; 1.2; 昼间; 50.6; 65; 达标. 表中坐标以厂界中心（105.282760,30.577444）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，本项目位于工业园区内，项目周边50m范围内无声环境敏感目标，且项目采取选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，实现达标排放。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划，具体内容如下： 监测项目：厂界噪声。 监测点位：厂界四周各一个，共4个。 监测频率：1次/季度。 4、固体废物产污分析 项目营运期产生的固废主要包括一般固废（生活垃圾、废玻璃、废铝条边角料、磨边、清洗产生的玻璃粉渣、布袋收集的玻璃粉尘）和危险废物（废胶桶、废活性炭、废润滑油及其包装物）。 （1）一般固废 ①生活垃圾 主要是废纸、垃圾袋等，项目设置员工30人，年生产300d，办公生活垃圾产污系数按0.5kg/人·d计算，则办公生活垃圾产生量约15kg/d（4.5t/a）。生活垃圾桶收集，定期交由环卫部门清运处置。 ②废包装材料 产生于原料拆包及产品包装工序，根据建设单位提供的资料，本项目废包装材料产生量约为0.5t/a，主要为废纸板、泡沫板及塑料包装袋废包装材料集中收集后暂存，后定期外售废品回收站，根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)中代码，废包装材料属于“废弃资源”中的“废复合包装07指生产、生活中产生的含纸、塑、金属等材料的报废复合包装物”类别代码为223-001-07。 ③铝条边角料（含回收的粉尘） 项目中空玻璃专用铝隔条在使用前需按产品规格进行切割，该过程会产生少量铝条边角料及粉尘，产生量约0.2t/a，属于一般固废，收集后外卖废品收购站。根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)中代码，铝条边角料属于“非特定行业生产过程中产生的一般固体废物”中的“其他废物99不能与本表中上述各类对应的其他废物”，类别代码为900-999-99。 ④磨边、清洗产生的玻璃粉渣：本项目磨边、钻孔废水沉淀处理过程中会产生沉渣，主要成分为玻璃粉末，产生量为3t/a，属于一般固废，将池子的水最终全部流入三沉池储存，设备自带的水箱、二沉池池底的粉末全部铲进铁桶储存，后放于室外晒干水分后集中收集于一般固废暂存间内，由厂家统一回收处理。根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T391982020)中代码，玻璃粉渣属于“非特定行业”生产过程中产生的一般固体废物中的“无机废水污泥61指含无机污染物质废水经处理后产生的污泥”，类别代码为900-999-61。 ⑤回收的玻璃粉尘：本项目磨砂玻璃打磨过程，磨砂机自带的布袋收集的粉尘约为0.495t/a，外售至废玻璃回收商进行处理，根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T391982020)中代码属于“废弃资源”中的“废玻璃”08指从玻璃生产、加工和使用中产生的废物及废弃制品。类别代码为300-001-08。 ⑥玻璃边角料：本项目加工过程中会产生玻璃碎渣(包括钢化过程中产生的碎玻璃)，根据业主提供资料，玻璃废渣产生量为4.8t/a，玻璃边角料外售至废玻璃回收商进行处理。根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)中代码，其属于“废弃资源”中的“废玻璃08指从玻璃生产、加工和使用中产生的废物及废弃制品”，类别代码为300-001-08。 ⑦不合格产品：产品生产过程中会产生部分不合格产品，根据业主提供资料，不合格产品产生量为6.0t/a，外售至废玻璃回收商进行处理。根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)中代码，其属于“废弃资源”中的“废玻璃”08指从玻璃生产、加工和使用中产生的废物及废弃制品类别代码为300001-08。 一般固废暂存区设施情况：拟在车间内西北侧设置1个一般固废暂存区，面积约20m2。 （2）危险废物 ①废润滑油：项目设备加工及保养维护会产生少量的废润滑油，定期更换（1年更换1次），产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于危险固废，危险废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物“非特定行业中900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，危险特性T，I。废机油采用专用密封容器盛装，暂存在项目危废暂存间内，定期交由具有相应危废处理资质的专业单位处置。 ②废抹布、废棉纱及废手套：本项目建成投产后生产设备定期擦拭清洁和维护保养过程中都会产生废抹布、沾油废纱及废手套等，产生量约为0.05t/a。属于《国家危险废物名录》（2021版）“HW49其他废物”中的“900-041-49”类危险废物，危险特性T/In。收集后危废暂存间暂存，定期交由危废资质单位处置。 ③废活性炭 本项目废活性炭产生量约9.24t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49 其他废物”中“非特定行业-900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”。分类收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理，且建设单位应建立好台账。 ④废胶桶 本项目丁基胶和硅酮胶的使用过程会产生废胶桶，胶桶大部分可由厂家重复回收利用，少部分无法回收利用的作为固体废弃物处置，产生量约为0.27t/a，统一收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位进行清运、处置。根据《国家危险废物名录》（2021版）可知，废胶桶属于“HW49/900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。 ⑤废油桶 本项目营运后，润滑油使用后，会有相应的包装桶产生，产生量约为0.05t/a。属于《国家危险废物名录》（2021版）“HW49其他废物”中的“900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。暂存在危废暂存间，要求空桶必须全密闭，并在下方设置托盘，防止泄露，并签订危废处置协议，定期交由危废资质单位处置。 本项目危险废物产生及处置情况见表4-10： 表4-10本项目危险废物汇总表 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废润滑; HW08; 900-249-08; 0.01; 设备维修; 液态; 矿物油; 1年 1次; T，I; 收集交由资质单位处理. 废抹布、废棉纱及废手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 设备维修、清洁; 固体; 矿物油; 1年 2次; T/In. 废胶桶; HW49; 900-041-49; 0.27; 原料; 固体; 有机 废气; 1月/次; T/In. 废油桶; HW09; 900-006-09; 0.05; 冷却; 固体; 切削液; 1年 1次; T/In. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 9.2; 废气 处理; 固体; 有机 废气; 18天/次; T. 本项目危险废物暂存场所（设施）基本情况见下表： 表4-11建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施） 名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂 存间; 废润滑; HW08; 900-249-08; 厂区西南 侧; 约10m2; 分类储存、废包装桶、含油棉纱及手套、废活性炭采用专用的容器密封盛装，废润滑采用专用容器盛装并在容器下方设置托盘; 1.0t; 6个月. 废抹布、废棉纱及废手套; HW49; 900-041-49; 1.0t; 6个月. 废胶桶; HW49; 900-041-49; 1.0t; 6个月. 废油桶; HW09; 900-006-09; 1.0t; 6个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49. 危废储存及处理要求：本项目拟在厂区西南设置一个10m2的危废暂存间，本项目危险废物年产生量约9.58t/a，通过及时联系有危废资质单位进行清运处置，可降低厂区储存风险。危废暂存区地坪采用“混凝土硬化+2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s”进行重点防渗处理，并在液体储存区设置围堰、加设托盘装置进行纳污截留。通过外环境关系、平面布局、地坪防渗等方面进行分析可知，本项目危废暂存间设置合理。 （1）一般固废管理要求建设单位需设置一般固废分类暂存设施，并设置标识标牌，做到防风、防雨、防渗，并将产生的废弃物分类存放于标识的容器内或存放区，不得在厂区内乱扔、乱堆。 （2）危险废物管理要求：项目危废暂存措施应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）管理规定要求进行建设，本项目对危险废物的管理提出以下要求。 ①收集方面的措施及要求： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），项目危险废物的收集应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类收集；并按照其不同性质采用不同材质（塑料、钢等）的收集桶；收集桶和暂存室张贴相应的标志及标签。性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 ②暂存方面的措施及要求 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的管理规定，环评要求：项目应建造专用的危险废物贮存设施或利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施；为防止废液收集桶发生泄漏（由于倒入不同性质的化学品，发生强烈反应，释放大量的热使塑料桶发生了熔化、崩塌、火灾等）等事故，本次评价要求设置相同容积的应急桶2个，当废液收集桶发生事故时，及时将废液倒入应急桶内。特别注意：应急桶平时须空置。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中对贮存设施污染控制要求： - 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 - 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 - 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙 体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 - 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 - 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ③转运方面的措施及要求废物转运应当依照 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行《危险废物转移管理办法》。应当对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目保存时间为3年。每车每次运送的危险废物采用电子联单管理，由危险废物管理人员交接时填写并签字。当危险废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的危险废物数量真实、准确后签收。 ④其他管理要求加强技术人员的技能培训，严禁将危险废物直接外排。危险废物应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入实行联单制度，确保危险废物的不遗失。危险废物与一般固废应分别收集、暂存。 |
| --- | --- |

表4-12本项目固体废物产生量及处置方式一览表

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废物属性; 废物名称; 产生 环节; 物理 性状; 主要 成分; 代码/编号; 年度产生量和利用处置量（t/a）; 贮存方式; 环境危险特性; 利用处置方式及去向. 危险固废; 废润滑; 设备维修; 液态; 矿物油; 900-249-08; 0.01; 危废暂存间; T，I; 定期交由危废资质单位处置. 废抹布、废棉纱及废手套; 设备维修、清洁; 固体; 矿物油; 900-041-49; 0.05; T/In. 废胶桶; 原料; 固体; 有机 废气; 900-041-49; 0.27; T/In. 废油桶; 冷却; 固体; 切削液; 900-006-09; 0.05; T/In. 废活性炭; 废气 处理; 固体; 有机 废气; 900-039-49; 9.2; T. 一般固废; 生活垃圾; 办公; 固态; 废纸、 垃圾袋; /; 4.5; 一般固废暂存区暂存; /; 定期交由环卫部门清运处置. 废包装材料; 原料包装; 固态; 塑料; 223-001-07; 0.5; 一般固废暂存区; /; 外售废品回收站处置. 铝条边角料; 下料; 固态; 金属; 900-999-99; 0.2; 一般固废暂存区; /; 外售废品回收站处置. 玻璃粉渣; 磨边、清洗; 固态; 玻璃; 900-999-61; 3.0; 一般固废暂存区; /; 外售废品回收站处置. 玻璃粉尘; 打磨; 固态; 玻璃; 300-001-08; 0.495; 一般固废暂存区; /; 外售至废玻璃回收商进行处理. 玻璃边角料; 下料; 固态; 玻璃; 300-001-08; 4.8; 一般固废暂存区; /; 外售至废玻璃回收商进行处理. 不合格产品; 检验; 固态; 玻璃; 300001-08; 6.0; 一般固废暂存区; /; 外售至废玻璃回收商进行处理. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、地下水及土壤 （1）地下水及土壤污染途径 项目运营期油类、废水发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入地下水、土壤环境。 （2）地下水及土壤污染防治措施 为防止项目运营期油类、废水等泄漏对地下水及土壤造成污染，本次评价要求建设单位厂区采取分区防渗。将全厂按污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区类地下水污染防治区域： ①重点防渗区：危废暂存间、润滑油暂存区进行重点防渗处理。地面采用刚性+柔性防渗措施，即采用防渗混凝土+2mmHDPE膜防渗结构，满足等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤10-7cm/s，其中危废暂存间满足防渗系数≤10-10cm/s的要求。 ②一般防渗区：生产车间除重点防渗区外均采取一般防渗。一般防渗，地面采用防渗混凝土进行防渗，满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 本项目为租赁已建好厂房，经现场勘查，本项目车间地面已采取防渗混凝土处理。本项目拟采取的分区防渗情况见表4-13。 表4-13 项目分区防渗表 序号; 防渗对象; 分区类别; 防渗要求. 1; 生产车间除重点防渗区外; 一般防渗区; 已采取“防渗混凝土处理，拟在地面基础上拟刷环氧地坪漆，各单元防渗层满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s的要求. 2; 危废暂存间、润滑油暂存; 重点防渗区; 已采取“防渗混凝土”处理，拟在现有地面基础上整改刷2mm环氧树脂漆+不锈钢防渗托盘处理，使其等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤10-7cm/s，满足重点防渗要求（其中危废暂存间满足防渗系数≤10-10cm/s），同时在危废暂存间门口设10cm高围堰。. 项目运营期采取上述治理措施后，可有效防止地下水及土壤污染。 6、生态 项目位于工业园区内，不新增用地，且项目周边无生态环境保护目标，因此本次不针对生态进行评价。 7、环境风险 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及附录B中危险物质为油类物质，润滑油的最大存储量为0.02t，废润滑油最大的存储量为0.01t，油类物质最大临界值为2500t，则Q=0.03t/2500t=0.0000012＜1，未构成重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目涉及的环境风险物质数量与临界量Q计算结果见下表。 表4-14 环境风险物质数量与临界量Q计算结果表 序号; 环境风险物质; 项目最大储存量/在线量t; 临界量t; 比值（Q）. 1; 润滑油; 0.02; 2500; 0.000008. 2; 废润滑油; 0.01; 2500; 0.000004. 合计; 0.000012. （2）风险源分布情况及可能影响途径 （1）火灾：项目设备上使用的润滑油、废润滑油为易燃液体，如人员操作失误、设备故障或其他原因可能引发失火事故，以及火灾带来的次生环境风险等； （2）泄漏：项目设备上使用的润滑油、丁基胶、硅酮胶、危险废物暂存间储存的液态危险废物，因使用不当或储存、管理不善等原因，可能会发生泄漏，造成环境危害。 （3）环保故障风险：废气处理设施故障，废气超标排放，污染大气环境、三级沉淀池故障、废水无序排放污染地表水和地下水。 （3）环境风险防范措施 火灾事故环境风险防范措施如下： ①要求规范厂内原辅料、成品及半成品的存放，厂内不得随意堆放各种易燃物品。 ②厂区内设置严禁烟火的标示，并配置灭火器，同时要求员工不准携带火柴、打火机或其它火种进入车间，不得随意丢弃烟头等。 ③定期检查厂区电路，防止电路老化引起火灾事故。 ④加强职工管理，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护，加强职工培训，提高应急处理能力。 泄漏事故环境风险防范措施如下： ①设置单独的油类暂存区、危废暂存间，并采取重点防渗处理，防渗措施为：在现有防渗基础上刷2mm环氧树脂漆+不锈钢防渗托盘，使其地面满足重点防渗要求（等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤10-10cm/s）。危废暂存间门口设10cm高围堰。 ②机油等油料暂存过程中，定期对其包装桶进行检查，当发现包装桶破裂时及时转桶盛装。各类危废分类存放并设置警示标识。 ③机油、危废均采用专用容器盛装并下设防渗托盘，同时设置空桶作为备用收容设施。 环保治理设施风险防范措施 ①定期检查环保设备完好程度，确保废气达标排放，三级沉淀池废水循环使用，不外排。 ②建设单位加强过三级沉淀池及其收集管道、两级活性炭吸附装置的维护力度，保证活性炭的吸附效率；定期检查废气收集设施的收集情况，避免因集气故障而引起废气事故排放。 ③一旦出现相应废气超标排放，立即停止打胶、封胶、合片等工序，进行设备检修，待设备检修好后才能进行工序。 ④三级沉淀池及收集管道发生泄露，应立即停止磨边、清洗工序，确保废水收集措施后方能进行磨边、清洗工序。 其他 强化工作人员的责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐患及时整改，将事故消灭在萌芽状态；建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 （3）应急预案 根据国家相关规定的要求，项目方应制定环境风险应急预案，并且配备必要的设施。应急预案的主要内容可参考见下表。 表4-14 项目风险事故应急预案 序号; 内容及要求; 项目. 1; 应急计划区; 生产区，环境保护目标：附近企业以及员工. 2; 应急组织机构、人员; 实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等；发现泄漏立即关闭项目站内雨水、污水管网。. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （4）分析结论 建设单位对上述风险采取了有效措施。本环评认为该项目措施有力，能够有效降低上述风险发生的概率或者减少风险造成的损失和对周边环境的影响。项目的风险措施有效提升了项目开展的社会、经济和环境效益，从风险角度分析，项目建设是可行的。 8、环保投资估算 本项目总投资1000万元，环保投资24.5万元，总环保投资占项目总投资的2.45%。环保设施及投资估算见下表。 表4-15 环保措施项目组成及投资估算 治理项目; 治理措施; 环保投资（万元）; 备注. 废气治理; 有机废气; 高压釜产生的有机废气经参风冷却后引至和中空玻璃同一套二级活性炭装置处理效率90%计），处理后的废气经引风机引至车间外15m高排气筒排放（DA001）。; 15.0; 新建. 废水治理; 预处理池; 厂区已建设预处理池（1座，40m3）; /; 依托. 三级 沉淀池; 本项目磨边、清洗废水经三级沉淀池（10m3）沉淀后循环使用。; 2.0; 新建. 噪声、治理; 隔声、减震等措施、设置单独的空压机房; 2.0; 新建. 固废处置; 一般固废暂存区：1处，厂区西北侧面积约20m2; 2.0; 新建. 危废暂存间：1处，厂区西南侧面积约10m2. 地下水及土壤预防; 重点防渗区：已采取“防渗混凝土+环氧地坪漆”处理，拟在现有地面基础上整改刷2mm环氧树脂漆，使其等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤10-7cm/s，满足重点防渗要求（其中危废暂存间满足防渗系数≤10-10cm/s）; 2.0; 新建. 一般防渗区：已采取“防渗混凝土+环氧地坪漆”处理，各单元防渗层满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s的要求; 0.5; 新建. 环境风险; 厂区内设置严禁烟火标识标牌、配置灭火器等消防器材、制定安全管理制度、制定应急预案等; 1.0; 新建. 合计; 24.5; /. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒排口 | VOCs | 高压釜产生的有机废气经参风冷却后引至和 中空玻璃同一套二级活性炭装置处理效率90%计），处理后的废气经引风机引至车间外15m高排气筒排放（DA001） | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3相关标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、 NH3-N、SS、TP | 预处理池 | NH3-N、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，其他执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4所列三级标准 |
| 声环境 | 各生产设备 | 噪声 | 隔声、减震、空压机设置单独的空压房 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 一般固废：生活垃圾由环卫部门定期清理、废包装材料和铝条边角料分类收集后，定期外售。磨边、清洗产生的玻璃粉渣、回收的玻璃粉尘、玻璃边角料、不合格产品分类收集外售至废玻璃回收商进行处理。 危险固废：本项目危险固废主要为废润滑油、丁基胶和硅酮胶的包装桶、废润滑油桶 废抹布、废棉纱及废手套、废活性炭分类暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：已采取“防渗混凝土”处理，拟在现有地面基础上整改刷2mm环氧树脂漆+不锈钢防渗托盘处理，使其等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤10-7cm/s，满足重点防渗要求（其中危废暂存间满足防渗系数≤10-10cm/s），同时在危废暂存间门口设10cm高围堰。 一般防渗区：已采取“防渗混凝土处理，拟在地面基础上拟刷环氧地坪漆，各单元防渗层满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s的要求 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于工业园区内，租赁已建厂房进行建设，对项目所在地生态环境影响不大。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 详见环境风险分析章节。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理是环境保护领域的重要手段，为认真贯彻执行国家有关的环境保护法律法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作： （1）结合工程工艺状况，制定并贯彻落实符合拟建项目特点的环保方针。遵守国家和地方的有关法律、法规以及其他的有关规定。 （2）根据制定的环保方针，确定本项目的环保工程目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。 （3）宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。 （4）组织实施环境保护工作计划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划。 （5）环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。 （6）建立健全污染源档案工作、环保统计工作，建立本项目环保设施运行情况、污染物排放情况的逐月记录工作。 （7）按照公司环保管理监测计划，配合环境监测站完成对本项目“三废”污染源监测或环境监测。 （8）准备和接受环保部门对本项目的排污监理、环保监察、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。 （9）开展环保管理评审工作，总结环保工作中的成绩和存在的问题，提出改进措施。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，周边无大的环境制约因素。采取相应环保措施实施后可使外排污染物达标排放。因此，本项目只要全面严格落实环境影响报告表提出的环保措施，严格执行环保“三同时”制度，确保项目产生的污染物稳定达标排放，并严格按照环评要求进行环境风险防范，从环保角度而言，本项目在拟建地的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.283t/a | 0 | 0.283t/a | +0.283t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0092t/a | 0 | 0.0092 t/a | +0.0092t/a |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.312 t/a | 0 | 0.312 t/a | +0.312 t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.197t/a | 0 | 0.197t/a | +0.197 t/a |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.007t/a | 0 | 0.007t/a | +0.007t/a |
| 一般 工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.5t/a | 0 | 4.5t/a | +4.5t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 铝条边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 玻璃粉渣 | 0 | 0 | 0 | 3.0t/a | 0 | 3.0t/a | +3.0t/a |
|  | 玻璃粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.495t/a | 0 | 0.495t/a | +0.495t/a |
|  | 玻璃边角料 | 0 | 0 | 0 | 4.8t/a | 0 | 4.8t/a | +4.8t/a |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 6.0t/a | 0 | 6.0t/a | +6.0t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废抹布、废棉纱及废手套 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废润滑 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废抹布、废棉纱及废手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废胶桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.27t/a | 0 | 0.27t/a | +0.27t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥

# 附录

附图

附图1地理位置图

附图2大英县城市总体规划图

附图3大英县工业集中发展区总体规划图

附图4车间平面布置及分区防渗图

附图5本项目大气环境质量引用监测布点

附图6外环境关系图

附件

附件1本项目备案证明

附件2租房协议

附件3租赁厂房产权证

附件4规划环评审批意见

附件5丁基胶和硅酮胶成分检测报告

附件6大气引用环境质量监测报告

附件7原项目环评批复及验收专家意见

附件8原项目排污许可

附件9企业营业执照