建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审件）

项 目 名 称 ：大英县年产800万只酒瓶及瓶盖表面处理建设项目

建设单位（盖章）：   四川圣拉斯包装制品有限公司              

编制日期：                 二0二四年四月                  

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况
1
二、建设项目工程分析
27
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
43
四、主要环境影响和保护措施
51
五、环境保护措施监督检查清单
93
六、结论
95
建设项目污染物排放量汇总表
96


附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目大英县城市总体规划图

附图3 外环境关系图

附图4 项目与郪江黄颡鱼国家级种质资源保护区关系图
附图5 项目迁建前平面布置图

附图6 项目迁建后平面布置图

附图7 迁建后厂区分区防渗及产污节点图

附图8 迁建后卫生防护距离图
附件：

附件1委托书

附件2备案证明

附件3建设单位营业执照

附件4第一次环评批复及验收文件

附件5第二次环评批复及验收文件（含排污许可证）

附件6第三次环评批复及验收文件（含验收监测、排污许可证、应急预案）

附件7圣拉斯老厂区年度监测报告

附件8本项目厂房不动产证

附件9规划环评审查意见川环建函[2019]

附件10引用大气监测数据

附件11水性工业漆VOC含量检测报告

附件12水性工业漆MSDS （含成分内容）

附件13细银浆漆、UV清漆MSDS (含成分内容)

附件14细银浆漆、UV清漆检测报告（无苯系物）

附件15细银浆漆、UV清漆检测报告（重金属）

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	大英县年产800万只酒瓶及瓶盖表面处理建设项目

	项目代码
	2402-510923-04-01-806576

	建设单位联系人
	陈明红
	联系方式
	18282516905

	建设地点
	四川大英经济开发区蓬莱镇采和大道

	地理坐标
	（东经 105度 27分 90.81秒，北纬 30度 59分 03.79秒）

	国民经济

行业类别
	C2319包装装潢及其他印刷
	建设项目

行业类别
	二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 24，41 工艺美术及礼仪用品制造 243*年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	大英县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号
	川投资备【2402-510923-04-01-806576】FGQB-0019 号

	总投资（万元）
	700
	环保投资（万元）
	100

	环保投资占比（%）
	14.3
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	800

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号（1）），专项评价设置原则见下表。

表1-1专项评价设置原则表

类别

设置原则

本项目

是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

不涉及

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

生活废水等经处理后进入市政管网，不外排。

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
未超过临界量

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录B、附录C。
综上，本项目不开展专项评价工作。

	规划情况
	规划名称：《四川大英经济开发区控制性详细规划》；

审批机关：四川省人民政府；

审批文号：川府函〔2019〕20号。

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件：《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》；

规划审批机关：四川省生态环境厅；
审批文件及文号：《四川省生态环境厅关于<四川大英经济开发区规划环境影响报告书>的审查意见》（川环建函[2019]48号），2019年8月8日。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	四川大英经济开发区位于大英县城东侧，西连射大路，东至隆盛镇打儿窝，南邻达成铁路，北至成南高速公路，规划面积16.0平方公里，包括石油化工产业园（梁家坝和红花坝片区）、盐化工产业园（聂家坝片区）、机电轻纺产业园（马家坝片区和景家坝片区、梨子坝-尚家坝片区）、电子产业园（聂家坝片区）及配套居住组团，经开区主导发展石化、纺织、机电产业。

2019年1月，经开区经省人民政府批准设立为省级经济开发区（川府函〔2019〕20号），2019年8月，取得了《四川省生态环境厅关于<四川大英经济开发区规划环境影响报告书>的审查意见》（川环建函〔2019〕48号）。
1.行业准入符合性分析

四川大英经济开发区产业定位为：以石化、纺织、机电等产业为主的综合型园区。四川大英经济开发区环境准入条件及负面清单：

⑴鼓励类

①鼓励发展环境友好的化工新材料和机械制造产业。

②与规划区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目。

⑵负面清单

规划区建设项目首先应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《产业转移指导目录（2012年本）》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《环境保护综合名录（2017年版）》等国家产业政策的要求，其次要符合四川省及遂宁市制定的相关产业政策的要求。清单中包括两类，一类是禁止类，涉及的项目禁止新建、改扩建；另一类是限制类，意为有条件发展的项目，现状已建项目可保留发展，禁止新建该类项目。

四川大英经济开发区环境准入负面清单见表下表：
表1-2  四川大英经济开发区主导产业负面清单一览表

行业分类
大/中类

禁止类
限制类
石化
251精炼石油产品制造
新建原油炼制、扩建燃料油炼制项目；
油品升级项目除外
化工
261 基础化学原料制造
“三酸两碱”（硫酸、盐酸、硝酸，烧碱、纯碱）项目；
氯碱（PVC）项目
262 肥料制造
除合成氨外的肥料制造项目
合成氨项目
263 农药制造
全部
264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造
涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固分油性涂料生产
265 合成材料
新建、改扩建溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产项目；
石油化学合成材料制造（丙烯、C4馏分下游产品制造除外）
266 专用化学产品制造
动物胶制造
267 炸药、火工及焰火产品制造
全部
纺织
17 纺织业
涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目
建材
201 木材加工
涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的沥青类防水材料生产、人造板项目
202 人造板制造
203 木质制品制造
使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心的项目除外
食品
食品制造业
全部
⑶允许类

原则上未被列入上述鼓励类、负面清单的属允许发展类，但在具体实施过程中切不可盲目引进项目，应注意按如下原则要求：

对于不属于规划区规划主导产业和重点发展方向的建设项目，若与规划区产业定位有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在建设项目环评中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施的，建议允许此类建设项目入驻。

本项目为C2319包装装潢及其他印刷，不在四川大英经济开发区环保准入负面清单行列。本项目建设有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施，属于允许类项目。因此本项目符合四川大英经济开发区的园区规划。
2.项目与园区规划环评生态环境准入要求符合性分析
结合《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》、《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》的审查意见（川环建函〔2019〕48号）可知，项目与四川大英经济开发区规划环评及环评批复的符合性见下表：

表1-3  项目与发展区规划环评及环评批复的符合性分析表
规划环评及批复要求
本项目

符合性
（一）禁止引入不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩类别的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C2319 包装装潢及其他印刷”，《产业结构调整指导目录（2024 年本），本项目不属于其中鼓励类、限制类与淘汰类，按照国务院国发[2005]40 文件《促进产业结构调整暂行规定》，本项目属于允许类。

符合
（二）禁止引入不符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求的项目。
本项目位于工业园区内，属于C2319包装装潢及其他印刷行业。主要大气污染物为生产过程中产生的有机废气、颗粒物，通过“密闭喷漆生产线+微负压收集+二级水帘+三级螺旋水洗+干燥过滤+二级活性炭吸附”对有机废气进行处理，生活、生产废水通过公司预处理池进行处理后排入污水管网，本项目符合国家法律法规、符合各类污染防治规划要求。
符合
（三）禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工、印染项目，具体清单见《报告书》。

不涉及

符合

（四）经开区内现有盛马化工燃料油炼制规模不再扩大。

不涉及
符合

综上，本项目符合四川大英经济开发区规划要求。

	其他符合性

分析
	1.土地利用规划符合性分析

本项目位于大英县四川大英经济开发区，项目用地为工业用地。本项目建成后主要进行酒类包装瓶喷涂生产，不改变土地原有利用性质。因此，本项目建设符合土地利用规划。

2.产业政策符合性分析

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C2319 包装装潢及其他印刷”，国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本），本项目不属于其中鼓励类、限制类与淘汰类，按照国务院国发[2005]40 文件《促进产业结构调整暂行规定》，本项目属于允许类。

本项目已取得大英县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2402-510923-04-01-806576】FGQB-0019号）。

因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

3.与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、四川省推动长江经济带发展领导小组办公室重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办[2022]17号）的符合性分析

（1）推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办[2022]7号），本项目与该通知的符合性分析如下：

①本项目位于四川大英经济开发区，不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园、《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区等区域，亦不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。

②本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

③项目属于“C2319 包装装潢及其他印刷”，不属于该指南中的“禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围〔指长江干支流、重要湖泊岸线边界（即水利部门河湖管理范围边界）向陆域纵深1公里〕范围内新建、扩建化工园区和化工项目”。

④本项目属于“C2319 包装装潢及其他印刷”，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于不符合要求的高耗能高排放项目。因此，本项目不属于该指南中的“禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。”。

⑤根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类与淘汰类，按照国务院国发[2005]40 文件《促进产业结构调整暂行规定》，本项目属于允许类。

（2）与四川省推动长江经济带发展领导小组办公室重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办[2022]17号）的符合性分析

表1-4项目与“川长江办[2022]17号”文件的符合性分析一览表
川长江办[2022]17号文件要求

本项目情况

是否涉及
第九条禁止在饮用水水源标准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。
本项目位于四川大英经济开发区，为“C2319 包装装潢及其他印刷制造项目，未在饮用水水源标准保护区的岸线和河段范围内。项目产品不属于落后产能和过剩产能。项目工艺技术路线上在物耗、能耗属于国内先进水平。
不涉及
第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。

不涉及
第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

不涉及
第十九条﹑禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

不涉及
第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。
不涉及
第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

不涉及
第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。

不涉及
第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

不涉及
第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。

不涉及
综上，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办[2022]7号）和四川省推动长江经济带发展领导小组办公室重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办[2022]17号）中管控项目。
4.与大气污染防治相关规划的符合性分析

表1-5项目与大气污染防治行动计划的符合性分析表

大气污染防治规划文件

文件要求

本项目情况

符合性

《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）

推进挥发性有机物污染治理，在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治

①本项目属于涉VOCs的迁建项目，且项目位于四川大英经济技术开发区内。

②项目设置密闭的喷漆间，VOCs经“密闭喷漆生产线+微负压收集+二级水帘+三级螺旋水洗+干燥过滤+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）引至高空排放。
③本次环评要求建设单位施工期强化扬尘管控。项目采取相应的粉尘防治措施满足政策要求。
符合
《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）
①重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。

②开展VOCs专项整治执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业

符合
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

VOCs质量与比大于等于10%的含VOCs的产品”，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统处理

符合
关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知

提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。

符合
《四川省“十四五”生态环境保护规划》
控制挥发性有机物(VOCs)排放。严格控制VOCs排放总量，新建VOCs项目应实施等量或倍量替代。强化VOCs源头削减，以工业涂装、家具制造、包装印刷等行业为重点，大力推进低(无)VOCs含量原辅材料替代。严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。强化VOCs综合治理，以石化、化工、工业涂装、包装印刷、电子、纺织印染、制鞋、家具制造、油品储运销等行业为重点，提升废气收集率、治污设施同步运行率和去除率，科学合理选择治理工艺，推进设施设备提标升级改造。强化无组织排放管控，加大含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散等管控力度，开展泄漏检测与修复工作。强化企业VOCs排放达标监管，实施季节性调控。

《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020）》
①加大产业结构调整力度，提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。各市（州）严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

②加快实施工业源VOCs防治，推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。产生挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施。
《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）
加强预拌混凝土和预拌混凝土搅拌站扬尘防治，严格执行《预拌混凝土绿色生产及技术管理规程》，研究制定预拌混凝土和预拌混凝土搅拌站绿色环保标准，严禁在禁搅区内现场搅拌混凝土、砂浆或设置移动式搅拌站，推进全省绿色搅拌站建设。强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。加强砂石厂扬尘管控。
符合
《遂宁市蓝天保卫行动方案（2018-2020 年）》遂污防三大战役办〔2018〕14 号
开展工业涂装行业 VOCs综合治理。

通过采取低挥发性涂料替代、提高涂着效率、深化末端治理等综合措施，推进工业涂装挥发性有机物减排。

加强有机废气的综合治理，使用溶剂型涂料的喷漆、流平和烘干等生产环节，原则上要建成完全封闭的围护结构体，配备高效有机废气收集系统，采取回收或焚烧等方式进行治理。
符合

5.与国家“大气十条”、“水十条”、“土十条”符合性分析

表1-6  与“水十条”、“大气十条”、“土十条”符合性分析

条例名称

相关要求

项目情况

符合性

《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）

取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

本项目不属于“十小”企业

符合

依法淘汰落后产能。严格环境准入。

本项目符合产业政策要求

符合

专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。

本项目不属于十大重点行业

符合

优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。

本项目位于四川大英经济开发区，所在地块属于工业用地，符合当地规划和土地利用总体规划

符合

严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等 项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

不属于高污染行业，不属于十条中严格控制或限制类项目

符合

《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）

加大综合治理力度，污染物排放要求推进挥发性有机物污染治理。

本项目有机废气通过“密闭喷漆生产线+微负压收集+二级水帘+三级螺旋水洗+干燥+二级活性炭吸附”处理后经15米排气筒达标排放
符合

在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。

本项目使用清洁能源电源，不涉及燃煤

符合

严控“两高”行业新增产能，加快淘汰落后产能

本项目不属于“两高”行业，也不属于淘汰落后产能

符合

按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。

本项目位于四川大英经济开发区，与当地规划相符。

符合

《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）

各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

本项目位于四川大英经济开发区，用地性质为工业用地，不占用基本农田。

符合

防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。

本项目位于四川大英经济开发区，为工业用地，不属于优先保护类耕地集中区域，项目不属于严格控制类企业。

符合

鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。

本项目位于四川大英经济开发区，且不属于有色金属冶炼、焦化等会产生重金属污染的生产企业。

符合

加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。

本项目不涉及重金属排放，建成后将依法办理排污申报。项目也不属于落后产能和产能过剩行业。

符合

加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。

本项目厂区内一般固体废物和危废暂存点将按照“三防”等规范要求进行设施完善改造，符合相关要求。

符合

根据上表分析可知，本项目符合《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）和《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）相关要求。
6.与《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）的符合性分析

表1-7  与《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》符合性分析

水污染防治文件

政策要求

本项目情况

符合性

《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）

7．狠抓工业企业污染防治。（2）大力实施工业园区及涉水工业企业污染治理。加快推进全市工业园区污水处理设施建设，确保工业园区实现污水处理设施全覆盖到2020年底前，全市工业用水重复利用率达到70%以上

污水经预处理池处理后排入园区污水管网。污水管网已覆盖本项目区域。

符合

根据上表分析可知，本项目符合《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）相关要求。

7.与水污染防治相关规划相符性分析

表1-8  本项目与水污染防治相关规划的符合性对照表

名称

规范要求

本项目具体情况

符合性
水污染防治行动计划

集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。

本项目废水经预处理池处理后进入园区管网，进入大英县工业污水处理厂。
符合

水污染防治行动计划四川省工作方案

环境保护、经济和信息化部门联合制定造纸、焦化氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业专项治理方案并组织实施；新建、改建、扩建上述行业的建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置换。

本项目不属于造纸、焦化氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业。
符合
新建、升级工业集聚区应严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，同步规划、建设和运行污水集中处理设施，集聚区内的工业废水必须经预处理达到集中处理要求后方可排入集中污水处理设施。

园区已建成1座集中式污水处理厂（大英县工业污水处理厂）。本项目废水经预处理后进入园区污水处理厂（设计规模3万m3/d），满足本项目排水集中处理的需要。

符合

综上，项目建设符合《水污染防治行动计划》、《〈水污染防治行动计划〉四川省工作方案》的要求。
8.与郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区的相容性分析

郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区位于长江流域涪江水系的支流郪江河段，辖4个镇（象山镇、蓬莱镇、隆盛镇、回马镇），根据农业部（农办长渔【2015】2号）《关于调整郪江黄颡鱼等2处国家级水产种质资源保护区面积范围和功能分区的通知》，调整后的郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区总面积520公顷，其中核心区面积431.25公顷，实验区面积88.75公顷，范围在东经105°04′23.15″~105°16′3.30″，北纬30°33′8.46″~30°45′49.57″之间，以涉及场镇河段最高警戒水位线为界。根据分区原则结合郪江具体情况将保护区划分为核心区、实验区二个功能区。保护区位于四川省遂宁市大英县和德阳市中江县郪江干流联合镇会仙桥-蓬莱镇康家咀-蓬莱镇张家堰及其支流寸塘口河蓬莱镇赵家湾-窝窝店-寸塘口河河口全长74km，保护区范围全为水域，不涉及陆域。该保护区主要保护对象为黄颡鱼、鳜鱼、中华鳖，其它保护物种包括南方鲇、鲤、鲫、鲢等经济鱼类。

根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》第二十一条规定：禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。
[image: image1.png]30, 3, IF 30, ¥2, IF 30, ¥%, IF

30, ¥, IF

30. 3¢, IF 30, 38, IF

30, 33, IF

30, 30, JF

30, 38, IF

A ‘se °goI A& '8g °a0l A M °301 A& ‘os|°am A ‘8L °gol A& ‘SI °gol A '8 °aol T 1] A& ‘0 "gor A ‘98 °A0I A MG °BOI
14 (4 4 vt ‘—L\ 4
A 115 X1 56 (8 X o Al 3 3 PR O SIS S ] 2 i B TV e s
BIEG®
ey )
RO WilMa &
“2LESOR0L H
"£8.8E'20°0E VI
3t r
4
Brgs

t 2
= 13 v/ j("

i ARE© A Fhtrs A

RiR 5 s
14
ﬁ\
R X i
*
KT | SINE® Hig
B [ M
I i "
Rhug zﬁr p
T¢ 3 [y HISE3®
TEQNERNIR0IH o BHFE @ %
“N.[2RE0EU T N ¥ ee.p2'eI°201 4
REBC, nag 32 20 & 82.1E'VE0E U
ARSI “20.0MEL°201 F
e "0SBI2E0EV *
2 v ARR FORBT e P
)) oA H
Q MUk O
FATRY s\«a SR £ ; AN Kty A
(” 48 §§%?§§3¥
ok
R S Sy
N0 f *"“ﬁ
‘ o s
rkﬂuaeﬂ Z P g
\ 5‘1?1?1@)\
R B

HAEREAAR *
HHENEAARS ®

X% e

Xt @
MEXERE

ESPN &

BRX©

HAIE A~




[image: image28.jpg]


[image: image19.png]FETH S8 @K RIS

N

x; . wen 'i : o }\

s 2 % w

o
Elerer
-
[

RBORTFE TEARLA

oo |





图1-1项目与种质资源保护区的位置关系图（图中▼表示项目位置）
本项目与保护区具体范围关系如上图所示。项目污水经厂区预处理池处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入大英县工业污水处理厂，达标后排入郪江，该污水处理厂排口设置在保护区外下游，分别距保护区下游边界6.0km，不在郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区范围内，项目所在工业区排水不会对其造成影响。
综上所述，项目的建设与水产种质资源保护区相容。
9.选址合理性分析

（1）外环境关系

本项目厂房位于大英县蓬莱镇采和大道261号，项目周边无文物保护区，风景名胜区等，项目外环境关系情况为见下表。

表1-9  项目周边外环境关系一览表

序号

名称

方位

距项目距离

性质

1

四川浩石模块欧化房屋科技有限公司
北侧
249m

混凝土构件制造
2

四川多维绿建科技有限公司
457m
建筑材料制造
3
四川雷德云母有限公司
东侧
216m
云母材料制造
4
遂宁市瓶盖厂
东南侧
227m

瓶盖制造
5

四川霆锐机械制造有限公司

335m
机械制造
6
大英县东辰人造板有限公司
415
人造板制造
7
遂宁市飞宏职业实训基地
424m

职业实训
8

空闲厂房

南侧
40m
/
9
遂宁盈德园环保科技有限公司
60m

环保设备制造
10
四川万勃石油机械制造有限公司
210m
石油机械制造
11
四川飞亚动力科技有限公司
312m
12
四川达盛源化纤有限公司

西南侧

253m
化纤制造
13
大英九合生物化工有限公司

510m

生物制品制造
14
四川圣海包装有限公司

西侧
320m

包装品制造
（2）外环境相容性 

本项目周围主要为园区工业企业，对外环境无特殊要求。本项目建成后产生污染物通过处理后能达标排放，对环境影响较小。
综上所述，本项目周边企业环境相容，不存在环境制约因素。
10.项目总图布置合理性分析

总平面布置功能分区清晰，办公与生产车间分开布局，总体功能布局清晰；工艺流程顺畅，车间内按照产品配置相应的机器设备，且设备按产品要求的工艺流程合理布置，使各阶段的半成品顺次流转；项目合理利用土地、功能分区明确、组织协作良好，方便生产联系和管理，避免人流、物流交叉干扰、以确保生产运输和安全。厂房周围均有道路与厂区主干道相通并呈环形布置，交通方便。
综上所述，本项目总平面布置分区功能明确，布局较为合理。
11.“三线一单”符合性分析

根据四川省生态环境厅办公室2021年12月27日发布的《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函【2021】469号）并结合四川省生态环境厅“三线一单”应用平台公开的四川省“三线一单”数据分析系统和“三线一单”符合性分析系统，本项目共涉及5个环境管控单元。

[image: image2.png]"=—E" §

105.280647

0530812

AR = =3

MBS B0 AR S ST AR AR TS EARSISTL, SRS 0T, SRSSSEREY, BOTANSHRT, SuE
BERETES,

= mmenes EeEs FRem  FEES  EAEERE e
1 ¥SS109232310001  AEETUSSEREREERR)  ETH  AEE | ATREIRK  ATRERHmESESK

2 zHsimsa0002  FEETUSSEERESTR) 85T AES Fama | FessmsSRTUSSERET
3 VSS100232530001 | AEESEEFANE =5 A=E EEA | DUEEESERR
4 VsS100232540002 I RSESARAR =5 A=E R SeEES

SR ———— w— am= e ———




图1-2 四川政务服务网“三线一单”符合性分析系统查询截图
[image: image20.png]IRGAEE
Rl





图1-3项目与生态红线的位置关系图（图中▼表示项目位置）

[image: image21.png]



图1-3项目与管控单元的位置关系图（图中▼表示项目位置）
图1-4项目与管控单元的位置关系图（图中▼表示项目位置）
本项目涉及环境管控单元5个，涉及管控单元见下表：

表1-10 本项目环境管控单元一览表

环境管控单元编码

环境管控单元名称

所属城市

所属区县

准入清单类型

管控类型

YS5109232310001
大英县工业集中发展区(含经开区)
遂宁市
大英县
大气环境管控分区
大气环境高排放重点管控区
YS5109232530001
大英县城镇开发边界
遂宁市
大英县
自然资源管控分区
土地资源重点管控区
YS5109232540002
四川大英经济开发区
遂宁市
大英县
自然资源管控分区
高污染燃料禁燃区
YS5109232550001
大英县自然资源重点管控区
遂宁市
大英县
自然资源管控分区
自然资源重点管控区
ZH51092320002
大英县工业集中发展区(含经开区)
遂宁市
大英县
环境管控单元
环境综合管控单元工业重点管控单元



表1-11本项目生态环境准入清单符合性分析一览表

	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	遂宁市普适性清单
	管控类别
	单元特性管控要求
	项目情况

	ZH51092320002
	大英县工业集中发展区(含经开区)
	空间布局约束：

禁止开发建设活动的要求

1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。

2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

限制开发建设活动的要求

1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。

2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。

不符合空间布局要求活动的退出要求

现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。

其他空间布局约束要求

暂无

污染物排放管控：

允许排放量要求

暂无

现有源提标升级改造

1.污水收集处理率达100%。

2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。

3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。

其他污染物排放管控要求

1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。

2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。

3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。

环境风险防控：

联防联控要求

加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。

其他环境风险防控要求

1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。

2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。

3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。

资源开发利用效率要求：

水资源利用总量要求

1.到2025年，工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%；

2.至2030年，工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%；

3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。

地下水开采要求

全面建设节水型社会，达到合理高效用水。

能源利用总量及效率要求

1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。

2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。

3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。

4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。

5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。

禁燃区要求

1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料：

（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。

（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。

2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。

3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。

4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。

其他资源利用效率要求

暂无
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
1.禁止新建纯碱、PVC项目2.禁止扩大合成氨或实施扩建氮肥项目3.禁止新引入涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目4.禁止引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目5.禁止引进和新建涉及喷漆工艺家具制造（木制品加工）生产项目（使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心除外）6.禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目7.梨子坝、马家坝片区禁止新引入化工项目片区铅蓄电池生产企业限制发展，待远期条件成熟时，实现铅、汞、镉、铬、砷重金属污染物“零排放”或搬迁出园区8.规划区内郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域纳入生态保护范围，禁止开展采矿、挖沙取土或工业活动9.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

限制开发建设活动的要求

1.严格限制钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等高污染、高耗能项目2.限制引进和新建涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产等项目；3.限制高耗水、高污染企业入驻，严控入河污染物4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

1.岸线一公里范围内的化工企业：（1）根据《中华人民共和国长江保护法》，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目（2） 现存5家化工企业，符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续且污染物排放及环境风险满足管理要求，可继续保留2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

其他空间布局约束要求
	本项目为其他工艺美术及礼仪用品制造，不属于禁止开发建设的项目，满足空间布局约束要求。

	
	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造

1.燃煤热电锅炉完成超低排放改造，规模在20蒸吨/时及以上的现有大中型燃煤锅炉应全部实施脱硫，脱硫效率达到70%以上。2.新建化工项目必须配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，脱硝效率不低于70%。3.预留用地建设中水回用设施，待条件成熟时逐步回用于工业企业的冷却用水等生产性用水，远期回用率达到30%；4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

新增源等量或倍量替代

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

新增源排放标准限值

1.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

污染物排放绩效水平准入要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

其他污染物排放管控要求
	本项目废水由预处理池处理达到《污水综合排放标准》三级排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标标准后排放，满足污染物排放管控要求。

	
	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

安全利用类农用地管控要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

污染地块管控要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

园区环境风险防控要求

1.距城区500m范围内禁止引入环境风险潜势等级III级及以上的建设项目。2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

企业环境风险防控要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

其他环境风险防控要求
	本项目用地为园区工业用地，运营后满足各准入要求，满足环境风险防控要求。

	
	
	
	资源开发效率要求
	水资源利用效率要求
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

地下水开采要求

（1）大英县2030年地下水开采控制量保持在0.06亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。

能源利用效率要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

其他资源利用效率要求

禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元
	本项目用水为自来水，符合水资源利用效率要求。

	YS5109232210006
	郪江大英县郪江口控制单元
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求

暂无

限制开发建设活动的要求

暂无

不符合空间布局要求活动的退出要求

暂无

其他空间布局约束要求

暂无

污染物排放管控：

允许排放量要求

暂无

现有源提标升级改造

暂无

其他污染物排放管控要求

暂无

环境风险防控：

联防联控要求

暂无

其他环境风险防控要求

暂无

资源开发利用效率要求：

水资源利用总量要求

暂无

地下水开采要求

暂无

能源利用总量及效率要求

暂无

禁燃区要求

暂无

其他资源利用效率要求

暂无
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
限制开发建设活动的要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他空间布局约束要求
	本项目满足空间布局约束要求。

	
	
	
	污染物排放管控
	城镇污水污染控制措施要求
工业废水污染控制措施要求

加强工业企业监管，建立在线监管系统，确保工业企业达标排放，提高工业企业水资源利用效率。

农业面源水污染控制措施要求

船舶港口水污染控制措施要求

饮用水水源和其它特殊水体保护要求
	本项目废水经处理后进入市政管网进入园区污水处理厂处理后排放。满足管控要求。

	
	
	
	环境风险防控
	要加强对重点区域和重点源环境风险综合管控。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范融入日常环境管理制度体系。加强执法监督，逐步实现对重点工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。加快布局分散企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化沿河水电站监管，强化废油收集、储存、转运处置全过程管控。
	本项目不构成重大危险源。

	
	
	
	资源开发效率要求
	/
	/

	YS5109232310001
	大英县工业集中发展区(含经开区)
	
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
限制开发建设活动的要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他空间布局约束要求
	本项目满足空间布局约束要求。

	
	
	
	污染物排放管控
	大气环境质量执行标准
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级

区域大气污染物削减/替代要求

新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。

燃煤和其他能源大气污染控制要求

工业废气污染控制要求

机动车船大气污染控制要求

扬尘污染控制要求

农业生产经营活动大气污染控制要求

重点行业企业专项治理要求

其他大气污染物排放管控要求
	本项目各项污染物经治理达标后排放，满足污染物排放管控要求。

	
	
	
	环境风险防控
	/
	/

	
	
	
	资源开发效率要求
	
	

	YS5109232540006
	四川大英经济开发区
	
	空间布局约束
	
	

	
	
	
	污染物排放管控
	
	

	
	
	
	环境风险防控
	
	

	
	
	
	资源开发效率要求
	土地资源开发效率要求
能源资源开发效率要求

能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标

其他资源开发效率要求
	本项目符合资源开发效率要求。

	YS5109232550001
	大英县自然资源重点管控区
	
	空间布局约束
	合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系
	本项目满足空间布局约束要求。

	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/

	
	
	
	环境风险防控
	
	

	
	
	
	资源开发效率要求
	土地资源开发效率要求

能源资源开发效率要求

其他资源开发效率要求
	本项目符合资源开发效率要求。

	YS5109232420008
	大英县建设用地污染风险重点管控区
	
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
限制开发建设活动的要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他空间布局约束要求
	不属于禁止、限值开发建设的活动，属于允许开发建设的活动，本项目符合空间布局要求。

	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/

	
	
	
	环境风险防控
	
	

	
	
	
	资源开发效率要求
	
	


综上，本项目满足“三线一单”相关要求。
二、建设项目工程分析

	建设

内容
	1.项目背景介绍
当前印刷包装业发展突飞猛进，国内包装印刷逐渐向精密印刷及精品包装方向发展，印刷包装业正面临着大好的发展机遇。
四川圣拉斯包装制品有限公司老厂区是租用四川大英经济开发区四川圣海包装科技有限公司的厂房，2017年2月建成“年产1000万套酒类、礼品包装表面处理项目”，2017年11月通过建设项目竣工环境保护验收，2020年12月建成“年产800万只酒瓶及瓶盖表面处理的生产线”，2021年1月通过了建设项目竣工环境保护验收。四川圣拉斯包装制品有限公司购买大英县经开区采和大道261号的厂房，2022年8月新建2000万套酒类及家电制品表处理自动化生产线，2023年8月通过了建设项目竣工环境保护验收。

本次将老厂区“年产800万只酒瓶及瓶盖表面处理的生产线”迁建到新厂区，同时关闭老厂区“年产1000万套酒类、礼品包装表面处理项目”。
表2-1  四川圣拉斯包装制品有限公司建设项目情况表

建设地点
现有建设项目情况
本次建设项目情况
迁建后建设项目情况
老厂区（租用厂房）
年产1000万套酒类、礼品包装表面处理项目

关闭
/
年产800万只酒瓶及瓶盖表面处理的生产线

迁到新厂区
/
新厂区（购买厂房）
新建2000万套酒类及家电制品表处理自动化生产线
/
新建2000万套酒类及家电制品表处理自动化生产线
/
迁建年产800万只酒瓶及瓶盖表面处理生产线
大英县年产800万只酒瓶及瓶盖表面处理建设项目

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24，41工艺美术及礼仪用品制造243*年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的”类别，环评类别为“报告表”。

2.项目基本情况

项目名称：年产800万只酒瓶及瓶盖表面处理的生产线

建设单位：四川圣拉斯包装制品有限公司
建设地点：四川大英经济开发区
项目性质：迁建
工程投资：700万元
劳动定员：本厂现有职工32人，老厂区迁来52人，迁移后总计84人
生产制度：本项目一班制，每班8小时，全年250天，厂内食宿。
3.项目建设规模及产品方案

本项目迁建1条UV涂装生产线，具备800万只/a酒瓶及瓶盖表面处理能力，其中成品玻璃瓶400万只，塑料瓶盖400万只，酒瓶和塑料瓶盖的式样很多，喷漆面积根据顾客要求而定，工件的喷漆面积无法确定，油漆用量是业主根据现有生产情况确定的。

表2-2  迁建后产品方案一览表
项目名称

产品种类及数量
备注
新建2000万套酒类及家电制品表处理自动化生产线
酒类包
油性漆酒瓶300万个
新厂区已建项目
水性漆酒瓶900万个
喷砂酒瓶100万个
镭雕酒瓶100万个
家电喷涂件
喷水性漆家电制品600万件
大英县年产800万只酒瓶及瓶盖表面处理建设项目

酒类包
玻璃瓶400万只
迁建项目
塑料瓶盖400万只
本项目产品见下图：
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



酒类包装（瓶盖）
酒类包装（瓶身）
4.项目组成及主要环境问题

项目组成及主要环境问题见下表。

表2-3 项目组成及主要环境问题
类别
项目名称
建设内容
运营期
环境问题
备注
主体工程
生产车间
⑩号建筑，1F钢结构，迁建1条UV涂装生产线，面积800m2
废气、废水、噪声、固废
迁建
辅助工程
成品仓库

③号建筑西南面部分，1F钢结构，面积750m2；
/

依托
1号半成品仓库
③号建筑东南部分，1F钢结构，面积750m2；
/

依托

油漆存储间

③号建筑北面部分，1F钢结构，面积350m2，重点防渗，门口堆砌20cm高的围堰。
固废
依托

2号半成品仓库
 EQ \o\ac(○,11)号建筑东侧部分，1F钢结构，面积322.35m2；
/
依托

1号预留仓库
②号建筑2、3、4楼，4F砖混结构，面积790.32m2，作为后续发展备用库房。
/
依托
2号预留仓库
⑤号建筑北侧部分，1F钢结构，面积200.20m2，后续发展备用库。
/

依托
配电室
 EQ \o\ac(○,15)号建筑，1F砖混结构，约45.2m2；
/

依托

厕所
 EQ \o\ac(○,14)号建筑，1F砖混结构，约34.35m2；
/

依托

公共厕所
⑦号建筑，1F砖混结构，约134.68m2；
/
依托

门卫室
 EQ \o\ac(○,16)号建筑，1F砖混结构，约31.48m2
/

依托
公用工程
供电
大英县市政电网；
/

/

供水
大英县市政给水管网；，
/
/

排水
雨污分流，雨水排入园区雨水管道；生活污水进入租赁厂房预处理池（40m3）处理，排入大英县生活污水处理厂
废水
依托
办公及生活设施
办公科研楼
①号建筑，5F砖混结构，3395.17m2，本次环评只涉及办公不涉及研发实验室
生活垃圾、生活污水
依托
食堂
②号建筑1楼，4F砖混结构，面积263.44m2。
依托
含员工活动室

 EQ \o\ac(○,13)号建筑1楼，1F砖混结构，面积328.03m2。
依托

员工倒班房
 EQ \o\ac(○,12)号建筑，2F砖混结构，431.32m2
依托
环保工程
废水
生活污水进入预处理池池（40m3）处理后，排入大英县生活污水处理厂，达标后排入郪江；
/

依托
废气
车间产生的有机废气、颗粒物，通过“密闭喷漆生产线+微负压收集+二级水帘+三级螺旋水洗+干燥过滤+二级活性炭吸附”处理，经15米排气筒达标排放
/

新建
噪声
基础减震、厂房隔声
/

新建
固废
一般固废暂存间
⑤号建筑中部，1F钢结构，面积90m2，一般防渗。
/

依托
危废暂存间

⑤号建筑南侧，1F钢结构，面积50m2，；重点防渗。
/
依托
生活垃圾

分类收集，存于垃圾桶内，及时交由环卫部门处理

/
依托
地下水
危废暂存间、油漆存储间、生产线车间地面可采取防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，确保防渗性能与6.0m厚黏土防渗层，其中危废暂存间防渗系数满足K≤1×10-10cm/s，其他防渗系数满足K≤1×10-7cm/s。同时，危废暂存间、油漆存储间地面设置10~20cm防渗围堰。危废暂存间危险废物下方设置托盘。
依托

其他区域区已经采用混凝土防渗处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s
备注：上述建筑编号及位置详见自圣拉斯公司新厂区总平面图
5.主要生产设备

本项目主要工艺设备选型以能保证产品质量为前提，选用国内外先进的生产设备。所购设备均不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批）中所列设备。本次迁建后配备的主要设备见下表。
表2-4迁建后主要生产设备一览表

序号
设备名称
单位
数量
备注
现有项目（2000万套酒类及家电制品表处理自动化生产线）设备
1

涂装流水线
条
2
/
2
UV光固机
台
4
/
3
真空镀膜机
台
1
/
4
冷风机

台

2
/
5
冷却塔
台
1
/
6
干燥机
台
4
/
7
镭雕机
台
4
/
8
喷砂机组
套
1
/
9
螺杆式空压机
台
2
/
10
VOCs处理设施
套
1
/
迁建项目（800万只酒瓶及瓶盖表面处理建设项目）设备
1
涂装流水线
条
1
原厂区生产线搬迁利用
2
UV光固机
台
2
3
冷风机
台
2
4
冷却塔
台
1
5
螺杆式空压机
台
1
6
VOCs处理设施
套
1

新购
主要原辅材料及能源消耗

表2-5 迁建后主要原辅材料及能耗
序号
原辅材料名称
迁建前用量
迁建项目用量
迁建后用量
包装
最大存储量
1
半成品瓶身
1400万个
400万个

1800万个
纸箱
150万个
2
半成品瓶盖

/
400万个

400万个

纸箱

40万个
3
包装材料
20t
5t

25t

纸箱
5t
4

UV清漆（底漆）
4.22t
1.5t

5.72t

桶装，18kg/桶
暂存于油漆存储间，存量7t/d
5

细银浆漆（面漆）
4.44t
1.5t
5.94t
6
水性工业漆（底面漆）
67.5t
6t

73.5t

7
清洗剂（醋酸丁酯）
60L
30L
90L
20L/桶

暂存于油漆存储间，存量90L
8
工业酒精
0.36t
/
0.36t
150kg/桶

暂存于油漆存储间室，存量150kg
9
钨加热子NB6
0.036t
/
0.036t

纸箱
暂存于1号半成品仓库，存量0.036t
10
机油
0.05t
0.05t
0.10t
铁桶
暂存于油漆存储间，存量0.10t

11
铝线
0.18t
/
0.18t

纸箱
暂存于1号半成品仓库，存量0.18t
12
用水
1681.2m3/a
2285.2m3/a
3966.4m3/a
园区市政给水管网
13
用电
86万kW•h
15万kW•h
101万kW•h
园区市政电网
本项目油漆主要成分及含量见下表。
表2-6 本项目油漆主要成分及含量

化学品名称

CAS号码

UV清漆

（%）

细银浆漆

（%）

水性工业漆（%）

脂肪族聚氨酯树脂

---------

20

/
/
丙烯酸酯树脂

---------

20

30
/
硅油（助剂）

---------

5

2
5
乙酸丁酯

123-86-4

15

15
/
乙酸乙酯

141-78-6

15

15
/
无水乙醇
64-17-5

15

20
/
丙二醇甲醚乙酸酯

108-65-6

10

10
/
铝粉

---------

/
8
/
乳液

---------

/
/
65
钛白粉

13463-67-7

/
/
20
水
7732-18-5
/
/
10

本项目油漆用量计算如下：
根据《涂装技术实用手册》（叶扬详主编，机械工业出版社），油漆用量采用以下公式进行计算：

m=ρ·δ·s·η×10-6/（NV·ε）

其中：m—涂料用量（t）；

ρ—干漆膜密度（g/cm3），密度取值1.0；

δ—涂层厚度（μm）；
s—涂装面积（m2）；

η—项目用漆比例取值100%；

NV—涂料中的体积固体份；

ε—附着率，项目采用自动喷涂。

本项目底漆面漆各喷涂1次，每次喷涂厚度为12~15μm，油漆附着率为80%，项目用水性工业漆固含量55%，清漆固含量40%，细银浆漆固含量38%。本次评价按喷涂厚度取15μm。
表2-7 油漆量计算表

名称
数量

每件喷涂面积m2
喷涂厚度μm

附着率%

使用量t/a

瓶盖（油性漆）
400万个
0.008
14-15
80
清漆（底漆）1.5
细银浆漆（面漆）1.5
玻璃瓶（水性漆）
400万个
0.022
≤15
80

水性工业漆（底漆、面漆）6
经计算，本项目油性漆年用量3，水性漆年用量为6。

本项目主要原辅材料理化性质如下：
丙烯酸树脂：白色或淡黄色液体，有芳香族气味，CAS号为9011-14-7，分子式为(C3H4O2)n，用于制配皮革及某些高档商品的涂饰剂、制取丙烯酸树脂漆类等，是一种化工中间体。密度1.07（30%aq），沸点137~143℃，闪点28℃，LD50＜870mg/kg（大鼠，吞食）；LD50＜6000ppm/6H（大鼠，吸入）。

脂肪族聚氨酯树脂：脂肪族聚氨酯具有优异的物性，特优的耐寒裂，耐黄变，耐曲折性，耐光性及优良的耐鼓摔性和均匀的外观具有特优的遮盖性。可以广泛适用于各类皮革涂饰中，也可使用于一般底涂配方。

硅油助剂：硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、乙二醇和2-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。随着链段数n的不同，分子量增大，粘度也增高。硅油具有耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力，此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性、有的品种还具有耐辐射的性能。。

乙酸丁酯：分子式为CH3COO（CH2）3CH3，分子量为111.16，密度0.8758，沸点112℃，有果子香气的无色可燃性液体。不溶于水，能与乙醇和乙醚混溶。用作硝酸纤维塑料等的溶剂、喷漆的稀释剂，并用作制喷漆、人造革等。
乙酸乙酯：分子式为CH3COOC2H5，分子量为88.12，密度0.9005，熔点-8.36℃，沸点77.1℃，有果子香气的无色可燃性液体。微溶于水，溶于乙醇，氯仿、乙醚和苯等。易着火，蒸汽与空气形成爆炸混合物，爆炸极限2.2%~11.2%。大鼠口服LD50为5.6g/kg。用作清漆稀释剂，人造革、硝酸纤维塑料等的溶剂，也用作燃料、药物、香精等的原料。

乙醇：分子式C2H5O，无色液体，有酒香，相对密度0.79，熔点：-114.1℃，沸点78.3℃，与水混合，可混溶于醛、氯仿、甘油等多数有机溶剂。闪点12℃，易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
7.给排水、供电
给排水

本项目用水依托园区供水管网，按需供给，可满足项目需求。

本项目排水采用雨污分流方式，雨水排入园区内雨水管道。生活污水进入厂房预处理池（40m3）处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，排入大英县工业污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标，排入郪江。
供电
本项目供电依托园区电网。本次改扩建用电量86万Kw∙h，依托园区供电设施，能够满足本项目需求。
现有辅助设施依托性分析

表2-8  依托设施一览表

项目

依托设施

依托可行性

公辅工程

供水

市政给水管网
用水依托现有供水设施，现有供水能力满足生产生活需求。

供电

市政电网

现有供电容量满足本项目负荷的供电需求。

办公

办公室
面积1500m2
本项目员工84人，办公楼满足要求
环保设施

废水

生活

污水

预处理池40m3，处理后转运至污水处理厂
本项目员工84人，每天产生废水量为4.48m3/d，预处理池容积为40 m3，依托现有预处理池可行。

固体废物

生活

垃圾

厂内现有环卫设施

现有环卫设施可满足员工的生活垃圾处理。

综上，本次项目依托设施可以满足本次项目的要求。
[image: image5.png]WAGERA K

A

K 1304
o0 —s | BALERK —_——’T

A s

70| ERke

o5 —> [ mpammAK |—>| @mktRE:

PR

o755 —> | EEmKer0

1820

]

75
2
06 —> —> | EEERRNE

{ mmEmK

RN




图2-1项目迁建后总水平衡图  （单位：t/a）
[image: image6.png]EsasmEE R
sEEsaATEED
== vocs 37

EsasmEE R
SEFoAATARED
= vocLone

aEELERE
e
mu-TEmE-
—sssxan

FEzsasmzEes
EExEE~s

voc2.0oste

=rzE FusEE
rAZsEES) =

vocLsst

=rzE FusEE
rAZErES) =
voco.ust

EREg-TAR
EascaEs
et

152w
wpam
R0





图2-2项目迁建后VOCs平衡图

	工艺流程和产排污环节
	施工期工艺流程和产排污环节
根据现场勘查，本项目涉及办公楼等建筑物的建设、厂区道路建设及厂区地面硬化、已有生产车间改造及设备安装等，主要涉及基础工程、主体工程、装饰工程、工程验收等工序。将产生噪声、扬尘及废气、固体废弃物、污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化，施工期的工艺流程及产污环节见下图。

废气：主要有施工扬尘、运输车辆及施工机械尾气和装修废气。 

废水：主要为施工人员生活废水以及施工废水。 

噪声：主要为挖掘机、推土机、混凝土运输泵、切割机、卷扬机等施工机械产生的噪声以及设备安装噪声、运输车辆噪声。

固体废弃物：主要包括施工开挖土方产生的弃土、施工建筑垃圾、沉淀池污泥以及施工人员生活垃圾。

施工过程中会产生的噪声、扬尘、废气、固体废物，施工期的产污工艺流程及产污位置如下图：
[image: image7.png]LA

EISLE |




图 2-3
施工期工艺流程及产污位置图

营运期工艺流程和产排污环节
生产工艺流程见下图。
[image: image8.png]ERETH
1

R

[

[oaws ] e

i

- v .
1
HMF - vOcs





图2-4  运营期生产工艺流程图

依据建设单位提供资料，所用水性漆底漆和面漆均为水性工业漆，油性漆底漆为UV清漆，油性面漆为细银浆漆，油漆相关数据见附件，喷水性漆、油性漆工艺流程相同。喷涂瓶盖时使用油性漆，一般连续喷涂2个月瓶盖，有专用的油性漆储罐和喷枪，喷涂瓶身时使用水性漆，一般连续喷涂2个月瓶身，有专用的水性漆储罐和喷枪。
根据工艺需要，油性漆喷枪定期用棉布擦拭干净，然后用PE袋封装好以备后用，油性漆喷头拆卸后即刻投入油性漆喷头清洗罐（5L）中浸泡清洗，油性漆喷头清洗罐存放在油漆室并且罐子要密闭，每个月更换一次稀释剂清洗液，更换的废液作为危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；水性漆喷枪用棉布擦拭干净，然后用PE袋封装好以备后用，水性漆喷头用自来水清洗，清洗水分批混入水性漆中，最终用于喷涂生产。
工艺流程说明：

上涂装线：人工将半成品工件放置于流水线操作台的工位上；

静电除尘：工件进入静电室，同时加热，工件上的小颗粒物吸附到带电极板上，配备废气收集装置，由于产生量极小，本次环评不做定量分析；
喷底漆：工件进入喷漆室1，喷枪将UV底漆喷涂在工件上。喷漆室1设有水帘喷淋装置和废气收集装置；
烘干：工件随流水线进入烘道1，进行烘干及流平，烘道加热方式为电加热，烘道内置流水线行进速度为15m/min，烘道内温度为80℃，此过程中会产生有机废气配备废气收集装置；

喷面漆：工件进入喷漆室2，使用喷枪自动将UV面漆喷涂在工件上。喷漆室2内设有水帘喷淋装置和废气收集装置；
烘干：工件随流水线进入烘道2，进行烘干及流平，烘道加热方式为电加热，烘道内置流水线行进速度为15m/min，烘道内温度为80℃，此过程中会产生有机废气配备废气收集装置；

UV光固：工件进入UV室，UV室配备废气收集装置；
下涂装线：人工将工件从操作台上取下；
检验包装：人工检验、包装，此过程中会产生残次品及废包装材料。
运营期产污环节分析：
①废气：主要为喷底漆、喷面漆、烘干、UV光固过程中产生的有机废气；
②废水：主要为水帘装置更换水和员工生活污水；
③噪声：主要为生产设备及空压机运转时产生噪声；
④固体废物：主要为废漆渣、残次品、油漆包装桶、废包装材料、废活性炭、废UV光管、废机油、生活垃圾。


	与项目有关的原有环境污染问题
	四川圣拉斯包装制品有限公司老厂位于四川大英经济开发区采和大道，位于本项目西侧330m处，老厂内项目建设情况及环保手续办理情况介绍如下：

表2-9四川圣拉斯包装制品有限公司老厂环保手续办理情况

项目名称

环评情况

环评批复内容

验收情况

生产现状

年产1000万套酒类、礼品包装表面处理项目

于2017年7月6日取得大英县环境保护局下达的“大环涵[2017]11号”环评批复文件
形成了年产1000万套酒类、礼品包装表面处理能力
于2017年11月23日通过了建设项目竣工环境保护验收
已经停产
扩建一条年产800万只酒瓶及瓶盖

表面处理的生产线

于2020年11月20日取得遂宁市大英生态环境局下达的“遂大环函[2020]146号”环评批复文件

形成了年产800万只酒瓶及瓶盖表面处理的能力
于2021年1月22日通过了建设项目竣工环境保护验收

已经停产
排污许可办理情况
已取得《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91510923MA6263UX1X），有效期为2021年1月22日至2024年1月21日。

经调查，四川圣拉斯包装制品有限公司老厂至今，未发生环保公众投诉事件。

四川圣拉斯包装制品有限公司新厂位于采和大道261号，位于本项目西侧330m处，新厂区项目建设情况及环保手续办理情况介绍如下：

表2-10 四川圣拉斯包装制品有限公司新厂环保手续办理情况

项目名称

环评情况

环评批复内容

验收情况

生产现状

年产2000万套酒类及家电制品表处理自动化生产线项目

于2023年5月17日取得遂宁市大英生态环境局下达的“遂大环函[2023]48号”环评批复文件
形成了年产2000万套酒类及家电制品表处理能力
于2023年8月18日通过了建设项目竣工环境保护验收
正常生产
排污许可办理情况
已取得《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91510923MA6263UX1X），有效期为2023年5月9日至2023年5月8日。

经调查，四川圣拉斯包装制品有限公司新厂至今，未发生环保公众投诉事件。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境质量现状

（1）项目所在区域环境质量达标情况

为了解项目所在区域环境质量达标情况，根据环境空气质量评价数据获得性和代表性，本次评价采用遂宁市2022年空气质量监测数据进行区域达标判断依据。（https://ssthjj.suining.gov.cn/hjzlgb/-/articles/43411922.shtml）：
2022年度遂宁市城区环境空气质量124天优、208天良、33天轻度污染，空气质量达标率为91.0%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的均值分别为9.8微克/立方米、20.1微克/立方米、54.0微克/立方米、29.8微克/立方米、0.9毫克/立方米和146微克/立方米。同比NO2、PM2.5浓度分别下降了1.0%、0.3%，SO2、O3和PM10浓度分别上升了21.0%、16.2%和9.8%，CO浓度保持稳定。
2022年遂宁市城区环境空气质量主要污染物浓度，其六项污染物全部达标。因此，项目所在区域为属于达标区。
（2）特征污染物的达标分析

本次环评TSP、TVOC引用2021年7月24日四川多维绿建科技有限公司委托四川中衡检测技术有限公司出具的《新型绿色节能建筑板材项目环评监测报告》（ZHJC[环]202106047号，详见附件）。
引用报告有效性分析：该报告监测点位在本项目拟建位置东北侧约475m处（具体位置关系详见下图），且报告为2021年7月出具，在三年有效期内，可引用。
[image: image9.png]



图3-1 本项目与大气引用数据项目位置关系图
表3-1  引用监测结果值（单位：μg/m3）

点位

项目
拟建项目下风向

标准限值

结果评价

07月14日

07月15日

07月16日

总悬浮颗粒物

（日均值）

105

100

109

300

达标

总挥发性有机物（TVOC）（8小时均值）

11

12

9

600

达标

结论：本次大气总悬浮颗粒物监测结果均符合《环境空气质量标准》GB3095-2012表2中二级浓度标准限值，总挥发性有机物（TVOC）监测结果均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D表D.1中标准限值。

根据上表监测结果，项目区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准，项目区域总挥发性有机物（TVOC）监测结果均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D表D.1中标准限值。

2.地表水环境质量

根据遂宁市生态环境局官网发布的遂宁市生态环境局公布的《2022年遂宁市环境质量公告》的监测数据，相关数据见下表：

表3-2  2022年遂宁市河流水质评价结果表
断面名称

所在地

断面类别
规定类别

上年度类别

本年度类别

主要污染指标/超标倍数

红江渡口

蓬溪县
国控
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
/

玉溪

重庆潼南

国控
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
/

跑马滩

安居区
国控
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
/

大安

安居区
国控
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
/

郪江口

大英县
国控
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
/

梓江大桥

射洪市
国控
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
/

白鹤桥

安居区
省控（长江经济带）
Ⅲ
Ⅳ
Ⅳ
/

涪山坝

蓬溪县
省控（长江经济带）
Ⅲ
Ⅳ
Ⅲ
/

米家桥

船山区
省控（长江经济带）
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
/

注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。

2. 21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。

3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。

4.红江渡口、玉溪、跑马滩、大安、郪江口和梓江大桥6个国控断面采用国家反馈的采测分离数据（含部分市级监测数据）进行评价。
本项目位于四川省遂宁市四川大英经济开发区，项目所在区域最近地表水为郪江，郪江属于地表水Ⅲ类水域区域，2022年年度平均水质类别达到Ⅲ类水质标准，水环境质量达标。

3.声环境质量

本项目50m范围无声环境保护目标，依据现有项目《年产2000万套酒类及家电制品表面处理自动化生产线检测报告》（报告编号HH23071706）可知本项目声环境质量现状。
3.1执行标准 

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；

3.2监测结果
表3-3 噪声监测结果统计表 （等效声级 dB（A）） 

点号

时间

昼间

N1厂界东侧外1米处
2023年7月24日
53

2023年7月25日
54
N2厂界南侧外1米处
2023年7月24日

53
2023年7月25日

55
N3厂界西侧外1米处
2023年7月24日

52
2023年7月25日

53
N4厂界北侧外1米处
2023年7月24日

53
2023年7月25日

53
3.3噪声环境质量现状及评价

通过监测结果表明，现有项目营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，昼间≤65 dB(A)，也表明项目在地声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相应标准，项目在地声环境质量良好。
4.生态环境现状

项目所在区域为工业区域，工程所处区域生物多样性较单一，除少量绿色植株和草坪外，没有需保护的珍稀、野生动植物。

5.土壤环境

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964—2018），本项目为Ⅲ类，占地规模为小型，敏感程度为“不敏感”，根据“表4污染影响型评价工作等级划分表”本项目为“一”表示可不开展土壤环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）(试行)》原则上不开展土壤环境环境质量现状调查。因此，本项目不开展土壤环境质量现状调查。

6.地下水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610-2016）本项目为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类〉（试行〉》原则上不开展地下水环境环境质量现状调查。因此，本项目不开展地下水环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	表3-4  主要保护目标和级别
环境要素

环境保护对象

方位距离

保护级别

大气环境

周边500m范围大气无敏感点
/
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

声环境

周边50m范围噪声无敏感点
/
《声环境质量标准》 GB3096-2008中3类标准

地表水环境

郪江
S460m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

地下水环境

项目区域
/

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准

土壤环境

项目区域
/

《土壤环境质量  建设用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）



	污染

物排

放控

制标

准
	1.污水排放执行标准

表3-5 污水排放标准        单位：（mg/L）

污染物

标准限值
依据

pH

6～9

《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）三级标准

CODcr

500

BOD 5
300

SS

400

动植物油

100

石油类

20

NH3 -N

45

参照《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准限值执行

2.废气

施工期颗粒物执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中相应标准；

运营期：粉尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；有机废气、乙酸丁酯，乙酸乙酯执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中相关标准限值；厂区内有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关厂区内特别排放限值；食堂油烟排放浓度要满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）（最高浓度限值2.0mg/m3）要求。具体详见下表：
表3-6  四川省施工场地扬尘排放标准 单位：mg/m3
监测项目

区域

施工阶段

监测点排放限值

监测时间

总悬浮颗粒物（TSP）

成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市

拆除工程/土方开挖/土方回填阶段

0.6

自监测起持续15分钟

其

他工程阶段

0.25

表3-7  运营期废气排放标准

名称

排气筒高度（m）

排放浓度（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

无组织排放

（mg/m3）

标准来源

颗粒物

15
120

3.5

1

GB16297-1996二级标准

VOCs
15
60
3.4
2
DB51/2377-2017
乙酸丁酯

15

40

1.7

1

乙酸乙酯
15
40
1.7
1
表3-8  厂区内有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 单位：mg/m3
污染物

特别排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

VOCs 

6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

20

监控点处任意一次平均浓度值

3.噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表3-9 建筑施工场界噪声标准限值
昼间

夜间

70dB(A)

55dB(A)

本项目位于大英县四川大英经济开发区，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准

表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）

执行标准

环境噪声标准dB(A)
3类

昼间

65

夜间

55

4.固体废物

一般工业固废厂内贮存参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）。危废在厂内贮存参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。

	总量控制

指标
	目前，国家实施排放总量控制的污染物为：COD、NH3-N、NOx及特征污染物。根据本项目特征，确定本项目总量控制指标为废气中的特征污染物有机废气（以VOCs计），废水的COD和NH3-N。具体如下：
1.水污染物总量控制指标
本项目运营期废水产生量1820m3/a，预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入园区管网，经园区污水处理厂处理达标准后排入郪江，根据计算得出污水预处理池排口、污水处理厂排口污染物总量数据，具体情况如下：

表3-11 本项目建成后运营期废水污染物核定总量控制指标

污染要素

废水类别

年排放量（m3/a）

污染因子

排放浓度（mg/L）

本项目总量控制指标（t/a）
排放去向

废水

预处理池排口

综合废水
1820
CODcr
500
0.91
园区污水处理厂
NH3-N
45
0.0819
污水处理厂排口
综合废水
1820
CODcr
50
0.091
郪江
NH3-N
5
0.0091
具体计算过程如下：
①厂区预处理池总排口（排入市政污水管网）：

CODcr：1820t/a×500mg/L÷106=0.91t/a

NH3-N：1820t/a×45mg/L÷106=0.0819t/a

②污水处理厂排口：

CODcr：1820t/a×50mg/L÷106=0.091t/a

NH3-N：1820t/a×5mg/L÷106=0.0091t/a

本项目涉及的废水污染物总量控制指标为化学需氧量、氨氮，废水经预处理池处理后，通过市政管网进入园区污水处理厂处理达标后排放至郪江。
2.大气污染物总量控制指标
本项目大气污染物特征污染物有机废气（以VOCs计）总量控制指标如下：

表3-12 本项目运营期项目区大气污染物总量控制指标一览表

污染物

有组织排放

无组织排放

合计

污染源

因子

排放量t/a

排放量t/a

排放量t/a

生产车间
有机废气（VOCs）

0.01624（排气筒DA002）
0.1039
0.12014
3.扩建后新厂总量控制指标

表3-13 迁建后新厂总量核算一览表  单位：t/a
污染要素

污染因子

原项目
本项目
扩建后

增减量

变化原因

废气（t/a）
VOCs

1.62
0.12014
1.74014
+0.12014
迁建项目
废水（t/a）
CODcr
0.0672
0.091
0.1582
+0.0191
人员增多
NH3-N
0.00672
0.0091
0.01582
+0.0091
4.扩建后老厂消减总量

表3-14 迁建后老厂消减总量核算一览表  单位：t/a

污染要素

污染因子

消减总量
变化原因

废气（t/a）
VOCs

0.572
一个车间关闭，另一个车间搬迁
废水（t/a）
CODcr
0.0332
NH3-N
0.00332



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期间，基础工程、主体工程、装饰工程及原厂区拆迁工程等建设工序将产生施工噪声、扬尘、固体废弃物、污（废）水和废气等污染物，其排放量随工期时间段和施工强度不同而有所变化。工程建设施工期的环境影响通常是短期的、局部的和可恢复的。本次环境影响评价对施工期环境影响进行简单分析。

1.施工期大气污染物排放及治理措施分析

（1）施工期扬尘

①场地平整和地基处理过程中，将使用推土机进行堆填，在搬运、倾倒沙土时，将有少量土壤从地面、施工机械、土堆中飞扬进入空气；

②原料堆场和暴露松散土壤的工作面受到风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气；

③物料运输过程中车辆在未铺垫路上行驶时带起的扬尘，以及车上装载的物料碎屑飞扬进入空气。

扬尘产生浓度的影响因素包括以下几方面：

①土壤或建筑材料的含水量。含水量高的材料不易飞扬；

②土壤或建筑材料的粒径大小。颗粒大的物料不易飞扬，土壤颗粒物的粒径分布大概是：粒径大于0.1mm的占76％左右，粒径在0.05～0.10mm的占15％左右，粒径在0.03～0.05mm的占5％左右，粒径小于0.03mm的占4％左右。在没有风力的作用下，粒径小于0.015mm的颗粒能够飞扬，当风速在3～5m/s时，粒径0.015～0.030mm的颗粒也会随风吹扬；

③风速大，湿度小易产生扬尘，当风速大于启动风速时会有风扬尘产生。

根据有关实测数据，参考对类似土建工程现场的扬尘实地监测结果，本项目施工期TSP的产生浓度为0.15～0.5mg/m3。

（2）控制措施分析

项目施工期采取了以下环境保护措施：

①施工现场架设2.5～3m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；

②要求施工单位文明施工，定期对场地地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫；

③在施工场地对施工车辆实施限速行驶，固定施工运输车辆在场地内的行驶路线，加强场地路面洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对该运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，严禁满载，避免在运输过程中的抛洒现象；

④严禁在风天进行渣土堆放作业，要求相对集中堆放砂石等原材料，并对临时土石堆场以毡布覆盖，定期清运建渣，严禁弃置于城建、规划部门非指定堆放点，减少其露天堆放时间，同时对裸露地面实施硬化或绿化；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时回填做场地标高或者绿化使用；

⑤风速大于3m/s时应停止施工；

⑥应在施工建设中做到规范管理，文明施工， 全面督查建设工地现场管理：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。

建设单位在施工时严格执行《四川省灰霾污染防治实施方案》中“6必须（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）；6不准（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）”要求对施工工地进行有效的管理，积极采取措施防治施工对大气环境的污染，可以达到《四川省施工场地扬尘排放标准》，不会对当地大气环境造成影响。

2.施工期污水排放及治理措施分析

（1）施工期废水

施工废水主要为施工人员产生的生活污水和施工过程产生的废水。

①施工人员生活污水

根据设计单位提供的资料，拟建项目施工期间施工人数约为100人，施工人员平均用水量按130L/（人·日）计，污水排放系数按0.8考虑，则本项目在施工高峰期生活污水产生量为10.4m3/d。集中施工期按10个月计，施工期生活污水产生总量为3120m3。

生活污水中主要污染物为COD、BOD5和SS。生活污水采用临时预处理池处理后接入市政污水管网。

②施工过程废水

施工期的生产废水主要包括施工车辆冲洗废水、堆料场喷洒等废水。施工期间废水是临时性的，且产生量不大，主要污染物是SS。采用集水池、沉砂池等水处理构筑物处理后回用；用车辆运输废浆和淤泥防治洒落。

（1）控制措施分析

项目施工期拟采取以下水环境保护措施：

①建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，对工地废水进行处理； 

②对工地生活污水依托周边现有污水处理设施处理后进入市政管网；

③各类临时建筑物的排水系统，都必须和下水管网连接，将施工期产生的废水有组织收集、处理后排放；

④散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高0.5m的防冲墙，防止散料被雨水冲刷流失等。

经过以上措施施工废水和施工人员生活污水可得到妥善处理，不会对当地水环境造成影响。

3.施工期噪声排放及治理措施分析

（1）施工期噪声

施工期噪声主要有施工运输车辆噪声和建筑施工噪声两类。建筑施工每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。

①土石方阶段

土石方阶段的主要噪声源是推土机、挖掘机、装载机和各种运输车辆，下表给出土方阶段的一些主要施工机械的噪声特性。

表4-1  土方阶段主要施工机械的噪声特性

序号

设备类型

声级/距离(dB/m)

声功率级(dB)

1

运输车辆

83.0/3～88.0/3

103.6～106.3

2

装载机

85.7/5

105.7

3

推土机

84.0/5～92.9/5

105.5～115.7

4

挖掘机

75.5/5～86.0/5

99.0～108.5

由表可知，4种主要施工机械的噪声值都很高，声功率级几乎都在100dB(A)以上，其中以推土机的噪声为最高。

②结构阶段

结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，此阶段是重点控制施工噪声的阶段。结构阶段的主要噪声源为各种运输车辆、振捣棒、电锯等。下表给出了这些主要声源的声学特性。

表4-2  结构阶段主要设备的噪声特性

序号

设备类型

声级/距离(dB/m)

声功率级(dB)

1

运输车辆

83.0/3～88.0/3

103.6～106.3

2

振捣棒

87.0/2

101.0

3

电锯

103.0/1

111.0

振捣棒是结构阶段噪声源中工作时间较长，影响面较大，是应采取控制措施的主要噪声源。

③装修阶段

装修阶段一般施工时间也较长，但声源数量较少。装修阶段的主要声源包括砂轮锯、切割机、磨石机、电动卷扬机、各式吊车等，见下表。

表4-3  装修阶段主要施工机械的噪声特性

序号

设备类型

声级/距离(dB/m)

声功率级(dB)

1

砂轮锯

86.5/3

104.0

2

切割机

83.0/1

96.0

3

磨石机

82.5/1

90.5

4

电动卷扬机

84.0/1

85.0～90.0

5

汽车吊车

71.5/15

103.0

6

塔式吊车

83.0/8

109.0

由表可知，装修阶段的施工机械大多数声功率较低，一般在90dB(A)左右，个别声功率较高的机械使用时间短，部分主要在室内使用，对施工场界外的噪声影响相对较小。

建筑施工的设备较多，但对户外环境产生影响较大的噪声源主要是土石方阶段的推土机和挖掘机（包括施工运输期的大型运输设备），结构阶段的振捣棒，以及装修阶段的短时间使用的高噪声设备。

（2）治理措施

①加强运输车辆的管理，进行车辆分流，禁止汽车鸣笛。

②在场地周围和公路沿线设置合理运输路线，尽量减低噪声污染。

③施工现场周边设置围档，特别是面对敏感点处应采用具有隔声效果的材质，必要时设置移动式的声屏障。

④选用低噪声的施工方法及施工设备。

⑤施工设备经常维护。

经过以上措施，施工噪声可以得到妥善处理，不会对当地居民环境造成影响。

4.施工期固废排放及治理措施分析

（1）施工期固废

施工期固体废物主要为施工垃圾和生活垃圾。

①施工垃圾主要为建筑废物、施工结构废料、内外装修废料等。建筑废物主要为建筑垃圾；施工结构废料主要为废弃钢筋等建筑材料，内外装修废料主要为废弃装修材料。施工垃圾产生总量约为8t/a。

②施工期间施工人数约为100人，施工人员平均产生垃圾量按0.5kg/（人·日）计，则本项目在施工期生活垃圾日产生量为50kg。施工期按10个月计，则施工期生活垃圾产生总量约为15t。

③老厂区项目拆迁过程中，剩余油漆等物质要包装好，防止搬迁过程中洒落污染土壤和地下水，危废交于有处理资质的单位进行运输、处置。
（2）治理措施

①对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖、瓦砾、土方等，与施工挖出的土石一起堆放或回填。剩余部分，运往指定的建筑垃圾处理场所处理、消纳。

②对于废油漆、涂料等成分，属于危险废物，采用容器进行收集，并交于有处理资质的单位进行运输、处置。

③施工人员产生的较集中的生活垃圾，采取分类收集的方法，交由环卫部门统一清运。

经采取上述一系列措施，施工期间对施工废物及生活垃圾及时收集、清理和转运，施工期产生的固体废物均可得到妥善安置，不会对周围环境产生不利影响。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	项目营运期环境影响和保护措施分析如下：

一、废气

（一）废气产生、治理及排放情况

（1）产生源强
本项目水性漆总用量为6t/a，密度为1.2kg/L，水性漆中VOCs含量为49g/L，则水性漆中VOCs为0.246t/a。水性漆主要成分为65%乳液、15%水、20%钛白粉、5%助剂，其中未挥发固体组分为的乳液中的共聚物、钛白粉、助剂（乳液、助剂的固体组分按的50%计），则未挥发的固体组分约占55%，固体组分约3.3t/a，其中80%喷在工件上，20%为漆雾，漆雾产生量为0.66t/a。
本项目UV清漆（油性漆）用量为1.5t/a，主要成分为聚丙烯树脂、助剂等，未挥发的固体组分约占40%，VOCs含量为60%，其中乙酸丁酯含量为15%，乙酸乙酯含量为15%，则VOCs为0.9t/a，乙酸丁酯为0.225t/a，乙酸乙酯为0.225t/a，未挥发的固体组分为0.6t/a，80%喷在工件上，20%为漆雾，漆雾产生量为0.12t/a。
细银浆漆（油性漆）用量为1.5t/a，主要成分为聚丙烯树脂、助剂、铝粉等，未挥发的固体组分约占38%，VOCs含量为62%，其中乙酸丁酯含量为15%，乙酸乙酯含量为15%，则VOCs为0.93t/a，乙酸丁酯为0.225t/a，乙酸乙酯为0.225t/a，未挥发的固体组分为0.57t/a，80%喷在工件上，20%为漆雾，漆雾产生量为0.114t/a。
本项目油漆中VOCs及固体成分含量情况见表5-1。
表4-4 油漆中VOCs及固体成分含量情况表

使用量（t/a）
水性漆
油性漆
UV清漆

细银浆漆
6

1.5
1.5
VOCs
含量
49g/L

60%

62%

产生量
0.246t/6个月

1.83t/6个月

乙酸丁酯
含量

/

15%

15%

产生量

/

0.45t/6个月
乙酸乙酯
含量

/

15%

15%

产生量

/

0.45t/6个月
漆雾（TSP）
产生量

0.66t/6个月
0.234t/6个月
苯、甲苯、二甲苯、乙苯未检出

项目迁建前食堂用餐员工每天32人，迁建后每天为84人，项目食堂动植物油消耗量按0.035kg/（人·天）计，厨房油烟产生量以用油量的3%计，则食堂油烟产生量为0.0882kg/d，0.0441kg/h（全年300天，每天工作2h）。
（2）治理措施及风量核算
本项目生产线是由“烘道+静电室+喷漆室+烘道+喷漆室+烘道+UV室”依次紧密连接构成，通道全封闭式（工件进出口除外），静电除尘室、烘道、固化室分别装有废气收集管道，收集后接入二级活性炭吸附装置，通过15高排气筒排放，2个喷漆室装有侧式二级水帘装置，吸附喷漆过程中产生的漆雾采用负压引风系统，收集效率约不低于95%，设计风量为20000m3/h，废气通过三级螺旋水洗+干燥过滤+二级活性炭吸附装置，漆雾去除效率及二级活性炭吸附效率为80%，通过15高排气筒排放（本项目共用一套二级活性炭吸附处理装置）。另外要求生产车间加强通风，通风量不小于500003/h。
食堂油烟经1套油烟净化器处理后，通过管道引至高空排放。食堂油烟净化器风量3500m3/h，处理效率不低于85%。

（二）排放情况及达标性分析

本项目年工作250d，日工作8h，使用油性漆时间1000h/a，使用水性漆1000h/a，收集效率约不低于95%，总风量为20000m3/h，漆雾去除效率及二级活性炭吸附效率为80%。本项目废气排放标准及预计排放量详见下表。.


表4-5 废气治理措施、排放方式、排放情况表

	序号
	产污环节
	污染物
	污染物产生情况
	污染治理设施情况
	运行时间

h/a
	有组织排放情况
	无组织排放情况

	
	
	
	产生量

t/a
	速率kg/h
	设施名称
	收集效率%
	处理效率%
	风量m3/h
	
	排放量t/a
	速率kg/h
	浓度mg/m3
	年排放量t/a
	速率kg/h
	浓度mg/m3

	1
	喷涂线（水性漆）
	颗粒物
	0.66
	0.66
	密闭喷漆房+负压收集+三级水洗柜+过滤仓+二级活性炭吸附装置


	95
	80
	20000
	1000


	0.1254
	0.1254
	6.27
	0.033
	0.033
	0.66

	
	
	VOCs
	0.246
	0.246
	
	95
	80
	
	
	0.0468
	0.0468
	2.34
	0.0124
	0.0124
	0.25

	2
	喷涂线（油性漆）
	颗粒物
	0.234
	0.234
	
	95
	80
	
	
	0.04446
	0.04446
	2.23
	0.0117
	0.0117
	0.34

	
	
	VOCs
	1.83
	1.83
	
	95
	80
	
	
	0.347
	0.347
	17.35
	0.0915
	0.0915
	1.83

	
	
	乙酸丁酯
	0.45
	0.45
	
	95
	80
	
	
	0.086
	0.086
	4.3
	0.0225
	0.0225
	0.45

	
	
	乙酸乙酯
	0.45
	0.45
	
	95
	80
	
	
	0.086
	0.086
	4.3
	0.0225
	0.0225
	0.45

	3
	食堂
	食堂油烟
	0.02646
	0.0441
	食堂油烟净化器
	/
	85
	3500
	600
	0.003969
	0.006615
	1.89
	/
	/
	/


表4-6废气污染物有组织排放执行标准及预计排放量

	排放口名称
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准
	有组织预计排放情况
	达标情况

	
	
	
	标准名称
	速率限值kg/h
	浓度限值mg/m3
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	

	有组织排放口（水性漆）
	DA002
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	3.5
	120
	0.1254
	0.1254
	6.27
	达标

	
	
	VOCs
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）
	3.4
	60
	0.0468
	0.0468
	2.34
	达标

	有组织排放口（油性漆）

	DA002
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	3.5
	120
	0.04446
	0.04446
	2.23
	达标

	
	
	VOCs
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）
	3.4
	60
	0.347
	0.347
	17.35
	达标

	
	
	乙酸丁酯
	
	1.7
	40
	0.086
	0.086
	4.3
	达标

	
	
	乙酸乙酯
	
	1.7
	40
	0.086
	0.086
	4.3
	达标

	食堂油烟口
	/
	食堂油烟
	《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）
	/
	2.0
	0.003969
	0.006615
	1.89
	达标


表4-7废气污染物无组织排放执行标准及预计排放量
	序号
	产污环节
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准
	无组织预计排放情况
	达标情况

	
	
	
	标准名称
	浓度限值mg/m3
	排放量（t/a）
	排放速率(kg/h)
	排放浓度（mg/m3）
	

	1
	喷水性漆
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0
	0.033
	0.033
	0.66
	达标

	
	
	VOCs
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）
	2.0
	0.0124
	0.0124
	0.25
	达标

	
	
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求
	6.0
	/
	/
	/
	/

	2
	喷油性漆
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0
	0.0117
	0.0117
	0.34
	达标

	
	
	VOCs
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）
	2.0
	0.0915
	0.0915
	1.83
	达标

	
	
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求
	6.0
	/
	/
	/
	/

	
	
	乙酸丁酯
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）
	1.0
	0.0225
	0.0225
	0.45
	达标

	
	
	乙酸乙酯
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）
	1.0
	0.0225
	0.0225
	0.45
	达标


表4-8本项目非正常工况下污染物产排情况统计表

	序号
	排放位置
	非正常排放原因
	污染物
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	达标情况

	1
	厂区（水性漆）
	废气处理设施故障
	颗粒物
	0.3135
	15.675
	达标

	
	
	
	VOCs
	0.11685
	5.8425
	达标

	2
	厂区（油性漆）
	废气处理设施故障
	颗粒物
	0.11115
	5.5575
	达标

	
	
	
	VOCs
	0.86925
	43.4625
	达标

	
	
	
	乙酸丁酯
	0.21375
	10.6875
	达标

	
	
	
	乙酸乙酯
	0.21375
	10.6875
	达标

	备注：①非正常工况按每年1次，每次1小时核算。②水柜洗故障、干燥仓、二级活性炭未及时更换，VOCs吸附效率降低为50%,颗粒物去除效率降为50%。
	
	


表4-9废气排放口基本信息表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口类型
	污染物种类
	排放口地理坐标
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	排气温度（℃）

	
	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	1
	DA002
	有组织排放口
	一般排放口
	颗粒物、VOCs、乙酸丁酯、乙酸乙酯
	105.275711518
	30.593377476
	15
	0.35
	常温


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	本项目有组织VOCs排放均满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)中喷涂行业的15m高排气筒最高允许排放浓度60mg/m3，最高允许排放速率3.4kg/h。

经处理后，食堂油烟排放量为0.003969t/a，排放速率0.006615kg/h，排放浓度1.89mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）（最高浓度限值2.0mg/m3）要求。
活性炭吸附原理：活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能。活性炭是一种广谱吸附剂，对绝大多数有机废气（包括苯类、酮类、脂类、醇类、醛类、醚类、烷类和其混合类）都具有良好的吸附作用，项目采用蜂窝状活性炭是一种新型环保活性炭废气净化产品。

过滤棉填充要求：本项目干燥仓中使用吸过滤棉对漆雾进行吸收处理，类比同类项目分析，全年使用油漆中未挥发的固体组分为4.47t/a，喷涂过程中有20%的固体成分未喷上工件，形成漆雾，过滤棉吸收的漆雾的最大量约为0.894t，项目过滤棉对漆雾的吸附率为0.6kg/kg，则本项目过滤棉使用量为1.49t/a。环评要求项目过滤棉每三月更换一次，一次填充量不少于0.373t。

活性炭填充要求：根据《吸附法工业有机废气治理技术规范》（HJ2026-2013），100kg活性炭可吸附25kg废气，本项目需吸附的VOCs1.578t/a，则活性炭的使用量为6.31t/a。环评要求项目活性炭每三月更换一次，一次填充量不少于1.578t，要求活性炭的碘值不低于800mg/g，废活性炭用PE袋装，暂存危废间，定期送具有处置资质的单位进行处理。环评要求：活性炭更换及设施维修由专业公司进行，防止更换废活性炭时造成VOCs的脱附，造成环境的二次污染；建设单位设置活性炭使用台账，做好活性炭吸附装置的运行和管理，保证废气的达标排放。

有机废气处理措施的可行性分析

活性炭固体表面存在未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此活性炭与有机废气接触时，能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，两级活性炭通过对有机废气多级吸附增加吸附效率，达到净化目的，为保证废气处置效率，活性炭吸附装置中活性炭须定期更换。

本项目迁建前使用采用“二级水帘+干燥过滤+活性炭吸附”废气处理工艺，可以达标排放，现已通过竣工环境保护验收。项目迁建后使用“+二级水帘+三级螺旋水洗+干燥过滤+二级活性炭吸附”处理工艺，本项目迁建后油漆使用量，废气收集效率相同，本项目采用相同的废气吸附处理工艺，可以达标排放。
（三）非正常工况

非正常排放主要考虑废气污染物采取治理措施达不到设计效率而发生非正常排放，一般发生非正常排放概率约为1年/次，为小概率事件。非正常情况下污染物产生及排放情况见上表4-8所示。为了使外环境不受到本项目废气非正常排放的影响，建设单位应定期对废气治理设施进行维护、保养，确保环保设施正常运行。一旦发现设施运行异常，应立即停止生产，迅速抢救或更换，待设施正常运行后才可恢复生产。另外，开机时环保设施需先行启动，停机时环保设施延后停机。

（四）废气排放环境影响

1.大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期（1小时）贡献值浓度未超过环境质量浓度限值。

因此，本项目无需划定大气环境防护距离。
2.卫生防护距离

本项目无组织排放的污染物包括VOCs、颗粒物。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），各污染物等标排放量见下表。
表4-10项目无组织污染物等标排放量一览表

产物单元
污染物名称

无组织排放量（kg/h）Qc
评价标准（mg/m3）Cm
等标排放量（Qc/Cm）

喷水性漆
颗粒物

0.033
0.9
0.0367
VOCs

0.0124
1.2
0.0103
喷油性漆
颗粒物

0.0117
0.9
0.013
VOCs

0.0915
1.2
0.076
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。
故车间选择喷油性漆时VOCs无组织排放的主要特征大气有害物质，并以此计算划定卫生防护距离。

①卫生防护距离计算初值计算公式如下：


[image: image10.wmf](

)

D

C

m

C

L

r

BL

A

C

Q

50

.

0

2

25

.

0

1

+

=


式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）。

Cm—大气有害物质环境质量标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；

r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及大气污染源构成类别从《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中查取，见下表。

表4-11 卫生防护距离初值计算系数

卫生防护距离初计算

系数

工业企业所在地区近5年平均风速（m/s）

卫生防护距离L （m）

L ≤ 1000

1000<L≤2000

L>2000

工业大气污染源构成类型

I

II

Ⅲ
I

II

Ⅲ
I

II

Ⅲ
A

<2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2~4
700

470

350

700

470

350

380

250

190

>4

530

350

260

530

350

260

290

190

110

B

<2

0.01

0.015

0.015

>2

0.021

0.036

0.036

C

<2

1.85

1.79

1.79

>2

1.85

1.77

1.77

D

<2

0.78

0.78

0.57

>2

0.84

0.84

0.76

根据遂宁市气象条件，项目所在地近五年的平均风速为1.6m/s，则本项目A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78。
②计算结果

表4-12项目卫生防护距离结果一览表

产污单元

无组织排放面积m2
污染物
排放源强（kg/h）
评价标准（mg/m3）

初值计算结果（m）
卫生防护距离终值（m）
生产车间
800
VOCs

0.0915
1.2
5.566
50

根据上述公式计算得出，本项目生产车间卫生防护距离初值为5.566m，故建设生产车间卫生防护距离为50m。按照GB/T39499-2020规定，本项目以生产车间边缘为中心向外延伸50m范围作为卫生防护距离范围。经现场调查，本项目拟设置的卫生防护距离范围内无医院、学校、居民住宅等敏感点分布。
项目卫生防护距离为以生产车间边缘为中心向外延伸50m范围作为卫生防护距离范围。根据外环境关系图可知，项目卫生防护距离范围内不涉及居民学校、医院等环境敏感点，项目不涉及环境搬迁。评价要求，后续在此范围引进项目时企业应注意其环境相容性，并协助规划部分监督项目卫生防护距离内不得新建居住、学校、医院等敏感建筑，发现问题及时向相关部门反映。
3.废气排放环境影响结论

本项目营运期排放的主要大气污染物为VOCs、颗粒物、乙酸丁酯、乙酸乙酯，通过采取以上有效的废气治理措施，废气排放量较小，且排放速率和浓度能够实现达标排放，不会对大气环境造成明显影响。

（五）废气监测要求
为切实控制本项目废气治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）以及结合项目实际情况，本项目废气的监测要求见下表。

表4-13废气自行监测点位、监测指标和监测频次表

序号
监测点位
监测指标
监测频次
执行标准

1
DA002
颗粒物
1次/a
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

VOCs
《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）
乙酸丁酯

乙酸乙酯
2
食堂油烟排口
食堂油烟
《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）
3
厂界
颗粒物
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
VOCs

《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值

二、废水

1.废水产生情况
本项目排水采用雨污分流制。

（1）办公生活污水：厂区内设置有职工食堂和倒班宿舍，新增劳动定员52人（全年平均工作250天）。根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）及实际情况，本项目职工日常办公及生活用水量按100L/人·d计，则办公及生活用水量为5.2m3/d（1300m3/a），污水产生系数按80%计，则本项目办公及生活污水产生量为4.16m3/d（1040m3/a）。

（2）食堂用水：项目设有职工食堂，每天供应三餐。根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），职工食堂用水定额按每人每餐25L计算，则每人每天用水量为0.075m3/人·d，项目食堂就餐人数52人，则项目食堂用水量为3.9m3/d（975m3/a），污水产生系数按80%计，则本项目食堂废水产生量为3.12m3/d（780m3/a）。

（3）喷头清洗用水：项目水性漆喷头定期清洗，每次用水量为50L，全年清洗12次，则项目喷头清洗用水量为0.6m3/a，清洗水分12批次混入水性漆中，最终用于喷涂，不外排。

（4）喷淋设备用水：项目喷淋设备含设备自带水帘及废气喷淋塔装置，全年用水量为9.6m3/a，不外排。本项目喷漆房配套二级水帘装置，一共2个循环水池，水池的规格均为：1m×2m×0.8m，水帘装置循环水每半年更换1次，每次更换量为1m3，年更换水量为2m3/a。
2.废水治理措施

项目新建1个隔油池，容积1m3；1个预处理池，容积为40m3，处理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)）后进入市政污水管网。
具体的治理措施为：食堂废水经隔油池处理后，进入预处理池，同生活污水、一起经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）后，进入市政污水管网。
3.监测方案
为切实控制本项目污水治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）以及结合项目实际情况，本项目废水的监测要求见下表。
表4-14 废水自行监测点位、监测指标和监测频次表

序号
监测点位
监测指标
监测频次
执行标准

1
DW001
pH、COD、BOD、SS、氨氮、石油类、氟化物、TN
1次/a
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）
三、噪声排放及治理措施

（1）声环境保护目标
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目位于工业园区内，周边50m范围内无声环境保护目标。
（2）噪声源强
本项目营运期的主要噪声来源是涂装流水线、UV光固机、干燥机、螺杆式空压机及废气收集风机等设备运行时产生的噪声，声源都在厂房内，其噪声值约在75~85dB（A）范围内。根据声源源强类比，本项目噪声源强及治理措施详见下表。
表4-15 项目生产车间主要噪声源强

序号

噪声源

数量
（台/套）
产噪强度声压级dB（A）
治理措施

处理后噪声源强（dB（A））
1

涂装流水线

1
75
选用低噪声设备，将设备放置于密闭生产车间内，且基础减震等；定期对设备进行维护、保养
65
2

UV光固机
2
70
60
4
干燥机

2

70
60
7
风机

2
80
70
8
冷却塔
1
75
65
9
VOC处理设备
1
70
60
10
螺杆空压机

1
85

设置独立空压机房
65
根据建设项目的噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价基于点声源预测模式模拟预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。
鉴于评价范围内有无声环境保护目标，本次评价仅预测运营期内建设项目在厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。另外，本项目生产时间为6:00~22:00，属于昼间生产，本次仅预测昼间时段。
1.预测点位
本次预测噪声点为项目厂界东、南、西、北四边界外1m。
2.预测内容
项目的声环境影响预测范围为厂界外50m包络线的范围。
3.基础数据
本次预测基于最不利因素，不考虑环境吸声，也不考虑地形隔档。
4.声源数据
本次预测的声源情况见下表。




	
	表4-16  噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称
声源名称
型号

声源源强

/dB(A)
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑插入损失/dB(A)
建筑物外噪声
X

Y

Z

声压级/dB(A)
建筑物外距离
1

生产车间

涂装流水线
点源

75
低噪设备，基础减震，定期、保养
20
10
1
5~20
49~61
8h/d
20

41
1
2

UV光固机1
点源

70
15
10
1
5~25
42~56
20

36
1
3
UV光固机2
点源

70
25
10
1
5~25
42~56
20
36
1
5
干燥机1
点源

70

10
10
1
5~30
41~56
20

36
1
6
干燥机2
点源

70
30
10
1
5~30
41~56
20

36
1
表4-17工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声功率级/dB(A)

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

风机1
点源

20
20
1
75

减震

稳定声源

2

风机2
点源

25
20
1
75

减震

稳定声源

3

冷却塔
点源

15
20
1
65

减震

稳定声源

4

VOC处理设备
点源

30
20
1
60
减震

稳定声源

5

螺杆空压机1
点源

10
20
1
65

设置独立空压机房

稳定声源

注：本项目以厂房西南角为坐标原点注，正北向为X轴正方向，正东向为Y轴正方向。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	5.降噪措施
①控制设备噪声：在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。
②设备减振、隔声：使用带有阻尼效果的耐磨衬板降低噪声，且高噪声设备如空气压缩机安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施；排风系统及废气治理系统所有风机的主排风管和进风管均安装消声器，管道进出口加柔性软接。
③加强隔声措施：项目设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播；风机、空压机等采用隔声罩进行降噪。
④强化生产管理：确保各类防止措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。
经过以上措施处理，降噪量可达30dB（A）。

6.预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式，预测项目各噪声源对厂界声环境的影响。
（1）室外声源
计算某个声源在预测点的倍频带声压级：
[image: image11.jpg]r
Lace®) = Los(r9) =201 (1) = AL



 
式中：Loct(r)－点声源在预测点产生的倍频带声压级；
Loct(r0)－参考位置r0处的倍频带声压级；
r－预测点距声源的距离，m；
r0－参考位置距声源的距离，m；
ΔLoct－各种因素引起的衰减量（计算方法详见“导则”正文）。
如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则：
[image: image12.jpg]Loct(10) =Ly oce —20lg7o —8



 
（2）室内声源
①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
[image: image13.jpg]Locea = Lw oce 10 ly(

Q

2
4mry

+4
R



 
式中：Loct，1－某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；
Lwoct－某个声源的倍频带声功率级；
r1－室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；
R－房间常数；
Q－方向因子。
②计算出室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: image14.jpg]N
Loeea(T) = 101g z 1omu-m..m]
i=1



 
式中含义同上。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: image15.jpg]Loct2(T) = Loct 1 (T) = (TLocr + 6)



 
④将室外声压级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct：
[image: image16.jpg]Ly oct = Loce2(T) +101g S



 

式中：S-透声面积，m2；其余同上。
⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
（3）总声压级
假设条件：第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout，j，在T时间内该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为：
[image: image17.jpg]Leq(T)= 1olg Z i 100104 imi 4 Z oue, 100144 outi




 
式中：：T－计算等效声级的时间；
N－室外声源个数；
M－等效室外声源个数。
7.预测结果
本项目噪声源均集中在厂房内，通过上述预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。
表4-18  项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A）
项目

点位

厂界北侧1m
厂界东侧1m
厂界西侧1m
厂界南侧1m
昼间
昼间
昼间
昼间
背景最大值

53

54

55

55

贡献值

37
50
52
46
叠加后值

53.1
55.5
56.8
55.5

达标情况

达标

达标

达标

达标

标准值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间65B(A)

由上表可知，通过对产噪设备和装置采取消声、隔声等降噪措施，将使噪声源的噪声影响大大降低，同时对厂内产噪设备进行合理布局，噪声再经距离衰减后，项目厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区噪声排放要求。
8.监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，具体监测计划如下。
表4- 19  声环境监测计划
类别

监测点位

监测指标

监测频次 

排放标准

噪声

四周厂界

等效连续A声级 

1次/1季度
（GB12348-2008）3类

四、固体废物
1.一般固废产生情况及处置措施

（1）生活垃圾

项目定员52人，年工作250天，每人每天产生垃圾0.5kg，生活垃圾的日产生量为26kg/d，年产生量为7.8t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，属于生活垃圾中“SW62可回收物”类，废物代码900-001-S62及900-002-S62，收集于垃圾桶之后交由环卫部门统一清运。

（2）残次品：本项目次品率约为1%，则检验工序中的残次品产生量约为0.5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，属于工业固废中“SW17可再生类废物”类，废物代码900-003-S17及900-004-S17，收集后暂存于一般工业固废间，定期外售废品回收站。

（3）一般包装废物：项目外购的原料，在拆包使用过程中会产生一定量的包装，属于无毒无害的一般固废，产生量约为0.5t/a。属于工业固废中“SW17可再生类废物”类，废物代码900-005-S17，收集后暂存于一般工业固废间，定期外售废品回收站。
（4）废水性油漆桶：项目年消耗水性油漆6t，采用 18kg /桶规格塑料桶包装，预计产生废废水性油漆333个/a，属于一般固废中“SW17可再生类废物”类，废物代码900-005-S17，收集暂存于一般固废暂存间，定期返厂重复使用。
2.危险废物产生情况及处置措施

（1）废机油：本项目生产设备维修过程中会产生废机油，产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于“HW08”类危险废物，危险类别HW08，代码为900-249-08，暂存危废暂存间内，定期交由有处理资质单位清运处置。

（2）废油性油漆桶：项目年消耗油性油漆3t/a，采用 18kg /桶规格塑料桶包装，预计产生废废油性油漆桶167个/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油漆桶属于危险废物，危险类别HW12，代码为900-299-12，暂存危废暂存间内，定期交由有处理资质单位清运处置。

（3）漆渣：水帘装置循环水进每周进行捞渣处理，类比同类型企业，本项目废漆渣的产生量约为1.0t/a，属于危险固废，危险类别HW12，代码为900-299-12。，暂存危废暂存间内，定期交由有处理资质单位清运处置。
（4）废抹布：生产过程中会产生油漆的废抹布，产生量约 0.1t/a，废抹布属于危险废物，危险类别HW12，代码为900-299-12，暂存危废暂存间内，定期交由有处理资质单位清运处置。
（5）废过滤棉：本项目使用吸过滤棉对漆雾进行吸收处理，类比同类项目分析，项目过滤棉对漆雾的吸附率为0.6kg/kg，本项目过滤棉吸收的漆雾的量约为 0.894t/a，则本项目过滤棉使用量为1.49t/a，废过滤棉产生量为2.384t/a（为吸附棉用量与吸附漆雾量总和）。废过滤棉属于《国家危险废物名录》中规定的危险废物，其废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。暂存危废暂存间内，定期交由有处理资质单位清运处置。

（6）废UV灯管：本项目UV固化室的UV灯管在使用过程中存在一定损耗，废灯管产生量约8只/月，产生总量为96只/a，废UV灯管属于“HW29”类其他废物，废物代码900-023-29，暂存危废暂存间内，定期交由有处理资质单位清运处置。
（8）废活性炭：项目将配置1套活性炭吸附装置处理有机废气，会产生废活性炭。有机废气产生总量为2.076t/a，系统收集效率95%，处理效率不低于80%，则活性炭吸附废气量1.578t/a 。根据生产经验，每100kg活性炭大约可吸附25kg有机废气，则活性炭使用量为 6.31t/a，废活性炭产生量约 7.89t/a（为活性炭用量与吸附VOCs量总和）。废活性炭属于“HW49”类其他废物，废物代码900-039-49，暂存危废暂存间内，定期交由有处理资质单位清运处置。

（9）水帘更换废水：本项目水帘更换废水产生量约为2m3/a，。属于危险废物，危险类别HW12，代码为900-299-12，暂存危废暂存间内，定期交由有处理资质单位清运处置。

表 4-20     一般固废汇总表

序号

名称

产生工序

主要成分

属性

产生量

1
生活垃圾
日常生活
塑料、纸等
一般

7.8t/a
2

残次品
生产
玻璃
一般

0.5t/a
3
一般包装废物
包装

废包装袋

一般

0.5t/a
4
废水性油漆桶
生产
塑料

一般
333个/a
表4-21 本项目危废情况汇总

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（吨/年）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施*

1
废机油
HW49

900-041-49
0.05
维修
液态

机油
机油
不定期
T、I

委托资质单位处理
2
废油性油漆桶
HW12
264-012-12
167个
喷涂
固态
油漆、铁桶
油漆
每天
T、I
3
漆渣
HW12
264-013-12
1.0
喷涂
固态
油漆
油漆
每天
T、I
4
废抹布

HW12
900-299-12
0.1
喷涂
固态
油漆
油漆
每天
T、I

5
废过滤棉
HW49
900-041-49
2.384
干燥装置
固态
漆雾
有机物
每天
I
6
废UV灯管
HW29

900-023-29
96只
固化室
固态
油漆

有机物

不定期
T、I

8
废活性炭
HW12

264-012-12

7.89
二级吸附装置
固态

VOCs、活性炭
VOCs
每周

I
9
水帘更换废水
HW12
900-299-12
2m3/a
二级水帘
液态
油漆
油漆
每天
T、I
表4-22 危废暂存间基本情况表

序号

贮存场所

名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废暂存间
详见上表
⑤号建筑南侧
50m2
分类堆放
25t
3个月
3.环境管理要求

（1）一般固体废物管理要求

根据项目情况，环评要求加强管理，增强环保意识，将一般固废存放在一般固废暂存间内，分类收集并存放，且采取防雨、防风措施，防止受雨水冲刷产生废水或受风吹产生扬尘等二次污染。当废物暂存达到一定量之后，应及时清运处置，不得在暂存间外露天散乱堆放。
（2）危险废物处理措施及环境管理要求

根据项目情况，本次评价主要从危险废物收集、贮存、运输环节提出污染防治措施要求，具体如下：
①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；地面采用水泥硬化打底，再在上部铺设有环氧树脂防渗膜的地砖进行防腐、防渗；

②危险废物暂存区内用于存放装载液体、半固体危险废物容易的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

③危险废物暂存区基础必须防渗，防渗层为至少1.0m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。

④不同性质或者不相容危废之间，必须使用防腐防渗围堰进行分隔；

⑤危险废物暂存区应按照 GB15562.2 的规定设置警示标志，并配备通讯设备，照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

（2）危险废物贮存设施的运行与管理

①危险废物暂存间应建有堵截泄漏设施，应设有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，并设置标识牌；

②存放装置半固体危险废物容器的地方，地面还须有耐腐蚀措施，且表面无裂痕；

③直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。

④严禁将固体废物、危险废物随意露天堆放，其收集桶或箱的放置场所要进行防渗防漏处理，防止污染地下水；

⑤厂内贮存危险废物的容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签，容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）；

⑥作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。建立危险废物台账，并依据台账做好危险废物的申报登记工作。

综上，在采取以上各类固废暂存及处置措施之后，本项目固废暂存及处置去向合理，不会造成二次污染。
五、地下水、土壤

结合项目实际情况，本项目可能对地下水和土壤造成污染的环节为危废暂存间、油漆存储间、生产车间、隔油池、预处理池发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入地下水及土壤环境；突发环境风险事故导致污水等污染物外溢，进入地下水及土壤环境。
1.分区防渗

为了进一步防治对地下水和土壤产生污染，本次评价要求对建设区划分一般防渗区和简单防渗区，具体有：
重点防渗：包括危废暂存间、油漆存储间、生产车间。拟采取防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，确保防渗性能与6.0m厚黏土防渗层，其中危废暂存间的防渗系数满足K≤1×10-10cm/s，其他防渗系数满足K≤1×10-7cm/s。同时，废暂存间、油漆存储间四周设置10~20cm高防渗围堰，且液态危险废物下方设置托盘。本次评价要求：建设单位在建设时，留存照片以便备查
（2）一般防渗区：包括喷砂镭雕生产车间、半成品仓库（油漆存储间除外）、一般固废间、产品仓库、预处理池、隔油池，拟采取防渗层结构为夯实粘土层+15cm厚P8抗渗混凝土硬化，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，确保防渗系数K≤10-7cm/s。

（3）简单防渗区：包括办公区、员工活动室、食堂（隔油池除外）及员工倒班房防渗技术要求为一般地面硬化。

本次评价要求：建设单位在建设分区防渗设施等隐蔽工程时，留存照片以便备查。

2.管理措施
加强环境管理，落实防渗措施，严格按照分区防渗措施进行防渗处理，防渗材料必须符合防渗系数要求。本项目地下水污染防治分区防渗表如下所示。
表4-23 地下水污染防治分区防渗表

防渗分区

位置

防渗措施

技术要求

备注

重点防渗区

危废暂存间、油漆存储间、生产线车间
可采取防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，确保防渗性能与6.0m厚黏土防渗层，其中危废暂存间防渗系数满足K≤1×10-10cm/s，其他防渗系数满足K≤1×10-7cm/s。同时，危废暂存间、油漆存储间地面设置10~20cm防渗围堰。危废暂存间危险废物下方设置托盘。
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，等效粘土防渗层Mb=6.0m，K=10-10cm/s

生产线车间新建，其他有依托
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，等效粘土防渗层Mb=6.0m，K=10-7cm/s

一般防渗区

一般固废间、成品仓库、预处理池、隔油池、厕所、公共厕所
夯实粘土层+15cm厚P8抗渗混凝土硬化

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，确保防渗系数K≤10-7cm/s

简单防渗区

办公区、食堂（隔油池除外）、员工活动室及员工倒班房
水泥硬化

一般地面硬化

六、环境风险

1.项目环境风险识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）附录中附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险物质用其数量及其临界量如下表所示。

表4-24  项目涉及风险物质一览表

原材料

风险物质

最大储存量

临界量

Q值

危险特性

油漆
乙酸乙酯
2.199
10
0.2199
有毒、易燃
油漆
乙酸丁酯
2.289

10
0.2289
有毒、易燃

（废）机油
矿物油
0.10
2500
0.00004
有毒、易燃

2.风险潜势初判

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中要求，计算项目所涉及的每种危险物质在厂内的最大存在量与其在附录B中对应临界量的比值。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+•••+ qn/Qn
式中，q1，q2，……，qn为每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，……，Qn为每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录 B 及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及其中规定的危险化学物质及Q值，经计算项目∑Q=0.4492<1，项目风险潜势为I。

3.评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1，本项目风险评价的工作等级分级见下表。

表4-25  评价工作级别

风险潜势级别

IV 、IV+

III

II 

I

评价工作等级

一 

二

三

简单分析a

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

本项目风险潜势为I，本项目风险评价等级应为简单分析。

4.环境风险识别

（1）物质风险识别

本项目涉及的危险物质为油漆中的乙酸乙酯、乙酸丁酯及废机油，其理化性质及危险特性如下：

表4-26 项目主要原辅料理化性质及危险特性表
名称

理化性质
危险特性
毒性
乙酸乙酯
分子式为CH3COOC2H5，分子量为88.12，密度0.9005，熔点-8.36℃，沸点77.1℃

无色可燃性液体，易着火，蒸汽与空气形成爆炸混合物，爆炸极限2.2%-11.2%。大鼠口服LD50为5.6g/kg。
乙酸丁酯
分子式为CH3COO（CH2）3CH3，分子量为111.16，密度0.8758，沸点112℃，不溶于水，能与乙醇和乙醚混溶

无色可燃性液体，易着火，蒸汽与空气形成爆炸混合物
（2）生产设施风险识别

火灾爆炸是涂装的主要危险因素，涂装的喷粉存在火灾爆炸的危险。从涂装的布局和生产工艺整体来看，易发火灾事故的主要集中在以下方面：室内电器设备故障、固化设备故障、人员违规、吸烟、加热和照明产生的明火、设备自身发热、涂料渣自燃、设备接地不良、接触放电不畅、电压不稳、输气软管泄漏、皮带摩擦静电、配电电缆破损、可燃杂物清理不当、人为操作不当等。

（3）储运设施

物料在装卸、储存过程中存在因超装物料溢出风险。日常作业中还存在触电危险，而且当电线、电缆破损、漏电、短路都可能引发储存区发生火灾、爆炸事故。

（4）废水事故排放风险识别

废水排放的风险事故包括有：管道堵塞、破裂和接头处的破损，造成大量废水外溢，污染附近水环境。

（5）废气事故排放风险识别

本项目大气污染源主要来自喷漆有机废气。废气处置系统出现故障，会使生产过程的废气发生外泄，从而对周围空气环境造成影响。

因此，本项目的风险类型为：火灾、爆炸和泄漏。

5.风险防范措施

（1）总图布置

项目总图布置需满足《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)布置要求。各类原料化学物质严格按照安全储存规范要求贮存，并充分考虑安全防护距离、消防和疏散通道等问题。另外，厂区内部道路满足应急救援通道要求，厂区内应设置有消火栓（由给水管网直接供水），厂区和车间内显眼的地方设置相应的防火、防触电安全警示、标志。.

（2）生产设备安全措施

设备选型考虑防火防爆因素。严格按照“安全生产操作规程”要求，加强工艺控制与设备维护维修管理。加强车间通风，避免因粉尘浓度达爆炸极限引起爆炸事故。

（3）贮存环节风险防范及应急措施

①原料暂存区地面须采取一般防渗处理，并设置警示标志，对原料进行分区贮存，配套相应的消防和灭火设施，同时配备空桶作为备用收集容器。

②危废暂存间危废管理严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012) 要求实施。

（4）危险废物储存过程事故防范措施

①危险废物在厂内临时堆放期间应参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001 )的要求加强管理；
②危废暂存场所要做好四防（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，并设托盘等设施，同时配备空桶作为备用收集容器；

③企业内部应建立危险废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账，并按照《危险废物转移联单管理办法》的要求做好危险废物转移联单填报登记工作。

④禁止生活垃圾和一般固废混入。

（5）环保设备非正常运营风险防范措施

为杜绝环保设施事故排放，建议采用以下措施来确保废气、废水达标排放：

①加强对废气处理设备的维护保养（要求每月对管道、阀门、电机等进行一次全面检查），及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保环保设备正常运行。

②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。

③企业应设有备用电源，以备停电时保证废气处理设备正常运营。.

④加强生产管理，合理安排作业时间，废气处理设备故障状态时应停止生产，待故障排除后先运行一段时间废气处理设备后，再安排生产。

⑤严格按照设计要求定期更换活性炭，防止活性炭缺失吸附能力后有机废气超标排放。

（6）火灾事故防范措施

①建筑物耐火等级应满足消防要求，在车间内设立警告牌（严禁烟火）。

②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）规定，应配置相应数量的

灭火器、消防栓，并在火灾危险场所设置报警装置。本次依托厂区既有设施。

③严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。

④加强职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故发生。

⑤加强管理，每天对车间设备进行检查，防止因管理不善、设备故障引起火灾。

（7）消防措施

厂区内设置有消防栓，厂区消防工作将依托当地消防站，严格做好防火、防雷、防静电等防护措施，按《建筑灭火器的配置设计规范》规范要求设置灭火器等，在厂区和车间内显眼的地方设置相应的防火、防触电安全警示、标志。

6.环境风险应急措施

针对项目生产过程中可能产生的事故，要贯彻预防为主的原则，从上到下认清事故发生后的严重性，增强安全生产和保护意识，完善并严格执行各项工作规程，杜绝事故的发生。提高操作、管理人员的业务素质，加强对操作、管理人员的岗位培训，普及在岗职工对有害物质的性质、毒害和安全防护的基本知识，对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可，上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。

●严格遵守《危险化学品安全管理条例》及其他相关法律法规

公司应严格遵守《危险化学品安全管理条例》、《危险废物转移联单管理办法》及其他相关法律法规，对生产、使用、经营及输送过程中的危险化学品、产生的危险废物进行严格管理，制定切实可行的事故应急救援措施及预案。

●建立安全管理机构，加强职工安全教育

公司应成立以总经理为主任的安全委员会，车间应成立以车间主任为首的安全领导小组，厂部设立安全处。真正贯彻“分级管理、分级负责”的原则，落实各级安全生产责任制及规章制度；对职工开展经常性的安全知识教育，使职工牢固树立“安全第一、预防为主”的思想；坚持杜绝违章操作、违章指挥、违反劳动纪律行为。

●采取的防范措施

采取“保护措施”，保证工厂在标准操作条件或特定的处理时限内进行安全操作，防止激发可能引起重大危险性事故的一些活动。从设计、工程水平、建造质量保证、检验、维修和控制系统都要加以考虑。

●应急处理措施

企业应针对有可能紧急发生的重大火灾事故，结合当地应急管理要求，必要时编制应急处理预案。内容包括可能的事故性质、后果；与外部消防、医疗等有关机构的联系；报警联络步骤；应急指挥中心地点、组织机构、人员分工；应急措施等。以便万一发生事故时，有条不紊地启动应急程序。

7.环境风险管理措施

为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：

①树立环境风险意识。项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

②实行全面环境安全管理制度。对项目开展全面、全员、全过程的技术安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学的决策体系，实行环境安全目标管理。

③规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施。为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。

④加强巡回检查，减少危险废物泄漏对环境的污染。危险废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时，上报，并做到及时防范。

⑤加强资料的日常记录与管理。加强对废水处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

⑥加强危险废物处理管理。加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录，严格按照危险废物转移联单执行。

⑦应对措施。事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施；另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑：
●制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。

●设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。

●发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给.上级环保主管部门。

●制订污水处理设施、危险废物收集、运输、处理、化学品库事故应急预案；建立应急管理、报警体系。

●定期举行应急培训活动，对项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与危险废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保项目所产生的危险废物在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。

8.环境风险应急预案

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，企业必须制订风险事故应急预案。目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，应急预案原则如下：
①确定救援组织、队伍和联络方式。

②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序。

③配备必要的救灾防毒器具及防护用品。

④对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序。

⑤岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

⑥制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。

根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。应急预案的主要内容可参考见下表所示。

表4-27应急预案主要内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：危废暂存间

2

应急组织机构、人员

工厂、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评价，指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

表4-28 风险防范措施及投资一览表
风险类型

防范措施

处理效果

投资（万元）

泄露

油漆存放间：应独立设置，与其他生产区域隔离；设置明显的标志牌，均采用桶装，进行重点防渗。

风险可接受水平
纳入环保投资

危废暂存间：独立设置；做好“四防”措施；同时设置钢质托盘等备用容器，托盘的容量不得小于危险废物的最大贮量。
风险可接受水平
纳入环保投资

火灾

设置灭火器、消防沙袋等消防器材。

风险可接受水平
2

企业应定期进行模拟演习，企业应建立一整套安全生产和事故风险防范制度、措施，定期开展事故演习

风险可接受水平
3

合计

5

9.环境风险评价结论

本项目不构成重大危险源，项目营运过程中严格执行“三同时”制度，落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施、环境风险削减措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度，从环境风险角度而言，本项目建设是可行的。

本项目环境风险简单分析内容表：
表4-29建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

大英县年产800万只酒瓶及瓶盖表面处理建设项目
建设地点

（四川）省

（遂宁）市大英县
蓬莱镇采和大道 261 号

主要危险物质分布

生产车间、危废暂存间、油漆存放间
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

车间管理不当引起火灾、环保设备非正常运行造成环境污染

风险防范措施要求

1.加强对生产设备和线路的及时检修，在车间内严禁吸烟；2.定期检查生产设备和库房，杜绝事故隐患，降低事故发生的概率；3.落实厂区防渗措施，加强环境管理。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价等级为简单分析。

七、以新带老措施及新老污染源“三本账”情况

1 .现有项目存在问题及以新带老措施

本项目迁建前生产正常，废气采用“二级水帘+干燥过滤+二级活性炭吸处理”达标排放，在生产中要经常打捞漆渣，要经常更换二级水帘废水，水帘废水为危废，产生量大，处理成本高。

本次迁建后采用“二级水帘+三级螺旋水洗+干燥过滤+二级活性炭吸”处理，日常二级水帘、三级螺旋水洗废水循环使用，定期补充新鲜水。三级螺旋水洗废水漆渣含量高时转移至前一级及二级水帘循环使用，装置处定期打捞漆渣，当二级水帘浓度过高时更换，并作危废交资质单位处理。
2 .“三本账”分析

本次迁建完成后，新厂区污染物排放变化情况见下表：

表4-30迁建前后污染物排放“三本账”

类别

污染物

现有项目
排污量

以新带老

削减量
本项目新增排放量

建后总排放量

增减量（±）
废水

生活污水(含食堂)
1344m3/a
0
1820m3/a
3164m3/a
+1820m3/a
废气
颗粒物
0.769t/a
0

0.16986t/a
0.93886
+0.16986t/a
VOCs
0.178t/a
0
0.01624t/a

0.19424t/a
+0.01624t/a
固废

废包装
10t/a
0
0.5t/a

10.5t/a

+0.5t/a

残次品
4t/a
0
0.5t/a
4.5t/a
+0.5t/a
镭雕喷砂机尘
0.02t/a
0
0
0.02t/a
0
废铝粉
0.005t/a
0
0
0.005t/a
0
废水性油漆桶
3750个/a

0
333个/a
4083个/a

+333个/a
水性漆漆渣
5.4t/a
0
0
5.4t/a
0

生活垃圾
4.8t/a
0
7.8t/a
12.6t/a
+7.8t/a
废机油
0.05t/a
0
0.05t/a
0.1t/a
+0.05t/a
废油性油漆桶
482个/a
0
167个/a
649个/a
+167个/a

含油性漆成分漆渣
2.7t/a
0
1t/a
3.7t/a
+1t/a
废抹布
0.1t/a
0
0.1t/a
0.2t/a
+0.1t/a
废过滤棉
0.8t/a
0
2.384t/a
3.184t/a
+2.384t/a
废UV灯管
288只/a
0
96只/a

384只/a

+96只/a

废光触媒催化板
0.3t/2~3a
0
0

0.005t/a
0

废活性炭
33.92t/a
0
7.89t/a
41.81t/a
+7.89t/a
废清洗剂
60L/a
0
30L/a
90L/a
+30L/a
水帘废水
0
0

2m3/a
2m3/a

+2m3/a
本项目危废均委托有资质单位处理。
八、环境管理
1.管理工作内容

（1）加强环境意识的宣传教育，特别是领导层的环保意识要加强，应将建设与环境保护结合在一起来综合考虑。

（2）加强管理，实行垃圾分类回收，做好固废的处理工作。

（3）建设单位应委派专门的环保负责人员，应定期对生产设备进行检查，避免设备故障及跑冒滴漏现象发生。

（4）粉尘、有机废气处理设施应定期进行保养、维修，特别是需要定期清理布袋除尘器粉尘、定期更换活性炭，确保设施正常运行。

（5）做好危险废物的收集、转运工作以及地面的防渗，避免污染地下水和土壤。

2.污染源、排放口、暂存区的标识标牌设置要求

表4-31 污染源、排放口、暂存区的标识标牌设置要求一览表

类型

规范化要求

标识设置要求

建档要求

提示图形符号

警告图形符号

废气排污口

①排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。

②采样口位置无法满足“规范”要求的，其监测口位置由当地环境监测部门确认。

③无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。

④环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口(源)及固体废物贮存（处置)场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。

[image: image22.png]



[image: image23.png]



①各级环保部门和排污单位均需使用由国家环境保护局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求认真填写有关内容。

②登记证与标志牌配套使用，由各地生态环境部门签发给有关排污单位。登记证的一览表中的标志牌编号及登记卡上标志牌的编号应与标志牌辅助标志上的编号相一致。编号形式统一规定如下：

污水WS－××××

噪声ZS－×××××

废气FQ－××××

固体废物GF－×××××

编号的前两个字母为类别代号，后五位为排污口顺序编号。排污口的顺序编号数字由各地生态环境部门自行规定。

③排污单位应将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。

④排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的兼、专职人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。
废水排污口

①合理确定污水排放口位置。

②按照《污染源监测技术规范》设置采样点。如：工厂总排放口车间排放口，污水处理设施的进水和出水口等。

③应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。

④一般污水排污口可安装三角堰、矩形堰、测流槽等测流装置或其他计量装置。

⑤环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口(源)及固体废物贮存（处置)场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。

[image: image24.png]



[image: image25.png]/(¢




噪声

①根据不同噪声源情况，可采取减振降噪，吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施，使其达到功能区标准要求。

②在固定噪声源界噪声敏感且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点。

③环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口(源)及固体废物贮存（处置)场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。

[image: image26.png]



[image: image27.jpg]



固废

①一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。易造成二次扬尘的贮存、堆放场地，应采取不定时喷洒等防治措施。

②有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用堆放场地，并必须有防扬散，防流失，防渗漏等防治措施。

③环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口(源)及固体废物贮存（处置)场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。

④一般性污染物排放口(源)或固体废物贮存、处置场，设置提示性环境保护图形标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排放口(源)或危险废物贮存、处置场，设置警告性环境保护图形标志牌。


一般固体废物储存

[image: image18.png]



危险废物储存

九、项目环保治理投资估算

本项目总投资700万元，环保投资约100万元，占本项目总投资的14%，本项目环保治理措施及投资见下表。
表4-32 环保投资及估算表（万元）
项目
内容
投资

备注
废气治理
喷漆废气
微负压收集+二级水帘+三级螺旋水洗+干燥过滤+二级活性炭吸附处置+15m高排气筒（DA002）排放
80
新建

食堂油烟
依托现有的1套油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理后，通过管道引至食堂外侧排放
改建
废水治理

生活污水
新建1个隔油池，容积1m3；1个预处理池，容积40m3。食堂废水经隔油池处理后进入预处理池，同生活污水一起经预处理池处理后经市政污水管网，进入园区污水处理厂
/
依托
噪声治理
设备噪声、车辆装卸噪声等
选用低噪声设备，将设备放置于密闭生产车间内，且基础减震等；定期对设备进行维护、保养
3
新建
固废处置

危险废物
暂存危废暂存间，交资质单位处理
4
依托
地下水和土壤
分区防渗
10
新建
例行监测

废气

DA002排气筒颗粒物、VOCs、乙酸丁酯、乙酸乙酯有组织排放进行监测，每年一次；对油烟排口食堂油烟排放进行监测，每年1次；对厂界四周颗粒物、VOCs无组织排放进行监测，每年一次
3
新建

废水

DW001排口的pH、COD、BOD、SS、氨氮、石油类、氟化物、TN进行监测，每年一次
依托
噪声

对厂界四周的昼间、夜间噪声进行监测，每季度一次
新建
合计
100
/



五、环境保护措施监督检查清单

	       内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA002

	漆雾（TSP）
	密闭喷漆生产线+微负压收集+二级水帘+三级螺旋水洗+干燥过滤+二级活性炭吸附处置+15m高排气筒（DA002）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	有机废气
	
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）

	
	
	醋酸乙酯
	
	

	
	
	醋酸丁酯
	
	

	
	食堂油烟排口
	食堂油烟
	1套油烟净化器处理后，通过管道引至高空排放。食堂油烟净化器风量3500m3/h，处理效率85%。
	《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）

	地表水环境
	DW001
	生活污水
	食堂废水经隔油池处理后，进入预处理池，同生活污水、一起经预处理池处理后，进入市政污水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	声环境
	厂界四周
	噪声
	生产车间和设备隔声、减振等设施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	分类处置，资源化利用

	土壤及地下水污染防治措施
	1.重点防渗：包括危废暂存间、油漆存储间、生产车间。可采取防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，确保防渗性能与6.0m厚黏土防渗层，其中危废暂存间防渗系数满足K≤1×10-10cm/s，其他防渗系数满足K≤1×10-7cm/s。同时，危废暂存间、油漆存储间地面设置10~20cm防渗围堰。危废暂存间危险废物下方设置托盘。

2.一般防渗区：包括原料库房（油漆存储间除外）、一般固废间、产品仓库、预处理池、隔油池厕所、公共厕所，拟采取防渗层结构为夯实粘土层+15cm厚P8抗渗混凝土硬化，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，确保防渗系数K≤10-7cm/s。

3.简单防渗区：包括办公区、食堂（隔油池除外）及员工倒班房，防渗技术要求为一般地面硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	分区防渗；厂区内设置、配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器等消防设施和器材等措施

	其他环境管理要求
	/


六、结论
	本项目符合产业政策和当地规划。项目采取相应的环保治理措施并加强维护，可确保污染物的长期、稳定达标排放。项目满足总量控制要求，可确保不降低区域环境质量功能等级。项目风险防范应急管理措施可行，环境风险水平可接受。因此，评价从环境角度分析认为项目建设可行。




建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.769t/a
	
	
	0.16986t/a
	
	0.93886
	+0.16986t/a

	
	VOCs
	0.178t/a
	
	
	0.01624t/a
	
	0.19424t/a
	+0.01624t/a

	废水
	生活污水(含食堂)
	1344m3/a
	
	
	1820m3/a
	
	3164m3/a
	+1820m3/a

	
	COD
	0.0672t/a
	
	
	0.091t/a
	
	0.1582t/a
	+0.091t/a

	
	NH3-N
	0.00672t/a
	
	
	0.0091t/a
	
	0.01582t/a
	+0.0091t/a

	一般工业固体废物
	废包装
	10t/a
	
	
	0.5t/a
	
	10.5t/a
	+0.5t/a

	
	残次品
	4/a
	
	
	0.5t/a
	
	4.5t/a
	+4.5t/a

	
	镭雕喷砂机尘
	0.02t/a
	
	
	0
	
	0.02t/a
	0

	
	废铝粉
	0.005t/a
	
	
	0
	
	0.005t/a
	0

	
	废水性油漆桶
	3750个/a
	
	
	333个/a
	
	4083个/a
	+333个/a

	
	水性漆漆渣
	5.4t/a
	
	
	0
	
	5.4t/a
	0

	
	生活垃圾
	4.8t/a
	
	
	7.8t/a
	
	12.6t/a
	+7.8t/a

	危险废物
	废机油
	0.05t/a
	
	
	0.05t/a
	
	0.1t/a
	+0.05t/a

	
	废油性油漆桶
	482个/a
	
	
	167个/a
	
	649个/a
	+167个/a

	
	漆渣（含油性漆成分）
	2.7t/a
	
	
	1t/a
	
	3.7t/a
	+1t/a

	
	废抹布
	0.1t/a
	
	
	0.1t/a
	
	0.2t/a
	+0.1t/a

	
	废过滤棉
	0.8t/a
	
	
	2.384t/a
	
	3.184t/a
	+2.384t/a

	
	废UV灯管
	0.15t/a
	
	
	96只/a
	
	384只/a
	+96只/a

	
	废光触媒催化板
	0.3t/2~3a
	
	
	0
	
	0.3t/2~3a
	0

	
	废活性炭
	33.92t/a
	
	
	7.89t/a
	
	41.81t/a
	+7.89t/a

	
	废清洗剂
	60L/a
	
	
	30L/a
	
	90L/a
	+30L/a

	
	水帘废水
	0
	
	
	2m3/a
	
	2m3/a
	+2m3/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
▼








PAGE  

_1234567890.unknown

