建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（送审本）

项目名称：大英县2023年中央大中型水库移民后期扶持 资金寸塘口水库渡改桥建设项目
建设单位（盖章）：  大英县蓬莱镇人民政府          

编制日期：           2024年5月                     

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	大英县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金寸塘口水库渡改桥建设项目

	项目代码
	2312-510923-04-01-622100

	建设单位联系人
	代**
	联系方式
	182******

	建设地点
	 四川 省（自治区） 遂宁 市 大英 县（区）蓬莱镇

	地理坐标
	路线起点（105°11′11″，30°32′8″），终点（105°11′19″，30°32′7″）

	建设项目

行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业130 等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	占地2160m2(全长226m)

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目申报情形
	■首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	大英县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	大发改许可〔2023〕360号

	总投资（万元）
	1399.0178
	环保投资（万元）
	145

	环保投资占比（%）
	10.36％
	施工工期
	10个月

	是否开工建设
	☑否

□是：

	专项评价设置情况
	表 1本项目专项设置情况分析一览表
专项评价类别

设置原则

本项目设置情况

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

本项目为等级公路建设工程，不涉及上述相关项目。

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

本项目不涉及隧道工程。

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

根据<四川省水利厅关于印发《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》的通知>（川水函〔2017〕482号），大英县属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区GⅡ2，因此应设置生态专项。

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

项目为等级公路建设工程。

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

本项目属于等级公路建设项目，沿线涉及寸塘口村村民居住区，因此应设置

噪声专项评价。
环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含奇特厂区内管线）：全部

项目为等级公路建设工程，不涉及上述相关项目。



	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、 与《遂宁市“十四五”综合交通运输发展规划》符合性分析
发展要求：4.服务乡村振兴战略，要求遂宁继续高质量建设“四好农村路”。《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化建设，加快构建和完善农村基础设施网络，完善农村公路养护管理工作机制。遂宁要以实施乡村振兴战略为契机，高质量建设“四好农村路”，加快实施撤并建制村畅通工程、乡村振兴产业路旅游路工程，有序实施较大人口规模自然村（组）通硬化路和村内主干道建设，

加快推进“金通工程”和农村物流网络建设，配套完善农村公路管理养护体制和资金保障等政策措施。
本项目为寸塘口水库渡改桥项目，项目起终点位于凤凰沟村至寸塘口村既有水泥路中断处，项目的实施有利于保障两村之间的道路畅通，完善水库两岸物流网络建设，符合《遂宁市“十四五”综合交通运输发展规划》。

2、 与《大英县“十四五”农业农村发展规划》符合性分析
10.1加强农村公路建设：按照“四好农村公路”标准，加快村建制调整后农村公路建设，方便村民生产生活通行。一是开展新建制村内组与组之间、新建制村与村之间断头路和未硬化组道路建设，确保村村之间、组组之间畅通，加快入户路建设；二是加大农产品基地与村主干道连接线建设，方便农产品运输；三是加大农村客运能力建设，逐步实现全部行政村通客车，健全农村客运线路、车辆和人员管理机制，方便村民出行；四是加强农村道路管护，完善护路员配备，健全护路员管护责任和薪酬机制。五是完善农村道路交通安全警示和通行路标引导标志。
根据区域现状，原凤凰沟村通往寸塘口村既有通行道路在寸塘口水库处中断，通行只能依靠人力渡口，通行时间较长及安全性得不到保障。因此，项目拟于两村既有通村道路中断处新建寸塘口大桥连接两岸，以便提高公路通行能力和服务水平，保障百姓出行安全、消除渡运安全隐患。符合《大英县“十四五”农业农村发展规划》。


（三）实施工业污染治理工程……减少工业废水排放量。减少重点行业工业企业废水排放量。制浆造纸、白酒、啤酒

	制革等重点行业企业要尽快进行清洁生产改造，确保单位产品基准排水量达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。指导钢铁、印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回收利用。对具备使用再生水条件但未充分利用的企业，暂停其新增取水许可审批。……

		符合

	
	《遂宁市“十四五”水安全保障规划》
	2.提高用水效率。建立健全节约集约用水制度，严格执行水利部《水资源管理监督检查办法（试行）》，规范取用水行为。……严格用水定额管理，严格落实“节水三同时”管理。……严格落实建设项目节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，对违反“三同时”制度的项目责令停止取用水并限期整改。创新推进节水技术改造。严禁使用不符合节水强制性标准的产品，鼓励使用创新型节水新产品。加大农业、工业、城市生活用水节水力度，落实完善节水示范工程的财政补贴政策。
		符合



	综上所述，本项目与《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）、《四川省打赢碧水保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）、《遂宁市“十四五”水安全保障规划》等水污染防治文件相符。

3、与《十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析
表 6 与《十四五”噪声污染防治行动计划》符合性
具体要求
项目情况
符合性
细化交通基础设施选线选址要求。研究制定《关于深化绿色公路建设的意见》，将噪声污染防治要求作为绿色公路、美丽公路和公路建设高质量发展的重要内容，科学选线布线，尽量避开噪声敏感建筑物集中区域。
本项目沿线无居民居住，选线符合《关于深化绿色公路建设的意见》。

符合
优化噪声敏感建筑物建设布局。在交通干线两侧、工业企业周边等地方建设噪声敏感建筑物，应间隔一定距离，提出相应规划设计要求。
本项目周边为林地及水利设施用地，无居民居住。项目建成后，周边不宜新建学校、医院、养老院等特别需要安静的建筑。
符合
严格机动车监管。综合考虑交通出行、声环境保护等需要，科学划定禁止机动车行驶和使用喇叭等声响装置的路段和时间，依法设置相关标志、标线，向社会公告。鼓励在禁鸣路段设置机动车违法鸣笛自动记录系统，抓拍机动车违反禁鸣规定行为。
本项目建成后，将采取以下严格的降噪措施，包括：①设置夜间禁鸣标志；②注意路面/桥面保养，维持路面/桥面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。
符合
加强公路和城市道路养护。加强公路和城市道路路面、桥梁的维护保养，以及公路和城市道路声屏障等既有噪声污染防治设施的检查、维护和保养，保障其经常处于良好技术状态。
符合
加严噪声敏感建筑物集中区域施工要求。噪声敏感建筑物集中区域的施工场地应优先使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理。
本项目施工场地使用低噪先进设备、并对高噪声设备采取基础减震、合理布局等措施，加强运输车辆管理，尽量降低施工临时设施的噪声影响。
符合
因此，本项目与《十四五”噪声污染防治行动计划》相符。
六、与“三线一单”符合性分析
根据四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函〔2021〕469号），对照四川省生态环境厅发布的“三线一单”数据分析系统，本项目与遂宁市“三线一单”符合性分析如下： 

（1）生态保护红线符合性分析

根据四川省三线一单数据分析系统，本项目线路不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域。经核实，项目虽跨越寸塘口水源保护区，但不涉及一级保护区，距生态保护红线约443m。本项目施工期、运营期均不在保护区内设置排污口，采取相应水环境污染防治措施和环境风险防范措施后，可避免路面/桥面径流进入地表水体。
项目与生态保护红线位置关系详见附图7。
（2）环境管控单元符合性分析

本项目位于遂宁市大英县蓬莱镇寸塘口村，根据四川省政务网的“三线一单”符合性分析模块（http://www.sczwfw.gov.cn）分析，项目共涉及4个环境管控单元，具体如下：

表 7 项目涉及的管控单元
环境管控单元编码

环境管控单元名称

所属市（州）

所属区县

准入清单类型

管控类型

YS5109231130004

生态优先保护区（一般生态空间）04

遂宁市

大英县

生态空间分区

生态空间分区一般生态空间

YS5109231210002

郪江-大英县-郪江口-控制单元

遂宁市

大英县

水环境管控分区

水环境优先保护区

YS5109232330001

大英县大气环境弱扩散重点管控区

遂宁市

大英县

大气环境管控分区

大气环境弱扩散重点管控区

ZH51092310001

寸塘口水源地、大英郪江庙子山集中式饮用水水源保护区、郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区

遂宁市

大英县

环境管控单元

环境综合管控单元优先保护单元

[image: image2.png]RREXEEER, FEASHEROHSE,

REE2023FhRANEKEBRESRIT B2NEOKER

Rl

105183278

30538152

iR
o

RBAFEB2023FhRATEKEERERRS F2 TR KEENFREAEMRABTRENTL, PRI ERET, SRESTERER, BREa
MSHEE, SHERERETES.

=5 SRR ERETTER o2 FREXE ENERER R
1 ZH51092310001 HEDKIFS, ASERTEF... Fr REE pra—} A SRR ST
2 Y¥$5109231130004  SMAERIPK (—RESZEL.. Fr REE EEFX EEZAS KRS
3 ¥$5109231210002  FT-AZEE-FHTO-#ieT Fr REE ARESFE ARBRSRIAX

4 Y¥S5109232330001 AEBASKESET wESERK Fr REE KASEHR  KEHTIERERR




图 2 四川政务服务网“三线一单”符合性分析系统查询截图
项目及周边与管控单元相对位置如下图所示：（图中表示项目位置）

[image: image3.png]



图 3  项目与环境管控单元相对位置关系

	


	表 8  本项目与“三线一单”相关要求的符合性分析
环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控类别

遂宁市普适性清单
单元特性管控要求
本项目符合性

YS5109231130004
生态优先保护区（一般生态空间）04
空间布局约束
暂无。
禁止开发建设活动的要求

自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行

限制开发建设活动的要求
自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行

允许开发建设活动的要求

自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行

不符合空间布局要求活动的退出要求

自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行

其他空间布局约束要求

符合。
本项目为等级公路建设项目，线路位于寸塘口饮用水源地二级保护区，不涉及自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、水产种质资源保护区。项目施工期、运营期均不在饮用水水源保护区内设置排污口，采取相应水环境污染防治措施和环境风险防范措施后，可避免路面/桥面径流进入地表水体。项目建设满足现行法律法规要求。

污染物排放管控

暂无。
/
/
环境风险防控
暂无。
/
/
资源开发利用效率要求
暂无。
/
/
YS5109231210002

郪江-大英县-郪江口-控制单元
空间布局约束
暂无。
禁止开发建设活动的要求

《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规政策中明令禁止的开发建设活动一律禁止

限制开发建设活动的要求

《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规政策限制的开发建设活动限制布局；法律无明确规定的，以饮用水水源保护为核心，慎重布局，减少人为干扰
允许开发建设活动的要求

以饮用水水源保护为目的，开展区域污染治理、饮用水水源保护区规范化建设的项目允许布局，但采取可靠工程措施，避免施工期对水源影响
不符合空间布局要求活动的退出要求

按照《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规要求，清退不符合空间布局要求活动

其他空间布局约束要求
符合。
本项目为等级公路建设项目，线路全线位于寸塘口饮用水源地二级保护区，不涉及饮用水源地一级保护区。项目施工期、运营期均不在保护区内设置排污口，采取相应水环境污染防治措施和环境风险防范措施后，可避免路面/桥面径流进入地表水体。项目建设满足《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规政策要求。
污染物排放管控
暂无。
城镇污水污染控制措施要求

执行《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》及集中式饮用水水源规范化建设环境保护技术要求等要求，加强保护区生活源污染治理，禁止在一二级保护区设置排污口，准保护区内城镇生活污水需强化治理，稳定达标排放。

工业废水污染控制措施要求

一级保护区内工业企业及二级保护区内排放污染物的工业企业需搬迁或关闭，准保护区内符合法律法规要求的工业企业需按相关规定处理工业废水，实现达标排放
农业面源水污染控制措施要求

执行《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》及集中式饮用水水源规范化建设环境保护技术要求等要求，强化饮用水水源保护区内农业面源污染防控，一级保护区禁止使用化肥、农药，禁止设置畜禽养殖场。二级保护区禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥；禁止从事网箱养殖、施肥养鱼和超标准养殖等污染饮用水水体的活动。
船舶港口水污染控制措施要求

饮用水水源保护区内凡从事危险化学品、煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头应拆除或关闭。一级保护区内旅游、航运、海事等管理部门工作码头应拆除或关闭，二级保护区内的应将污水、垃圾统一收集至保护区外处理排放
饮用水水源和其它特殊水体保护要求

以饮用水水源水质保护为核心，强化其他污染源治理。
环境风险防控

暂无。
对饮用水水源保护区及供水单位周边区域的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，并采取相应的风险防范措施。
符合。
本项目通过设置隔油沉淀池、警示标志、防撞墩、径流收集系统及应急池等风险防范措施减缓施工期及运营期对寸塘口水源地保护区的影响。

资源开发效率要求

暂无。

/
/
YS5109232330001

大英县大气环境弱扩散重点管控区
空间布局约束
暂无。

禁止开发建设活动的要求

/

限制开发建设活动的要求

/

允许开发建设活动的要求

/

不符合空间布局要求活动的退出要求

强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出其他空间布局约束要求

支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局
符合。
本项目为等级公路建设项目，项目建成后无排污口设置。不涉及钢铁、水泥、焦化等行业。

污染物排放管控
暂无。
大气环境质量执行标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级

区域大气污染物削减/替代要求

/

燃煤和其他能源大气污染控制要求

/

工业废气污染控制要求

/

机动车船大气污染控制要求

/

扬尘污染控制要求

/

农业生产经营活动大气污染控制要求

/

重点行业企业专项治理要求

/

其他大气污染物排放管控要求

/

符合。
本项目环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》(GB3095—2012)中的二级标准。

环境风险防控

暂无。
/
/
资源开发效率要求
暂无。

/

/
ZH51092310001

寸塘口水源地、大英郪江庙子山集中式饮用水水源保护区、郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求

1.生态保护红线：生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中规定的十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

2.自然保护区：（1）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。（2）严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。（3）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动（法律、行政法规另有规定除外）。（4）在自然保护区的核心区和缓冲区内，禁止建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。（5）自然保护区的内部未分区的，依照条例有关核心区和缓冲区的规定管理。

3.风景名胜区：严格执行《风景名胜区条例（2016修订）》、《四川省风景名胜区建设管理办法（2011年修订）》、《四川省风景名胜区管理条例》等相关要求，主要要求如下：（1）禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。(2)禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。(3)禁止在景物或者设施上刻划、涂污。(4)禁止乱扔垃圾。(5)禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。（6）在风景名胜区及其外围保护地带内，不得设立开发区、度假区，不得建设破坏景观、污染环境的工矿企业和其他项目、设施。（7）在游人集中的游览区和自然环境保留地内，不得建设旅馆、招待所、休疗养机构、生活区以及其他影响观瞻或污染环境的工程设施；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。（8）禁止任何单位和个人在风景名胜区内从事开山采石、围湖造田、开荒等改变地貌和破坏环境、景观的活动。

4.世界自然遗产地：禁止在世界遗产保护范围内实施以下行为：建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施；在世界遗产核心保护区、保护区范围内进行开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动；在世界遗产核心保护区、保护区范围内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施；在世界遗产核心保护区、保护区设立各类开发区、度假区；在世界遗产核心保护区建设宾馆、招待所、疗养院及各类培训中心等建筑物、构筑物和其他设施；在世界遗产保护区、缓冲区未经省人民政府世界遗产行政主管部门审核进行建设；其他损害或者破坏世界遗产真实性和完整性的行为。

5.饮用水水源保护区：（1）在地下水饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。（2）地下水饮用水水源一级保护区内：禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（3）地下水饮用水水源二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（4）地下水饮用水水源准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；

6.水产种质资源保护区：禁止在水产种质资源保护区内从事围河（湖）造田、造地工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。四川省境内水产种质资源保护区实行全年禁渔。禁止在水产种质资源保护区内从事捕捞、垂钓、挖砂采石以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。

7.永久基本农田：（1）永久基本农田，实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。（2）禁止在基本农田保护区建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

8.水源涵养重要区：（1）禁止导致水体污染的产业发展。（2）禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。（3）禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局。

9.禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库磷石膏库。
限制开发建设活动的要求

1.自然保护区：（1）因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。（2）因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。（3）在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。（4）在自然保护区的实验区内建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。

2.湿地公园：（1）在湿地范围内从事旅游、种植、畜牧、水产养殖、航运等利用活动，应当避免改变湿地的自然状况，并采取措施减轻对湿地生态功能的不利影响。（2）地方各级人民政府应当严格控制河流源头和蓄滞洪区、水土流失严重区等区域的湿地开发利用活动，减轻对湿地及其生物多样性的不利影响。（3）地方各级人民政府对省级重要湿地和一般湿地利用活动进行分类指导，鼓励单位和个人开展符合湿地保护要求的生态旅游、生态农业、生态教育、自然体验等活动，适度控制种植养殖等湿地利用规模。（4）国家级湿地自然公园按照一般控制区管理。（5）国家级湿地自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。

3.永久基本农田：（1）一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，省级自然资源主管部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，报自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法报批。（2）单独选址的能源，交通、水利等基础设施项目，因选址特殊无法避让基本农田的，在用地预审和报批前，必须对选址方案、基本农田规划调整及补划方案等进行充分论证和听证，报国务院批准。经批准占用基本农田的，必须及时补划，征地补偿按法定的最高标准执行，耕地开垦费按当地最高标准缴纳。（3）已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田不得随意占用和调整。重大建设项目、生态建设、灾毁等经国务院批准占用或依法认定减少永久基本农田的，按照中央4号文件要求，在原县域范围内补划永久基本农田。坚持“保护优先、布局优化、优进劣出、提升质量”的工作原则，坚持“制定方案、调查摸底、核实举证、论证审核、复核质检”的工作程序，按照永久基本农田划定有关要求，补划数量和质量相当的永久基本农田。

4.水源涵养重要区：（1）坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林；（2）严格控制载畜量，实行以草定蓄。

5.严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。
不符合空间布局要求活动的退出要求

已有矿业权与生态保护红线、自然保护地等禁止或限制开发区域重叠的，要按相关要求主动退出或避让。

对不符合要求和规划、造成污染或破坏的设施，应限期治理或退出。

其他空间布局约束要求

允许开发建设活动的要求：

1.自然保护区：自然保护区实验区可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。

2.水产种质资源保护区：在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。
禁止开发建设活动的要求

参照遂宁市总体准入要求-优先保护单元

限制开发建设活动的要求

参照遂宁市总体准入要求-优先保护单元

允许开发建设活动的要求

参照遂宁市总体准入要求-优先保护单元

不符合空间布局要求活动的退出要求

1.位于一般生态空间内的工业企业：符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续、且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业结构调整、技改升级等，适时搬迁；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，属地政府应按相关要求责令关停并退出

2.其他参照遂宁市总体准入要求-优先保护单元
其他空间布局约束要求

/

符合。
本项目为等级公路建设项目，线路位于寸塘口饮用水源地二级保护区，不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地、水产种质资源保护区、永久基本农田、水源涵养重要区。项目施工期、运营期均不在保护区内设置排污口，采取相应水环境污染防治措施和环境风险防范措施后，可避免路面/桥面径流进入地表水体。项目建设满足现行法律法规要求。
污染物排放管控
暂无。
暂无。
/
环境风险防控
联防联控要求

加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。

其他环境风险防控要求

/
暂无。
/

资源开发效率要求
水资源利用总量要求

/

地下水开采要求

全面建设节水型社会，达到合理高效用水。

能源利用总量及效率要求

/

禁燃区要求

1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料：

（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。

（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。

2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。

3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。

4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。

其他资源利用效率要求
其他资源利用效率要求

/
暂无。
符合。
本项目为渡改桥建设项目，属于新建等级公路工程，不涉及煤炭及其制品、石油等燃料燃烧；项目不涉及锅炉建设及使用。项目施工废水处理后全部回用，不外排；施工人员生活污水生活污水依托周边房屋已有废水处理设施处理后用于周边耕地施肥。

根据上表分析，项目符合遂宁市大英县生态环境准入清单相关要求。

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。


二、建设内容

	地理位置
	本项目选址遂宁市大英县蓬莱镇，新建寸塘口大桥一座，路线起点位于凤凰沟村（起点桩号K0+154，坐标：105°11′11″E，30°32′8″N），顺接原凤凰沟村唱戏坡既有水泥路，沿既有渡口位置自西向东跨越寸塘口水库，终点顺接接原寸塘口村蛇脑壳咀咀既有水泥路（终点桩号K0+380，坐标：105°11′19″E，30°32′7″N），路线全长226m。项目地理位置详见附图1。

	项目组成及规模
	一、项目由来

根据《大英县“十四五”农业农村发展规划》：加强农村公路建设。按照“四好农村公路”标准，加快村建制调整后农村公路建设，方便村民生产生活通行。开展新建制村内组与组之间、新建制村与村之间断头路和未硬化组道路建设，确保村村之间、组组之间畅通，加快入户路建设。
寸塘口水库控雨面积达108km2，水域面积辽阔。水库西侧原凤凰沟村至东侧寸塘口村既有道路在寸塘口水库处中断，通行只能依靠人力渡口进行往返，两岸居民往来十分不便，存在一定的安全隐患。并且，由于交通制约，库区以西地区产业发展严重滞后。因此，为了支持库区基础设施建设，保障库区人民出行安全，消除渡运安全隐患，改善库区民生，完善库区公路网及旅游路网建设，提高公路通行能力和服务水平，急需在寸塘口水库兴建一座连接两村之间的桥梁，打通水库两岸的交通“断头路”。
在此背景下，大英县蓬莱镇人民政府拟开展“大英县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金寸塘口水库渡改桥建设项目”（以下简称“本项目”）。大英县发展和改革局以“大发改许可〔2023〕360号”同意本项目建设。本项目路线全长226m，全线新建大桥1座（寸塘口大桥，K0+154~K0+324）上跨寸塘口水库饮用水源地保护区的二级保护区水域，跨越长度170m；新建引道（K0+324~K0+380）56m顺接寸塘口村蛇脑壳咀咀既有水泥路，位于寸塘口水库饮用水源地保护区的二级保护区陆域。项目全线采用四级公路（Ⅱ类）技术标准，单车道建设，设计速度15km/h，路基宽度5.5m，路面采用水泥混凝土路面。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的相关要求，本项目应该开展环境影响评价工作。根据中华人民共和国环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）划分，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业130 等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）。为此，大英县蓬莱镇人民政府委托四川锦美环保股份有限公司编制本项目环境影响报告表。我单位接受委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，并在此基础上按照环评相关技术规范要求，编制完成了《大英县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金寸塘口水库渡改桥建设项目环境影响报告表》，现上报审查。
二、工程建设规模

项目名称：大英县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金寸塘口水库渡改桥建设项目
建设地点：大英县蓬莱镇
项目性质：新建

建设单位：蓬莱镇人民政府
建设工期：项目建设总工期10个月。
项目投资：工程总投资1399.0178万元，资金来源为上级补助资金。

建设规模：本项目位于大英县蓬莱镇，新建桥梁1座及相关附属设施。包括主桥170m，宽5.5m，起止桩号为：K0+154~K0+324；引道56m，宽5.5m，起止桩号为：K0+324~K0+380。主要建设内容包括道路工程、排水工程、桥梁工程等。项目全线采用四级公路（Ⅱ类）技术标准，单车道建设，设计速度15km/h，路基宽度5.5m，路面为水泥混凝土路面。
三、主要技术指标

本项目为等级公路建设，全线新建桥梁一座，采用四级公路（Ⅱ类）技术标准，设计速度15km/h，路基宽度5.5m，路面均采用水泥混凝土路面。主要技术指标见下表。
表 9  主要技术指标

序号
指标名称
单位
规范技术指标
采用值
1
公路等级
四级公路（Ⅱ类）
四级公路（Ⅱ类）
2

设计速度
Km/h
15
15
3
地震设防烈度
6
6
4
圆曲线最小半径极限值
m
10

20

5
最大纵坡
%
12

11.5

6
路基宽度
m

4.5

5.5

7
车道宽度
m

3.5

3.5

8
汽车荷载等级
公路—Ⅱ级
公路—Ⅱ级
9
路面类型
水泥混凝土
水泥混凝土
10

涵洞及路基设计洪水频率
1/15

1/15

11

大桥设计洪水频率
1/100

1/100

2.工程规模
表 10  项目主要建设规模表

序号
项目

单位

建设规模

备注

1

公路等级

四级公路（Ⅱ类）
2

起屹桩号

K0+154~K0+380

3

路线长度

m

226

4

设计速度

Km/h

15

5

路基宽度

m

5.5

6

用地

林地

亩

1.16

总计：3.24

水域及水利设施用地

亩

2.08

7

拆除建筑物

m2

/

9

挖方

m3
10988

10

填方

m3
829
11

水泥砼路面

m3
961

12

大桥

座

170m/1

13

涵洞

道

/

14

平面交叉

处

/

15

总造价

万元

1399.0178

3.交通量预测
根据《大英县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金寸塘口水库渡改桥建设项目工程可行性研究报告》，选取预测特征年为2025年、2030年、2034年。本项目交通量预测值见下表。
表 11  本项目交通量预测结果（机动车折算为小客车：pcu/d）
年份

2025年

2030年

2034年

交通量

112
165
231
四、项目组成
本工程项目组成及可能存在的环境问题见下表。
表 12  项目组成及主要环境问题表
名称

建设内容

主要环境问题

施工期

营运期

主体工程

路线走向

路线全长226m，路线起点顺接原凤凰沟村唱戏坡既有水泥路（起点桩号K0+154），沿既有渡口位置自西向东跨越寸塘口水库，终点顺接接原寸塘口村蛇脑壳咀咀既有水泥路（终点桩号：K0+380），路基/桥面宽5.5m，采用单车道建设，设计时速15km/h，均采用水泥混凝土路面。
/
/
桥梁工程

本次桥梁全长170m，桥宽5.5m，起止桩号为：K0+154~K0+324。设计采用四级公路（Ⅱ类）技术标准，设计速度15km/h，上跨寸塘口饮用水源二级保护区水域。

上部：上部结构采用预应力砼连续现浇箱梁。

下部：桥梁跨径为4×40m。0号桥台采用重力式桥台、承台桩基础；1号、2号、3号桥墩均采用单桩圆形独柱墩，桩基础；4号桥台采用重力式桥台、扩大基础。

桥面：10cm厚 C50现浇砼铺装层。
桥梁横断面：0.5m防撞护栏+0.5m侧向净宽+3.5车行道+0.5m侧向净宽+0.5m防撞护栏。

占用土地、损坏植被、水土流失、施工噪声、施工废水、扬尘等。
交通噪

声、汽

车尾

气、路

面径

流、水

环境风

险
道路工程

路基工程

路基段全长56m（起止桩号：K0+324~K0+380），采用单向车道四级公路（Ⅱ类）标准建设，路基宽5.5m，横断面布置为：1.0m土路肩+1×3.5m行车道+1.0m土路肩。
路面工程

路基段路面：20cm 厚fr=4.0MPa水泥混凝土路面+18cm级配碎石基层。
交通工程
交通标志、交通标线、路侧及桥梁护栏
辅助工程
围堰工程
本项目桥墩工程采用钢板桩围堰的方法施工，钻桩前在水中架设钢栈桥与钢平台。钢平台处设置沉淀池，每台钻机均配备泥浆箱，用于储存、循环、沉淀泥浆。
施工场地
工程设置1处施工场地，布设于K0+380处，位于项目永久占地范围内。施工场地主要包括机械停放、建材堆放等，总占地面积100m2。
施工便道
本项目利用既有道路运输，不设置施工便道。

施工营地
施工人员租用当地民房，不设置施工营地。
取土场
本项目不设置取土场。
弃渣场
本项目不设置弃土场，项目弃土通过车辆运输至四川富敏建材有限公司进行综合利用。

工程用水
寸塘口水库水量充沛，水质良好，可满足工程用水需要。
工程用电
项目施工区内已有国家和地方电网分布，工程用电可从附近电网中取得，可满足工程用电。
土石方工程
项目土石方开挖总量10988m3，回填总量为829m3，弃方为10159m3。弃方通过车辆运送至四川富敏建材有限公司进行综合利用。
水土流失、植被破坏
/
工程占地
工程占地3.24亩，其中占用林地1.16亩，占用水域及水利设施用地2.08亩。
/
拆迁工程
项目涉及拆迁2座坟墓。
/
/
环保工程
废水处理
施工人员生活污水通过民房现有的污水处理系统或经预收集池处理用作农林、耕地灌溉；施工生产废水通过隔油沉淀池处理后回用，不外排；桥面/路面径流通过隔油沉淀池处理后，由泵车运至指定地点排放。

/
废水
废气处理
施工场地定期洒水降尘；汽车尾气通过加强排放监管和绿化。
/
废气
噪声处理
基础减震、距离衰减、合理布局、加强管理、禁止鸣笛。
/
噪声
固废处理
施工人员生活垃圾定点收集后运至附近村镇垃圾转运点由环卫部门统一清运处置；建筑垃圾分类回收，不能回收的固废运至指定弃渣场处置；车辆洒落物由环卫人员集中收集后进行处置。
/
固废
五、主要工程概况

1、路基工程
本项目按单车道四级公路（Ⅱ类）标准建设，设计速度15km/h，路基宽度5.5m。

（1）一般路基

1）路基宽度：路基宽5.5m（土路肩1.0m+行车道3.50m+土路肩1.0m）。

2）道路横坡度：行车道为2％，土路肩为3％。

[image: image4.png]caomma

4
&

BEREREEE

)
| 30
T
.
*

LT AN
% Y

20emRCIOKR AR BT

TocnBSEAEEE





图 4  路基标准横断面

3）一般挖方路基：根据项目沿线岩土类别、物理力学特征、水文地质条件、地形地貌以及周边已建道路挖方边坡及其稳定状况，本项目挖方边坡坡率采用1：0.5～1：1.0，挖方边坡每8.0m一级，每级间设1.5m宽的平台并绿化。岩体破碎、顺层或其它稳定性较差的边坡放缓坡率或进行支护措施。

4）一般填方路基：根据路基填料情况，当填方路基边坡边缘至坡脚高H≤10m时，不设平台，边坡坡率为1：1.5；当填方路基边坡边缘至坡脚高10m＜H≤20m时，在距路基边缘8m处设一级宽1.5m平台，上部坡率为1：1.5，下部坡率为1:1.75。当填方边坡路基边缘至坡脚高H≥20m做高填路基处理。

5）低填浅挖路基：为保证路面不处于潮湿甚至过湿状态，确保路基强度和变形要求，对路床顶面以下填土高度不超过80cm、地下水发育的土质或软岩挖方路段，路面结构层下换填80cm碎石土，压实度≥94%。

碎石土中碎石的含量为全重的30%~70%，碎石的最大粒径不大于15cm，分层铺筑，每层松铺厚度不大于30cm。

6）路桥(涵)过渡路基：桥涵台背路基填料采用碎石土填筑；从填方基底至路床顶面压实度均不小于96%；台背填料在最佳含水量的条件下用压路机分层压实，每层压实的厚度不大于30cm，在大型压路机压不到的部位，则用小型压实机具分层压实，压实厚度不大于15cm。从原地面以上至路基顶部重型压实度≥96%。

（2）路基防护

1）路堤边坡坡面防护

（a）填方边坡坡面因地处西南山区，植被生长茂盛，故无特殊处理，待时间自然生长植被即可满足坡面防护要求。

（b）对于斜坡上的半填半挖路基，采用修筑护肩进行防护。对于陡坡路堤及欠稳定的斜坡路堤，则修筑护脚或护脚墙加固坡脚。

（c）对于欠稳定的斜坡路堤及放坡受限的路堤，为减少占地、收缩坡脚或避免拆迁，则选择护脚墙或挡土墙进行防护。

2)路堑边坡坡面防护

（a）挖方边坡坡面因地处西南山区，植被生长茂盛，故无特殊处理，待时间自然生长植被即可满足坡面防护要求。

（b）当挖方边坡高度H≥20.0m时，坡面采用框架式植草护坡防护。

3)路基支挡防护

（a）设计参数

设计荷载：公路Ⅱ级。

挡墙基底摩擦系数f=0.3～0.5（根据岩土类型决定）。

墙背填料计算内摩擦角φ=35°，填料容重γ1=21KN/m3。

墙身圬工容重γ2=24KN/m3。

挡墙稳定系数：抗滑稳定系数Kc≥1.3；抗倾覆稳定系数Ko≥1.5。

（b）挡墙构造和材料要求

①衡重式路肩挡和路堤墙墙身高度≤10m时，采用M7.5浆砌片石，墙身高度≥10m时，采用C20片石混凝土。

②沿墙长每隔10～15m和与其它建筑物连接处设置伸缩缝，在基底的地层变化处，设置沉降缝。伸缩缝和沉降缝可合并设置，缝宽0.02～0.03m。缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻絮或沥青木板，塞入深度不小于0.15m。

③沿墙高和墙长设置泄水孔，按上下左右每隔2～3m交错布置。折线墙背的易积水处亦设置。泄水孔采用直径6cm的PVC管安装。最下一排泄水孔高出地面0.3m，而在浸水地区的挡土墙设置在常水位以上0.3m，并对设计洪水位+0.5m以下的填料采用碎石材料。

为防止泄水孔堵塞，在泄水孔进水端回填0.5m厚碎石作为反滤层，并在最低排泄水孔下部设置C20混凝土隔水层，不使积水渗入基底。

当墙后渗水量较大或在集中水流处，加密、加大泄水孔尺寸或增设纵横向地下排水设备（如渗水暗沟等）。其出水口下部采取措施防止水流冲空基础。

④挡墙基底倒坡按设计要求设置，以保证墙体的稳定性。

⑤挡土墙基础置于坚实的土基中或岩石上，基础的埋深不小于1.0m，墙趾外襟边宽度要求：弱风化的硬质岩石，襟边宽度为1.0～1.5m；风化岩石或软质岩石，襟边宽度为1.5～2.0m；坚硬土层，襟边宽度为1.5～2.5m。

（c）挡土墙与其他建筑物的连接

①临河浸水挡土墙的上下游端部与河岸连接圆顺，挡墙基础可能受到冲刷的路段对河床进行铺砌。

②路肩挡土墙与桥台衔接时，在台尾或锥坡与挡土墙间设置伸缩缝。

③路肩挡土墙与路堤衔接时，在墙头设置锥坡，挡墙埋入锥坡中0.75米。一般情况下，沿路堤横断面方向与路堤设计边坡坡度相同；顺路线方向，锥坡坡度不陡于1:1.25。

④路肩墙施工时，预埋防撞护栏浇筑的连接钢筋，详见交通安全设施图纸。

（3）路基、路面排水

1）路基排水

本项目桥梁设计时充分考虑了路线两侧的泄洪能力，路基排水设计与桥梁设计紧密结合，采用合理有效的排水系统。同时，设计中充分考虑当地居民的要求，与附近村舍的排水设施协调统一，保证沿线的排涝安全。

2)填方边坡路基排水

路堤排水沟尺寸采用40×40cm的C20水泥混凝土矩形沟。

3）挖方边坡路基的排水

路堑边沟尺寸采用40×40cm的C20水泥混凝土矩形沟。

4）坡顶截水沟

对于坡顶来水较多、坡向路线的边坡，坡顶外5m设置40×40cm的C20水泥混凝土矩形截水沟。

2、桥梁工程
（1）设计标准

1）结构安全等级：一级；

2）设计速度：15Km/h；

3）设计荷载：公路－II级；

4）设计洪水频率：大、中桥1/100；

5）地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s，地震烈度为Ⅵ度，桥梁抗震措施等级为二级；

6）标准段桥面宽度：0.5m防撞护栏+0.5m侧向净宽+3.5车行道+0.5m侧向净宽+0.5m防撞护栏=5.5m

（2）桥梁概况

本项目共设置大桥1座，桥梁全长170m，涉水桥墩3个（1~3号桥墩）。结合本项目地形情况，桥梁上部结构采用现浇预应力砼等高连续现浇箱梁，0号桥台采用重力式桥台、承台桩基础；1号、2号、3号桥墩均采用单桩圆形独柱墩，桩基础；4号桥台采用重力式桥台、扩大基础。桩基为钻孔灌注桩基础。

表 13  工程桥梁布置情况一览表

中心桩号

桥名

孔数及孔径

交角

桥宽

桥梁全长

结构类型

上部结构

下部结构

(孔-m)

（度）

（m）

（m）

桥墩

桥台

K0+239

寸塘口水库桥

4×40

5.5

170
K0+239

现浇预应力砼等高连续现浇箱梁

柱式墩，桩基础

重力式桥台，扩大基础


图 5  寸塘口水库桥桥梁立面图


图 6  寸塘口水库桥桥梁平面图



图 7  寸塘口水库桥桥梁断面图

3、路面工程
为全面提高和改善桥梁路面的路用性能和服务水平，保持建成道路路面平整、整洁、美观、密水、耐久，根据地区路用材料条件以及已有工程经验和典型结构，本项目路面结构如下： 

路基段路面结构形式为：

20cm 厚 fr=4.0MPa 水泥混凝土路面+18cm 级配碎石基层。

桥面结构型式为：

10cm 厚 C50 现浇砼铺装层
4、交通工程及沿线设施
（1）交通标志

全线布设的交通标志有“警告标志、禁令标志、指示标志和辅助标志等。

（2）交通标线

本项目除设置人行道标、导向箭头外，在桥梁两端的适当位置需设置减速振荡标线，强制性的使车辆减速，以安全的速度通过危险路段。

（3）护栏

根据规范本项目桥梁护栏采用SB级防撞护栏，路基段左侧采用A级混凝土护栏防护。
六、工程占地及土石方平衡

1、工程占地
本项目用地范围为：路堤为排水沟外缘以外1m，无排水沟时为护坡道或构造物外缘以外1m；路堑为截水沟外缘以外1m，无截水沟时为路堑坡顶以外1m，桥梁上部构造水平投影外缘1m以内的土地为项目用地范围。

初步设计永久占地共计3.24亩。项目占地数量总表见下表。

表 14  项目占地数量总表
桩号
占地类型
备注
林地
水域及水利设施用地
K0+154~K0+380
1.16
2.08
共计：3.24

环评要求：项目开工前需办理林地征占手续。
2、土石方平衡
本项目挖方共10988m3，其中挖土方6044m3，挖石方4945m3；填方共829m3，填土方781m3，填石方44m3；弃方10159 m3。本项目受用地限制，周围未寻找到合适的弃土场，故本次弃方运至四川富敏建材有限公司进行综合利用。
七、拆迁安置
项目涉及2座坟墓拆迁安置。项目开工前应妥善安置，避免引起社会纠纷。

	总平面及现场布置
	一、工程布局情况

本项目位于遂宁市大英县蓬莱镇，桥梁起点顺接原凤凰沟村唱戏坡既有水泥路（起点桩号：K0+154），沿既有渡口位置自西向东跨越寸塘口水库，终点顺接原寸塘口村蛇脑壳咀咀既有水泥路（终点桩号：K0+380）。项目全线长226m，宽5.5m，位于寸塘口饮用水源地二级保护区范围内。其中，K0+154~K0+324段以桥梁形式自西向东跨越二级保护区水域，K0+324~K0+380段为路基段，位于二级保护区陆域并与寸塘口村蛇脑壳咀咀既有水泥路顺接。

二、施工组织

1、施工条件

（1）各类砂、卵石、砂砾石、碎石：外购于大英县蓬莱镇附近，其储量丰富，交通方便，可满足工程建设需求；

（2）水泥：本项目水泥可直接在大英县附近的大型水泥厂购买；

（3）钢材：钢材可在大英县集中购买，交通运输方便；

（4）工程用水、用电：项目沿线内水资源较为丰富，工程用水可从线路附近河流、水库内取用，水源较多，水质清洁，无污染，对建筑材料无侵蚀性，运距近，采运方便。工程用电亦可从附近电网中取得，区内已有国家和地方电网分布。
2、施工布置

施工布置在满足工程施工需要及环保与水保要求的前提下，根据工程规模、施工方案及工期等因素，按照因地制宜、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，进行施工总体布置。本项目所需的原辅材料由市场供应，项目施工不设冷、热混凝土自拌站。同时，施工场地不单独设置机修、汽修设施，整个施工期，所有设施设备的维修均依托项目周边的机修、汽修厂。
（1）施工营地
水库两岸分布有居民点且项目建设地点距寸塘口村居民聚居点仅1.0km，施工人员住宿可就近向沿线居民租房，不设置施工营地，生活污水通过租用民宅既有处理系统处理，对区域水环境影响较小。
（2）施工场地
结合地形图以及现场实际勘察，工程设置1处施工场地，布设于K0+380处，位于项目永久占地范围内。施工场地主要包括机械停放、建材堆放等，总占地面积100m2。根据水保要求，施工场地器械及材料堆放应设置密防水布苫盖。施工场地位于项目永久占地范围内，距寸塘口水库水域约33m，高差7.5m。施工场地周围开挖临时排水沟，排水沟出口设置临时1个6m3隔油沉淀池，生产废水经隔油沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。废油收集后交有资质单位进行处理。
（3）施工便道
根据现场踏勘及交通量统计，本项目起终点均与既有水泥路衔接，满足车辆、器械、原辅材料运输且修建路段车流量及人流量较少，无须增设施工便道。
（4）弃渣场
根据主体工程设计资料，项目挖方共10988m3，其中挖土方6044m3，挖石方4945m3；填方共829m3，填土方781m3，填石方44m3；弃方10159m3。本项目受用地限制，周围未寻找到合适的弃土场，故本次弃方运至四川富敏建材有限公司进行综合利用。

	施工方案
	一、施工工艺

1、路基工程
本项目路基施工工艺流程为地表清理→基础开挖→道路下基层施工→路基填筑→防护排水→路面工程→绿化工程。施工过程中主要污染为噪声及施工扬尘。项目路基施工工艺流程及产污环节分析如下图所示。



图 8  路基施工产污环节示意图

2、桥梁工程

本项目桥梁采用现浇预应力混凝土连续箱梁结构，桥梁施工主要流程为：施工准备→临时交通→围堰→基础及下部结构施工→满堂支架搭设→箱梁混凝土施工→预应力施工→桥面系统及附属工程施工→质量监控与验收九个步骤，对水体水质产生影响的主要集中在围堰和基础及下部结构施工，包括基坑开挖、基坑排水和水中基础施工。桥梁施工产污环节详见下图。


图 9  桥梁施工工艺流程及产污环节图
（1）施工准备

了解地形、地质、水文、环保要求等条件，根据设计图纸，制定施工方案，准备施工设备、材料和人员。
（2）临时通道架设

贯通水中钢栈桥，为全线桥梁施工创造条件。钢栈桥安装完成后，对其进行固定和支撑，防止因水流、风力等因素引起的位移。
（3）围堰

涉水施工前，编制围堰专项施工方案，并严格按照围堰设计图纸和规范要求进行。在施工过程中，注意控制围堰的尺寸、形状和位置，确保围堰的稳定性和密封性。同时，注意施工质量的控制，避免出现漏水、裂缝等问题。
（4）基础及下部结构施工

1）施工前认真阅读有关设计图纸，对设计图纸提供的基础坐标及桥梁标高数据进行核算，在桥梁墩、台位置放样定位并用测量仪器或钢尺对纵、横距离校核无误后方可施工。

2）施工时对《工程地质详勘报告》中桥位各钻孔柱状图基桩持力层岩石与现场施工情况进行对照，如基底承载力无法满足设计要求，导致桩基础（包括增长或减短）变化时，及时通知设计单位进行核算，依据设计单位反馈意见进行施工。

3）墩、台帽横坡由墩、台身变高度形成，施工时对设计图提供的有关各点标高进行核算并严格进行施工控制，保证支座垫块顶面水平、平整、清洁。
（5）满堂支架搭设

根据桥梁设计图纸及施工荷载等因素详细设计满堂支架，验算水中支架整体稳定性时，考虑水流荷载、漂流物等冲击荷载。同时考虑施工平台的稳定性，要确保支架的刚度、强度和稳定性。在施工过程中，需要实时监控支架和钢栈桥的状态，确保其稳定性和安全性。根据实际情况进行必要的调整和优化，确保施工质量和进度。混凝土浇筑前应对支架进行预压，预压重量不小于箱梁及施工机械重量的120%。
（6）箱梁混凝土施工

严格保证箱梁混凝土的质量和强度，表面光滑平整。各梁段严格控制断面尺寸，施工误差限制在施工规范允许的偏差之内。浇筑箱梁时，注意预留泄水管的孔道，并且注意不要遗漏预埋在梁中的部件，如预埋在梁中的支座螺栓、伸缩缝钢筋等。在浇筑新混凝土前应将旧混凝土的接缝面凿毛洁净，以保证新旧混凝土的整体性，并注意混凝土的养生。
（7）预应力施工

必须待梁体混凝土强度达到95%设计强度且浇筑养护7天后方可张拉预应力钢束，预应力钢束在箱梁横截面方向应保持对称张拉，在纵向张拉两端应保持同步。预应力钢束张拉时采用张拉力和伸长量同时控制，以张拉力为主，张拉过程中、应观察梁体变位，发现异常及时向业主方、设计、监理通报。钢束实际伸长量与理论伸长量的差值应控制在6%以内，否则暂停张拉，待查明原因并采取措施予以调整后，方可继续张拉，每一截面的断丝率滑移率不得大于该截面总钢丝数的1% 。箱梁钢绞线张拉完成后，采用梁体等强度压浆料对预应力管道进行真空吸（压）浆，并保证灌浆饱满。
（8）桥面系及附属工程施工

1）防水层与桥面结合部的处理按《城市桥梁桥面防水工程技术规程》的要求进行执行。

2）为了确保桥面现浇混凝土与原有主梁混凝土之间以及桥面系新旧混凝土之间的结合质量，所有的结合面必须按有关要求认真凿毛，原构件表面应凿成凹凸差不小于6mm的粗糙面，并清洗干净。在浇筑次层混凝土前，应在表面涂刷一层界面处理材料，其粘结强度必须高于次层混凝土。

3）桥面伸缩缝，生产厂家应提供安装图（包括各种温度下的安装宽度），并派人现场指导安装。

（9）质量监控与验收

在施工过程中，实行严格的质量监控措施，确保施工质量符合设计要求和规范标准。施工完成后，进行验收工作，确保桥梁的安全性和功能性。

	其他
	一、桥位方案比选
根据《大英县 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金寸塘口水库渡改桥建设项目可行性研究报告》，结合周边现有道路建设及水源地划分情况，本项目选址唯一，无项目比选方案。
二、桥梁比选方案
为满足四级公路（Ⅱ类）技术标准要求，并考虑因地制宜、便于施工和养护等因素，同时考虑目前国内外建桥经验、施工技术力量、施工设备及手段等多方面因素，从节省造价，选取经济跨径出发，设计对主桥上部结构推荐采用（4x40）m现浇预应力砼等高连续现浇箱梁结构。桥梁比选方案如下表所示。
表 15  桥梁比选方案表

项目
方案1
方案2
方案3
中心桩号

K0+239

K0+243

K0+239

孔数及孔径（孔-m）
4x40

5x30

4x20+4x20

桥梁全长（m）

170

160
170
结构类型

上部结构

现浇预应力砼等高连续现浇箱梁
现浇预应力砼等高连续现浇箱梁
现浇普通砼等高连续现浇箱梁
下部结构

桥墩及基础
柱式墩，桩基础
柱式墩，桩基础
柱式墩，桩基础
桥台及基础
重力式桥台，桩基础、扩大基础
重力式桥台，承台桩基础、扩大基础
重力式桥台，扩大基础
对环境的影响
涉水桥墩（3个），对水生生态的影响较方案2及方案3小
涉水桥墩（4个），对水生生态的影响较大，但较方案3小

涉水桥墩（7个），对水生生态的影响较大

推荐意见
推荐
不推荐
不推荐


图 10  4x40米跨径布置图
[image: image5.png](5x30) KB H B LA LA R HRLK 160K, KA
4 A (F 4R 5 K0+243.000)





图 11  5x30米跨径布置图
[image: image6.png]K0+153.000

A0 KRG BB R R HEAK 170X, RA0.
30 K (P04 5 KO+238.000)

HR4 AR

@ K0+323.000





图 12  2x（4x20）米跨径布置图
经综合比选，考虑到桥梁的整体美观性、施工工艺、质量控制难易程度和后期养护费用，以及对环境的影响等因素，建设单位选取方案1作为本项目的建设方案，即主跨（4x40）m现浇预应力砼等高连续现浇箱梁结构为桥型方案。



三、生态环境现状、保护目标及评价标准


检测时，无雨雪

	无雷电，风速<5m/s。

	

	由上表中监测结果可见，拟建道路沿线声环境质量良好，所有监测点环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，表明项目所在区域声环境质量现状良好。
	

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目位于遂宁市大英县蓬莱镇，工程建设内容为新建桥梁1座。根据现场踏勘，本项目所在区域现状主要为农村环境，沿线为水域设施用地及林地。项目不存在原有污染情况以及相关的环境问题。本项目的建设会暂时改变沿线的生态环境，引起水土流失。随着工程建设的完成，在道路两侧进行绿化，逐步恢复当地生态。
建设区域环境现状实景照片如下：
[image: image7.jpg]



起点
[image: image8.jpg]L d

/
/
/
7 7
s
}
N
’
- pe
-
7B 7 7o
T

TR /
- /
=
-
- b
5
/
/ —
-
-t
-

t
e
,\\
~— [
)
\
\
>
N S
Fw
e
Ve /-
Iy
:‘
-y




终点



	生态环境保护目标
	一、生态保护目标

（1）生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022），本项目生态环境评价范围确定为线路两端外延300m、线路中心线向两侧外延300m。

经现场调查，项目位于四川省遂宁市大英县，根据<四川省水利厅关于印发《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》的通知>（川水函〔2017〕482号），大英县属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土保护流失重点治理区GⅡ2。此外占地及评价范围内不涉及其他国家及地方重点保护野生动植物，极危、濒危和易危物种，国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种，特有种以及古树名木等重要物种。也不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等法定生态保护区域及其他重要生境（包括重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等）。生态环境保护目标主要为评价范围内的动植物及水生生物。
表 22  项目生态环境保护目标
序号

敏感目标

位置

主要保护内容

影响因素

1

自然植被

沿线

寸塘口水库东侧植被

土地占用造成植被的损失及生物量的减少。影响时段为施工期。

2

野生动物

沿线

野生动物生境，破碎化与阻隔。

陆域野生动物的栖息环境造成破坏，使其被动迁徙。影响时段为施工期和运营期。

3

水生生物

寸塘口水源地二级保护区水域

主要保护水生生物为：宜宾鲴、四川华吸鳅、草鱼、翘嘴鲌、鳡鱼、鳊鱼、鲢鱼、鲤鱼、鲫鱼、黄颡鱼、长吻鮠、黄鳝、鳜鱼、乌鳢。不涉及重点保护鱼类。

桥梁施工废渣、废水；施工期水体扰动。
（2）地表水环境
本项目位于遂宁市大英县蓬莱镇，项目区域主要地表水体为寸塘口水库。地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。

表 23  项目地表水环境敏感目标名单
序号

名称

桩号

水体功能

与路线关系

1

寸塘口水库

K0+154~K0+324（桥梁）、K0+324~K0+380（路基）

III类，寸塘口集中式饮用水源保护区二级保护区

本项目新建桥梁一座上跨二级保护区水域，新建道路56m，位于二级保护区陆域

（3）大气环境

评价区内无《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中划分为一类区的自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。运营期未设置集中排放源（如服务区等大气污染源），根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HI2 201）相关要求，本项目大气评价等级为三级评价，不需设置大气环境影响评价范围。
（4）声环境
根据现场踏勘，评价区域集中居民住宅区等噪声敏感区声环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准要求；

项目主要环境敏感目标及环境要素见下表。



	表 24  项目大气、声环境敏感目标列表
环境要素

序号

保护目标

方位

与项目最近距离（m）

高差

（m）

声功能区

评价区户数及人数

敏感点环境概况

实景照片

平面示意图

环境空气、声环境

1

凤凰沟村居民点

K0+154西侧
160

+6.8m

2类

约3户，9人

农村环境，2F砖混结构；住户与项目点高差较大，门窗侧对项目建设点

[image: image9.jpg]S NS
Wz

LN
LN





[image: image10.png]KO+240+ % 1 A% A4
4x40 T ARARER

350.7








	评价标准
	1、环境空气质量标准

环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》(GB3095—2012)中的二级标准，具体标准限值见下表。

表 25  环境空气质量标准二级
污染物

各项污染物的浓度限值

依据

年平均

24小时平均或日最大8小时平均

1小时平均

单位

SO2

60

150

500

μg/m3
《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)

二级标准

NO2

40

80

200

μg/m3
CO

/

4

10

mg/ m3
O3
/

160

200

μg/m3
PM10
70

150

/

μg/m3
PM2.5
35

75

/

μg/m3
2、地表水环境质量标准

地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类水域标准。

表 26  地表水环境质量标准单位：mg/L(pH无量纲)
指标

标准值

依据

pH

6～9

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水域标准

COD

≤20mg/L

BOD5
≤4mg/L

NH3-N

≤1.0mg/L

石油类

≤0.05mg/L

3、环境噪声质量标准

本项目为渡改桥建设项目，项目在运营期执行执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准值详见下表。

表 27  环境噪声执行标准单位：等效声级LAeq (dB)
类别

昼间

夜间

2类

60

50

二、污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

本项目运营期无生产性废气产生。施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中不同施工阶段的标准限值，其他污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

表 28  大气污染物综合排放标准
时期

污染物

单位

最高允许排放浓度

无组织排放监控浓度限值

施工期

二氧化硫

mg/m3
550

0.40

氮氧化物

mg/m3
240

0.12

表 29  施工期扬尘排放标准限值（单位：μg/m3）
监测项目

区域

施工阶段

监测点排放限值

监测时间
总悬浮颗粒物（TSP）

成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市

拆除工程/土方开挖/土方回填阶段

600

自监测起持续15 分钟
其他工程阶段

250

2、废水排放标准

施工废水经隔油沉淀处理后全部回用不外排，施工人员生活污水依托周边房屋已有废水处理设施处理后用于周边耕地施肥。

3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准，见下表。

表 30  建筑施工场界噪声限值单位：等效声级LA eq dB(A)
噪声限值(LAeq：dB)

昼间

夜间

70

55

4、固废排放标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

	其他
	本工程为非污染生态类项目，故不涉及总量控制问题。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	本项目施工期环境影响主要来自于施工扬尘、施工噪声、施工人员生活污水、生活垃圾等造成的环境影响，同时，施工期还存在一定的社会环境影响和生态环境影响。施工期结束后这些影响将会随之消失。

一、生态环境影响分析

施工期路基开挖、填筑等工程占用部分林地，破坏地表植被，影响植被正常生长，造成局部水土流失，一定程度上影响区域生物多样性。施工机械和施工人员活动噪声使陆生动物受到惊扰，离开原有栖息地，向周边其他区域迁移、避让。施工期对陆生动植物的影响是暂时的，施工结束后及时进行生态恢复，且评价区内陆生动物为常见物种，适应能力强，可在周边区域找到新的栖息地，施工结束后这种影响将大为减少，不会造成种群数量减少甚至灭绝，也不会破坏生态系统的完整性和生物多样性。

工程建设对水生生态环境的影响主要表现有：桥墩的基础开挖以及围堰施工会使得水体泥沙扰动，SS浓度增加。在一定程度上会对鱼类造成一定程度影响。对于水生生物，虽然施工期会对其浮游植物、浮游动物、底栖生物以及鱼类造成一定的影响，但施工期结束后，施工影响将随之消除。
综上，项目采取有效的生态环境保护措施及污染防治措施后，对环境影响较小。

施工期对生态环境产生的各类影响详见生态环境影响专项评价。
二、大气环境影响分析

拟建项目采用水泥混凝土路面，施工时基础开挖、桩基填筑和人工构造物挖基、材料运输等工程工序中都会产生污染，在项目施工期主要大气污染物为扬尘，主要来源是挖方填方作业、施工车辆运行中的临时起尘及未铺装路面起尘、筑路机械不断运行起尘、堆场起尘等。

1、施工扬尘

本项目建设中地表清理、土方开挖回填、弃土运输、材料运输及填筑、建渣运输和道路绿化整治施工等环节均有施工扬尘产生，如果防护不当，特别是在风力较大时扬尘对区域环境空气将产生不利影响。
根据同类型施工资料，施工现场上风向50m范围内TSP浓度约0.3mg/m3，施工工地内TSP浓度约为0.6～0.8mg/m3。下风向50m距离TSP浓度约为0.45～0.5mg/m3，100m距离TSP浓度约为0.35～0.38mg/m3，150m距离TSP浓度约为0.25～0.28mg/m3，一般至150m处能够符合环境空气质量标准二级标准。为此，评价要求建设单位督促各施工单位加强作业现场扬尘控制，工地不准裸露野蛮施工，做好洒水降尘措施，同时在风速四级以上易产生扬尘时，应暂停土方开挖、回填，采取覆盖堆料、湿润等有效措施，最大限度减轻扬尘对环境空气的不利影响。
为加强工程车辆、工程机械行驶路面扬尘控制，施工道路及场地拟采取洒水抑尘措施，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%；在施工现场出入口设置喷淋、冲洗等防尘降尘设施，对驶离车辆实施冲洗，避免车身、车轮带泥上路行驶；施工车辆物料运输采取篷布加盖防尘，运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点。可有效减轻道路运输扬尘对城区环境空气的不良影响。

为了尽可能减小项目施工活动对评价区域内环境空气质量形成的扬尘污染影响，本环评提出以下补充要求：

①加强施工现场及其周边环境卫生管理，防止建筑垃圾扩散污染周边环境卫生，施工道路及作业场地应坚实平整，保证无浮土、无积水。

②本项目所使用的建筑材料、构件、料具等数量较多，应按照划定区域堆放，堆放整齐，挂定型化标牌。水泥等粉状必须严密遮盖，砂石等散体建筑材料和土方要采取表面固化、覆盖等防扬尘措施。

③及时清运施工废弃物，暂时不能清运的采取覆盖等措施。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，必须封盖严密；出入现场各种车辆应保持车况良好，车体整洁，并在场地进出口设置临时车辆清洗设施，防止车辆将泥沙带出场外。

④施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水降尘。

⑤施工过程全面督查建设工地现场管理“六必须”、“六不准”执行情况，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。
2、施工机械及运输车辆尾气

施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生CO、碳氢化合物、NO2等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。

由于施工区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响是较小的。
综上所述，项目施工期将会对周围的环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化，对各敏感点的影响相对较小。
三、水环境影响分析

工程施工期对水环境的污染主要来自施工生产废水和施工人员生活污水。生产废水包括桥梁基础施工、施工土石方及材料堆放、施工生产废水，主要污染物包括SS、CODCr、石油类；生活污水污染物以BOD、CODCr为主。本项目对周围地表水体的环境影响主要体现在以下几个方面：

1、施工人员生活废水的影响

本项目不设施工营地，施工人员租用当地民房。施工人员生活污水的主要污染物主要为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。根据同类项目类比，施工期生活污水的水质指标浓度见下表。
表 31  施工期生活污水成分及浓度表       单位：mg/L
项目
SS
CODcr
BOD5
NH3-N
动植物油
施工生活污水
400
550
350
25
30
项目建设工期为10个月，施工期高峰期施工人员数量约30人，施工人员生活用水量按130L/人·d计，排水系数取0.8，生活污水产生量约为3.12m3/d。施工区距寸塘口村居民聚居点约1km，施工人员租用当地民房，生活污水依托租用民房已有废水处理设施处理后用于周边耕地施肥，不会对当地水环境产生明显不利影响。
2、桥梁施工废水的影响

本项目拟建寸塘口水库桥1座，全长170m，上跨寸塘口水库。桥梁下部结构采用（4×40 m）跨径，其中：0号桥台采用重力式桥台、承台桩基础；1号、2号、3号桥墩均采用单桩圆形独柱墩，桩基础；4号桥台采用重力式桥台、扩大基础，1~3号桥墩涉水施工。桥梁涉水施工基础工程形式为钻孔灌注桩基础，采用钢板围堰施工。施工过程中对河床的扰动会引起底层泥沙的悬浮，对河床的扰动主要来自围堰过程，主要是在围堰基坑水，着床的几个小时内，使少量底泥含量增大。这种方法对水体扰动较小，而且扰动引起的悬浮物浓度可以控制在一定范围内。根据国内的环境影响评价和监测资料，围堰法施工时一般在水下构筑物周围约50m范围内的水体中悬浮物会有显着增加，一般在2000mg/L，随着距离增大，影响逐渐减小。围堰基坑水在基坑内简易沉淀后用于施工现场洒水降尘。施工结束，影响消失。

钻孔仅限于在孔口护筒内进行，不会与围堰外的水发生关系，故影响小，但钻孔过程中会产生一定的钻渣。桩基施工过程废水须沉淀，钻桩前在临时钢平台处设置沉砂池，灌桩出浆进入沉淀池沉淀，沉淀后的上清液循环使用，钻渣与沉淀池产生的泥渣经收集后运至四川富敏建材有限公司进行综合利用。
桥台施工位于库区两岸，将扰动两岸陆域土地，造成一定的水土流失。桥台基础开挖时，少量泥沙进入水体，造成水体局部悬浮量含量增加。但随着施工期结束，影响消失。
桥梁上部结构采用预应力混凝土连续现浇箱梁，桥梁浇筑和桥面铺装时会使用大量混凝土。通过强构件接缝处的密封，并加强全施工过程的管理，能尽量减少混凝土的泄漏。

综上，通过采取相应的环保措施后，桥梁施工废水对地表水体影响较小。
3、施工机械、运输车辆冲洗废水的影响

本项目不设专门的施工机械、运输车辆冲洗点，主要利用周边及沿线区域现有的洗车场解决车辆清洗问题。在施工现场出入口设置喷淋、车辆冲洗平台等防尘降尘设施，对驶离车辆实施冲洗，避免车身、车轮带泥上路行驶。施工现场冲洗废水产生量较小，可采取沉淀（6m3）处理后用于工地洒水降尘和施工回用水。环评要求，在施工场地车辆停放区域进行硬化处理，同时在四周设施临时截水沟，将区域内产生的废水及初期雨水引至隔油沉淀池中处理，禁止外排进入水体。同时加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑冒滴漏现象产生，在雨天对各类机械进行遮盖。

在采取上述措施之后，该部分废水对地表水体影响较小。

4、施工生产废水的影响
本项目设施工场地1处，用于施工材料堆放，不设置混凝土拌和站。
施工生产废水主要包括桥梁等大型施工场所的混凝土施工废水，以及上述施工场所施工机械、运输车辆冲洗产生的含油废水，若不经处理直接排放会造成附近地表水体的污染影响，对此，环评要求在施工场地修建临时隔油沉淀池，施工废水经沉淀处理后全部循环使用，不外排。废油收集后交有资质单位进行处理。因此，施工废水对周围环境产生的影响很小。

综上，本项目施工期对寸塘口水库的水质会有不同程度的影响，但因施工期对水环境的影响属短期可恢复型影响，一旦施工活动结束，影响消除，水环境质量可以得到恢复。

四、声环境影响分析

项目施工过程中，施工噪声会对沿线居民产生一定影响，施工选取低噪声的设备，通过采取加装减震设施、场地周边设置围挡等防噪措施，加强施工机械的维护保养，合理安排施工场所和施工时间，尽量将施工噪声的影响降到最小，施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失。

施工期声环境影响分析详见声环境影响专项评价。
五、固体废物影响分析

施工期固体废物主要是来自工程建设时产生的弃渣、施工产生的建筑材料以及施工人员的生活垃圾。

1、弃渣
本项目由主体工程和施工临时工程组成，主体工程包括路基、路面、桥梁工程等。经土石方平衡分析，本项目土石方开挖10988m3，土石方回填829m3，弃方10159m3。为了减少弃渣场新增占地和水土流失，本项目不单独设置弃渣场，拟将工程弃土全部运往四川富敏建材有限公司进行综合利用。四川富敏建材有限公司主营业务包括生产、销售：粉煤灰、石粉、矿粉、重金属粉、煤渣、水泥、砂石、建筑材料等，生产过程中需碎砼、土石方等原材料。
弃渣及时清运，避免长时间堆存，弃渣暂存应采取篷布遮盖、设置排水沟等水土保持措施，尽量减少弃渣暂存产生的新增水土流失；弃渣清运采用符合要求的密闭式的运输车辆，运输车辆严禁装载防止沿线洒落；合理安排运输路线，避开人群聚集地，运输过程中应减速行驶、禁止鸣笛，最大限度减轻对周围声环境的影响；加强运输沿线洒落物料清扫，采取必要洒水降尘措施。
2、废弃建筑材料

施工期产生的建筑废料主要包括废弃的建材、包装材料等，废弃建材分类收集，尽可能重新利用，不能利用的与弃渣一道运至四川富敏建材有限公司进行综合利用，不得随意丢弃。

3、施工人员生活垃圾
项目施工期间，施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计，施工高峰期间工人数以30人计算，因此施工人员产生的生活垃圾量为15kg/d。生活垃圾在施工现场定点收集，实行袋装化，定期由施工单位运至附近村镇垃圾转运点，然后由环卫部门统一清运处置。

采取上述措施后不会产生二次环境污染，施工期间固体废物对周围环境影响很小。

六、水土流失分析

项目建设造成的水土流失主要发生在土石方开挖回填、回填土堆放过程中，本项目在施工期间会给建设区的地表带来较大的扰动，占用和损坏现有的水土保持设施，增加土壤侵蚀强度，如果不采取任何水土保持措施，盲目施工将会造成以下危害：

（1）本项目在永久性工程建成前，施工活动将破坏地表，其结果是在一定时间内使其水土保持功能降低甚至完全丧失，从而产生新的严重人为水土流失。

（2）施工期间对地表的开挖、填筑等施工活动，都将使地表受到不同程度的影响和破坏，从而改变原地形、坡度和地表组成，从而产生新的人为水土流失。

（3）本项目的施工使得原地表、地面组成物质以及地形地貌受到扰动；地表裸露，土壤自然稳定状态受到破坏，防冲刷能力下降，增大了土壤流失量。
七、施工对交通的影响分析
本项目为渡改桥建设项目，项目起终点顺接既有水泥路，施工不占用现状交通干线。施工期间，需动用大量施工机械及运输车辆，会增加沿线地区的车流量，对交通产生干扰。但施工期是短暂的，项目建成后，可以方便周边居民出行，促进区域交通发展，促进寸塘口水库两侧区域及周边经济发展，正效益明显。

	运营期生态环境影响分析
	一、大气环境影响分析

本项目路面采用水泥混凝土路面，运营期应加强路面维护和清扫，减少扬尘。车辆行驶激起的扬尘及排放的汽车尾气仍会造成一定的空气污染，其主要污染物为CO、NOx、THC和TSP。污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型及汽车运行的工况有关。污染物排放量随燃油类型、车型、耗油量而变化，并随着交通量的增长，汽车尾气排放的污染物NO2、CO的影响也增长。
《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》自2020年7月1日开始实施，并且自2020年7月1日起所有销售和注册登记的轻型汽车应符合6a阶段限值的要求；自2023年7月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合6b阶段限值的要求。本项目建成运营期间，车辆已执行国Ⅵ（6b）标准。因此，随着交通设施科技水平的不断提高，汽车尾气净化系统将得到进一步改进，运输车种构成比例将更为优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例，汽车尾气排放量将大大降低，因此拟建道路汽车尾气对沿线两侧以及敏感点环境空气的影响范围及影响程度均较小。
综上，在加强路面维护和清扫的基础上，项目在运营期不会对当地大气环境产生明显影响。

二、地表水环境影响分析

项目运营期水污染物主要为降雨冲刷桥面/路面产生的径流。桥面/路面径流污染物主要是悬浮物、石油类等，其浓度取决于交通量、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等多种因素，由于影响因素变化性大，随机性强，偶然性高，很难得出一般规律和统一的测算方法供采用。

桥面径流污染物浓度按长安大学对西安至三原公路路面径流污染情况试验数值，测定结果见下表。
表 32  路面雨污水浓度   单位：mg/L(pH无量纲)
污染物

0～20分钟

20～40分钟

40～60分钟

平均值

pH

7.8

7.6

7.4

7.4

SS（mg/L）

231.42～158.22

158.22～90.36

90.36～18.71

100.0

BOD5（mg/L）

7.34~7.30

7.30~4.15

4.15~1.26

5.08

石油类（mg/L）

22.30～19.74

19.74～3.12

3.12～0.21

11.25

由上表数据分析可知，本项目运营期桥面径流会对地表水水质造成不利影响，主要影响因素为SS。为减轻桥面径流对饮用水源保护区水质的影响，应加强桥面管理，避免泥土洒落，平时做好桥面的保洁工作，使桥面保持清洁，尽量减轻桥面径流中悬浮物含量。布设桥面径流收集处理系统及事故应急池，防止交通事故发生时桥面排水污染寸塘口饮用水源保护区水质。加强管理维护排水设施，关注周边水系的变化，保证现况水体的畅通。
三、声环境影响分析

本项目运营期的噪声污染主要来自于道路交通噪声。根据类比分析，本项目建成后，区域基础设施的功能得到更好的发挥，交通便捷，区位优势得到提升。工程的建设有利于改善当地居民的居住、出行和生活条件。在采取评价提出的相关降噪措施后，项目运营期对沿线声环境等造成的不利影响可得到有效的控制和减缓，为环境所接受，本项目建设从声环境影响的角度分析是可行的。

详见噪声专项评价。

四、固体废物环境影响分析

运营期的固体废物主要来自于清扫垃圾、来往人员产生的垃圾和车辆撒落的固废，若不妥善处置，则会影响景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。为防止运营期固体废物影响环境，应定期对桥梁区域散落的固废进行收集，集中由环卫人员收集后进行无害化处置。

在采取上述措施后，本项目运营期产生的固废不会影响当地环境。

五、环境风险分析

本项目为寸塘口渡改桥建设项目，项目建成后主要服务于区域内居民交通出行，无运输危险化学品的功能。根据本项目设计资料，项目全线共226m，位于寸塘口饮用水源二级保护区，其中，K0+154~K0+324以桥梁形式自西向东上跨二级保护区水域，K0+324~K0+380为路基段，位于二级保护区陆域范围。项目运营期环境风险主要为道路运输环境风险。

本次评价根据 HJ169-2018 规定的一般性原则要求，参考《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）相关要求，主要从行驶车辆交通事故燃油泄漏对潜在的污染风险提出合理的预防措施及事故应急措施。
1、风险识别
运营期道路运输环境风险主要是当车辆在桥上行驶时，车辆发生事故，可能对水体产生污染，水污染事故途径主要有：

（1）车辆本身携带的汽油（或柴油）、机油泄漏，并排入附近水体；
（2）发生交通事故，汽车连带货物坠入河流，破碎或渗漏。

按《物质危险性标准》、《重大危险源辨别》（GBl8218-2000）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）的相关规定，本项目以建成后涉及的危险性物质为柴油来分析事故影响。
2、环境风险分析
运营期泄漏事故发生后，由于油品本身具有毒性，会对局部水体水质产生影响，进而导致水生生态环境恶化对水生动物等产生一定危害。

①对河流水质的影响分析

油料泄漏后将在水流及风联合作用下输移和扩散，给地表水环境带来不利影响。

②对水生生物的风险分析

发生油料或危化品泄漏事故时，会对底栖生物带来严重伤害，即使不被污染致死，也将影响其存活能力。此外，沉积物中未经降解的有毒有害物质也可能对局部水质造成二次污染，严重的泄漏事故可能会改变影响范围内底栖生物的群落结构。
3、道路运输风险及防范措施

（1）加强沿线驾驶员交通安全的教育与培训，增强驾驶人员的忧患意识，将交通事故风险降到最低。
（2）在桥梁段发生交通事故后，应立即通知相关管理部门进行及时处理；当发生油料泄露、火灾等，应立即关闭该路段，启动应急计划，进行泄露、灭火处理。
（3）项目建成后，禁止运输危险化学品车辆通过。
（4）设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌；设置限速标志，保障车辆限速通过。

因此，运营期对来往车辆应采取一定的风险防范措施及必要的工程措施，加以防范，能有效防止运营期交通环境风险事故对项目周边的影响。
4、水环境风险及防范措施
（1）在寸塘口大桥两端分别设置“保护水源，减速慢行”的标志牌，标识牌上要标明风险事故相关处置部门的紧急联系人和联系电话（公路运营期管理单位、该路段环境风险应急救援人员）；
（2）大桥两侧及引道临河段设置防撞护栏，防止车辆冲出道路进入水体；
（3）桥梁两端设置减速标线并在减速标线的上方或旁边，设置明确的限速标志；

（4）设置应急池，防止发生交通事故时产生的废水进入水体；
（5）桥梁工程段设置监控设施，以便公路管理部门实时了解该路段公路运行情况。当发生风险事故时，管路部门能及时的采取应对措施；

（6）制定应急计划。严格执行《中华人民共和国道路交通安全法》，针对公路运输实际制定风险事故应急管理计划。计划包括指挥机构的职责和任务；应急技术和处理步骤的选择；设备、器材的配置和布局；人力、物力的保证和调配；事故的动态监测制度等；
（7）加强日常巡护、清洁工作，同时加强人员培训和应急演练，确保发生应急事故时能正确快速处置。
因此，运营期通过采取必要的防护措施，能够有效防止交通环境风险事故对寸塘口水库的影响。

六、环境正效应分析

本项目为寸塘口水库渡改桥建设项目，项目建成后将打通原凤凰沟村至寸塘口村的“断头路”，完善蓬莱镇交通路网，提高公路通行能力和服务水平；有利于提升蓬莱镇区位优势，改善民生，促进沿线地区社会、经济和自然资源有效整合。

	选址选线环境合理性分析
	一、选址/选线合理性

本项目位于大英县蓬莱镇寸塘口村。桥梁起点顺接原凤凰沟村唱戏坡既有水泥路，沿既有渡口位置自西向东跨越寸塘口水库，终点顺接接原寸塘口村蛇脑壳咀咀既有水泥路。
根据《大英县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金寸塘口水库渡改桥建设项目对寸塘口水库集中式饮用水水源地影响专题论证报告》：结合周边现有道路建设及水源地划分情况，在满足项目建设功能定位的同时符合《遂宁市“十四五”综合交通运输发展规划》、《大英县“十四五”农业农村发展规划》要求，项目起终点位置唯一，项目选址唯一，且无法绕避饮用水水源地保护区。通过优化桥梁工程形式，制定和完善施工期、运营期的水环境保护措施，可最大程度降低项目对水环境的影响。项目选址方案见下图。
[image: image11.png]



图 13  项目推荐路线示意图

本项目全线位于寸塘口饮用水源二级保护区内，距饮用水源保护区取水口约1.2km，通过采取相应水环境污染防治措施和环境风险防范措施后，可避免路面径流进入水体。项目建设满足《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《四川省饮用水水源保护管理条例》、环保部《关于〈水污染防治法〉中饮用水水源保护有关规定进行法律解释有关意见的复函》及《遂宁市集中式饮用水水源保护条例》的要求。路线周边无自然保护区、风景名胜区、生态保护区等特殊敏感目标存在，不占用永久基本农田、自然保护区、生态红线等生态敏感点。因此，从环境角度看，项目选线合理。
二、临时工程选址合理性

施工总布置主要考虑有利施工作业，易于管理，少占地，安全可靠，经济合理的原则进行。本项目所需的原辅材料由市场供应，项目施工不设冷、热混凝土自拌站；施工人员住宿就近向沿线居民租房，不设置施工营地，生活污水通过租用民宅既有旱厕处理后用于农林灌溉；项目起终点均与既有水泥路衔接，满足车辆、器械、原辅材料运输且修建路段车流量及人流量较少，无须增设施工便道；本项目不设置弃渣场，项目弃土通过车辆运输至四川富敏建材有限公司进行综合利用。
本项目于K0+380处设置一处施工场地，用作机械停放及材料堆放。施工场地位于项目永久占地范围内，现状为林地，周边200m范围内无学校、医院等环境敏感点分布，距寸塘口水库水域约33m，高差7.5m。根据水保要求，施工场地器械及材料堆放应设置密防水布苫盖。环评要求：施工场地周围开挖临时排水沟，排水沟出口设置临时隔油沉淀池，生产废水经隔油沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。废油经收集后交由有资质单位处理。施工场地临河段设置围挡，防止施工器械及材料进入水体。

综上，评价认为在做好水土保持措施以及施工机械环保措施的前提下，本项目临时工程规划方案合理可行。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	一、生态环境保护措施

1、陆生植被生态保护措施

（1）表土剥离和乔灌木移栽

对项目新增占地和临时占地中土层较厚的灌草林地进行表土剥离优先用于边坡绿化和施工临时占地表土回填，表土剥离前，对项目永久占地内品相较好的乔灌木进行移栽，优先用于后期植被恢复。

（2）临时占地恢复

施工结束后对临时占地区域及时复垦复绿。公路边坡高度H≥20.0m时采取植草护坡，恢复区域景观。植被补种物种选用区域内常见物种，与周边景观相符。

（3）加强施工人员教育和管理工作，严格划定施工用地范围，严禁无故扩大施工用地范围。

（4）对涉及施工活动的林地路段进行监控与火险监测。

2、野生动物保护措施

（1）对两栖爬行动物的保护措施

加强对项目区域水体的保护，严格限定施工范围；严防燃油泄漏及油污对土壤环境造成污染；对工程废弃物进行快速处理，及时运出饮用水源保护区，防止遗留物对环境造成污染，防止对两栖爬行动物本身及栖息环境的破坏和污染。

（2）对鸟类和兽类的保护措施

增强施工人员的环境保护意识，加强对区域内鸟类特别是水鸟的保护，禁止施工人员对有经济价值和观赏价值的水鸟进行捕捉。采用最新降噪施工工艺，夜间不施工，减缓噪音对项目区域鸟类造成较大的干扰。

（3）加强施工过程管理，增强施工人员的环境保护意识，加强对动物的保护，严禁随意猎捕，尽量减少施工对动物栖息地的破坏。

3、水生生态保护措施

（1）对鱼类保护措施

①在桥梁架设施工期间要加强对油料、燃料等重污染物质的安全责任制管理，严控泄漏事故对河流水质及其鱼类产生影响。

②桥梁施工尤其是涉水施工产生的施工废水及固体废弃物要及时收集处理，严禁直接排入河流中。

③加强对施工人员的管理，严禁施工人员到河流及溪沟中进行捕鱼、毒鱼、炸鱼等行为，避免造成鱼类资源量减少。

④施工完成后及时对桥墩施工区域的河床进行恢复治理。

⑤3-6月是大多数鱼类的繁殖季节。应避免在该段时期内进行桥梁桥墩施工和水下作业。

（2）对水生生物保护措施

对水生生态的保护主要集中在保护水体水质。

①固体废弃物处理

建筑垃圾应集中收集堆放，每天施工结束后由车辆运送至指定的弃渣场集中处理。

项目土石方开挖总量10988m3，回填总量为829m3，弃方为10159m3。弃方通过车辆运送至指定弃渣场进行弃渣。因此，本项目不需另设弃渣场。

②生活垃圾和生活污水的处理

根据桥梁建设具体情况，施工人员一般就近租用当地民房作施工营地，生活污水可排入现有的污水处理系统或经预收集池处理用作农林、耕地灌溉，不会对环境造成明显的污染影响。施工人员生活垃圾集中收集后袋装处理，每日由车辆运送至村镇垃圾转运点，交由环卫部门收集处置。

③含油废水处理

为防止施工机械保养与冲洗废水污染施工区土壤环境和水环境，尽量在工程区外已有的远离水体的场地维修保养施工器械。在施工场地截水沟，场地废水经截水沟引至隔油沉淀池处理后回用于车辆出入冲洗及场地洒水降尘，不外排。废油集中收集，交由有资质单位处理。

④桥梁施工作业要划定施工范围，严格打围控制污水废物的扩散范围，不可随意扩大河岸植被破坏，随意开挖地表，对河床及河岸的扰动要降到最小，减少水土流失、控制水体泥沙增量，最大程度保护水环境，同时在跨水体桥梁进入营运期后应构建完善的径流收集系统。

4、景观生态体系的保护措施

（1）加强项目建设范围内土地资源的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。

（2）合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。

（3）加强施工人员的生态保护教育，严格施工纪律，不准踩踏、损毁征地范围之外的农作物和草木，做到文明施工，自觉树立保护生态和保护植被的意识。

（4）严格执行各项水土保持和生态环境保护措施，对路基路面工程区、绿化工程区进行生态保护，防治水土流失。

5、水土保持措施

水土保持措施布设必须坚持预防为主的原则，强调预防保护措施，因地制宜、因害设防，对不同的水土流失分别采取相应的治理措施。合理组织施工设计，控制土石方工程的施工周期，采用边开挖、边回填、边碾压的施工方案，尽量做到即挖即填，减少疏松土壤的裸露时间及挖填土石方的长期堆放，减少雨水及径流冲刷。施工结束后应尽快做好清理工作，并及时进行路面硬化，减少裸露地表的面积。实施坡面防护工程措施，有效防止路基及边坡土壤侵蚀。完善排水措施，根据需求修建截排水沟及沉砂池等。
二、大气环境保护措施

施工阶段对空气环境的污染主要来自运输车辆及堆场产生的施工工地扬尘、施工机械及运输车辆尾气等。为了减缓施工期废气对环境空气造成的污染，建议施工单位采取以下措施：
（1）加强施工现场及其周边环境卫生管理，防止建筑垃圾扩散污染周边环境卫生，施工道路及作业场地应坚实平整，保证无浮土、无积水；

（2）本项目所使用的建筑材料、构件、料具等数量较多，应按照划定区域堆放，堆放整齐，挂定型化标牌。水泥等粉状必须严密遮盖，砂石等散体建筑材料和土方要采取表面固化、覆盖等防扬尘措施；

（3）及时清运施工废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖等措施。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，必须封盖严密；出入现场各种车辆应保持车况良好，车体整洁，并在场地进出口设置临时车辆清洗设施，防止车辆将泥沙带出场外；

（4）施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水降尘；

（5）选用燃烧充分的施工机械，加强施工机械的保养维护，减少施工过程中设备尾气污染物的排施对环境空气的影响；
（6）施工过程全面督查建设工地现场管理“六必须”、“六不准”执行情况，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物；
（7）当空气重污染来临时，根据污染等级不同，结合本工程实际情况，对施工采取不同的应急措施，确保现场安全生产、绿色施工。对照大气重污染预警级别，分别采取相应的应急措施。

1）黄色预警响应措施

停止开挖、回填、场内倒运、混凝土剔凿、打桩等土石方作业，禁止建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、混凝土搅拌、渣土车运，工地扬尘物料堆场100%覆盖，施工工地、裸露地面洒水频次不少于2次/日。涉及土石方施工的挖掘机、压路机、打桩机等工程机械禁止作业。
2）橙色预警响应措施

停止开挖、回填、场内倒运、混凝土剔凿、打桩等土石方作业，禁止建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、混凝土搅拌、渣土车运，工地扬尘物料堆场100%覆盖，施工工地、裸露地面洒水频次不少于3次/日。涉及土石方施工的挖掘机、压路机、打桩机等工程机械实施禁止作业。
3）红色预警响应措施

停止开挖、回填、场内倒运、混凝土剔凿、打桩等土石方作业，禁止建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、混凝土搅拌、渣土车运，工地扬尘物料堆场100%覆盖，施工工地、裸露地面洒水频次不少于4次/日。涉及土石方施工的挖掘机、压路机、打桩机等工程机械实施禁止作业。
在采取以上大气污染物防治措施后，可以有效抑止施工过程中产生的扬尘及施工机械、运输车辆尾气等对环境的不良影响。
三、水环境保护措施

施工期间，污水主要来源于：施工人员产生的生活污水，桥梁基础施工生产废水，施工机械、运输车辆冲洗废水以及施工生产废水。建议建设单位采取以下措施。

1、施工人员生活废水

本项目施工人员办公、住宿全部租用当地民房，不单独新增施工营地。施工人员生活污水依托周边房屋已有废水处理设施处理后用于周边耕地施肥，不会对当地水环境产生明显不利影响。

2、桥梁施工废水
本项目拟建寸塘口水库桥1座，全长170m，上跨寸塘口水库。桥梁下部结构采用（4×40 m）跨径，其中：0号桥台采用重力式桥台、承台桩基础；1号、2号、3号桥墩均采用单桩圆形独柱墩，桩基础；4号桥台采用重力式桥台、扩大基础，1~3号桥墩涉水施工。
1~3号桥墩涉水施工应根据水库水量调节情况，选在水库水量较少的时间段。涉水桥墩施工采用钻孔灌注桩施工工艺，桥基施工采用钢围堰防护。在施工前期，进行围堰时会引起底层泥沙的悬浮，但随着围堰过程结束，影响消失。围堰基坑水在基坑内简易沉淀后用于施工现场洒水降尘；围堰止水塞填止水材料时，注意不要污染水体；施工过程中，必须做好库区环境的保护工作，不能将施工垃圾随意抛弃在水体中。施工后期，进行拆堰时，及时清理现场的建筑材料、桩身和散落的废料。
施工期在临时钢平台处设置1座泥沙沉淀池，沉淀后废水回用于施工场地清洗与场地的洒水抑尘，做到施工废水不外排，避免施工废水及钻渣排入地表水体。钻渣、泥渣通过车辆运送至指定的弃渣场，运送存放过程需要有专门环保人员监督，严禁随意丢弃钻渣，以便最大程度上保护河流水体和周围水体水质，防止钻渣堆弃对防洪的不利影响。
开挖桥墩基坑时，用边坡防雨的方式避免冲刷；同时，桥墩浇筑工作完成后，应及时覆盖，以免降雨冲刷至地表水体，造成水质污染。桥台施工时，尽量减少对土地的挖掘和扰动，切实做好水保措施，减少水土流失；桥台浇筑完成后及时覆盖，避免雨水冲刷，造成水体污染。
桥梁上部采用预应力混凝土连续现浇箱梁，需要注意桥梁浇筑和桥面铺装的水泥混凝土泄漏对水质的影响。浇筑混凝土施工时，会使用大量的水泥混凝土，应加强构件接缝处的密封，并加强全施工过程的管理，尽量减少混凝土的泄漏。

桥面铺装应避免雨天施工。混凝土拌和料运输过程中，采取遮蔽措施，防止混凝土洒落。若在施工中突然降雨，应暂停作业，并遮盖已完成的施工作业面，尽量减少雨水淋滤使SS污染物进入水环境。同时，应加强对施工机械的维护保养，减少油污的跑、冒、滴、漏。

为减小对桥梁施工对地表水体的影响，环评要求：

①桥梁涉水施工应根据水库水量调节情况，选在水库水量较少的时间段。同时要求跨河桥梁施工时应在河岸和水面上预先设置挡防设施，并优化施工工艺，严禁施工期废渣、废油下河；

②施工过程中产生的弃渣应及时清运至指定弃渣场堆放，严禁弃渣堆放在河边；

③桥梁施工废水应经隔油、沉淀后全部回用，不外排；

④应加强防范措施，规范施工行为和施工人员的管理，规范施工行为和施工人员的管理，对施工人员应进行严格的管理，严禁乱撒乱抛废弃物。
3、施工机械、运输车辆冲洗废水
本项目不设专门的施工机械、运输车辆冲洗点，主要利用周边及沿线区域现有的洗车场解决车辆清洗问题。在施工现场出入口设置喷淋、车辆冲洗平台等防尘降尘设施，对驶离车辆实施冲洗，避免车身、车轮带泥上路行驶。施工现场冲洗废水产生量较小，可采取沉淀（6m3）处理后用于工地洒水降尘和施工回用水。环评要求，在施工场地车辆停放区域进行硬化处理，同时在四周设施临时截水沟，将区域内产生的废水及初期雨水引至隔油沉淀池中处理，禁止外排进入水体。同时加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑冒滴漏现象产生，在雨天对各类机械进行遮盖。

在采取上述措施之后，该部分废水对地表水体影响较小。
4、施工生产废水
本项目设施工场地1处，用于施工材料堆放，不设置混凝土拌和站。

施工生产废水主要包括桥梁等大型施工场所的混凝土施工废水，初期雨水以及上述施工场所施工机械、运输车辆冲洗产生的含油废水，若不经处理直接排放会造成附近地表水体的污染影响。对此，环评要求在施工场地修建临时隔油沉淀池，施工废水经沉淀处理后全部循环使用，不外排。废油收集后交有资质单位进行处理。因此，施工废水对周围环境产生的影响很小。
综上所述，评价认为在采取上述措施后，施工对寸塘口饮用水源地的水环境影响较小。

四、声环境保护措施

施工现场的各类机械设备包括装载机、挖掘机、推土机及振捣机、重型吊机等，这类机械是最主要的施工噪声源。

为减轻本工程施工期噪声对周围环境的影响，项目应采取以下环境保护措施。

（1）合理安排施工时间，禁止在夜间（22:00-6:00）施工，对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经主管政府部门批准，并于施工前两天公告附近居民。

（2）材料运输等汽车进场安排专人指挥，禁止运输车辆鸣笛，协调好运输建筑垃圾和原料的车辆通行时间，避免交通堵塞，夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。施工单位应当督促运输车辆按规范装载材料，禁止车辆超高超载装运。

（3）合理布局施工现场：高噪声施工机械尽量布置在远离项目周围环境敏感点的一方，同时应避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

（4）降低人为噪音：按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪音。

（5）优化施工方法：采用集中力量、逐段施工方法，缩短施工周期，减轻施工噪声对局部地段声环境的影响。

（6）严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，禁止大声喧哗；使用低噪机械和其他它辅助施工设备，采用先进的施工工艺，禁止使用国家明令淘汰的落后施工工艺和施工机械。

（8）为减轻对周围环境保护目标造成影响，施工单位对施工期原料及弃渣的运输应选取合理的运输路线，避开人口聚集区，尽量较少扰民。

五、固废治理措施

1、工程弃渣
弃渣及时清运，避免长时间堆存，弃渣暂存应采取篷布遮盖、设置排水沟等水土保持措施，尽量减少弃渣暂存产生的新增水土流失；弃渣清运采用符合要求的密闭式的运输车辆，运输车辆严禁过量装载防止沿线洒落；合理安排运输路线，避开人群聚集地，路线两侧无学校、医院、敬老院等敏感点分布，运输过程中应减速行驶、禁止鸣笛，最大限度减轻对周围声环境的影响；加强运输沿线洒落物料清扫，采取必要洒水降尘措施。
2、废弃建筑垃圾

在桥梁钻孔灌注桩施工过程中产生的钻渣、泥浆通过泥浆沉淀池、储浆池处理后回用于钻渣工序，多余的钻渣则经收集后运至指定弃渣场堆放；施工产生废弃建材（如：废水泥渣、废木材、废钢筋等）、废弃包装材料能回用的尽量回用，不能回用的应集中收集，并及时送到建渣处置场处置。
3、生活垃圾

生活垃圾在施工现场定点收集，实行袋装化，定期由施工单位运至附近村镇垃圾转运点，然后由环卫部门统一清运处置。运送途中要避免垃圾的溢洒。同时应该特别注意对临时垃圾堆放点的维护管理，避免垃圾的随意堆放造成垃圾四处散落，并应定期对堆放点喷杀菌、杀虫药水，减少蚊虫和病菌的滋生。

	运营期生态环境保护措施
	一、大气环境保护措施

1、建议有关部门加强管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量；

2、在道路两侧种植绿化，并将道路绿化工作实施到位，达到净化空气的目的；

3、加强道路路面维护和路面清扫，定期洒水降尘。

二、地表水环境保护措施

加强运营期道路管理，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，保持桥面清洁。布设桥面/路面径流收集系统与事故应急池，防止交通事故发生时桥面排水污染寸塘口饮用水源保护区水质。加强管理维护排水设施，关注周边水系的变化，保证现况水体的畅通。
三、声环境保护措施

1、加强道路运行期管理，加强交通疏导，保持道路畅通，减少鸣笛噪声扰民影响。

2、注意路面保养，避免因路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。
3、规范安全、限速等道路标识，控制行车速度，噪声污染。
四、固体废物环境保护措施

定期对桥梁区域散落的固废进行收集，集中由环卫人员收集后进行无害化处置。

五、环境风险分析

区域现状水源地突发性风险主要来自农业面源、生活污染。项目建成后主要服务于区域内居民交通出行，一般为小型轿车、摩托车通过，给水源地水质带来一定安全隐患。为了规避风险，应采取以下措施：①禁止运输危险品和化学药品；②设置防撞栏杆和收集设施，避免交通事故，避免入河。本项目运营期的环境风险主要为道路运输环境风险。

1、工程措施

（1）警示措施

在寸塘口水库桥两段分别设置“保护水源，减速慢行”的标志牌，标识牌上要标明风险事故相关处置部门的紧急联系人和联系电话（公路运营期管理单位、该路段环境风险应急救援人员）。

在项目起终点处设置“禁止危险货物运输车辆通行”的标志牌并设置明显的绕行提示标志。

（2）防撞护栏

寸塘口水库桥（K0+154~K0+324）桥梁两侧护栏采用SB级的防撞护栏，全长170m；路基段（K0+154~K0+191）左侧采用A级砼护栏，全长37m。
（3）减速设施

本项目采用四级公路（Ⅱ类）技术标准，设计速度为15km/h。为保障车辆通行安全，于桥面两端设置减速标线；在减速标线的上方或旁边，设置明确的限速标志。

（4）桥/路面径流收集系统和事故应急池

寸塘口大桥全长170m，采用4×40预应力砼现浇箱梁跨越寸塘口水源地二级保护区水域范围。桥梁至蓬莱镇方向为单向上坡。根据地形条件，桥面采用集中排水方式，不得直排。桥面雨水采取纵向集水管收集，并通过设置在桥台处的排水接地管流入油污分离池中。

泄水管布设于桥面高程低的一侧；桥面纵坡小于2%时，间距S按4m布设一个，当桥面纵坡大于2%时，间距S按照5m布设一个；在超高路段或凹型竖曲线的最低点及其前后按3m布设一个。桥面纵、横向排水管均采用PVC管密闭排水。桥面泄水管、纵向集水管安装示意图如下。



图 14  桥面泄水管、纵向集水管安装示意图




图 15  泄水管与事故应急池设置示意图
在K0+136~K0+147处布置1座事故应急池，位于桥梁起点处北侧。事故池与取水口最近距离约1200m，高差约0.5m。。

根据《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（QSY08190-2019）：事故缓冲设备有限容积按照下式进行计算：

V总=（V1+V2-V3）+V4+V5
其中V2=∑Q消×t消，V5=10q×f，q=qn/n。

式中：V1--收集系统范围内发生事故的物料量，取中型货车油箱量，0.075m3；

V2--发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防废水；

Q消--发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量；

t消--消防设施对应的设计消防历时；

V3--发生事故时可以转移到其他储存或者处理设施的物料量；

V4--发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量；

V5--发生事故时仍可能进入该收集系统的降雨量；

q--降雨强度，按平均日降雨量；

qn--年平均降雨量；

n—年平均降雨日数;

f--必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，961m2；

经计算V1=0.075m3，V2=54m3，V3=0m3，V4=0m3，V5=5m3，V总=59.075m3。

故在K0+136~K0+147处设置1个事故应急池，位于桥头北侧，容积为60m3。 

针对初期桥面/路面径流水质水量，结合最新研究进展和国内外工程实际经验，借鉴城镇雨污水处理技术，主要运用物理处理方法，对收集的桥面径流及事故条件下产生的事故废水进行处理。本设计综合利用事故应急调节池、隔油沉淀池等相结合的工艺方案对桥面、路面初期雨水及事故废水径流进行处理，使之既能出水达标，又可对风险事故起到应急防范的作用。

事故应急池方案：进水→砂石过滤池→活性炭吸附池→酸碱反应池→净化处理后储存池-泵车运输。该方案具有较大的收集容量和较强的水质净化能力，具有出水水质好、抗风险应急能力强等优点，能够满足寸塘口水库桥建设需要。后置的酸碱调节池既可用作事故废水处理池又可用作正常状态下的出水储存池。
[image: image12.png]BAARRANETEE

s @
k R AR EAL
o
seas
B — ol R
} { il il f
" 50
N s
@ #EA R & MRREEA
B | RS = o =i
f {'t





图 16  事故应急池示意图
非事故状态时，雨水径流冲刷桥面上的机动车尾气排放物、汽车泄漏的油类以及散落在路面上的其它有害物质，以上污染物随径流通过泄水管汇集后，进入池中，经油水分离池处理后由泵车定期运至指定地点排放。事故状态下，首先通过桥面径流收集系统将初期雨水和冲洗废水排入事故应急池，并启动应急预案，将上述事故废水委托专业机构进行处理。

本项目在保护区内跨越水体的桥梁处设置桥面径流收集系统并根据立地条件将径流引入设置的事故应急池，以接纳交通运输事故泄漏的事故废水。本报告要求保护区内路段的路基排水系统应采用“全封闭”设计，不散排。同时，要求项目预留部分水污染应急处理费用。
（4）设置监控防范措施

本项目桥梁工程段（K0+154～K0+324）设置监控设施，以便公路管理部门实时了解该路段公路运行情况。当发生风险事故时，管路部门能及时的采取应对措施。

2、管理措施
①加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好；

②雾、雪天气车辆限速行驶，减低事故发生几率；

③发生事故后司机应及时报案并说明所有重要的相关事项；在发生油料泄漏紧急情况下，应关闭该路段，进行泄漏处理；

④发生事故后司机应及时报案并说明所有重要的相关事项；

⑤交管部门接受报案后及时向当地政府办公部门报警，并启动应急预案。

⑥在重要路段设置“减速行驶、安全驾驶”、“禁止危化品车辆通行标识”的警示牌。穿越饮用水水源保护区的道路和桥梁应当安装视频监控设施，严格控制有毒有害物质与危险化学品运输。
3、应急措施

建设单位应编制详尽的应急计划，配备足量的应急物资，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的破坏。
综上所述，本项目运营期在采取以上风险防范措施后，环境风险处于可接受范围。

	其他
	一、环境监测计划

1、监测目的

通过必要的环境监测计划的实施，全面及时地掌握工程施工期和运营期环境现状，为制定必要的污染控制措施提供依据。

2、监测机构
道路施工期和运营期的环境监测应由符合国家环境质量监测认证资质的单位承担。

3、监测计划
根据工程的特点及沿线环境特征，特制定本项目的环境监测计划见下表。

表 33  环境监测计划
阶段

环境

要素

监测点位

监测

项目

监测频次与周期、采样时间

执行标准

实施机构

监督机构

施工期

大气环境

项目下方向

TSP
施工期内每6个月1次，每次监测3天，在施工时间采样

《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）
受委托有资质的环境监测单位

地方环境保护行政主管

部门

声环境

施工场地

LAeq

6个月1次，每次监测1天，昼夜各1次

《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

地表水环境
寸塘口水库桥上游200m

pH、SS、CODCr、CODMn、BOD5、总磷、NH3-N、石油类，共计8项。
每季度1次

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
寸塘口水库桥下游500m

运营期

声环境

沿线环境敏感点
LAeq
每年1次，每次监测1天，昼夜各1次

《声环境质量标准》（GB3096-2008）
地表水环境
寸塘口水库桥上游200m
pH、SS、CODCr、CODMn、BOD5、总磷、NH3-N、石油类，共计8项。
每季度1次

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

寸塘口水库桥下游500m


	环保投资
	本项目总投资1399.0178万元，其中环保投资145万元，占总投资的10.36%，环保治理措施及投资详见下表。

表5-4  环保投资估算一览表

环保项目

环保措施

金额（万元）

废水

治理

施工期

施工废水隔油沉淀池1座，6m3
2.0

施工生活废水（依拖租用民房既有设施）

/

运营期

加强道路管理，保持路面清洁；水污染应急处理费用
25.0

噪声

防治

施工期

高噪设备进行隔声、减震，施工现场设置隔挡

1.0
加强施工现场噪声监测，结合监测结果，及时调整防治措施

2.0
加强施工管理，合理进行施工平面布置，合理安排施工时间，高噪声设备禁止夜间施工，指定合理运输路线，采取控制车速和禁鸣笛等措施，定期检修和维护机械设备，选取低噪声施工设备

1.0

运营期

设置减速、禁鸣标识、加强绿化等措施

1.0
定期监测沿线交通噪声情况，结合监测结果，调整和完善控制措施，预留监测费用

5.0

固废

处置

施工期

垃圾桶、垃圾袋及生活垃圾运输处置费用

3.0
施工现场设置临时收集点，并采取消毒、杀菌等措施

1.0

运营期

道路养护队伍及时清扫

15.0
废气治理

施工期

施工作业面、施工现场、施工道路洒水降尘；施工工地设置密闭围挡，挡板顶端设置洒水降尘喷头，封闭施工现场，在非雨天时适时洒水。

2.0

材料堆场、临时堆土场洒水防尘，采取覆盖堆料、润湿等措施；

2.0

汽车加盖篷布运输，及时清扫道路沿线遗洒物料，路面洒水降尘

3.0

运营期

加强交通管理，禁止尾气超标车辆上路行驶；加强道路两侧绿化建设，达到空气净化作用

5.0
水土保持

排水沟、沉砂池、水保监测等其他临时措施，临时迹地恢复。

50
环境管理及监理

施工期设置环境管理机构，配备2～3名专职工作人员；开展环境监理

5.0

环境风险

临河路段、桥梁设置防撞护栏，重要路段设置“减速行驶、安全驾驶”、“禁止危化品车辆通行标识”的警示牌，设置桥梁径流收集系统“应急池+隔油沉淀池”等事故应急防护工程设施

10

编制应急预案，加强管理、防范

2.0
其他

环保竣工验收

5.0

文明施工管理：设置告示牌和投诉热线等。临时环保、应急措施

5.0
合计

/

145




六、生态环境保护措施监督检查清单

	        内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	尽量避开雨季施工，做好迹地恢复
	对陆生生态基本不产生影响
	/
	对陆生生态基本不产生影响

	水生生态
	桥梁施工安排在水库水量较少的时间段
	对水生生态基本不产生影响
	/
	对水生生态基本不产生影响

	地表水环境
	施工废水经隔油沉淀处理后回用，不外排；施工人员生活污水依托既有污水处理系统处理，用作耕地灌溉。
	对周边地表水不产生污染影响
	在桥头位置设置限速、禁止超车、禁止危化品车辆通行等警示标志；桥梁护栏采用SB级防撞护栏，路基临河面设置A级防护栏；桥梁设置径流收集系统及事故应急池。
	对周边地表水不产生污染影响

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	合理安排施工时间；合理布置施工机械；敏感点设置临时隔声屏障；使用低噪声设备。
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 
	设置减速、禁鸣等标识；加强运营期噪声监测
	满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限制。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	洒水降尘、密闭遮盖、设置围挡；商品混凝土采用混凝土专用车辆装运；加强车辆保养。
	满足《大气污染物综合排放标准》(GB16897-1996)、《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/ 2682-2020）
	加强交通管理；加强区域绿化建设
	满足《空气环境质量标准（GB3095-2012）二级标准。

	固体废物
	工程弃土全部运往四川富敏建材有限公司进行综合利用；生活垃圾在施工现场定点收集，实行袋装化，定期由施工单位运至附近村镇垃圾转运点，然后由环卫部门统一清运处置；废弃的建材、包装材料等建筑垃圾能回收利用的回收，不能回收的统一收集，并及时运至弃渣场。
	做到资源化、无害化、减量化，妥善处置，不产生二次污染
	路面清扫垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置；由交通事故产生的含油固体废弃物，属危险废物，应送有资质的单位进行妥善处置。
	做到资源化、无害化、减量化，妥善处置，不产生二次污染

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	临河路段、桥梁设置防撞护栏，桥头设置“减速行驶、安全驾驶”、“禁止危化品车辆通行标识”的警示牌，设置桥梁径流收集系统及事故应急池等事故应急防护工程设施
	环境风险处于可接受范围

	环境监测
	/
	/
	加强沿线交通噪声监测及寸塘口水库桥上下游地表水监测
	满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类类标准限值及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准限值。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	大英县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金寸塘口水库渡改桥建设项目符合国家现行产业发展政策，符合区域规划，选线合理。项目的建设不会改变区域环境的功能。项目施工期和运行期产生的污染物在按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境不会产生明显影响，因此，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。



注 释

一、本报告表应附以下附图、附件：

附图：
附图1  项目地理位置图
附图2  区域水系图
附图3  项目平纵面图
附图4  路线平面布置及桥型设计图
附图5  项目路线与饮用水源保护区位置关系图

附图6  项目路线与周边现有道路位置关系图
附图7  环境现状监测布点图
附图8  项目与生态红线位置关系图
附图9  项目与永久基本农田位置关系图
附图10  敏感点分布图
附图11  土地利用现状图
附图12  植被类型分布图
附图13  评价区内主要水生保护目标分布图
附件：
附件1  委托书

附件2  可研批复
附件3  初设批复
附件4  地级和县级饮用水源划定情况
附件5  建设内容情况说明

附件6  渡改桥土石方综合利用合同
附件7  发展和改革委员会等9部门关于村庄建设项目施行简易审批的实施意见（川发改农经〔2021〕43号）

附件8  寸塘口渡改桥项目行洪审批

附件9  大英县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金寸塘口水库渡改桥建设项目对寸塘口水库集中式饮用水水源地影响专题论证报告专家意见
附件10  环境质量现状监测报告
附件11  集中式饮用水源环境质量监测
路线走向





路线走向








1

临时通道架设
围堰、泥浆池
钻机就位
钻孔
满堂支架架设
扰动河岸边坡，增加水体浊度
可能跑、冒、滴、漏的柴油及柴油燃烧产生的废气
注水、钻挖产生的泥浆；噪声
噪声
混凝土可能洒落产生的固废；噪声
路面系统及附属工程
凿毛产生的固体废物；噪声；扬尘
灌注混凝土



_268435463.unknown

_268435464.unknown

_268435462.unknown

_268435459.unknown

地表清理
基础开挖
道路下基层施工
路基填筑
路面施工
绿化工程
防护排水
植被破坏、水土流失、噪声
废气、噪声、固废、废水
施工噪声、扬尘、机械废气、施工废水、弃方
机械噪声、扬尘、汽车尾气



_268435458.unknown

_268435457.unknown

