# 《四川省大英县汇龙桥村砖瓦用页岩矿矿产资 源开发利用方案》审查意见书

2024年7月7日

申请单位：大英县丰粮农业发展有限公司

编制单位：成都市巨匠工程环境技术服务有限公司 方案主编人员；陈楠   马麟   姜涛 缪俊荣

评审专家组

组长：母昌平

成 员 : 陈 燃  余业清

评 审 方 式 ： 会 审

评 审 时 间 ： 2 0 2 4 年 7 月 7 日

评审会议地点：成都市

为办理采矿权新立，大英县丰粮农业发展有限公司委托成都市 巨匠工程环境技术服务有限公司编制了《四川省大英县汇龙桥村砖 瓦用页岩矿矿产资源开发利用方案》(以下简称《方案》),大英 县自然资源和规划局组织专家对《方案》进行了审查，编制单位按 照专家意见对《方案》进行了修改完善，经专家组复核，形成评审 意见如下。

# 一、矿区概况

大英县汇龙桥村砖瓦用页岩矿拟申请采矿权位于大英县西南 部的卓筒井镇，距卓筒井镇直距约4km, 毗邻108乡道，矿区由多 条乡间小路相连，交通条件较好。

拟申请采矿权由1～6号拐点圈闭，开采矿种为砖瓦用页岩， 拟申请采矿权周边无矿权设置，与已设矿业权无重叠，拐点坐标见 下表(2000国家大地坐标系)。

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |
| 1 | 3375929.80 | 35522420.25 |
| 2 | 3375905.86 | 35522633.97 |
| 3 | 3375863.29 | 35522665.89 |
| 4 | 3375766.63 | 35522533.76 |
| 5 | 3375857.97 | 35522446.85 |
| 6 | 3375870.38 | 35522376.79 |
| 开采深度 | +400m～+330m |  |
| 矿区面积 | 0.0247km² |  |

# 二、方案编写的能力审查

成都市巨匠工程环境技术服务有限公司组建了由采矿、地质等

专业高级工程师、工程师的项目开展《方案》编制，具备编制矿产

资源开发利用方案的能力。

# 三、资源储量利用的合理性审查

《方案》依据中国建筑西南勘察设计研究院有限公司2023年  8月编制的《四川省大英县汇龙桥村砖瓦用页岩矿勘查报告》,该 报告通过了大英县自然资源和规划局组织的专家审查，可作为本次 《方案》编制的依据。截至2023年8月30日，拟设采矿权范围内 累计查明资源量90.63万立方米(212.06万吨),均为保有资源量， 其中探明资源量44.90万立方米(105.06万吨);推断资源量45.73 万立方米(107万吨)。

《方案》设计开采境界内可利用的资源量62.63万立方米 (146.54万吨),设计回采率为69%,资源利用合理。

# 四 、矿山建设规模的审查

根据市场需求情况、保有资源量、矿区资源禀赋和开采技术条 件，结合《大英县矿产资源总体规划》(2021-2025年),确定拟建 生产规模为20万吨/年，矿山服务年限8年(不含基建期),矿山 生产规模和服务年限合理。

# 五、开采方案的审查

根据矿区地形条件、矿层赋存条件，综合考虑矿山开采的经济 性、安全性和生态环境保护要求，确定开采方式为露天开采。开拓 运输方式为公路开拓+汽车运输方案，采矿方法为分台阶自上而下 的开采，采矿工艺为挖据机直接采装。采区回采率为98% ,《符合 自然资源部关于粉石英等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标 要求(试行)的公告》中关于砖瓦用页岩露天开采最低指标要求。 开采方式与开采工艺合理可行。

# 六、选矿加工方案审查

产品方案为砖瓦用页岩，矿石直接为砖窑利用，无需选矿。

# 七、矿山安全、环境保护、水土保持、土地复垦方案的审查

《方案》提出了矿山安全、环境保护、水土保持和土地复垦等 要求和措施，有关事项按现行有关规定另行审查。

# 八 、说明与建议

矿山建设、生产中须严格执行安全生产、生态环境保护等规定， 按照主管部门审批方案执行，矿山生产过程中应加强安全生产防 范、做好生态环境保护等工作。

# 九、结论

《方案》编制内容符合《国土资源部关于加强对矿产资源开发 利用方案审查的通知》(国土资发〔1999〕98号),相关指标满 足矿产资源“三率”指标要求，同意通过审查。

附件：《四川省大英县汇龙桥村砖瓦用页岩矿矿产资源开发利 用方案》评审专家组签字表

专家组组长：

2024年7月7日

附件

《四川省大英县汇龙桥村砖瓦用页岩矿矿产资源开发利用方案》 评市专家组签字表

| 姓名 | 工作单位 | 专业 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 母昌平 | 四川省冶金设计研究院 | 采矿 | 高级工程师 |  |
| 余业清 | 四川省冶金设计研究院 | 采矿 | 高级工程师 |  |
| 陈 燃 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 地质 | 高级工程师 |  |

四川省矿产资源开发利用方案信息表

| 山名称 |  | 县是标时明生目注 公示号 采矿权登记类别 采矿权新立 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 : |  |  |  | 区范国械三证 又许及文号 |  |  |  |
| 道浸规相 | 为 服务 - 年限 |  |  | 开发利用方囊牢盔文号 |  |  |  |
|  |  | 矿石量：i.;万立方兴 |  |  |  |  |  |
| 缺投资额 n32? 开采方式 |  |  |  | 保石资原健量 220万障； 占用) 金属 |  |  |  |
| 开环环织 车 |  |  | 资源钢 万可) |  |  | 设计利雨 | 置 ： 2万立万米 4654万地) |
| 开采顺序 | 设计利用率 可采量 |  |  |  |  |  | 690.. 6时：bi 万立方兴 万吨) |
| 采矿方法 违矿万法 | · 深矿回聚 |  |  |  |  |  | 矿 区 引山计 ： , |
| 三监指标 产品方库 |  |  |  |  | 非燥：选回收 煤：原燥入选“ |  |  |
| 综合利月 综合利用率 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟申薄兴时 积铜点 不地可行 | ;.3375024.se,355221225:,3755,37322417 ;.375<32u.2 :.377,4225: 7u.35522487: 7 2+ : |  |  |  |  |  |  |
| 中 位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开不 |  |  |  |  |  |  |  |