# 《四川省大英县浅垭子村砖瓦用页岩矿矿产资 源开发利用方案》审查意见书

2024年7月7日

申请单位：大英县顺盛矿业有限责任公司

编制单位：成都市巨匠工程环境技术服务有限公司

方案主编人员：陈楠  马 麟  姜 涛  缪俊荣

评审专家组

组长:母昌平

成 员 : 陈 燃  余业清

评 审 方 式 ： 会 审

评 审 时 间 : 2 0 2 4 年 7 月 7 日

评审会议地点：成都市

为办理采矿权新立，大英县顺盛矿业有限责任公司委托成都市 巨匠工程环境技术服务有限公司编制了《四川省大英县浅垭子村砖 瓦用页岩矿矿产资源开发利用方案》(以下简称《方案》),大英 县自然资源和规划局组织专家对《方案》进行了审查，编制单位按 照专家意见对《方案》进行了修改完善，经专家组复核，形成评审

意见如下。

# 一、矿区概况

大英县浅垭子村砖瓦用页岩矿拟申请采矿权位于大英县西部 玉峰镇，距玉峰镇直距约1.4km, 毗邻105乡道，矿区交通条件较 好。拟设采矿权由1~11号拐点圈闭，开采矿种为砖瓦用页岩，该

区块周边无矿权设置，与已设采矿权无重叠，拐点坐标见下表(2000

国家大地坐标系)。

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |
| 1 | 3389091.19 | 35513046.09 |
| 2 | 3389041.03 | 35513001.32 |
| 3 | 3389044.25 | 35512915.89 |
| 4 | 3389102.45 | 35512856.08 |
| 5 | 3389049.10 | 35512713.82 |
| 6 | 3389147.95 | 35512596.20 |
| 7 | 3389232.88 | 35512628.87 |
| 8 | 3389252.48 | 35512654.34 |
| 9 | 3389155.79 | 35512754.23 |
| 10 | 3389194.59 | 35512867.39 |
| 11 | 3389094.36 | 35512927.21 |
| 开采深度 | +402m～+250m |  |
| 矿区面积 | 0.0389km² |  |

# 二、方案编写的能力审查

成都市巨匠工程环境技术服务有限公司组建了由采矿、地质等 专业高级工程师、工程师的项目开展《方案》编制，具备编制矿产

资源开发利用方案的能力。

# 三、资源储量利用的合理性审查

《方案》依据中国建筑西南勘察设计研究院有限公司2023年  8月编制的《四川省大英县浅垭子村砖瓦用页岩矿勘查报告》,该 报告通过了大英县自然资源和规划局组织的专家审查，可作为本次 《方案》编制的依据。截至2023年8月30日，拟设采矿权范围内 累计查明资源量90.84万立方米(212.57万吨),均为保有资源量， 其中探明资源量65.15万立方米(152.44万吨);推断资源量25.70

万立方米(60.13万吨)。

《方案》设计开采境界内可利用的资源量79.84万立方米

(186.82万吨),设计回采率为88%,资源利用合理。

# 四 、矿山建设规模的审查

根据市场需求情况、保有资源量、矿区资源禀赋和开采技术条 件，结合《大英县矿产资源总体规划》(2021-2025年),确定拟建 生产规模为20万吨/年，矿山服务年限9年(不含基建期),矿山

生产规模和服务年限合理。

# 五、开采方案的审查

根据矿区地形条件、矿层赋存条件，综合考虑矿山开采的经济 性、安全性和生态环境保护要求，确定开采方式为露天开采。开拓 运输方式为公路开拓+汽车运输方案，采矿方法为分台阶自上而下

的开采，采矿工艺为挖据机直接采装。采区回采率为98%,《符合

自然资源部关于粉石英等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标 要求(试行)的公告》中关于砖瓦用页岩露天开采最低指标要求。

开采方式与开采工艺合理可行。

六、选矿加工方案审查

产品方案为砖瓦用页岩，矿石直接为砖窑利用，无需选矿。

# 七、矿山安全、环境保护、水土保持、土地复垦方案的审查

《方案》提出了矿山安全、环境保护、水土保持和土地复垦等

要求和措施，有关事项按现行有关规定另行审查。

# 八、说明与建议

矿山建设、生产中须严格执行安全生产、生态环境保护等规定， 按照主管部门审批方案执行，矿山生产过程中应加强安全生产防

范、做好生态环境保护等工作。

# 九、结 论

《方案》编制内容符合《国土资源部关于加强对矿产资源开发 利用方案审查的通知》(国土资发〔1999〕98号),相关指标满

足矿产资源“三率”指标要求，同意通过审查。

附件：《四川省大英县浅垭子村砖瓦用页岩矿矿产资源开发利

用方案》评审专家组签字表

专家组组长：

2024年7月7日

附件

《四川省大英县浅垭子村砖瓦用页岩矿矿产资源开发利用方案》

评审专家组签字表

| 姓名 | 工作单位 | 专业 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 母昌平 | 四川省冶金设计研究院 | 采矿 | 高级工程师 |  |
| 余业清 | 四川省冶金设计研究院 | 采矿 | 高级工程师 |  |
| 陈 燃 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 地质 | 高级工程师 |  |

四川省矿产资源开发利用方案信息表

| 矿山名称 | 四川省大英县浅垭子村传瓦用页岩矿 |  |  | 公示号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 采矿权登记类别 | 采矿权新立 |
| 编制单位 | 成都市点员工程环境技术 务有限公司 |  |  | 矿区范围核准证 文件及文号 |  |
| 建设规模 | 20万吨 年 | 服务 年限 | 9年 | 开发利用方案审查文号 |  |
| 总投资额 | 685万元 |  | 资源储屋(万 吨 ) | 保有资源储量 (占用) | 矿石量：90.84万立方来 (212.57万) |
| 开采方式 | 路 大 采 |  |  |  | 金属量： |
| 开拓系统 | 路开拓-汽车通输 |  |  | 设计利用量 | 矿石昂：79.84万立方米 (186.82万吨) |
| 开采顺序 | 自上而下分合阶开果 |  |  | 设计利用率(%) | 88% |
|  |  |  |  | 可采量 | 矿石量：78.24万立方米 133.08万吨 |
| 采矿方法 | 自上而下分台阶开采 |  | 三率指标 | 采矿回采率 ) | 矿块(采区): |
| 选矿方法 |  |  |  |  | 矿山(井):98% |
| 产品方案 | 砖瓦用页 |  |  | 非煤：选矿回收率(%) |  |
|  |  |  |  | 煤：原煤入选( |  |
| 综合利用 | 废有 |  |  | 综合利用率() | 100% |
| 拟申请采矿 权拐点坐标 (2000国家 大地坐标系) | 捣点号，Xa,Ym) . 点号 .Nm] .Y(m 1.9091. 1077120住：s901. 5130013 3211.03,2551291580:122841025.25518568 5.120.,51271322817.97,551259620 8× 126513 9.89155.7955127125:03991.59,355:2867. 27: :m250 |  |  |  |  |
| 缤制单位对 编制质量的 承诺 | 本开发利用方案按资源开发利用方案内容和要求。编 理利用资限，安全、高效、经济技术合理原则，对方案能以 下营 字 |  |  |  |  |
| 采矿权人按 矿产资源开 发利用方案 开采的承诺 |  |  |  |  |  |