四川省大英县狮子坡砖瓦用页岩矿

矿产资源开发利用方案

编制单位：成都市巨匠工程环境技术服务有限公司

二〇二四年七月

四川省大英县狮子坡砖瓦用页岩矿

矿产资源开发利用方案

提交单位：大英县顺源矿业有限责任公司

法    人：刘祖沛

编制单位：成都市巨匠工程环境技术服务有限公司

法    人：刘畅

项目负责：马麟

参与人员：陈楠、姜涛、田天培、缪俊荣

日      期：2024年7月

四川省大英县狮子坡砖瓦用页岩矿矿产资源开发利用方案

编写人员名单

| 序号 | 设计人 | 专业 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈楠 | 地质 | 高级工程师 |  |
| 2 | 马麟 | 采矿 | 工程师 |  |
| 3 | 姜涛 | 采矿 | 工程师 |  |
| 4 | 缪俊荣 | 技术经济 | 工程师 |  |

目    录

1 概述	1

1.1项目名称、编制目的及矿区位置	1

1.2矿区自然地理及经济	2

1.3矿业权设置概况	4

1.4矿山现状	5

1.5编制依据及设计原则	5

2 矿产品需求现状与预测	9

2.1页岩矿用途	9

2.2产品需求情况	9

2.3产品价格分析	9

2.4 产品市场近期和远期需求及销售预测	9

3 矿产资源概况	10

3.1矿区总体概况	10

3.2资源概况	10

3.3矿床开采技术条件	13

3.4矿区资源量	21

3.5矿区地质工作综合评述	22

4 主要建设方案	23

4.1开采范围的确定	23

4.2可利用资源量和采出资源量的确定	23

4.3矿床开采方式	24

4.4建设规模及产品方案	25

4.5防治水方案	25

5 露天开采	27

5.1露天开采境界圈定	27

5.2资源综合利用	29

5.3工作制度、生产能力及服务年限	29

5.4开拓、运输方案及场址选择	31

5.5采矿方法	32

5.6采矿工艺	34

5.7基建及生产进度计划	39

6 选矿及尾矿设施	41

7 其他公用设施	42

7.1总图运输	42

7.2机汽修	43

7.3供配电及通信	43

7.4给排水	43

8 环境保护	45

8.1设计依据及采用的标准	45

8.2建设项目所在地区的环境现状	45

8.3项目主要污染源、污染物及其防治措施	46

8.4土地复垦	47

9 安全与工业卫生	48

9.1设计依据和采用的标准	48

9.2工程概况	48

9.3建设项目存在的主要危险、有害因素及其防范措施	48

9.4工业卫生	51

10 绿色矿山及智能化	54

10.1智慧矿山建设	54

10.2绿色矿山建设	55

11 投资估算	58

11.1主要工程内容	58

11.2建设投资估算	58

11.3流动资金估算	58

11.4项目总投资	58

11.5项目总资金及资金来源	58

12 财务分析	60

12.1说明	60

12.2基础数据	60

12.3 财务评价	61

12.4财务评价结论	62

13 开发方案简要结论	64

13.1资源储量利用情况	64

13.2生产规模及服务年限	64

13.3产品方案	64

13.4开采方式、开拓运输	64

13.5采、选工艺方案	64

13.6综合回收、综合利用方案	65

13.7“三率”指标对比	65

13.8主要综合技术经济指标	65

13.9工程项目扼要综合评价	66

13.10存在的主要问题及建议	66

附 图：

| 序号 | 图名 | 比例尺 |
| --- | --- | --- |
| 附图1 | 地形地质图 | 1:1000 |
| 附图2 | 资源量估算图 | 1:1000 |
| 附图3 | 露天开采终了平面图 | 1:1000 |
| 附图4 | 总平面布置及地表防洪工程平面图 | 1:1000 |
| 附图5 | 勘探线剖面图 | 1:1000 |
| 附图6 | 采矿方法图 | - |

附 件：

附件1：设计委托书

附件2：承诺书

附件3：营业执照；

附件4：关于《四川省大英县狮子坡砖瓦用页岩矿勘查报告》矿产资源储量评审备案证明及评审意见书；

附件5：不涉及生态保护红线、永久基本农田、各类自然保护区、风景名胜区等的证明文件。

- 概述

1.1项目名称、编制目的及矿区位置

1.1.1项目名称、建设性质

项目名称：四川省大英县狮子坡砖瓦用页岩矿矿产资源开发利用方案；

项目建设性质：新建。

1.1.2编制目的

2023年8月中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提交了《四川省大英县狮子坡砖瓦用页岩矿勘查报告》。为申请办理采矿许可证，对已批准备案的矿体进行开发利用方案设计，确保国家矿产资源的合理开发利用，实现安全、稳定、合理正规开采。我单位受托开展《四川省大英县狮子坡砖瓦用页岩矿矿产资源开发利用方案》编制工作。

设计内容包括：矿床开拓运输系统、采矿方法及公用及辅助设施等。

1.1.3矿区位置及交通

大英县位于四川盆地中东部的长江上游北岸涪江流域中段，属遂宁市管辖。地理坐标为：东经105°15′00″～105°19′00″、北纬30°27′45″～31°30′00″。县域东西长34.3km，南北宽29.8km，幅员面积702.6km²。北接遂宁的射洪市、南邻遂宁的安居区、西连德阳中江县及资阳市安岳县和乐至县、东北与蓬溪县隔江相望、东南与遂宁船山区接壤，县城距成都市111km、距遂宁市45km、距德阳市145km、绵阳148km。

隆盛镇狮子坡砖瓦用页岩采矿权位于隆盛镇东北40°方向、直距约1.6km。中心点坐标X:3389707.500、Y：35535207.750（2000国家大地坐标系）。矿区距G350国道1公里，国道与隆盛镇相通；距沪蓉高速出口仅1.2公里，交通条件良好。

图1-1  交通位置图

1.2矿区自然地理及经济

1.2.1地形、地貌概况

按照“四川省东部地区地貌区划”，大英县地处盆地丘陵向盆周低山过渡地带，地形差异明显，地貌上属“红色盆地”范畴。

县域内除涪江、郪江河流两岸间续分布河流堆积阶地外，其余地区均为红层丘陵区，丘包群立，沟谷迂回，宽缓延伸，为四川盆地典型的构造剥蚀丘陵地貌，县域地势北西高，南东低，地形切割零碎。

县域内地貌按成因和形态特征可分为：侵蚀堆积地形和构造剥蚀地形，侵蚀堆积地形主要分布于涪江、郪江两侧，表现为河漫滩及一至五级阶地，即平坝区，面积19.2 km²；构造剥蚀地形表现为丘陵，全区地貌类型以浅丘为主，占幅员面积的73.01 %；其次为中丘。

1.2.2气候

大英县属川中亚热带温暖湿润气候区，季风气候显著。特征为：气候湿和，雨量充沛，四季分明，冬暖，春旱，夏热，秋凉，无霜期长。但降雨时空分配不均，雨热同季，夏季伏旱，秋季阴雨，湿度大，云雾多，日照少。区内属低日照区，平均日照数为1471小时，历年平均日照率为32%，最多年为1847.7小时，最少年为1042.6小时。

据统计，全县平均气温17℃，极端最低气温-4.6℃；极端最高气温39.4℃。日均温皆在0℃以上，年均无霜期298天。

灾害性天气包括冬、春、秋季的寒潮、低温、连阴雨、干旱、冰雹、暴雨、洪涝等。区内干旱出现频繁，主要有春旱、夏旱及伏旱，尤以夏季伏旱影响范围最广，危害最大，据历年统计，年发生频率达88%。伏旱延续日数最长可达30天。

本区域的降雨极不均匀，降水年际差异也十分突出，最多年1371.4mm，最少年602.2mm，年际之差769mm以上，据收集50年资料，多年平均降雨量为927.6mm，据附近的中江县仓山气象点历时24小时最大降雨量达280mm，而县气象站的历史24小时最大降雨量达185mm，小时最大降雨量80mm（2007年）。

1.2.3水文特征

大英县境内水系发达，溪河众多，河流密度大，河沟纵横交错，为区内提供了较丰富的地表水资源。主要河流有横穿中部的郪江与县境东边穿过的涪江。因地质地貌制约，水系呈平行状、网格状、树枝状展布，干流10km以上的河流有13条，除郪江、涪江外，其余均为季节性河流，河短水急，流域面积小，保蓄能力差，水资源开发利用困难。

项目区内无常年地表水体，仅在雨季形成少量季节性溪流，地表径流条件好。

1.2.4地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）：大英县隆盛镇峰值加速度0.05g，反应谱特征周期0.35s，对应《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB50011-2010）表3.2.2，抗震设防烈度为6度。

1.2.5区域经济概况

2023年末，全县户籍人口51.28万人，比上年末减少0.22万人；常住人口37.3万人，比上年末减少0.6万人。常住人口城镇化率47.13%，比上年末提高1.23个百分点。

2023年大英县全年实现地区生产总值195.96亿元、增长6%，地方一般公共预算收入10.02亿元、增长8.6%，规上工业增加值增长7.2%，全社会固定资产投资增长6.3%，社会消费品零售总额增长8.1%，城乡居民人均可支配收入分别增长4.7%、7.1%。

1.2.6外部建设条件

矿区东部距隆盛镇场镇直距约1.6km，毗邻G305国道，交通较为便利。目前周边架设有通讯基站、电网已接通，可满足工业、生活用电。矿山建设所需各种耗材基本可在大英县、隆盛镇采购。当地劳动力资源较为充足。当地政府积极支持矿业合理开发。投资建厂、开发矿产资源的外部条件较为有利。

1.3矿业权设置概况

根据《大英县矿产资源总体规划》(2021-2025年），拟设开采区块名称及编号：大英县狮子坡砖瓦用页岩开采规划区（CQ51092300001）；开采矿种：砖瓦用页岩。

拟设大英县隆盛镇狮子坡砖瓦用页岩矿采矿权，由1～8号拐点圈闭，该区块周边无矿权设置，与已设采矿权无重叠。拐点坐标见表1-1：

表1-1 拟设采矿权拐点坐标一览表

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |
| 1 | 3389818.93 | 35534870.77 |
| 2 | 3389814.24 | 35535178.07 |
| 3 | 3389764.98 | 35535257.83 |
| 4 | 3389868.20 | 35535461.91 |
| 5 | 3389755.60 | 35535528.77 |
| 6 | 3389682.88 | 35535199.18 |
| 7 | 3389746.22 | 35535024.42 |
| 8 | 3389721.58 | 35534840.28 |
| 开采深度 | 从410米到340米 |  |
| 矿区面积 | 0.0613km² |  |

1.4矿山现状

根据2023年8月中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提交的《四川省大英县狮子坡砖瓦用页岩矿勘查报告》，截至2023年8月30日，规划开采区块无动用资源储量。

1.5编制依据及设计原则

1.5.1编制原则

根据国家有关经济建设的方针政策，结合矿山工程的实际情况，使项目建设取得预期的经济效益和社会效益，确定下列设计原则：

1、方案编制各专业符合国家有关设计规范的要求和相关的技术、质量、标准体系；

2、贯彻矿产资源法和在保护中开发，在开发中保护矿产资源政策，坚持合理开采顺序，实现资源开发的可持续发展；

3、方案编制达到“矿产资源开发利用方案编写内容”深度要求；

4、从实际出发，采用技术先进、经济适用、安全可靠的生产工艺流程和设备，提高效率，确保矿山持续稳定正常生产；

5、在满足工艺要求及安全生产的前提下，尽量节省投资。

1.5.2编制依据

1.5.2.1法律法规及规范性文件

1、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第88号，2021年6月10日公布，2021年9月1日实施）；

2、《中华人民共和国劳动法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正）；

3、《中华人民共和国矿山安全法（2009年修正）》（中华人民共和国主席令〔2009〕第十八号，2009年8月27日公布、施行）；

4、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国国务院授权劳动部发布，劳动部令［1996］第4号，1996年10月30日发布、施行）；

5、《中华人民共和国矿产资源法》（主席令十一届第18号修正，自2009年8月27日起施行）；

6、《矿产资源开采登记管理办法（2014修订）》（中华人民共和国国务院令第653号，自2014年7月29日）；

7、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023年9月6日）；

8、《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自然资规〔2023〕4号）；

9、《自然资源部关于进一步加强矿山安全生产工作的通知》（自然资发〔2023〕239号）；

10、《自然资源部关于粉石英等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）的公告》（2021年第21号）；

11、《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）；

12、原国土资源部等国家六部委《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）；

13、原国土资源部《关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》（1999年4月19日国土资发〔1999〕98号）和省厅的有关规定；

14、国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知（矿安〔2022〕4号）；

15、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺（第二批）》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日）；

16、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》（原安监总管一〔2013〕第101号颁布，2013年9月6日实施）；

17、《四川省自然资源厅关于进一步规范矿业权管理的通知》（川自然资规〔2024）2号）；

18、四川省自然资源厅关于贯彻落实《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》的通知（川自然资规〔2020〕9号）；

19、四川省自然资源厅关于印发《四川省矿产资源管理突出问题专项整治工作方案》的通知（川自然资函〔2023〕332号）；

20、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，自2022年11月21日起施行）；

21、《关于加强生态文明建设促进矿产资源绿色勘查开发的通知》（川国土资发〔2017〕54号）；

22、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（2015年修改）（原国家安全生产监督管理总局令第39号公布）。

1.5.2.2设计采用的主要技术标准

1、《金属非金属矿山安全规程》（GBl6423-2020）；

2、《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；

3、《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；

4、《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）；

5、《防洪标准》（GB50201-2014）；

6、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

7、《矿山安全标志》（GB14161-2008）；

8、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

9、《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）；

10、《建筑抗震设计标准（2024年版）》(GB50011-2010)。

1.5.2.3其他必要的设计依据

1、营业执照；

2、《四川省大英县狮子坡砖瓦用页岩矿勘查报告》（中国建筑西南勘察设计研究院有限公司，2023年8月）；

3、其他相关设计资料。

- 矿产品需求现状与预测

2.1页岩矿用途

矿山生产页岩矿主要用于烧制砖瓦。

2.2产品需求情况

按照国家产业政策，页岩砖属于新型墙体材料。我国页岩砖的产量逐年有所增长，产品多以实心砖和多孔砖为主，该产品主要销往大英县及矿区周边村镇。

随着国家经济的高速发展，城镇建设规模不断加大，加之国家西部大开发政策的实施。如新区开发、旧城改造、道路改扩建、新农村建设等，均需要大量以页岩矿为主要原料的页岩制品。

2.3产品价格分析

该区域建筑用页岩矿属于低附加值的非金属矿，由于当地房地产建设需求量大，加上该建筑用砖供应稳定，因此，价格也相对稳定。

本矿山生产页岩矿用于烧制砖瓦，成品砖销售价格为0.35元/匹。根据业主委托，本方案设计范围不包括砖窑，本方案设计产品方案为页岩矿原矿。参照临近同类矿山目前生产实际情况，将产品价格折合原矿价格为25元/吨。

2.4 产品市场近期和远期需求及销售预测

为配合区域内基础设施建设对砖瓦的需求逐年上涨。目前隆盛镇砖瓦用页岩资源将枯竭，十分必要尽快对该规划区块进行开发利用。拟设页岩矿将会产生较好的经济效益，对隆盛镇及大英县的经济也将起到一定的促进作用。今后的采矿活动，将会带动当地就业以及运输业和服务业的发展，从不同角度带动地方经济发展，社会效益明显。

- 矿产资源概况

3.1矿区总体概况

3.1.1矿区总体规划情况

根据《大英县矿产资源总体规划》(2021-2025年），拟设开采区块名称及编号：大英县狮子坡砖瓦用页岩开采规划区（CQ51092300001）；开采矿种：砖瓦用页岩；面积：0.061km²。

3.1.2矿区矿产资源概况

根据中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提交的《四川省大英县狮子坡砖瓦用页岩矿勘查报告》。截至2023年8月30日，估算资源量：探明资源量72.39万立方米（折合169.38万吨）；推断资源量27.37万立方米（折合64.04万吨），合计99.75万立方米（折合233.42万吨），矿床资源量规模为小型。其中探明资源量占累计查明资源量72.56%，推断资源量占累计查明资源量27.44%。

3.1.3该设计与矿区总体开发的关系

本次设计针对拟设采矿权范围内的资源进行统一规划、协调开采。坚持合理开采顺序，有效保护和合理利用综合回收资源，实现资源开发的可持续发展。

3.2资源概况

3.2.1依据地质资料

本次设计依据的地质资料为2023年8月中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提交的《四川省大英县狮子坡砖瓦用页岩矿勘查报告》。

### 3.2.2矿区地质

#### 3.2.2.1矿区地层

矿区出露地层主要为侏罗系上统遂宁组下段（J3s1）和第四系残坡积层（Q4el+dl）。

遂宁组下段（J3s1）：主要由鲜紫红、棕红色砂质泥岩、泥岩夹少量灰绿、灰白、紫红色细-粉砂岩组成。矿区内可见主要为遂宁组下段（J3s1）的上部地层，岩性主要为紫红色泥岩夹中-薄层状粉砂岩和灰绿色砂质条带，粉砂岩夹层厚约0.5～2m。岩层近水平，倾向南东，倾角一般1～3°。

第四系残坡积层（Q4el+dl）：浅黄、灰红色松散砂、岩石碎块及粘土，厚度0～0.5m不等，主要分布在坡脚和洼地，坡顶较薄。

#### 3.2.2.2矿区构造

矿区位于蓬莱镇背斜的南翼，整体为一单斜构造。矿区内未见断裂、褶皱等强烈构造活动，岩石整体完整性较好。

#### 3.2.2.3岩浆岩及变质作用

矿区内未见岩浆岩出露。矿区内变质作用不明显。

### 3.2.3矿床特征

区内矿体赋存于侏罗系上统遂宁组下段（J3s1）中，主要为紫红色泥岩。

矿体分布于整个工作区内，为砖瓦用页岩，呈近水平层状产出。矿区南高北低，东西向长度约650m，最宽度处约130m，最窄处约65m，相对高差约80m，矿体总体形态简单，夹石薄，分布面积广，厚度稳定。

区内矿体连续，分布于整个工作区，按大英县自然资源和规划局规划设立的矿区范围，拟设开采标高+340～+410m，根据钻孔揭露矿体厚度超过65.70m，未见底。

### 3.2.4矿石特征

矿石主要为紫红色泥岩、粉砂质泥岩，矿物成分主要为高岭石、水云母，少量方解石、石英。矿石组分含量：SiO2 48.51%～68.28%，Al2O3 12.11%～17.06%， Fe2O3 2.68%～8.35%，CaO 4.75%～8.90%，MgO 1.31%～3.71%，SO3 0.058%～0.88%，K2O+Na2O 4.13%～4.49%，塑性指数15.0～18.0。

矿石结构：泥状结构、粉砂泥状结构。

矿石构造：层状构造。

### 3.2.5矿石物理力学性能

放射性：勘查区内砖瓦用页岩的内照射指数IRa=0.2，外照射指数Iγ=0.4，满足《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）中建筑主体材料的要求。

塑性指数：泥岩塑性指数最小15.0，最大19.9，平均16.83。

烧失量：泥岩烧失量最小7.45%，最大10.52%，平均9.32%。

块体密度：平均2.34g/cm³。

抗拉、抗剪强度：泥岩天然抗拉强度一般1.78MPa；天然抗剪强度一般C值0.91MPa～1.04MPa，内摩擦角φ值36.6～37.3°。

抗压强度：<30Mpa。

软化系数：<0.5。

坚固系数：<3。

### 3.2.6风（氧）化特征

矿区内泥岩出露地表大多风化严重，分布于第四系残坡积物之下、中风化带以上。根据钻孔揭露厚度为2.00～3.00m，平均2.5m。颜色紫红色，强风化已呈土状。

下部泥岩矿体为原生泥岩矿体，岩石风化程度微弱，部分节理裂隙较发育，钻孔岩心整体较完整。

### 3.2.7矿石类型和品级

矿石自然类型为薄层状紫红色泥岩、粉砂质泥岩。矿区矿石质量较好，生产出的砖质量合格。矿石未分品级。

### 3.2.8矿体（层）围岩和夹石

矿体产于侏罗系上统遂宁组（J3s）中，围岩仍为遂宁组泥岩。

勘查区内矿体无直接顶板，矿体表面多为第四系风化残坡积物，主要为浅黄、灰红色松散砂、岩石碎块及粘土，厚度0～0.5m不等。可直接掺拌于矿体中作制砖原料，地表无耕植腐殖土，对矿石质量影响较小，开采时不需剥离。资源量估算范围内矿体控制在+340m（拟设最低开采标高）标高以上，资源量估算范围内，底板仍为泥岩。

矿体总体连续，局部夹粉砂岩凸镜体和绿色砂质条带，厚度0.1～0.5m，但不连续，达不到夹石剔除厚度。另在矿层中偶见钙质泥岩夹层，厚0.1～0.2m，达不到夹石剔除厚度。

### 3.2.9矿床（共）伴生矿产

未发现其它共（伴）生矿产。

### 3.2.10矿石加工选冶技术性能

矿体产于侏罗系上统遂宁组（J3s）中，为薄层状泥岩、粉砂质泥岩，原矿经破碎、加工处理后，是理想的制砖原料。

矿石质软，可用挖掘机直接开采，无需爆破作业，机械破碎性能好，对机械磨损少，遇水易松散，属易加工矿石。

矿山采用露天机械化挖掘式开采，采出的矿石经破碎装车外运销售或自用制砖。

## 3.3矿床开采技术条件

### 3.3.1水文地质条件

#### 3.3.1.1 岩（矿）层的富水性

矿区内岩（矿）层主要为侏罗系上统蓬莱镇组一段（J3p1）的泥岩、粉砂质泥岩和第四系残坡积层（Q4el+dl）粉质粘土。均位于当地侵蚀基准面以上，自然排水条件好。第四系坡残积层透水性好，动态变化大，富水性微弱。侏罗系上统蓬莱镇组紫红色泥页岩夹薄层粉砂岩致密、孔隙度小，节理裂隙不发育，含水性弱，透水性差，是区内相对隔水层。

#### 3.3.1.2 地表水特征

区内无常年地表水体，仅在雨季形成少量季节性溪流，地表径流条件好。

#### 3.3.1.3 地下水动态及其补给、径流与排泄

地下水主要由大气降水补给，大气降水大多通过地表径流排出采场，仅小部分通过裂隙、落水洞等通道渗入地下形成地下水，矿区地下水贫乏，矿山位置位于当地最低侵蚀基准面以上，斜坡地形有利于地下水排泄，地下水的自然排泄条件好。

#### 3.3.1.4 充水因素分析

大气降雨以直接方式进入矿坑，为主要的充水因素，矿体位于潜水面以上，排泄条件好，大气降水在开采初期，采场正常涌水量只相当于降雨量以及孔隙含水层的径流量，后期由于露天采场范围的不断扩大，破坏了岩体原有的应力平衡，会产生新裂隙和原生裂隙扩大，随着裂隙不断延伸，连通含水层中地下水渗入采场，大气降水沿裂隙通道入渗补给，且采场涌水量随着开采的不断进行，采空区面积增加，涌水量也随之增大；矿区地形有利于地表水的自然排泄。

综上，矿山未来露天采场充水因素主要为大气降水，含水层地下水对露天采场充水影响较小。

#### 3.3.1.5露天采场涌水量

- 预测方法及公式选定

根据矿区水文地质特征的分析，矿床充水方式主要有以下几种：

（1）含水层对矿床充水：矿床开采揭露泥岩裂隙含水层时，其地下水对矿床直接充水。由于矿体分布于最低侵蚀基准面以上且位于区域最高点，根据勘探期间钻孔简易水文观测记录，该层无稳定地下水充入矿床，仅有少量层间裂隙充入，充水强度弱，对矿坑充水影响小，可忽略不计。

（2）大气降水对矿床充水：由于矿体处于区域最高点，大气降水直接对矿床充水，也通过裂隙以缓慢渗透的形式对矿床间接充水，大气降水为主要充水因素。根据《矿坑涌水量预测计算规程》（DZ／T 0342-2020），采用降水渗入采坑水量计算公式进行露天矿坑的涌水量计算。

（3）矿坑涌水量分别对年平均涌水量、雨季日平均涌水量及最大日涌水量予以计算。

（4）估算方法和估算公式

1）年（日）平均降水量估算公式：

Q=F·X  ……………………①

式中符号代表意义：

Q：降水渗入采坑水量，单位为m3。

F：露天矿坑的面积，单位为m2；

X：年平均降水量（或雨季日均降水量），单位为m。

2）最大日降水量估算公式：

……………………②

式中符号代表意义：

Qp：设计频率暴雨径流量，单位为m3/d；

F：露天矿坑的面积，单位为m2；

Hp：设计频率暴雨量，单位为m；

…………………………③

………………………④

式中符号代表意义：

Sp：频率为P的暴雨强度，单位为mm/min；

t：降水历时，单位为min，如记录为日最大降水量，则t=24×60=1440min；

n：暴雨强度递减指数；

：历年日最大降雨量平均值，单位为m；

：皮尔逊Ⅲ型曲线(P-Ⅲ型曲线)的离均系数，为频率P与Cs的函数；

Cs：偏差系数；

Cv：变差系数；

……………………⑤

………………………⑥

式中符号代表意义：

K：变率；

H：统计系列中某年最大降雨量，单位为m；

N：统计年数，单位为a。

2、参数选定

（1）设计频率：选取10年一遇暴雨频率。。

（2）历年降雨量来源于自大英县气象局收集的2012-2022年十年统计数据。

年平均降水量（X）：1056.6mm/a。

雨季日平均降雨量（X）：5～9月雨季日平均降雨量5.48mm/d。

历年日最大降雨量平均值（）为147.82mm。

（3）露天采坑面积F从平面图上直接量取；量取面积为78307m2。

（3）预测计算及结果评述

根据计算，预测结果如下：

表3-1  露采矿坑涌水量估算结果表

| 项目 | 露天矿坑的面积F （m2） | 平均降水量X（m） | 预算公式 | 降水渗入采坑水量Q(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年均 | 78307 | 1.0566m/a | ① | 82739.2 |
| 雨季日均 |  | 0.00548 m/d | ① | 429.1 |
| 最大日降水量 |  | \ | ②～⑥ | 15047.9 |

根据估算结果，矿坑年均涌水量Q年=82739.2m3/a，雨季日平均涌水量Q雨=429.1m3/d，Qp=15047.9m3/d。

#### 3.3.1.6 供水水源

参考附近原有砖厂的供水情况，矿区工业供水主要由矿区东侧的低洼处抽取地下水供给，但枯水期将会面临用水紧张的问题，因此，需要建设蓄水工程，以解决旱季缺水的问题。生活用水需架设供水设施，从隆盛镇引入矿山用作生活用水。

#### 3.3.1.7 矿床水文地质类型

矿区为低山丘陵区，沟谷发育，多为坡面水，季节性沟系发育。矿层均位于当地侵蚀基准面以上，自然排水条件好。第四系坡残积层透水性好，动态变化大，富水性微弱；侏罗系上统蓬莱镇组泥页岩夹薄层粉砂岩节理裂隙不发育，含水性弱，透水性差，是区内相对隔水层。区内无常年地表水体，地表迳流条件好。地下水主要由大气降水补给，大气降水大多通过地表径流排出采场。矿区地下水贫乏，矿山位于当地最低侵蚀基准面以上，斜坡地形有利于地表水和地下水排泄，地表及地下水的自然排泄条件好。综上所述，矿区范围内排水通畅，地下水贫乏，水文地质类型属以基岩裂隙含水层充水为主的简单类型（II-1型）。

### 3.3.2工程地质条件

#### 3.3.2.1工程地质岩组

矿区内出露地层简单，岩性单一。根据出露地层的岩性组合及物理、力学特征，可将区内地层划分为2个工程地质岩组，即第四系松散工程地质岩组和侏罗系上统碎屑岩类软弱工程地质岩组。

1、第四系松散工程地质岩组（Ⅰ）

该岩组主要为第四系残坡积层（Q4dl+el），主要由浅黄、灰红色松散砂、岩石碎块及粘土组成，厚度0～0.5m不等，主要分布在坡脚和洼地，坡顶较薄。

钻孔第四系岩心潮湿，硬塑-可塑，结构松散，未胶结，遇水易软化崩解，压缩量大，力学强度低，属第四系松散工程地质岩组（Ⅰ）。

2、侏罗系上统碎屑岩类软弱工程地质岩组（Ⅱ）

主要为侏罗系上统遂宁组泥岩、粉砂岩等组成的碎屑岩组，岩体物理力学性能较低，抗压强度<30Mpa，软化系数<0.5，坚固系数<3。泥岩遇水易软化崩解，表层风化严重，易产生表层滑坡、顺层滑坡和水土流失。

#### 3.3.2.2岩体质量

矿区根据泥岩工程地质岩组的岩石质量指标（RQD），对岩体质量进行评价，采用两种计算方法进行对比评价，即岩体质量系数法和岩体质量指标法。

表3-2  矿区泥岩工程特征统计表

| 工程地质岩组 |  | 单轴饱和抗压强度（Mpa） |  | 天然抗剪强度 |  | 岩石质量指标(RQD)(%) | 岩体结构 | 含水性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C（MPa） | Ψ（°） |  |  |  |
| 软弱岩组 | 泥岩 | 最小值 | 3.5 | 0.91 | 36.6 | 61.5 | 薄层状结构 | 含基岩裂隙水，富水性弱 |
|  |  | 最大值 | 5.4 | 1.36 | 37.4 |  |  |  |
|  |  | 平均 | 3.8 | 1.09 | 37.1 |  |  |  |

（1）岩体质量系数（Z）：按下式计算

Z=I×f×S；

S=Rc/10；

式中：Z—岩体质量系数；

I—岩体完整系数（无资料时可用RQD值代替，取值61.5%）；

f—结构面摩擦系数，取经验值0.5；

S—岩块坚硬系数；

Rc—岩石饱和抗压强度（MPa），取3.8MPa；

泥岩岩组经计算，岩体质量系数为0.12，岩体主要以薄层状结构为主，根据岩体Z值范围及其优劣分级表的划分标准，矿区的岩体质量等级总体为坏（Ⅳ级）。

（2）岩体质量指标（M）：按武汉水电学院法计算

式中：Ｍ—岩体质量指标；

Rc—岩石饱和抗压强度（MPa）。

经计算，泥岩岩组岩体质量指标为0.08。岩体主要以薄层状结构为主，根据岩体M值范围及其优劣分级表的划分标准，矿区的岩体质量等级总体为差（Ⅳ级）。

#### 3.3.2.2 工程地质勘查类型

勘查区为一简单的浅丘地貌形态。矿体及围岩为侏罗系上统遂宁组泥岩、粉砂岩等组成的碎屑岩类软弱工程地质岩组。岩石强度较低，遇水易软化崩解，表层易风化。矿区工程地质条件属中等。

### 3.3.3环境地质条件

#### 3.3.3.1 区域稳定性评价

区域内新构造运动不强烈，总的特点为大面积整体间歇性上升为主，伴生断裂复活及地震活动，差异性运动及下降运动不明显。从各河流阶地级数稳定、高度亦稳定的事实，说明各地上升幅度差异不大，为大面积均衡间歇性上升。从涪江及其支流的河漫滩、超河漫滩、河心滩、河心岛等较为发育，表明在全新世地壳仍在不断上升。由于构造平缓，岩层倾角小，构造应力弱，致使表层风化裂隙普遍发育。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）：大英县卓筒井镇峰值加速度0.05g，反应谱特征周期0.35s，对应《建筑抗震设计标准(2024年版)》（GB50011-2010）表3.2.2，抗震设防烈度为6度。

#### 3.3.3.2 地质环境现状

地质灾害：未发现崩塌、滑坡、泥石流、塌陷、地裂缝、地面沉降等不良地质作用及地质灾害。

水质及污染：未见地表水发育，仅有季节性冲沟，地下水未受到污染。

土壤及污染：区内土地利用类型为林地，耕地，无自然保护区，且不在耕地红线范围内。壤未受到外来污染。

地热及放射性：不存在地热异常区，未发现放射性异常。

#### 3.3.3.3 矿山开采地质环境影响预测

矿产开发将涉及矿山基础设施建设、矿山公路建设、形成大面积的采坑、废水排放等。因此，预测矿产开发可能造成以下环境地质问题：

1、人类工程活动加剧，大量损毁和压占土地

矿产开发项目相关配套设施建设，需要征占一定面积的土地。开采境界范围内林地将全部遭受毁坏。

2、大量工程开挖，破坏自然地貌景观

采矿过程中的场地平整，道路施工，边坡开挖，地面硬化等都将造成地貌的改变。

3、形成新的边坡问题或存在酿成地质灾害的风险

大面积的采坑逐步形成，既形成新的边坡形态，造就新的边坡问题，形成的边坡在降雨、地震等外动力因素影响下，可能诱发边坡失稳。

4、矿山开采带来的其它影响

机械漏油会对土壤及水体产生污染，生活垃圾处理不当同样会对自然环境造成污染。矿山开采及矿石运输产生的粉尘、废气、废水、废渣、噪音等都会对周边环境造成一定的污染。

#### 3.3.3.4 矿区地质环境质量类型

目前矿区未见有规模的不良工程地质现象，但矿床的开采会对地形地貌、土地等资源造成破坏，今后将有可能引发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害；废石、废渣的堆放和废水的排放会对地表环境产生不利影响；区内基本无污染源，地表、地下水水质好，附近水体污染程度很低。按《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB12719-2021)，矿区地质环境类型为第二类即中等类型。

### 3.3.4开采技术条件小结

综上所述，矿区是水文地质条件简单的矿床，是以碎屑岩类软弱工程地质岩组为主的工程地质条件中等的矿床，是地质环境中等的矿床，因此，拟设矿区开采技术条件勘查类型为开采技术条件中等的以工程地质、环境地质复合问题为主的矿床，即开采技术条件Ⅱ-4型矿床。

3.4矿区资源量

3.4.1工业指标

根据相关地质规范，对矿山露天开采工业指标和开技术条件的一般要求见表3-3及3-4：

表3-3 资源量估算工业指标一般要求

| 指标 | 塑性指数（%） | 烧失量 | SiO2（%） | Al2O3（%） | CaO（%） | 放射性强度（Bg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般要求 | 7～18 | 7～15 | 53～70 | 10～20 | ≤15 | ＜350 |
| 本次使用 | 7～18 | 7～15 | 53～70 | 10～20 | ≤15 | ＜350 |

表3-4 资源量估算范围开采技术条件的一般要求

| 指标 | 最小可采厚度 | 最小夹石剔除厚度 | 最低开采 标高 | 剥采比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般要求 | 2m | 1m | 不低于当地侵蚀基准面 | 一般不大于0.5:1 |
| 本次采用 | 2m | 1m | +340m （高于侵蚀基准面） | ＜0.5:1 |

3.4.2资源量估算

截至2023年8月30日，大英县隆盛镇狮子坡砖瓦用页岩矿拟设采矿权范围内60°边坡角以上砖瓦用页岩矿估算资源量为：探明资源量72.39万立方米（折合169.38万吨）；推断资源量27.37万立方米（折合64.04万吨），合计99.75万立方米（折合233.42万吨），矿床资源量规模为小型。其中探明资源量占累计查明资源量72.56%，推断资源量占累计查明资源量27.44%。

3.5矿区地质工作综合评述

2023年8月中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提交的《四川省大英县狮子坡砖瓦用页岩矿勘查报告》详细查明了勘查区地质特征及勘查区内340m以上矿体地质特征，详细查明了矿体形态、规模、厚度、空间位置；详细查明了矿石类型、品级、分布；详细查明了矿石矿物成分、化学成分、结构与构造、放射性水平、物理力学性能等；确定了矿石质量特征，确定了矿体的连续性。详细查明了矿山开采技术条件及矿石加工选冶技术性能，可作为本次开发利用方案设计的依据。

- 主要建设方案

4.1开采范围的确定

拟设大英县汇龙桥村砖瓦用页岩采矿权，由1～8号拐点圈闭，标高范围410m-340m，面积0.0613km²。本次设计开采范围为拟设采矿权范围内保有资源储量。

4.2可利用资源量和采出资源量的确定

4.2.1矿区保有资源量

截至2023年8月30日，大英县隆盛镇狮子坡砖瓦用页岩矿拟设采矿权范围内60°边坡角以上砖瓦用页岩矿估算资源量为：探明资源量72.39万立方米（折合169.38万吨）；推断资源量27.37万立方米（折合64.04万吨），合计99.75万立方米（折合233.42万吨）。

4.2.2设计利用资源量

结合矿床特征、工程控制情况及资源储量估算中矿体边界选取情况，本次推断的内蕴经济资源储量可信度系数为1.0。

根据圈定露天开采终了境界（具体境界圈定见5.1节），设计损失主要为挂帮矿，经计算挂帮矿量65.19万吨。露天开采终了境界内矿资源量见表4-1。设计利用率为72%。

表4-1  设计利用资源储量

| 台阶标高 | 矿石 |  |
| --- | --- | --- |
| （m） | 万立方米 | 万吨 |
| 400 | 0.00 | 0.00 |
| 388 | 2.37 | 5.55 |
| 376 | 6.95 | 16.26 |
| 364 | 14.14 | 33.08 |
| 352 | 24.16 | 56.52 |
| 340 | 24.28 | 56.82 |
| 合计 | 71.89 | 168.23 |

4.2.3采出资源量

参考类似矿山生产指标，设计回采率98%、废石混入率为4%。可采矿量164.87万吨，采出矿量171.73万吨。

4.3矿床开采方式

4.3.1矿体赋存情况

矿体呈近水平层状产出，矿体总体形态简单，无夹石，分布面积广，厚度稳定。

矿体产于侏罗系上统遂宁组中，围岩仍为遂宁组泥岩。矿体无直接顶板，矿体表面多为第四系风化残坡积物，可直接掺拌于矿体中作制砖原料。

4.3.2开采技术条件

1、地形地貌

矿区南高北低，东西向长度约650m，最宽度处约130m，最窄处约65m，相对高差约80m。

2、气象概况

大英县属川中亚热带温暖湿润气候区，季风气候显著。全县平均气温17℃，极端最低气温-4.6℃；极端最高气温39.4℃。日均温皆在0℃以上，年均无霜期298天。多年平均降雨量为927.6mm。

3、水文地质条件

矿层均位于当地侵蚀基准面以上，自然排水条件好。区内无常年地表水体，地表迳流条件好。矿区范围内排水通畅，地下水贫乏，水文地质类型属以基岩裂隙含水层充水为主的简单类型（II-1型）。

4、工程地质条件

矿体及围岩为侏罗系上统遂宁组泥岩、粉砂岩等组成的碎屑岩类软弱工程地质岩组。岩石强度较低，遇水易软化崩解，表层易风化。矿区工程地质条件属中等。

5、环境地质条件

目前矿区未见有规模的不良工程地质现象，附近水体污染程度很低。按《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB12719-2021)，矿区地质环境类型为第二类即中等类型。

4.3.3开采方式的确定

根据矿区矿体赋存条件，确定设计范围内矿体采用露天开采方式。

4.4建设规模及产品方案

4.4.1建设规模

根据相关产业政策、区内资源条件以及《大英县矿产资源总体规划》(2021-2025年），确定矿山拟建采选规模按20万吨/年。

4.4.2产品方案

设计开采矿种为砖瓦用页岩，采出矿石无需选矿，本次设计产品方案为原矿。

4.5防治水方案

4.5.1矿床充水因素分析

大气降雨以直接方式进入矿坑，为主要的充水因素。矿体位于潜水面以上，排泄条件好，地下水静储量小，并在露天采场施工过程中逐步被疏干，可忽略不计。

4.5.2防排水方案

（1）露天采场外向露天采场内的汇水

露天采场外围汇水面积很小，可不在采场外围布置截排水沟。

（2）露天采场内防排水系统

采场内部作业平台应开掘成3‰～5‰的坡面，保持适当流水坡。

为防止雨水渗透、冲刷对开采边坡及最终边坡产生不利影响，设计对整体边坡采取分级截流。设计在各安全平台布置截排水沟。遇暴雨时应及时撤出采场作业人员，并将设备转移至安全区域。排水沟断面0.5×0.5m，纵坡5‰。

- 露天开采

5.1露天开采境界圈定

根据矿体赋存条件，矿山适宜采用露天开采。经济合理剥采比采用盈亏平衡法确定。

5.1.1露天开采境界的圈定原则

1、采用盈亏平衡法确定经济合理剥采比；

2、充分利用资源，尽可能多地将矿石圈定在露天开采的境界内，充分发挥露天开采的优越性；

3、所圈定的露天采场的终了境界不超过拟设采矿权范围；

4、所圈定的露天采场的最终边坡角不大于露天边坡稳定所允许的角度，以保证露天采矿场的安全生产。

5.1.2经济合理剥采比

盈亏平衡法计算经济合理剥采比的原则是露天开采的单位产品成本不高于产品的销售价格，确定经济合理剥采比计算公式：

Njℎ=（P/F−Z−A）/B

式中：P——售价，取值25元/吨；

F——选比，矿石可直接利用，无需选矿，取1；

Z——选矿中间费，无选矿，取0；

A——露天开采单位矿石的采矿费用（不包括剥离费用），17元/吨；

B——露天开采单位废石的剥离费用，8.4元/吨。

经计算确定的经济合理剥采比为0.95吨/吨。

5.1.3露天开采境界

1、露天开采境界参数

最终边坡角：根据围岩的物理力学性质，同时参考类似矿山的岩体物理力学性质参数，采场最终边坡角为≤44°。

台阶高度：设计生产台阶高度为6m。终了境界2个台阶一并段，并段后台阶高度为12m。

台阶坡面角：选取终了台阶坡面角为55°，生产台阶坡面角为60°。

安全平台：3m。

清扫平台：6m，两个安全平台留设一个清扫平台。

2、境界圈定结果

结合地形地质图、矿岩开拓运输系统圈定终了境界。露天开采终了境界圈定结果见表5-1，终了境界内分层矿岩量见表5-2。

表5-1  露天开采终了境界圈定结果

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 主要指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采场尺寸 | 上口：长×宽 | m | 651×123 |  |
|  |  | 下口：长×宽 | m | 414×64 |  |
| 2 | 境界内最高开采标高 |  | m | 406 |  |
| 3 | 封闭圈标高 |  | m | - | 山坡露天 |
| 4 | 露天底标高 |  | m | 340 |  |
| 5 | 露天境界内矿量 |  | 万立方米 | 71.89 |  |
|  |  |  | 万吨 | 168.23 |  |
| 6 | 剥离表土 |  | 万立方米 | 5.97 |  |
|  |  |  | 万吨 | 10.75 |  |
| 7 | 矿岩总量 |  | 万立方米 | 77.87 |  |
|  |  |  | 万吨 | 178.98 |  |
| 8 | 平均剥采比 |  | m³/m³ | 0.08 |  |
|  |  |  | t/t | 0.06 |  |

表5-2  露天终了境界内分层矿岩量

| 台阶标高 | 矿石 |  | 剥离表土 |  | 矿岩总量 |  | 剥采比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （m） | 万立方米 | 万吨 | 万立方米 | 万吨 | 万立方米 | 万吨 | （m³/m³） | （t/t） |
| 400 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 1.16 | 0.65 | 1.16 | - | - |
| 388 | 2.37 | 5.55 | 0.75 | 1.34 | 3.12 | 6.89 | 0.31 | 0.24 |
| 376 | 6.95 | 16.26 | 1.00 | 1.81 | 7.95 | 18.06 | 0.14 | 0.11 |
| 364 | 14.14 | 33.08 | 1.59 | 2.87 | 15.73 | 35.94 | 0.11 | 0.09 |
| 352 | 24.16 | 56.52 | 1.38 | 2.48 | 25.53 | 59.00 | 0.06 | 0.04 |
| 340 | 24.28 | 56.82 | 0.61 | 1.09 | 24.89 | 57.91 | 0.03 | 0.02 |
| 合计 | 71.89 | 168.23 | 5.97 | 10.75 | 77.87 | 178.98 | 0.08 | 0.06 |

5.2资源综合利用

共（伴）生矿产的综合利用：矿区未发现其它共（伴）生矿产。

剥离物综合利用：矿体无直接顶板，矿体表面多为第四系风化残坡积物，可直接掺拌于矿体中作制砖原料，对矿石质量影响较小。共剥离表土5.97万立方米，全部掺拌于矿体中综合利用。

5.3工作制度、生产能力及服务年限

5.3.1工作制度

矿山采用连续工作制，年工作300天，每天1班，每班8小时。

5.3.2生产能力

1、采场能力验证基础条件

（1）拟选用1.3m³液压挖掘机，年综合效率取35万吨/台·年；

（2）液压挖掘机最小工作线长60m；

（3）最小工作平台宽25m；

（4）矿石损失率2%，废石混入率均为4%。

2、按年下降速度验证

根据露天开采终了境界分层矿岩量表，有代表性的台阶分层矿量平均为33万吨。为了保证稳产时间，兼顾矿区规划，确定露天采场矿石生产规模为20万吨/年。

A=pvnℎ(1−e)

式中：A—可能达到生产能力；

p—可采分层矿量，33万吨；

v—年下降速度；

h—阶段高度12m；

n—矿石回采率，取98%；

e—废石混入率，取4%。

经计算，露天采场完成矿石规模20万吨/年的年下降速度为7.1m。根据现场实际和国内同类型矿山的生产经验，年下降7.1m是可达到的，即矿山露天采场可以实现矿石20万吨/年生产规模。

3、按采矿台阶可布置液压挖掘机工作台数进行验证

矿山采用缓帮开采工艺。根据采场尺寸，每年按1～2个台阶同时出矿，每个台阶布置1台挖掘机，有1～2个采矿工作面，液压挖掘机台效35万吨/年，矿山露天采场可以实现矿石20万吨/年生产规模。

5.3.3服务年限

根据开采境界内矿石资源量及矿山生产能力计算，矿区计算服务年限8.6年，经排产后，矿山设计服务年限8年，第1年－第7年达产，第8年为减产期。

T=QmηQ(1−e)=168.23×0.9820×(1−0.02)=8.6

式中：T—矿山服务年限，a；

Qm—境界内矿石总量，168.23万吨；

Q—采矿场生产规模，20万吨/年；

e—矿石贫化率，2%；

η—设计回采率，98%。

5.3.4矿山扩产及延长矿山服务年限的可能性

矿山服务年限已经按照矿权范围内最低标高以上资源量进行计算。在此基础上，矿山无延长服务年限的可能性。根据矿体赋存情况，矿山仍具备扩能条件，后期企业可根据市场情况变化做出调整。

5.4开拓、运输方案及场址选择

5.4.1矿床开拓运输方案选择原则

矿山开拓方案应适合矿山特点，针对矿区地形、地貌、气候条件，结合矿山生产能力和开采方式，进行比较选择。在进行开拓方案的选择遵循以下几项原则：

（1）适应矿山地质地形条件、满足生产能力要求；

（2）生产流程简单可靠，经营费用低；

（3）工程量少、施工方便；

（4）安全可靠，经济适用。

5.4.2矿床开拓运输方案

本矿山为山坡露天矿，地形较缓；本次设计最高开采标高406m，最低开采标高340mm。

矿石平均运输距离短，矿石无需二次破碎，不适合采用胶带机和铁路运输。设计采用公路开拓汽车运输方案。矿区内采出矿石通过汽车运至砖窑，运输距离约1.0km。

5.4.3运输道路

设计选用10t自卸汽车运输，车宽2.5m，运输道路采用矿山三级道路。

（1）道路主要技术参数

道路设计等级：三级；

设计车速：20km/h；

路面宽度（双车道）：6.5m；

道路内沿最小转弯半径：15.00m；

道路最大纵坡：9%；

道路缓坡坡段最小长度：60m；

道路缓坡段最大纵坡：3%。

（2）道路做法

道路做法采用泥结石路面，路面厚度为25cm。

（3）路面排水

道路横坡采用横向单坡，坡度1%，道路内侧设置道路边沟，边沟做法采用矩形边沟（0.40m×0.40m），沟底纵坡随道路纵坡。外侧设安全土堤。

5.5采矿方法

5.5.1采矿方法选择

根据矿体赋存条件，矿山采用自上而下水平分台阶开采法。

5.5.2采矿顺序

采矿总体顺序为自上而下按6m高一个台阶逐层开采，靠帮时2个台阶并段，并段后台阶高度12m。

5.5.3采掘要素

（1）台阶高度

矿体呈近水平层状产出。综合考虑矿体赋存特点，本次设计生产台阶高度确定为6m。选用1.3m³液压挖掘机铲装，挖掘机挖掘高度10.6m，可以满足要求。

（2）采掘带宽度

在采掘矿岩时，若采掘带过小，会使挖掘机频繁移动，作业时间减少，从而使挖掘机生产效率降低；若过宽，挖掘机不作横向移动时会使挖掘带边缘满斗程度降低，残留矿增多。本矿采用1.3m³挖掘机搭配装载机装载，挖掘机最大挖掘半径分别为10.3mm，为了保证挖掘机的工作效率，采掘带宽度取12m。

（3）最小工作线长度

矿石采用挖掘机装载，采场内采用汽车运输的方式，采区工作线长度较为灵活。根据挖掘机型号、运输方式综合确定最小工作线长度取60m。

（4）最小工作平台宽度

矿山采用10t自卸汽车，计算最大车宽为2.5m，矿山运输平台采用单线布置，汽车运输道路宽度选用6.5m。

L=D+C+B

式中：L——最小工作平台宽度，m；

D——安全距离，取3.0；

C——运输道路宽度，6.5m；

B——采用非爆破开采，取采掘带宽度计算。

计算后得，计算L=21.5m，设计取值25m。

（5）台阶坡面角

参考类似矿山，工作台阶坡面角取60°，终了台阶坡面角55°。

（6）矿石损失与贫化

设计损失率为2%（设计回采率98%），废石混入率4%。

表5-3  采掘要素表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产台阶高度 | m | 6 |  |
| 2 | 终了台阶高度 | m | 12 | 2个台阶并段 |
| 3 | 采掘带宽度 | m | 12 |  |
| 4 | 挖掘机工作线长度 | m | 60 |  |
| 5 | 最小工作平台宽度 | m | 25 |  |
| 6 | 生产台阶坡面角 | 度 | 60 |  |
| 7 | 终了台阶坡面角 | 度 | 55 |  |

5.6采矿工艺

5.6.1采矿

岩体物理力学性能较低，抗压强度<30Mpa，软化系数<0.5，坚固系数<3。根据设计经验，本矿山无需采用穿孔爆破开采，设计采用挖掘机直接采装。局部开挖困难区域可采用破碎锤落矿。

采矿工艺顺序为：测量放线—清理工作平台—（机械落矿）—装载—运输。

5.6.2装载

设计利用1.3m³液压挖掘机采装。挖掘机的台班生产能力如下：

式中：Qb—挖掘机台班生产能力，t/台班；

E—挖掘机铲斗容积，m³；

KH —挖掘机铲斗满斗系数，0.9；

KP—矿岩在铲斗中的松散系数，1.4；

t—挖掘机班工作时间，8h；

t1—挖掘机铲斗循环时间，34s；

η—班工作时间利用系数，0.75；

ɣ—矿石比重，2.34t/m³。

表5-4  挖掘机生产能力表

| 斗容 | 计算台班生产能力 | 计算台年生产能力 | 台年生产能力取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （m³） | （t/台班） | （万吨/台年） | （万吨/台年） |
| 1.3 | 1242 | 37.27 | 35 |

通过上述计算取值，矿山设计选用1台1.3m³挖掘机可满足20万吨/a生产能力。

5.6.3剥离

表土可混入矿石中综合利用，无需单独剥离。

5.6.4矿山运输

矿山运输方案为露天采场开采矿石经过汽车运输至砖窑。

采场内部道路采用按照单车道三级标准设计，泥结碎石路面；路面宽度4m；转弯半径15m，道路最大纵坡不大于9%。

设计选用10t自卸汽车，矿石运距1.0km，矿车平均行车速度20km/h。

（1）确定有效载重Qy:

式中：

——汽车有效载重（t）；

Z——装车铲数；

——铲斗的实际装矿岩量（t）；

E——铲斗容积（m³）；

——满斗系数；

——矿岩密度（t/m³）；

K——矿岩松散系数。

表5-5  有效载重计算表

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲斗容积（m³） | 1.3 |  |
| 2 | 铲斗装满系数 | 0.9 |  |
| 3 | 矿岩密度（t/m³） | 2.34 |  |
| 4 | 松散系数 | 1.4 |  |
| 5 | 铲斗的实际装矿岩量（t） | 1.96 |  |
| 6 | 搭配矿车载重（t） | 10 |  |
| 7 | 装车铲数 | 5 |  |
| 8 | 有效载重（t） | 9.78 |  |

（2）汽车数量计算：

式中：A——汽车实际生产能力（t/台班）；

t——班工作小时数（h）；

K——班工作时间利用系数；

T——汽车运转循环时间（min）；

N——汽车工作台数（台）；

Q——年运输量（t）；

C——不均衡系数；

D——年工作天数；

n——每天工作班数；

K——汽车出车率。

表5-6  汽车数量计算表

| 项 目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铲运机斗容 | m³ | 1.3 |  |
| 搭配汽车 | t | 10t |  |
| 平均单程运输距离 | km | 1 |  |
| 平均运行速度 | km/h | 20 |  |
| 铲斗循环时间 | s | 34 |  |
| 装车铲数 |  | 5 |  |
| 汽车换入时间 | s | 20 |  |
| 汽车装载时间 | h | 0.053 |  |
| 汽车运行时间 | h | 0.100 |  |
| 卸载时间 | h | 0.017 |  |
| 等车及调车时间 | h | 0.05 |  |
| 汽车周转一次时间 | h | 0.22 |  |
| 汽车实际载重 | t | 9.78 |  |
| 每班工作时间 | h | 8 |  |
| 班工作时间利用系数 |  | 0.85 |  |
| 汽车实际生产能力 | t/台班 | 302.99 |  |
| 汽车年运输量 | 万吨/a | 20 |  |
| 运输不均衡系数 |  | 1.1 |  |
| 年工作天数 |  | 300 |  |
| 每天工作班数 |  | 1 |  |
| 实际作业台数 | 台 | 2.42 |  |
| 汽车出车率 | % | 85 |  |
| 在册台数 | 台 | 3.00 |  |

（3）道路行车密度计算

式中：N——行车密度，辆/时；

——年运量，矿石20万吨；

C——富裕系数，1.1；

n——每日工作班制，1班；

——矿山年工作日数，300天；

——汽车有效载重量，9.78吨；

——工作时间利用系数，0.85。

经计算，运输道路行车密度为11辆/时，三级道路可满足矿山运输要求。

5.6.5辅助作业

为使挖掘机、自卸汽车等设备能充分发挥其效率，提高矿山的整体能力，降低作业劳动强度，改善作业环境，各工作面需进行平场、清道、洒水等辅助作业。辅助作业采用洒水车1台、装载机1台、0.5m³挖掘机1台、皮卡车1台。

5.6.6主要采矿设备表及材料消耗

表5-7  主要采矿设备表

| 序号 | 设 备 名 称 | 规格 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压挖掘机 | 1.3m³ | 1 |  |
| 2 | 挖掘机 | 0.5m³ | 1 | 配破碎锤和0.5m³铲斗 |
| 3 | 自卸汽车 | 10t | 3 |  |
| 4 | 破碎锤 |  | 1 |  |
| 5 | 洒水车 |  | 1 |  |
| 6 | 装载机 |  | 1 |  |
| 7 | 皮卡车 |  | 1 |  |

表5-8  采、剥工作主要原材料消耗表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 单耗(/kt) | 年耗(/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲齿 | 个 | 0.142 | 28.4 |
| 2 | 液压油 | kg | 0.162 | 32.4 |
| 3 | 机油 | m | 2.46 | 492 |
| 4 | 其他油类 | kg | 3.06 | 612 |
| 6 | 高压油管 | 根 | 0.016 | 3.2 |
| 7 | 油封 | 个 | 0.022 | 4.4 |
| 8 | 轮胎 | 个 | 0.075 | 15 |
| 9 | 柴油 | t | 138.125 | 27.5 |

5.7基建及生产进度计划

5.7.1基建工程量及基建时间

（1）矿山基建采剥工程量

基建工程量包括投产时所需完成的堑沟开掘、初始工作面形成等工作。基建完成390m台阶剥离，378m台阶形成工作平台。经计算，基建采剥量为17.07万吨（7.72万立方米）；其中采出矿石13.74万吨（5.87万立方米），剥离3.34万吨（1.85万立方米）。基建剥采比为0.32m³/m³。

表5-9  基建工程量表

| 台阶标高 | 矿石 |  | 剥离表土 |  | 矿岩总量 |  | 剥采比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （m） | 万立方米 | 万吨 | 万立方米 | 万吨 | 万立方米 | 万吨 | （m³/m³） | （t/t） |
| 400 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 1.16 | 0.65 | 1.16 | - | - |
| 388 | 2.37 | 5.55 | 0.75 | 1.34 | 3.12 | 6.89 | 0.31 | 0.24 |
| 376 | 2.08 | 4.88 | 0.30 | 0.54 | 2.39 | 5.42 | 0.14 | 0.11 |
| 364 | 1.41 | 3.31 | 0.16 | 0.29 | 1.57 | 3.59 | 0.11 | 0.09 |
| 合计 | 5.87 | 13.74 | 1.85 | 3.34 | 7.72 | 17.07 | 0.32 | 0.24 |

按照同时工作台阶数1个，4个月可完成基建剥离。另外，考虑修建道路、设备采购等时间，设计基建期5个月。

基建终了时，提交二级储量：开拓矿量：41.15万吨，按设计生产能力保有年限2年；备采矿量：16.46万吨，保有年限0.8年。可满足投产、达产及持续稳定生产要求。

5.7.2生产进度计划

矿山投产第1年即可达到20万吨/年的生产能力，并持续至第7年，第8年减产，矿山生产服务年限为8年。

表5-10  生产进度计划

| 生产年份 | 矿量 |  | 剥离量 |  | 生产剥采比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 万立方米 | 万吨 | 万立方米 | 万吨 | m³/m³ | t/t |
| 基建期 | 5.87 | 13.74 | 1.85 | 3.34 | 0.32 | 0.24 |
| 生产第1年 | 8.55 | 20 | 0.86 | 1.55 | 0.10 | 0.08 |
| 生产第2年 | 8.55 | 20 | 0.81 | 1.46 | 0.09 | 0.07 |
| 生产第3年 | 8.55 | 20 | 0.65 | 1.17 | 0.08 | 0.06 |
| 生产第4年 | 8.55 | 20 | 0.52 | 0.94 | 0.06 | 0.05 |
| 生产第5年 | 8.55 | 20 | 0.46 | 0.83 | 0.05 | 0.04 |
| 生产第6年 | 8.55 | 20 | 0.42 | 0.76 | 0.05 | 0.04 |
| 生产第7年 | 8.55 | 20 | 0.22 | 0.40 | 0.03 | 0.02 |
| 生产第8年 | 7.69 | 17.99 | 0.18 | 0.32 | 0.02 | 0.02 |
| 合计 | 73.41 | 171.73 | 5.97 | 10.75 | 0.08 | 0.06 |

- 选矿及尾矿设施

本矿山开采矿种为砖瓦用页岩，开采矿石可直接运至砖窑利用，无需选矿。

- 其他公用设施

7.1总图运输

（1）矿山总体布置

办公区位于露天采场东侧，与砖窑办公区合用，矿山工作人员主要为周边居民，可居住于周边村镇，不新建宿舍。考虑用水需要，新建一座蓄水池。

（2）排土场

矿体无直接顶板，矿体表面多为第四系风化残坡积物，可直接掺拌于矿体中作制砖原料，对矿石质量影响较小。剥离表土可全部掺拌于矿体中综合利用。不设排土场。

（3）矿山运输

外部运输：矿区东部距隆盛镇直距约1.6km，毗邻G305国道，已有道路连接至矿区，可满足外部运输需要。

采场运输：运输道路采用矿山三级道路。道路设计等级：三级；双车道；设计时速：20km/h；路面宽度：6.5m；道路内沿最小转弯半径：15.00m；道路最大纵坡：9%；道路缓坡坡段最小长度：60m；道路缓坡段最大纵坡：3%。

（4）场地排水

办公区采用明沟排水，场地设计不小于0.3%的排水坡度

（5）场地绿化

在主要道路两侧设行道树，树植间距3.0～10.0m。按适于当地生长、树冠阔大、吸尘隔音效果良好原则选择树种。在厂区内空余场地处密植低矮灌木。边坡拱架内点种灌木种子、播撒草籽，起到防护和美化作用。

7.2机汽修

矿山毗邻隆盛镇，设备及汽车大、中、小修均由外协解决，企业仅进行日常保养。不设置机修及汽修维修间。

7.3供配电及通信

本矿山开采设备均为柴油设备，仅办公区需用电。目前周边架设有通讯基站、电网已接通，可满足生产、办公用电和通讯需要。

7.4给排水

（1）水源

地下水水质类型为HCO3--Ca型水，pH值为7.64，符合《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中Ⅱ类水质的标准，可用于工业供水。

矿区工业供水主要由矿区东侧的低洼处抽取地下水供给，但枯水期将会面临用水紧张的问题，因此，需要建设蓄水工程，以解决旱季缺水的问题。生活用水需架设供水设施，从隆盛镇引入矿山用作生活用水。

（2）用水标准

生产用水：根据工艺专业要求确定

职工生活用水：  50 L/人.d

车辆冲洗用水：  600 L/台.d

消防用水：建筑同时火灾次数按1次，消防用水量不小于15L/s，火灾延续时间按2 h。

（3）水量

生产用水：主要用于采矿场道路洒水、采场防尘等用水。总计用水量25m³/d，其中生产新水量22m³/d，生产办公设施用水3m³/d。

消防用水：工业场地一次消防用水量为108m³。

水质及水压：生活用水水质要求达到国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。水压要求0.2～0.3MPa。生产新水水质要求悬浮物含量≤50mg/l。

（4）给排水系统

生产给水系统：采场及运输道路的除尘用水由洒水车喷洒。车辆冲洗用水由蓄水池直接供给。

生活给水：架设供水设施，从隆盛镇引入。

生活排水：生活排水经至沉淀池处理后用于道路洒水或绿化浇水。粪便污水经化粪池处理，达标后用于道路洒水或绿化浇水。

其它排水：除尘喷水随矿石带走、蒸发，无外排水。车辆冲洗水排至沉淀池处理后用于道路洒水或绿化浇水。

- 环境保护

8.1设计依据及采用的标准

1、《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月日施行）；

2、《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令[2011]第39号，2011年3月1日施行）；

3、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号发布，2017年7月16日修订，2017年10月1日起施行）；

4、《土地复垦条例》（国务院令[2011]第592号，2011年2月22日起施行）；

5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

6、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020，环境保护部公告2013年第36号文修改）。

8.2建设项目所在地区的环境现状

矿区属川中亚热带温暖湿润气候区，季风气候显著。气候湿和，雨量充沛，四季分明，冬暖，春旱，夏热，秋凉，无霜期长。降雨极不均匀，降水年际差异也十分突出，最多年1371.4mm，最少年602.2mm，年际之差769mm以上。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）：大英县隆盛镇峰值加速度0.05g，反应谱特征周期0.35s，对应《建筑抗震设计标准(2024年版)》（GB50011-2010）表3.2.2，抗震设防烈度为6度。

8.3项目主要污染源、污染物及其防治措施

8.3.1项目主要污染源和污染物

矿山生产工艺过程：（机械破碎→）采装→运输。

主要污染源包括：采装、运输等过程中产生的粉尘、废水、噪声、废气等。

8.3.2项目采取的污染防治措施

1、生态保护措施

本工程采矿为露天开采，将造成大范围土地损毁和压占。

为了减少项目本身对生态环境的不利影响，设计在道路两旁等可利用处播撒草籽，并对裸露地面进行硬化处理，以减少水土流失，做好水土保持工作。另外设计在矿山服务期满后进行全面的生态修复建设，以减轻工程开发对生态环境的影响。

2、粉尘治理措施

露天采场采用洒水降尘。

地表倒运、运输道路扬尘采取洒水抑尘措施，减少二次扬尘产生。

对开采作业的柴油设备配置烟气净化器，净化后的废气有害物质的浓度应符合GBZ1、GBZ2的有关规定。

3、废水治理措施

露天采场汇水经沉淀池处理达标后外排。生活污水经隔油池、化粪池等处理，进入污水处理系统，用于矿区道路洒水或绿化。

4、噪声控制措施

采矿生产过程中产生噪声，如采装作业、运输作业。设计中所选用的设备均为低噪声设备，如挖掘机、装载机等，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》的要求。

5、固体废物处置措施

共剥离表土5.97万立方米，可全部掺拌于矿体中综合利用。

8.4土地复垦

本项目露天开采对土地造成挖损，矿山企业应严格贯彻落实《土地复垦条例》“谁损毁、谁复垦”的原则，对损毁的土地进行复垦使其恢复并达到可供利用的状态。本项目复垦单元主要为露天采场、道路等，复垦方向为林地、草地等。

1、露天采场复垦

露天采场复垦区域包括露天坑底、台阶及边坡。

考虑露天坑底不积水的状态，复垦时对坑底进行覆土、平整、植树。

露天采场的台阶采取台阶复垦法，即维持露天采场的终了状态，根据台阶的完整性及安全可靠性，在安全平台边缘堆筑挡土坎，平台内覆土、平整、植树。对采场边坡坡脚处种植攀藤类植物使裸露基岩能得到有效遮挡，改善矿区周围景观环境。

覆土平整作业采用推土机结合人工作业，覆土厚度不小于30cm，覆土后，穴栽适合当地生长的乔木、灌木和攀藤类植物。

2、矿区专用道路复垦

矿区专用道路使用期间，应对道路两侧进行绿化。选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种类。

矿区专用道路使用结束后，应及时回填、平整、压实、并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。

3、工业场地复垦

矿山工业场地不再使用的建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。

- 安全与工业卫生

9.1设计依据和采用的标准

1、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第88号，2021年6月10日公布，2021年9月1日实施）；

2、《中华人民共和国劳动法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正）；

3、《中华人民共和国职业病防治法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正）；

4、《中华人民共和国矿山安全法（2009年修正）》（中华人民共和国主席令〔2009〕第十八号，2009年8月27日公布、施行）。

5、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国国务院授权劳动部发布，劳动部令［1996］第4号，1996年10月30日发布、施行）。

6、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）。

9.2工程概况

开采方式：露天开采。

采矿方法：自上而下水平分台阶开采法。

露天开采境界参数：采场最终坡角≤44°。生产台阶高度为6m，生产时台阶坡面角为60°，终了台阶高度12m，终了台阶坡面角55°，安全平台3m，清扫平台6m。

矿岩开拓运输：公路开拓汽车运输。

9.3建设项目存在的主要危险、有害因素及其防范措施

9.3.1生产过程中存在的主要危险、有害因素

1、崩塌、滑坡：露天开采过程中若边坡管理、边坡位移观测不到位，处理浮石操作方法不当或遇到不良地质条件时，采场边坡可能发生崩塌或滑坡。

2、水灾：排水设施不能正常运行，如遇到暴雨天气，可能引起边坡失稳。

3、火灾：矿山使用的设备使用不当可能会引发火灾事故。

4、高处坠落与物体打击：在露天采场以及其它2m以上高处地点作业，作业人员安全意识不高、未按规定系安全绳或安全绳系数不符合安全系数要求、磨损、绳桩不牢固等，可能会引发高处坠落事故；搬运或传递物品操作不规范，易发生物体打击事故。

5、机械伤害：若矿山作业使用的机械设备故障、没有安全保险装置、操作及检修不当或作业人员未穿戴防护用品等，可能造成人身伤害事故。

6、车辆伤害：运输道路设计若不符合要求（坡度过大、转弯半径过小、路宽不够、路面不平），运输交叉路口信号调配失误，驾驶操作人员的不安全行为以及管理等方面的缺陷，可能引发车辆伤害事故。

9.3.2主要安全防范措施

1、防露天采场崩塌、滑坡

（1）严格按设计生产，确保边坡的稳定性；

（2）局部不稳定区域采取加固及护坡措施；

（3）在生产中要做到边坡定期清扫、维护和治理，防范局部滑坡和滚石，保证矿山安全生产；

（4）按设计留设安全平台，以防滚石伤人；

（5）进行边坡变形监测，以做好滑坡预报，并采取必要的处理措施；

（6）加强矿山现有露天采场边坡监测系统的管理和维护。

2、防水

（1）安全平台设置截排水沟拦截上部汇水，使其能够自流排出；

（2）在雨季前后做好防洪工程的检查和维修工作，及时修复被冲毁的地段，清除淤积堵塞物，在雨季应有专人值班巡查，加强与气象站的联系，及时做好防排水的准备工作；

3、防火

（1）建筑物防火间距按建筑防火规范要求设计和施工；

（2）矿山柴油设备漏油要及时修复，每台设备配备相应的灭火装置；

（3）建（构）筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞应采用电缆防火封堵材料进行封堵，其防火封堵组件的耐火极限不应低于被贯穿物的耐火极限，且不应低于1小时；

（4）定期检查安全防火、防盗及报警设备，制定应急处理措施，定期进行安全消防演练并做好检查记录；

（5）新员工上岗前要进行“安全消防教育”，“特殊工种教育”的培训工作。

4、防高处坠落及物体打击

为防止露天采场发生高处坠落事故，应及时清理边坡不稳定地段，清除浮石，作业人员还应配备安全帽并系安全带。

5、防机械伤害

（1）机械设备运动部位应设防护罩，并按规定设置安全栏杆和设置安全标志；

（2）定期对设备、连接装置、制动系统进行检查维护保养；

（3）制定操作规程，并对操作人员进行培训，特种作业人员要取得上岗资格方可操作，杜绝违章作业。

6、防车辆伤害

（1）道路最大坡度、最小转弯半径、路面宽度等应符合设计要求；

（2）生产中加强管理和各类司机的安全操作规程培训，避免撞车、撞人和翻车坠落等事故；

（3）受大雾、雷电、暴雨或暴雪等恶劣天气影响不能正常生产时，应停止作业；

（4）加强对运输车辆安全装置检查及维护道路信号，保证车辆按信号行驶，降低车辆运行事故。

9.4工业卫生

9.4.1工业卫生危害及其防范措施

1、粉尘、有毒有害气体及其防范措施

本项目的粉尘来源包括矿山生产过程中的采装、运输等生产环节产生的粉尘，产尘作业点的工人若不按规定佩戴个人防护器具，长时间接触、呼吸粉尘将对工人健康产生一定的危害，严重者有患尘肺病的危险。

项目使用的卡车为燃油设备，将产生大量的尾气，若尾气净化不力，大量的有毒有害气体不仅对工作环境将造成污染，也会危害人体健康。

柴油属火灾危险物质，遇明火、高温或与氧化剂接触，有燃烧爆炸危险。皮肤接触可发生接触性皮炎及油疹，可致急性肾脏损害，吸入其雾滴或液体呛入呼吸道可引起吸入性肺炎，个别人员长期接触柴油还可引起一种特殊的色素沉着性皮肤病，称中毒性黑皮病。

防范措施如下：

（1）内燃设备，使用低污染的柴油发动机，每台设备有尾气净化装置，净化后的废气有害物质的浓度应符合GBZ1、GBZ2的有关规定；

（2）对采场、道路扬尘采用洒水车进行洒水抑尘，以降低铲装和运输过程产生的扬尘；

（3）工人作业时佩戴防尘口罩进行个体防护。

2、噪声、振动及其防范措施

（1）噪声及振动

项目实施过程中装卸矿岩作业、敲打作业等均产生噪声，噪声主要来源于机械设备、车辆在运转过程中由振动、摩擦、碰撞而产生的机械动力噪声和运输车辆行驶时排放尾气产生的气体动力噪声。长时间暴露在噪声环境下会对作业人员产生伤害。

（2）防范措施

设计中所选用的设备均为低噪声设备；矿山开采接近高噪声岗位的生产人员应佩戴耳塞、耳罩进行个体防护，并定期检查、更新。

对振动设备定期维修和保养，以防因设备不正常而造成振动加强；作业人员佩戴防护手套或减振手柄，并定期维护、保养及更换，确保其防振、减振性能良好。

3、灼烫及其防范措施

在电焊、切割作业过程中若作业人员未穿戴或未正确穿戴符合劳动防护用品还可能发生灼烫伤害。

设计为作业人员配备合适个体防护用品，焊接过程作业人员要按照规程作业。

4、高低温及其防范措施

在炎热的夏季，若作业人员长时间暴露在高温环境中，易引起眩晕、中暑，对人体健康带来危害，矿山应采取综合性防暑降温措施，采掘设备和自卸汽车的司机驾驶室应配备空气调节装置，给高温作业工人供应含盐清凉饮料，适当缩短高温作业时间等。

9.4.2安全与工业卫生管理机构

本项目安全与工业卫生管理工作由矿山具备安全管理职责的机构负责，主要职责包括对本工程中生产过程中存在的安全、卫生问题进行及时处理，对全矿岗位工人进行安全与工业卫生教育、培训等工作。

- 绿色矿山及智能化

10.1智慧矿山建设

10.1.1智慧矿山建设背景

智慧矿山建设将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代矿山开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现矿山开采、安全保障、经营管理等过程的智能化运行，对于提升矿山安全生产水平、保障矿石稳定供应、提高企业经济效益和管理效率具有重要意义。

10.1.2智慧矿山建设内容

智慧矿山建设是一个长期的过程，依照“总体规划、分步实施、因矿制宜、长期服务”的原则，同时兼顾现阶段各项技术的成熟度，将智慧矿山划分为8大系统进行建设：主干网络与总调室大屏幕、露天矿地测采管理系统、露天矿生产管控系统、露天矿卡车调度系统、安全生产管控系统、设备管理系统、物资管理系统、指标数据统计分析系统。

10.1.3智慧矿山建设效果

总体规划、分步实施，逐步实现矿山生产的信息化、自动化、数字化、智能化。

矿山生产信息化建设：通过IPv6、5G等新型技术应用，可以建成一个技术先进、稳定高效、安全可靠、高带宽、低延时的网络，同时也可以满足矿山、工业互联网、远程办公、员工网络连接日益增长的需求。

自动化建设：实现在同一个操控室集中操控，提高人员劳动效率。

数字化转型建设：通过数据采集系统的建设，可以为矿山智慧矿山管控平台、大数据分析与人工智能、云计算、远程运维等顶层应用提供数据来源。

智慧化矿山建设，通过对矿山生产、职业健康与安全、技术和后勤保障等进行主动感知、自主分析、快速处理，提高矿山主要业务流程的生产效益和管理效率，最终实现安全矿山、无人矿山、高效矿山、清洁矿山的建设。

10.2绿色矿山建设

10.2.1绿色矿山建设背景

根据国土资源部《关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业建设绿色矿山工作的指导意见》，绿色矿山是现新形势下对矿产资源管理工作和矿业发展道路的全新思维，是矿产资源开发利用与经济社会环境和谐发展，实现了矿产资源利用集约化、开采方式科学化、生产工艺环保化、企业管理规范化、闭坑矿区生态化。

10.2.2绿色矿山建设内容

绿色矿山需要从8个方面进行建设，分别为管理规范、技术创新、综合利用、节能减排、环境保护、土地复垦、企业文化和社区和谐。

1、管理规范

制定完善的资源开发、环境保护、土地复垦、生态重建、安全生产等规章制度；持续推进企业健康、安全、环保认证，实现管理科学化、制度化和规范化；完善组织机构，明确绿色矿山建设分工，层层落实目标责任制，最终实现矿山企业的绿色发展。

2、技术创新

矿山应积极开展科技创新和技术革新，每年投入专项资金支持改进和优化工艺流程和设备，淘汰落后工艺与产能，逐步提高矿山生产工艺水平；同时，重视科技进步，发展循环经济，提高资源的利用效率，实现矿山社会、经济和环境效益的提升。

矿山露天开采过程中，需采剥合理，采用有利于生态保护的生产方式，生产过程无尘作业，提高采矿作业机械化与自动化水平，最大程度减少土地占用和水土流失。

3、综合利用

矿产资源开发与利用过程中，需要确定合理的技术经济指标，节约与保护资源，大力开展矿产资源的综合利用。

4、节能减排

矿山应积极开展节能降耗、减排工作，并达到国家规定的指标。淘汰限制、落后工艺，采用无废、少废工艺。

5、环境保护

认真落实矿山环境恢复治理保证金制度，严格执行环境保护“三同时”制度，保证矿区及周边自然环境得到有效保护。矿山企业需要制定与严格落实矿山环境保护与治理恢复方案，三废治理设施按设计运行，三废排放达标，污染物排放总量达标，最终达到矿区环境优美，对周围环境没有造成任何污染。

6、土地复垦

在矿产资源开发设计、开采各个阶段中，矿山需要有切实可行的土地保护和土地复垦方案与措施，并严格执行，坚持“边开采，边复垦”，对矿山压占、损毁而可复垦的土地全面复垦利用，因地制宜，尽可能优先复垦为耕地或农用地，保证矿山土地复垦率符合相关规范的规定。

7、企业文化

矿山企业应建立一套符合企业特点和推进实现企业发展战略目标的企业文化，拥有一个团结奋斗、锐意进取、求真务实的企业领导班子和一支高素质的职工队伍，应健全企业职工文明建设和技术培训体系，丰富职工物质、体育、文化生活。

8、社区和谐

矿山企业在生产过程中，应切实履行企业社会责任，拥有良好的企业形象，应及时调整影响社区生活的生产作业，共同应对损害公共利益的重大事件，并与当地社区建立磋商和协作机制，及时妥善解决各类矛盾，社区关系和谐。

- 投资估算

## 11.1主要工程内容

主要工程内容包括基建剥离、修建道路、设备采购等。

## 11.2建设投资估算

11.2.1编制依据

1、各专业所提工程量；

2、建筑工程根据类似工程估算指标计算；

3、设备采用市场询价，安装根据类似工程指标估算；

4、工程建设其他费用参照相关文件并按项目实际情况估算。

11.2.2建设投资估算

项目建设投资估算672万元，见表11-1。

表11-1  按工程投资构成分析表

| 序号 | 项 目 名 称 | 投 资 (万元) | 占概算值比例(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剥离工程 | 152.24 | 23 |  |
| 2 | 建筑工程 | 22.60 | 3 |  |
| 3 | 设 备 | 240.00 | 36 |  |
| 4 | 安装工程 |  |  |  |
| 5 | 其它费用 | 257.07 | 38 |  |
| 6 | 总 计 | 672 | 100 |  |

## 11.3流动资金估算

按分项详细估算法进行估算，项目需流动资金64万元，其中铺底流动资金19万元。

## 11.4项目总投资

项目总投资691万元，含建设投资672万元、铺底流动资金19万元。

## 11.5项目总资金及资金来源

项目总资金为736万元，其中建设投资672万元，流动资金64万元。项目所需资金由企业自筹。项目总投资使用计划与资金筹措见附表1。

表11-2                       建设投资估算表                                  单位：万元

| 序号 | 项目或工程名称 | 剥离工程 | 建筑工程 | 设 备 | 安装工程 | 其它费用 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分工程费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基建剥离 | 152.24 |  |  |  |  | 152.24 |
| 1.1 | 矿石 | 130.53 |  |  |  |  | 130.53 |
| 1.2 | 表土 | 21.71 |  |  |  |  | 21.71 |
| 2 | 总图工程（道路） |  | 22.6 |  |  |  | 22.6 |
| 3 | 设备 |  |  | 240 |  |  | 240 |
|  | 第一部分工程费用 | 152.24 | 22.6 | 240 |  |  | 414.84 |
| 二 | 第二部分工程建设其它费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 10.37 | 10.37 |
|  | 设计费 |  |  |  |  | 14.52 | 14.52 |
|  | 前期可研、安全、环保等费用 |  |  |  |  | 20 | 20 |
|  | 第二部分其它费用 |  |  |  |  | 44.89 | 44.89 |
|  | 第一、二部分费用合计 | 152.24 | 22.6 | 240 |  | 44.8904 | 459.7304 |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  | 32.18 | 32.18 |
| 四 | 矿业权出让收益 |  |  |  |  | 180 | 180.00 |
| 合计 | 建设投资 | 152.24 | 22.60 | 240.00 |  | 257.07 | 672 |

- 财务分析

## 12.1说明

1、经济效益分析按照国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的要求进行，各项技术经济数据参照类似矿山并结合本工程实际进行选取，按国家现行财税法规进行经济测算与评价；

2、财务分析采用不含税价格。

## 12.2基础数据

12.2.1生产规模及产品方案

年采矿石20万吨，产品为原矿。

12.2.2实施进度

基建期期0.5年，服务年限8年，计算期8.5年。

12.2.3劳动定员

矿山开采实行一班工作制，每班生产8小时。职工总人数为18人，其中岗位生产人员12人；服务及管理人员6人。职工定员编制详见表12-1。劳动生产率见表12-2。

表12-1  职工定员

| 序号 | 职别名称 | 人员 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 地测工 | 1 |
| 二 | 生产工人 | 11 |
| 1 | 液压挖掘机司机 | 2 |
| 2 | 装载机司机 | 1 |
| 3 | 自卸汽车司机 | 3 |
| 4 | 辅助人员 | 5 |
| 三 | 管理及技术人员 | 6 |
| 合计 | 全部人员 | 18 |

## 12.3 财务评价

12.3.1经营成本和总成本费用估算

1、成本中各消耗指标均据设计指标确定，各消耗单价均按现行市场到厂不含税价估算；

2、项目需劳动定员18人，其中生产人员12人、管理及技术人员6人，职工薪酬按每人每年8万元计算。

3、固定资产折旧按年限平均法计算；

4、其他费用包括其他制造费用、销售费用、管理费用等。

矿山安全生产费2元/吨矿

采矿成本见附表4；

总成本费用估算见附表5；

达产年平均采矿成本16.99元/吨矿；

达产年平均总成本362万元，经营成本278万元。

12.3.2收入和税金估算

1、销售收入

评价中使用露天采场实际原矿售价25元/吨计算，为不含税价格，

达产年平均销售收入500万元。

2、销售税金及附加增值税13％

城市维护建设税5%

教育费附加3%

地方教育费附加2%

资源税6%

达产年平均增值税62万元，销售税金及附加估算为44万元。

销售收入、销售税金及附加和增值税估算见附表3。

12.3.3财务盈利能力分析

1、项目财务现金流量表分析

项目投资现金流量表见附表7，由该表计算出以下财务评价指标：

所得税后项目投资财务内部收益率为21.78%，大于设定基准收益率；项目投资财务净现值(ic=10%时)为226.52万元，大于零；投资回收期4.25年(含建设期)。因此本项目的财务盈利能力满足要求。

2、利润与利润分配表分析

利润与利润分配见附表6，达产年平均利润总额95万元，净利润71万元。

12.3.4生存能力分析

财务计划现金流量表见附表8，生产期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。净现金流量及累计盈余资金均为正值，各年均有足够的净现金流量维持项目的正常运营，可保证项目财务的可持续性。因此，项目具备财务生存能力。

## 12.4财务评价结论

项目主要经济指标见表12-2，项目税后投资财务内部收益率为21.78％，大于10％的设定基准收益率；项目财务净现值226.52万元（ic＝10％），大于零；投资回收期为4.25年(税后)；本项目具有较好的财务盈利能力和财务生存能力，因此本项目从财务上看是可行的。

表12-2  主要经济指标表

| 序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要经济指标 |  |  | 达产年平均 |
| 1 | 项目总资金 | 万元 | 736 |  |
| 1.1 | 建设投资 | 万元 | 672 |  |
| 1.2 | 流动资金 | 万元 | 64 |  |
| 2 | 销售收入 | 万元/年 | 500 |  |
| 3 | 产品价格 |  |  |  |
|  | 原矿 | 元/吨 | 25 |  |
| 4 | 生产成本 | 元/吨矿 | 16.99 |  |
| 5 | 总成本 | 万元/年 | 362 |  |
| 6 | 经营成本 | 万元/年 | 278 |  |
| 7 | 增值税 | 万元/年 | 62 |  |
| 8 | 销售税金及附加 | 万元/年 | 44 |  |
| 9 | 利润总额 | 万元/年 | 95 |  |
| 10 | 息税前利润 | 万元/年 | 95 |  |
| 11 | 所得税 | 万元/年 | 24 |  |
| 12 | 净利润 | 万元/年 | 71 |  |
| 13 | 项目投资财务内部收益率 | % | 21.78 | 税后 |
| 14 | 项目财务净现值（Ic=10%) | 万元 | 226.52 | 税后 |
| 15 | 项目投资回收期 | 年 | 4.25 | 税后 |

- 开发方案简要结论

13.1资源储量利用情况

13.1.1地质资源量

截至2023年8月30日，大英县隆盛镇狮子坡砖瓦用页岩矿拟设采矿权范围内60°边坡角以上砖瓦用页岩矿估算资源量为：探明资源量72.39万立方米（折合169.38万吨）；推断资源量27.37万立方米（折合64.04万吨），合计99.75万立方米（折合233.42万吨）。

13.1.2设计利用资源量

设计损失65.19万吨（挂帮矿），设计利用资源储量168.23万吨。设计利用率为72%。

设计回采率98%，废石混入率为4%，可采矿量164.87万吨，采出矿量171.73万吨。

13.2生产规模及服务年限

根据资源条件、开采技术水平及地方规划情况，确定矿山生产规模为20万吨/年。矿山服务年限为8年（不含基建期）。

13.3产品方案

产品方案为原矿，该原矿产品直接运至砖窑利用或出售。

13.4开采方式、开拓运输

开采方式：露天开采。

矿床开拓运输方案：设计采用公路开拓汽车运输方案

13.5采、选工艺方案

采矿工艺方案：采用自上而下水平分台阶开采法。

选矿方案：无需选矿。

13.6综合回收、综合利用方案

矿区未发现其它共（伴）生矿产。

剥离物综合利用：矿体无直接顶板，矿体表面多为第四系风化残坡积物，可直接掺拌于矿体中作制砖原料，对矿石质量影响较小。共剥离表土5.97万立方米，全部掺拌于矿体中综合利用。

13.7“三率”指标对比

本次设计“三率”指标与《自然资源部关于粉石英等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）的公告》（2021年第21号）要求的对比见表13-1。

表13-1  “三率”指标对比情况表

| 项目 | 矿种 |  | 开采回采率（%） |  | 选矿回收率（%） | 综合利用率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 露采 | 地采 |  |  |  |
| 要求指标 | 页岩 | 建筑用、水泥配料用、砖瓦用、陶粒用 | 95 | - | - | - | 无需选矿； 无共伴生矿产； 无地下开采矿山。 |
| 设计指标 | 页岩 | 砖瓦用 | 98 | - | - | 100% | 剥离表土全部综合利用 |

13.8主要综合技术经济指标

设计项目主要技术经济指标见表13-2。

表13-2  设计项目主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质资源及储量 |  |  |  |
| 1 | 地质资源/储量 | 万吨 | 233.42 |  |
| 2 | 设计利用资源/储量 | 万吨 | 168.23 |  |
| 3 | 设计利用率 | % | 72 |  |
| 4 | 可采资源/储量 | 万吨 | 164.87 | 回采率98% |
| 6 | 采出矿量 | 万吨 | 171.73 | 废石混入率4% |
| 二 | 采矿 |  |  |  |
| 1 | 开采方式 |  | 露天开采 |  |
| 2 | 开拓方式 |  | 公路开拓汽车运输方案 |  |
| 3 | 采矿方法 |  | 水平分台阶开采法 |  |
| 4 | 生产能力 | 万吨/年 | 20 |  |
| 5 | 服务年限 | a | 8 | 不含基建期 |
| 三 | 产品方案 |  | 原矿 |  |
| 四 | 选矿 |  | - | 无 |
|  | 主要经济指标 |  |  | 达产年平均 |
| 1 | 项目总资金 | 万元 | 736 |  |
| 1.1 | 建设投资 | 万元 | 672 |  |
| 1.2 | 流动资金 | 万元 | 64 |  |
| 2 | 销售收入 | 万元/年 | 500 |  |
| 3 | 产品价格 |  |  |  |
|  | 原矿 | 元/吨 | 25 |  |
| 4 | 生产成本 | 元/吨矿 | 16.99 |  |
| 5 | 总成本 | 万元/年 | 362 |  |
| 6 | 经营成本 | 万元/年 | 278 |  |
| 7 | 增值税 | 万元/年 | 62 |  |
| 8 | 销售税金及附加 | 万元/年 | 44 |  |
| 9 | 利润总额 | 万元/年 | 95 |  |
| 10 | 息税前利润 | 万元/年 | 95 |  |
| 11 | 所得税 | 万元/年 | 24 |  |
| 12 | 净利润 | 万元/年 | 71 |  |
| 13 | 项目投资财务内部收益率 | % | 21.78 | 税后 |
| 14 | 项目财务净现值（Ic=12%) | 万元 | 226.52 | 税后 |
| 15 | 项目投资回收期 | 年 | 4.25 | 税后 |

13.9工程项目扼要综合评价

1、设计建设规模20万吨/年，项目投资财务内部收益率为21.79%，在技术上、经济上是可行的。

2、矿山采用露天开采，开采工艺成熟、可靠。

3、设计回采率98%，满足“三率”指标要求。

4、剥离表土综合利用率100%，符合绿色矿山建设相关要求。

13.10存在的主要问题及建议

- 受规划开采范围限制，矿山设计利用率72%，损失矿量较多。

- 矿区周边居民点较多，建议企业生产过程中加强环境管理，避免噪音、粉尘等污染。

附表1  项目总投资使用计划与资金筹措表（单位：万元）

| 序号 | 项 目 | 合计 |  | 建设期 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总资金 | 736 |  | 710 | 26 |
| 1.1 | 建设投资 | 672 |  | 672 |  |
| 1.2 | 利用原有固定资产净值 |  |  |  |  |
| 1.3 | 建设期利息 |  |  |  |  |
| 1.4 | 流动资金 | 64 |  | 38 | 26 |
| 2 | 资金筹措 | 736 |  | 710 | 26 |
| 2.1 | 资本金 | 736 |  | 710 | 26 |
|  | 其中：用于流动资金 | 64 |  | 38 | 26 |
| 2.2 | 借款 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 流动资金借款 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 长期借款 |  |  |  |  |
| 2.3 | 利用原有固定资产净值 |  |  |  |  |

附表2  流动资金估算表（单位：万元）

| 序号 | 项 目 | 周转 次数 | 建设期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流动资产 |  | 40 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 60 |
| 1.1 | 应收账款 | 12 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 |
| 1.2 | 存货 |  | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 |
| 1.3 | 现金 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| 1.4 | 预付账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 流动负债 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.1 | 应付账款 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2 | 预收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 流动资金 |  | 38 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 58 |
| 4 | 流动资金本年增加额 |  | 38 | 26 |  |  |  |  |  | -6 | -58 |

附表3  销售收入、销售税金及附加和增值税估算表（单位：万元）

| 序号 | 产 品 名 称 | 合计 | 建设期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售收入 | 4293 | 344 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 |
| 2 | 增值税 | 529 | 42 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 56 |
|  | 销项税 | 558 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 58 |
|  | 进项税 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 销售税金及附加 | 375 | 30 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 39 |
|  | 城市维护建设税 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 教育费附加 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 矿产资源税 | 343 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 |

附表4  采矿制造成本估算表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 单 价(元) | 单耗(/kt) | 年耗(/a) | 年费用 (万元/a) | 单位成本(元/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 辅助材料 |  |  |  |  | 4.12 | 0.21 |
|  | 铲齿 | 个 | 54.00 | 0.142 | 28.4 | 0.15 |  |
|  | 液压油 | kg | 12.50 | 0.162 | 32.4 | 0.04 |  |
|  | 机油 | m | 20.00 | 2.46 | 492 | 0.98 |  |
|  | 其他油类 | kg | 13.27 | 3.06 | 612 | 0.81 |  |
|  | 高压油管 | 根 | 60.00 | 0.016 | 3.2 | 0.02 |  |
|  | 油封 | 个 | 704.00 | 0.022 | 4.4 | 0.31 |  |
|  | 轮胎 | 个 | 1200.00 | 0.075 | 15 | 1.80 |  |
| 二 | 动力 |  |  |  |  | 20.63 | 1.03 |
|  | 柴油 | t | 7500 | 138.125 | 27.5 | 20.63 |  |
| 三 | 工资及附加费 | 元/人·a | 80000 |  | 18 | 144 | 7.20 |
| 四 | 制造费用 |  |  |  |  | 171.02 | 8.55 |
|  | 安全费 |  |  |  |  | 40.00 | 2.00 |
|  | 折旧费 |  |  |  |  | 83.99 | 4.20 |
|  | 修理费 |  |  |  |  | 33.60 | 1.68 |
|  | 其它制造费用 |  |  |  |  | 13.44 | 0.67 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 16.99 |

附表5  总成本费用估算表（单位：万元）

| 序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外辅原材料及动力 | 226 | 21 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 |
| 2 | 管理服务人员工资及福利费 | 1210 | 72 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 130 |
| 3 | 修理费 | 288 | 23 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 |
| 4 | 折旧费 | 672 |  | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 5 | 维简费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它费用 | 631 | 50 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 66 |
| 7 | 矿权摊销费 | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 财务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：固定资产借款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金借款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 总成本费用 | 3207 | 347 | 362 | 362 | 361 | 361 | 361 | 361 | 360 | 333 |
| 10 | 经营成本 | 2355 | 167 | 278 | 278 | 277 | 277 | 277 | 277 | 276 | 249 |

附表6  利润与利润分配表（单位：万元）

| 序号 | 项 目 | 合计 |  | 建设期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售收入 | 4293 |  | 344 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 |
| 2 | 销售税金及附加 | 375 |  | 30 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 39 |
| 3 | 总成本费用 | 3207 |  | 347 | 362 | 362 | 361 | 361 | 361 | 361 | 360 | 333 |
| 4 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润总额 | 711 |  | -33 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 78 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额 | 711 |  | -33 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 78 |
| 8 | 所得税 | 178 |  | -8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 |
| 9 | 净利润 | 533 |  | -25 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 58 |
| 10 | 可供分配利润 | 533 |  | -25 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 58 |
| 11 | 提取法定盈余公积金 | 53 |  | -2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 12 | 可供投资者分配的利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 未分配利润 | 480 |  | -22 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 53 |
| 14 | 息税前利润 | 711 |  | -33 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 78 |
| 15 | 息税折旧摊销前利润 | 1394 |  | -22 | 178 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 180 | 162 |
| 16 | 盈亏平衡点 |  |  | 111.22% | 76.92% | 76.88% | 76.83% | 76.79% | 76.74% | 76.74% | 76.65% | 79.23% |

附表7  项目投资现金流量表（单位：万元）

| 序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 4293 |  | 344 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1 | 销售收入 | 4293 |  | 344 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 3402 |  | 907 | 348 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 314 |
| 2.1 | 建设投资 | 672 |  | 672 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 利用原有资产净值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 流动资金 | 0 |  | 38 | 26 |  |  |  |  |  | -6 |
| 2.4 | 经营成本 | 2355 |  | 167 | 278 | 278 | 277 | 277 | 277 | 277 | 276 |
| 2.5 | 销售税金及附加 | 375 |  | 30 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 2.6 | 维持运营投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所得税前净现金流量 | 891 |  | -563 | 152 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 186 |
| 4 | 累计所得税前净现金流量 |  |  | -563 | -411 | -232 | -53 | 126 | 305 | 485 | 671 |
| 5 | 调整所得税 | 178 |  | -8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | 所得税后净现金流量 | 713 |  | -555 | 128 | 155 | 155 | 155 | 156 | 156 | 162 |
| 4 | 累计所得税后净现金流量 |  |  | -555 | -426 | -271 | -116 | 39 | 195 | 351 | 513 |
|  | 计算指标： |  | 所得税后 |  |  |  |  |  |  |  | 所得税前 |
|  | 项目投资财务内部收益率： |  | 21.78% |  |  |  |  |  |  | 26.24% |  |
|  | 项目投资财务净现值（Ic=10%)： |  | 226.52 | 万元 |  |  |  |  |  | 322.85 | 万元 |
|  | 项目投资回收期（从建设期算起）： |  | 4.25 | 年 |  |  |  |  |  | 3.80 | 年 |

附表8  财务计划现金流量表（单位：万元）

| 序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营活动净现金流量 | 1385 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 156 | 156 | 156 | 142 |
| 1.1 | 现金流入 | 4851 | 388 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 508 |
| 1.1.1 | 销售收入 | 4293 | 344 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 |
| 1.1.2 | 增值税销项税额 | 558 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 58 |
| 1.2 | 现金流出 | 3466 | 233 | 410 | 410 | 410 | 410 | 409 | 409 | 409 | 366 |
| 1.2.1 | 经营成本 | 2355 | 167 | 278 | 278 | 277 | 277 | 277 | 277 | 276 | 249 |
| 1.2.2 | 增值税进项税额 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2.3 | 销售税金及附加 | 375 | 30 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 39 |
| 1.2.4 | 增值税 | 529 | 42 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 56 |
| 1.2.5 | 所得税 | 178 | -8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 |
| 2 | 投资活动净现金流量 | -634 | -672 | -26 |  |  |  |  |  | 6 | 58 |
| 2.1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 现金流出 | 634 | 672 | 26 |  |  |  |  |  | -6 | -58 |
| 2.2.1 | 建设投资 | 672 | 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 利用原有资产净值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 维持运营投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 流动资金 | -38 |  | 26 |  |  |  |  |  | -6 | -58 |
| 3 | 筹资活动净现金流量 | 672 | 710 | 26 |  |  |  |  |  | -6 | -58 |
| 3.1 | 现金流入 | 672 | 710 | 26 |  |  |  |  |  | -6 | -58 |
| 4 | 净现金流量 | 1423 | 193 | 155 | 155 | 155 | 155 | 156 | 156 | 156 | 142 |
| 5 | 累计盈余资金 |  | 193 | 348 | 503 | 658 | 814 | 969 | 1125 | 1281 | 1423 |

附表9  资产负债表（单位：万元）

| 序号 | 项 目 | 建设期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资产 | 905 | 415 | 570 | 725 | 880 | 1036 | 1191 | 1347 | 1483 |
| 1.1 | 流动资产总额 | 233 | 415 | 570 | 725 | 880 | 1036 | 1191 | 1347 | 1483 |
| 1.1.1 | 货币资金 | 203 | 366 | 521 | 676 | 832 | 987 | 1143 | 1299 | 1440 |
| 1.1.2 | 应收账款 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 |
| 1.1.3 | 预付账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 存货 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 |
| 1.1.5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 在建工程 | 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 固定资产净值 |  | 588 | 504 | 420 | 336 | 252 | 168 | 84 |  |
| 1.4 | 无形及递延资产净值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 负债及所有者权益 | 649 | 747 | 818 | 889 | 960 | 1032 | 1103 | 1169 | 1169 |
| 2.1 | 流动负债总额 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.1.1 | 短期借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 应付账款 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.1.3 | 预收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 建设投资借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 流动资金借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负债小计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | 所有者权益 | 647 | 744 | 815 | 887 | 958 | 1030 | 1101 | 1167 | 1168 |
| 2.3.1 | 资本金 | 672 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 692 | 634 |
| 2.3.2 | 利用原有固定资产净值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 累计盈余公积金 | -2 | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 | 53 |
| 2.3.4 | 累计未分配利润 | -22 | 41 | 105 | 169 | 234 | 298 | 363 | 427 | 480 |
|  | 计算指标: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产负债率(%): | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |