遂大环函〔2024〕77号

遂宁市大英生态环境局

关于15万只/年200L中空容器生产项目

环境影响报告表的批复

四川旌峰新材料有限公司：

你公司报送的《15万只/年200L中空容器生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目概况及总体意见

该项目位于四川大英经济开发区采和大道277号，拟在你公司现有厂区的包装车间预留区域新增1条塑料容器生产线，并配套相关公辅设施。项目建成后具备15万只/年200L中空容器的生产能力。项目总投资300万元，其中环保投资8.6万元。

项目经大英县发展和改革局登记备案（备案号：川投资备【2307-510923-04-01-586259】FGQB-0058号），属于未列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》的允许类项目，项目建设不新增用地。《报告表》认为该项目建设符合国家产业政策和相关规划要求，符合遂宁市生态环境分区管控要求。

在严格落实《报告表》提出的生态环境保护对策及措施，严

格执行环境保护“三同时”制度，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，项目建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意《报告表》的总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照《报告表》中所列项目建设的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设及营运重点做好以下工作

（一）落实污染防治和环境风险防范措施。加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行及各类污染物稳定达标排放。制定并不断完善突发环境事件应急预案，制定并严格落实重污染天气应急响应“一厂一策”方案。规范内部管理，严格操作规范，定期开展自行监测，防止污染事故的发生。

（二）落实大气污染防治措施。项目在现有预留车间内进行设备安装，不进行土建施工，建设期严格落实建筑工地“六必须六不准”和“六个百分百”要求，定期洒水，防止施工扬尘污染。运营期吹塑废气经集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（DA003）排放。

（三）落实废水污染防治措施。食堂废水经隔油池处理后与生活污水、车间清洁废水、冷却循环废水经预处理池处理后排入园区污水管网，进入大英县工业污水处理厂处理达标后排放。

（四）落实固体废物处置措施。固体废物按要求落实分类收集、贮存、运输及处置措施。边角料及残次品、废包装材料外售废品回收站；生活垃圾、预处理池污泥经收集后统一交由市政环卫部门清运处理；废机油、废机油桶、含油棉纱/手套、废活性炭等危险废物暂存于危废间，建立危废处置台账，定期交由有资质的单位处理，转移过程严格落实《危险废物转移管理办法》要求。

（五）落实噪声污染防治措施。项目生产设备应合理布局，在设备选型上应优选低噪声设备，采取隔声、减振、消声等措施，同时加强机械设备的日常维护，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（六）落实土壤和地下水污染防治措施。现有危废暂存间已做重点防渗处理，生产车间、隔油池、预处理池已做一般防渗处理，项目涉及其他区域已做简单防渗处理，现有防渗措施满足项目需求。

三、污染物排放总量

根据《报告表》预测，项目建成后主要大气污染物有组织排放总量为：VOCs 0.146 t/a；水污染物排放总量为：COD 0.0891 t/a，氨氮0.008 t/a（排入工业污水处理厂的排放量）。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

五、排污许可和环保验收

项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在发生实际排污行为前，按照国家排污许可有关管理规定要求，依法申领排污许可证或者填报排污登记表，不得无证排污和不按证排污。建设项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施及对策措施进行验收，并依法向社会公开验收报告和相关信息，接受社会监督，验收合格后方可投入生产或使用。

六、其他规定

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环境影响评价文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

遂宁市大英生态环境局

2024年10月10日