建设项目环境影响报告表

污染影响类
（送审本）
项目名称：       光电产品及电子元器件项目                             

建设单位（盖章）：    遂宁信晖光电科技有限公司     

编制日期：               2021年12月                    

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	光电产品及电子元器件项目

	项目代码
	2210-510923-04-01-197621

	建设单位联系人
	刘海明
	联系方式
	

	建设地点
	大英县工业集中发展区罗家湾机电产业园

	地理坐标
	（105度15分50.32秒，30度34分59.47秒）

	国民经济

行业类别
	C3981电阻电容电感元件制造

C3872照明灯具制造
	建设项目

行业类别
	36-81电子元件及电子专用材料制造398

35-77照明器具制造387

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	大英县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备【2210-510923-04-01-197621】FGQB-0076号

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	19.5

	环保投资占比（%）
	0.39%
	施工工期
	2022.11-2023.1

	是否开工建设
	☑否

□是
	用地（用海）

面积（m2）
	5000

	专项评价设置情况
	无

①本项目无有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气排放且周边500m范围内无大气环境敏感点，因此本项目不设置大气专项评价；

②本项目无生产废水直接排放，不设置地表水专项评价；

③本项目无有毒有害及易燃易爆物质超过临界量，因此不设置风险评价专项；

④本项目在园区内建设，不设置生态评价和海洋评价专章。

	规划情况
	

	规划环境影响

评价情况
	已开展园区规划环评。

规划环评审批机关：四川省生态环境厅；

规划环评名称：《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》；

批复号：川环建函〔2019〕48号；

批复时间：2019年1月

	规划及规划环境影响评价符合性分析

	与四川大英经济开发区规划情况符合性分析

四川大英经济开发区于2019年1月经四川省人民政府批复设立（川府函〔2019〕20号），位于大英县城东侧，西连射大路，东至隆盛镇打儿窝，南邻达成铁路，北至城南高速公路，规划面积16.0平方公里。《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》由四川省环科源科技有限公司编制，并于2019年1月通过四川省生态环境厅审查（川环建函〔2019〕48号）。

根据规划及规划环评最终确定：四川大英经济开发区由四个产业园及配套居住组团，石油化工产业园（梁家坝和红花坝片区）、盐化工产业园（聂家坝片区）、机电轻纺产业园（马家坝片区和景家坝片区、梨子坝－尚家坝片区）、电子产业园（位于聂家坝片区），面积分别为6.3平方公里、1.76平方公里、2.33平方公里、0.45平方公里，本项目位于盐化工产业园（聂家坝片区），属于入园项目。

根据规划环评，园区鼓励发展环境友好的化工新材料和机械制造产业及与规划区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目。

根据规划环评，园区主导产业负面清单如下表所示：

表1-1四川大英经济开发区主导产业负面清单

行业分类

大/中类

禁止类

限制类

石化

251精炼石油产品制造

新建原油炼制、扩建燃料油炼制项目；油品升级项目除外

化工

261基础化学原料制造

“三酸两碱”（硫酸、盐酸、硝酸，烧碱、纯碱）项目；

氯碱（PVC）项目

262肥料制造

除合成氨外的肥料制造项目

合成氨项目

263农药制造

全部

264涂料、油墨、颜料及类似产品制造

涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产

265合成材料

新建、改扩建溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产项目；石油化学合成材料制造（丙烯、C4馏分下游产品制造除外）

266专用化学产品制造

动物胶制造

267炸药、火工及焰火产品制造

全部

纺织

17纺织业

涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目

建材

201木材加工

涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的沥青类防水材料生产、人造板项目

202人造板制造

203木质制品制造

使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心的项目除外

食品

食品制造业

全部

规划环评符合性分析结论：
根据分析，本项目为C3981电阻电容电感元件制造及C3872照明灯具制造（LED照明器具），不属于规划环评中的鼓励类项目及四川大英经济开发区主导产业负面清单项目。根据规划环评要求，未被列入上述鼓励类、负面清单的属允许发展类。故本项目属于允许发展类项目，项目的建设符合园区规划环评要求。



	其他符合性分析

	（1）产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订版）本项目属于C3981电阻电容电感元件制造和C3872照明灯具制造，其中本项目LED球泡灯具为固态照明产品，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类的：十九轻工、17高效节能电光源（高、低气压放电灯和固态照明产品）技术开发、产品生产及固汞生产工艺应用；电阻电容电感元件制造不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励、限制和淘汰类，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此整体而言本项目属于鼓励类。
2022年10月17日大英县发展和改革局以川投资备【2210-510923-04-01-197621】FGQB-0076号项目备案表对本项目进行了备案支持（附件2）。
（2）长江经济带发展负面清单符合性分析

2022年1月29日推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面指南试行（2022版）》（长江办〔2022〕7号），2022年8月25日四川省及重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）。根据文件精神，本项目符合性分析如下：

表1-2项目与长江办〔2022〕7号符合性分析

长江办〔2022〕7号文件要求

本项目衔接情况
符合性
禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目不涉及
符合
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

符合
禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

符合
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

符合
禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目

符合
禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

符合
禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

符合
禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

符合
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于禁止产业，不属于落后产能
符合
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

符合
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

符合
表1-3项目与川长江办〔2022〕17号符合性分析

川长江办〔2022〕17号文件要求

本项目衔接情况
符合性
第五条禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。

本项目不涉及

符合
第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020——2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。

符合
第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。

符合
第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。

符合
第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。

符合
第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。

符合
第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。

符合
第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。

符合
第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。

符合
第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

符合
第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

符合
第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。

符合
第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。

符合
第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

符合
第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为符合目的的改建除外。

第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。

符合
第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于禁止建设的高污染项目
符合
第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

（一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。

（二）新建煤制烯经、煤制芳经项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。

本项目不属于石化及煤化工
符合
第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。

根据《产业结构调整指导目录》本项目属于允许类
符合
第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

本项目不涉及
符合
第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）:

（一）新建独立燃油汽车企业；
（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；
（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）;

（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外。
符合
第二十六条﹐禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。

符合
根据以上分析，本项目的建设符合《长江经济带发展负面指南试行（2022版）》（长江办〔2022〕7号）及《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）的文件要求。
（3）“三线一单”符合性分析

根据《项目环评“三线一单”符合性技术分析要求（试行）》川环办函〔2021〕469号文件：如建设项目位于产业园区内，且产业园区规划环境影响评价中已开展了园区与“三线一单”符合性分析，则项目环评只需分析与产业园区生态环境准入要求的符合性。

本项目所在园区规划环评于2019年完成，早于“三线一单”因此需详细分析“三线一单”符合性。根据四川政务服务网查询，本项目所涉及的管控单元如下：

[image: image1.png]SR

MEstERRET TR AE REF TN RENRIETY, PRI ERET, SRESTERER, BRTalSHEE, SHERERETES.

=5 EEETTRES ERETTER RS FEXE ENEEER R
1 ZH51092320002 FEBETUSETERK(SEFX) FH *=E2 s FasaTrent T WERERET
2 ¥55109232210006  EBTAEEZHTOZAIET i =R ARESE AABETWSRERERR
3 ¥$5109232310001  AZEETUEREEX(SEFX) FH *=E2 KEHEHR  ASHESHRETERR
4 ¥S$5109232540006  PU)IIAFEFFER FH =R EFAIA EISHREIEIRE

5 ¥$5109232550001  AEEEAEFENERX i =R ERAA EAERENERK




根据系统查询，本项目“三线一单”符合性分析如下：

②本项目与四川大英经开区管控单元管控要求符合性分析

表1-3与四川大英经开区管控单元管控要求符合性分析

管控单元编码

管控单元名称
类别

管控要求
本项目情况

ZH51092320002

大英县工业集中发展区（含经开区）
空间布局约束

禁止开发建设活动的要求
1.禁止新建纯碱、PVC项目2.禁止扩大合成氨或实施扩建氮肥项目3.禁止新引入涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目4.禁止引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目5.禁止引进和新建涉及喷漆工艺家具制造（木制品加工）生产项目（使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心除外）6.禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目7.梨子坝、马家坝片区禁止新引入化工项目片区铅蓄电池生产企业限制发展，待远期条件成熟时，实现铅、汞、镉、铬、砷重金属污染物“零排放”或搬迁出园区8.规划区内郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域纳入生态保护范围，禁止开展采矿、挖沙取土或工业活动9.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元

限制开发建设活动的要求

1.严格限制钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等高污染、高耗能项目2.限制引进和新建涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产等项目；3.限制高耗水、高污染企业入驻，严控入河污染物4.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

1.岸线一公里范围内的化工企业：（1）根据《中华人民共和国长江保护法》，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目（2）现存5家化工企业，符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续且污染物排放及环境风险满足管理要求，可继续保留2.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元

其他空间布局约束要求
本项目不属于禁止和限制开发的情况
污染物排放管控

现有源提标升级改造

1.燃煤热电锅炉完成超低排放改造，规模在20蒸吨/时及以上的现有大中型燃煤锅炉应全部实施脱硫，脱硫效率达到70%以上。2.新建化工项目必须配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，脱硝效率不低于70%。3.预留用地建设中水回用设施，待条件成熟时逐步回用于工业企业的冷却用水等生产性用水，远期回用率达到30%；4.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元。

新增源等量或倍量替代

参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元。

本项目不涉及

新增源排放标准限制

1.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。2.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元。

污染物排放绩效水平准入要求

参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元。
本项目无生产废水排放，生活废水处理达《污水综合排放标准》三级后排入市政污水管网送园区污水处理厂处理
其他污染物排放管控要求：
无
/
环境风险防控

园区环境风险防控要求

距城区500m范围内禁止引入环境风险潜势等级III级及以上的建设项目。

2.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元

企业环境风险防控要求

参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元其他环境风险防控要求
本项目环境风险潜势为I级，满足管控要求
资源开发效率

水资源利用效率要求
参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元

地下水开采要求

（1）大英县2030年地下水开采控制量保持在0.06亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。

能源利用效率要求

参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元

其他资源利用效率要求

禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元
本项目不涉及地下水开采
YS5109232210006
郪江大英县郪江口控制单元
空间布局约束
无内容
/
污染物排放管控
工业废水污染控制措施要求

加强工业企业监管，建立在线监管系统，确保工业企业达标排放，提高工业企业水资源利用效率。

其他无内容
本项目无生产废水排放
环境风险防控

要加强对重点区域和重点源环境风险综合管控。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范融入日常环境管理制度体系。加强执法监督，逐步实现对重点工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。加快布局分散企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化沿河水电站监管，强化废油收集、储存、转运处置全过程管控。

本项目不属于重点工矿企业，企业将建立突发环境事件应急体系以做好环境风控、应急准备及应急响应，严防环境风险的发生。
YS5109232310001

大英县工业集中发展区（含经开区）

无内容
无内容
/
YS5109232540006

四川大英经济开发区

无内容
无内容
/
YS5109232550001

大英县自然资源重点管控区

资源开发效率要求
能源资源开发效率要求

能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标

其他无内容
本项目仅使用电能，污染物均达标排放。
空间布局约束

合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系

其他无内容
本项目不开采地下水及地表水
根据以上分析，本项目的建设符合“三线一单”的管控要求。

（4）与大气污染防治等相关规划符合性分析
本项目与《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018—2020年）》（参考）、《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》环大气〔2020〕33号的符合性如下：
表1-2项目与大气污染防治相关政策规划符合性一览表

名称

政策要求

项目情况

符合性

《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018—2020年）》

根据《关于印发〈四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018—2020年）的通知》（川环发〔2018〕44号）要求：严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。各市（州）要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入工业园区，……新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无） VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。……加强全过程控制，推广使用低（无） VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。

本项目不属于限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，项目属于入园项目，项目浸油在封闭的房间内浸油，且设置了有机废气处理装置，对浸油过程中的有机废气进行收集和处理，因此本项目的建设符合政策要求。

符合

《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》川府发〔2019〕4号

《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》

三、重点任务

（一）调整产业结构，深化工业污染治理。

…强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入驻园区。

本项目生产过程中涉及VOCs排放，项目位于四川大英经开区内，属于入园项目，符合政策要求。

符合

《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号
有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。

推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。

本项目涉及挥发性物料为绝缘油及稀释剂均存放于密闭的包装容器内，浸油及烘烤设置在相对密闭的空间内，项目浸油及烘烤集中设置在同一个密闭的空间内并设了废气收集系统，废气经过收集后通入活性炭吸附系统处理后离地20m排放。

符合

《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》环大气〔2020〕33号

企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。

本项目涉及挥发性物料为绝缘油及稀释剂均存放于密闭的包装容器内。项目浸油及烘烤集中设置在同一个密闭的空间内并设了废气收集系统，收集的有机废气经过活性炭吸附处理后离地20m排放。

符合

根据以上分析，本项目的建设符合《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018—2020年）》、《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》环大气〔2020〕33号的政策要求。
（5）与水污染防治符合性

项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）和《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号的符合性分析如下：

表1-3与水污染防治符合性

水污染防治文件

政策要求

本项目情况

符合性

国务院关于印发水污染防治行动计划的通知“国发〔2015〕17号”

（一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

项目均不属于“十小”企业，不属于取缔项目

符合

（六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。…，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。

项目厂址所在区域不属于缺水地区、水污染严重地区和敏感区域；项目属于电子元件及LED照明灯具制造，位于四川大英经济开发区，不属于七大重点流域干流沿岸

符合

《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）

7．狠抓工业企业污染防治。……（2）大力实施工业园区及涉水工业企业污染治理。加快推进全市工业园区污水处理设施建设，确保工业园区实现污水处理设施全覆盖。……到2020年底前，全市工业用水重复利用率达到70%以上。……

项目无生产废水排放，生活废水排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理，污水收水管网已覆盖项目区域。大英县工业污水处理厂已于2020年底投入运行。
符合

《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号

《四川省打赢碧水保卫战实施方案》

三、重点任务

（三）实施工业污染治理工程。

实施园区工业废水达标整治。落实《四川省工业园区（工业集聚区）工业废水处理设施建设三年行动计划》，倒排工期，落实责任，按照属地管理、辖区负责的原则，省直相关部门按照管理权限督促指导各地加快推进工业园区（工业集聚区）污水处理设施建设，确保污水处理设施按期建成投入使用和正常运行。…

《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》

项目无生产废水排放，生活废水排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理，污水收水管网已覆盖项目区域。大英县工业污水处理厂已于2020年底投入运行。
符合

综上所述，项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）和《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）要求相符。
（6）项目与《土壤污染防治行动计划》“国发〔2016〕31号”符合性如下：

表1-4与土壤污染防治行动计划符合性

土壤污染防治行动计划

相关要求

本项目情况

符合性

土壤污染防治行动计划“国发〔2016〕31号”

（八）切实加大保护力度。

防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造+步伐。

项目为电子元件及LED照明灯具制造，位于四川大英经济开发区，用地属于工业用地，项目不占用耕地
符合

（十六）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。

本项目排放常规污染物，不排放重点污染物。

符合

（十七）强化空间布局管控。……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。

本项目位于四川大英经济开发区，不属于有色金属冶炼、焦化类项目。

符合

综上所述，本项目的建设符合土壤污染防治行动计划的要求。

（7）郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区关系

据农业部办公厅《关于调整郪江黄颡鱼等2处国家级水产种质资源保护区面积范围和功能分区的通知》（农办长渔〔2015〕2号）：郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区总面积520公顷，其中核心区面积431.25公顷，实验区面积88.75公顷，范围在东经105°04′23.15″~105°16′3.30″，北纬30°33′8.46″~30°45′49.57″之间。根据分区原则结合郪江具体情况将保护区划分为核心区、实验区二个功能区。保护区位于四川省遂宁市大英县和德阳市中江县郪江干流联合镇会仙桥－蓬莱镇康家咀－蓬莱镇张家堰及其支流寸塘口河蓬莱镇赵家湾－窝窝店－寸塘口河河口全长74km，该水产种质资源保护区主要保护对象为黄颡鱼、鳜鱼、中华鳖，其他保护物种包括黄颡鱼、鳜、长吻鮠、中华鳖等。

本项目位于郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区实验区张家堰橡胶大坝（实验区终点）东南侧约530m外，项目建设区域不在郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区范围内。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目名称、建设性质、建设单位、建设地点、建设投资

项目名称：光电产品及电子元器件项目
建设性质：新建

建设单位：遂宁信晖光电科技有限公司
建设地点：大英县工业集中发展区罗家湾机电产业园区

2、建设内容及规模

本项目租赁罗家湾电子标准厂房约5000平方米，主要设置贴片机、回流焊、绕线机、沾锡机、隧道炉、老化线、组装线、包装线等设施设备，项目建成后具备年生产LED球泡灯3000万只，球泡灯驱动电源3000万套，电子变压器及电感器件1.5亿只。

3、项目组成及主要环境问题
本项目建设内容及项目组成见表2-1。

表2-1项目组成一览表

工程类别

建设内容及规模

可能产生的环境问题

备注

施工期

营运期

主体工程

租赁标准厂房约5000平方米，设置贴片机、回流焊、绕线机、沾锡机、隧道炉、老化线、组装线、包装线等设施设备。
固废，噪声、废气

固废、废气、噪声、废水
厂房依托，设备新建
仓储工程
原料仓库：位于厂房第4层西北侧，面积约500平方米，主要存储LED灯珠、球泡灯结构件、电源电路板、灯板电路板、电阻、电容等
固废，噪声、废气
/
新建
成品暂存区：位于厂房第4层北侧，面积约1000平方米。

固废，噪声、废气
/
新建
公用及辅助工程

供电：园区市政电网供电

/
/
依托

生活废水处理系统：生活废水经过既有的预处理池处理后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理。

/

固废
依托

供水：园区市政供水管网供水
/

/

依托

办公：在3楼东北侧设置办公区一处，面积约50平方米。

/

固废，噪声、生活废水
新建
道路交通：厂区已经建设硬化道路

/

粉尘
依托

环保工程

废气：设置过滤棉过滤+活性炭吸附处理装置一套，对生产过程中产生的焊锡烟尘及有机废气收集处理后离地20m排放（高于楼顶3m）。
固废，噪声
废气、噪声、固废
新建

生活废水：生活废水依托既有预处理池处理后排入市政污水管网送大英工业污水处理厂处理。
/
生活废水

依托

噪声：设置减震设施，合理总平面布局，利用建筑结构降低噪声对外环境的影响。

固废，噪声
固废，噪声
新建

危险废物：设置危险废物暂存间一处，面积约20平方米，位于5楼东北侧。

一般固废：设置一般固废暂存间1处，位于4楼成品仓库内，面积约100平方米。

/
/
新建
4、主要设备清单

本项目主要从电子变压器、电感、LED驱动电源、LED灯具件生产，生产过程中主要生产设备如下：

表2-2项目主要生产设备明细表

序号
规格/型号
单位
数量
备注
1
自动化绕线机
台
11
2
自动沾锡机
台
12
3
自动内包胶机
台
12
4
手工锡炉
台
2
5
磁芯组装一体机
台
12
6
镭射机
台
1
7
耐压绝缘测试机
台
2
8
真空含浸机
台
1
9
高温烤箱
台
3
10
隧道炉
台
1
11
老化线
台
4
12
LED灯具组装线
台
8
13
双头镭射机
台
2
14
自动螺丝机
台
8
15
贴片机
台
7
16
插件机
台
7
17
回流焊
台
3
18
波峰焊
条
7
19
剥线机
台
5
20
空压气
台
2
5、项目主要原辅材料

本项目属于为电子变压器、电感、LED驱动电源、LED灯具生产项目，主要的原辅材料具体见下表。
表2-3主要原材料及能源消耗表

生产线
名称
单位

年消耗量
最大储量

包装方式

来源

备注

电子变压器及电感器原辅材料
漆包线
t/a

120
500kg

20kg/圈

外购
自带绝缘层的铜线

三层绝缘线

万m/a

1000

200kg

20kg/圈
外购
自带绝缘层的铜线
骨架
万个/a

15000

100万个

25kg/箱

外购
塑料件

磁芯
万个/a
8000

100万个

25kg/箱
外购
电感用

套管

万m/a
50
1万m

箱装

外购
绝缘用

凡立水（绝缘油）
t/a

2.4
0.5t

20L/桶

外购
液态

稀释剂
t/a

1.2
0.2t

20L/桶

外购
液态

泡沫盘
万个/a

1.0

5000个

箱装
外购
固体

衬垫
万个/a

2.0

5000个

箱装
外购
固体
无铅锡条

t/a

0.5
0.1t

1kg/根

外购

金属

助焊剂

t/a

0.5

0.05t

1kg/瓶

外购

液态
玛拉胶带

万个/a

25

5000个

箱装
外购

绝缘胶带

球泡灯原辅材料

LED灯珠
KKpcs
600
10
卷装
外购
无铅锡膏
kg
5000
100kg
瓶装
外购
回流焊使用
无铅锡条
kg
3500
100kg
瓶装
外购
波峰焊使用
硅酮胶

kg
3000
500kg
瓶装

外购

灯具组装

驱动电源配件
套
3003万
20万
箱装
外购
含电阻、电容、电路板等
球泡灯结构件
套
3003万
20万
箱装
外购
灯板

（电路板）
套
3003万
20万
箱装
外购
主要原辅材料理化性质：

①凡立水

本项目使用的凡立水（绝缘油漆）为E962，是一种淡黄色透明液体，用于电子器件的绝缘，本产品适宜高温烘烤（120℃）、固化速度快、渗透力强、漆膜光亮平滑、柔韧性好、绝缘性能优良，阻燃性好。应用范围：变压器、马达、线圈、定子、电阻、电容、镇流器、适配器、充电器、网络变压器等产品的绝缘使用。

表2-4凡立水主要成分表
序号

名称

含量（%）

CAS号

1

醇酸树脂
40-50

63148-69-6
2

氨基树脂
10-20

9003-8-1
3

混苯溶剂
20-30

1330-20-7（二甲苯）108-88-3（甲苯）
4

醇溶剂
1-5

71-36-3
5

其他添加剂
1-3

/

凡立水理化性质：

外观与性状：淡黄色透明液体

相对密度（25℃）：0.98±0.05

饱和蒸汽压：（mmHg）:34/26.0℃

黏度（涂－4杯，25℃）：40-60

干燥时间：表干：110℃30min实干：120min

（马口铁皮、铜片）表干：120℃20min实干：100min

固态成分（%）：45±2.0

闪点（℃）：23

引燃温度（℃）：528

爆炸极限（下限），%（vol）：1.0

爆炸极限（上限），%（vol）：7.0

毒性：LD50：5000mg/kg（大鼠经口）

备注：根据建设单位提供的数据，混苯溶剂中甲苯约占12.9%，二甲苯约占17.1%。

②稀释剂

本项目使用的X-7稀释剂与凡立水按1:2的比例进行稀释混合，稀释剂主要成分如下：

表2-5稀释剂主要成分表
序号

名称

含量（%）

CAS号

1

苯类溶剂

（甲苯10%～15%，二甲苯15-20%）

30-35

1330-20-7,108-88-3
2

醇类溶剂
30-35

71-36-3,67-56-1
3

酯类溶剂

25-30

141-78-6,79-20-9
4

其他添加剂
1

/

稀释剂理化性质：

外观与性状：透明液体

相对密度（25℃）：0.84-0.88

沸程（℃）：60-144℃

饱和蒸汽压：（mmHg）:34

闪点（℃）：4

引燃温度（℃）：528

爆炸极限（下限），%（vol）：1.0

爆炸极限（上限），%（vol）：7.0

毒性：LD50：5000mg/kg（大鼠经口）

③助焊剂

本项目助焊剂是以松香水作为主要成分和活性剂、添加剂、有机溶剂组成的混合物，是保证焊接过程顺利进行的辅助材料，其主要作用是清除焊料和被焊母材表面的氧化物，使金属表面达到必要的清洁度。它防止焊接时表面的再次氧化，降低焊料表面张力，提高焊接性能。助焊剂的性能的优劣，直接影响到电子产品的质量。

本项目助焊剂添加至溶解的锡内，主要用于电感及电子变压器管脚沾锡时使用。助焊剂主要成分松香水理化性质如下：

助焊剂理化性质：

外观与性状：棕黄色液体

相对密度（25℃）：0.95

沸程（℃）：83℃

饱和蒸汽压：（KPa）4.4@20℃

熔点（℃）：-88.5

沸点（℃）：80.3

临界温度（℃）：275.2

溶解性：不溶于水，溶于苯、醇等有机溶剂。
6、产品方案

本项目主要生产电子变压器、电感、LED驱动电源、LED灯具，项目具体产品方案如下表所示：

表2-6项目产品方案表

主要产品种类

产量

产品型号
备注

LED球泡灯
3000万只/年
A60、G45、G60等
功率3W~48W
LED球泡灯驱动电源
3000万只/年

3W~48W
自制电源
电感器件

7500万只/a

DG10-4.8

DG13-6.15

DG16-10
电感和电子变压器约3000用于本项目LED球泡灯电源生产，剩余部分外售。
电子变压器
7500万只/a

B10-4.8

B13-6.15

B16-10
本项目产品图片如下：

[image: image2.png]



[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]



图2-1产品照片

7、劳动定员

本项劳动定员100人，双班制，8小时/班，年生产300天。

8、公用工程及辅助工程

（1）给水

本项目生产用水及生活用水依托四川省大英经济开发区现有的市政管网供给。

（2）排水

本项目无生产废水产生。生活废水经化粪池处理后排入污水管网送大英县工业污水处理厂处理达标后排放；雨水排入市政雨水管网排放。

（3）供电

本项目依托四川省大英经济开发区已建设的市政供电设施供电。

9、水平衡图

生活污水：根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），结合遂宁市当地实际情况确定本项目办公生活用水定额为160L每人每日。项目定员100人，据此本项目生活和办公用水的最大日用量为16m3/d。在使用过程中自然耗散20%，则生活废水产生及排放量约12.8m3/d，项目生活废水经过厂区化粪池处理后排入市政污水管网送大英工业污水处理厂处理。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2水平衡图（单位：m³/d）

10、厂区平面布置图

本项目生产线租赁罗家湾嘉创机电产业园的标准厂房建设。根据设计，厂区布置简单，贴片、插件机电感、电子变压器生产线均布置在三楼，从东往西均按照流水化方式布设，分别平行布置电感电子变压器生产线和球泡灯及驱动电源生产线。LED灯具组装生产线、老化线、仓库布置于4楼。
厂区西侧设置车间办公设施，电感电子变压器生产线依次从西往东按照生产流程布置绕线、套管、沾锡、检测等功能区域。球泡灯及驱动电源生产线从西往东布设贴片机、回流焊、插件线、波峰焊等。项目主要挥发性物质产生点为浸油房，布置于厂房边缘处利于建筑防爆和废气收集。项目在车间内设置了废气收集主管，在各焊锡使用点、烤箱、凡立水浸润房设置了废气收集只管，废气经支管汇入主管，然后汇入楼顶的活性炭吸附装置处理后达标排放。环保设置在布局时按照靠近废气收集点设置废气收集系统，并按照应收尽收的原则，对每个废气产生的废气进行收集。

整体而言，项目厂区总平面布置做到了功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流基本互不交叉干扰，整体布局及环保设施布局比较合理。评价认为，本项目总图布置较为合理。

环保投资

本项目总投资为5000万元，其中环保投资约为19.5万元，占总投资0.39%，环保措施及投资情况如下。

表2-7主要环保设施及投资估算一览表

环保
项目
环保措施

预计金额
（万元）

备注
水污染防治
生活废水由预处理池收集处理后排入市政污水管网
/

依托现有

噪声
防治
选用低噪声设备、加强设备维护

/

固废处置
委托资质单位定期处理本项目产生的危险废物

2.0
委托市政环卫部门对生活垃圾收运及处理

0.5

大气污染防治措施
设置过滤棉+活性炭吸附废气处理设备一套（设计风量15000m³/h）并配置废气收集管道，对生产过程中产生的焊接废气和浸烘废气进行收集处理。
10
建设封闭式浸油房1间，生产期间浸油房保持微负压状态。

5.0
环境风险

按分区防渗要求规范化建设危险废物暂存间一处面积约10平方米。按重点防渗要求建设凡立水稀释剂仓库一处，面积约20平方米。
2.0
地下水防渗措施

按重点防渗区域、一般防渗区域要求设置

/

生产区域防渗纳入主体投资
合计
19.5
主要设施依托设施可行性分析

本项目系租用大英县工业集中发展区罗家湾机电产业园已建的闲置生产厂房进行建设。经过现场调查，园区雨污管网已建成，采用雨、污分流制。租赁的标准厂房旁已建设1座200m3预处理池。

本项目给排水系统、供电系统、雨水管网、预处理池、园区道路等均依托园区现有设施。本项目现有排水管网、供电系统均能满足企业正常生产需求；本项目排水主要为生活污水，园区现有预处理池及排水管网能满足污水处理需求。

预处理池依托可行性分析

本项目厂房已建设200m3预处理池。项目生产过程中无生产废水产生，生活废水排入此预处理池内处理。本项目员工总数为100人（位于3层），第一层为大英强瑞包装，第二层为元鑫达光电，第四层、第五层闲置，除本层以外，其他楼层员工总数约80人，其他楼层均无生产废水排放。因此本栋厂房包含本项目在内的外排废水排放量为23.04m3/d，小于该预处理池有效容积，故本项目外排生活废水依托现有预处理池可行。

园区雨污管网依托可行性分析

目前大英县工业集中发展区罗家湾机电产业园雨污管网已建成，采用雨、污分流制。本项目租用的标准厂房排水系统纳入园区总的排水系统内，排水从项目南侧园区道路接入园区雨污管网，故本项目外排废水依托园区雨污管网可行。

大英县工业污水处理厂依托可行性分析

大英县工业污水处理厂建设项目位于遂宁市大英县工业集中发展区长沟附近，总占地约100亩。大英县工业污水处理厂总规模3万m3/d，分三期建设（其中一期1万m3/d、二期1万m3/d、三期1万m3/d）。

大英县工业污水处理厂建设项目一期工程设计规模为1万m3/d，总投资10010.19万元，主要接纳大英县工业集中发展区内现有企业以及近期（2020年）入驻项目排水，处理工艺为“收集、预处理+水解酸化+A2/O一体化自回流改良型氧化沟+MBR+中性催化+化学除磷（含高效沉淀、精密过滤）+垂直流人工湿地”组合工艺。出水达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准，TN达DB51/2311-2016中“城镇污水处理厂”标准。大英县工业污水处理厂建设项目一期工程环境影响报告书于2018年7月经遂宁市环境保护局批复（遂环评函〔2018〕85号），该项目预计2020年初投运。项目位于大英工业园污水处理厂收水范围，且该污水处理厂为新投运的污水处理厂，还有足够的容量收纳本项目的排水。


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程简述：

本项目位于四川大英经开区罗家湾机电产业园已建设的厂房内。施工期主要进行生产设备安装和生产线布置，不进行基础设施建设。施工期间污染物为废水（生活污水）、废气（扬尘、汽车尾气）、噪声（设备安装噪声）、固废（废包装材料、生活垃圾）。流程图见图2-3。

[image: image7.png]> | Treloi

j
it
3t
o
v

F7
B
it
ki3

v

kR





图2-3施工流程图及产污节点

本项目在既有厂房内建设，利用厂房隔音可以消除施工期噪声对外界的影响。施工期包装设备产生的废弃包装材料收集后，由建设单位外卖给资源回收部门；施工期产生的生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后交由大英县环卫部门统一处置。施工期人员生活废水依托厂房既有设施收集预处理后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理。

施工期为进一步防控噪声，建设单位方还应采取如下噪声治理措施

①从声源上控制。文明施工，尽可能的声源上降低噪声对外界的影响。

②建设单位应与周围单位建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

③合理安排施工时间，施工机械要合理有序调度。

2、运行期工艺流程概述：

本项目为电感及电子变压器件生产、LED驱动电源生产、LED球炮灯具生产，其生产工艺流程如下：

①电感及电子变压器件生产
绕线、线头缠绕

采用人工或全自动绕线机两种方式将漆包线（购买成品，漆包线不涉及浸漆）、绝缘线缠绕在变压器或电感器的骨架上，使用绝缘胶布对线圈进行绝缘固定，并对绕线后的线头进行处理，该过程将产生设备噪声以及固废；

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-4 电感、变压器生产工艺流程图

焊锡

采用人工和自动的方式，使用锡炉（380℃）融化锡条，将线圈接头与引脚金属针进行沾锡（目的：将线圈接头与引脚焊接在一起，同时对引脚沾锡便于客户后续使用），该过程将产生设备噪声、焊烟废气和有机废气；

组装磁芯

将磁芯放入线圈内，缠绕铜箔并使用玛拉胶带进行包胶固定处理，该过程将产生设备噪声以及固废；

半成品测试

采用目视及检测设备等对半成品进行检验，目视外观，测试产品电性能、绝缘和耐高压性能。该过程将产生设备噪声以及不合格产品，不合格产品产生量约为总产品量的0.1%。

含浸烘烤

将通过测试的半成品放入凡立水内含浸，含浸时间3min，含浸后放入烤箱进行烘烤，烘烤时间2.5h，烘烤温度控制在120℃。使绝缘水和产品完全结合并干透。该过程主要污染物为有机废气。

检查、整脚处理

采用视检对成品外观进行检验，并对产品针脚进行校正。

（7）成品测试

采用绝缘测试仪、电感测试仪等对成品进行检验测试，测试产品电性能，绝缘和耐高压性能。该过程将产生不合格产品，不合格产品产生量约为总产品量的0.01%。

（8）刻字

采用镭射打标机在产品外壳打印标识信息，因采用激光镭射打印，在打印过程中产生的微量粉尘因产生量非常少，本环评不予定量分析。

（9）包装入库

将合格的产品包装好，放入库房暂存，定期运走交由订货商，该过程将产生废包装弃料。

其他说明：本项目锡炉为长20cm，宽10cm，深度5cm的设备，主要功能为通过电加热的方式，将固体锡条熔化成液态的锡，以便于沾锡焊接。

②LED驱动电源生产

（1）电子器件贴片
将驱动电源电路板放置到锡膏模具在，在贴片型器件的焊接区域刮上一层锡膏，然后将驱动电源电路板放置到贴片机上，贴片机自动在电路板的各个设定区域放上贴片型电子器件。
回流焊焊接

贴片型器件完成贴片后，将电路板放置到回流焊上，让电路板逐步通过回流焊的个各个温区，使锡膏融化，将贴片型器件和电路板融为一体。

插件

完成贴片后的电路板在插件机的操作下，将插件型电子元件插到电路板的设计孔洞上。
波峰焊焊接

插件型器件完成插件后，即可进入波峰焊进行焊接。波峰焊内有锡水区，插件型器件通过锡水区后，即可在引脚上黏附锡，使引脚和在锡的作用下与线路板的焊盘区域融为一体。
驱动电源成品检验
完成插件波峰焊接后，即得到本项目的驱动电源成品，检验合格后，即可进入球泡灯生产工序使用。

LED驱动电源生产工艺流程：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-5 驱动电源生产工艺流程图

③ LED球泡灯生产

（1）LED灯珠贴片
将球泡灯电路板放置到锡膏模具在，在电路板焊接区域刮上一层锡膏，然后将电路板放置到贴片机上，贴片机自动在电路板的各个设定区域放上贴片型LED灯珠。
（2）回流焊焊接

LED灯珠完成贴片后，将灯板放置到回流焊上，让电路板逐步通过回流焊的个各个温区，使锡膏融化，将LED灯珠和电路板融为一体。

（3）灯具组装
LED灯板完成LED灯珠贴片后即可进入灯具组装工序。灯具组装主要将外购的灯具外壳和项目生产的LED驱动电源、LED灯板按照结构设计组装到一起并采用硅酮胶密封。

老化

LED球泡灯组装完成后，即可将球泡灯放置到老化线的灯座上，进行48~150h的持续点亮老化，以验证LED球泡灯的可靠性。
入库销售

LED球泡灯完成持续点亮老化无异常后，即可包装入库销售。

④项目产品关联图


图2-6产品关联图


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁园区闲置标准厂房，从事生产电感及电子变压器、LED驱动电源、LED球泡灯生产活动。

根据现场踏勘，该标准厂房为闲置厂房，无遗留环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境

本次环境空气质量现状评价引用遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2022年2月17日发布的遂污防攻坚办〔2022〕2号文件中的数据。

2021年大英县环境空气质量详见下表 3-1。
表3-1 2021年大英县城市环境空气质量

各县区、园区
监测站点
SO2平均浓度（μg/m3）
NO2平均浓度（μg/m3）
O3-8h 90百分位（μg/m3）
CO95百分位（mg/m3）
PM10平均浓度（μg/m3）
PM2.5平均浓度（μg/m3）
大英县

年均值
大英县气象观测站

5.7
11.9
115
1
40.6
24.3
标准值

60
40
160
4
70
35
占标率（%）

9.5 
29.8 
71.9 
25.0 
58.0 
69.4 
达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

本项目特征污染因子为TSP和TVOC，本次搜集了大英县新代机械制造有限公司新建车床生产项目环境影响评价监测数据。大英县新代机械制造有限公司位于本项目东侧1.5km，监测时间为2021年6月，数据点位及时效满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求。因此数据为有效数据

表3-2总挥发性有机物监测值

监测时间

8小时均值监测值（mg/m³）

标准值（mg/m³）
2021.6.10
0.0438
0.6

2021.6.11
0.0439
2021.6.12
0.0381
表3-3TSP监测值

监测时间
24小时均值监测值（mg/m³）

标准值（mg/m³）

2021.6.10
0.130
0.3
2021.6.11
0.149
2021.6.12
0.161
根据遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2022年2月发布的数据，2021年，大英环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），项目区域环境空气质量属于达标区域。根据补充调查数据，项目区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级限值要求，TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限制要求。因此项目区域大气环境质量良好

二、地表水环境

本项目处于四川大英经开区，项目附近地表水体为郪江。

为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次环评引用遂宁市生态环境局2021年1月发布的关于2021年遂宁市质量公告中中公布的数据，链接https://ssthjj.suining.gov.cn/hjzlgb/-/articles/28094452.shtml。

表3-4 2021年大英县地表水环境质量公告数据

断面名称

规定类别

上年度类别

本年度类别

主要污染指标/超标倍数

郪口

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

/

注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。

2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。

3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。

根据环境质量公报，郪江断面，水质符合规定水质标准，郪江水质情况良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。

三、地下水及土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不开展土壤和地下水监测。

四、声环境质量现状监测与评价

本项目50m范围无声环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》本项目无需监测噪声环境。
五、生态环境

本项目位于四川大英经开区，在既有的厂房内建设，故不开展生态环境质量现状调查。



	环境

保护

目标
	外环境关系

项目位于四川大英经开区罗家湾机电产业园，项目西南侧60m为大英普泰升科技有限公司、西南侧135m-200m为大英欧盛包装，大英彰骏光电有限公司。项目西北侧30m为大英强瑞包装，再往西北100m为大英艾欧装饰材料有限公司、大英宜美家家具有限公司，四川七鑫和高分子材料有限公司等企业，项目东北侧30m为四川泰锂新能源科技有限公司，遂宁市博域机械制造有限公司，大英恒昌电子有限公司等企业。项目东南侧60m为大英东煜光电科技有限公司、四川欣荣鑫电子有限公司、新世纪印刷厂等企业。项目东北侧210m为罗家湾安置小区，项目东340m为和顺苑安置小区，西北490m为采和苑小区居民，西北470m为蓬莱山水小区居民。

同栋楼企业关系：1F为大英强瑞包装印刷车间；2F为四川元鑫达光电；3F为本项目；4F、5F闲置。

表3-5同栋楼生产企业分布情况

序号

楼层

企业

生产情况

1

1F

大英强瑞包装印刷车间

从事纸张包装箱印刷生产

2

2F

四川元鑫达光电
电感及电子变压器生产

3

3F

本项目
电感及电子变压器、LED电源贴片及插件、LED球贴片
4

4F

本项目
LED灯具组装、老化、仓库
5

5F

空置

/

选址合理性及相容性分析：根据现场踏勘，本项目均在既有的工业厂房建筑内建设，不新增用地，项目不在郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区范围内。项目在采取环评提出的污染防治措施后，项目产生的污染物可得到有效的治理，有效降低对周边环境的影响，对周边环境影响不明显。项目周边居民区相对较远，本项目的运营不会对周边居民造成明显影响，因此本环评认为项目选址同区域环境具有相容性，选址具有合理性。

2、环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，结合本项目现场踏勘，确定本项目环境保护目标如下：

表3-6项目主要环境保护目标一览表

保护类别

保护目标

名称

与项目关系

功能类别

生态保护目标

项目位于工业园区内，不涉及生态保护目标
大气环境

（调查范围500m）
居民

罗家湾小区

项目东北侧约210m（约300户）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区
居民

和顺苑

项目东侧340m

（约300户）

居民

采和苑居民

项目西北侧约490m

（约300人）
居民

蓬莱山水居民

项目西北侧约470m

（约500人）
声环境

（调查范围50m）

本项目50m范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类
地下水

（调查范围500m）
本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	1、本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），VOCs、甲苯、二甲苯排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）标准限值，厂区内挥发性有机物排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。
表3-7本项目有组织废气排放执行的标准

执行标准

污染物

排气筒高度（m）
最高允许排放速率（kg/h）
最高允许排放浓度（mg/m3）
无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）
GB16297

颗粒物

20

5.9

120

周界外最高浓度点

1.0

DB51/2377
甲苯

0.8

3

厂界

0.2
二甲苯

1.0

12

0.2

VOCs

6.8

60

2.0

表3-8挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）

污染物项目

特别排放限值

限制含义

监控位置

NMHC

（非甲烷总烃）
6

监控点处1h平均浓度值

厂房外
20

监控点处任意一次浓度值

2、施工期、运营期生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015B级标准后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理达到规定标准后排入郪江。具体标准见下表。
表3-9生活污水排放标准

（单位：mg/L，pH无量纲）

污染物

pH

COD

BOD5
SS

石油类

氨氮

总磷

总氮

GB8978—1996

三级标准

6~9

500

300

400

20

-

-

-

GB/T31962-2015B级标准
-

-

-

-

-

45

8

70

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准限值，如下表所示：

表3-10《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011

执行标准

标准值Leq：dB(A)
昼间

夜间

GB12523-2011
70

55

运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

具体标准限值如下表：

表3-11《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

执行标准

类别

标准值Leq：dB(A)
昼间

夜间

GB12348-2008

3类

65

55



	总量

控制

指标
	本项目生态环境主管部门暂未对本项目下达总量控制指标。如需实施总量控制，根据后文计算，建议按如下指标下达总量控制：

废气：VOCs: 0.5496t/a，甲苯0.1175t/a，二甲苯0.1561t/a
废水：

生活废水外排污水处理厂：COD1.92t/a；氨氮：0.1728t/a

生活废水经污水处理厂处理后外排郪江量：COD0.0768t/a；氨氮：0.00576t/a




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	（1）废气

施工期对大气环境的影响主要为施工扬尘、运输车辆汽车尾气。施工扬尘主要是车辆运输过程中引起的地面扬尘和材料搬运过程中的扬尘，扬尘经降低车速，轻拿轻放材料，保持地面清洁理措施处理后，可有效降低扬尘浓度；运输车辆的汽车尾气其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，项目施工期主要在已建的车间内施工，车间结构降低施工粉尘对外环境的影响，项目施工期在严格按照《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》和《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中对施工场地采取扬尘治理措施降低施工粉尘对外环境影响。
（2）废水

施工期产生的废水主要是施工人员产生的生活污水。生活废水经过标准厂房既有的预处理池处理后排入市政污水管网，本项目不涉及装修工具、设备安装工具的清洗水，故不产生生产废水的排放。生活废水经过预处理池收集后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理。
（3）噪声

本项目施工期的噪声主要是设备安装时产生的噪声，源强为70~100dB，通过采取厂房隔声、距离衰减、加强管理、合理安排作业时段等措施后，产生的噪声不会对周围环境产生明显不利影响。

（4）固废

施工期固废主要来源于设备的废包装材料、施工人员产生的生活垃圾。废包装材料经收集后出售给废品回收站回收；生活垃圾经集中收集后由大英县市政环卫部门统一处置。

（5）生态环境防治措施

本项目在四川大英经开区现有厂房布设生产线，安装设备。不涉及新增占地和植被破坏，故本项目不会对生态环境造成影响。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气排放及治理措施

（1）产污与治理

本项目营运期主要废气产污环节为：焊锡废气、浸油及烘烤废气。

①焊锡废气

本项目焊锡废气主要来说电感及电子变压器生产的引脚沾锡、回流焊设备焊锡废气、波峰焊焊接设备焊锡废气。
项目锡条和锡膏均采用无铅锡条和锡膏，在焊接过程主要污染物为颗粒物，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》38-40电子电气行业系数手册，焊接过程中，无铅锡膏回流焊工艺颗粒物产生量为0.3638g/kg－原料；无铅锡条波峰焊工艺颗粒物产生量为0.4134g/kg－原料。

项目年用锡膏约5.0t，年用锡条约4.0t，因此锡膏锡焊烟尘产生量为1.1819kg/a，锡条锡焊烟尘产生量为1.4552kg/a。

助焊剂挥发有机废气：本项目助焊剂是以松香水作为主要成分和活性剂、添加剂、有机溶剂组成的混合物。参考《全国第二次污染源普查产排污系数手册》，助焊剂使用过程中挥发性有机物产生量为258.4g/kg。项目年用助焊剂约700kg，则焊接过程中挥发性有机物产生量0.1810t/a，年产4800h，产生速率为0.0377kg/h。

本项目电感及电子变压器生产焊接工序采用人工和自动锡炉进行焊锡，项目使用的手工主要为修补自动沾锡过程不良情况。项目采用的是无铅锡，在锡融化后在锡水内添加有助焊剂。在焊接过程中有少量的焊接烟尘和挥发性有机物产生。电感及电子变压器生产线锡炉废气主要设置集气罩将锡炉（尺寸20*10*5cm）完全包裹（人工操作口除外），将废气抽送至废气管道，汇集至废气处理系统处理后排放。针对手工焊锡（补锡）废气，通过在每个焊锡点设置万向臂型集气罩收集后汇入废气处理系统处理后排放，回流焊和波峰焊设备为相对封闭设备，焊锡熔化区域设置了废气收集管道，废气收集后汇入废气处理系统处理排放。

焊接废气与浸油及烘烤废气共同设置一套废气处理系统，处理工艺为过滤棉过滤+活性炭吸附。

焊接废气收集效率按80%计算，过滤棉对颗粒物的过滤效率按95%计算，活性炭对有机废气的吸附效率按80%计算。项目年产4800h，则焊接废气收集处理后排放情况如下：

有组织颗粒物排放速率：（1.1819+1.4552）÷4800kg/h×80%×（1-95%）=0.00003kg/h；

焊接过程中无组织粉尘排放速率：（1.1819+1.4552）÷4800kg/h×（1-80%）=0.00011kg/h；

有组织VOCs排放速率：0.0377kg/h×80%×（1-80%）=0.0060kg/h

焊接过程中无组织VOCs排放速率：0.0377kg/h×（1-80%）=0.0075kg/h；

表4-1焊接废气收集处理情况

污染物
产生速率（kg/h）
收集效率
处理效率
排放速率（kg/h）
颗粒物
0.0007 
80%
95%
0.00003 
VOCs
0.0377 
80%
80%
0.0060 
②浸油及烘烤废气

项目电感和电子变压器半成品制作好后，需浸油绝缘（凡立水），浸油后通过120℃的电烤箱进行烤干。本项目绝缘油为凡立水和稀释剂的混合物，其中凡立水与稀释剂比例为2:1，根据建设单位提供的检测报告，绝缘油混合物挥发性有机物含量为531g/L。根据建设单位提供的数据，凡立水中甲苯含量约12.9%，二甲苯含量约17.1%。稀释剂中甲苯含量15%，二甲苯含量20%。根据建设单位提供的数据，凡立水年用量2.4t，稀释剂年用量1.2t。

因此本项目浸油工序挥发性有机物引入量如下：

表4-2挥发性物质带入量

项目

年用量（t/a）

挥发性物质类别

挥发性有机带入量（t/a）

备注

凡立水+稀释剂

3.6t

（凡立水2.4t，稀释剂1.2t）

甲苯

0.4896
占稀释剂的15%，占凡立水的12.9%

二甲苯

0.6504
占稀释剂的20%，占凡立水的17.1%

VOCs

2.019 
混合物VOCs含量531g/L

项目将浸油及烘烤工序设置在同一个密闭空间内（浸油房约80m2），项目在浸油房内设置2个废气抽排口，排风量按照60m³/（h·m2），则浸油房抽送风量4800m³/h，以使浸油房保持微负压状态。浸油工序上方设置集气罩对浸油工序的有机废气进行重点收集。

浸油工序集气罩尺寸为2.0m×0.5m，数量为集气罩下沿的风速按1.0m/s设计，系统总风量富余30%，则浸油工序集气罩风量为：
集气罩风量：1.5m×0.5m×1.0m/s×3600s×（1+30%）=3510m³/h
项目对浸油房采取微负压+重点收集设计后，系统整体风量为8310m³/h，因含浸和烘烤均设置在封闭式的浸油房内，同时浸油房按微负压设计，因此本环评对浸油工序有机废气的收集效率保守按95%计算，剩余5%因开关含浸房间门而无组织排放。项目设置过滤棉+三级活性炭吸附组合设备一套，对收集的焊接和浸油废气进行处理，过滤棉为焊接产生的颗粒物，活性炭为针对有机废气的吸附。活性炭吸附效率按80%计算，项目设计年生产4800h，则本项目浸油工序有机废气收集排放情况如下：

表4-3浸油工序挥发性物质收集处理及有组织排放情况

挥发性物质类别
挥发性有机带入量（t/a）
生产时间（h）
产生速率（kg/h）
收集效率
收集量（kg/h）
处理效率
处理量（kg/h）
排放速率（kg/h）
排放量（t/a）
甲苯
0.4896

4800

0.1020 
95%
0.0969 
80%
0.0775 
0.0194 
0.0930 
二甲苯
0.6504

4800

0.1355 
95%
0.1287 
80%
0.1030 
0.0257 
0.1236 
VOCs
2.019 

4800

0.4205 
95%
0.3995 
80%
0.3196 
0.0799 
0.3835 
本项目含浸和烘烤过程中，因浸油房开关门而无组织排放量计算如下：
表4-4挥发性物质无组织排放情况

挥发性物质类别
挥发性有机带入量（t/a）
生产时间（h）
产生速率（kg/h）
无组织排放量率
无组织排放速率（kg/h）
无组织排放量（t/a）
甲苯
0.4896

4800

0.1020 
5%
0.0051 
0.0245 
二甲苯
0.6504

4800

0.1355 
5%
0.0068 
0.0325 
VOCs
2.019 

4800

0.4205 
5%
0.0210 
0.1009 
③废气产生及治理汇总
表4-5废气污染源产生及治理信息表

污染源
污染物种类
产生量（t/a）
排放形式
处理设施信息
收集效率
治理工艺
处理效率
是否为可行技术
焊锡
颗粒物
0.0033
有组织/无组织
80%
过滤棉过滤
95%
是
VOCs
0.1809
有组织/无组织
80%
活性炭吸附
90%
是
浸油及烘烤废气

VOCs
2.019
有组织/无组织
95%
封闭空间微负压+活性炭吸附
90%
是
甲苯

0.4896
二甲苯

0.6504
③废气处理系统收集处理及排放核算

本项目设置过滤棉+活性炭吸附组合设备一套，对收集的锡焊和浸油废气进行处理，焊接和浸油废气经过过滤棉+活性炭吸附处理后离地20m排放。过滤棉为焊接产生的颗粒物，活性炭为针对有机废气的吸附。类比同类项目焊接废气收集系统设计风量4000m³/h，浸油工序废气收集系统设计风量为8310m³/h，则废气处理系统整体风量为12310m³/h，根据前文计算，废气整体排放情况如下表所示：
表4-6废气处理系统排放情况表

污染物种类
排放速率（kg/h）
系统风量（m³/h）
排放浓度（mg/m³）
排浓度放标准（mg/m³）
速率排放标准（kg/h）
达标评价
甲苯
0.0194 
12310
1.57 
3 
0.8 
达标
二甲苯
0.0257 
12310
2.09 
12 
1.0 
达标
VOCs
0.0859 
12310
6.98 
60 
6.8 
达标
颗粒物
0.00003 
12310
0.0022 
120 
5.9 
达标
④有机废气平衡图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-1 有机废气平衡图
（2）废气排放汇总

①正常工况

表4-7废气污染源排放信息表（正常情况）
排放类型
污染源
污染物种类
排放口信息
排放情况
排放标准
高度
温度
内径（m）
排放时间（h）
编号
类型
浓度mg/m3
速率kg/h
排放量（t/a）
浓度mg/m3
速率kg/h
有组织
废气处理系统
甲苯
20m
常温
0.6
2400
有机废气排放口（DA001）
一般排放口
1.5743 
0.0194 
0.09302 
3
0.8
二甲苯
20m
常温
0.6
2400
2.0914 
0.0257 
0.12358 
12
1
VOCs
20m
常温
0.6
2400
6.9806 
0.0859 
0.41247 
60
6.8
颗粒物
20m
常温
0.6
2400
0.0022 
0.00003 
0.00013 
120
5.9
无组织
生产车间
甲苯
/
/
/
2400
/
/
/
0.00510 
0.02448 
0.2
/
二甲苯
/
/
/
2400
/
/
/
0.00678 
0.03252 
0.2
/
VOCs
/
/
/
2400
/
/
/
0.02856 
0.13711 
2
/
颗粒物
/
/
/
2400
/
/
/
0.00014 
0.00065 
1
/
②非正常工况废气排放信息

本项目非常正常工况主要为未及时更换活性炭而导致的有机废气处理失效，因此本项目非正常工况废气排放主要为有机废气的非正常排放。根据前文计算，排放情况如下：

表4-8废气污染源排放信息表（非正常情况）

排放类型
污染源
污染物种类
排放情况

排放标准

浓度mg/m3
速率kg/h

浓度mg/m3
速率kg/h

有组织
废气处理系统

甲苯
6.4600 

0.0969 
3
0.8
二甲苯
8.5817 

0.1287 
12
1
VOCs
28.6439 

0.4297 
60
6.8
因此本项目废正常工况下，废气超标主要为排放浓度超标，排放速率未超标。为预防非正常工况下的废气超标排放，建设单位应当加强废气处理系统运行台账管理，及时更换活性炭，确保活性炭的吸附效率。

（5）废气排放环境影响定性分析
根据计算本项目正常工况下废气排放浓度和排放速率满足达标排放的要求，非正常工况下的排放主要为排放浓度超标，排放速率不超标。整体而言，在确保废气处理系统的正常运行条件下本项项目污染源源强相对较弱，不会对周边的大气环境造成明显影响。

（6）有机废气处理系统建设要求

本项目建设活性炭吸附系统处理有机废气，其中车间焊接处设置废气收集装置将有机废气收集入废气主管，然后汇至楼顶活性炭吸附床处理，凡立水浸烘设置在封闭的房间内（烤箱与凡立水浸润一同设置在该封闭的房间内），房间内设置有机废气收集系统收集口，对房间进行抽风，使得房间呈微负压状态，降低无组织排放量。凡立水浸润工序上方设置集中罩进行重点收集。根据项目凡立水浸润房面积、集气罩设置和车间焊锡使用点情况，废气收集系统风量按12310m³/h进行设计。

 2、废水排放及处理措施

本项目运营期废水仅有生活废水，项目无生产废水排放。

①生活废水

根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），结合遂宁市当地实际情况确定本项目办公生活用水定额为160L每人每日。项目定员100人，据此本项目生活和办公用水的最大日用量为16m3/d。在使用过程中自然耗散20%，则生活废水产生及排放量约12.8m3/d，项目生活废水经过厂区化粪池处理后排入市政污水管网送大英工业污水处理厂处理。

生活废水排入预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015B级标准后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理，项目生活废水排放情况见下表。排放情况见下表：
表4-9本项目生活废水污染物排放一览表

项目
排放量

污染因子

COD

NH3-N

TN

TP

BOD5
SS

石油类
预处理池排放浓度mg/L

500

45

70

8

300

400

400

排放量（t/a）

（废水12.8m3/d，3840t/a)
1.92
0.1728
0.2688
0.0307
1.152
1.536
1.536
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

500mg/L

-

-

-

300mg/L

400mg/L

20mg/L

《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015B级标准

-

45mg/L

70mg/L

8mg/L

-

-

-

项目废水经市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准，TN达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016中“城镇污水处理厂”标准排入郪江。

本项目废水经过大英县工业污水处理厂处理后污染物排放情况如下表所示：

表4-10本项目水污染物最终排放量一览表

项目
排放量

污染因子

COD

NH3-N

TN

TP

BOD5
石油类
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准

20mg/L
-

1.0mg/L

0.2mg/L

4mg/L

0.05mg/L

《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016

-

1.5mg/L

-

-

-

-

排放量（t）

（废水3840t/a）
0.0768
0.00576
0.0038
0.0008
0.0154
0.0002
从上表可以看出，本项目生活废水排放量12.8m3/d，生活废水经厂区预处理池处理后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理后达标排入郪江。项目生活及生产废水具有可靠的末端市政污水处理厂治理设施。

②生活废水处理可行性分析

厂区生活废水预处理池可行性：

本项目标准厂房已建设了200m³的生活废水预处理池，生活废水预处理池主要处理工艺为厌氧处理（三格结构）及漂浮物隔离。本项目生活废水产生量约为12.8m³/d，项目已建的生活废水预处理池有足够的容积收纳和处理本项目的生活废水。项目生活废水经过预处理池处理后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理。

大英县工业污水处理厂处理措施可行性如下：

①大英县工业污水处理厂服务范围为大英工业园区已驻企业排水，本项目所在地属于大英县工业污水处理厂的收水范围；

②项目所在区域污水管网已铺设到位，且已接入大英县工业污水处理厂的收水管网；

③本项目废水水质简单，满足大英县工业污水处理厂的处理工艺要求，项目污水水质不会对大英县工业污水处理厂的处理工艺造成冲击；

④大英县工业污水处理厂设计处理规模为3.0万m3/d，目前已运行处理规模1万m3/d，处理工艺为“收集、预处理+水解酸化+A2/O一体化自回流改良型氧化沟+MBR+中性催化+化学除磷（含高效沉淀、精密过滤）+垂直流人工湿地”组合工艺，于2020年投入使用，出水可稳定达标排放。
3、噪声排放及处理措施

（1）主要噪声源及治理措施

本项目营运期主要噪声源为空压机、贴片机、插件机、废气处理系统风机运行噪声，噪声值约在70-90dB（A）范围内，厂房为封闭式钢混厂房，除废气处理系统风机外，项目设备均设置于厂房内，可利用厂房建筑结构消减噪声对外环境的影响。主要声源治理前噪声源强值见下表。

 表4-11
主要噪声设备噪声源强值 
生产线
设备名称
产生位置
数量及持续时间
声级范围dB(A)
降噪措施
排放强度dB(A)
生产线
空压机
车间内

2台、间歇式发声
85-90
选用低噪声设备，加强设备保养，高噪声空压机设置在设备间内，利用建筑结构降低噪声影响
85
贴片机
车间内
7台，持续发声
80-85
80
插件机
车间内
3台、持续发声
80-85
80
废气处理系统风机
楼顶
1台、持续发声
80-85
设置减震设施，距离衰减

80
本项目周边50m范围内无声环境保护目标。

（2）厂界噪声达标分析

本项目厂界造成采用环安科技噪声软件预测，预测结果如下：

[image: image12.png]



图4-2 噪声预测等值线图
根据预测，本项目厂界噪声最大贡献值约52.46dB(A)，位于东侧厂界。根据预测，项目运营期厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准[昼65dB(A)，夜间55dB(A)]。本项目建成后对厂界声环境影响不大。

项目50m范围内无声环境敏感目标，因此不进行声环境质量预测分析。
4、固体废弃物

（1）产生环节

运营期间本项目产生的固废主要为：导线废边角料、废过滤棉、废活性炭、废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶、废玛拉胶带、锡渣、不合格产品、生活垃圾、废弃包装物、废电源。

①废导线废边角料
根据建设单位提供的数据，废导线废边角料（含漆包线和三层绝缘线）产生量约为原料用量的1%，因此废导线废边角料产生量约0.8t/a，废导线主要为铜材，统一收集后出售给资源回收部门使用。

②废过滤棉
本项目有机废气处理系统未过滤棉+活性炭吸附，过滤棉主要为过滤焊接烟尘使用，过滤棉每半年更换一次，废过滤棉产生量约0.01t/a，过滤棉因沾染有机废气，因此纳入危废管理，建设单位应统一收集交由资质单位处置。

③废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶
根据建设单位提供的数据，废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶产生量约0.5t/a，废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶统一收集后交由资质单位处置。

④废玛拉胶带
根据建设单位提供的数据，废玛拉胶带产生量约为使用量的2%，预计年产生量约0.2t，废胶带统一收集后出售。

⑤锡渣

本项目在使用过程中锡条熔化为锡水，因锡水里面含有助焊剂，表层接触空气后会形成一层蒙皮，通过人工方式定时刮除，刮除过程中会形成锡渣。根据建设单位提供的数据，锡渣产生量约0.1t/a，经查询《国家危险废物（2021版）》，本项目产生的锡渣未列入危废管理名录，因此本项目锡渣属于一般固废。锡渣收集后统一出售给资源回收单位使用。

⑥废包装材料

本项目废包装材料主要为包装箱、废泡沫盘。根据建设单位提供的数据，废包装材料产生量约0.5t/a，废包装材料统一收集后出售给资源回收部门。
⑦不合格产品
本项目电感及电子变压器在测试过程中，因电性不良，绝缘不良而无法正常出货，不良品产生量约0.5t/a。本项目电感及电子变压器主要为漆包线（铜丝）绕制产品，经查询《国家危险废物（2021版）》，本项目产生的废电感及电子变压器未列入危废管理名录，因此本项目电感及电子变压器不良品属于一般固废。建设单位统一收集后交由资源回收单位回收处理。
⑦废活性炭

本项目有机废气处理量约1.65t/a，活性炭使用量按1:4计算，则废活性炭产生量约6.6t/a，废活性炭属于危险废物（HW49900-039-49）类废物，应统一收集后交由资质单位处置。本项目活性炭单次填充量1.65t，每季度完全更换一次。建设单位应建立健全废气处理设施运营台账，按时更换活性炭。
⑧生活垃圾

本项目职工定员100人，办公生活垃圾按0.4kg/人•d计算，则每天的生活垃圾产生量约为40kg，每年的产生量约12t。统一收集后定期送至垃圾收集点，由大英县环卫部门统一清运。

⑨废电源（含电路板）

   本项目LED驱动电源生产过程中，因各种因素会产生一定量的废电源（含电路板）。经查询《国家危险废物（2021版）》，废电源属于 HW49 900-045-49废电路板（包括己拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件类废物应收集后统一交由资质单位处置。根据建设单位提供的数据废电源产生量约0.1t/a。
（2）固废信息汇总

表4-14固废产生及处置表

废物种类
产生量
废物类别
有害物质名称
物理性状
危险性
贮存方式
处置量
处理措施及处理去向
生活垃圾
12t/a
一般固废
/
固体
/
生活垃圾收集桶
12t/a
市政环卫部门处置
废导线废边角料
0.8t/a
一般固废
/
固体
/
一般固废暂存间暂存
0.8/a
收集后出售给资源回收部门
废玛拉胶带
0.2t/a
一般固废
/
固体
/
一般固废暂存间暂存
0.2t/a
收集后出售给资源回收部门
锡渣
0.1t/a
一般固废
/
固体
/
一般固废暂存间暂存
0.1t/a
收集后出售给资源回收部门
废包装材料
0.5t/a
一般固废
/
固体
/
一般固废暂存间暂存
0.5t/a
收集后出售给资源回收部门
不合格产品
0.5t/a
一般固废
/
固体
/
一般固废暂存间暂存
0.5t/a
收集后出售给资源回收部门
废过滤棉
0.1t/a
危险废物（HW49900-041-49）
有机废气
固体
T/In
危废间暂存
0.1t/a
交由资质单位处置
废活性炭
6.6t/a
危险废物（HW49 900-039-49）
有机废气
固体
T
危废间暂存
6.6t/a
交由资质单位处置
废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶
0.5t/a
危险废物（HW49 900-041-49）
化学品
固体
T/In
危废间暂存
0.5t/a
交由资质单位处置
废电源
0.1t/a
 危险废物HW49 900-045-49
电子器件
固体
T
危废间暂存
0.1t/a
交由资质单位处置
（3）固废管理要求
依据国家相关法律法规，一般固废暂存间应设置在室内，防风、防雨、防晒、防流散，并按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年82号）的相关要求做好一般固废的管理台账，并合法处置一般工业固废。

危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013年修改单的要求设计，做好防雨、防渗、防腐，防止二次污染。

针对危险废物暂存间的建设要求具体要求如下：

①应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。设施内必须有泄漏液体收集装置，地面须为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。

②基础防渗层建议采用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。

③危废暂存堆应防风、防雨、防晒。

④本项目产生的危险废物应放入符合标准的容器内，加上标签，容器存放区域应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。
危废暂存管理措施：

针对危废管理，本环评提出以下具体要求：

A危险废物的收集必须按照危险废物的相关规定进行，禁止与其他原料或废物混合存放。暂存设施应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造。应有隔离设施、防风、防晒、防雨设施。

B危险固废暂存区域需有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂缝。

C废物转运时必须安全转移，防止撒漏，废油等采用专用罐车运输，由具有相应处理资质的单位接收。并严格执行危险废物转运联单制度，防止二次污染的产生。危险废物运输按规定路线行驶，驾驶员持证上岗。

D评价要求企业必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，应设置固定危险废物存放点，并用符合规范的封闭、防渗容器封闭储存。设置危险废物标识，分类收集，由专人负责，并建立台账，详细记录危废种类、危险性质、名称、来源、数量等。

E企业对危废的暂存需《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的标准中规定。

F企业应当按照相关法律法规的要求建立健全危废管理台账。

由上述可知，项目在严格采取以上措施情况下，营运期产生的各类固体废弃物均可实现清洁处理和处置，不会产生二次污染。

危险废物暂存间（重点防渗区域）防渗措施推荐建设方式：

本项目新危险废物暂存间1处，面积约20平方米，危险废物暂存间为重点防渗区域，防渗措施应依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）进行设置。

针对本项目，危废间建设方式建议采用刚性+柔性防渗+防腐措施，即采用P8（渗透系数0.26×10-8cm/s）等级混凝土+2mmHDPE膜防渗结构，防渗结构由上至下依次为：环氧碱类防腐层、水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）、抗渗混凝土面层（厚度30cm，抗渗等级为P8）、600g/m2长丝无纺土工布、2.0mm厚HDPE防渗膜、基层+垫层、600g/m2长丝无纺土工布、细砂保护层、原土压实。

表4-8 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

序号

贮存场所（设施）

名称

废物名称
危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积（m2）

贮存方式

贮存

能力

最长

贮存

周期

1

危废暂存间（20平方米）

废过滤棉
HW12
900-041-49
危废间内

2
桶装

0.5t

1年

2

废活性炭
HW49 
900-039-49
危废间内

9
/
9.0t

1年

3

废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶
HW49

900-041-49
危废间内

8
/
0.5t
1年

4

废电源
HW49

900-045-49
危废间内

1
桶装

0.2t
1年

危废转移要求：危险废物的转移应严格按照2021年11月30日发布的《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）相关要求执行。
5、土壤和地下水

本项目为工业企业，项目运行期间对地下水环境和土壤环境的主要影响因子是危废间危废泄漏及原料凡立水、稀释剂泄漏对地下水造成的水质污染影响，故应对危废间进行重点防控。

重点防控的方式为将以上区域划分为重点防渗区，重点防渗区的防渗系统本环评要求采用2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行。

本项目浸油房为一般防渗区，一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。
本项目除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域为简单防渗区，简单防渗区采取一般地面硬化即可。

本项目采取的措施能够满足保护地下水及土壤的需求，分区防渗要求能够满足地下水、土壤污染防范要求。
表4-14防渗分区表

序号

区域

防渗级别

防渗措施

1

危废间
重点防渗区

采用2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行，或参考本环评推荐的危废间防渗方式进行建设。

2

浸油房

一般防渗区

采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

3
除危废间以外的其他区域

简单防渗区

一般地面硬化

运营期监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求，运营期监测计划如下表所示：

表4-15运营期监测计划

点位
监测因子

监测频次

执行标准

有机废气排放口（DA001）
颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs
每年1次

甲苯、二甲苯、VOCs排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-996）

厂界

VOCs
每年1次

VOCs排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》
厂界

噪声

每个季度1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

注：VOCs以非甲烷总烃计，待相关标准发布后从其规定。

7、环境风险

根据建设项目环境风险评价技术导则（HJ169—2018），本项目稀释剂成分中甲苯和二甲苯为风险物质清单内的物质，甲苯和二甲苯临界量均为10t，本项目稀释剂最大存量约0.2t，凡立水最大存量0.5t。因此本项目Q<1。当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，项目为低风险等级。
本项目风险事故对环境的影响包括主要有以下几个方面：

（1）凡立水、稀释剂泄漏可能造成土壤和地下水污染、大气污染；

（2）凡立水、稀释剂属于易燃物质，因安全事故引发火灾，进而引发次生环境事件，造成环境污染；

（3）危废泄漏造成地下水和土壤污染。

风险防范措施

①针对凡立水、稀释剂火灾：加强管理，严格控制凡立水、稀释剂在厂区的储存量，以预防火灾的发生。浸油房按照消防法的相关要求建设，做好火灾的预防和控制。
②危废暂存间暂存的危废指派专人管理，暂存间内配置足够的灭火设施设备。储备一定数量的吸附物资，以备紧急状态下的应急吸附。
③按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2001（2013修订）的规定管理危废暂存间，并做好防渗、防泄漏、防遗撒措施。危险废物定期交由资质单位处置。

④制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援兼职队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。

8、环境风险应急措施
本项目主要环境风险为危废、凡立水、稀释剂泄漏所引发环境污染及火灾引发的次生环境污染。本次环评对项目环境风险提出以下应急措施：

①发现凡立水、稀释剂后，应立即切断泄漏区域电源，采用消防干沙、碎布对泄漏的凡立水、稀释剂进行吸附处理，消除污染痕迹。
②危废间、凡立水、稀释剂暂存区设置推车式干粉灭火器，以备紧急状态下的应急灭火需要。

③厂房外设置一定数量的消防沙袋，以备暴雨或者火灾状态下围堵雨水或消防废水的需要。
④按照下表所示内容，制定突发环境事件应急预案，并报送遂宁市大英生态环境局备案。

表4-16环境风险应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急组织机构、人员

公司应急机构人员，地方政府应急联络人员

2

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

3

应急救援保障

应急设施、设备与器材等

4

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通信方式；交通保障、管制

5

应急环境监测、抢险、救援及

控制措施

委托监测机构对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策根据

6

应急检测、防护措施、清除泄漏措施器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

7

人员紧急撤离、疏散

撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

8

事故应急救援关闭程序与恢

复措施

专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产。

9

应急培训计划

制定计划，安排人员培训与演练




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有机废气处理系统排放口DA001（废气来源浸油房废气、焊锡废气）
	颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs
	浸油房密闭并保持微负压，

每个焊锡点均设置废气收集罩，焊锡废气和浸油废气经过滤棉+三级活性炭吸附处理后离地20m的排气筒（DA001）排放
	甲苯、二甲苯VOCs排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	地表水环境
	生活废水
	COD、BOD5、NH3-N、TP、TN等
	生活废水预处理池处理后排入市政污水管网送大英工业污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级

	声环境
	生产线
	设备噪声
	建筑结构屏蔽、设置减震设施、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	不涉及

	固体废物
	运营期间本项目产生的固废主要为：线废边角料、废过滤棉、废活性炭、废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶、废玛拉胶带、锡渣、不合格产品、生活垃圾、废弃包装物。

废边角料、废玛拉胶带、锡渣、不合格产品、废弃包装物统一收集后出售给资源回收部门使用；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置；废过滤棉、废活性炭、废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶、废电源统一收集后交由资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	①危废间划分为重点防渗区，防渗要求：采用2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行。

②本项目浸油房为一般防渗区，一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

③本项目除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域为简单防渗区，简单防渗区采取一般地面硬化即可。

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险

防范措施
	①针对凡立水、稀释剂火灾：加强管理，严格控制凡立水、稀释剂在厂区的储存量，以预防火灾的发生。浸油房按照消防法的相关要求建设，做好火灾的预防和控制。
②危废暂存间暂存的废油指派专人管理，暂存间内配置足够的灭火设施设备。

③按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2001（2013修订）的规定管理危废暂存间，并做好防渗、防泄漏、防遗撒措施。危险废物定期交由资质单位处置。

④制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援兼职队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。

	其他环境

管理要求
	①项目发生实际排污前，登录全国排污许可证管理信息平台办理排污许可手续。
②严格落实本环评提出的各项环保措施，严格落实“三同时”制度。项目竣工后严格按照国家规定的程序和方式组织竣工验收。
③本环评获批后5年后动工建设的应重新报原审批部门审查，发生重大变化的应重新报批。
④定期保养设备，防止设备因保养不适当造成设备异常运行而增加噪声产生量；做好厂房隔声、设备减振，确保厂界噪声达标。

⑤生活垃圾等应每天及时清运，防止夏季恶臭气味的产生，清除蚊蝇和寄生虫卵产生场所。

⑥切实加强各环保设施的日常维护管理，定期检查运行情况，确保处理效果，尽量避环保设施处于“非正常工况”，尽量减少各类污染物排放，以减轻对环境的影响。加强环境管理，提高职工环保意识，设置专人负责环境管理，落实环境管理制度，确保各项治理设施正常稳定运行。




六、结论
	根据分析，本项目的建设符合国家产业政策，符合大英县的相关规划。环保措施具有可行性，项目的建设和营运不会对区域环境质量造成明显影响。因此本评价认为，项目在落实本环评提出的环保措施后，施工期和运营期产生的负面影响是可以得到有效控制的，并能为环境所接受。因此，从环境影响评价角度来说，本项目的建设是可行的。

本次评价结论是在建设单位提供的建设内容和规模的基础上得出的，若建设单位改变相关的建设内容和规模，建设单位应按照环保部门的有关要求另行申报。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	甲苯
	0
	0
	0
	0.2448 
	0
	0.2448 
	0.2448 

	
	二甲苯
	0
	0
	0
	0.3252 
	0
	0.3252 
	0.3252 

	
	VOCs
	0
	0
	0
	1.0744 
	0
	1.0744 
	1.0744 

	
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.0008 
	0
	0.0008 
	0.0008 

	生产废水

（外排污水处理厂量）
	COD
	0
	0
	0
	1.92
	0
	1.92
	1.92

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.1728
	0
	0.1728
	0.1728

	
	总氮
	0
	0
	0
	0.2688
	0
	0.2688
	0.2688

	
	总磷
	0
	0
	0
	0.03072
	0
	0.03072
	0.03072

	一般工业
固体废物


	生活垃圾
	0
	0
	0
	12
	0
	12
	12

	
	废导线废边角料
	0
	0
	0
	0.8
	0
	0.8
	0.8

	
	废玛拉胶带
	0
	0
	0
	0.2
	0
	0.2
	0.2

	
	锡渣
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	0.1

	
	废包装材料
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	0.5

	
	不合格产品
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	0.5

	危险废物
	废过滤棉
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	0.1

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	6.6
	0
	6.6
	6.6

	
	废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	0.5

	
	废电源
	0
	0
	0
	0.10
	0
	0.10
	0.10


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
LED球泡灯





球泡灯驱动电源





电子变压器





电感器件





生活用水





预处理池





大英县工业污水处理厂





市政供水





12.8





12.8





自然耗散3.2





16





漆包线、三层绝缘线、骨架





绕线





焊锡





磁芯组装





半成品测试





浸凡立水





烘烤





检查及整脚处理





成品测试





刻字





包装入库





玛拉胶带、套管





边角料





颗粒物


有机废气





不合格品





有机废气





锡条





锡炉





电加热





磁芯、玛拉胶带





边角料





凡立水+稀释剂





不合格品





过滤棉+活性炭吸附





有机废气





20m排气筒DA001





电源配件


（贴片型）





驱动电源电路板





贴片





锡膏





回流焊焊接





插件





电源配件


（插件型）、电感、变压器





波峰焊焊接





锡条





成品检验





噪声





噪声





废气





废气





过滤棉+活性炭吸附





20m排气筒DA001





电感、电子变压器





LED驱动电源





LED球泡灯





外购驱动电源组件





外购球泡灯灯壳





部分外售





VOCs


0.1809





焊接





有组织收集量


0.1447





无组织排放量


0.0362





处理量


0.1158





排气筒排放量


0.0289





甲苯：0.6504


二甲苯：0.4896


VOCs:2.019





含浸烘烤





有组织收集量


甲苯：0.4561


二甲苯：0.6179


VOCs:1.9177








无组织排放量


甲苯：0.0245


二甲苯：0.0325


VOCs:0.1009








处理量


甲苯：0.3721


二甲苯：0.4943


VOCs:1.5341








排气筒排放量


甲苯：0.0930


二甲苯：0.1236


VOCs：0.3835








单位：t/a








PAGE  

