建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审本）

| 项目名称： | 新型钢瓶生产线及检测线扩能项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 四川协同气瓶有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二二年四月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新型钢瓶生产线及检测线扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-510923-07-02-551662 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘春梅 | 联系方式 | 138****5819 |
| 建设地点 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇庞善沟 |  |  |
| 地理坐标 | （ 105 度16分 54.998 秒， 30度35分50.769秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3332 金属压力容器制造 M7450 质检技术服务 | 建设项目 行业类别 | 三十 金属制品业 33 66、结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造335；搪瓷制品制造337；金属制日用品制造338 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大英县经济信息化和科学技术局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2201-510923-07-02-551662】JXQB-0002号 |
| 总投资（万元） | 60 | 环保投资（万元） | 16.5 |
| 环保投资占比（%） | 27.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：已于2022年3月开工建设5#车间生产线，已办理相关处罚手续 | 用地面积（m2） | 16854.81m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《设立四川蒲江经济开发区等64家省级经济开发区》 审批机关：四川省人民政府 审批文件名称及文号：四川省人民政府关于设立四川蒲江经济开发区等64家省级经济开发区的批复；川府函〔2019〕20号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：四川大英经济开发区规划环境影响报告书 审查机关：四川省生态环境厅 审查文件名称及文号：《四川省生态环境厅关于<四川大英经济开发区规划环境影响报告书>的审查意见》（川环建函[2019]48号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 大英县委、县政府于2001年以中共大英县委〔2001〕31号文正式设立了大英县工业集中发展区，规划总用地面积约13.1km2。园区于2007年委托中国科学院成都分院编制了《大英县工业集中发展区区域环境影响报告书》，并于2008年5月取得了原四川省环境保护局的审查意见（川环建函〔2008〕293号）。为满足《大英县城市总体规划》（2013-2030年）修编要求，大英县工业集中发展区2016年启动规划修编工作，同年启动省级经济开发区申报工作，并以四川大英经济开发区（以下简称“经开区”）名义委托编制规划及规划环评。2019年1月，经开区经省人民政府批准设立为省级经济开发区（川府函[2019]20号），主导产业为石化、纺织、机电，核准面积370.67公顷，均位于本规划范围内。2016年，园区规划调整后，四川省环科源科技有限公司编制了《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》，并于2019年8月通过了四川省生态环境厅审查（川环建函〔2019〕48号）。 四川大英经济开发区四至界限为西连射大路，东至隆盛镇打儿窝，南邻达成铁路，北至成南高速公路，总面积约16.0km2；产业定位为石化、纺织、机电产业；规划区沿郪江分为五大组团，分别为石油化工产业园（梁家坝和红花坝片区）、盐化工产业园（聂家坝片区）、机电轻纺产业园（马家坝片区和景家坝片区、梨子坝-尚家坝片区）、电子产业园（位于聂家坝片区）四个产业园以及配套居住组团。 根据四川省环科源科技有限公司编制的《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》和四川省生态环境厅出具的审查意见（川环建函〔2019〕48号），其鼓励和禁止入园行业名录、环保措施及清洁生产要求如下： 表1-1 四川大英经济开发区主导产业负面清单 行业分类; 大/中类; 禁止类; 限制类. 石化; 251精炼石油产品制造; 新建原油炼制、扩建燃料油炼制项目； 油品升级项目除外. 化工; 261 基础化学原料制造; “三酸两碱”（硫酸、盐酸、硝酸，烧碱、纯碱）项目； 氯碱（PVC）项目. 262 肥料制造; 除合成氨外的肥料制造项目; 合成氨项目. 263 农药制造; 全部. 264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产. 265 合成材料; 新建、改扩建溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产项目； 石油化学合成材料制造（丙烯、C4馏分下游产品制造除外）. 266 专用化学产品制造; 动物胶制造. 267 炸药、火工及焰火产品制造; 全部. 纺织; 17 纺织业; 涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目. 建材; 201 木材加工; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的沥青类防水材料生产、人造板项目. 202 人造板制造. 203 木质制品制造; 使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心的项目除外. 食品; 食品制造业; 全部. 表1-2 本项目与四川大英经济开发区规划符合性分析 《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》要求; 本项目情况; 符合性分析. 产业定位; 石化、纺织、机电产业; 本项目为C3332金属压力容器制造以及M7450 质检技术服务，产品主要为甲醇钢瓶、无缝钢瓶、焊接气瓶生产以及报废检测钢瓶，为园区允许类; 符合. 产业准入; 鼓励入园行业名录; （1）鼓励发展环境友好的化工新材料和机械制造产业；（2）与规划区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目; 本项目为甲醇钢瓶、无缝钢瓶、焊接气瓶生产以及报废检测钢瓶的生产，企业效益明显; 符合. 禁止类（涉及的项目禁止新建、改扩建）; （1）禁止新建原油炼制、扩建燃料油炼制项目（油品升级项目除外）。 （2）禁止新建“三酸两碱”（硫酸、盐酸、硝酸，烧碱、纯碱）项目，氯碱（PVC）项目；除合成氨外的肥料制造项目；涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产；溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产项目，石油化学合成材料制造（丙烯、C4馏分下游产品制造除外）；动物胶制造、农药、炸药、火工及焰火产品制造项目。 （3）涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目。 （4）涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的沥青类防水材料生产、人造板项目、木质制品制造（使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心的项目除外）。 （5）食品制造项目; 本项目为甲醇钢瓶、无缝钢瓶、焊接气瓶生产以及报废检测钢瓶，不属于园区禁止类的生产项目; /. 限制类（现状已建项目可保留发展，禁止新建该类项目）; 合成氨项目; /; /. 环保 措施 要求; 水污染防治措施; 石化企业达《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）特别排放限值的间接排放标准，危废项目达《危险废物填埋污染控制标准 GB18598》最新排放标准要求；若涉电镀工序，须实现重点污染物铅、汞、镉、铬、砷“零排放”；其他企业废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。规划区污水处理厂投运后，区内除城镇和工业污水处理厂排口外的其余入河排污口全部封闭。; 本次项目生产过程不产生废水。厂区外排废水主要为生活污水。生活污水依托四川协同气瓶有限公司已建的预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过园区污水管网排入大英县工业污水处理厂进行处理; 符合. 废气污染防治措施; 加强规划区企业施工和生产过程中无组织排放管控，提高入区企业大气污染物排放的清洁水平，引进企业必须采取先进、可靠的废气治理措施，确保废气排放满足国家、地方相关标准要求; 本项目废气主要为粉尘、挥发性有机物，项目采取污染物治理可靠的废气处置措施，确保项目各废气达标排放; 符合. 噪声污染防治措施; 加强入园企业管理，尽量选用低噪声设备，降低声源强度；针对具体情况采取有效的减振、消声、隔声等措施；通过总图布置，合理布局，防止噪声叠加和干扰，经距离衰减实现厂界达标。严格按照区域环境噪声功能区要求，管理和监督各企业厂界环境噪声排放情况，确保各类企业厂界噪声达标。; 本项目通过采取选用符合国家标准的低噪声设备，定期进行设备检修，保证设备的正常运行，降低故障性噪声排放；接地性固定设备底部采取基础减振措施，降低噪声源强值；优化设备布局，各生产设备均布置在车间内，利用厂房进行隔声；合理布置厂区平面，有效利用距离衰减，确保厂界噪声达标排放；环保设备的风机选择低噪声设备，减少噪声排放等措施，营运期厂界四周预测点噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，可实现达标排放; 符合. 固体废弃物污染防治措施; 企业应按一般废物和危险废物分别收集，危险废物贮存应严格按照 《危险废物贮存污染控制标准》进行，并经分类、封闭包装后，定期送至具有危险废物处理资质的单位统一集中处置，严禁随意倾倒或混 入生活垃圾和一般固废中，对生物制药行业鼓励企业自建溶剂回收实 现资源循环利用；一般工业固废中具有回收价值的应尽量进行资源化综合利用，对不能回收利用的可采取卫生填埋等方式进行妥善处置。企业固废暂存场所，必须按照相关规定进行规范设计和建设，并采取有效的防渗防腐防雨和防流失措施，避免造成二次污染。; 本项目一般废物分类收集，合理处置。危险废物暂存于危废暂存间，定期交由具资质单位处理。同时，本项目危废暂存间采取重点防渗措施，落实防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”措施; 符合. 清洁 生产 要求; 入驻企业应采用国际或国内先进的生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗与水耗均需达到相应行业清洁生产二级及以上水平或国内同类企业先进水平; 本项目采用较为先进的生产设备及污染治理技术，能耗、物耗均能达到国内同类企业先进水平; 符合. 本项目为C3332金属压力容器制造及M7450质检技术服务，结合经开区的环境准入条件及负面清单，项目为园区允许类产业，本项目采取相应的环保措施后废气、噪声等污染物排放能够满足相关要求，同时，本项目采用国内先进的生产设备及污染治理技术，能耗、物耗均能达到国内同类企业先进水平。 因此，本项目符合四川大英经济开发区规划环评的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目产品为甲醇钢瓶、无缝钢瓶、焊接气瓶生产以及报废检测钢瓶，均不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类、限制类及淘汰类范围内，为允许类。2022年01月06日，本项目取得了大英县经济信息化和科学技术局出具的四川省技术改造投资项目备案表（川投资备【2201-510923-07-02-551662】JXQB-0002号）。因此，本项目建设符合国家产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 为更好地建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，环保部于2016年10月27日印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评﹝2016﹞150号），该《通知》明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。 根据四川省生态环境厅办公室关于印发《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函﹝2021﹞469号）、《成都市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（成府发﹝2021﹞8号）和《成都市生态环境准入清单（2022年版）》，成都市共划定环境管控单元133个，分为优先保护单元35个、重点管控单元97个和一般管控单元1个。本项目位于遂宁市大英县蓬莱镇庞善沟，根据四川政务服务网（网址：https://tftb.sczwfw.gov.cn:8085/hosserver/pub/jmas/jmasbucket/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000）“三线一单”符合性分析查询结果，项目共涉及6个管控单元，查询截图如下： 表1-3 项目涉及管控单元 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51092320002; 大英县工业集中发展区(含经开区); 遂宁市; 大英县; 环境管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. YS5109232210006; 郪江大英县郪江口控制单元; 遂宁市; 大英县; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5109232310001; 大英县工业集中发展区(含经开区); 遂宁市; 大英县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5109232540006; 四川大英经济开发区; 遂宁市; 大英县; 自然资源管控分区; 高污染燃料禁燃区. YS5109232550001; 大英县自然资源重点管控区; 遂宁市; 大英县; 自然资源管控分区; 自然资源重点管控区. YS5109232420008; 大英县建设用地污染风险重点管控区; 遂宁市; 大英县; 土壤污染风险管控分区; 建设用地污染风险重点管控区. 新型钢瓶生产线及检测线扩能项目位于遂宁市大英县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：大英县工业集中发展区(含经开区)，管控单元编号：ZH51092320002） 项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） 图1-1 本项目与管控单元相对位置图 |

查询生态环境准入清单详见下表：

表1-3   生态环境准入清单表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 遂宁市普适性清单 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51092320002 | 大英县工业集中发展区(含经开区) | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1.禁止新建纯碱、PVC项目2.禁止扩大合成氨或实施扩建氮肥项目3.禁止新引入涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目4.禁止引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目5.禁止引进和新建涉及喷漆工艺家具制造（木制品加工）生产项目（使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心除外）6.禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目7.梨子坝、马家坝片区禁止新引入化工项目片区铅蓄电池生产企业限制发展，待远期条件成熟时，实现铅、汞、镉、铬、砷重金属污染物“零排放”或搬迁出园区8.规划区内郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域纳入生态保护范围，禁止开展采矿、挖沙取土或工业活动9.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 限制开发建设活动的要求 1.严格限制钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等高污染、高耗能项目2.限制引进和新建涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产等项目；3.限制高耗水、高污染企业入驻，严控入河污染物4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.岸线一公里范围内的化工企业：（1）根据《中华人民共和国长江保护法》，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目（2） 现存5家化工企业，符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续且污染物排放及环境风险满足管理要求，可继续保留2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他空间布局约束要求 | 本项目不属于禁止及限制类开发建设活动行业类别。本项目使用的塑粉为热固性粉末涂料，不属于油性涂料。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 1.燃煤热电锅炉完成超低排放改造，规模在20蒸吨/时及以上的现有大中型燃煤锅炉应全部实施脱硫，脱硫效率达到70%以上。2.新建化工项目必须配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，脱硝效率不低于70%。3.预留用地建设中水回用设施，待条件成熟时逐步回用于工业企业的冷却用水等生产性用水，远期回用率达到30%；4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 新增源排放标准限值 1.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 其他污染物排放管控要求 | 本项目不建设锅炉，生产上不产生废水，生活污水经预处理池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入大英县工业污水处理厂处理。 | 符合 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 园区环境风险防控要求 1.距城区500m范围内禁止引入环境风险潜势等级III级及以上的建设项目。2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他环境风险防控要求 | 本项目用地性质为工业用地，距离大英县城区约2.7km。 | 符合 |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 地下水开采要求 （1）大英县2030年地下水开采控制控制量保持在0.06亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 | 本项目生产上用水循环使用，定期补充新鲜水。主要用水为生活用水，本项目不使用地下水，为市政供水。 | 符合 |
| YS5109232210006 | 郪江大英县郪江口控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目不属于禁止开发建设活动、限制开发建设活动、不符合空间布局要求活动。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 加强工业企业监管，建立在线监管系统，确保工业企业达标排放，提高工业企业水资源利用效率。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 生产上不产生废水，生活污水经预处理池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入大英县工业污水处理厂处理。 | 符合 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 要加强对重点区域和重点源环境风险综合管控。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范融入日常环境管理制度体系。加强执法监督，逐步实现对重点工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。加快布局分散企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化沿河水电站监管，强化废油收集、储存、转运处置全过程管控。 | 项目实行分区防渗，废油按照危废要求进行收集、储存和转运处置。 | 符合 |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| YS5109232310001 | 大英县工业集中发展区(含经开区) |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目不属于禁止开发建设活动、限制开发建设活动、不符合空间布局要求活动。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 | 本项目抛丸粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；喷塑粉尘经除尘过滤装置处理后经1根15m高排气筒排放；焊接、切割废气经烟尘净化器处理后经1根15m高排气筒排放；加热、固化有机废气经喷淋塔+吸附棉+二级活性炭处理后经1根15m高排气筒排放；天然气燃烧废气直接排放。 | 符合 |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 |  | / | / |
| YS5109232540006 | 四川大英经济开发区 |  | 空间布局约束 |  | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 |  | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 |  | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标 其他资源开发效率要求 | 本项目在已有红线范围进行建设，不新增占用土地，能耗和污染物排放不超过能源利用上线控制指标。 | 符合 |
| YS5109232550001 | 大英县自然资源重点管控区 |  | 空间布局约束 | 合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系 | 本项目生产上用循环使用，不新增占用土地，平面布局合理。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 |  | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | 本项目在已有红线范围进行建设，不新增占用土地。 | 符合 |
| YS5109232420008 | 大英县建设用地污染风险重点管控区 |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目不属于禁止开发建设活动、限制开发建设活动、不符合空间布局要求活动。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 |  | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 |  | / | / |

|  | 3、项目与郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区相容性分析 根据农业部办公厅《关于调整郪江黄颡鱼等2处国家级水产种质资源保护区面积范围和功能分区的通知》（农办长渔〔2015〕2号）可知，保护区位于四川省遂宁市大英县和德阳市中江县郪江干流联合镇会仙桥-蓬莱镇康家咀-蓬莱镇张家堰及其支流寸塘口蓬莱镇赵家湾-窝窝店-寸塘口河河口，全长74km。其中核心区包括2段，核心区1长48km，面积384公顷，起点坐标为郪江联合镇会仙桥（东经105°4′23.15″，北纬30°45′38.83″），终点坐标为郪江蓬莱镇康家咀（东经105°13′54.99″，北纬30°37′31.58″）；核心2区长13.5km，面积47.25公顷，起点坐标为寸塘口河蓬莱镇赵家湾（东经105°11′18.36″，北纬30°33′8.46″），终点坐标为寸塘口河蓬莱镇窝窝店（东经105°13′40.65″，北纬30°35′18.20″）。试验区包括2段，实验1区长10km，面积80公顷，起点坐标为郪江蓬莱镇康家咀（东经105°13′54.99″，北纬30°37′31.58″），终点坐标为郪江蓬莱镇张家堰（东经105°15′46.85″，北纬30°35′19.41″）；实验2区长2.5km，面积8.75公顷，起点坐标为寸塘口河蓬莱镇窝窝店（东经105°13′40.65″，北纬30°35′18.20″），终点坐标为寸塘口河河口（东经105°14′37.93″，北纬30°35′51.04″）。具体位置见附图。 本项目选址位于四川省遂宁市大英县蓬莱镇庞善沟四川协同气瓶有限公司已建生产厂房内，未在郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区核心区和实验区，同时项目废水产生仅为少量生活污水，经大英县工业污水处理厂处理后达标外排郪江，排口位于黄颡鱼国家级水产种质资源保护区核心区和实验区下游较远处，故本项目的建设不会对黄颡鱼国家级水产种质资源保护区产生影响。 4、选址合理性分析 本项目位于四川协同气瓶有限公司已建5#车间、8#车间、10#车间、3#-1车间、3#-2车间，其外环境关系如下： 项目位于庞鄯沟支路北侧，项目北面和西面均为自然山 体，项目东面紧邻遂宁通利电力设备科技有限公司，约240m为四川省广之超科技有限公司，约310m为四川宜居节能科技有限公司，约370m为遂宁市宝垣复合材料有限公司，约500m为久大蓬莱盐化，项目南面为庞鄯沟支路，庞鄯沟支路南面为大英华诚驾校训练场，南侧约45m为四川多维绿建科技有限公司，约55m为四川浩石模块化房屋科技有限公司，项目东南侧约240m为晶汇科技，约790m为地表自然水体郪江。 本项目未在郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区核心区和实验区，同时项目废水产生仅为少量生活污水，经大英县工业污水处理厂处理后达标外排郪江。 由上可知，本项目周边均为生产型企业，无居民住宅、医院、学校等敏感目标和食品、医药等对环境要求较高的企业分布，项目外环境较为简单，对项目建设无限制性因素。本项目周围主要企业概况见下表。 表1-6 本项目周边企业概况 序号; 企业名称; 方位; 距离; 从事项目. 1; 自然山体; 北; 紧邻; /. 2; 自然山体; 西; 紧邻; /. 3; 遂宁通利电力设备科技有限公司; 东; 紧邻; 真空断路器、复合绝缘子、综合配电箱、避雷针、电缆分支箱研发、制造. 4; 四川省广之超科技有限公司; 东; 240m; 污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售. 5; 四川宜居节能科技有限公司; 东; 310m; 隔热和隔音材料制造；人造板制造. 6; 遂宁市宝垣复合材料有限公司; 东; 370m; 玻璃钢管材、型材、管件及玻璃钢制品. 7; 久大蓬莱盐化; 东; 500m; 食盐生产. 8; 大英华诚驾校训练场; 南; 紧邻; 驾校培训. 9; 四川多维绿建科技有限公司; 南; 45m; 隔热和隔音材料制造；轻质建筑材料制造. 10; 四川浩石模块化房屋科技有限公司; 南; 55m; 模块化房屋技术研发. 11; 晶汇科技; 东南; 240m; 金属包装容器及材料制造. 本项目所在区域为工业用地，500m范围内主要为工业企业。项目周边均为企业及坡地，各建筑之间均种植有绿化防护树木，本项目对周边影响较小。另外，项目周围无文物保护区、风景名胜区等环境敏感区。项目无重大环境制约因素，与周边外环境相容。因此，项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目基本情况 （1）项目名称：新型钢瓶生产线及检测线扩能项目 （2）项目性质：扩建 （3）建设单位：四川协同气瓶有限公司 （4）地理位置：大英县蓬莱镇庞善沟 （5）劳动定员及工作制度：本公司采用一班制，每年工作300天，每天8小时；本项目劳动定员30名。 （6）建设规模及内容：在公司5号车间8000平方米和8号车间2105.96平方米厂房内修建甲醇钢瓶生产线一条、无缝气瓶生产线一条、焊接气瓶生产线一条及报废、检测项目；10号车间4207.98平方米厂房内修建钢瓶生产线两条；3-1号836.16平方米厂房、3-2号2993.28平方米厂房新建报废加工生产线两条，新建9号室外堆场700.08平方米，新建员工宿舍2223平方米，新建员工食堂859.32平方米，该项目总投资60万元，建成后年生产能力50万只。 （7）总投资：本项目投资60万元，其中环保投资16.5万元，占总投资的27.5%。 2.产品方案 本项目具体产品方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案 产品名称; 年产量; 规格; 产品标准. 甲醇钢瓶; 50000只/年; 5kg/15kg/30kg; 企业标准. 无缝钢瓶; 50000只/年; 5kg/15kg/30kg. 焊接气瓶; 400000只/年; 5kg/15kg/30kg. 报废检测钢瓶; 200000只/年; /. 本项目产品如图： 图2-1 本项目产品图 3.项目组成及主要环境问题 项目组成及主要的环境问题见下表： 表2-2 建设项目组成及主要的环境问题一览表 名称; 内容; 环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 5#车间; 1F，本项目使用面积约8000㎡，设置收口机、卷圆机、喷涂室、中频感应炉等设备，分别建设甲醇钢瓶生产线一条、无缝气瓶生产线一条、焊接气瓶生产线一条; 施工废水、扬尘、噪声、弃渣、水土流失; 粉尘、有机废气、噪声、固废; 已建. 8#车间; 1F，本项目使用面积约1052.98㎡，布设1台正火炉、3台抛丸机、1台退火炉。; 粉尘、有机废气、噪声、固废; 已建. 10#车间; 1F，本项目使用面积约2103.99㎡，布设3条护罩生产线以及1条底座生产线; 粉尘、有机废气、噪声、固废; 新建. 3-1#车间; 1F，本项目使用面积约418.08㎡，布设钢瓶退火炉一台，主要进行退火工序; 粉尘、有机废气、噪声、固废; 新建. 3-2#车间; 1F，本项目使用面积约1496.64㎡，主要布设2台旋切分圈机、2台封头拉伸机、2台瓶体等离子切割机、2台废品附件拆卸机。; 粉尘、噪声、固废; 新建. 9#室外堆场; 新建室外堆放700.08㎡，主要用于成品堆放; /; 新建. 员工宿舍; 新建员工宿舍2223㎡，用于员工住宿; 生活垃圾、生活污水; 新建. 食堂; 在现有食堂的基础上增加一层，总面积约859.32㎡; 食堂油烟; 新建. 公用工程; 供水; 市政用水管网供水; /; 新建. 供电; 由市政电网供电; /; 新建. 辅助工程; 综合办公用房; 1F，依托四川协同气瓶有限公司已建办公用房，约50㎡。; 生活垃圾; 依托. 储运工程; 原料库房; 位于厂区西侧，面积约100㎡，用于堆放原料; /; 新建. 环保工程; 废水治理设施; 生活污水依托已建预处理池（10m³）处理后排入大英县工业污水处理厂。; 生活污水; 新建. 废气治理设施; 抛丸粉尘：经抛丸机上方集气罩收集后，通过布袋除尘器处理，废气经15m高排气筒（DA001）排放；喷塑粉尘经除尘过滤装置处理后通过设备上方管道（DA002）排放；焊烟经烟尘净化器处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放；等离子切割烟尘经烟尘净化器处理后通过1根15m高排气筒（DA005）排放；热处理炉和烘烤炉产生的天然气燃烧废气、有机废气和印字有机废气通过设备上方管道引至喷淋塔+吸附棉+二级活性炭处理后经1根15m高排气筒排放（DA004）；退火炉产生的燃烧废气及有机废气经喷淋塔+吸附棉+二级活性炭处理后经1根15m高排气筒（DA006）排放。; 废气; 新建. 噪声; 选用低噪设备、设备基础减振、厂房隔声; 噪声; 新建. 地下水 防治; 分区防渗：危废暂存间采取重点防渗；预处理池、一般固废暂存间、生产车间采取一般防渗；厂区道路为简单防渗。; /; 依托. 危废暂存间; 依托厂区已建危废暂存间一处，面积10m2，主要用于暂存废润滑油桶等危险废物; /; 依托. 一般固废暂存间; 依托厂区已建一般固废暂存间1处，面积15㎡，主要用于暂存不合格品、废边角料、生活垃圾等; /; 依托. 4.主要原辅料及能耗 （1）主要原辅材料用量情况见下表： 表2-3 主要原辅材料及能耗表 名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 包装方式; 来源. 原辅料; # 焊接气瓶钢卷; 吨; 5000; 500; 卷; 外购. # 普通钢卷; 吨; 1200; 50; 卷; 外购. # 焊丝; 吨; 80; 4; /; 外购. # 塑粉; 吨; # 60; 3; 袋装; 外购. # 瓶阀座; 只; # 50万; 5万; /; 外购. # 瓶阀; 只; # 50万; 5万; /; 外购. # 油墨; 公斤; # 1000; 100; 桶装，5kg/桶; 外购. # 液压油; 吨; # 4; 0.75; 桶装，150kg/桶; 外购. # 抛丸钢珠; 吨; # 4; 0.5; /; 外购. 能耗; 水; m3/a; 1236.96; /; /; 外购. 电; 万kw·h; 16; /; /; 外购. 天然气; m3/a; 160000; /; /; 外购. （1）油墨 本项目所用溶剂为广东阿诺捷喷墨科技有限公司所提供的环保黑墨，根根据业主提供的黑墨检验检测报告，VOC占比0.65%。符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1中水性油墨中挥发性有机化合物（VOCs）限值。 5.主要生产设备 主要生产设备见下表： 表2-4 主要生产及辅助设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 使用工序; 位置. 1; 开卷机; KJ-5X2000; 台; 1; 备料; 5#车间. 2; 校平机; XPJ-5X2000; 台; 1; 备料; 5#车间. 3; 偏摆送料机; B-5X2000; 台; 1; 备料; 5#车间. 4; 400T开式冲床; J21-400; 台; 1; 下料; 5#车间. 5; 30吨行吊; HD-32; 台; 1; 下料; 5#车间. 6; 10吨行吊; HD-10; 台; 1; 下料; 5#车间. 7; 拉伸机; /; 台; 4; 拉伸; 5#车间. 8; 160T液压机; Y160; 台; 3; 拉伸; 5#车间. 9; 200T液压机; Y200; 台; 5; 拉伸; 5#车间. 10; 齐口机; ZTQK375; 台; 2; 封头齐口; 5#车间. 11; 齐口机; ZTQK300; 台; 1; 封头齐口; 5#车间. 12; 齐口机; ZTQK250; 台; 1; 封头齐口; 5#车间. 13; 剪板机; J11-6X2000; 台; 1; 下料; 5#车间. 14; 筒体卷圆机; JI1000; 台; 2; 筒体卷圆; 5#车间. 15; 筒体缩口机; ZTSK375; 台; 1; 筒体缩口; 5#车间. 16; 筒体缩口机; ZTSK300; 台; 1; 筒体缩口; 5#车间. 17; 筒体缩口机; ZTSK250; 台; 1; 筒体缩口; 5#车间. 18; 冲孔机; ZTCK63; 台; 2; 封头冲孔; 5#车间. 19; 63T冲床; J23-63; 台; 1; 封头冲孔; 5#车间. 20; 瓶嘴自动焊机; PZH500; 台; 2; 封头焊瓶嘴; 5#车间. 21; 瓶嘴自动焊机; PZH300; 台; 2; 封头焊瓶嘴; 5#车间. 22; 护罩自动焊机; ZTFZ190; 台; 1; 封头焊护罩; 5#车间. 23; 护罩自动焊机; ZTFZ210; 台; 1; 封头焊护罩; 5#车间. 24; 护罩自动焊机; ZTFZ230; 台; 1; 封头焊护罩; 5#车间. 25; 护罩底座焊机; ZTFZW100; 台; 1; 焊护罩、底座; 5#车间. 26; Ⅱ型护罩焊机; ZTFZ380-360; 台; 1; 焊大护罩; 5#车间. 27; 底座焊机; ZTDZ280; 台; 3; 焊底座; 5#车间. 28; 筒体引弧板焊机; ZTYF500; 台; 1; 焊纵焊引弧板; 5#车间. 29; 外纵焊机; WS-1000; 台; 2; 筒体纵焊; 5#车间. 30; 内纵焊机; WSA-1000; 台; 2; 筒体纵焊; 5#车间. 31; 筒体坡口机; ZTPKJ250—400; 台; 1; 筒体车坡口; 5#车间. 32; 组装机; ZTZZ005; 台; 3; 封头筒体组装; 5#车间. 33; 环焊机; GTAH400; 台; 2; 环焊接; 5#车间. 34; 环焊机; GTAH375; 台; 5; 环焊接; 5#车间. 35; 环焊机; GTAH300; 台; 10; 环焊接; 5#车间. 36; 环焊机; GTAH250; 台; 5; 环焊接; 5#车间. 37; 热处理炉; ZTTH0010; 台; 1; 瓶体热处理; 5#车间. 38; 水压试验机; SUPXT400; 台; 1; 瓶耐压试验; 5#车间. 39; 水压试验机; SUPXT300; 台; 1; 瓶耐压试验; 5#车间. 40; 水压试验机; SUPXT250; 台; 1; 瓶耐压试验; 5#车间. 41; 喷涂室、机; ZTPT-05; 台; 1; 瓶表面喷涂; 5#车间. 42; 喷涂室、机; ZTPT-10; 台; 1; 瓶表面喷涂; 5#车间. 43; 喷涂室、机; ZTPT-15; 台; 1; 瓶表面喷涂; 5#车间. 44; 烘烤炉; ZTHKL-100; 台; 1; 喷涂熔融固化; 5#车间. 45; 印字机; ZTWYR-1; 台; 1; 瓶表面印字; 5#车间. 46; 印字机; ZTYR-320; 台; 3; 瓶表面印字; 5#车间. 47; 角阀机; ZTFJ-25; 台; 1; 瓶安装阀; 5#车间. 48; 角阀机; ZTFJ-30; 台; 1; 瓶安装阀; 5#车间. 49; 角阀机; ZTFJ-30A; 台; 1; 瓶安装阀; 5#车间. 50; 气密试验机; ZTQ400; 台; 1; 瓶测漏试验; 5#车间. 51; 气密试验机; ZTQ300; 台; 1; 瓶测漏试验; 5#车间. 52; 气密试验机; ZTQ250; 台; 1; 瓶测漏试验; 5#车间. 53; 底部气密机; ZTQ232A; 台; 1; 瓶工序测漏; 5#车间. 54; 气密试验机; ZTQ232; 台; 1; 瓶测漏试验; 5#车间. 55; 真空泵; 2XZF-5; 台; 1; 瓶抽真空; 5#车间. 56; 锯床; GY4028; 台; 1; 下料; 5#车间. 57; 旋压收底机; JZSD232; 台; 1; 瓶体封底; 5#车间. 58; 顶底机; JZDD232; 台; 1; 瓶底整形; 5#车间. 59; 旋压收口机; JZSK232; 台; 1; 瓶收口; 5#车间. 60; 中频感应炉; GTR250X340; 台; 1; 收口封底加热; 5#车间. 61; 铣端面机; DM232; 台; 1; 铣瓶端面; 5#车间. 62; 铰孔机; JK232; 台; 1; 瓶口铰孔; 5#车间. 63; 钻孔机; ZK232; 台; 1; 瓶口钻孔; 5#车间. 64; 攻丝机; GS232; 台; 1; 瓶口攻丝; 5#车间. 65; 钢瓶刮底机; GPO-1; 台; 1; 刮瓶底; 5#车间. 66; 钢瓶铆套机; MT-1; 台; 1; 铆瓶胫圈; 5#车间. 67; 钢瓶滚字机; GZJ-406; 台; 1; 瓶体滚字; 5#车间. 68; 瓶阀装卸机; GJ-1; 台; 1; 瓶装阀; 5#车间. 69; 氧气压缩机; 3Z3.33/165; 台; 1; 测漏试验; 5#车间. 70; 螺杆空压机; BD-75R/8; 台; 1; 底压气源; 5#车间. 71; 万能液压机; WAW-600D; 台; 1; 力学性能试验; 5#车间. 72; 半自动冲击机; JB-300B; 台; 1; 力学性能试验; 5#车间. 73; 缺口拉床; LV-1; 台; 1; 力学性能试验; 5#车间. 74; 冲击低温槽; DWC-60; 台; 1; 力学性能试验; 5#车间. 75; 夏比投影; CST-50; 台; 1; 测试; 5#车间. 76; 超声波测厚仪; AT250; 台; 1; 测厚; 5#车间. 77; 光谱分析仪; SFGP-9000; 台; 1; 材料光谱分析; 5#车间. 78; 金相图谱分析仪; MR2000; 台; 1; 金相组织分析; 5#车间. 79; 旋切机; 台; 4; 5#车间. 80; 等离子切割机; 台; 2; 5#车间. 81; 清洗机; 1; 筒体清洗; 5#车间. 82; 钢瓶退火炉; BTLR125X19; 台; 1; 瓶热处理; 8#车间. 83; 抛丸机; Q500; 台; 2; 瓶体表面处理; 8#车间. 84; 抛丸机; Q400; 台; 1; 瓶体表面处理; 8#车间. 85; 旋切分圈机; 台; 2; 分圈; 3#-1车间. 86; 封头拉伸机; 台; 2; 拉伸; 3#-1车间. 87; 瓶体等离子切割机; 台; 2; 切割; 3#-1车间. 88; 废瓶附件拆卸机; 台; 2; 拆卸; 3#-1车间. 89; 钢瓶退火炉; 台; 1; 退火; 3#-2车间. 90; 分条机; 台; 4; 分条; 10#车间. 91; 200T冲床; 台; 4; 冲压; 10#车间. 92; 100T压机; 台; 4; 冲压; 10#车间. 93; 63T冲床; 台; 4; 冲压; 10#车间. 94; 收料机; 台; 4; 收料; 10#车间. 95; 激光打码机; 台; 2; 打码; 10#车间. 6.公用工程及辅助设施 （1）供电 本项目由大英县市政电网供电。 （2）给水 生活用水 本项目劳动定员30人，年生产时间300天，本项目不设食堂。参照《四川省人民政府关于印发<四川省用水定额>的通知》（川府函〔2021〕8号）城镇居民生活用水定额，生活用水量取160L/人·d，则本项目用水量4.8m3/d（1440m3/a）。 生产用水 本项目车间用水（试压站试压水、气密性检测站水）总用水量为1.5m³/d，循环用水不外排。每天补充新鲜水约0.03m³/d（9m³/d）。 喷淋用水：项目废气温度较高，因此在废气处理前，先经水喷淋进行降温，项目设置喷淋塔容积为0.5m³/套（共设置2套喷淋装置），每天损耗0.04m³，定期补充新鲜水，一年更换一次，则喷淋用水为12.96m³/a（含喷淋塔首次添加水），约0.0432m³/d。 （3）排水 本项目排水体制采用雨、污分流的排放体制。雨水经雨水管道收集后排入厂区内雨水管网后进入园区雨水管网，最终排入郪江。试压站试压水、气密性检测站水循环使用不外排，定期补充新鲜水。喷淋塔用水量为1m³/d，则废水排放量为0.96m³/a/次，一年更换一次（0.96m³/a），酸碱中和后排入预处理池，处理后外排市政污水管网；生活污水的产生量约4.08m3/d（1224.96m3/a），排入厂内已建预处理池（10m³）暂存处理后排入园区污水管网，进入大英县工业污水处理厂处理达标后，最终排入郪江。 水平衡图如下： 图2-1 厂区水平衡图 ## 7.公辅设施依托情况 本项目利用已建生产厂房内进行建设，本项目依托已建项目预处理池、食堂隔油池等，对项目依托公辅设施的可行性进行分析，具体见表2-5。 2-5 公辅及环保设施依托情况及可行性 序号; 设施名称; 规模; 使用现状; 本项目建设情况; 是否 可行. 规模. 1; 供水; 引自市政给水管 0.30MPa; 正常使用; 依托既有给水系统; 可行. 2; 供电; 市政电网，建设有变配电间; 正常使用; 依托既有供电设施; 可行. 3; 雨水; 市政雨水管; 正常使用; 依托既有雨污分流管网; 可行. 4; 废水预处理措施; 已建预处理池30m3/d; 本项目新增废水排放量4.0832m³/d，现有工程废水产生量为2.9m³/d，能够满足使用; 依托既有预处理设施; 可行. 5; 食堂隔油池; 已建食堂隔油池1m³; 本项目新增员工30人，新增废水量，能够满足使用; 依托既有隔油设施; 可行. 6; 食堂油烟净化器; 已建食堂油烟净化器; 本项目新增员工30人，能够满足使用; 依托既有油烟处理设施; 可行. 7; 一般固废暂存间; 已建一般固废暂存间1处，共约15m2。; 本项目的一般固废产生量为48.065t/a，暂存于一般固废间的量为48.065t/a。能够满足本项目的使用; 依托既有一般固废暂存间; 可行. 8; 危废暂存间; 已建危废暂存间1处，位于3#车间西侧，约10m2。; 本项目的危废废物产生量为0.572t/a，能够满足本项目的使用; 依托既有危废暂存间; 可行. 根据现场调查，四川协同气瓶有限公司厂区已建各项设施、排水系统和预处理池等均已建成并正常运行，本项目主要公辅设施依托原厂设施是可行的。 8.项目总平面布置 本项目总平面布置如下： 项目用地功能分区明确，布局紧凑，按照生产工艺进行布局，确保生产流畅。生产车间主要焊接区、组装区、热处理区等。生产车间共设置1个出入口；项目的产品主要通过依托四川协同气瓶有限公司厂内道路进行运输，道路已全部硬化。项目平面布置充分结合了项目区域地势及生产工艺需求布置。在满足生产工艺的前提下，厂区总平面布置尽量做到工艺流程简捷，生产区布置集中，减少了运输量和物料周转量，运输管理方便。 综上所述，本项目总图布置符合厂区分区合理、工艺流畅，最大限度利于环保工作的开展，评价认为，本项目总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目利用四川协同气瓶有限公司厂区内已建生产厂房进行建设，不涉及基础开挖、土石方工程等，经现场踏勘，项目利用厂房目前地面采用粘土铺设，再进行混凝土硬化的方式进行防渗，能够达到相应的防渗要求，本项目为新建项目，施工期仅进行设备安装、调试和部分厂房内部的装修调整。 装修废气、生活污水、施工噪声、生活垃圾、建筑装修垃圾 生活污水、施工噪声、生活垃圾、建筑装修垃圾 生活污水、调试噪声、生活垃圾 厂房装修 设备安装 设备调试 工程验收 图2-2 项目施工期生产流程及产污环节 主要污染工序简述： （1）厂房改造 对现有空置的厂房按照要求改造，厂房改造时，钻机、电锤等施工过程中产生的扬尘和噪声，以及表面粉刷产生装修废气、建筑垃圾，施工工人产生的生活污水和生活垃圾等。 （2）设备安装 主要包括生产线设备的安装，其主要污染物为设备安装噪声和废包装材料，施工工人产生的生活污水和生活垃圾等。 （3）设备调试 设备调试阶段生产线设备运行时将产生设备噪声，施工工人产生的生活污水和生活垃圾等。 2.营运期工艺流程和产排污环节 本项目主要生产产品及产能为甲醇钢瓶50000只/年，无缝钢瓶50000只/年，焊接气瓶400000只/年，报废检测钢瓶200000只/年。 （一）甲醇钢瓶和焊接气瓶工艺流程及产排污 本项目甲醇钢瓶和焊接气瓶工艺一致。工艺流程及产排污环节示意图，见图2-3。 焊接气瓶/甲醇钢瓶=封头+底座+护罩+瓶阀+筒体 焊接气瓶钢卷 下封头工艺流程 图2-3 封头工艺流程及产排污环节 工艺流程简述： （1）封头生产 1）开卷、校平：使用开卷机将焊接气瓶钢卷拆开，然后使用校平机将开卷后的钢卷校平。此工序产生的污染物主要为设备噪声。 2）落料：根据设计规格，采用剪板机将钢卷裁剪为所需要的尺寸，然后用送料机送至下一个工序。 此工序产生的污染物为设备噪声和废边角料。 3）拉伸：圆形钢卷在液压机作用下进行拉伸，拉伸为半封闭的封头。此过程主要产生的污染物为设备噪声和废边角料。 4）齐口：拉伸后的封头，开口处并不平整，因此需要在齐口机上齐口。开口差距过大，则作为废品堆放于废品间。此过程主要产生的污染物为设备噪声和不合格品。 5）冲孔压字：在封头底部中心位置，通过冲床冲孔，孔径大小与瓶座阀大小一致。成孔后的封头为上封头，下封头无需成孔。此过程主要产生的污染物为设备噪声和冲孔边角余料。 6）除锈：在抛丸机上将上封头及焊接口表面的氧化皮去除掉。此过程主要产生的污染物为噪声和抛丸粉尘。 7）焊接：项目上封头使用外纵焊机将外购成品瓶阀座、企业自产的护罩焊接后即制成；下封头使用纵焊机将企业自产的底座焊接后即制成。此工序主要产生的污染物为噪声和焊接烟尘。 焊接气瓶钢卷 图2-4 底座工艺流程及产排污环节 工艺流程简述： （2）底座生产 1）开卷、校平：使用开卷机将焊接气瓶钢卷拆开，然后使用校平机将开卷后的钢卷校平。此工序产生的污染物主要为设备噪声。 2）剪料：根据设计规格，采用剪板机将焊接气瓶钢卷裁减为所需要的尺寸。此过程主要产生的污染物为设备噪声和废边角料。 3）冲孔冲缺：下料后的钢卷在冲床上按照设计图纸进行冲孔冲缺，此过程主要产生的污染物为设备噪声和废边角料。 4）卷圆：将冲孔冲压合格的产品放在卷圆机上卷圆，得到设计形状的底座初品。此过程主要产生的污染物为设备噪声。 5）焊接：卷圆成型后，将圆板两端焊接连接，使之固定的圆形底座。此过程主要产生的污染物为噪声、焊接烟尘。 6）压形：焊接后，通过人工检验圆形底座，若焊接后不是圆形，则通过人工使用手锤等工具敲打，进行适当修正，使之成为圆形底座。此过程主要产生的污染物为设备噪声。 焊接气瓶钢卷 剪板机 冲床 液压机 图2-5 护罩工艺流程及产排污环节 工艺流程简述： （3）护罩生产 1）下料：根据设计规格，采用剪板机将焊接气瓶钢卷裁减为所需要的尺寸。此过程主要产生的污染物为设备噪声和裁剪边角余料。 2）冲压：下料后的钢卷在冲床上按照设计图纸进行冲压。此过程主要产生的污染物为设备噪声和边角余料。 3）压印成型：将冲压合格的产品放在液压机上压印成型（钢印标识），得到保护罩成品。此过程主要产生的污染物为设备噪声。 焊接气瓶钢卷 图2-6 筒体工艺流程及产排污环节 工艺流程简述： （3）筒体生产 1）开卷、校平：使用开卷机将焊接气瓶钢卷拆开，然后使用校平机将开卷后的钢卷校平。此工序产生的污染物主要为设备噪声。 2）剪料：根据设计规格，采用剪板机将焊接气瓶钢卷裁减为所需要的尺寸。此过程主要产生的污染物为设备噪声和废边角料。 3）卷圆：将裁剪好的钢卷放在卷圆机上卷圆，得到设计形状的筒体产品。此过程主要产生的污染物为设备噪声。 4）焊接：卷圆成型后，将筒体对接处进行焊引弧板（即筒体起点和终点处），然后使用内纵焊机和外外纵焊机对筒体连接处进行焊接。此过程主要产生的污染物为噪声和焊接烟尘。 5）射线探伤：本评价不包含射线探伤，涉及射线探伤的设备和工序，业主单位应当根据核与辐射类项目的相关要求，另行评价。 6）两端缩口：使用缩口进对筒体两端进行缩口。此过程主要产生的污染物为设备噪声。 7）除锈：在抛丸机上将上封头及焊接口表面的氧化皮去除掉。此过程主要产生的污染物为噪声和抛丸粉尘。 设备：退火炉 退火炉 图2-6 成品工艺流程及产排污环节 工艺流程简述： （3）成品生产 1）环焊：护罩、上封头、筒体、下封头、底座组装好后，使用环焊机将气瓶各部分焊接在相应位置。此工序产生的污染物主要为设备噪声和焊烟。 2）射线探伤：本评价不包含射线探伤，涉及射线探伤的设备和工序，业主单位应当根据核与辐射类项目的相关要求，另行评价。 3）退火：对于环缝焊接完全的半成品，需要在热处理退火炉中消除应力，以大幅度提高金属的强度、韧性及疲劳强度。退火炉采用天然气作为燃料，温度控制在800℃左右，钢瓶在退火炉中时间为3~5min。热处理后的钢瓶经过自然冷却至常温。此过程主要产生的污染物为天然气燃烧废气。 4）抛丸：钢瓶经过焚烧后表面的涂层已完全炭化，需进行抛丸除渣，此过程会产生抛丸粉尘和噪声、不合格品。 5）水压试验：表面处理后，将外观检验合格的钢瓶进入水压装置进行水压试验，水压用水为循环用水。该工序将可能产生不合格品、设备噪声。 6）烘干：检验合格后的钢瓶内部经过压缩空气吹扫吹干。 7）挂瓶喷塑固化：将烘干后的钢瓶挂至自动喷粉烘烤流水线上，然后进行喷粉涂装。喷粉在负压空间内进行，并采用配套的除尘设备进行塑粉回收利用；喷粉后钢瓶在180~210℃固化烘道中加热固化2min。烘道采用燃气直热式加热方式。此过程主要产生的污染物为噪声、天然气燃烧废气和VOCs。 8）组装：将外购的瓶阀与钢瓶通过角阀装卸机组装并固定，得到钢瓶产品。此过程主要产生的污染物为设备噪声。 9）印字：气密性检验合格后，钢瓶表面需要印刷产品的名称、规格、生产企业等信息。本项目通过印字机将上述信息印在钢瓶表面，项目采用环保水墨印字。此过程主要产生的污染物为少量有机废气。 10）气密试验：通过压缩空气进行气密性浴水检验。气密测试机运行产生噪声及不合格品。 11）抽真空：企业使用真空泵对合格产品进行抽真空处理。此过程主要产生的污染物为噪声。 12）成品：套上编织袋，挂上合格证即得到成品。 （二）无缝钢瓶工艺流程及产排污 噪声 噪声 噪声 噪声、粉尘 噪声 噪声 噪声、不合格品 噪声、不合格品 噪声、不合格品 旋压收口机 冲床 钢瓶刮底机 收口机 中频感应炉 抛丸机 印字机 气密试验机 喷涂室、机 瓶阀装卸机 瓶阀装卸机 噪声 普通钢卷 图2-7 无缝钢瓶工艺流程及产排污环节 工艺流程简述： 1）下料：根据客户需求，对普通钢卷检验合格后进行本厂炉、批标识后效率。此工序产生的污染物主要为设备噪声。 2）收底冲底：使用收口机及冲床对钢卷进行收底冲底。此工序产生的污染物主要为设备噪声。 3）批号移植：将本厂炉、批标识移植到相应的半成品上。 4）锪底收口：使用冲床及收口机对产品进行锪底收口。此过程会产生噪声。 5）正火：本项目使用中频感应炉对产品进行正火，中频感应炉能源为电能。此过程会产生噪声。 6）试验和检验：将成型的产品进行外观检验和基本性能（表面硬度等）试验。 7）外表面抛丸：使用抛丸机对产品外表面进行抛丸处理，此过程会产生抛丸粉尘和噪声。 8）螺纹加工：在产品表面进行螺纹加工。 9）称重检测容积：使用电子秤对产品进行称重，使用超声波测厚仪对钢瓶测厚后计算容积。 10）水压试验：将合格的钢瓶进入水压装置进行水压试验，水压用水为循环用水。该工序将可能产生不合格品、设备噪声。 11）内膛烘干：检验合格后的钢瓶内部经过压缩空气吹扫吹干。 12）装颈圈：将外购的颈圈套装在烘干后钢瓶上。此过程主要产生的污染物为噪声。 13）钢印标记：将产品信息钢印在瓶身。此过程主要产生的污染物为设备噪声。 14）装瓶阀：将外购瓶阀装在钢瓶口。此过程主要产生的污染物为噪声。 15）气密试验：通过压缩空气进行气密性浴水检验。气密测试机运行产生噪声及不合格品。 16）整体检查：对瓶身外表面、内侧进行整体检查。此过程主要产生的污染物为不合格品。 17）装瓶帽：将瓶帽安装在瓶阀上方。 18）表面喷涂：然后在喷涂室内对钢瓶进行喷涂防锈。此过程主要产生的污染物为噪声、粉尘。 19）包装入库 （三）报废、检测线工艺流程及产排污 热处理炉、回收产业+天然气 图2-8 来料合格品检测工艺流程及产排污环节 退火炉 图2-9 来料不合格品报废工艺流程及产排污环节 工艺流程简介 1）外观检查：首先将客户送检的钢瓶进行外观的检查，锈蚀面积超过1/3、表面出现机械变形、部件不完整等均视为不合格钢瓶。不合格的钢瓶经残液回收、卸阀焚烧、去除 表面涂层后，送报废中心切割。 2）残液回收：送检的液化石油气钢瓶内仍有少量的液化气残液，采用液化气残液回收装置进行回收处理。残液回收装置主要由水封罐、抽残泵、气液分离器、倒残架组成。该装置利用抽残过程中的热交换补偿技术，能使残液中的可燃物质气化，尤其倒残过程采用了负压法，利用真空泵抽残将气液分离器内的压力抽至负压状态，再利用压力差的作用，使钢瓶内的残液通过管路进入气液分离器。然后把抽出的残气经过水封罐、管道系统进入表面热处理烘道作为燃料。该残液回收装置系统全封闭抽取、输送。钢瓶经过抽残液后,尚残留在钢瓶内少量液化石油气气体，主要成分为丙烷、正丁烷、丙烯和少量的硫化物气体。该部分残气在表面热处理烘道内焚烧钢瓶时基本被清理。 3）卸阀、焚烧：残液回收后的钢瓶送至卸阀区卸下角阀后立即送入表面热处理烘道内焚烧。焚烧燃料为：天然气和残液（通过喷嘴直燃式进行燃烧）。焚烧时高温 火焰直接作用于钢瓶表面上（钢瓶在表面热处理烘道内的温度不超过600℃，高温停留时间不超过3分钟），从而达到焚烧的目的。钢瓶经过焚烧后首先可以有效地清理内部结垢，使钢瓶检验的安全性得到保障；其次可以使钢瓶表面的喷涂层完全碳化，提高表面清理效率。角阀拆卸前采用残液回收机回收钢瓶内的残余液化气。该工序表面热处理烘道设备运行将产生一定噪声、焚烧过程产生的废气（SO2、NOX、粉尘等）。 4）表面处理：钢瓶经过焚烧后表面的涂层已完全炭化，需进行钢丸除渣，此过程会产生粉尘和噪声。表面处理后，将外观检查不合格的钢瓶直接送报废中心报废处理，外观检查合格的钢瓶则进入水压试验环节。 5）水压试验：表面处理后，将外观检验合格的钢瓶进入水压装置进行水压试验。该工序将可能产生不合格的钢瓶，水压测试机设备运行产生一定噪声，水压用水为循环用水。不合格产品，送报废中心切割报废。 6）内部干燥：检验合格后的钢瓶内部经过压缩空气吹扫吹干。 7）喷塑（热固性粉末）：钢瓶表面需进行喷涂处理时采用静电粉末喷涂方式，热固性粉末为塑粉（属无毒无害、无异味的材料），喷涂整套设备包括高压静电发生器、喷涂房、桥式烘道、悬挂输送线、粉末回收装置几个部分。通过高压静电极，使塑粉带静电吸附在瓶体表面，加热至粉末熔点，经流平、烘干，形成附着力极强的固化薄膜。喷塑采用专业的喷塑机进行，喷塑工艺为相对封闭、负压空间，喷塑过程中多余的塑粉由喷塑机自带回收设备收集后回用。 8）烘干：项目设置烘干烘道，通过燃烧天然气进行加热（加热温度为200℃）钢瓶表面的粉末升温至熔点后，经流平、烘干，形成附着力极强的固化薄膜，熔化、流平过程中会产生少量的VOCs。 9）气密性检验：喷塑后的钢瓶组装角阀，通过压缩空气进行气密性浴水检验。气密测试机运行产生一定噪声及不合格钢瓶。 10）装配：装上检验环后即为合格成品。不合格钢瓶经过抽取残液焚烧后进行破坏型处理后外售至废品收购站。 11）等离子切割报废：各个工序产生的不良品均送至报废中心使用等离子切割报废处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有工程概况 本项目为改建项目，原有污染及环境问题主要为“四川协同气瓶有限公司钢瓶厂及钢瓶检测站建设项目（一期、二期）”的污染及主要环境问题。四川协同气瓶有限公司成立于2018年7月13日，企业于2018年8月托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制完成了《四川协同气瓶检测有限公司协同钢瓶厂及钢瓶检测站建设项目（一期）环境影响报告表》；2018年9月26日，原大英县环境保护局下达了《关于四川协同气瓶检测有限公司协同钢瓶厂及钢瓶检测站建设项目（一期）环境影响报告表的批复》（大环函[2018]126号）；2019年7月委托成都恒林环保科技有限公司遂宁分公司编制完成《四川协同气瓶检测有限公司协同钢瓶厂及钢瓶检测站建设项目（一期）竣工环境保护验收监测表》并自主验收；2020年3月委托四川省六零五环境技术有限公司编制完成《四川协同气瓶有限公司协同钢瓶制造厂及钢瓶检测站建设项目（二期）环境影响报告表》；2020年5月19日遂宁市大英环境保护局下达了《关于四川协同气瓶有限公司协同钢瓶制造厂及钢瓶检测站建设项目（二期）环境影响报告表的批复》（遂大环函[2020]78号）。企业于2020年7月30日取得了《四川协同气瓶有限公司排污许可证》（证书编号：91510923MA6654WF8L001Q），根据调查，四川协同气瓶有限公司已按照排污许可规范要求对现有生产线所产生的污染物进行自行监测、并按照规范要求进行了台账管理等工作。 2、现有工程环评完成情况 公司现有环评情况如下： 表2-6 现有工程环保手续情况表 项目名称; 环评批复及情况; 项目实施情况; 环保验收情况; 排污许可证办理情况. 钢瓶厂及钢瓶检测站建设项目（一期）; 大环函[2018]126号; 已实施; 已验收; /. 钢瓶厂及钢瓶检测站建设项目（二期）; 遂大环函[2020]78号; 已实施; 已验收; 遂宁市生态环境局于2020年7月30日颁发了排污许可证91510923MA6654WF8L 001Q. 3、现有工程主要产品方案 表2-8企业现有产品方案 序号; 产品名; 产量. 1; 液化石油气瓶（5 公斤级）; 3万个/年. 2; 液化石油气瓶（15公斤级）; 3万个/年. 检测（翻新）钢瓶; 2万只/年. - 现有工程污染物排放及达标分析 （1）废水 本项目水压实验废水和气密性废水均环使用定期补充，不外排。外排废水主要为生活污水，食堂废水经隔油器处理后汇同生活污水经预处理池处理后排入市政管网，经大英县工业污水处理厂处理后尾水排入郪江。 （2）废气 营运期生产过程产生的废气主要包括焊接烟尘、抛丸处理产生的粉尘、天然气燃烧废气、塑粉固化产生的挥发性有机物及环保水墨印刷产生的少量有机废气。 ①焊接烟尘、抛丸处理产生的粉尘 企业焊接烟尘及抛丸粉尘经收集后汇入布袋除尘器+脉冲除尘设备处理后经1根15m高排气筒排放。 ②天然气燃烧废气 企业天然气燃烧废气经固化烘道燃烧废气排气口经15m高排气筒排放。 ③塑粉固化产生的挥发性有机物 企业塑粉固化产生的挥发性有机物经固化烘道出口设置的集气罩收集后，经活性炭吸附床处理设备以后，由15米高的排气筒排放。 ④环保水墨印刷产生的少量有机废气 企业环保水墨印刷产生的少量有机废气经车间通风后以无组织形式排放。 根据建设单位提供的2021年9月7日的自行监测报告（项目编号：2009044，检测报告详见附件），现有工程有组织废气排放监测结果见下表。 表2-14 有组织废气监测结果表（2109044报告） 监测点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 1#抛丸废气排气筒; 2021-9-7; 标干流量; 2143; 2027; 2013; 2061; m³/h. 颗粒物; 排放浓度; 21.8; 25.7; 29.2; 25.6; mg/m³. 排放速率; 0.047; 0.052; 0.059; 0.053; kg/h. 表2-15 无组织废气监测结果表（2109044报告） 点位信息; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 排放限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 1#; 生产车间西侧厂界处; 2021-9-7; 颗粒物; 0.310; 0.216; 0.196; 1.0; 达标. 2#; 生产车间南侧厂界外约3m处; 0.154; 0.153; 0.133; 1.0; 达标. 3#; 生产车间东侧厂界外处; 0.269; 0.153; 0.133; 1.0; 达标. 检测结果表明：2021年9月7日监测期间，有组织废气排气筒出口中的颗粒物的排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准排放浓度限值；根据建设单位介绍，现有工程建成后，塑粉固化工序一直未投产，故未进行监测。 - 噪声 本项目主要噪声源是开卷机、校平机、冲床、液压机、剪板机、自动焊机等。公司通过合理布置噪声源，厂房隔音、基础减振、维护设备等措施隔声降噪。 （4）固废 现有工程产生的固体废弃物包括一般固废与危险废物。 一般固废处置措施：边角料、不合格品、 除锈产生的废金属料、废钢丸、废编织袋、废包装物经分类集中收集后外售废品回收站；生活垃圾、粉尘由环卫部门统一清运处理。 危险废物处置措施：废液压油、废液压油桶、废含油手套、废环保水墨罐、废活性炭等经收集后，分类存放于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 表 2-16 现有工程污染源产生、治理措施一览表 种类; 产污源点; 处理设施（措施）; 排放去向. 废水; 生活污水; 预处理池; 食堂废水经隔油器处理后汇同生活污水经预处理池处理后排入市政管网，经大英县工业污水处理厂处理后尾水排入郪江. 食堂废水; 隔油器. 废气; 焊接烟尘及抛丸粉尘; 经收集后汇入布袋除尘器+脉冲除尘设备处理后经1根15m高排气筒排放; 环境空气. 天然气燃烧废气; 固化烘道燃烧废气排气口经15m高排气筒排放; 环境空气. 塑粉固化产生的挥发性有机物; 固化烘道出口设置的集气罩收集后，经活性炭吸附床处理设备以后，由15米高的排气筒排放; 环境空气. 环保水墨印刷产生的少量有机废气; 车间通风后以无组织形式排放。; 环境空气. 噪声; 开卷机、校平机、冲床、液压机、剪板机、自动焊机等设备运行噪声; 隔声降噪; /. 固废; 一般固体废物; 边角料、不合格品、 除锈产生的废金属料; 外售废品回收站; /. 生活垃圾; 交由大英环卫部门处置; /. 粉尘; /. 废钢丸; 外售废品回收站; /. 废编织袋、废包装物; 外售废品回收站; /. 危险废物; 废液压油; 分类存放于危废暂存间，定期交由有资质单位处置; /. 废液压油桶; /. 废含油手套; /. 废环保水墨罐; /. 废活性炭. - 存在问题及以新带老措施 目前，四川协同气瓶有限公司现有工程运行正常，生产过程产生的污染物均得到有效处置。从企业环保手续履行情况、例行监测数据及实地踏勘情况来看，现有工程污染物均能实现达标排放。 本项目属补评，施工期已完成，遂宁市生态环境局对本项目出具《行政处罚决定书》（遂环罚[2022]503号），四川协同气瓶有限公司已按规定缴纳罚款（见附件）。 存在问题：①企业塑粉固化产生废气具有一定的温度，直接经过活性炭吸附会导致活性炭失效，从而失去处理效率。 “以新带老”措施：①塑粉固化产生的废气先经喷淋塔+吸附棉降温干燥后，在经喷淋塔+吸附棉+二级活性炭吸附处理，最后通过1根15m高排气筒排放。 5、现有工程总量核定 现有工程排污许可管理类别为简化管理，未核定总量；根据企业最近的自行检测报告（2109044）可知，废气中颗粒物排放量为0.1272t/a。项目环评批复中未对废水废气排放总量进行要求。由此确定现有工程总量为： 废水：厂区总排口： COD：0.049t/a、氨氮：0.0049t/a； 废气：现有工程废气总量为：颗粒物：0.1272t/a、有机废气：0.05t/a、SO2：0.0242t/a、NOx：0.0562t/a。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境现状评价 1.1环境空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，为了解项目所在区域环境空气常规指标的达标情况，本项目采用《遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室关于2020年度全市环境空气质量的通报》（遂污防攻坚办[2021]2号）附件中2020年大英县现城区环境空气质量统计数据，具体情况见下表： 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m3; 标准值ug/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 4.5; 60; 7.5; 达标. NO2; 10.9; 40; 27.25; 达标. CO; 24h浓度年95%位; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 8h浓度年90%位; 128.0; 160; 80; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25.7; 35; 73.43; 达标. PM10; 39.5; 70; 56.43; 达标. 根据上表可知，本项目所在地大英县的基本污染物达标，故本项目所在区域属于达标区。 1.2、特征因子 四川志达四方环保有限公司于2021年2月21~24日在建设地点下风向布置一个大气监测点对总挥发性有机物、总悬浮颗粒物进行监测。 （1）评价方法 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.2的要求进行。列表给出各监测点大气污染物的不同取值时间的浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大浓度值占标准质量浓度限值的百分比和超标率。其计算公式为： 式中：Pi—第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi—第i个污染物的环境质量标准，mg/m3； （2）监测及评价结果 环境空气监测结果见下表3-2。 表3-2 环境空气监测结果统计表 单位：mg/m³ 监测点位; 监测时间; 污染物; 平均时间; 评价标准/(mg/m3); 监测浓度范围/(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 项目东南侧厂界外约3m处; 2021.2.21~24; TSP; 24h; 0.3; 0.06-0.139; 46.3; 0; 达标. 2021.2.21~24; TVOC; 8h; 0.6; 0.0399-0.0575; 9.58; 0; 达标. 注：TSP标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准. 由表中的监测结果可以得出，本项目所在区域TSP的日均浓度值未超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，项目所在区域环境空气中TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.区域环境满足本项目建设环境要求。 2、地表水环境质量 项目东南侧约790m处为郪江，主要功能为行洪、灌溉。为郪江支流。 项目营运期员工产生的生活污水经预处理池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入污水管网，通过大英县工业污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排入蒙溪河。根据《2020年遂宁市环境质量公告》（http://shbj.suining.gov.cn/hjzlgb/-/articles/18736353.shtml）中郪江口的监测数据对大英县地表水水质评价进行评价。评价结果表详见表3-3。 表3-3 2020年遂宁河流水质评价结果表（摘取） 断面名称; 所在地; 断面类别; 规定类别; 上月类别; 本月类别; 主要污染指标; 单独评价指标/超标倍数. 郪江口; 大英县; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /; /. 注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。 2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。 3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 4.玉溪、光辉、跑马滩、梓江大桥、大安、郪江口和红江渡口断面监测数据源于国家总站已审核的本季度采测分离数据。. 监测结果表明：郪江口监测点水质类别为Ⅲ类，水质为良好。 3.声环境质量现状 四川志达四方环保有限公司于2021年2月21日对项目厂界环境噪声进行监测。监测结果统计见表3-4。 表3-4 噪声监测结果统计表 单位dB（A） 点位编号; 点位名称; 检测日期; 功能区类别; 检测时段; 检测时间; 检测结果. 1#; 项目南侧界外1m，高1.2m处; 2022-02-21; 3; 昼间; 13:23-13:33; 58. 2#; 项目东侧界外1m，高1.2m处; 昼间; 13:37-13:47; 61. 3#; 项目北侧界外1m，高1.2m处; 昼间; 14:01-14:11; 61. 4#; 项目西侧界外1m，高1.2m处; 昼间; 14:17-14:27; 64. 根据检测报告可知，厂界环境噪声监测点（1#~4#）的昼间环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、生态环境 项目选址于大英经济技术开发区，由于人为活动频繁，已不存在原生植被，仅有鸟类、鼠类及昆虫类等小型动物，植被为人工植被，区域生态环境质量较好。区内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 现场踏勘本项目所在地及外环境，本项目环境保护目标情况如下： 本项目附近区域500m内无饮用水源保护区、名胜古迹、风景名胜区等文物保护等环境保护目标，因此本项目确定环境保护目标为： 1、环境大气 环境空气应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水 本项目地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境 项目所在地声环境质量应符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。 环境保护目标统计见下表。 表3-7 建设项目环境保护目标名单 环境要素; 环境保护对象; 性质; 人口数; 方位; 距厂界距离(m); 环境级别. 声环境; 项目区域周边50米范围内声环境; -; -; -; -; 《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)3类. 地表水环境; 郪江; 行洪、灌溉; 东南侧约790m，为项目最终受纳水体; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅲ类标准. 大气环境; 本项目500m范围内无大气环境保护目标; TSP应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；. 地下水环境; 本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，NH3-N、Tp参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 表3-8 水污染物排放限值 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; Tp. 标准值（mg/L）; 6~9; 500; 300; 45; 8. - 噪声： 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-10 噪声排放限值 单位：dB（A） 项目; 昼间; 夜间. 施工期排放标准; 70; 55. 营运期排放标准; 65; 55. 3．废气： 项目施工期施工场地扬尘排放（2020年9月1日以后）应符合《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1的浓度限值。 表3-11 四川省施工场地扬尘排放限值 单位：mg/m³ 监测项目; 施工阶段; 监测点排放限值; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 本项目退火炉、烘烤炉、热处理炉执行《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996），对 GB9078未做要求的污染物及颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；本项目有机废气执行《四川省固定污染源挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中标准限值； 表3-12 《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m³. 颗粒物; 200; 15; 周界外浓度最高点; 5. 表3-13 本项目其他废气排放执行的标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 与排气筒对应的最高 许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m³. 颗粒物; 120; 3.5; 15; 周界外浓度最高点; 1.0. SO2; 2.6; 550; 15; 周界外浓度最高点; 0.4. NOx; 0.77; 240; 15; 周界外浓度最高点; 0.12. 挥发性有机物; 60; 3.4; 15; 周界外浓度最高点; 2.0. 4．固体废物： 本项目固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目的污染物排放总量控制因子为：废气污染物指标：粉尘；废水污染物指标：COD、氨氮、总磷。根据总量控制指标原则，结合本项目实际情况，本环评建议其总量控制指标为： - 本项目废气 本项目废气排放总量为： # 有组织粉尘：13.587t/a×90%×（1-90%）+12t/a×（1-98%）+0.434t/a×80%（1-80%）+0.034t/a×80%（1-80%）+143kg/a=1.68071t/a； 无组织粉尘：13.587t/a×10%+0.434t/a×20%+0.034t/a×20%=1.4523t/a； 粉尘总量=有组织粉尘+无组织粉尘=1.68071t/a+1.4523t/a=3.13301t/a。 挥发性有机物：0.0576t/a×（1-90%）+6.5kg/a×90%×（1-90%）+6.5kg/a×10%=0.007t/a； SO2：0.001t/a； NOx：0.935t/a； 2、企业废水排放口本项目污染物排放量为： COD：1224.96m³/a×500mg/L×10-6=0.612t/a 氨氮：1224.96m³/a×45mg/L×10-6=0.055t/a 总磷：1224.96m³/a×8mg/L×10-6=0.01t/a 大英县工业污水处理厂排口污染物排放总量为： COD：1224.96m³/a×50mg/L×10-6=0.0612t/a 氨氮：1224.96m³/a×5mg/L×10-6=0.0061t/a 总磷：1224.96m³/a×0.5mg/L×10-6=0.0006t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气污染物 （1）施工扬尘 在厂房改造阶段，产生扬尘的作业主要有钻孔等过程，其作业点位于室内且相对集中，扩散性较差，若不采取有效控制措施，会对周围环境产生一定影响。为此，环评要求施工单位按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）有关要求，采取以下扬尘防治措施： ①施工单位应制定合理的施工方案，严格做到文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在地面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘。 ②施工车辆实施限速管理，运输车辆做到卸（装）货即走，禁止带泥作业，主要运输道路需定期洒水抑尘。运输车辆严禁超载行驶，必须采取密闭运输，装卸作业时必须采取有效防护措施，不得遗撒、泄漏、违规倾倒；运输时应选择对周围环境影响较小的运输路线，避开城镇居民集中区。 ③装修改造过程中钻孔等易产生扬尘的施工作业时，须采取湿法作业，做到先洒水后作业。 ④禁止在风天进行渣土、装修材料等运输作业；禁止设置材料露天堆放点，装修材料及渣土应及时清运，不能及时清运的应临时暂存于屋内，并对使用防尘布覆盖。 ⑤风速大于4m/s时应停止施工。 同时，施工单位必须严格按照《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发〔2013〕32号）中的相关要求加强施工场地扬尘的控制，全面督查建筑工地现场管理“十必须”、“十不准”的执行情况。 （2）装修废气 装修废气中主要污染物为装修涂料挥发产生，该废气的排放属无组织排放，由于装修阶段的装修废气排放周期短，且装修面积较少、作业点分散，故装修期间应加强通风换气。环评要求采用优质环保的装修材料，使用无污染性废气产生的材料、涂料，减少废气中有害物质的排放。 2、水污染物 本项目不涉及土建工程，施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员预计约10人，施工人员生活用水量按50L/人•d，生活污水产生系数取0.85，则施工期生活污水产生量为0.425m3/d，生活污水依托四川协同气瓶有限公司已建预处理池处理后排入园区污水管网。 3、噪声 （1）施工噪声 施工期装修过程使用的机械（如电钻、手工钻等）噪声值在75dB（A）以上，将对厂区办公及外环境带来一定的影响。为实现施工噪声达标排放，本环评要求施工期采取以下噪声防治措施： ①选用低噪设备，定期对设备进行检修，触地设备合理布局并采取基础减振措施，降低噪声的排放。 ②严格做到文明施工，装卸、搬运材料等严禁抛掷，做到轻拿轻放；材料运输车辆进场要专人指挥，场内运输车辆实施限速、禁止鸣笛。 ③合理安排施工时间，加快施工进度，缩短施工周期。 （2）设备调试噪声 施工期设备调试阶段由于调试时间短，且设备几乎位于厂房内部，底部均进行基础减振处理，因此可实现达标排放。 4、固体废物 （1）建筑垃圾 施工期建筑废物主要包括装修垃圾，预计产生量约1t，本环评要求：施工期建筑废物应分类收集、及时清运；对装修垃圾不能随意倾倒，而应用编织袋包装后堆放在指定地点，由环卫部门统一清运处理，装修中用到的废弃涂料容器、环氧树脂等属于危险废物，应单独设置收集后暂存于厂区危废间，交由具有资质的单位进行处置。 （2）废包装材料 施工期设备安装过程废包装材料以塑料、纸板、木板等为主，预计产生量约0.2t，应分类收集后统一外售至废旧资源回收站。 （3）生活垃圾 本项目施工人员约10人，每人产生生活垃圾量为0.2kg/d，则每天产生的垃圾量为2kg/d，生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。 综上所述，本项目施工期设备安装、设备调试所产生的噪声和固体废物须得到妥善处置，避免对项目所在区域造成负面影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气污染物主要为粉尘、焊接烟尘、切割粉尘、天然气燃烧废气、有机废气、油墨印字废气。 （1）粉尘 本项目粉尘产生工序主要为抛丸粉尘、喷塑粉尘。 ①粉尘产生量 抛丸粉尘：项目除锈、外表面喷丸、抛丸等工序使用抛丸机处理，会产生抛丸粉尘。《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中“33金属制品业-预处理环节-抛丸工艺”，抛丸工序金属粉尘产生系数为2.19kg/吨-原料，本项目年使用钢卷约6200吨，则金属粉尘产生量为13.578t（5.6575kg/h）。 喷塑粉尘：项目采用全自动喷塑设备进行喷塑生产，根据建设提供资料，项目喷塑过程中的喷涂附着率一般在80%左右。项目塑粉用量为60t/a，因此未喷上的粉末产生量约为12t/a，5kg/h。 ②粉尘收集 集气罩风量核算： 根据《环境工程设计技术手册》（2002年版），集气罩风量计算公式为： Q=0.75（10X2+F）VX*3600 其中：Q—集气罩风量 X—控制点距集气罩的距离，m；（本项目取值0.25m） F—集气罩罩面面积，m2；（本项目抛丸机上方集气罩面积约为0.5m2；共设置3个） VX—集气罩罩面风速，m/s；根据《环境工程设计技术手册》（2002年版），在废气扩散速度较低、稳定的状态下，集气罩罩面风速宜≥0.5m/s，本次取值0.5m/s。 经计算，本项目抛丸机上方集气罩风量约为4556.25m3/h。共设置3个集气罩，本同时考虑管道风压损失，本报告建议总风机风量为6000m3/h。 ③粉尘治理及排放 抛丸粉尘经收集后，经过布袋除尘器处理，由15m排气筒排放（DA001），未收集粉尘经自然沉降无组织排放。抛丸粉尘收集率为90%，布袋除尘器去除效率为99%。则有组织粉尘排放量约为0.122t/a，0.051kg/h。无组织粉尘排放量约为1.36t/a，0.57kg/h。 喷塑过程是在全自动喷塑设备内进行，该设备相对封闭，喷涂空间保持负压，通过风机将设备内没有喷上工件的粉末吸入回收系统，作用相当于除尘器。该类除尘过滤装置去除效率可达98%以上，由设备上方自带管道排放（项目共3台设备，共设置1根排气筒，DA002，总风量约5000m3/h）据此估算得喷塑外排废气粉尘量约为0.24t/a(0.1kg/h)。 布袋除尘器属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中可行污染防治技术，确实可行。 表4-1 粉尘产排表 工序; 排放形式; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生 浓度（mg/m3）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）. 抛丸; 有组织; 13.587; 5.6575; /; 布袋除尘器; 0.122; 0.051; 85. 无组织; /; 1.36; 0.57; /. 喷塑; 有组织; 12; 5; /; 除尘过滤装置; 0.24; 0.1; 20. （2）烟尘 ①烟尘产生量 焊接废气来源于焊接工序，根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》，焊接产生的烟尘见表4-2。 表4-2 几种焊接方法的发尘量一览表 焊接方法及焊接材料; 施焊时发尘量（mg/min）; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 二氧化碳焊; 实心焊丝（φ1.6mm）; 450-650; 5-8. 空心焊丝（φ1.6mm）; 700-900; 7-10. 施工电弧焊; 200-280; 6-8. 埋弧焊; 10-40; 0.1-0.3. 电渣焊; 10-40; 0.1-0.3. 氩弧焊; 100-200; 2-5. 本项目使用氩弧焊，本项目使用氩气焊丝80t，根据上表系数计算（本项目焊接材料发尘量取最大值5g/kg），则本项目产生焊接烟尘量为0.4t/a（约1.67kg/h）。 等离子切割烟尘：本项目设置等离子切割机进行切割工序，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》33 金属制品业 下料工段产污系数，等离子切割工段粉尘产污系数为1.1kg/t原料。根据建设单位提供资料，等离子切割钢材量约为62t（原料的1%），则切割工段颗粒物产生量为0.0682t/a，0.028kg/h。 ②粉尘收集 集气罩风量核算： 根据《环境工程设计技术手册》（2002年版），集气罩风量计算公式为： Q=0.75（10X2+F）VX*3600 其中：Q—集气罩风量 X—控制点距集气罩的距离，m；（本项目取值0.25m） F—集气罩罩面面积，m2；（本项目焊接、切割上方集气罩面积约为0.15m2；共设置43个） VX—集气罩罩面风速，m/s；根据《环境工程设计技术手册》（2002年版），在废气扩散速度较低、稳定的状态下，集气罩罩面风速宜≥0.5m/s，本次取值0.5m/s。 经计算，本项目单个集气罩风量约为978.75m3/h，本项目拟设置39台焊机，等离子切割机4台。本同时考虑管道风压损失，本报告建议5#车间焊接切割总风机风量为41000m3/h，3#-1车间等离子切割风机风量约2500m3/h。 ③烟尘治理及排放 本项目在焊接、切割工位上设置集气罩收集烟尘，收集效率以80%计，设置烟尘净化器处理处理焊接、切割烟尘，烟尘经处理后通过1根15m高排气筒（5#车间焊接和切割共用1根排气筒，DA003）排放。烟尘净化器对烟气的处理效率按80%，则有组织粉尘排放量为0.069t/a，0.0288kg/h，0.7mg/m³。无组织烟尘排放量为0.0876t/a（约0.014kg/h）。3#-1车间等离子切割烟尘经集气罩，收集效率以80%计，设置烟尘净化器处理处理切割烟尘，烟尘经处理后通过1根15m高排气筒（DA005）排放，烟尘净化器对烟气的处理效率按80%，则有组织粉尘排放量为0.005t/a，0.0023kg/h，0.92mg/m³。无组织烟尘排放量为0.0068t/a（约0.00284kg/h）。 烟尘净化器属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中可行污染防治技术。 表4-3 焊接烟尘产排表 排放形式; 产生量; 产生 速率; 产生 浓度; 治理措施; 排放量; 排放 速率; 排放 浓度. 5#车间有组织; 0.434t/a; 0.18kg/h; /; 烟尘净化器; 0.069t/a; 0.0288kg/h; 0.7mg/m³. 5#车间无组织; /; 0.0876t/a; 0.014kg/h; /. 3#-1车间有组织; 0.034t/a; 0.0028kg/h; /; 烟尘净化器; 0.005t/a; 0.0023kg/h; 0.92mg/m³. 3#-1车间无组织; /; 0.0068t/a; 0.00284kg/h; /. ③天然气燃烧废气 企业热处理、烘烤、退火炉工序使用天然气加热，根据业主提供的资料，项目年使用气量为50万m³。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，天然气燃烧，SO2产生量为0.02kg/万-立方米原料，NOX产生量为18.7kg/万-立方米原料，烟尘产生量为2.86kg/万-立方米原料，据此，推算出项目燃过程污染物排放情况：NO2为935kg/a，SO2为1kg/a，烟尘为143kg/a。 天然气燃烧废气由热处理炉、烘烤炉、退火炉设备自带管道排放（5#车间热处理炉、烘烤炉、退火炉产生的天然气燃烧废气经DA004排放，风量约8500m³/h，3#-2车间退火炉产生的天然气燃烧废气经DA006排放，风量约2000m³/h）。NO2为935kg/a，排放速率约为0.39kg/h；SO2为1kg/a，排放速率约为0.0004kg/h；烟尘为143kg/a，排放速率约为0.06kg/h。 表4-4 天然气燃烧废气产排表 排放形式; 产生量; 产生 速率; 产生 浓度; 治理措施; 排放量; 排放 速率; 排放 浓度. 有组织DA004; NO2; 748kg/a; 0.312kg/h; /; /; 748kg/a; 0.312kg/h; 36.71mg/m³. SO2; 0.8kg/a; 0.00033kg/h; /; /; 0.8kg/a; 0.00033kg/h; 0.039mg/m³. 烟尘; 114.4kg/a; 0.0477kg/h; /; /; 114.4kg/a; 0.0477kg/h; 5.612mg/m³. 有组织DA006; NO2; 187kg/a; 0.078kg/h; /; /; 187kg/a; 0.078kg/h; 38.958mg/m³. SO2; 0.2kg/a; 0.00008kg/h; /; /; 0.2kg/a; 0.00008kg/h; 0.042mg/m³. 烟尘; 28.6kg/a; 0.012kg/h; /; /; 28.6kg/a; 0.012kg/h; 5.958mg/m³. （4）有机废气 ①产生量 本项目的有机废气主要产生于热处理、烘烤和退火工段，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试用版），采用该手册中“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433通用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）”中“喷塑后烘干”的产污系数（1.2kg/t-原料）进行核算，本项目挂具上的塑粉量为48t/a，挥发性有机物产生量为0.0576t/a，0.0242kg/h。 油墨印字有机废气：根据建设单位提供的资料，本项目使用的油墨为环保水性油墨，项目印字时，水性油墨会产生油墨废气，主要污染物以VOCs计。根据水性油墨VOCs检测报告结果表，VOC占比0.65%，项目年使用水性油墨总量为1000kg，则有机废气产生量为6.5kg/a，0.0027kg/h。 ②有机废气收集、治理及排放 集气罩风量核算： 根据《环境工程设计技术手册》（2002年版），集气罩风量计算公式为： Q=0.75（10X2+F）VX*3600 其中：Q—集气罩风量 X—控制点距集气罩的距离，m；（本项目取值0.25m） F—集气罩罩面面积，m2；（本项目印字工位上方集气罩面积约为0.2m2，设置5个）。 VX—集气罩罩面风速，m/s；根据《环境工程设计技术手册》（2002年版），在废气扩散速度较低、稳定的状态下，集气罩罩面风速宜≥0.5m/s，本次取值0.5m/s。 经计算，本项目集气罩风量约为2193.75m3/h，本同时考虑管道风压损失（风量损耗约为10%），本报告建议总风机风量为2500m3/h。 本项目热处理炉、烘烤炉、退火炉设备自带排气筒，热处理炉、烘烤炉、退火炉加热时密闭，闭收集效率以100%计汇同印字废气经集气罩收集后（收集效率以90%计），一并经喷淋塔+吸附棉+二级活性炭处理处理有机废气，有机废气经处理后通过有机废气经收集后通过2根排气筒（5#车间热处理炉、烘烤炉、退火炉、印字产生的有机废气经DA004排放，风量约8500m³/h，3#-2车间退火炉产生的有机废气经DA006排放，风量约2000m³/h）排放。其中3#-2车间退火炉处理量约为总量的20%，5#车间处理量约为80%。喷淋塔+吸附棉+二级活性炭对有机废气的处理效率按90%，则有组织挥发性有机物DA004排放量为0.0052t/a，0.00192kg/h，0.96mg/m³；DA006排放量为0.001152t/a，0.00048kg/h，0.24mg/m³。 活性炭吸附属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中可行污染防治技术。 表4-5 有机废气产排表 排放形式; 产生量; 产生 速率; 产生 浓度; 治理措施; 排放量; 排放 速率; 排放 浓度. 有组织DA004; 0.05258t/a; 0.022kg/h; /; 喷淋塔+吸附棉+二级活性炭; 0.0052t/a; 0.0022kg/h; 0.26mg/m³. 有组织DA006; 0.01152t/a; 0.0048kg/h; /; 喷淋塔+吸附棉+二级活性炭; 0.001152t/a; 0.00048kg/h; 0.24mg/m³. 活性炭更换量分析：一般活性炭的吸附能力约为20kg（废气）/100kg（活性炭），则本项目车间有机废气处理装置活性炭用量为0.32t/a，按半年进行更换1次，每级填充0.08t，更换后的废活性炭作为危废进行处理。 全厂废气排放情况汇总表如下： 表4-6 全厂废气排放情况汇总表 项目; 排放形式; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. 抛丸; 有组织; 13.587; 5.6575; /; 布袋除尘器; 0.122; 0.051; 85. 无组织; /; 1.36; 0.57; /. 喷塑; 有组织; 12; 5; /; 除尘过滤装置; 0.24; 0.1; 20. 焊接; 有组织; 0.434; 0.18; /; 烟尘净化器; 0.069; 0.0288; 0.7. 无组织; /; 0.0876; 0.014; /. 切割; 有组织; 0.034; 0.0028; /; 烟尘净化器; 0.005; 0.0023; 0.92. 无组织; /; 0.0068; 0.00284; /. 天然气燃烧; NO2; 有组织; 935; 0.39; /; /; 935; 0.39; 194.8. SO2; 1; 0.0004; /; /; 200; 0.0004; 0.21. 烟尘; 143; 0.06; /; /; 120; 0.06; 29.8. 热处理、烘烤和退火、印字; 有组织; 0.05258; 0.022; /; 喷淋塔+吸附棉+二级活性炭; 0.0052; 0.0022; 0.26. 退火; 有组织; 0.01152; 0.0048; /; 喷淋塔+吸附棉+二级活性炭; 0.001152; 0.00048; 0.24. 排放口基本情况表如下。 表4-7 排放口基本情况表 编号; 对应工序; 高度m; 排气筒内径m; 温度; 类型; 坐标. DA001; 抛丸; 15; 0.3; 15-25℃; 一般排放口; N：105.28 E：30.60. DA002; 喷塑; 15; 0.3; 40℃; 一般排放口; N：105.28 E：30.60. DA003; 焊接; 15; 0.3; 15-25℃; 一般排放口; N：105.28 E：30.60. DA004; 热处理、烘烤、退火; 15; 0.3; 40℃; 一般排放口; N：105.28 E：30.60. DA005; 切割; 15; 0.8; 15-25℃; 一般排放口; N：105.28 E：30.60. DA006; 退火炉; 15; 0.3; 40℃; 一般排放口; N：105.28 E：30.60. 综上所述，严格按环评要求建设环保设施，废气收集、处理工艺满足无组织和有组织废气排放要求。 1.2跟踪监测计划 参照《排污单位自行监测指南—总纲》（HJ819-2017）以及排放标准，环评提出运行期每年应对项目污染进行监测，本项目监测计划见下表。 表4-8 废气跟踪监测计划一览表（污染源） 排放形式; 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测 频次; 执行排放标准. 无组织; 焊接、抛丸、切割; 排放源上风向设1个参照点，下风向设2~3个监测点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 有组织; 抛丸; 布袋除尘器出口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 喷塑; 除尘过滤装置出口; 颗粒物; 1次/年. 焊接、切割; 烟尘净化器出口; 颗粒物; 1次/年. 加热炉、退火炉、烘烤炉; 喷淋塔+吸附棉+二级活性炭出口; 烟尘、SO2、NOx; 1次/年; 烟尘执行《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）；其余指标执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 退火炉; 喷淋塔+吸附棉+二级活性炭出口; 烟尘、SO2、NOx; 1次/年. 加热炉、退火炉、烘烤炉; 喷淋塔+吸附棉+二级活性炭出口; 挥发性有机物; 1次/年; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表、排放限值. 退火炉; 喷淋塔+吸附棉+二级活性炭出口; 挥发性有机物; 1次/年. 1.3非正常工况 项目非正常工况主要为布袋除尘器及喷淋塔+吸附棉+二级活性炭吸附设施出现故障效率下降的情况。项目非正常排放核算详见下表： 表4-9项目非正常排放量核算表 ### 污染源; ### 非正常排放原因; ### 污染物; ### 非正常排放浓度（mg/m3）; ### 非正常排放速率（kg/h）; ### 单次持续时间（h）; ### 年发生频次; ### 应对措施. DA001; ### 布袋除尘器出现故障（处理效率0%）; ### 颗粒物; ### 924; ### 5.5675; ### 0.5; ### 0.5次; ### 加强布袋除尘器的检修和维护，损坏后立即停产。. DA002; ### 除尘过滤装置出现故障（处理效率0%）; ### 颗粒物; ### 833; ### 5; ### 0.5; ### 0.5次; ### 加强除尘过滤装置的检修和维护，损坏后立即停产。. DA003; ### 烟尘净化装置出现故障（处理效率0%）; ### 颗粒物; ### 4.39; ### 0.18; ### 0.5; ### 0.5次; ### 加强烟尘净化装置的检修和维护，损坏后立即停产。. DA004; ### 喷淋塔+吸附棉+二级活性炭吸附装置出现故障（处理效率0%）; ### 挥发性有机物; ### 2.6; ### 0.022; ### 0.5; ### 0.5次; ### 加强喷淋塔+吸附棉+二级活性炭吸附装置的检修和维护，损坏后立即停产。. NO2; 36.71; 0.312. SO2; 0.039; 0.00033. 烟尘; 5.612; 0.0477. DA005; ### 烟尘净化装置出现故障（处理效率0%）; ### 颗粒物; ### 0.068; ### 0.0028; ### 0.5; ### 0.5次; ### 加强烟尘净化器的检修和维护，损坏后立即停产。. DA006; ### 喷淋塔+吸附棉+二级活性炭吸附装置出现故障（处理效率0%）; ### 挥发性有机物; ### 2.4; 0.0048; ### 0.5; ### 0.5次; ### 加强喷淋塔+吸附棉+二级活性炭吸附装置的检修和维护，损坏后立即停产。. ### 烟尘; 38.958; 0.078. ### SO2; 0.042; 0.00008. ### NOx; 5.958; 0.012. 1.4结论 综上，本项目所在区域为达标区，环境质量现状较好，企业四周无无环境敏感点，项目抛丸、焊接、喷塑粉尘通过采取布袋除尘器措施后，以及热处理炉、烘烤炉、退火炉产生的有机废气经喷淋塔+吸附棉+二级活性炭吸附装置处理后，排放量得到有效控制。评价认为本项目营运产生的废气经治理后，在确保达标排放的情况下对评价区域内大气环境质量和敏感目标影响较小，不会对区域大气环境产生明显的不良影响，不会改变其现有环境质量功能和级别。 因此，本项目大气环境影响可以接受。 2、废水 本项目生产用水主要为车间用水（试压站试压废水、气密性检测站用水），车间生产用水为循环用水不外排。项目产生的废水主要为员工生活污水。 根据建设单位提供资料，本项目劳动定员30人，年生产时间300天，参照《四川省人民政府关于印发<四川省用水定额>的通知》（川府函〔2021〕8号）城镇居民生活用水定额，生活用水量取160L/人·d，则本项目生活用水量为4.8m3/d（1440m3/a）。排污系数按0.85计，则厂区排水量为4.08m³/d（1224.96m3/a）。 本项目水污染物产生及排放情况见表4-10。 表4-10 本项目污水产生及排放情况 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水预处理池处理后1224.96m3/a; 浓度（mg/L）; 500; 300; 400; 45. 排放量（t/a）; 0.612; 0.367; 0.49; 0.055. 《污水综合排放标准》（GB8978 -96）三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CB/T31962-2015）中B级标准）; 500; 300; 400; 45. 污水处理厂处理后1224.96m3/a; 浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5. 排放量（t/a）; 0.061; 0.012; 0.012; 0.006. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准; 20; 4; 10; 1. 2.2废水达标排放及依托可行性分析 ①污水处理设施处理可行性分析 项目利用厂区内已建有1个10m³的预处理池（已接纳生活污水2.9m3/d），预处理池剩余余量大于本项目所需处理的废水量（4.0832m3/d），可以满足水力停留时间＞24h，能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。 ②大英县工业污水处理厂简介 大英县工业污水处理厂位于遂宁市大英县蓬莱镇庞善沟长沟附近，设计处理规模3万m3/d，分三期建设，其中一期处理规模1万m3/d，二期处理规模1万m3/d，三期1万m3/d。其中一期已于2019年底建成投运，污水处理工艺为“收集、预处理+水解酸化+A2O 一体化自回流改良型氧化沟+MBR+垂直流人工湿地”，出水标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（TN执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”排放浓度限值），服务范围为大英县蓬莱镇庞善沟现有企业以及近期入驻项目工业废水和生活污水。 根据调查，大英县工业污水处理厂已于2019年底建成投运，本项目位于大英县蓬莱镇庞善沟（四川大英经济开发区庞鄯沟片区）属于大英县工业污水处理厂服务范围。本项目建成后，生活废水经预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过园区污水管网排入大英县工业污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（TN执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”排放浓度限值）后排入郪江。 ③纳管可行性分析 本项目位于大英县工业园区内，根据实地调查可知，园区内污水管网已经全部建成，且与大英县工业污水处理厂相接。本项目位于大英县工业污水处理厂的纳污范围内，项目污水经处理达标后，可排入大英县工业污水处理厂进行处理。 本项目外排废水处理后能够达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中的三级标准，符合大英县工业污水处理厂纳管水质要求。 综上，本项目建成投产后，其外排废水进入大英县工业污水处理厂处理是可行性的。 4）对大英县工业污水处理厂正常运行的影响分析 为保证大英县工业污水处理厂正常有效地运转，需严格控制污水处理厂接纳的工业、企业所排出的废水水质，其接纳水质必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。根据工程分析，本项目外排废水污染物浓度均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，满足污水处理厂进水水质要求，符合其纳管水质标准。 因此，本项目外排废水进入大英县工业污水处理厂处理不会对其正常运行产生不利影响。 5）对受纳水体郪江的影响分析 大英县工业污水处理厂尾水排入郪江，根据引用的环境质量现状监测数据，各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求。 项目建成后，废水排放量为4.085m3/d，远小于污水处理厂设计处理规模，经污水处理厂处理后，其尾水浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入郪江。由此可见，本项目建成后，废水排放不会改变最终受纳水体水质。 综上，项目建成投运后，营业期废水经处理后进入大英县工业污水处理厂处理达标后不会对周边地表水体产生影响。 2.2跟踪监测计划 参照《排污单位自行监测指南—总纲》（HJ819-2017）以及排放标准，环评提出运行期每年应对项目污染进行监测，本项目监测计划见下表。 表4-15 废水跟踪监测计划一览表（污染源） 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测 频次; 执行排放标准. 生活污水; 预处理池排口; pH、BOD5、COD、NH3-N、TP、SS; 1次/年; COD、SS、BOD5及pH值执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；NH3-N、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级. 3.噪声 3.1噪声源强分析 噪声主要来自设备运转等，声源源强在80～85dB(A)。主要声源声压级见表4-16。 表4-16 主要噪声设备噪声排放情况 噪声源; 声压级dB（A）; 数量（台）; 排放方式; 采取措施. 开卷机; 80~85; 1; 间歇; 减震、隔声、 合理布局. 校平机; 80~85; 1; 间歇. 偏摆送料机; 80~85; 1; 间歇. 400T开式冲床; 90~95; 1; 间歇. 30吨行吊; 80~85; 1; 间歇. 10吨行吊; 80~85; 1; 间歇. 拉伸机; 80~85; 4; 间歇. 160T液压机; 80~85; 2; 间歇. 200T液压机; 80~85; 3; 间歇. 齐口机; 80~85; 2; 间歇. 齐口机; 80~85; 1; 间歇. 齐口机; 80~85; 1; 间歇. 剪板机; 80~85; 1; 间歇. 筒体卷圆机; 80~85; 2; 间歇. 筒体缩口机; 80~85; 1; 间歇. 筒体缩口机; 80~85; 1; 间歇. 筒体缩口机; 80~85; 1; 间歇. 冲孔机; 90~95; 2; 间歇. 63T冲床; 90~95; 1; 间歇. 瓶嘴自动焊机; 80~85; 2; 间歇. 瓶嘴自动焊机; 80~85; 2; 间歇. 护罩自动焊机; 80~85; 1; 间歇. 护罩自动焊机; 80~85; 1; 间歇. 护罩自动焊机; 80~85; 1; 间歇. 护罩底座焊机; 80~85; 1; 间歇. Ⅱ型护罩焊机; 80~85; 1; 间歇. 底座焊机; 80~85; 3; 间歇. 筒体引弧板焊机; 80~85; 1; 间歇. 外纵焊机; 80~85; 2; 间歇. 内纵焊机; 80~85; 2; 间歇. 筒体坡口机; 80~85; 1; 间歇. 组装机; 80~85; 3; 间歇. 环焊机; 80~85; 2; 间歇. 环焊机; 80~85; 5; 间歇. 环焊机; 80~85; 10; 间歇. 环焊机; 80~85; 5; 间歇. 热处理炉; 80~85; 1; 间歇. 抛丸机; 80~85; 2; 间歇. 抛丸机; 80~85; 1; 间歇. 水压试验机; 80~85; 1; 间歇. 水压试验机; 80~85; 1; 间歇. 水压试验机; 80~85; 1; 间歇. 喷涂室、机; 80~85; 1; 间歇. 喷涂室、机; 80~85; 1; 间歇. 喷涂室、机; 80~85; 1; 间歇. 烘烤炉; 80~85; 1; 间歇. 印字机; 80~85; 1; 间歇. 印字机; 80~85; 3; 间歇. 角阀机; 80~85; 1; 间歇. 角阀机; 80~85; 1; 间歇. 角阀机; 80~85; 1; 间歇. 气密试验机; 80~85; 1; 间歇. 气密试验机; 80~85; 1; 间歇. 气密试验机; 80~85; 1; 间歇. 底部气密机; 80~85; 1; 间歇. 气密试验机; 80~85; 1; 间歇. 真空泵; 80~85; 1; 间歇. 锯床; 90~95; 1; 间歇. 旋压收底机; 80~85; 1; 间歇. 顶底机; 80~85; 1; 间歇. 旋压收口机; 80~85; 1; 间歇. 中频感应炉; 80~85; 1; 间歇. 步进炉; 80~85; 1; 间歇. 铣端面机; 80~85; 1; 间歇. 铰孔机; 90~95; 1; 间歇. 钻孔机; 90~95; 1; 间歇. 攻丝机; 90~95; 1; 间歇. 钢瓶刮底机; 80~85; 1; 间歇. 钢瓶铆套机; 80~85; 1; 间歇. 钢瓶滚字机; 80~85; 1; 间歇. 瓶阀装卸机; 80~85; 1; 间歇. 氧气压缩机; 80~85; 1; 间歇. 螺杆空压机; 80~85; 1; 间歇; 设置单独空压机房. 万能液压机; 80~85; 1; 间歇; 减震、隔声、 合理布局. 半自动冲击机; 80~85; 1; 间歇. 缺口拉床; 80~85; 1; 间歇. 冲击低温槽; 90~95; 1; 间歇. 旋切分圈机; 80~85; 2; 间歇. 封头拉伸机; 80~85; 2; 间歇. 瓶体等离子切割机; 80~85; 2; 间歇. 废瓶附件拆卸机; 80~85; 2; 间歇. 钢瓶退火炉; 80~85; 1; 间歇. 分条机; 80~85; 4; 间歇. 200T冲床; 85~95; 4; 间歇. 100T压机; 85~95; 4; 间歇. 63T冲床; 85~95; 4; 间歇. 收料机; 80~85; 4; 间歇. 激光打码机; 80~85; 2; 间歇. 3.2噪声治理措施 为有效降低设备噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，环评要求建设单位拟采取以下噪声减缓措施： （1）生产车间降噪措施 ①车间设备进行合理布局调整，优化总图布置； ②搅拌机、液压机基座安装减震垫，降低振动噪声，远离厂界； ③合理安排生产时间，在昼间进行生产，夜间不生产； ④加强管理，定期对设备进行维修和保养，减少设备异常噪声。 针对各产噪点采取以上措施后，预计空压机噪声可降低25~30dB左右，空压机房整体噪声可降低30dB以上。 3.3厂界及环境保护目标达标情况分析 假定工程的噪声源以自由声场的形式传播，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，按照“导则”中推荐的预测模式，采用如下公式对项目噪声进行预测计算： A、噪声衰减公式： L2＝L1－20lgr2/r1－△L 式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]； L1——距声源r1处声源值[dB(A)]； r2、r1——与声源的距离(m)； △L——场界围墙引起的衰减量。 关于L的取值，其影响因素很多，据工程特点忽略天气、温度、地面状况等因素，主要考虑厂房隔声、建筑反射等，一般厂房隔声L≈10dB(A)，隔声处理厂房L≈15dB(A)。 B、噪声迭加公式： 式中：Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； L——某点噪声总迭加值，dB(A)； n——声源个数。 本项目厂界布设4个噪声监测点位，根据本项目噪声源有关参数及减噪措施，先将各噪声声源进行叠加，计算出总声级，再利用噪声衰减模式计算出本工程噪声源对厂界噪声的贡献值，贡献值即为预测值。 预计采取以上措施后，生产车间整体噪声可降低10dB以上，空压机房整体噪声可降低30dB以上，根据前文预测方法，对各厂界及环境保护目标处噪声预测，结果如下表所示： 表4-17 厂界、敏感点噪声预测值一览表 单位：dB(A) 检测点位; 距离（m）; 贡献值（昼间）; 背景值（昼间）; 预测值（昼间）; 标准值. # 1#; # 南; 80; 57.0; 58; 60.5; 昼间：65dB(A). # 2#; # 东; 45; 62.0; 61; 64.5. # 3#; # 北; 120; 53.4; 61; 61.7. # 4#; # 西; 70; 58.1; 64; 65.0. 根据表4-17，本项目厂界预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类（昼间）排放标准限值要求，且本项目只在昼间生产，夜间不生产，因此，项目对外界环境影响较小。 3.4跟踪监测计划 参照《排污单位自行监测指南—总纲》（HJ819-2017）以及排放标准，本项目监测计划见下表。 表4-18 噪声跟踪监测计划一览表（污染源） 类型; 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界噪声; 厂界四周; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类. 4.固废 项目产生的固体废物分为生活垃圾、一般固废和危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要有员工办公、日常生活产生的纸张、塑料袋等垃圾。生活垃圾产生量一般在0.5kg/人.d左右，本项目劳动定30人，则厂区营运期职工生活垃圾产生量约15kg/d（4.5t/a）。生活垃圾由市政环卫部门统一清运处理。 （2）一般固废 ①废边角料 本项目下料、落料、拉伸等生产过程中会产生废边角料，产生量约为20t/a。收集后外售废品回收站。 ②除尘器收尘灰 本项目使用布袋除尘器对粉尘进行处理、烟尘净化器对烟尘进行收集。布袋除尘器、烟尘净化器收尘灰约23.065t/a，收集后外售废品回收站。 ③不合格品 根据业主生产经验可知，检验出的不合格钢瓶率约为千分之五，则报废的钢瓶 约为 25t/a。经过报废中心等离子切割成块后外售废品收购站。 （2）危险废物 ①废液压油桶 设备保养维护过程将产生废润滑油桶产生量约为0.1t/a，经收集暂存于危险废物暂存间后交由有资质的单位处理。 ②废液压油 产生量约为0.1t/a，经收集暂存于危险废物暂存间后交由有资质的单位处理。 ③废活性炭：本项目活性炭使用量约为0.32t/a，吸附有机废气后产生的废活性炭约0.372t/a，属于危险废物HW49，定期更换，暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处置。 ④废油墨桶：本项目使用油墨，会产生废油墨桶，本项目废油墨桶共200个/年，约200g/个，则项目废油墨桶0.04t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49类：其他废物，其废物代码为：900-041-49，经分类收集暂存于危险废物暂存间后交由有资质的单位处理。 ⑤废吸附棉：产生约0.1t/a，属于危险废物HW49，定期更换，暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处置。 表4-18 固体废物产生及处置情况一览表 单位：t/a # 类别; # 名称; # 对应代码; # 产生量; # 处置方式. # 员工; # 生活垃圾; # 900-999-99; # 4.5t/a; # 环卫统一清运. # 一般固废; # 废边角料; # 900-999-99; # 20t/a; # 外售回收站. # 除尘器收尘灰; # 900-999-66; # 23.065t/a; # 外售回收站. # 不合格品; # 900-999-99; # 25t/a; # 外售回收站. 本项目厂房内设置危险废物暂存间1座，建筑面积5㎡。 项目营运期危险废物产生及处理情况见表4-19。 表4-19 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油桶、废液压油桶; HW49; 900-041-49; 0.1t/a; 设备维护; 固态; 烃类; 烃类; 4次/a; T，I; 分类储存于危废暂存间后委外处理. 2; 废润滑油、废液压油; HW08; 900-217-08; 0.1t; 设备维护; 液态; 烃类; 烃类; 间断; T，I. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.372t/a; 有机废气处理; 固态; 烃类; 烃类; 2次/a; T，I. 4; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.04; 印字; 固态; 烃类; 烃类; 间断; T，I. 5; 废吸附棉; HW49; 900-041-49; 0.1t/a; 废气治理; 固态; 烃类; 烃类; 12次/a; T，I. （4）危废暂存间设置要求 ### 建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求实施。 ### 针对危废暂存间，建设单位应采取以下污染控制措施： ### ①危废暂存间设置3#车间西侧，占地面积10m2，暂存时间不超过1年。 ### ②危险废物贮存容器必须完好无损；容器材质和衬里与危险废物相容，不相互反应； ### ③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ### ④必须有泄漏液体收集装置，气体导出口； ### ⑤储存间内要有安全照明设施和观察窗口； ### ⑥应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器最大储量或总储量的20%； ### ⑦必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；地面必须防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。其中危废暂存间进行重点防渗。 ### ⑧危废贮存间应防风、防雨、防晒，保证能防止25年一遇暴雨不会流到危废贮存间内。 （5）危废暂存间管理要求 A、危废处置措施 本项目产生的危险废物储存、转移和处理途径需遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定。建设单位在继续生产前必须落实固废处理措施，与相关有资质的单位完成签约。 B、危险废物保存要求 1）将生产过程产生的危险废物按种类分别存放于相应的专用容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危险废弃物暂存间中，累计一定数量后由有资质单位专用运输车辆外运统一处置。 2）不得将不相容的废物混合或合并存放。 C、危险废物管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单，危险废物临时贮存及委托处置应按以下要求进行管理： 1）危险废物进入危废暂存间前应进行检验，确保同预定接收的危废一致，并登记注册。 2）不得暂存未粘贴标签或标签没按规定填写的危险废物。 3）不得将不相容的废物混合或合并存放。 4）应做好危险废物产生、贮存情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。本项目危险废物台账记录表包括危险废物产生环节记录表、危险废物贮存环节记录表、危险废物产生情况一览表。 5）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 6）按照《危险废物转移联单管理办法》相应管理要求，做好转运记录，执行“五联单”转运记录，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交生态环境局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交生态环境局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 本项目危险固体废物处理后交由有资质的单位外运处置，但厂区内必须建立一个危险废物暂存间，地面必须采用按重点防渗区要求采取防渗措施。 综合上述分析，本项目对各类固废采取了安全、合理、卫生的处理和处置方法，可有效防止二次污染。 改扩建后，本项目废气、废水污染物排放量见下表。 表5-21 改扩建前后污染物排放“三本帐”统计 “三废”污染物类别和名称; 现有工程排放量; 本工程排放量; 改扩建后全厂 排放总量; “以新代老”削减量; 改扩建前后 排放增减量. 工业废气; 颗粒物 （t/a）; 0.1272; 3.13301; 3.26021; 0; +3.13301. VOCs（t/a）; 0.21; 0.007; 0.217; 0; +0.007. SO2（t/a）; 0.0242; 0.001; 0.0252; 0; +0.001. NOx（t/a）; 0.0562; 0.935; 0.9912; 0; +0.935. 工业废水; 废 水（t/a）; 990; 1224.96; 2214; 0; +1224.96. 污染物; COD; 0.049; 0.612; 0.661; 0; +0.612. NH3-N; 0.0049; 0.055; 0.0599; 0; +0.055. 总P; /; 0.01; /; 0; +0.01. 固体废物（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 5.地下水、土壤 项目废气主要为颗粒物，不涉及土壤质量标准中的有害物质，无重金属、二噁英等因子不考虑大气沉降。项目不产生生产废水；员工生活污水经预处理池处理后排入大英县工业污水处理厂，无地面漫流、垂直入渗等污染途径；污染影响仅在厂区内，对厂区外无污染影响途径。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：废水导流沟等污水下渗对地下水、土壤造成的污染。 本项目建设场地内未设置地下水集中式饮用水水源地，不属于集中式饮用水水源地准保护区和补给径流区，以及其他与地下水环境相关的保护区，无特殊地下水资源保护区以外的分布区。 为了防止项目营运期对周围地下水、土壤的污染，企业在对生产厂房地面采取严格的防渗措施基础上，还应采取如下地下水、土壤污染防治措施，杜绝出现地下水、土壤污染隐患。 表4-20 本项目分区防渗要求 分区要求; 区域; 防渗措施. 重点防渗区; 危险废物暂存间（依托）; 依托使用（已铺设20cm厚防渗混凝土+2mm环氧树脂+不锈钢托盘（边缘高度为10cm）；. 一般防渗区; 预处理池（依托）、一般固废暂存间（依托）、生产车间; 依托使用（已铺设20cm厚防渗混凝土），不进行改造；. 简单防渗区; 厂区其他地面; 依托使用（已铺设20cm厚防渗混凝土），不进行改造. 本项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施后，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境及保护目标产生明显影响。 6.环境风险 项根据工程分析，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目厂区内涉及危险物质为油品。 项目Q值确定表见表4-16： 表4-17 Q值确定表 序号; 物质名称; 临界量; 存储位置; 最大储存量; 辨识. q/Q; Σq/Q. 1; 液压油; 2500t; 0.75t; 0.0003; 0.0003. 据估算，∑qi/Q=0.0003＜1。 （1）风险源分布情况及可能影响途径 项目风险物质存在于厂区厂房；危险废物暂存间。 可能影响的途径为： ①火灾风险，物质的不完全燃烧造成大气污染。 ②危废、油品泄露，污染环境空气、引起燃烧。 ③焊接气瓶泄露、爆炸等风险。 （2）环境风险防范措施 从风险防范方面提出本项目应采用的防范及应急处理措施： 1）火灾风险防范 ①项目场地明确设立严禁烟火的标示，厂区内严禁烟火； ②项目生产场所配备足够数量的相应消防设施。 ③一切消防器材不准挪动、乱用，并要定期检查，灭火器要按时换药。 ④厂区雨水排口设置截止阀，预防消防事故水进入雨水管网。 2）危废暂存间泄露风险 ①门口贴标识标牌，设防火提示牌，门口设置警示牌。 ②设置管理责任人，作业人员须了解其接触的危险废物的性质、危害特性。 ③危废间内设置空桶作为应急收容设施。 ④危险废物暂存间门口设置10cm高门槛。 3）漆料、油品泄露风险 ①库房贴标识标牌，设防火提示牌，门口设置警示牌； ②为瓶装成品，因此，发生泄漏的可能性很小。 ③液态料暂存区下方设置托盘，防止泄露液外溢。 ④库存区地面重点防渗处理，库房设置10cm高门槛。 ⑤库房内设置空桶作为备用收容设施。 4）环保设施故障风险 ①废气治理措施必须确保正常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止； ②为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护； ③加强活性炭吸附装置的维护力度，定期更换活性炭，保证处理效率； （3）风险结论 项目营运过程中严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的概率是较小。一旦发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故风险处于可接受水平。 7.环保投资与建设内容 项目总投资60万元，环保投资16.5万元，占总投资的27.5%。各环保设施组成及投资估算详见下表所示。 表4-26 项目环保投资一览表 项目; 环保措施和设施; 投资金额 （万元）; 备注. 废水治理措施; 生活污水; 生活污水依托已建预处理池（10m³）处理后排入大英县工业污水处理厂。; /; 依托. 废气治理措施; 抛丸粉尘：经抛丸机上方集气罩收集后，通过布袋除尘器处理，废气经15m高排气筒（DA001）排放；喷塑粉尘经除尘过滤装置处理后通过设备上方管道（DA002）排放；焊烟经烟尘净化器处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放；等离子切割烟尘经烟尘净化器处理后通过1根15m高排气筒（DA005）排放；热处理炉和烘烤炉产生的天然气燃烧废气和印字有机废气通过设备上方管道引至喷淋塔+吸附棉+二级活性炭处理后通过2根排气筒（DA004及DA006）排放。; 10; 新增. 噪声治理措施; 选用低噪声设备，基座减振，厂房隔声等; 计入主体 工程; 新增. 固废治理措施; 依托厂区已建危废暂存间一处，面积10m2，主要用于暂存废润滑油桶等危险废物; /; 依托. 依托厂区已建一般固废暂存间1处，面积15㎡，主要用于暂存不合格品、废边角料、生活垃圾等; /; 依托. 地下水防范措施; 分区防渗：危废暂存间采取重点防渗；预处理池、一般固废暂存间、生产车间采取一般防渗；厂区道路为简单防渗。; /; 依托. 环境风险; 配置干粉灭火器等消防设施；厂区设置明显的“禁止明火、危险物品”等标志；消防设施定期检查、维护，电器线路定期进行检查、维修、保养，库房温度、湿度应严格控制、经常检查；危险废物暂存间做好相应防渗及围堰；制定应急预案，定期应急演练; 3.5; 新增. 环境管理; 加强环境管理，定期对设备进行维护; 2.0; 新增. 环境监测; 排污口规范化建设、设置标识标牌、定期进行监测; 1.0; 新增. 合计：16.5万元. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m管道排放（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 除尘过滤装置+15m管道排放（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | DA003 | 颗粒物 | 除尘过滤装置+15m管道排放（DA003） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | DA004 | 挥发性有机物、烟尘、SO2、NOx | 喷淋塔+吸附棉+二级活性炭吸附装置+15m管道排放（DA004） | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）；其余指标执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；挥发性有机物执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表、排放限值 |
|  | DA005 | 颗粒物 | 烟尘净化器+15m管道排放（DA005） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | DA006 | 挥发性有机物、烟尘、SO2、NOx | 喷淋塔+吸附棉+二级活性炭吸附装置+15m管道排放（DA006） | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表、排放限值 |
|  | 厂界 | 颗粒物、挥发性有机物 | / | 烟尘执行《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）；其余指标执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；挥发性有机物执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表、排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、BOD5、SS、TP | 预处理池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基座减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 废边角料、除尘器收尘灰、不合格品外售回收站；生活垃圾由环卫统一清运。 |  |  | 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2013年修订）及其修改单 |
|  | 废液压油桶、液压油废、废活性炭、废吸附棉等收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理 |  |  | 《危险废物贮存、污染控制标准》GB18597-2020 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1）重点防渗区：危险废物暂存间采用防渗混凝土结构，地面涂刷涂环氧树脂并设置不锈钢托盘进行防渗或防渗性能够达到等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≤10-7cm/s的要求； 2）一般防渗区：化粪池采取20cm的水泥进行硬化，防渗层渗透系数≤10-7cm/s，防渗性能不低于1.5m厚，渗透系数≤10-7cm/s的黏土层； 3）简单防渗区：厂区其他地面采取水泥硬化措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内无生态保护目标，无生态保护措施 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）严格按照《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001版）进一步合理布置总图，综合考虑风向、安全防护、消防等因素及总体布局、耐火等级、防火间距、防火分区和防火分隔措施，建构筑物尽量留足安全间距； 2）对建筑物、设备管线加设防雷、防静电接地装置； 3）项目内设置生活、消防合并的室外管网系统。管网上设置地下式室外消火栓，干管管径符合消防要求，消防水压采用常高压制压力0.3MPa。仓库以及生产车间内设室内消火栓，并配备适当的泡沫灭火器、干粉灭火器。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立危险废物转运台账，规范排污口建设、设置标识标牌、定期进行监测。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，符合大英县城市总体规划，符合“三线一单”规划要求，选址和平面布置合理可行，周围无明显的制约因素。拟采取的各项污染防治措施经济技术可行、措施有效，工程实施后不会对地表水、环境空气、声学环境产生明显影响，能维持当地环境功能要求。建设单位只要严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，严格执行“三同时”制度，能够最大限度地减轻项目建设对周围环境造成的影响。从环保角度论证，本项目在所选地址建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | # 粉尘 | 0.1272 | / | / | 3.13301 | / | 3.26021 | +3.13301 |
|  | # 挥发性有机物 | 0.21 | / | / | 0.007 | / | 0.217 | +0.007 |
|  | # SO2 | 0.0242 | / | / | 0.001 | / | 0.0252 | +0.2 |
|  | # NOx | 0.0562 | / | / | 0.935 | / | 0.9912 | +0.315 |
| 废水 | # 废水量 | 990 | / | / | 1224.96 | / | 2214 | +1224.96 |
|  | # COD | 0.049 | / | / | 0.612 | / | 0.661 | +0.612 |
|  | # NH3-N | 0.0049 | / | / | 0.055 | / | 0.0599 | +0.055 |
|  | # TP | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
| 一般工业 固体废物 | # 生活垃圾 | 3.96 | / | / | # 4.5 | / | # 8.46 | # +4.5 |
|  | # 废边角料 | / | / | / | # 20 | / | # 20 | # +20 |
|  | # 除尘器粉尘 | 0.43 | / | / | # 23.065 | / | # 23.495 | # +23.065 |
|  | # 不合格品 | / | / | / | # 25 | / | # 25 | # +25 |
| 危险废物 | 废液压油桶 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭 | 0.08 | / | / | 0.372 | / | 0.263 | +0.372 |
|  | 废油墨桶 | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |
|  | 废吸附棉 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a

注  释

- 本报告表应附以下附图、附件：

附图

附图 1 项目地理位置图

附图 2 项目外环境关系及监测点位示意图

附图 3 项目总平面布置图

附图 4 分区防渗图

附件

附件1 立项备案

附件2 营业执照及法人身份证

附件3 产权证

附件4 行政处罚决定书

附件5  现有项目批复

附件6  危废协议

附件7 污水排放

附件8 环境质量监测

附件9 油墨成分报告