遂大环函〔2025〕20号

遂宁市大英生态环境局

关于高性能气动活塞杆项目（一期）

环境影响报告表的批复

四川善琳凯科技有限公司：

你公司报送的《高性能气动活塞杆项目（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目位于四川大英经济开发区蓬盐大道，租赁遂宁市宝垣复合材料有限公司现有厂房900m2，建设高端气动活塞杆加工生产线一条，配套相关公辅及环保设施，建成后形成年加工气动活塞杆10万支的生产能力。项目总投资200万元，其中环保投资14万元。

项目经大英县发展和改革局备案同意（备案号：川投资备【2408-510923-04-01-232570】FGQB-0244号），属于未列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目。项目建设选址的四川大英经济开发区，已开展规划环评并取得审查意见（川环建函〔2019〕48号）。《报告表》认为该项目建设符合国家产

业政策，选址符合相关规划和规划环评相关要求。

在严格落实《报告表》提出的环保对策及措施，严格执行环境保护“三同时”制度，确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从环境保护角度可行，我局原则同意《报告表》的总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照《报告表》中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设及营运期应重点做好以下工作

（一）落实污染防治和环境管理措施。加强生态环境保护措施，强化环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行及各类污染物稳定达标排放。制定并不断完善突发环境事件应急预案，规范内部管理，严格操作规范，定期开展自行监测，防止污染事故的发生。

（二）落实废气治理措施。抛光区设置在密闭房间内，打磨粉尘经设置在抛光机上方集气罩收集后，经袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；离子渗入工序设置在密闭车间内，产生的废气采用“密闭管道+集气罩”废气捕集方式进行收集，经“碱液喷淋+酸液喷淋”系统处理后通过1根25m高排气筒（DA002）排放。

（三）落实废水处理措施。喷淋塔废水经处理后回用于喷淋塔或零部件清洗；工件清洗废水循环使用；生活废水经已建预处理池处理后通过园区污水管网输送至大英县工业污水处理厂处理达标后排放。

（四）落实固废处置措施。固体废物按要求落实分类收集、贮存、运输及处置措施。废包装材料、废边角料、除尘器收集粉尘收集后外售；生活垃圾收集后交由环卫部门处置；废润滑油、废含油纱布及油桶、离子渗入渣、压滤废渣等危险废物分类收集后贮存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理，转移过程严格落实《危险废物转移管理办法》。

（五）落实噪声防治措施。主要噪声源应合理布局，在设备选型上应优选低噪声设备，采取隔声、减振、消声等措施，同时加强机械设备的日常维护，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区排放限值的要求。

（六）落实地下水、土壤污染防治措施。落实分区防渗措施，危险废物暂存间、清洗槽、废水处理设施设置处进行重点防渗；喷淋塔设置处、易制爆仓库、离子渗入车间等生产区域进行一般防渗；抛光区、校直区、原材料堆放、成品仓库等区域进行简单防渗。

三、污染物排放总量

根据《报告表》预测，项目建成后主要大气污染物有组织排放总量为：颗粒物0.02 t/a；水污染物排放总量为：COD 0.04 t/a，氨氮0.003 t/a，总磷0.0006 t/a（进入大英县工业污水处理厂的量）。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

五、排污许可和环保验收

项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在发生实际排污行为前，按照国家排污许可管理有关规定要求，依法申领排污许可证或者填报排污登记表，不得无证排污或不按证排污。

你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当在项目竣工后，按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施及对策措施进行验收，并依法公开验收报告和相关信息，接受社会监督，项目验收合格后方可投入生产或使用。

六、其他规定

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环境影响评价文件批准之日起，如项目超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

遂宁市大英生态环境局

2025年4月2日