# 大英县医疗救治救援中心综合建设项目

# 环境影响报告书

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMEN TREPORT

（报批本）

# 建设单位：大英县禾鑫城市建设投资有限公司

# 编制单位：四川乐水清山环保技术咨询有限公司

二〇二二年十二月

目  录

前  言	1

1 总论	3

1.1 评价目的及原则	3

1.1.1评价目的	3

1.1.2评价原则及指导思想	3

1.2 编制依据	4

1.2.1法律法规和规范性文件	4

1.2.2 技术导则	5

1.2.3任务相关文件	6

1.3 相关政策符合性分析	6

1.3.1 产业政策符合性分析	6

1.3.2其他政策符合性分析	7

1.4 与相关规划符合性分析	7

1.4.1 用地规划符合性分析	7

1.4.2 项目“三线一单”符合性分析	9

1.5评价因子与评价标准	23

1.5.1环境影响因素识别	23

1.5.2评价因子	24

1.5.3评价标准	24

1.6 环境影响评价等级的确定	29

1.6.1 大气环境评价工作等级划分	29

1.6.2 地表水评价工作等级	30

1.6.3地下水环境评价工作等级	31

1.6.4 声环境评价工作等级	32

1.6.5 生态评价工作等级	32

1.6.6环境风险评价等级划分	33

1.6.7土壤环境评价等级划分	34

1.7 评价范围	34

1.7.1环境空气评价范围	34

1.7.2 地表水环境影响评价范围	34

1.7.3地下水环境影响评价范围	35

1.7.4 声环境评价范围	36

1.7.5土壤环境评价范围	36

1.7.6生态环境评价范围	36

1.7.7风险环境评价范围	36

1.8评价重点、内容	36

1.9项目外环境关系及环境保护目标	37

1.9.1 外环境关系	37

1.9.2主要环境保护目标	37

1.10 评价程序	39

2工程概况	40

2.1建设项目概况	40

2.1.1 项目名称、建设性质、投资总额	40

2.1.2建设规模及内容	40

2.1.3生产制度	41

2.1.4建设内容	41

2.1.5项目原辅材料及能源消耗	46

2.1.6项目主要设备	47

2.2项目总平面布置	50

2.2.1总平面布置	50

2.3 公用工程	53

2.3.1 给排水系统	53

2.3.2 供电工程	60

2.3.3 供热工程	61

2.3.4供气	61

2.3.5 暖通及空调系统 、循环冷却水系统	61

2.3.6新风系统	63

2.4项目劳动定员及工作制度	63

3.工程分析	65

3.1 施工期工艺流程及产污位置	65

3.1.1施工期主要污染工序	65

3.1.2施工期污染物排放及治理	66

3.2运营期工程分析	68

3.2.1运营期工艺流程及产污环节	68

3.2.2 项目工艺流程产污位置	70

3.2.3营运污染物排放及治理措施	71

3.2.	4运营期污染物产生及排放情况统计	97

3.2.5非正常工况排放污染源分析	100

4环境现状调查与评价	101

4.1自然环境概况	101

4.1.1地理位置	101

4.1.2水文	101

4.1.3气候气象	102

4.1.4自然资源	102

4.2周边污染源分析	102

4.3 与项目有关的原有环境问题	103

5.环境质量现状调查	104

5.1环境质量现状调查及评价	104

5.1.1大气环境现状调查	104

5.1.2地表水环境质量现状调查	106

5.1.3声环境现状调查	107

5.1.4地下水监测	108

5.1.5土壤环境质量	111

5.1.6生态环境现状	111

6环境影响预测与评价	113

6.1施工期环境影响评价	113

6.1.1施工期大气环境影响分析	113

6.1.2 施工期地表水环境影响分析	114

6.1.3 地下水环境影响分析	115

6.1.4 施工噪声对周围声环境的影响	116

6.1.5 施工期固体废物影响分析	118

6.1.6 施工期的生态环境影响分析	118

6.1.7 施工期环境影响分析小结	119

6.2 项目营运期大气环境影响分析	119

6.2.1 大气污染产生及治理	119

6.3 营运期地表水环境影响分析	125

6.3.1 废水产生情况	125

6.3.2项目排水方案	125

6.3.3评价等级判定	125

6.3.4各废水处理设施规模合理性分析	126

6.4 地下水环境影响评价	132

6.4.1 评价范围	132

6.4.2 项目及周边水文地质概况	132

6.4.3 地下水污染防治措施	134

6.5 声环境影响评价	136

6.5.1 主要噪声源分析	136

6.6 固体废物环境影响分析	141

6.6.1一般固废	141

6.6.2危险废物	142

6.7土壤影响分析	143

6.8 外环境对本项目的影响分析	143

6.8.1 外环境对本项目的影响识别	143

6.8.2 外环境对本项目的影响分析	145

7环境风险分析	146

7.1风险评价目的	146

7.2评价目的	146

7.3风险物质识别	146

7.4风险潜势初判及评价等级	150

7.5 环境风险识别	151

7.6物质风险源分析	151

7.6.1大气环境风险分析	152

7.6.2地表水环境风险分析	152

7.6.2地下水环境风险分析	153

7.7环境风险防范措施	153

7.8环境风险管理	156

7.8.1环境风险防范措施	156

7.8.2环境风险应对措施	157

7.9环境风险应急预案	158

7.9.1制定目的	158

7.9.2指导思想	158

7.9.3基本原则	158

7.9.4环境事故因素识别	158

7.9.5组织机构及职责任务	159

7.9.6处置程序	160

7.9.7应急处置工作保障	161

7.10风险评价结论	161

8环保措施经济技术可行性论证	163

8.1 项目施工期环境保护措施及论证	163

8.1.1 施工期环保措施	163

8.1.2 措施论证	163

8.2 项目营运期环境保护措施及论证	164

8.2.1 营运期废气治理措施论证	164

8.2.2 营运期废水治理措施可行性论证	164

8.3 地下水污染防治措施分析	165

8.3.1源头控制措施	165

8.3.2分区防治措施	165

8.3.3风险事故应急响应	166

8.4 噪声防治措施可行性论证	166

8.5 固废处置措施可行性论证	167

8.5.1一般固废	167

8.5.2危险废物	167

8.6运营期环境风险防范措施及其可行性	168

8.6.1风险防范识别	168

8.6.2风险防范措施可行性分析	169

9环境影响经济损益分析	170

9.1 项目环保投资估算情况	170

9.2 社会效益分析	171

9.3 环境效益分析	172

9.4 经济效益分析	172

9.5 经济损益分析结论	173

10环境管理与监测计划	174

10.1 环境管理的目的	174

10.2 环境管理机构	174

10.3 环境管理机构的主要职责	174

10.3.1 施工期的环境管理	174

10.3.2 营运期的环境管理	174

10.4 污染源监测计划建议	175

10.5 环保管理、监测人员的培训计划	176

10.6项目竣工环境保护验收	176

10.7总量控制	177

10.8排污口规范化设置	178

10.8.1排污口设置要求	178

10.8.2排污口管理原则	179

10.8.3排污口立标管理	179

10.9信息公开制度	180

11结论及建议	181

11.1 项目概况	181

11.2 环境质量现状	181

11.3相关政策符合性	181

11.4 项目主要环境影响	182

11.4.1废水	182

11.4.2地下水	182

11.4.3废气	182

11.4.4噪声	183

11.4.5固废	183

11.5 环境风险	184

11.6 总量控制	184

11.7 环境经济损益分析	184

11.8 公众意见采纳情况	184

10.9综合结论	185

11.10 建议	185

附表：

附表1：建设项目环境影响报告书审批基础信息表

附表2：地表水环境影响评价自查表

附表3：建设项目大气环境影响评价自查表

附表4：声环境影响评价自查表

附表5：土壤环境影响评价自查表

附表6：环境风险评价自查表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：外环境关系图

附图3：总平面布置图

附图4：各楼层平面分布图

附图5：生态红线图

附图6：遂宁市环境管控单元图

附图7：大英县国土空间规划图

附图8：“三线一单”管控单元图

附图9：现状监测布点图

附图10：等声级线图

附图11：现场照片

附件：

附件1：委托书

附件2：立项批复

附件3：营业执照

附件4：县委常委会议纪要

附件5：项目不动产权证

附件6：土地资产转让合同

附件7：大英县国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书

附件8：国有建设用地使用权出让合同

附件9：大英县卫生健康局关于大英县医疗救治救援中心综合建设项目的情况说明

附件10：污水接管情况说明

附件11：监测报告

前  言

医疗卫生事业是造福人类的事业，关系到人民群众的身体健康和生老病死，关系到经济的发展和社会稳定的全局，在国民经济和社会发展中具有独特的地位，发挥着不可或缺的作用；作为社会经济发展的重要标志，党和国家历来十分重视医疗卫生事业的发展，对发展医疗卫生事业提出了“建立基本医疗卫生制度”和“病有所医”的新任务，着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，把卫生事业制度建设提到了突出重要的位置，这对改革和发展卫生事业具有重要的现实意义和深远的历史意义。

国家“十四五”规划提出全面推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全周期健康服务。建立稳定的公共卫生事业投入机制，加强人才队伍建设，改善疾控基础条件，完善公共卫生服务项目，强化基层公共卫生体系。落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制。

《国务院关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发[2015]38号）提出，2015年进一步扩大城市公立医院综合改革试点；到2017年，城市公立医院综合改革试点全面推开。充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，着力推进管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等体制机制改革。统筹优化医疗资源布局、构建合理就医秩序、推动社会办医、加强人才培养等各项工作，为持续深化公立医院改革形成可复制、可推广的实践经验。

随着大英县区域经济的发展，覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的健康水平显著提高，广大人民群众对医疗卫生服务的需求不断增长，同时随着大英县外来旅游人员数量的增加，以及流动人口的急剧增加，现有医疗机构的布局、结构资源利用等已经远远不能适应实际需求。

大英县禾鑫城市建设投资有限公司成立于2015年05月20日，注册地位于大英县工业集中发展区郪江东路西段1号(县工业企业服务中心办公楼4楼10号办公室)。经营范围包括受县人民政府委托对授权经营的国有资产进行管理、经营污水处理、城市建设、房地产开发、项目建设管理、民用建材及建筑机械销售（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为提升大英县医疗救治服务水平，大英县禾鑫城市建设投资有限公司拟建设大英县医疗救治救援中心综合建设项目。

项目选址于大英县青龙文旅产业园，根据《大英县国土空间总体规划》（2019-2035年），项目建设地块属于规划的医疗卫生用地，项目建设符合规划要求。项目总投资87200万元，设置1100张床位，总建筑面积219132.67m2，建设工期为36个月，建设内容包括：1栋门急诊医技住院综合楼(1#楼)、1栋后勤楼(2#楼)、1栋感染楼(3#楼)和1栋发热楼(4#楼)，配套建设锅炉房、液氧站、污水处理站等辅助设施。

项目已于2022年8月18日取得了大英县发展和改革局出具的《大英县发展和改革局关于大英县医疗救治救援中心建设项目、大英县传染病医院建设项目、大英县人民医院住院综合楼建设项目、大英县人民医院外科大楼建设项目、大英县人民医院综合智能地下停车场建设项目、大英县人民医院救治能力提升项目整合的批复》（大发改许可[2022]368号）。本次环评不涉及放射性方面的评价，涉及辐射相关建设内容需另行进行评价及审批。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的规定，本项目应进行环境影响评价工作。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于Q8411综合医院，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十九、卫生841医院”中“新建、扩建住院床位500张及以上的”，因此，应编制环境影响报告书。为此大英县禾鑫城市建设投资有限公司委托四川乐水清山环保技术咨询有限公司对本项目进行环境影响评价。我公司在接受委托后，组织有关技术人员进行了现场踏勘和调查，详细了解和收集了与本项目有关的资料，根据有关工程资料在现场调查、环境现状监测、预测、计算分析等工作的基础上，结合项目的工程特点和拟建地址周围的环境状况，按照国家有关建设项目环境影响评价的管理程序、要求和技术规范要求，编制完成了该建设项目的环境影响报告书。

1 总论

1.1 评价目的及原则

1.1.1评价目的

环境影响评价作为建设项目环境保护管理的一项制度，根本目的是贯彻“保护环境”的基本国策，认真执行“预防为主，防治结合”的环境管理方针。根据《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，为加强建设项目环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境。

本项目的评价目的是通过对项目选址，建设规模和工艺流程分析，确定项目建设和营运对外环境存在的影响因子及污染物排放量；根据项目所在地的环境质量现状调查和工程产污特性，对项目所在地区的环境影响进行预测分析与评价；对项目在环境保护角度是否可行和工程拟采取的各项环保措施进行经济技术论证；为项目的工程设计、可靠实施及主管部门的决策和管理提供科学依据。

本项目为综合医院建设项目，在施工期和运行期会不可避免地带来一些环境问题。因此，本次评价将针对这些环境影响问题，并结合本工程的特点，坚持以下原则，达到以下目的：

1）通过对项目所在区域环境现状的调查和监测，掌握该地区环境质量现状。

2）从环境保护角度论证工程内容及选址的可行性和合理性。

3）环评中坚持“达标排放、总量控制、清洁生产”的原则。

4）从经济、技术角度论证项目污染防治措施的可行性。

5）通过对拟建工程情况和对有关技术资料的分析，掌握工程的一般特征和污染特征，分析本项目建成后污染治理的排污水平，选择适当的模式预测本项目建成投产后排放的污染物可能对环境造成影响的程度和范围，并提出相应的防治措施。

6）从环保角度论证本项目建设的可行性，为工程环保措施的设计与实施，以及投产运行后的环境管理等提供科学依据。

1.1.2评价原则及指导思想

（1）考察项目是否符合国家产业政策相关要求；

（2）通过项目所在区域土地利用规划调查，弄清项目用地是否符合当地土地利用规划；

（3）通过环境质量现状调查，重点弄清项目所在区域地表水、环境空气、声学环境现状，并对上述环境要素进行评价；

（4）对建设项目进行工程分析，查清污染源，考核项目拟采用的各项污染治理措施是否能使项目产生的各类污染物达标排放；

（5）预测建设项目建成后对周围环境的影响程度和范围。考核项目实施后地否满足当地环境质量的要求；

（6）核算项目实施后项目污染物排放总量，考核项目实施后是否满足当地污染物总量控制的要求；

（7）考核项目生产工艺与装备、资源能源利用、产品、污染物产生、废物回收利用、环境管理等各项指标是否能够满足清洁生产要求；

（8）对工程拟采取的污染治理措施进行经济技术论证，有针对性的提出污染防治对策措施；

（9）对项目环境经济损益简要分析，论述项目实施后的环境经济效益；

（10）通过评价，对项目在环境保护方面是否可行做出明确结论，并对存在的问题提出合理化建议。

1.2 编制依据

本报告书主要依据以下有关法律文件、规范、规定及研究报告进行编制。

1.2.1法律法规和规范性文件

- （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订，2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订，2018年10月26日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订，2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修正）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月 25 日修订）；

（8）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部第36号令）；

（9）《卫生部关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发[2005]292号）；

（10）《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）；

（11）《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第 380 号，2011年1月8日修订）；

（12）《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）；

（13）《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环发[2011]19号，环境保护部、卫生部，2011年02月16日）；

（14）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017年第43号，2017年10月1日起施行）；

（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2020年11月30日生态环境部令第16号公布，自2021年1月1日起施行）；

（16）《医院污水处理工程技术规范》，HJ2029-2013，2013年7月1日起施行。

1.2.2 技术导则

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），国家环保部发布，2017 年1月1日实施；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），中华人民共和国生态环境部发布，2018年12月1日实施；

（3）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），国家环保部发布，2016年1月7日实施；

（4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），中华人民共和国生态环境部发布，2019年4月1日实施；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2021），国家环保部发布，2022年7月1日实施；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），国家环保部发布，2022年7月1日实施；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（8）《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《生态环境状况评价技术规范（试行）》(HJ192－2015)。

1.2.3任务相关文件

（1）项目环境影响评价委托书；

（2）大英县发展和改革局出具的《大英县发展和改革局关于大英县医疗救治救援中心建设项目、大英县传染病医院建设项目、大英县人民医院住院综合楼建设项目、大英县人民医院外科大楼建设项目、大英县人民医院综合智能地下停车场建设项目、大英县人民医院救治能力提升项目整合的批复》（大发改许可[2022]368号）；

（3）项目可行性研究报告；

（4）建设单位提供的其它资料。

1.3 相关政策符合性分析

1.3.1 产业政策符合性分析

本项目属于基本医疗服务设施建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修正）》中第一类“鼓励类”中第三十七条“卫生健康”中第 5 款“医疗卫生服务设施建设”。因此，本项目符合国家现行产业政策要求。本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中基本医疗服务设施建设鼓励发展项目。同时，本项目建设不属于国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录》（2012年本）的通知”规定的项目。

本项目于2022年8月18日取得了大英县发展和改革局出具的《大英县发展和改革局关于大英县医疗救治救援中心建设项目、大英县传染病医院建设项目、大英县人民医院住院综合楼建设项目、大英县人民医院外科大楼建设项目、大英县人民医院综合智能地下停车场建设项目、大英县人民医院救治能力提升项目整合的批复》（大发改许可[2022]368号），具体详见附件。

综上，项目符合国家现行产业政策。

1.3.2其他政策符合性分析

## （1）与《四川省“十四五”卫生健康发展规划》符合性分析

## 《四川省“十四五”卫生健康发展规划》总体要求提出“建设优质高效医疗服务体系”，其中要求：加快创建国家医学中心和区域医疗中心,建设省医学中心和省级区域医疗中心，形成“主干”有“高峰”、区域有“高原”、市(州)有“高地”、县域有“龙头”的医疗服务新体系。加强县级医院建设。发挥县级医院在县域的“龙头”作用，提升核心专科、夯实支撑专科、打造优势专科,带动提升县域医疗服务水平，基本实现“大病不出县”。到2025年，20万常住人口以上的县均有一所综合医院达到二级甲等标准，50万人口以上的县达到三级标准。

## 本项目位于遂宁市大英县文旅产业园区，属于综合医院建设，因此，本项目与《四川省“十四五”卫生健康发展规划》相符。

## （2）与《遂宁市“十四五”卫生健康发展规划》符合性分析

## 《遂宁市“十四五”卫生健康发展规划》总体要求提出“着力提升基层服务能力”，其中要求：建强县级医疗龙头。落实县级医院功能定位，加强专科能力建设，提升县域内常见病、多发病诊疗能力……。积极落实县级医院在分级诊疗中的功能定位，牵头组建紧密型县域医共体、远程医疗协作网，并与城市三级医院建立远程医疗服务关系和双向转诊通道。以紧密型县域医共体为载体，……，提高县域医疗资源配置和使用效率。强化县级医院对紧密型县域医共体内的医疗卫生机构的协调管理。

本项目位于遂宁市大英县文旅产业园区，属于综合医院建设，符合《遂宁市“十四五”卫生健康发展规划》要求。

1.4 与相关规划符合性分析

1.4.1 用地规划符合性分析

（1）用地符合性分析

本项目位于遂宁市大英县文旅产业园区，总用地面积为70284.55m2（约150.42亩），一部分属于原遂宁华康医院建设项目，土地面积约81.47亩，另一部分为大英县自然资源和规划局国有建设用地使用权出让，土地面积约23.95亩。

华康医院于2013年取得了大英县国土资源局出具的用地预审意见和大英县城乡规划管理局出具的选址意见的函，2014年取得了原四川省环境保护厅出具的《关于遂宁华康医院建设项目环境影响报告书的批复》（川环审批[2014]520号），同意项目建设。华康医院于2014年开工建设，已完成了门急诊医技住院综合楼五层框架建设，因资金链断裂于2016年1月停工。2020年10月，华康医院建设单位重庆巨能建设（集团）有限公司将该块土地及建筑转让给大英县禾鑫城市建设投资有限公司。

2021年8月，大英县禾鑫城市建设投资有限公司取得了大英县自然资源和规划局出具的大英县国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书和国有建设用地使用权出让合同。

2021年9月，大英县禾鑫城市建设投资有限公司取得了建设项目地块的不动产权证书（川（2021）大英县不动产权第0015598号），土地面积70284.55m2，土地用途为其他商服用地。2022年11月，大英县人民政府编制了《大英县国土空间总体规划》（2019-2035年）中心城区土地利用规划图，项目取得的不动产权证书在国土空间规划之前，根据最新规划，项目建设地块为医疗卫生用地，符合规划用地要求。

（2）选址合理性分析

项目选址在大英县文旅产业园区，属于综合医院，参照《综合医院建设标准》（建标110-2021）规定，用地应遵循以下原则：综合医院的选址应满足医院功能与环境的要求，院址应选择在患者就医方便、环境安静、地形比较规整、工程水文地质条件较好的位置，并尽可能充分利用城市基础设施，应避开污染源和易燃易爆物的生产、贮存场所。

根据《传染病医院建设标准》（建标173—2016），在综合医院内设置独立传染病区时，传染病区与医院其他医疗用房的卫生间距应大于或等于20ｍ。传染病区宜设有相对独立的出入口。

项目感染病区包括感染楼（3#楼）和发热楼（4#楼），设置在项目北部，东侧有山体阻挡，南侧设置了宽度为32m的绿化隔离带将住院楼分隔开，西侧和北侧为城市道路，分别设置了宽度为20m的绿化隔离带。感染病区单独设置了2个普通车行出入口和1个污车专用车库出入口。项目感染病区选址及规划布局符合《传染病医院建设标准》（建标173—2016）要求。

本项目所在地交通便利；项目所在地周围主要为居民区，周围无工、矿企业，无易燃、易爆物品的生产和贮存区；并远离高压线路及其设施；工程水文地质条件较好。根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中的选址要求，本项目的选址对照分析详见下表。

表1.4-1  项目与《综合医院建筑设计规范》的符合性分析

| 《综合医院建筑设计规范》 GB51039-2014中的选址要求要求 | 本项目情况 | ## 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 交通方便，宜面临2条城市道路； | ## 项目东临蓬莱路，西临滨江路B段，交通便利 | ## 符合 |
| 便于利用城市基础设施，便于院内部分服务的社会化； | 项目周边供水、供电等基础设施完善，满足条件 | ## 符合 |
| 环境宜安静，应远离污染源； | 周边近距离无高噪声污染源，经监测和采取主动防护措施后，可保持室内环境安静 | ## 符合 |
| 地形宜力求规整，适宜医院功能布局； | 项目场地工程地质条件较好，无断层、溶洞、软土、湿陷性土等不利地质条件，适宜建筑物建造 | ## 符合 |
| 远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施； | 项目拟建地周边无易燃、易爆物品的生产和储存区、高压线路等，满足条件 | ## 符合 |
| 不应临近少年儿童活动密集场所； | ## 项目西侧220m大英县蓬莱初级中学校，西侧为235m为大英县郪江幼儿园，距离较远，且中间有住宅小区（和喜·公园里）阻隔。 | ## 符合 |
| 不应污染、影响城市的其他区域。 | 项目地块四周均为市政道路，地块相对孤立独立，在经过采取环保措施后，可满足要求。 | ## 符合 |

综上所述，项目选址满足《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 中的选址要求，无明显外环境制约因素，本项目土地使用合法，项目选址合理。项目在采取相应污染防治措施、风险防范措施，不会对周围环境及人群造成明显的不利影响。

1.4.2 项目“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据四川省政府公布的《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号），本项目位于大英县文旅产业园，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区，不在生态红线范围内。

## 本项目位于遂宁市大英县文旅产业园内，根据《遂宁市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函[2021]74号），项目所在地为城镇重点管控单元。本项目建设与文件提出的区县总体生态环境管控要求符合性分析见下表：

表1.4-2 与遂府函[2021]74号文件符合性分析

| ## 区域 | ## 遂府发[2021]7号 | ## 本项目 | ## 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 大英县 | ## （1）加强郪江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术； | ## 本项目废水经污水处理设施处理后排入大英县城市生活污水处理厂处理达标后排入郪江，不会对郪江流域造成较大影响。 | ## 符合 |
|  | ## （2）现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放； | ## 本项目为新建项目，属于医疗行业，不涉及重金属排放。 | ## 符合 |
|  | ## （3）加强污染地块环境风险防控管理。 | ## 本项目属于新建项目，用地属于医疗卫生用地，不属于污染地块。 | ## 符合 |

图1.4-1 与遂宁市环境管控单元位置关系图

## 综上，本项目不属于重点行业，项目废气废水均能有效控制，建设单位落实到各环保要求的前提下，对周围环境影响较小，符合《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函[2021]74号）提出的管控要求。

## （2）环境质量底线

根据遂宁市生态环境局公布的《2021年遂宁市环境质量公告》可知，项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改清单二级标准，项目区域环境空气质量属于达标区域，大气环境质量较好。项目附近地表水为郪江，监测断面水质为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求，区域地表水质量较好。本次对项目地区域环境噪声和地下水环境质量进行检测，检测结果均能满足相应的环境质量标准要求。

项目建设期间及运营期废气均按照相关要进行处置后排放，本项目废水经与处理后排入大英县城市生活污水处理厂，院区内采取了分区防渗，对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

项目不使用高污染能源，在运营过程中消耗一定量的水、电、天然气资源，消耗量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2021年修正）中鼓励类项目。根据《四川省长江经济带发展准入负面清单实施细则（试行）》（川长江办[2019]8号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）、《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单第一批（试行）》和《四川省重点生态功能区产业准入负面清单第二批（试行）》的内容，项目不属于其中规定的负面清单范围。

（5）与四川省“三线一单”数据分析系统及“三线一单”符合性分析

本次评价严格按照《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（川环办函[2021]469号）进行“三线一单”符合性分析。

根据四川省“三线一单”数据分析系系统（网址：https://tftb.sczwfw.gov.cn:

8085/hos-server/pub/jmas/jmasbucket/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000），本项目“三线一单”符合性分析成果如下：

①概况

## 项目所在地涉及环境管控单元5个，涉及管控单元见下表。

表1.4-3 本项目涉及管控单元一览表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属市（州） | 所属区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51092320001 | 大英县中心城区 | 遂宁市 | 大英县 | 环境管控单元 | 环境综合管控单元城镇重点管控单元 |
| YS5109232220002 | 郪江大英县郪江口控制单元 | 遂宁市 | 大英县 | 水环境管控分区 | 水环境城镇生活污染重点管控区 |
| YS5109232340001 | 大英县中心城区 | 遂宁市 | 大英县 | 大气环境管控分区 | 大气环境受体敏感重点管控区 |
| YS5109232540005 | 大英县城市建成区 | 遂宁市 | 大英县 | 自然资源管控分区 | 高污染燃料禁燃区 |
| YS5109232550001 | 大英县自然资源重点管控区 | 遂宁市 | 大英县 | 自然资源管控分区 | 自然资源重点管控区 |

图1.4-2  四川省“三线一单”数据分析系统图

②生态环境准入清单

本项目生态环境准入清单符合性分析见下表。

表1.4-4 生态环境准入清单符合性分析表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 遂宁市普适性清单 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51092320001 | 大英县中心城区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.原则上禁止新建工业企业。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。 3.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 限制开发建设活动的要求 1.现有工业企业不得新增污染物排放。 2.严控新设工业园区，如确需新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。 3.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.现有工业企业适时进行有序退出。 2.按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 1.到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升。 2.到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。 3.到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污 水处理能力全覆盖。 4.机动车船实施国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。（2）到2030年，遂宁市城市生活污水处理率提高到97%。（3）严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。（4）城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。（5）工业固体废物资源化利用、无害化处置率100%；危险废物、医疗废物和放射性废物无害化处置率100%。（6）到2025年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。（7）从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。推广机动车维修企业使用水性、紫外光固化涂料，禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。（8）建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。（9）到2023年底，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力，县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖；生活垃圾处理设施信息化监管水平明显提升。（10）到2025年，城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到90%以上。（11）到2022年，遂宁市中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统。到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心，力争2022年实现地级及以上城市厨余垃圾处置设施全覆盖。（12）定期对油烟净化设施进行维护保养，并保存维护保养记录，确保油烟稳定达标排放，设施正常使用率不低于90%。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。 2.用地环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 2.全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 3.地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 限制开发建设活动的要求 1.工业用地布局在新城综合发展区的南部、“北城新区”功能片区的北部、东南部的工业组团2.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.位于城镇空间内的工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，不得新增污染物排放，并进一步加强日常环保监管；如无合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出2.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 其他空间布局约束要求 | 本项目属于综合医院建设，不属于工业生产项目，位于遂宁市大英县文旅产业园区，用地符合《大英县国土空间规划》（2019-2035年）中心城区土地利用规划医疗卫生用地。 |
| ZH51092320001 | 大英县中心城区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.原则上禁止新建工业企业。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。 3.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 限制开发建设活动的要求 1.现有工业企业不得新增污染物排放。 2.严控新设工业园区，如确需新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。 3.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.现有工业企业适时进行有序退出。 2.按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 1.到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升。 2.到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。 3.到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污 水处理能力全覆盖。 4.机动车船实施国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。（2）到2030年，遂宁市城市生活污水处理率提高到97%。（3）严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。（4）城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。（5）工业固体废物资源化利用、无害化处置率100%；危险废物、医疗废物和放射性废物无害化处置率100%。（6）到2025年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。（7）从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。推广机动车维修企业使用水性、紫外光固化涂料，禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。（8）建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。（9）到2023年底，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力，县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖；生活垃圾处理设施信息化监管水平明显提升。（10）到2025年，城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到90%以上。（11）到2022年，遂宁市中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统。到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心，力争2022年实现地级及以上城市厨余垃圾处置设施全覆盖。（12）定期对油烟净化设施进行维护保养，并保存维护保养记录，确保油烟稳定达标排放，设施正常使用率不低于90%。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。 2.用地环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 2.全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 3.地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 新增源排放标准限值 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 其他污染物排放管控要求 | 项目符合遂宁市城镇重点管控单元管控要求。废水经污水处理设施处理后排入市政管网，废气均按照要求处理后达标排放。 |
| ZH51092320001 | 大英县中心城区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.原则上禁止新建工业企业。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。 3.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 限制开发建设活动的要求 1.现有工业企业不得新增污染物排放。 2.严控新设工业园区，如确需新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。 3.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.现有工业企业适时进行有序退出。 2.按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 1.到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升。 2.到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。 3.到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污 水处理能力全覆盖。 4.机动车船实施国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。（2）到2030年，遂宁市城市生活污水处理率提高到97%。（3）严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。（4）城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。（5）工业固体废物资源化利用、无害化处置率100%；危险废物、医疗废物和放射性废物无害化处置率100%。（6）到2025年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。（7）从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。推广机动车维修企业使用水性、紫外光固化涂料，禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。（8）建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。（9）到2023年底，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力，县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖；生活垃圾处理设施信息化监管水平明显提升。（10）到2025年，城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到90%以上。（11）到2022年，遂宁市中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统。到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心，力争2022年实现地级及以上城市厨余垃圾处置设施全覆盖。（12）定期对油烟净化设施进行维护保养，并保存维护保养记录，确保油烟稳定达标排放，设施正常使用率不低于90%。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。 2.用地环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 2.全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 3.地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。2.城镇开发边界的划定避让永久基本农田红线和生态保护红线，避开蓄滞洪区、地质灾害易发区等。3.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 安全利用类农用地管控要求 1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。2.城镇开发边界的划定避让永久基本农田红线和生态保护红线，避开蓄滞洪区、地质灾害易发区等。3.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 污染地块管控要求 1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。2.城镇开发边界的划定避让永久基本农田红线和生态保护红线，避开蓄滞洪区、地质灾害易发区等。3.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 其他环境风险防控要求 | 项目位于遂宁市大英县文旅产业园区，用地符合《大英县国土空间规划》（2019-2035年）中心城区土地利用规划医疗卫生用地。 |
| ZH51092320001 | 大英县中心城区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.原则上禁止新建工业企业。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。 3.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 限制开发建设活动的要求 1.现有工业企业不得新增污染物排放。 2.严控新设工业园区，如确需新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。 3.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.现有工业企业适时进行有序退出。 2.按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 1.到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升。 2.到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。 3.到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污 水处理能力全覆盖。 4.机动车船实施国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。（2）到2030年，遂宁市城市生活污水处理率提高到97%。（3）严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。（4）城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。（5）工业固体废物资源化利用、无害化处置率100%；危险废物、医疗废物和放射性废物无害化处置率100%。（6）到2025年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。（7）从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。推广机动车维修企业使用水性、紫外光固化涂料，禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。（8）建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。（9）到2023年底，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力，县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖；生活垃圾处理设施信息化监管水平明显提升。（10）到2025年，城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到90%以上。（11）到2022年，遂宁市中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统。到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心，力争2022年实现地级及以上城市厨余垃圾处置设施全覆盖。（12）定期对油烟净化设施进行维护保养，并保存维护保养记录，确保油烟稳定达标排放，设施正常使用率不低于90%。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。 2.用地环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 2.全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 3.地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 地下水开采要求 （1）大英县2030年地下水开采控制控制量保持在0.06亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 | 本项目为综合医院建设，不使用高污染能源，不属于高耗水、排放有毒有害污染物废水的高污染项目。项目建设符合遂宁市城镇重点管控单元管控要求。 |
| YS5109232220002 | 郪江大英县郪江口控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目为综合医院建设，是产业政策鼓励类项目，用地为医疗卫生用地。 |
| YS5109232220002 | 郪江大英县郪江口控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 强化城镇生活污染源治理，健全城镇生活污水收集管网和生活垃圾收集、转运、处理系统。 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 项目废水经污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入大英县城市生活污水处理厂。 |
| YS5109232220002 | 郪江大英县郪江口控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | 要加强对重点区域和重点源环境风险综合管控。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范融入日常环境管理制度体系。加强执法监督，逐步实现对重点工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。加快布局分散企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化沿河水电站监管，强化废油收集、储存、转运处置全过程管控。 | 本项目属于综合医院建设，不属于工业生产项目，用地属医疗卫生用地，符合规划要求。发热楼和感染楼四周设置有绿化隔离带，做好分区防渗，加强风险防控措施 |
| YS5109232220002 | 郪江大英县郪江口控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | / | / |
| YS5109232340001 | 大英县中心城区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目为综合医院建设，是产业政策鼓励类项目，用地为医疗卫生用地。 |
| YS5109232340001 | 大英县中心城区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 | 本项目为综合医院建设，用地为医疗卫生用地。废气均按照要求处理后达标排放，无总量控制指标。 |
| YS5109232340001 | 大英县中心城区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | 严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 | 项目锅炉采用电锅炉，不使用高污染燃料，不涉及垃圾焚烧。 |
| YS5109232340001 | 大英县中心城区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | / | / |
| YS5109232540005 | 大英县城市建成区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | / | / |
| YS5109232540005 | 大英县城市建成区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | / | / |
| YS5109232540005 | 大英县城市建成区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / |
| YS5109232540005 | 大英县城市建成区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标 其他资源开发效率要求 | 项目不使用高污染能源，在运营过程中消耗一定量的水、电、天然气资源，消耗量相对于区域资源利用总量较小。 |
| YS5109232550001 | 大英县自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系 | 项目用地为医疗用地，不使用高污染能源。 |
| YS5109232550001 | 大英县自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | / | / |
| YS5109232550001 | 大英县自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / |
| YS5109232550001 | 大英县自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | 项目用地为医疗用地，不使用高污染能源，在运营过程中消耗一定量的水、电、天然气资源，消耗量相对于区域资源利用总量较小。 |

1.5评价因子与评价标准

1.5.1环境影响因素识别

项目施工期和运行期对周围环境产生影响的主要因素是废气、废水、噪声及固体废物，影响对象是环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境及项目附近的居民等。

根据对项目的工程分析，将其主要排污环节与环境影响要素及污染因子分析结果列于下表；利用矩阵法进行环境影响要素识别。

表1.5-1  项目排污环节与环境要素及污染因子分析

| 环境要素 排污环节 |  | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 土建 | 颗粒物 | SS | 机械噪声 | 弃渣 |
|  | 机械 | CO、NOX | 石油类 | 机械噪声 | / |
|  | 运输 | 颗粒物、CO、NOX | 石油类 | 机械噪声 | / |
|  | 人员 | / | COD、SS等 | 人声 | 生活垃圾 |
| 运营期 | 运营期 | 氨、硫化氢、颗粒物、SO2、NOX | COD、SS、总磷、氨氮、粪大肠杆菌等 | 设备噪声、人员噪声 | 医疗废物、污泥、生活垃圾、危险废物等 |
| 环境风险 |  | 甲醇、危废废物等泄漏 |  |  |  |

表1.5-2  项目建设对环境要素影响分析

| 时期 | 要素 |  | 有利影响 | 不利影响 | 综合影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 自然环境 | 地形地貌 | / | S | -S |
|  |  | 土地资源 | / | S | -S |
|  | 生态环境 | 植被 | / | S | -S |
|  |  | 土地利用 | / | S | -S |
|  |  | 水土流失 | / | S | -S |
|  | 社会环境 | 交通运输 | / | S | -S |
| 运营期 | 环境质量 | 大气 | / | M | -M |
|  |  | 地表水 | / | S | -S |
|  |  | 声环境 | / | S | -S |
|  |  | 地下水 | / | S | -S |
|  |  | 土壤 | / | S | -S |

注：表中“+、-”分别表示有利影响和不利影响，“L、M、S”分别表示影响程度，大、中、小。

表1.5-3   项目对环境要素影响性质分析

| 时段 | 环境要素 | 短期影响 | 长期影响 | 可逆影响 | 不可逆影响 | 直接影响 | 间接影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 大气 | / | ● | ● | / | ● | / |
|  | 地表水 | / | ● | / | ● | ● | / |
|  | 声环境 | / | ● | ● | / | ● | / |
|  | 地下水 | / | ● | ● | / | ● | / |
|  | 土壤 | / | ● | / | ● | ● | / |
|  | 地形地貌 | / | ● | / | ● | ● | / |
|  | 植被 | / | ● | ● | / | ● | / |
|  | 土地利用 | / | ● | ● | / | ● | / |

由上表可知，从拟建项目施工的环境影响因素及环境影响性质识别结果看，受项目建设影响的环境要素主要有：地表水、地下水、环境空气、声环境、固体废物及土壤环境。

1.5.2评价因子

根据项目污染物产生特点及项目区环境质量现状情况，评价因子见表1.5-4。

表 1.5-4 环境影响评价因子汇总表

| 序号 | 环境要素 | 评价专题 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、硫化氢、氨气 |
|  |  | 影响评价 | 硫化氢、氨气 |
| 2 | 地表水环境 | 现状评价 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、氯化物、氰化物、阴离子表面活性剂、汞、总大肠菌群、细菌总数 |
|  |  | 影响评价 | / |
| 3 | 地下水环境 | 现状评价 | Na+、K+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂、色度、石油类 |
|  |  | 影响评价 | / |
| 4 | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  |  | 影响评价 | 等效连续A声级 |
| 5 | 固体废气 | 影响评价 | 一般固废、危险废物、生活垃圾等 |
| 6 | 风险评价 | 影响评价 | 柴油、液氧泄漏，污水处理站环境风险 |

1.5.3评价标准

根据《环境影响评价技术导则》，本项目执行如下环境质量标准和排放标准。

1.5.3.1环境质量评价标准

（1）环境空气质量

区域环境空气属于环境空气二类功能区，基本因子执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单二级标准，其他污染物NH3及H2S执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度参考限值。具体标准限值见表1.5-5。

表1.5-5环境空气质量标准值（单位：mg/m3）

| 污染物名称 | 取值时间 | 限值 | 评价标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10（μg/m3） | 年平均 | 70 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单 |
|  | 24h平均 | 150 |  |
| PM2.5（μg/m3） | 年平均 | 35 |  |
|  | 24h平均 | 75 |  |
| SO2（μg/m3） | 年平均 | 60 |  |
|  | 24h平均 | 150 |  |
|  | 1h平均 | 500 |  |
| NOx（μg/m3） | 年平均 | 40 |  |
|  | 24h平均 | 80 |  |
|  | 1h平均 | 200 |  |
| O3（μg/m3） | 日最大8h平均 | 160 |  |
|  | 1h平均 | 200 |  |
| CO（mg/m3） | 24h平均 | 4 |  |
|  | 1h平均 | 10 |  |
| H2S（μg/m3） | 1h平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3（μg/m3） | 1h平均 | 200 |  |

（2）地表水环境质量

地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准，标准限值见表 1.5-6。

表 1.5-6  地表水质量标准

| 项目 | pH | CODCr | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 粪大肠菌群（个/L） | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤10000 | ≤0.2 |

（3）地下水环境质量标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准见表 1.5-7。

表 1.5-7  地下水质量标准

| 序号 | 指标 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5-8.5 |
| 2 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 3 | 硝酸盐 | ≤20.0 |
| 4 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |
| 5 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 6 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 7 | 氯化物 | ≤250 |
| 8 | 铁 | ≤0.3 |
| 9 | 锰 | ≤0.1 |
| 10 | 铜 | ≤1.0 |
| 11 | 锌 | ≤1.0 |
| 12 | 铅 | ≤0.01 |
| 13 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 14 | 砷 | ≤0.01 |
| 15 | 汞 | ≤0.001 |
| 16 | 镉 | ≤0.005 |
| 17 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 18 | 耗氧量 | ≤3 |
| 19 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 20 | 总硬度 | ≤450 |
| 21 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 22 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3.0 |
| 23 | 细菌总数（CFU/mL） | ≤100 |

## （4）环境噪声

项目所在地环境质量噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见表1.5-8。

表1.5-8 声环境质量标准

| 时段 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

1.5.3.2 排放标准

## （1）废水排放标准

- 本项目为综合医院，项目污水收集后进入污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入大英县城市生活污水处理厂处理达标后排入郪江。其中①门急诊、住院、医务人员废水经化粪池处理后排入污水处理站处理。②食堂废水经隔油沉淀后排入污水处理站处理。③感染楼和发热楼废水经预消毒处理后排入化粪池再进入污水处理站处理。

污水处理污水处理站采用二级深化处理工艺，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表（1）标准后排入市政管网。其中氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表（1）标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表（1）A标中总磷排放限值为8mg/L，大于了项目污水接纳污水处理厂（大英县城市生活污水处理厂）设计进水水质要求：4mg/L，因此，项目总磷排放限值按照4mg/L执行。其标准限值见表 1.5-9及1.5-10。

表1.5-9 项目污水排放执行标准

| 序号 | 控制项目 |  | （GB18466-2005） 预处理标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数（MPN/L） |  | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 |  | -- |
| 3 | 肠道病菌 |  | -- |
| 4 | pH（无量纲） |  | 6-9 |
| 5 | 化学需氧量 | 浓度（mg/L） | 250 |
|  |  | 最高允许排放负荷g/(床位)·d | 250 |
| 6 | 生化需氧量 | 浓度（mg/L） | 100 |
|  |  | 最高允许排放负荷g/(床位)·d | 100 |
| 7 | 悬浮物 | 浓度（mg/L） | 60 |
|  |  | 最高允许排放负荷g/(床位)·d | 60 |
| 8 | 氨氮（mg/L） |  | -- |
| 9 | 动植物油（mg/L） |  | 20 |
| 10 | 石油类（mg/L） |  | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂（mg/L） |  | 10 |
| 12 | 色度（稀释倍数） |  | -- |
| 13 | 挥发酚（mg/L） |  | 1.0 |
| 14 | 总氰化物（mg/L） |  | 0.5 |
| 15 | 总汞（mg/L） |  | 0.05 |
| 16 | 总镉（mg/L） |  | 0.1 |
| 17 | 总铬（mg/L） |  | 1.5 |
| 18 | 六价铬（mg/L） |  | 0.5 |
| 18 | 总砷（mg/L） |  | 0.5 |
| 20 | 总铅（mg/L） |  | 1.0 |
| 21 | 总银（mg/L） |  | 0.5 |
| 22 | 总α（Bq/L） |  | 1 |
| 23 | 总β（Bq/L） |  | 10 |
| 24 | 总余氯1),2) |  | -- |

表1.5-10  其他污水水质因子排放限值要求

| 序号 | 控制项目 | 排放限值来源 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮（mg/L） | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表（1）A标 | 45 |
| 2 | 总磷（mg/L） | （大英县城市生活污水处理厂）设计进水水质要求 | 4 |

## （2）废气排放标准

项目施工期扬尘排放满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1相关标准；项目营运期污水处理站有组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 要求排放限值，无组织废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型灶台油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率。

##### 表1.5-11  四川省施工场地扬尘排放标准

| 监测项目 | 区域 | 施工阶段 | 监测点排放限值（μg/m3） | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮 颗粒物 （TSP） | 遂宁市 | 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 | 600 | 自监测起持续15分钟 |
|  |  | 其他工程阶段 | 250 |  |

表1.5-12  运营期大气污染物排放标准

| ## 序号 | ## 污染物 | ## 单位 | ## 排放限值 | ## 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 硫化氢（有组织） | ## Kg/h | ## 0.9 | ## 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| ## 2 | ## 氨（有组织） | ## Kg/h | ## 14 |  |
| ## 3 | ## 臭气浓度（有组织） | ## 无量纲 | ## 6000 |  |
| ## 4 | ## 硫化氢（无组织） | ## mg/m3 | ## 0.03 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
| ## 5 | ## 氨（无组织） | ## mg/m3 | ## 1.0 |  |
| ## 6 | ## 臭气浓度（无组织） | ## 无量纲 | ## 10 |  |
| ## 7 | ## 甲烷（无组织） | ## % | ## 1 |  |
| ## 8 | ## 油烟最高允许排放浓度 | ## mg/m3 | ## 2.0 | ## 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| ## 9 | ## 净化设施去除效率 | ## mg/m3 | ## 75 |  |

## （3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准。营运期环境噪声执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值见下表。

表1.5-13  声环境质量标准      单位：dB（A）

| 时间 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 施工期噪声 | 70 | 55 |
| 运营期环境噪声 | 60 | 50 |

（4）固体废物

医疗废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ/T421-2008）。

医院污水处理站污泥：属于危险废物，应按危险废物进行处理和处置。污泥清掏前应进行检测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构污泥控制标准，各项指标限值见下表。

表  1.5-14 医疗机构污泥控制标准

| 机构类别 | 粪大肠菌群（MPN/g） | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 综合医疗机构 | ## ≤100 | ## / | ## / | ## / | ## >95 |

1.6 环境影响评价等级的确定

1.6.1 大气环境评价工作等级划分

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，根据技术导则推荐模式中的估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表1.6-1 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

根据工程分析，本评价选择NH3、H2S作为评价因子，采用估算模式计算出的最大地面浓度占标率计算结果如下：

图1.6-1 最大地面浓度占标率预测结果

经估算模式预测，本项目Pmax最大值出现在污水处理站的NH3，Pmax值为0.63%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，大气环境影响评价工作等级为三级，不需要进行进一步预测。

1.6.2 地表水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、受纳水体的规模及水域功能类别而确定的。

本项目废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表（1）标准后排至市政污水管网，最终进入大英县城市生活污水处理厂处理。

## 本项目废水间接排放，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目地表水环境评价的等级确定为三级B。

表1.6-2 地表水评价等级判别依据表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目废水属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），其评价等级为水污染影响型三级B。因此，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

1.6.3地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）本项目分类属于《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录III类项目。其地下水环境影响评价工作等级的划分依据 III 类项目特征分别进行地下水环境影响评价等级划分。根据III类建设项目工作等级划分依据，应根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中评价工作等级的划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，具体情况见表1.6-3。

表 1.6-3 地下水敏感程度分级

| ## 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| ## 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| ## 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| ## 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

根据现场调查和资料收集，项目所在水文地质单元内存不存在饮用水水源地，因此，评价区地下水环境敏感程度为“不敏感”。

据项目敏感程度情况，结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中建设项目评价工作等级划分表的要求，本项目地下水环境影响评价等级为三级。地下水评价等级划分情况见下表。

表 1.6-4 地下水环境评价工作等级划分

| ## 环境敏感程度 项目类别 | ## Ⅰ | ## Ⅱ | ## Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 敏感 | ## 一 | ## 一 | ## 二 |
| ## 较敏感 | ## 一 | ## 二 | ## 三 |
| ## 不敏感 | ## 二 | ## 三 | ## 三 |

1.6.4 声环境评价工作等级

## 本项目评价区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的区域，项目自身无高噪声源，受影响人口较少，项目建成敏感点声环境变化不大，在按照《环境影响评价技术导则声环境(HJ2.4-2021)》中有关规定，本项目声学环境评价工作等级为二级。

1.6.5 生态评价工作等级

## 按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）：

## a）涉及国家公园、自然保护区世界遗产重要生境时，评价等级为一级；

## b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

## c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

## d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表评价等级不低二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

## e）根据HJ610、HJ964判断地下水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

## f） 当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增（包括陆域和水域）确定；

## g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

## h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中的最高的评价等级。

## 项目位于大英县文旅产业园区，项目建设地及影响范围内不涉及国家公园、自然保护区世界遗产重要生境、自然公园、生态保护红线，不属于水文要素影响型，无天然林、公益林、湿地分布，项目占地70284.55m2（0.07km2），因此，本项目生态环境评价工作等级为三级。

1.6.6环境风险评价等级划分

## 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，本项目涉及的危险物质及其储存情况见下表：

表1.6-5  危险物质数量与临界量比值（Q）判定结果表

| ## 序号 | ## 物质名称 | ## 危险类别 | ## 贮存形式 | ## 最大储存量（t） | ## 临界量（t） | ## Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 二氧化氯 | ## 氧化性物质 | ## 污水处理站，袋装 | ## 0.2 | ## 0.5 | ## 0.4 |
| ## 2 | ## 柴油 | ## 易燃液体 | ## 铁桶装、地下室柴油储存间 | ## 3.17 | ## 2500 | ## 0.001268 |
| ## 合计 |  |  |  |  |  | ## 0.401268 |

## 根据上表，本项目Q值为0.401268＜1，该项目环境风险潜势为I。

## 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）所规定风险评价等级划分。分级标准见表1.6-6：

表1.6-6  评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定心的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

## 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。

1.6.7土壤环境评价等级划分

# （1）评价等级

## 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018），本项目参照其中社会事业与服务业中的其他，因此项目为 IV 类项目；区域周边无牧草地、园地、饮用水源地、学校等，因此判定为“不敏感”。

表1.6-7土壤环境污染影响型敏感程度分级表

| ## 敏感程度 | ## 判别依据 |
| --- | --- |
| ## 敏感 | ## 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| ## 较敏感 | ## 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| ## 不敏感 | ## 其他情况 |

项目占地面积70284.55m2，为小型项目。

表 1.6-8 污染影响型评价工作等级划分表

| ## 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 大 | ## 中 | ## 小 | ## 大 | ## 中 | ## 小 | ## 大 | ## 中 | ## 小 |
| ## 敏感 | ## 一级 | ## 一级 | ## 一级 | ## 二级 | ## 二级 | ## 二级 | ## 三级 | ## 三级 | ## 三级 |
| ## 较敏感 | ## 一级 | ## 一级 | ## 二级 | ## 二级 | ## 二级 | ## 三级 | ## 三级 | ## 三级 | ## — |
| ## 不敏感 | ## 一级 | ## 二级 | ## 二级 | ## 二级 | ## 三级 | ## 三级 | ## 三级 | ## — | ## — |
| ## 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表分析，IV 类项目评价工作等级划分中，因此，IV 类项目可不开展土壤环境影响评价。

1.7 评价范围

1.7.1环境空气评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/2.2-2018）三级评价工作等级，项目可不设置大气环境影响评价范围。

1.7.2 地表水环境影响评价范围

项目实施后，项目废水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表（1）标准后排市政污水管网，最终汇入大英县城市生活污水处理厂处理，项目废水排放方式为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）三级B评价要求，本项目不需要确定地表水评价范围，只需进行污水处理依托可行性分析。

1.7.3地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目评价工作等级为三级，地下水环境现状调查评价范围小于等于6km2。根据现场调查及评价区水文地质条件，选取自定义法确定本项目地下水环境影响评价调查范围。本次以北部山脊线分水岭为边界，南部以郪江为界。据测算，项目评价范围面积为0.2km2。

图1.7-1  地下水评价范围图

1.7.4 声环境评价范围

按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的规定，该项目噪声评价范围为项目厂界界外200m范围内，并适当兼顾声环境保护目标。

1.7.5土壤环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则一土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目为社会事业与服务业中的“其他”行业，属于Ⅳ类项目。根据导则要求：Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。因此，本项目不设土壤评价范围。

1.7.6生态环境评价范围

项目位于大英县文旅产业园区，所在区域为一般区域，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境，不涉及生态保护红线及自然公园，本工程占地面积0.07km2，小于20 km2， 根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），本项目的生态环境影响评价等级为三级。本项目生态环境影响主要为施工占地产生的水土流失，但影响程度有限。因此，生态环境影响评价范围确定为项目占地范围内。

1.7.7风险环境评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表 2 划分标准，拟建项目环境风险潜势为Ⅰ，不设定环境风险评价等级，只需进行简单分析，不设置环境风险评价范围。

1.8评价重点、内容

### （1）评价内容

根据项目建设特点，结合项目区环境状况，评价的主要内容包括工程概况、工程分析、区域环境现状、生态环境影响评价及生态恢复方案、水土保持、环境空气影响分析及污染防治措施、水环境影响分析及污染防治措施、声环境影响分析及污染防治措施、固体废物影响分析及污染防治措施、综合利用、产业政策与规划相容性分析、总量控制、环境风险分析、环境经济损益分析、环境管理与环境监测计划和结论建议。

### （2）评价重点

根据拟建项目特征、项目所在地的环境特征及项目环境影响因子识别等综合分析，确定评价重点：深入分析项目与国家相关产业政策的符合性；对项目生产工艺及污染防治对策进行详细分析；将营运期对大气和地表水环境的影响评价列为重点；重点分析“三废”污染防治及事故排放应急措施有效性和可靠性；重点进行项目废气正常及非正常排放影响及控制措施分析；强化项目清洁生产分析，突出项目清洁生产的先进性；重视项目环境风险评价，提出风险事故防范措施和应急预案。

1.9项目外环境关系及环境保护目标

1.9.1 外环境关系

本项目选址位于遂宁市大英县文旅产业园区内，项目西侧约32m为在建和喜·公园里小区，西侧约220m为大英县蓬莱初级中学，西侧约235m为大英县郪江幼儿园，西南侧约84m为大英名门小区，西南侧约400m为大英碧桂园小区，西南侧约230m为人和佲都小区，南侧223m为青龙坡安置房，东南侧约350m为郪江，项目与大英县县城隔江相望；项目东侧为大英县工业开发区。项目北侧约900m为鑫河村，北侧约1850m为虎泉村，南侧约1700m为朝阳社区，西南侧约900m为青龙坡村委会，西北侧约1430m为水井村委会，西北侧约1780m为火井村，西北侧约2400m为天星社区。

调查显示区域内无饮用水水源保护区、无名胜古迹、无重要通讯线路、无电 力设施及自然保护区等敏感保护目标，综上分析可知，本项目与周边环境相容， 选址合理。项目具体外环境关系见附图。

1.9.2主要环境保护目标

通过对环境质量现状的调查及监测、污染源调查及监测、工程分析、环境影响预测，研究本项目建设期及运营期对周围环境的影响，并提出切实可行的污染防治对策，把污染控制在最小范围内，使本项目在产生经济效益和社会效益的同时不会对周围环境产生大的影响。本项目位于大英县文旅产业园区，评价范围内无风景名胜区、自然保护区、文物保护单位、生态敏感点、饮用水水源保护区等，结合项目外环境关系，主要环境保护目标见下表。

表1.9-1 项目主要环境保护目标

| 环境 要素 | 保护目标 | 方位 | 距离/高差 | 规模 | 环境功能区划/保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气/风险 | 和喜·公园里小区（在建） | W | 32m/-7m | 约900户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单二类区 |
|  | 大英县蓬莱初级中学 | W | 220m/15m | 4000人 |  |
|  | 大英县郪江幼儿园 | W | 235m/16m | 约200人 |  |
|  | 大英名门小区 | SW | 84m/-12m | 400户 |  |
|  | 居民小区 | SW | 240m/-6m | 500户 |  |
|  | 大英碧桂园小区 | SW | 260m/-10m | 约500人 |  |
|  | 正安·上品尚城 | SW | 490m/-16m | 1146户 |  |
|  | 龙腾玺院小区 | SW | 325m/-6m | 约300户 |  |
|  | 中国死海旅游度假区 | W | 900m/-20m | / |  |
|  | 人和佲都小区 | SW | 230m/-6m | 约399户 |  |
|  | 龙腾玺院小区 | SW | 465m/-16m | 300户 |  |
|  | 青龙湾·御府 | SW | 675m/6m | 835户 |  |
|  | 青龙湾·贵府 | S | 550m/-15m | 550户 |  |
|  | 青龙坡安置房 | S | 223m/14m | 50户 |  |
|  | 住户 | E | 400m/-14m | 15户 |  |
|  | 住户 | NE | 360m/12m | 3户 |  |
|  | 住户 | NE | 320m/15m | 3户 |  |
|  | 住户 | N | 520m/-2m | 16户 |  |
|  | 住户 | N | 530m/-1m | 20户 |  |
|  | 住户 | NW | 600m/1m | 22户 |  |
|  | 鑫河村 | N | 900m/-9m | 100户 |  |
|  | 虎泉村 | N | 1850m/-14m | 150户 |  |
|  | 朝阳社区 | S | 1700m/-14m | 5000户 |  |
|  | 青龙坡村委会 | SW | 900m/-18m | 6000户 |  |
|  | 水井村委会 | NW | 1430m/-17m | 3000户 |  |
|  | 火井村 | NW | 1780m/-8m | 1000户 |  |
|  | 天星社区 | NW | 2400m/-9m | 2000户 |  |
|  | 大英中学 | SW | 1730m/-11m | 约7500人 |  |
|  | 大英县育才中学 | W | 1650m/-17m | 约2250人 |  |
|  | 大英县实验学校 | W | 1810m/-16m | 约1650人 |  |
|  | 蓬莱镇人民政府 | S | 1720m/-13m | / |  |
|  | 大英县工业集中发展区 | SE | 1300m/-13m | / |  |
| 地表水 | 郪江 | S | 370m/-31m | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 声环境 | 和喜·公园里小区 | W | 32m/-7m | 约900户 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类 |
|  | 大英名门小区 | SW | 84m/-12m | 400户 |  |
|  | 青龙坡安置房 | S | 223m/14m | 50户 |  |
| 地下水环境 | 区域地下水 | / | / | / | 《地下水质量标准》（GB14848/T-2017）Ⅲ类 |
| 土壤 | 区域土壤 | / | / | / | 《土壤环境质量 建设用地土壤风险值管控标准》（GB36600 -2018）表1、表2第二类用地筛选值标准 |

1.10 评价程序

### 本评价工作程序主要分为以下四个部分：

### ①现场踏勘、资料收集；

### ②现状监测资料收集整理及统计；

### ③环境影响报告书编制；

### ④报生态环境局审查。

# 其主要技术路线详见图 1.10-1。

图1.10-1 评价工作程序图

2工程概况

2.1建设项目概况

2.1.1 项目名称、建设性质、投资总额

（1）项目名称：大英县医疗救治救援中心综合建设项目

（2）建设性质：新建

（3）建设单位：大英县禾鑫城市建设投资有限公司

（4）建设地点：遂宁市大英县文旅产业园区（E105.258213，N30.599787）

（5）建设投资：项目计划投资约87200万元。

2.1.2建设规模及内容

（1）床位规模

本项目设置床位数为1100张。

（2）占地面积

项目总占地面积70284.55平方米，建筑面积：219132.67平方米。

（3）建设内容

项目建设内容包括：项目总用地面积70284.55平方米，设置床位1100张。建设内容由1栋门急诊医技住院综合楼（1#楼）、1栋后勤楼（2#楼）、1栋感染楼（3#楼）和1栋发热楼（4#楼）组成。配套建设锅炉房，液氧站，污水处理站等辅助设施。设置机动车位1428个，非机动车位2921个。

2.1.3生产制度

项目医护及行政办公人员1760人，24小时三班制，年工作天数365天。

2.1.4建设内容

项目主要建筑物楼层功能区分布情况见下表。

表2.1-1 建筑分层布置情况

| 楼号 | 功能区 | 楼层 | 主要功能布置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 门急诊医技住院综合楼 | -2F | 地下车库 |
|  |  | -1F | 地下车库 |
|  |  | 1F | 门诊大厅、急诊科、外科门诊、体检中心、肾内科、血液透析、放射科 |
|  |  | 2F | 血液透析、住院配套、消毒供应、体检中心、内科门诊、检验科、介入中心、康复医学、儿科 |
|  |  | 3F | ICU、口腔科、耳鼻喉科、妇科、产科、功能检查科、超声科、内镜中心、皮肤科、医学美容中心 |
|  |  | 4F | 手术室、预留诊区、康复科、日间化疗、病理科 |
|  |  | 5F | 输血科、住院药房、静配中心、行政后勤 |
|  |  | 6F | 产房、产科 |
|  |  | 7F | 新生儿科、妇科 |
|  |  | 8F | 儿科 |
|  |  | 9F | 肿瘤科 |
|  |  | 10F | 神经中心 |
|  |  | 11F | 消化中心 |
|  |  | 12F | 内二科心脏内科 |
|  |  | 13-14F | 呼吸内科、胸外科 |
|  |  | 15F | 肛肠科 |
|  |  | 16F | 外一科 |
|  |  | 17F | 外二科 |
|  |  | 18F | 康复中心 |
|  |  | 19F | 眼科、耳鼻喉科 |
| 2#楼 | 后勤楼 | -1F | 地下车库、柴油发电机房、变配电所、医废暂存间 |
|  |  | 吊一层 | 地下车库、生活垃圾存放处、库房 |
|  |  | 1F | 餐厅 |
|  |  | 2F | 厨房 |
|  |  | 3F | 办公区 |
| 3#楼 | 感染楼 | -1F | 地下车库、固体废物暂存间 |
|  |  | 1F | 感染门诊 |
|  |  | 2F | 手术室、ICU、检验科 |
|  |  | 3F | 病房 |
|  |  | 4F | 病房 |
|  |  | 5F | 病房 |
| 4#楼 | 发热楼 | 1F | 发热门诊 |
|  |  | 2F | 留观病房 |
|  |  | 3F | 留观病房 |
|  |  | 4F | 留观病房 |

建设项目的主要工程内容及主要环境问题见表2.1-2。

表2.1-2建设项目组成表

| - 工程类别 |  | - 建设内容及规模 | - 可能产生的环境问题 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 营运期 |  |
| - 主体工程 | - 门急诊医技住院综合楼（1#楼） | - 计容建筑面积121982.38m2，车库建筑面积40789.08m2，架空活建筑面积381.40m2。1栋共-2/19层，地下为车库，地上内设血液透析、肾内科病区、血液透析、住院配套用房、消毒供应中心、ICU、中心手术室、输血科、住院药房+静配中心、产房、产科病房、新生儿科、妇科、儿科、肿瘤科、神经内科、神经外科、消化内科、消化外科、心脏内科（糖尿病）、老年病科、呼吸内科、胸外科、呼吸内科、肛肠科、普外科、泌尿外科、骨科、康复中心、眼科、耳鼻喉科等科室。 | 生活污水、施工废水、施工噪声、建筑废渣、施工扬尘、水土流失 | - 生活垃圾、医疗废物、噪声、污水 | - 新建 |
|  | - 后勤楼（2#楼） | - 计容建筑面积7951.33m2，车库建筑面积23487.26m2，架空活建筑面积314.77m2。1栋共-1/3层，设食堂餐厅、浆洗房、地下车库、柴油发电机房、变配电所、医废暂存间、生活垃圾存放处、库房。 |  | - 餐厨废水、餐厨垃圾、噪声、食堂油烟 | - 新建 |
|  | - 感染楼（3#楼） | - 计容建筑面积9987.07m2，3#楼、4#楼地下建筑连通，总面积7794.28m2。1栋共-1/5层，设地下车库、感染类医废暂存间、感染门诊、手术室、ICU、检验科。 |  | - 生活垃圾、医疗废物、噪声、污水 | - 新建 |
|  | - 发热楼（4#楼） | - 计容建筑面积5947.67m2，1栋共-1/4层，设发热门诊、留观病房。 |  | - 生活垃圾、医疗废物、噪声、污水 | - 新建 |
| - 公用工程 | - 供水系统 | - 给水：本工程水源为市政管网，在西北侧市政道路上有一根DN400市政给水管网可供本项目使用。市政管网上引入1根DN300给水管至区内，分别经生活、绿化、消防水表后形成各自的管网，市政供水压力为0.35MPa。 |  | - / | - / |
|  |  | - 热水系统：本工程手术室，医技楼，门诊楼设集中供热水系统，热水系统为机械全循环闭式系统，热源采用电热水锅炉，热水水质符合国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，热水系统不分区，热水系统采用集中集热集中贮水的强制循环直接加热系统（单贮水装置），热水给水系统分区同冷水给水系统，冷热水支管压力超过0.2Mpa时设支管减压阀保证冷热水压平衡。 |  | - / | - 新建 |
|  | - 排水系统 | - 本工程西南侧市政道路上有 DN500污水管可供本工程接入。 1.排水采用雨、污分流体制。2.多层生活污水采用伸顶通气。3.本工程重力流雨水系统经管网收集后就近排入市政雨水管网。污水收集后进入污水处理站处理达标后排入市政污水管网。4.门急诊、住院、医务人员废水经化粪池预处理后排入污水处理站。5.食堂废水经隔油沉淀后排入污水处理站处理。6.感染楼和发热楼废水经预消毒处理后排入化粪池再进入污水处理站处理。 |  | - / | - 新建 |
|  | - 供电系统 | - 本工程拟引入2路10kV电源；在本工程地下室内设开闭所和变电所。本工程应急电源采用自备柴油发电机组，安装在地下室内。 |  | - / | - 新建 |
|  | - 消防系统 | - 本项目设计2座消防水池。1号消防水池提供室内消防用水量，消防水池位于1#楼负二层地下车库，储存有1118m³的消防水池，水池分两格（585m³+533m³），每格水池设两根DN100自来水补水管。2号消防水池提供室外消防用水量，消防水池位于锅炉房-1F，有效容积432m³。 |  | - / | - 新建 |
| - 辅助工程 | - 锅炉房 | - 锅炉房内共设置10台锅炉，包括4台700kw电热水锅炉，4台1400kw电供暖锅炉，1台500kw电供暖锅炉和1台700kw电供暖锅炉 |  | - / | - 新建 |
|  | - 浆洗房 | - 位于后勤楼二层，面积1000m2。 |  | - 废水 | - 新建 |
|  | - 备用电源 | - 在2#楼-1F设置备用发电机房，配备一台1200kw备用柴油发电机。 |  | - 废气、噪声 | - 新建 |
|  | - 空调系统 | - 中央空调配备冷却塔，位于1#楼裙楼楼顶。 - 1#综合楼：DR、CT影像科及附属用房，根据功能布局设置独立的多联机空调系统。MRI设置单独的恒温恒湿空调。手术部、消毒供应中心、检验科等预留冷热源接入平时空调系统,手术部、消毒供应中心预留多功能风冷热泵专用冷热源安装位置及负荷。 - 2#后勤楼办公部分空调设置独立的多联机空调系统。 - 消防控制室、配电房、开闭所、电梯机房设置分体空调。 |  | - 废气、废水、噪声 | - 新建 |
|  | - 新、排风系统 | - 新风系统由新风机组从室外引入，经新风机组处理后由风管分送至各用户区内。门诊、检查室等小空间均设置室内排风口，由排风机抽至室外。公共区域通过卫生间的换气扇将余风抽至室外。 - 大空间通过连接室外的门、窗及公共卫生间将余风压至室外。 - 急诊科手术室、抢救室等净化区域采用医院专用空气净化器。 - 无菌室、化验室新、排风口需采用末端空气净化杀菌装置。 - 微生物室、PCR室、检验室排风支管上设风道式纳米光催化空气处理装置。 |  | - 废气、噪声 | - 新建 |
|  | - 停车场 | - 设置地下机动车位1428个，设置非机动车位2921个。 |  | - / | - 新建 |
|  | - 绿化 | - 绿化面积24606.6m2 |  | - / | - 新建 |
| - 办公及生活设施 | - 办公室 | - 位于1#楼5F |  | - 生活污水、生活垃圾 | - 新建 |
|  | - 食堂 | 位于2#楼，食堂+厨房面积：1858.75㎡。 |  | - 废水、废气、固废、噪声 | - 新建 |
| - 环保工程 | - 废水 | - 本工程西南侧市政道路上有 DN500污水管可供本工程接入。1.排水采用雨、污分流制。2.本工程重力流雨水系统经管网收集后就近排入市政雨水管网。污水收集后进入污水处理站处理达标后排入市政污水管网。3.门急诊、住院、医务人员废水经化粪池预处理后排入污水处理站。4.食堂废水经隔油沉淀后排入污水处理站处理。5.感染楼和发热楼废水经预消毒处理后排入化粪池再进入污水处理站处理。 |  | - 废水、污泥、恶臭 | - 新建 |
|  | 废气 | 食堂油烟经油烟净化器（75%净化效率）处理后由后勤综合楼升顶排放 |  | - 废气 | - 新建 |
|  |  | 医废暂存间异味采用专用容器及防漏胶袋密封、加强管理、定期消毒 |  | - 废气 | - 新建 |
|  |  | 备用柴油发电机废气自带消烟除尘系统处理后排放 |  | - 废气、噪声、固废 | - 新建 |
|  |  | 污水处理站废气经紫外消毒+活性炭吸附处理后引至1#楼裙楼楼顶排放，排气筒（DA001）25m。 |  | - 废气、固废 | - 新建 |
|  | - 噪声 | 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、绿化、禁止大声喧哗及禁止鸣笛警示牌 |  | - 噪声 | - 新建 |
|  | 固废 | 一般固废：在各楼层设有垃圾收集桶，在2#楼吊一层（191.3m2）、3、4#楼-1F（20m2）设置生活垃圾暂存点，定期交环卫部门处置。 医疗废物：在2#楼-1F（195.15m2）、3、4#楼（10.69m2）-1F设置医疗废物暂存间，医疗废物分类收集暂存，定期（不超过2天）交有资质单位处置。 危险废物：在2#楼-1F（50m2）设置危险废物暂存间，污水处理站污泥、废活性炭、废弃紫外线灯管及排风系统更换的滤芯分类收集暂存，定期交有资质单位处置。 |  | - 废气、固废 | - 新建 |
|  | 环境风险 | 污水处理设施、应急事故池、消防水池、医废暂存间和危废暂存间作重点防渗；建设1个300m3的事故应急池及一个32m3的感染废水预处理事故池。；配备灭火器等消防设施，设置2座消防水池，有效容积1550m3。 |  | - / | - 新建 |

备注：

- （1）本项目氧源为外购，本项目不制氧。

- （2）项目设置放射科，照片采用激光打印，无洗印废水产生。

- （3）口腔科采用无汞材料，不涉及含汞废水。

- （4）医院检验科血液、血清的化学检查和病理、血液化验均使用外购的成品检测试剂，不会自配检测试剂，未使用氰化物试剂和含重金属试剂，因此不会产生含氰废水、重金属废水和酸碱废水。

- （5）项目设有医学影像科，含有辐射装置，主要有各型医用X光机、CT、DR等，辐射装置主要分布于门急诊医技住院综合楼，房间墙壁及门板内嵌铅版，可以有效阻隔电离辐射污染外环境。医院严格按照《电离辐射防护和辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），做好辐射防护工作（如采用防X光辐射的轻质墙、铅制门窗等防护措施）。电离辐射防护和辐射源安全专业性强，建设单位需委托有资质的专业单位进行辐射防护专项评价，并通过审批后开展相关的工作。

2.1.5项目原辅材料及能源消耗

- 医疗卫生机构主要的材料是药品及其医疗器具，药品一般是一次性使用的物品，并且有时间性，不能重复使用和使用过期的药品；医疗器具主要有纱布、注射器具等，一般为一次性使用。药品以及一次用品均有纸盒包装，保证其通风、干燥。本项目所涉及的主要原辅材料种类、数量及项目能耗情况见下表。

表2.1-3 项目原辅材料消耗情况统计表

| 类别 | 名称 | 单位 | 预计年耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗用品耗材 | 一次性注射器 | 万套 | 2.0 |
|  | 一次性输液器 | 万套 | 2.0 |
|  | 一次性床单 | 万张 | 1.5 |
|  | 一次性手套 | 万双 | 1.0 |
|  | 一次性尿袋、尿管 | 万套 | 0.5 |
|  | 医用棉球、纱布、绷带 | 万包 | 2.0 |
|  | 医用胶布 | 万盒 | 1.0 |
|  | 手术丝线 | 万卷 | 1.0 |
|  | 医用缝针 | 万包 | 0.2 |
|  | 手术刀片 | 万包 | 0.2 |
| 医疗用品 | 医用酒精 | 万瓶 | 2.0 |
|  | 青霉素针液 | 万支 | 2.0 |
|  | 头孢曲松钠 | 万支 | 1.0 |
|  | 注射头孢他啶 | 万支 | 1.0 |
|  | 注射用乳糖酸阿奇霉素 | 万支 | 0.3 |
|  | 阿莫西林 | 万盒 | 1.0 |
|  | 林可霉素 | 万盒 | 0.2 |
|  | 葡萄糖注射液 | 万盒 | 1.0 |
|  | 维生素注射液 | 万盒 | 0.5 |
|  | 肾上腺素注射液 | 万盒 | 0.5 |
|  | 碘伏 | 万瓶 | 0.5 |
| 医疗检验耗材 | 药敏试纸 | 万盒 | 1.0 |
|  | HCG试纸 | 万盒 | 0.1 |
|  | 检测试剂盒 | 万盒 | 2.0 |
| 消毒剂 | 84消毒液 | 万瓶 | 0.3 |
|  | 二氧化氯消毒剂A、B剂 | t | 4 |
| 能耗 | 电 | 万kw·h | 2500 |
|  | 自来水 | m3 | 710472 |
|  | 柴油 | t | 12.67 |

2.1.6项目主要设备

- 项目主要设备见下表。

表2.1-4 项目主要医疗设备一览表

| 序号 | 设备分类 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射设备 （非本次评价范围） | DR | 1 | 台 |
| 2 |  | 数字胃肠X光机 | 1 | 台 |
| 3 |  | CT | 1 | 台 |
| 4 |  | 移动CT | 1 | 台 |
| 5 |  | MRI | 2 | 台 |
| 6 |  | 钼靶乳腺机 | 1 | 台 |
| 7 |  | C臂X光机 | 1 | 台 |
| 8 |  | 口腔x线机(牙片机) | 8 | 台 |
| 9 |  | 口腔全景X线机 | 1 | 台 |
| 10 |  | 口腔锥形束CT | 1 | 台 |
| 11 | 超声检查设备 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 4 | 台 |
| 12 |  | 超声诊断仪 | 5 | 台 |
| 13 | 检验设备 | 血细胞分析仪 | 1 | 台 |
| 14 |  | 血小板聚集仪 | 1 | 台 |
| 15 |  | 尿液分析仪 | 1 | 台 |
| 16 |  | 尿沉渣分析仪 | 1 | 台 |
| 17 |  | 酶标测试仪 | 1 | 台 |
| 18 |  | 血凝分析仪 | 1 | 台 |
| 19 |  | 微生物鉴定系统 | 1 | 台 |
| 20 |  | 流式细胞分析仪 | 1 | 台 |
| 21 |  | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 |
| 22 |  | 荧光定量PCR仪 | 1 | 台 |
| 23 |  | 显微镜 | 3 | 台 |
| 24 |  | 离心机 | 5 | 台 |
| 25 |  | 电泳仪 | 1 | 台 |
| 26 |  | 免疫测定仪 | 1 | 台 |
| 27 |  | 精子质量分析仪 | 1 | 台 |
| 28 |  | 高压灭菌器 | 1 | 台 |
| 29 | 功能检查设备 | 心电图机 | 1 | 台 |
| 30 |  | 动态心电图分析系统 | 1 | 台 |
| 31 |  | 动态血压分析系统 | 1 | 台 |
| 32 |  | 心脏负荷平板测试仪 | 1 | 台 |
| 33 |  | 脑电图 | 1 | 台 |
| 34 |  | 肌电图 | 1 | 台 |
| 35 |  | 肺功能测定仪 | 1 | 台 |
| 36 |  | 骨密度仪 | 1 | 台 |
| 37 | 手术室设备 | 综合手术床 | 12 | 床 |
| 38 |  | 无影灯 | 12 | 套 |
| 39 |  | 吊塔 | 12 | 台 |
| 40 |  | 微量注射泵 | 12 | 台 |
| 41 |  | 麻醉机 | 12 | 台 |
| 42 |  | 高频电刀 | 10 | 支 |
| 43 |  | 超声吸引刀 | 1 | 支 |
| 44 |  | 双极电凝器: | 3 | 台 |
| 45 |  | 电外科工作站 | 3 | 台 |
| 46 |  | 电生理监测仪 | 1 | 台 |
| 47 |  | 低温灭菌器 | 1 | 台 |
| 48 |  | 胆道镜系统 | 1 | 台 |
| 49 |  | 除颤器 | 5 | 台 |
| 50 |  | 便携式呼吸机 | 1 | 台 |
| 51 |  | 多参数监护仪 | 8 | 台 |
| 52 |  | 手术器械 | 若干 | 台 |
| 53 |  | 显微外科设备 | 20 | 台 |
| 54 | 急救、监护设备 | 除颤器 | 1 | 台 |
| 55 |  | 多功能呼吸机 | 2 | 台 |
| 56 |  | 便携式呼吸机 | 1 | 台 |
| 57 |  | 多参数监护仪 | 5 | 台 |
| 58 |  | 心肺复苏机 | 1 | 台 |
| 59 |  | 洗胃机 | 1 | 台 |
| 60 |  | 输液泵 | 1 | 台 |
| 61 |  | 输液泵 | 4 | 台 |
| 62 |  | 微量注射泵 | 2 | 台 |
| 63 |  | 心电图机 | 2 | 台 |
| 64 |  | 病床(含床头柜) | 2 | 张 |
| 65 |  | 吊塔(含吊柱) | 1 | 套 |
| 66 |  | 营养泵 | 2 | 台 |
| 67 |  | 气管镜 | 1 | 支 |
| 68 |  | 消毒柜 | 1 | 台 |
| 69 |  | 多参数监护仪 | 1 | 台 |
| 70 |  | 降温毯(帽) | 2 | 台 |
| 71 |  | 输液泵 | 20 | 台 |
| 72 |  | 微量注射泵 | 15 | 台 |
| 73 |  | 心电图机 | 3 | 台 |
| 74 |  | 看片灯 | 3 | 台 |
| 75 |  | 血细胞分离机 | 1 | 台 |
| 76 | 内窥镜设备 | 胃镜 | 1 | 台 |
| 77 |  | 肾镜 | 1 | 台 |
| 78 |  | 碎石机 | 1 | 台 |
| 79 |  | 宫腔镜 | 3 | 台 |
| 80 |  | 十二指肠镜 | 1 | 台 |
| 81 |  | 膀胱镜 | 1 | 台 |
| 82 |  | 腔镜系统(含腹腔镜、胸腔镜) | 1 | 套 |
| 83 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉综合治疗台 | 5 | 台 |
| 84 |  | 声阻抗仪 | 1 | 台 |
| 85 |  | 听觉诱发电位仪 | 1 | 台 |
| 86 |  | 鼻咽喉镜系统 | 6 | 台 |
| 87 |  | 听力计 | 2 | 台 |
| 88 |  | 可视喉镜 | 1 | 台 |
| 89 |  | 前庭功能仪 | 1 | 台 |
| 90 |  | 激光治疗仪 | 1 | 台 |
| 91 |  | 诊疗床 | 5 | 台 |
| 92 | 口腔科 | 超声波清洗机 | 1 | 台 |
| 93 |  | 牙科综合治疗台 | 9 | 套 |
| 94 |  | 封口机 | 1 | 台 |
| 95 |  | 全自动牙科洗片机 | 1 | 台 |
| 96 |  | 手术显微镜系统 | 1 | 台 |
| 97 | 血透中心 | 血透机(血滤、双血浆置换等) | 9 | 台 |
| 98 | 理疗科 | 看片灯 | 1 | 台 |
| 99 |  | 激光治疗仪 | 1 | 台 |
| 100 |  | 电脑中频治疗仪 | 2 | 台 |
| 101 |  | 超短波电疗机 | 4 | 台 |
| 102 |  | 五官科超短波电疗机 | 4 | 台 |
| 103 |  | 紫外线治疗机 | 1 | 台 |
| 104 |  | 红外线治疗机 | 4 | 台 |
| 105 |  | 半导体激光治疗机 | 1 | 套 |
| 106 |  | 颈腰椎牵引床 | 1 | 套 |
| 107 | 病理科 | 恒温水浴箱 | 1 | 台 |
| 108 |  | 生物显微镜 | 7 | 台 |
| 109 |  | 荧光显微镜 | 1 | 台 |
| 110 |  | 电热干燥箱 | 1 | 台 |
| 111 |  | 电子天平 | 1 | 台 |
| 112 |  | 离心机 | 2 | 台 |
| 113 |  | 切片机 | 1 | 台 |
| 114 |  | 染色机 | 1 | 台 |
| 115 |  | 自动脱水机 | 1 | 台 |
| 116 |  | 病理图像分析系统 | 2 | 台 |
| 117 | 输血科 | 血细胞分析仪 | 1 | 台 |
| 118 |  | 血型鉴定仪(卡式血型鉴定仪) | 1 | 台 |
| 119 |  | 恒温水浴箱 | 2 | 台 |
| 120 |  | 生物显微镜 | 2 | 台 |
| 121 |  | 离心机 | 3 | 台 |
| 122 |  | 冰冻血浆解冻机 | 2 | 台 |
| 123 |  | 血库冰箱(柜) | 2 | 台 |
| 124 |  | 超净工作台 | 1 | 台 |
| 125 |  | 超低温冰箱 | 2 | 台 |
| 126 | 中心供应室设备 | 恒温水浴箱 | 1 | 台 |
| 127 |  | 高压灭菌器 | 1 | 台 |
| 128 |  | 高压灭菌器 | 1 | 台 |
| 129 |  | 超声波清洗机 | 1 | 台 |
| 130 |  | 低温灭菌器 | 1 | 台 |
| 131 |  | 封口机 | 1 | 台 |
| 132 | 病房设备 | 多参数监护仪. | 若干 | 台 |
| 133 |  | 便携式呼吸机 | 若干 | 台 |
| 134 |  | 输液泵 | 若干 | 台 |
| 135 |  | 注射泵. | 若干 | 台 |
| 136 |  | 治疗车 | 50 | 台 |
| 137 |  | 器械车 | 50 | 台 |
| 138 |  | 护理车 | 60 | 台 |

注：项目涉及辐射的设备需单独进行环境影响评价，不在本次环评的评价范围。

2.2项目总平面布置

2.2.1总平面布置

（1）功能布局

项目位于蓬莱路和医院路交汇处，为实现高效医院，将门急诊医技住院综合楼（1#楼）的医疗空间作为资源中心布置在远街面的场地中部，避免噪音同时交通便捷，此栋楼包含：救援中心，住院综合楼，外科大楼；后勤楼（2#楼）作为后勤辅助楼设置在靠近1#楼的位置；同时将感染楼（3#楼）、和发热楼（4#楼）布置在项目北部，远离南侧居民，北侧、西侧为城市道路，设置宽度为20米绿化隔离带进行分隔；南侧为门急诊医技住院综合楼区域，设置宽度为32米的绿化隔离带进行分隔。从总体上实现合理分区布局。

（2）交通流线

场地内部道路围绕两功能片区呈环状布局，并在此基础上实现各功能区流线组织。采用人车分流进行交通组织设计，人行道与车行道间采用绿化隔离带进行分隔，其中医疗区设置独立的就诊流线，同时分散不同人群入口，避免人流交叉；感染病区部分与全区独立；靠近地块中部设置医护人员入口，南侧临道路独立设置各种病人与各科室入口，北侧设置感染病区入口。项目共设置7个车行入口，1#、2#楼区域和3#、4#楼区域车库独立设置，1#、2#楼车库设置3个普通车库出入口，1个污车专用出入口；3#、4#楼区域设置2个普通车行出入口，1个污车专用车库出入口。污物流线位于负一层，与地面流线不交叉。污物排出时间不与医院人流高峰时间交叉，错峰处理。

（3）竖向设计

由于场地高差较大，若将分台依照原始地形标高处理，虽然挖填方较小，但会导致建筑内部空间局促，功能布局紧张，竖向交通压力较大等问题，严重影响医疗功能使用及效率，同时也不利于形成良好的空间品质。因此本方案考虑将地形高差消减为6米左右，便于对医疗部分采用医院街模式进行布局，减小了竖向交通压力，功能流线更合理，空间更舒展，大幅提升空间品质。

（4）门急诊医技住院综合大楼及后勤楼布置

本案定位为高品质医疗服务建筑，对建筑空间品质要求较高。综合分析医院建筑布局的几种方式，在本地块的可行性，综合大楼采用医院街模块式布局。

根据一般就诊流程和急诊就诊流程，将各功能模块以主廊道串联。裙房部分主要布置门急诊医技功能，塔楼部分主要布置住院病房及洁净手术部、ICU等功能。一般就诊从主入口进入主门厅完成分诊及挂号后，经过主廊道到达各科室模块候诊和就诊，若不需住院治疗，则从主廊道进入医技模块进行检验或治疗，然后回到主门厅取药离开，若需住院，则穿过主廊道进入住院门厅办理入院手续。另外为体检模块和传染门诊模块各自分别单独设置入口小厅，将健康人流线与传染流线分别完全独立与其它流线，避免交叉感染。急救患者由急救车送至急诊部入口，穿过急诊大厅直接平层进入抢救室和手术室，省去垂直交通过程，也体现出医院街模式以水平交通为主的高效性。急诊患者从急诊大厅进入后在可在急诊科模块空间内完成挂号、就诊、输液、留查、取药等全部急诊流程，在必要时也可通过主廊道与其它医技模块共同使用，资源共享。

（5）感染病区（包括3#、4#楼）布置

区域主导风向为西北风，感染病区位于项目北部，整体坐东朝西，北侧墙体不开设窗户，减少空气流动，从而减小感染病区含菌空气对下风向的影响。感染病区周围主要敏感点为西侧32m的和喜·公园里小区，北侧为城市道路，病区西、北部均设置宽度为20米绿化隔离带进行分隔；病区南侧为门急诊医技住院综合楼区域，设置宽度为32米的绿化隔离带进行分隔。

（6）布局符合性分析

根据《综合医院建设标准》（建标110-2021）要求，综合医院的规划布局应符合下列规定：

表2.2-1 与《综合医院建设标准》（建标110-2021）要求符合性分析

| 《综合医院建设标准》（建标110-2021）要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、建筑布局科学、功能分区合理。综合医院中的传染病区与院内其他建筑或院外周边建筑应设置大于或等于20m绿化隔离卫生间距。 | 项目北部建设有单独的感染病区，布局设置符合20m绿化卫生间距。 | 符合 |
| 二、洁污、医患和人车等流线组织清晰，避免交叉感染。 | 项目设置了分流，详情见附图。 | 符合 |
| 三、应充分利用地形地貌，合理组织院区建筑空间，在满足使用功能和安全卫生要求的前提下，新建的综合医院应预留应急救治场地及未来发展用地。 | 项目北侧为空地，东侧为山丘，可作为未来发展用地。 | 符合 |
| 四、根据当地气候条件合理确定建筑物的朝向，病房以及医务人员用房宜获得良好朝向。 | 根据《遂宁市城市规划管理技术规定》，本次设计满足医院半数以上病房冬至日日照不低于3小时的日照要求，同时不影响周边地区现有建筑的最低日照要求。 | 符合 |
| 五、污水处理站、医疗废物及生活垃圾收集暂存用房宜远离门(急)诊、医技和住院等用房，并宜布置在院区主导风下风向。 | 污水处理站位于项目西南侧，处于下风向，医废暂存间位于2#楼地下室，能满足要求。 | 符合 |
| 六、应有院区绿化规划，并应配套建设患者康复活动场地和医务人员的健身活动场地。 | 项目绿化率为35.01%，能满足要求。 | 符合 |
| 七、应配套建设机动车和非机动车停车设施。 | 配套建设智能地下停车场（机动车），车位1428个，地上非机动车位2921个。 | 符合 |

（7）污水处理站环选址及平面布置分析

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中5.3“选址及总平面布置”要求，本项目污水处理站选址及平面布置符合性分析如下

表2.2-2 与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求符合性分析

| 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 医院污水处理工程的选址及总平面布置应根据医院总体规划、污水排放口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定。 | 根据医院整体规划布置，将污水处理站设置在地势较低的西南侧，且位于下风向，便于污水流向。临近医院路市政管网，便于污水预处理后接管。 | 符合 |
| 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向。 | 大英县当地主导风向为西北风，项目污水处理站位于主体工程的西南侧，能满足要求。 | 符合 |
| 在医院污水处理工程的设计中，应根据总体规划适当预留余地，以利扩建、施工、运行和维护。 | 污水处理站为地埋式，位于项目西南侧绿地，有足够空地预留。 | 符合 |
| 医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运。 | 污水处理站设置在项目西南侧，临近蓬莱路及医院路，交通便利；医院路市政管网建设即将完工，便于污水排放。 | 符合 |
| 传染病医院污水处理工程，其生产管理建筑物和生活设施宜集中布置,位置和朝向应力求合理，且应与污水处理构、建筑物严格隔离。 | 项目感染病区废水设置预处理池及化粪池，位于感染病区南侧，与门急诊住院综合楼之间设置绿化带隔离。 | 符合 |
| 医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。 | 污水预处理设施、污水处理站均设置为地埋式，与周边病房及居民之间均设置了绿化带，且污水处理恶臭经收集后由“紫外消毒+活性炭吸附”后通过25m排气筒排放，以确保减少臭气和噪音对病人和居民的干扰。 | 符合 |

- 综上所述，项目污水处理工程选址及平面布置满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求。

- 项目平面布置结合了场地自身特点，合理组织场地内的道路交通系统，注重环境绿化，通过绿地的穿插和交织，形成功能完善的场所。能较好的满足安全疏散、消防交通和绿化环卫等常规要求。总体布局遵循功能分区合理、洁污路线清楚、避免或减少交叉感染、布局紧凑、交通便捷、管理方便的原则，有效将医院各功能科室联系起来，在满足规划部门要求的同时因地制宜，组织院区的空间体系、人流、车流交通流线，做到高效、合理、有序。

2.3 公用工程

2.3.1 给排水系统

项目给排水系统主要有：给水系统、雨水系统和排水系统。

（1）给水系统：本工程水源为市政管网，在西北侧市政道路上有一根 DN400 市政政给水管网可供本项目使用、在南侧市政道路上有一根DN400的市政给水管网可供本项目使用。市政管网上引入2根DN200给水管至区内，分别经生活、绿化、消防水表后形成各自的管网，市政供水压力 0.35MPa。本工程在市政管网供水压力范围内均采用市政管网直接供水，其它楼层均采用变频泵供水，市政供水压力0.35MPa，可供至本工程5层。

- 热水系统：本工程手术室，医技楼，门诊楼设集中供热水系统，热水系统为机械全循环闭式系统，热源采用电热水锅炉，热水水质符合国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，热水系统不分区，热水系统采用集中集热集中贮水的强制循环直接加热系统（单贮水装置），热水给水系统分区同冷水给水系统，冷热水支管压力超过0.2Mpa时设支管减压阀保证冷热水压平衡。

- 绿化灌溉：本工程绿化灌溉采用微灌等节水高效灌溉方式。

- 雨水：项目排水采用雨、污分流体制。本工程屋面采用重力流雨水系统。雨水系统经管网收集后就近排入市政雨水管网。

- （3）排水：本工程西南侧市政道路上有DN500污水管可供本工程接入。项目污水收集后进入污水处理站处理（工艺为格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+二氧化氯接触消毒池）达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表（1）标准后排入市政污水管网最终进入大英县城市生活污水处理厂处理达标后排入郪江。

本项目废水主要包括住院病房废水、门急诊诊区废水、医务人员废水、浆洗废水、锅炉排水及未预见用水等。需要说明的是：①项目设置放射科，照片均采用激光打印，无洗印废水产生；②本项目不涉核医学，无放射性废水产生；本环评提出，项目放射科涉及直线加速器等放射源的装置均应委托有资质的专业单位进行辐射防护专项评价，并通过审批后开展相关的工作；③医学检验科采用成品试剂盒进行检验及化验，不自配试剂，不会产生含氰、铬废水。

- 各类废水产生情况如下：

- （1）住院病房废水

本项目设置床位总数1100张，其中感染病区设置床位100张。用水参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），床位用水按300L/床·天（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）计，则住院病房用水量为330m3/d，产污系数取0.85，则废水产生量为280.5m3/d。废水经过化粪池预处理后进入配套建设的污水处理站进行处理。其中感染病区病房用水量为30m3/d，产污系数取0.85，则废水产生量为25.5m3/d。感染楼病床废水经过预消毒处理后排入化粪池，经化粪池处理后进入配套建设的污水处理站进行处理。

（2）门急诊诊区废水

根据建设单位提供资料，本项目门急诊接待量平均每天2830人次，用水参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），门急诊用水按15L/人·天计，则门急诊用水量为42.45m3/d，产污系数取0.85，则废水产生量为36.08m3/d。废水经过化粪池预处理后进入配套建设的污水处理站进行处理。其中，感染楼门诊接待量平均每天150人次，则感染楼门诊用水量2.25m3/d，产污系数取0.85，则废水产生量为1.91m3/d，废水经过预消毒处理后排入化粪池，经化粪池处理后进入配套建设的污水处理站进行处理。

- （3）医务人员用水

- 项目配备医务、后勤人员1760人，工作按三班制，医务人员用水包括手术室、中心供应等医院常规医疗用水。用水参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），150L/人·班计，则医务人员用水量为264m3/d，产污系数取0.85，则废水产生量为224.4m3/d。废水经过化粪池预处理后进入配套建设的污水处理站进行处理。

- （4）浆洗用水

- 本项目使用的住院病床用品(床单、被套、枕套等)和手术室(床单、手术衣等)用品需清洗消毒的物品一律自行清洗消毒，因此产生浆洗废水；传染病区的需洗涤的用品需在传染病区进行高温消毒预处理后运至洗涤房清洗。

- 浆洗房位于2#后勤楼一层，根据建设方提供经验数据，医院洗衣量约2kg/床·次，平均2天清洗一次。用水量参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中医院生活用水定额，洗衣用水取70L/kg，按医院床位规模1100床核算，洗衣房用水量为77m3/d，污水产生系数按0.85计，产生的洗涤污水量为65.45m3/d，洗涤废水经过化粪池预处理后进入配套建设的污水处理站进行处理。

- （5）中央空调冷却塔补给水

- 项目拟配置冷却塔为中央空调系统降温，冷却塔水为循环利用，使用无磷阻垢剂。水在塔内循环过程中，由于蒸发、渗漏、飘散等会造成水量损失，水量损失了，需定期补充新鲜水。项目补充水按照30m3/d计，全部蒸发损耗无废水产生。

- （6）锅炉软水制备用水

锅炉房内共设置10台锅炉，包括4台700kw电热水锅炉，4台1400kw电供暖锅炉，1台500kw电供暖锅炉和1台700kw电供暖锅炉，总容量9600kw，总蒸发量为13.71t/h。热水锅炉生产热水供日常使用，供暖锅炉用于中央空调供暖，供暖时间按90天/年计。项目锅炉房软水净化设备采用离子交换进行水质软化，软水制取率以80%计。供暖锅炉6台，总蒸发量共9.71t/h，需新鲜水291.3m3/d，制取得软水233.04m3/d，浓水产生量为58.26m3/d。供暖期间供暖锅炉用水循环使用，需定期补充损耗水，损耗按照用水的10%计，则需补充新鲜水用量为29.13m3/d，制取得软水23.3m3/d，浓水产生量为5.83m3/d。

电热水锅炉4台，总蒸发量共4t/h，每天新鲜水用量为120m3/d，制取得软水96m3/d，浓水产生量为24m3/d。热水锅炉提供的热水供病房、浆洗等使用，病房、浆洗等用水包含了热水用量，因此热水锅炉用水不再重复计算。

供暖期间10台锅炉全部运行，锅炉新鲜水用水量为29.13m3/d（电热水锅炉用水量不计），浓水产生量为29.83m3/d。

不供暖期间仅4台热水锅炉运行，锅炉浓水产生量为24m3/d。

软水制备工作原理：水的硬度主要是由其中的阳离子：钙(Ca2+)、镁(Mg2+)离子构成的。当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程的不断进行，树脂中Na+全部被置出来后就失去了交换功能，此时必须使用Nacl溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力。本项目废弃离子交换树脂交由厂家进行回收处理。

- （7）绿化用水

- 项目绿化率35%，绿地占地面积24606.6m2，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中3.2.3要求，本次绿化用水定额取1.0L/m2·d，则绿化用水为24.61m3/d，全部吸收蒸发，无废水产生。

- （8）未预见用水

- 项目未预见用水按照总用水量的10%计，则项目未预见用水为135.7m3/d，产污系数取0.85，则废水产生量为115.35m3/d。废水排入项目配套的污水处理站处理。

本项目运营期供暖期间（冬季）、不供暖期间用水及废水产生汇总详见表2.3-1、2.3-2，水量平衡详见图2.3-1。

表2.3-1 供暖期间（冬季）用水及废水产排情况一览表

| - 项目 | - 用水规模 | - 用水标准 | - 用水量（m3/d） | - 排放量（m3/d） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 住院病区用水 | - 1100床 | 300L/床·d | - 330.0 | - 280.5 | - / |
| - 门、急诊诊区用水 | - 2830人 | 15L/人次·d | - 42.45 | - 36.08 | - / |
| - 医务人员用水 | - 1760人 | 150L/人次·d | - 264.0 | - 224.4 | - / |
| - 浆洗用水 | - 1100床 | 70L/kg·干衣 | - 77.0 | - 65.45 | - / |
| 中央空调冷却塔补充水 | - / | - / | - 30.0 | - / | 蒸发损耗，定期新鲜补充水 |
| 锅炉软水制备用水 | - 供暖锅炉9.71t/h | - / | - 29.13 | - 5.83 | 蒸发损耗，定期新鲜补充水 |
|  | 热水锅炉4t/h | / | / | 24 | 热水锅炉提供的热水供病房、浆洗等使用，病房、浆洗等用水包含了部分热水，因此热水锅炉用水不再重复计算。 |
| - 绿化用水 | - 24606.6m2 | 1.0L/m2·d | - 24.6 | - / | - 蒸发、渗透 |
| - 未预见用水量 | 按以上各用水量的10%计 | - / | - 79.72 | - 67.76 | - / |
| - 合计 |  |  | - 876.9 | - 704.02 | - / |
| - 注：住院病区用水包含病患及陪护人员用水；医务人员用水量包括手术室、中心供应等医院常规医疗用水。 |  |  |  |  |  |

表2.3-2  不供暖期间用水及废水产排情况一览表

| - 项目 | - 用水规模 | - 用水标准 | - 用水量（m3/d） | - 排放量（m3/d） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 住院病区用水 | - 1100床 | 300L/床·d | - 330.0 | - 280.5 | - / |
| - 门、急诊诊区用水 | - 2830人 | 15L/人次·d | - 42.45 | - 36.08 | - / |
| - 医务人员用水 | - 1760人 | 150L/人次·d | - 264.0 | - 224.4 | - / |
| - 浆洗用水 | - 1100床 | 70L/kg·干衣 | - 77.0 | - 65.45 | - / |
| 中央空调冷却塔补充水 | - / | - / | - 30.0 | - / | 蒸发损耗，定期新鲜补充水 |
| 锅炉软水制备用水 | - 热水锅炉4t/h | - / | - / | - 24 | 热水锅炉提供的热水供病房、浆洗等使用，病房、浆洗等用水包含了部分热水，因此热水锅炉用水不再重复计算。 |
| - 绿化用水 | - 24606.6m2 | 1.0L/m2·d | - 24.6 | - / | - 蒸发、渗透 |
| - 未预见用水量 | 按以上各用水量的10%计 | - / | - 76.81 | - 65.29 | - / |
| - 合计 |  |  | - 844.86 | - 695.72 | - / |
| - 注：住院病区用水包含病患及陪护人员用水；医务人员用水量包括手术室、中心供应等医院常规医疗用水。 |  |  |  |  |  |

图2.3-1   项目供暖期间（冬季）水平衡图   单位m3/d

图2.3-2   项目不供暖期间水平衡图   单位m3/d

2.3.2 供电工程

- 本工程拟引入2路10kV电源；在本工程地下室内设开闭所和变电所。

- 本工程应急电源采用自备柴油发电机组（1200KW），安装在2#楼-1F地下室内。发电机负责对供电范围内的一、二级负荷及保障负荷供电。应急电源与市电机械闭锁运行。

- 本工程设置柴油发电机作为一级负荷的第二电源，两路10kV市政电源或者所有变压器故障时，从低压进线配电柜进线开关电压继电器取柴油发电机的延时启动信号至柴油发电机房柴发机组控制柜，信号延时0-10s（可调）自动启动柴油发电机组，柴油发电机组15s内达到额定转速、电压、频率后，投入额定负载运行。柴油机组供油时间不小于24小时。当市电恢复30-60s（可调）后，由ATS自动恢复市电供电，柴油发电机组经冷却延时后，自动停机。

- 消防控制室各设备配套UPS电源。信息弱电机房另配置相关UPS电源，由专业公司深化设计。

- 当电源中断或者电压骤降超过10%时，下列场所或者设备电源自动恢复时间为①0.5＜t≤15秒：重症监护室、手术室、术前准备室，术后恢复室，麻醉室，肺功能检查室，电生理检查室，超声检查室，泌尿科诊疗室，DR诊断室，CT诊断室，MRI扫描室，检验科一般仪器，病理科取材室、制片室、镜检室，高压氧仓，医疗气体供应系统。

- ②t≤0.5秒：重症监护室、手术室、术前准备室，术后恢复室，麻醉室危及生命安全的照明和设备。

- ③t＞0.5秒：其余医疗场所。

- 对于上述第②款规定的场所，由专业医疗深化设计单位设计UPS，对于第①、③款规定的场所，本工程设置的柴发机组可以自动启动满足要求。不间断电源装置(UPS)输出端为三相时，加装三相隔离变压器并做重复接地；应急供电时间不应小于15min。

2.3.3 供热工程

- 本工程手术室，医技楼，门诊楼设集中供热水系统，热水系统为机械全循环闭式系统，热源采用电热水锅炉，热水水质符合国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，热水系统不分区，热水系统采用集中集热集中贮水的强制循环直接加热系统（单贮水装置），热水给水系统分区同冷水给水系统，冷热水支管压力超过 0.2Mpa 时设支管减压阀保证冷热水压平衡。

2.3.4供气

- 工程供气气源由市政道路下的天然气主管引入，室外的中压天然气经调压箱调至低压后，经天然气管道送至厨房，天然气采用中压环状管网供气方式。中压管道采用输送流体用无缝钢管，室内的低压管道采用低压流体输送用镀锌钢管。中压燃气管道焊接连接，埋地敷设，聚乙烯胶粘带特加强级防腐；室内燃气立管沿外墙竖向敷设，引入管上设有球阀，煤气表就近在自然通风空间设置，室内燃气管道中表前管道采用焊接连接，表后管道采用丝接。

2.3.5 暖通及空调系统 、循环冷却水系统

- （1）自然通风区域及措施

- 建筑总平面设计有利于冬季日照并避开冬季主导风向，夏季利于自然通风。当房间可开启外窗有效面积不小于该房间地板轴线面积的 10％时，采取自然开窗通风。自然通风排气口设于建筑负压区，尽量高置。进风口尽量低，下缘距室内地面高度不大于1.2m，并远离污染源3米以上。自然通风口均设电动或手动开关装置。不满足自然通风条件的房间，设置机械通风系统，换气次数为2次/h。

- （2）机械通风

- ①内区房间、卫生间、设备用房、电梯机房等均采用机械通风。

- ②地下车库采用机械通风(与排烟合用)系统；平时该系统机械排风换气，风机低速运行，不能满足自然补风时采用机械补风，满足使用环境卫生要求；火灾时排烟风机切换为高速运行，机械排烟，同时机械补风（或自然补风），保证人员的安全疏散。地下车库利用直通室外的车辆出入口自然进风或机械补风。

- （3）未设置气体灭火装置的地下设备用房（消防水泵房、生活水泵房、制冷机房、血透机房、纯水处理机房、污物暂存、消防器材间等）设置机械排风，保证必要的通风换气要求；排风机入口设置70℃防火阀，补风采用防火百叶风口。设备用房排(送)风机功率均满足风机单位风量耗功率限值要求。

- （4）设有气体灭火装置的地下设备用房（配电房、充电桩配电房、储油间等）考虑事故后的通风（兼做平时通风），在排风机入口（或）进风口均设置 70℃全自动防烟防火阀，火灾发生时由消防控制中心电控关闭。气体灭火以后，由消防控制中心或手动开启风机进行事故通风。气体灭火房间排风风机室内、外便于操作的地方（距地1.3-1.5m）设置启动按钮。

- （5）地下柴油发电机房采用自动喷淋系统灭火、储油间采用气体灭火系统。柴油发电机房及储油间分别设置机械排风系统，换气次数为12次/h。储油间排风机采用防爆风机，在排风机后的排风管上设置70℃电动防火阀，储油间设置下排风口。柴油发电机房采用普通排风机。柴油发电机房进风口采用防火百叶风口，储油间进风口采用电动防火百叶风口。发电机尾气管道(井)做消声处理后伸至建筑屋面，尾气避人高空排放。

- （6）制冷机房设置独立的机械送排风系统，并设置事故排风系统与制冷剂泄漏探测器联锁。

- （7）无窗房间及暗卫生间均设置机械排风系统；公共区域考虑必要的卫生通风系统。

- （8）公共厨房采用机械排风自然补风，排风系统与燃气报警器联锁控制。厨房预留排油烟竖井(内衬不锈钢板)和水平管道。厨房油烟通过油烟净化器处理达到国家相应排放标准后通过独立的土建竖井(内衬不锈钢板)由建筑高出屋面排出。

2.3.6新风系统

- （1）诊室、检查室等采用风机盘管加独立新风系统，风机盘管卧式暗装，夏季新风通过新风机组经粗、中效过滤，降温除湿处理至室内状态等焓点，冬季新风经新风机升温至室内温度状态点送入室内，风机盘管送风口与新风送风口分别独立接入空调房间内顶送或侧送，回风口为带过滤器的可开式百叶风口。气流组织为上送上回或侧送上回。

- （2）一至五层公共走道、输液大厅、会议室等大空间采用全空气系统；气流组织为上送上回，选用吊顶式空调机组或卧式空调机组；全空气机组均加设风道型空气净化装置,杀菌率≥94%。

- （3）对外大门处设置风幕；消防控制中心和屋顶电梯机房设置分体式空调器；弱电机房设置机房专用精密空调。

- （4）新风系统由新风机组从室外引入，经新风机组处理后由风管分送至各用户区内。

- （5）门诊、检查室等小空间均设置室内排风口，由排风机抽至室外。公共区域通过卫生间的换气扇将余风抽至室外。

- （6）大空间通过连接室外的门、窗及公共卫生间将余风压至室外。

- （7）急诊科手术室、抢救室等净化区域采用医院专用空气过滤净化器。

- （8）无菌室排风口采用末端空气过滤杀菌装置。

- （9）微生物室、PCR 室、检验室排风支管上设风道式纳米光催化空气处理装置。

2.4项目劳动定员及工作制度

- （1）人员配置

- 项目建成后配套床位为1100床，人员配置为1760人。

- （2）就医人数

- 就医人数分为住院人数和门急诊人数，项目设计床位1100张；门诊日接待量为2830人。

- （3）工作制度

- 医院全年工作365天，医务人员实行三班制，每班工作8小时，每天24小时轮班倒；行政后勤人员实行单班制，每天工作8小时。本项目内设食堂为部分医护人员及患者每天提供三餐，不设置员工宿舍。

3.工程分析

3.1 施工期工艺流程及产污位置

施工期间场地清理、基础建设、主体工程、装饰工程以及设备安装等工序将产生噪声、扬尘、固体废物和废水等污染物，其排放量随施工阶段和施工强度不同而有所变化，项目施工期的工艺流程及产污环节见图。

图3.1-1施工期工艺流程及产污环节图

3.1.1施工期主要污染工序

（1）废气

工程土方运输、填筑、混凝土拌和等施工活动均会产生扬尘，对施工场地周围的大气环境产生污染。根据有关施工工程的调查资料，施工现场近地面粉尘浓度可达1.5-30mg/m3，通过采取洒水降尘等措施后，道路扬尘可减少50%左右。

（2）废水

施工期间废水包括施工废水和施工工人生活废水。施工废水主要为机械冲洗废水、场地冲洗废水和基坑降水，生产废水经沉淀后回用，用于洒水降尘；生活污水接入市政污水管网，进入大英县城市生活污水处理厂集中处理，达标排放。

（3）噪声

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的，且有大量设备交互作业，因此施工作业噪声将会对项目外环境带来一定的噪声污染。其中主要影响来自于施工现场的固定声源噪声，如挖土机、振捣机、电钻等，其源强在80-95db。通过合理安排施工时间能有效控制噪声影响。

（4）固体废物

本工程所产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾和施工建筑垃圾。施工人员生活垃圾统一收集，由环卫部门清运处理；土石方回填，用于场地平整，建筑垃圾运至指定的建筑垃圾堆放场。

（5）水土流失

本项目土方开挖，土壤裸露造成水土流失。项目中的弃土如不及时运走或堆放时被覆不当，遇雨时（尤其是强风暴雨时），泥沙流失，通过地面径流或下水管道，也会进入河道，造成河水浑浊，影响水质。回填土如不及时回填或被覆不当，遇雨会随地流淌，有一部分沉积地面，遇晴天或大风时就会产生扬尘。

3.1.2施工期污染物排放及治理

（1）废气

根据相关施工工地和道路扬尘污染防治的规定要求，积极推行绿色施工，全面督查建设工地现场管理“六必须”、“六不准”执行情况，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物；加强车辆保养和维护，减少超载，减少停车怠速时间。

工地不准裸露野蛮施工，大风天停止施工作业，在风速大于3m/s时应停止挖、填土方作业；施工过程中，在施工现场周围连续设置不低于2m高的围挡，并做到坚固美观。在靠近敏感的工段，围挡高度可适当增加，以减少扬尘对周围环境的影响。施工结束后，尽早对厂区内的裸露地面按设计要求进行绿化。硬化工作，减少扬尘的产生量和预防水土流失。

（2）废水

施工期生活污水按最高峰每天100人计算，用水标准采用50L·人/d，排水量按用水量的85%计算，生活污水产生量4.25m3/d，根据类比调查，该类生活污水水质为：COD：230mg/L，BOD5：120mg/L，SS：180mg/L，NH3-N：25mg/L，生活污水排入园区污水管网。施工废水是设备工具清洗水等，主要含SS和石油类，其产生量较小，根据类比，施工废水产生量为3 m3/d，以水的损耗率为10%计，则施工废水产生量2.7 m3/d，建设单位在施工现场开挖修建隔油沉淀池，对施工废水进行隔油、沉淀除渣后循环使用，严格做到不外排。

（3）噪声

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，为减小施工期噪声对周围环境的影响，本环评要求：

①在设备选型时尽量采用低噪声设备,加强施工机械的保养和维护，使施工机械保持良好的运行状态，避免因缺乏维护造成施工机械噪声的额外升高。

②提倡文明施工，对人为活动噪声应有管理制度，特别是要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸等现象，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识，尽量减少人为大声喧哗，最大限度地减少噪声扰民。

③合理进行施工总平布置。施工单位必须合理设计施工总平面图，将大部分产生高噪声的作业点布置于项目的东侧，以有效利用施工场区的距离衰减，从而减少对项目周边的影响。在室内施工时期，关闭窗户，并做到文明施工。

④加强施工队伍的管理，禁止高声喧哗，避免不必要的噪声发生。

⑤合理统筹施工进度和安排，尽量避免中午(12:00时-14:30时)施工，禁止夜间(22:00时-次日6:00时)施工。

⑥由于施工阶段除厂房隔声外，无特殊降噪措施，故噪声传播较远，受影响面较大，施工方应合理安排施工时间，杜绝深夜施工噪声扰民，同时中、高考期间不得进行施工。如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地建委、城管等主管部门的同意，并及时公告周边居民,同时合理进行施工平面布局，以免发生噪声扰民纠纷。施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求。

在落实上述控制措施的情况下，施工噪声对周围环境的影响可得到良好的控制。施工期的噪声影响随施工期结束而消失。

（4）固体废物

开挖土石方：项目开挖产生的土石方全部用于工程回填、调整场地标高和场地绿化。

建筑垃圾：在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场(树立标示牌)并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放,定时清运到指定的建筑垃圾堆放场，以免影响环境质量。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。

项目施工期不设宿舍，生活垃圾产生量较小，每天产生量按1kg/人计算，每天产生生活垃圾约100kg，经收集后送至当地环卫部门指定堆放地点处，由环卫部门送至生活垃圾填埋场统一处理。

（5）水土流失

①工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有弃土，应妥善处理：如有缺土，应采购宕渣砾料代替。

②工程施工应分期分区进行，以缩短单项工期。开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。

③堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。

综上所述，施工期产生的废气、粉尘、噪声、固体废物将会对环境产生一定影响，但不会影响到居民区。只要施工单位认真做好施工组织安排，并进行文明施工，通过采取适当环保措施后，可有效降低工程土建施工期对环境的不利影响。

3.2运营期工程分析

3.2.1运营期工艺流程及产污环节

运营期项目主要污染为围绕病人门诊、检验诊断、住院等过程中产生的医疗污水、污物等。营运期的产污工艺流程见框见下图。

（1）普通病区流程

图 3.2-1 医院流程及产污图

主要工序简述：

病人在门诊通过简单的问诊后，经检验科检验，由医生确认病情后进行住院治疗，经住院治疗康复后，病人复检确定恢复情况符合出院标准后，由医生开具出院通知单并办理完相关手续，即可办理出院手续出院。具体流程如下：

①门诊

病人经门诊初步问诊后，医生了解基本病情，建议病人通过检验科进行身体检查。

②检验、诊断

病人进入检验科，经检验科检验诊断病情后，由医生确认后确定治疗方案。

③住院、治疗

病人需住院治疗后，由医院安排病人的生活起居，并对病人进行治疗。

④复检

当病人病情康复后，由检验科对病人病情进行复检，通过复检确定恢复情况符合出院标准后，由医生开具出院通知单并办理完相关手续后，即可办理出院手续出院。

（2）感染病区流程

由于感染性疾病在综合医院中的特殊性，位置应相对独立，单独布置在医院北部建筑群。内部结构需布局合理，分区清楚，功能上应包括门诊、病房、特殊检查和治疗等一系列完整功能。感染病区结合院区总体规划相对独立，合理安排污染区、半污染区与清洁区。病人活动治疗诊断限制在污染区；医务人员一般工作活动限制在清洁区；半污染区则是医务人员进行诊疗工作的辅助区域，位于清洁区与污染区之间的过渡地段。

图3.2-2  感染病区流程图

3.2.2 项目工艺流程产污位置

废水：住院病人生活废水、门急诊废水、医务人员废水、洗衣房废水、空调冷却塔废水等。

废气：主要为污水处理站废气、食堂油烟、医废暂存间产生的异味、柴油发电机烟气和汽车尾气等。

噪声：一是机动车及人员活动产生的生活噪声，属低噪声源，噪声级小于55dB(A)，通过加强管理，对外界影响较小。二是公辅设施设备噪声，包括柴油发电机、各类风机、污水处理站及给水水泵、液氧站、方形横流式超静音冷却塔等。

固体废物：医院营运期尸体在院内暂存，暂存时间不超过1天，然后由家属委托从事殡葬服务的公司运走。本项目一般固废包括医院职工办公生活垃圾、餐厨垃圾、废包装材料、中药药渣等；危险废物包括医疗废物、污水站污泥、废活性炭、废弃紫外线灯管及更换的空气滤芯等。

3.2.3营运污染物排放及治理措施

3.2.3.1废气

本项目运营期废气主要为污水处理恶臭、固废暂存间异味、食堂油烟、汽车尾气、备用柴油发电机废气和中药熬制异味等。

# （1）污水处理恶臭

污水处理恶臭包括感染病区污水预消毒恶臭和院内污水处理站恶臭。项目污水处理运行中将产生少量废气，主要含有病原菌、恶臭(H2S和氨)，该部分气体对人的身体健康有害。为防止病毒、臭气从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成造成污染影响，评价要求项目污水处理设施全地埋、预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，污水处理站恶臭通过“紫外线消毒+活性炭吸附”处理后引至1#楼裙楼楼顶排放，排气筒高度25m。此外，要求定期对污水处理站周边进行消毒灭菌，防止滋生蚊蝇。

感染病区污水预处理采用全地埋设施，并在周围设置绿化隔离带。

本项目包含污水处理站拟采用地埋式设置，位于项目西南侧，即该区域的主导风向的下风向，污水处理站四周设置有绿化隔离带。污水处理站规模为800m3/d，采用“格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+接触消毒池”工艺。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“6.3.6条”指出：医院污水处理工程废气应进行适当的处理后排放，不宜直接排放。“8.0.2”条指出：医院污水处理站应独立设置，与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m，并设置隔离带；当无法满足上述条件时应采取有效的安全隔离措施；不得将污水处理站设于门诊或病房等建筑物的地下室。为防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，环评要求本项目对污水处理站的臭气进行治理：

①污水处理站及感染病区污水预消毒池全地埋，预留进、出气口，对污水处理站恶臭气体气体进行收集，做到有组织排放。

②污水处理站废气由抽风装置统一收集后采用紫外线消毒系统+活性炭吸附系统处理，然后经1根25m高排气筒排放，处理效率可达90%以上。采取以上措施后，污水处理站废气能够做到达标排放，项目废水处理站不设卫生防护距离。

- 1）源强确定

恶臭气体逸出理论复杂，国内外至今没有成熟的预测模型，故本项目评价采用类比调查方法确定。参照美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。

- 通过类比同类项目，本项目污水处理站进水水质BOD5以120mg/L计，处理后浓度以100mg/L计，项目建成后，废水中BOD5总去除量为5.84t/a，可计算出NH3产生量约为0.018t/a（0.00205kg/h），H2S的产生量为0.0007t/a（0.00008kg/h）。

- 2）废气排放情况

- 本环评要求采用地埋式污水处理站，各池体全密闭，预留出气口通过风机将臭气引入“紫外线消毒+活性炭吸附”处理后通过25m高的排气筒排放（医技住院综合楼裙楼楼顶排放）。活性炭吸附属于《排污许可申请与核发技术规范  医疗技术》（HJ1105-2020）中医疗机构排污单位污水处理站废气治理可行技术。

表3.2-1  医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表

| 污染物产生设施 | 污染物种类 | 排放形式 | 可行技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气 | 无组织 | 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂； |
|  | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 有组织 | 集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放。 |

- 由于污水处理站为地埋式，且全封闭负压设计，类比同行业，风量以5000m3/h计，收集率95%，处理效率80%。本项目恶臭气体排放情况详见下表。

表3.2-2 项目污水站产生及排放情况一览表

| 主要污染物 | 风量m3/h | 产污情况 |  | 有组织排放 |  |  | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 产生速率（kg/h） | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| - NH3 | 5000 | - 0.00205 | - 0.018 | 0.08 | 0.0034 | 0.00039 | 0.0009 | 0.0001 |
| - H2S |  | - 0.00008 | - 0.0007 | 0.003 | 0.00013 | 0.000015 | 0.000035 | 0.000004 |

- 运营期污水处理站恶臭气体经“紫外消毒+活性炭吸附”处理后通过25m高的排气筒排放，NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求，符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求。

- （2）固废暂存间恶臭

- 本项目在普通病区和感染楼病区设置独立的医疗废物间和生活垃圾暂存间。

- ①普通病区固废暂存间恶臭

- 本项目普通病区医疗废物暂存间和生活垃圾暂存间设置在后勤楼（2#楼）负一层，分区设置。

- 1）生活垃圾暂存间

- 恶臭主要来源于垃圾收集箱，生活垃圾所产生的气体恶臭物质有两种途径：一种是垃圾成分中本身发出的异味，但不是垃圾主要的恶臭来源；另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，是垃圾恶臭的主要来源，在微生物作用下的分解产生恶臭，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。

- 据资料调查，预测该项目恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。恶臭是一个感官性指标，难以定量，因此本次环评仅对恶臭进行定性描述分析，在垃圾的运转过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解而散发恶臭并孳生蚊蝇，对周边环境有一定的影响，表现为无组织排放，垃圾日产日清，收集箱设置在通风条件良好地方，对环境影响较小。

- 2）医废暂存间恶臭

医疗废物暂存间内产生的恶臭（以臭气浓度表征）通过对暂存的废物进行袋装或桶装密闭暂存、加强暂存间内通风、缩短暂存间内废物的存储时间（一般不超过48小时）、签订危废处理协议并及时转运处置、定期进行消毒、紫外灭菌等措施后臭气浓度对环境的影响较小。

- ②感染病区固废暂存间恶臭

- 本项目普通病区医疗废物暂存间和生活垃圾暂存间设置在感染楼和发热楼（3#和4#楼）地下一层。在垃圾、医疗废物的暂存过程中，会产生异味，主要为恶臭污染物。

- 治理措施：医疗废物暂存间和生活垃圾地面通过每天清洁和消毒,医疗废物通过专用容器及防漏胶袋密封，对病理性医疗废物采用冷冻柜储存，臭气溢出极少，医疗废物暂存时间不超过2天，定期送有医废处理资质的单位集中收集处置。

- 其他要求：

- 同时，本次评价还要求建设单位对生活垃圾暂存间和医疗废物暂存间密闭设置，运营期加强管理，生活垃圾禁止混入医疗废物，保持生活垃圾暂存间清洁干净，专人负责清理和喷洒消毒药水，生活垃圾做到日产日清。医疗废物暂存点设置需符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的有关规定。

- 医院应对医疗废物打包密封，低温暂存，医疗废物暂存时间不超过2天(医疗废物暂存间暂存的医疗废物集中交由有资质的医疗废物处置单位收集)，对暂存点定期喷洒除臭剂，消除垃圾臭味。采用紫外杀菌，并定期喷洒消毒药水。

- 通过以上治理措施，垃圾收集点产生的恶臭较小，对周围环境影响也较小。

- （3）食堂油烟

- 项目食堂位于后勤综合楼2楼，设置4个基准灶头，2个蒸锅。食堂在准备餐食时将产生一定量油烟，医院用餐人数按4000人次/d 计，食用油消耗系数按30g/人·d计，油烟挥发量按2.8%计，则项目食堂油烟产生量3.36kg/d（1226.4kg/a）。每天做饭时间按6小时计，油烟净化器风量为80000m3/h，油烟处理效率可达75%以上。油烟经灶台上集气罩收集，油烟净化器处理后由后勤楼楼顶排放，则油烟排放浓度1.77mg/m3，排放量约0.31t/a。能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度限值。

- （4）汽车尾气

汽车进出停车场过程中将产生汽车尾气，主要集中地下车库，其主要污染物为CO、NOx 及 THC。本项目共有机动车停车位1428个，全部为地下停车位。

根据“环境保护实用数据手册”和“大气污染物分析”等资料，本次环境影响评价采用单车位系数法进行估算项目区域停车位汽车排放情况，其单车排放估算公式如下

式中：Q——污染物排放量（kg）；N——车位总数（个）；

T——单车位每天平均使用时间（h）取值可参照表 3.2-3；

C——污染物单车位排放系数（g/h），取值可参照表 3.2-4。

表3.2-3不同类型停车场单车位每天平均使用时间

| 序号 | 停车场类型 | T |
| --- | --- | --- |
| 1 | 繁华商业区、大型超市、大型农贸市场、知名医院等 | 8h |
| 2 | 办公社区 | 2h |
| 3 | 居住区 | 1h |
| 4 | 除上述外 | 4h |

表 3.2-4 单车位汽车尾气排放系数

| 污染物 | CO | NOx | THC |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放强度（g/h） | 3.8 | 1.6 | 0.25 |

项目共设置地下停机动车车位1428个，本次评价参照除上述外：停车场单车位每天平均使用 8h 进行核算，根据上述公式计算，项目地下停车位停放车辆尾气排放污染物量详见表 3.2-5。

表 3.2-5  项目地下停车场大气污染物排放

| 项目 | CO | NOx | THC |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生污染物（kg/d） | 43.41 | 18.28 | 2.86 |
| 产生污染物（t/a） | 15.84 | 6.67 | 1.04 |

为了减少地下车库汽车尾气对环境的污染，项目地下车库设置机械排风系统，排风井配合周边景观进行设计。

# （5）备用柴油发电机废气

- 本项目2#楼负一层设有1台1200KW 备用柴油发电机，仅停电时供手术室和电梯、照明使用。燃料采用0#柴油，耗油率取220g/h·kw。由于项目采用城市电网供电，供电情况比较正常，备用柴油发电机的启动次数不多，备用电源工作时间按每月工作一次，每次最长工作4小时计，且备用发电机自带过滤网消烟装置，则发电机在年耗油量约为12.67t，据其耗油量可计算出柴油发电机组的大气污染物排放量。根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8≈19.8Nm3，则每年产生的烟气量为250866Nm3。根据发电机运行污染物排放系数为：SO2产污系数为4g/L，NOx产污系数为2.56g/L，烟尘产污系数为0.714g/L。经计算，拟建项目产生的NOX量为59.41kg/a、SO2量为38.16kg/a、烟尘10.64kg/a。发电机污染物产生及排放情况见表3.2-6。

表3.2-6  发电机废气尾气排放情况一览表

| - 地下车库 | - 二氧化硫 | - 氮氧化物 | - 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 排放量（kg/a） | - 59.62 | - 38.16 | - 10.64 |
| - 排放量（mg/m3） | - 237.66 | - 152.11 | - 42.41 |

- 柴油发电机设备自带消烟除尘系统，对烟尘有一定的净化作用，处理效率按50%计。根据国家环境保护总局《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350 号），备用发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NOX≤240mg/m3、烟尘≤120mg/m3和林格曼黑度小于1级，从上表可以看出，本柴油发电机尾气污染物排放浓度低于上述标准，柴油发电机组的燃烧废气经自带净化器处理后引至楼顶排放。

- 经以上措施处理后，备用柴油发电机废气对居民影响不明显，对环境空气质量影响较小。

## （6）中药熬制异味

项目在门诊楼设置煎药室，中药熬制过程中会产生一定的中药气味，医院煎药室规定只处理不含毒性的药材，煎药室产生异味不会对医院就医人员及医护人员产生毒害作用。煎药室设置机械抽排风系统（换气扇），煎药异味经靠近煎药房窗户设置的机械抽排风系统（换气扇）排放后经大气自然稀释，对周边环境影响较小。

### 3.2.3.2 废水

- （1）废水产生、治理措施及排放情况

根据前文水平衡分析，项目采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网；项目废水经污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表（1）标准后排入大英县城市生活污水处理厂。项目给排水情况见下表。

- 表3.2-7 供暖期间（冬季）用水及废水产排情况一览表

| - 项目 | - 用水规模 | - 用水标准 | - 用水量（m3/d） | - 排放量（m3/d） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 住院病区用水 | - 1100床 | 300L/床·d | - 330.0 | - 280.5 | - / |
| - 门、急诊诊区用水 | - 2830人 | 15L/人次·d | - 42.45 | - 36.08 | - / |
| - 医务人员用水 | - 1760人 | 150L/人次·d | - 264.0 | - 224.4 | - / |
| - 浆洗用水 | - 1100床 | 70L/kg·干衣 | - 77.0 | - 65.45 | - / |
| 中央空调冷却塔补充水 | - / | - / | - 30.0 | - / | 蒸发损耗，定期新鲜补充水 |
| 锅炉软水制备用水 | - 供暖锅炉9.71t/h | - / | - 29.13 | - 5.83 | 蒸发损耗，定期新鲜补充水 |
|  | 热水锅炉4t/h | / | / | 24 | 热水锅炉提供的热水供病房、浆洗等使用，病房、浆洗等用水包含了部分热水，因此热水锅炉用水不再重复计算。 |
| - 绿化用水 | - 24606.6m2 | 1.0L/m2·d | - 24.6 | - / | - 蒸发、渗透 |
| - 未预见用水量 | 按以上各用水量的10%计 | - / | - 79.72 | - 67.76 | - / |
| - 合计 |  |  | - 876.9 | - 704.02 | - / |
| - 注：住院病区用水包含病患及陪护人员用水；医务人员用水量包括手术室、中心供应等医院常规医疗用水。 |  |  |  |  |  |

表3.2-8 不供暖期间用水及废水产排情况一览表

| - 项目 | - 用水规模 | - 用水标准 | - 用水量（m3/d） | - 排放量（m3/d） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 住院病区用水 | - 1100床 | 300L/床·d | - 330.0 | - 280.5 | - / |
| - 门、急诊诊区用水 | - 2830人 | 15L/人次·d | - 42.45 | - 36.08 | - / |
| - 医务人员用水 | - 1760人 | 150L/人次·d | - 264.0 | - 224.4 | - / |
| - 浆洗用水 | - 1100床 | 70L/kg·干衣 | - 77.0 | - 65.45 | - / |
| 中央空调冷却塔补充水 | - / | - / | - 30.0 | - / | 蒸发损耗，定期新鲜补充水 |
| 锅炉软水制备用水 | - 热水锅炉4t/h | - / | - / | - 24 | 热水锅炉提供的热水供病房、浆洗等使用，病房、浆洗等用水包含了部分热水，因此热水锅炉用水不再重复计算。 |
| - 绿化用水 | - 24606.6m2 | 1.0L/m2·d | - 24.6 | - / | - 蒸发、渗透 |
| - 未预见用水量 | 按以上各用水量的10%计 | - / | - 76.81 | - 65.29 | - / |
| - 合计 |  |  | - 844.86 | - 695.72 | - / |
| - 注：住院病区用水包含病患及陪护人员用水；医务人员用水量包括手术室、中心供应等医院常规医疗用水。 |  |  |  |  |  |

本项目废水水质参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）、《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）表2-2给出的医院废水水质范围及类比同行业医院水质，医院污水水质指标参考数据见下表。

表3.2-8  医院污水进水水质指标参考数据      单位：mg/L

| 指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 300 | 120 | 80 | 50 | 10 |

根据前文水平衡分析，项目供暖期间（冬季）的日最大废水量为704.02m3，不供暖期间日最大废水量为695.72m3。本项目拟设置处理能力800m3/d的污水处理设施能满足项目需求，按照污水排放量800m3/d计，参照其设计资料，本项目运营期水污染物产排情况如下表：

本项目运营期水污染物产排情况如下表：

表3.2-9项目运营期废水产排污情况一览表

| 产排污 环节 | 污染物 种类 | 废水产生量m3/d | 污染物产生量t/a | 污染物产生浓度mg/L | 治理设施 |  |  |  | 排放口 编号 | 废水排放量m3/d | 污染物 排放量t/a | 排放 浓度mg/L | 排放 方式 | 排放 去向 | 排放 规律 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 处理 能力 | 治理工艺 | 治理 效率 | 是否为可行技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗 废水 | pH | 800 | / | 6-9（无量纲） | 800 | 预消毒+化粪池+格栅+调节池+水解池+接触氧化+沉淀池+二氧化氯消毒 | / | 是 | DW001 | 800 | / | 6-9（无量纲） | 间接 排放 | 大英县城市生活污水处理厂 | 连续 排放 | / |
|  | SS |  | 23.36 | 80 |  |  |  |  |  |  | 17.52 | 60 |  |  |  |  |
|  | COD |  | 87.6 | 300 |  |  |  |  |  |  | 73 | 250 |  |  |  |  |
|  | BOD5 |  | 35.04 | 120 |  |  |  |  |  |  | 29.2 | 100 |  |  |  |  |
|  | NH3-N |  | 14.60 | 50 |  |  |  |  |  |  | 7.3 | 25 |  |  |  |  |
|  | TP |  | 2.92 | 10 |  |  |  |  |  |  | 1.17 | 4 |  |  |  |  |
|  | 粪大肠菌群 |  | 4.38×107个 | 1.5×108 |  |  |  |  |  |  | 1460个 | 5000 |  |  |  |  |

- （2）污水处理工艺

- 本项目供暖期间（冬季）废水最大排放量约704.02m3/d，不供暖期间最大废水量为695.72m3/d。拟建污水处理站设计处理能力为800m3/d，采用“格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+二氧化氯接触消毒池”。因此，污水处理站处理规模能够满足本项目废水处理要求。按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，“1）特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道；2）传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；3）非传染病医院出水，.........；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺；4）新（改、扩）建医院，在设计医院污水处理系统时应考虑将医院病区、非病区、传染病房、非传染病房污水分别收集”。针对项目废水产生特性，结合相关规范要求，本项目污水处理要求如下：

- ①食堂废水经隔油沉淀后排入污水处理站处理。

- ②感染楼和发热楼废水经预消毒处理后排入化粪池再进入污水处理站处理。

- ③门急诊、住院病区、医务人员废水经化粪池发酵处理后排入污水处理站。

- ④综合污水处理站采用“格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池接触消毒池”处理工艺。

- 污水处理流程：

- 1）格栅

A.在污水处理系统或提升水泵前设置格栅，格栅井可与调节池合建，格栅应按最大时污水量设计，格栅选用机械格栅，栅条规格为细间距，材料采用不锈钢，工人清除栅渣时需佩戴防护手套，必须避免人体接触。

B.栅渣与污水处理产生污泥等一同集中消毒、处理、处置。

## 2）调节池

废水通过的预处理后，全部进入调节池，调节池主要用于贮留废水，调整废水的水量与水质，保证后续处理设施稳定的进行，调节池内的废水通过提升泵送入水解池，提升泵的运行用液位计控制，利用调节池内水位的高低自动控制水泵运行。

## 3）水解酸化池

A.水解池为常温水解酸化池，温度宜为15~40℃，DO宜保持在0.2~0.5mg/L。

B.水解酸化池一般采用上向流方式，最大上升流速宜为1.0m/h~1.5m/h，水力停留时间一般为2.5h~3h，污水出水解池后进入生物接触氧化池。

## 4）接触氧化池

废水中主要为含有机物的物质，用好氧生化方法来处理。接触氧化为好氧处理的一种。接触氧化池内接种菌种后，持续供给氧气，培养出大量的好氧微生物，通过好氧微生物呼吸与繁殖消耗有机物，进行BOD降解，池内设组合填料，一方面固定生物量，减少污泥的产生，另一方面可以有效切割气泡，提高氧气的利用率。为提高生化对氨氮的去除效率，在曝气池内加入特定的药剂，通过控制pH值以达到降解氨氮的效果。接触氧化池的供气设备采用罗茨风机。风机放在专用的机房内，并对风机房进行通风降噪处理，防止噪声对环境的影响。接触氧化池出水自流到沉淀池。

## 5）沉淀池

沉淀池的功能是泥水分离，把废水中的污泥与水分离。为提高沉淀效果，污水进沉淀池之前加入絮凝剂。沉淀池内安装斜管，利用浅层原理，提高泥水分离效果，沉淀池出水自流到消毒池。

## 6）消毒

为保证排放废水中细菌总数的达标，必须对排放水进行消毒处理。目前国内用于消毒的方法有：氯系元素消毒剂、二氧化氯消毒剂、臭氧消毒剂等强氧化剂消毒、紫外线消毒等。不管用什么方法一般都可以达到消毒的目的。

- 消毒工艺选择：

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种 致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。通过对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行归纳和比较，本项目采用二氧化氯消毒最为经济可行。

表3.2-10 常见消毒工艺比选

| 消毒剂 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯 | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；管理运行有一定的危险性。 | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。 |
| 次氯酸钠 | 无毒，运行管理无危险性。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；使水的pH值升高。 | 与Cl2杀菌效果相同。 |
| 二氧化氯 | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物（THMs）；投放简单方便；不受pH影响。 | ClO2运行管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂，操作管理要求高。 | 较Cl2杀菌效果好。 |
| 臭氧 | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物（THMs）；不受pH影响；能增加水中溶解氧。 | 臭氧运行管理有一定的危险性；操作复杂，制取臭氧的产率地；电能消耗大；基建投资大；运行成本高。 | 杀菌和杀灭病毒的效果很好。 |
| 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味，操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。 | 电耗大；紫外灯管和石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求。 |

污水采用二氧化氯消毒工艺进行处理，其原理介绍如下：

- 二氧化氯消毒剂：是一种无机化合物，化学式为ClO2，常温常压下是一种黄绿色到橙黄色气体。二氧化氯并不是含氯消毒剂,它在杀菌过程中更多是发挥一种过氧化物的作用。二氧化氯消毒剂是国际上公认的高效消毒灭菌剂，它可以杀灭一切微生物，包括细菌繁殖体，细菌芽孢，真菌，分枝杆菌和病毒等，并且这些细菌不会产生抗药性。二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力，可有效地氧化细胞内含巯基的酶，还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。二氧化氯对细胞壁有较好的吸附和透过性能，ClO2与微生物接触释放出新生态的氧及次氯酸分子而产生强大的杀菌消毒作用，这种强氧化作用主要表现对负电子或供电子的原子或基团（如氨基酸内含硫基的酶或硫化物、氮化物等）进行攻击，强行掠夺电子使微生物中的氨基酸氧化分解，抑制其生长并将其杀灭，从而达到消毒灭菌的目的。在杀菌过程中蛋白质变性，对高等动物细胞基本上无影响，无氯的刺激性气味。一般情况下，二氧化氯不和烷类生成氯化烷，与绝大多数脂肪族和芳香族的烃反应，不产生致癌的有机物三氯甲烷，其残留物为水、微量氯化钠和二氧化碳等无毒物质。二氧化氯极易溶于水而不与水反应，几乎不发生水解（水溶液中的亚氯酸和氯酸只占溶质的2%）；在水中的溶解度是氯的5～8倍。其消毒不生成氯代酚和三卤甲烷，能将许多有机化合物氧化，从而降低水的毒性和诱变性质等多种特点。

该处理工艺主要时解决消毒与病菌指标：利用ClO2的强氧化性能，解决SS指标，利用ClO2的能中和SO2出去污水中的臭气；利用ClO2的漂白作用，解决色度的问题。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“4.1.6 采用含氯消毒剂进行消毒的医疗机构污水，若直接排入地表水体和海域，应进行脱氯处理，使总余氯小于0.5mg/L。”本项目污水经处理后排入市政管网，属间接排放，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准，未对总余氯进行要求，环评要求在后续运行工程中，应保证定比定量消毒装置的正常运行，以便控制好二氧化氯的投加量，从而控制废水中余氯的排放量。

## 7）污泥处理

栅渣和污泥处理是传染病医院污水处理的重要组成部分：在医院污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等经格栅和沉淀分离出来形成污泥和栅渣，这些污泥如不妥善消毒处理，任意排放或弃置，会污染环境，根据项目资料，本项目采用石灰对栅渣和污泥进行消毒，栅渣和污泥还需要脱水，其目的是降低污泥含水率，脱水过程必须考虑密封和气体处理，污泥自然风干至80%以下后密闭封装后存放于医废暂存间，定期交由中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司处置。

项目污水处理站工艺流程见下图3.2-2。

图 3.2-2 项目污水处理工艺流程图

# （4）大英县城市生活污水处理厂依托可行性分析

项目污水经院内污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2015）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表（1）标准后排入大英县城市生活污水处理厂。大英县城市生活污水处理厂位于大英县工业集中发展区红花坝村，服务区域主要为大英县中心城区，远期改扩建后服务区域为大英主城区、文化产业新新片区，收纳处理污水主要为城市生活污水，总服务面积约3245hm2。污水处理厂总规模达到3万m3/d，采用A2/O脱氮除磷工艺+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消毒工艺为主体的三级深度生化处理工艺，出水水质执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中城镇污水处理厂排放标准，并对TP、粪大肠菌群数、石油类等指标进行控制使其达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类相关要求，尾水排入郪江。

本项目在污水处理厂纳污范围内，项目附近雨污管网为大英县旅游基础设施（一期）二标段医院路工程，该属于遂宁市中国死海旅游度假区建设范围，该工程预计在2023年11月完工，本项目建成后运营期污水能够接入该段市政管网。项目污水最大排放量为704.02m3/d，排水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表（1）标准后排入大英县城市生活污水处理厂，污水处理厂剩余容量能满足本项目需求，大英县城市生活污水处理厂能负荷本项目污水。

## 3.2.3.3 地下水污染防治措施

### （1） 基本要求

- 1）地下水保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”、突出饮用水安全的原则确定。

- 2）地下水环境环保对策措施建议应根据建设项目特点、调查评价区和场地环境水文地质条件，在建设项目可行性研究提出的污染防控措施基础上，根据换将影响预测与评价结果，提出需要增加或完善的地下水环境保护措施和对策。

- 3）给出各项地下水环境保护措施与对策的实施效果，列表给出初步估算各措施的投资概算，并分析其技术、经济可行性。

- 4）提出合理、可行、操作性强的地下水污染防控的环境管理体系，包括地下水环境跟踪监测方案和定期信息公开等。

### （2）防止地下水污染的主动控制措施

- 地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。主动控制即从源头控制措施，主要包括对上述可能造成地下水污染物的部位进行防渗处理，确保污染物不会进入到地下水，将污染物渗漏、泄漏的环境风险事故降到最低程度。

### （3）地下水分区防治措施

- 为最大限度降低废水的渗漏，防止地下水污染，在总图布置上，严格区分污染防治区和非污染防治区。对重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区进行相应的防渗防腐处理。项目地下水污染分区防治方案见下表3.2-11。

表 3.2-11 项目地下水分区防渗措施统计表

| - 防渗分区 |  |  | - 防渗措施 | - 防渗系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 重点防渗区 | - 环保工程 | - 污水处理站 | ①结构厚度不小于 250mm；②混凝土的抗渗等级不应低于 P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；③水泥基渗透结晶型防水涂料不应小于 1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm；④当混凝土内参加水泥基渗透结晶型防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的 1%～2%。 | 等效粘土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行 |
|  |  | - 预处理池 |  |  |
|  |  | - 食堂隔油池 |  |  |
|  |  | - 废水输送管线 | ①沟底、沟壁和顶板的混凝土强度等级不宜低于C30，抗渗等级不应低于P8，混凝土垫层的强度等级不宜低于C15；②沟底 和沟壁的厚度不宜小于200mm；③沟底、沟壁的内表面和顶板顶面应抹聚合物水泥防水砂浆。厚度不应小于10mm |  |
|  |  | - 医疗废物暂存间 | 采用粘土铺底+10~15cm 的水泥进行硬化+至少 2mm 厚的HDPE 膜+防渗混凝土”进行防渗防腐处理，确保防渗要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，同时加强暂储间的密闭性 |  |
|  |  | - 危险废物暂存间 | 采用粘土铺底+10~15cm 的水泥进行硬化+至少 2mm 厚的HDPE 膜+防渗混凝土”进行防渗防腐处理，确保防渗要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，同时加强暂储间的密闭性 |  |
| - 一般防渗区 | - 主体工程 | 门急诊医技住院综合楼、后勤楼、发热楼、感染楼 | 混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10 -7 cm/s)等效。 | 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/sGB1859 执行 |
|  | - 公用工程 | - 发电机房、液氧站、锅炉房 |  |  |
| - 简单防渗 | - 基础工程 | - 除重点防渗和一般防渗以外的区域 | - 简单硬化 | - / |

## 3.2.3.4 噪声产生和治理措施

噪声产生和治理措施项目建成运营后主要有以下两类噪声：一是机动车及人员活动产生的生活噪声，属低噪声源，噪声级小于55dB(A)，通过加强管理，对外界影响较小。二是公辅设施设备噪声，包括柴油发电机、各类风机、污水处理站及给水水泵等。

- （1）源强分析与治理措施

- 项目各种设备声源情况见下表3.2-12。

表 3.2-12 主要噪声源及治理措施统计表

| 声源位置 | 类型 | - 噪声源 | - 噪声源强 | 空间相对位置/m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | Z |
| 1 | 室外声源 | 1#楼中央空调冷却机组 | 85 | 51.7 | -110.8 | 354.8 |
| 2 |  | 2#楼中央空调冷却机组 | 85 | 46.5 | 57.3 | 343.1 |
| 3 |  | 3#楼中央空调冷却机组 | 85 | 5.7 | 145.7 | 334.9 |
| 4 |  | 4#楼中央空调冷却机组 | 85 | -43.2 | 138.8 | 330.5 |
| - 5 | - 室内声源 | 预处理池水泵 | 80 | -7.5 | 103.1 | 333.4 |
| - 6 |  | 1#、2#楼地下室机械排风系统 | 80 | 70.9 | -36 | 354.4 |
| - 7 |  | 3#、4#楼地下室机械排风系统 | 80 | -11.5 | 177.8 | 336.5 |
| - 8 |  | 污水处理站水泵、风机 | 85 | -68.5 | -138.5 | 329.1 |
| - 9 |  | 锅炉 | 90 | 77.2 | 33 | 352.2 |

表中坐标以场界中心（105.258430,30.599885）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

### （2）本项目对设备采取的降噪措施有：

为确保项目厂界噪声达标排放，项目拟采取以下措施进行防护：

①采用先进的低噪声设备，从源头上削减源强；

②供配电房、生活及消防水泵房设置于后勤楼地下室的设备房内，房间密闭隔声；

③空调机组设置于楼顶的设备间内，采取基础减振、橡胶垫减振、使用柔性连接等措施；

④污水处理站采用潜水泵，并经设备房隔声；

⑤院区禁止鸣笛，合理设置明显的车流导向标志等；

⑥院区建筑物周围种植绿化。

## 3.2.3.5 固体废物排放情况

本项目一般固废包括医院职工办公生活垃圾、餐厨垃圾、废离子交换树脂等；危险废物包括医疗废物、污水站污泥、废活性炭及废弃紫外线灯管等。

# （1）一般固废

## ①生活垃圾

生活垃圾主要由住院病人及陪护人员、门诊病人、医院职工产生。

### 1）住院病人及陪护人员生活垃圾

项目床位数为1100床，按负荷量为100%计，陪护人员按每床1人计，根据《城镇生活源产排污系数手册》，住院病人按每病床每日生活垃圾按0.5kg 计，陪护人员每日生活垃圾按0.2kg计算，则住院病人生活垃圾产生量为550kg/d，陪护人员生活垃圾产生量为220kg/d，即住院部门生活垃圾产生量为770kg/d。

### 2）门诊病人生活垃圾

门诊垃圾按每人次产生0.2kg计，门诊人数为2830人·次/d，则门诊生活垃圾产生量为566kg/d。

### 3）医院职工生活垃圾

医护人员每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，医院有1760名职工，则医院职工生活垃圾量为880kg/d。

根据生活垃圾产生情况计算，项目总的生活垃圾产生量2216kg/d，808.84t/a。生活垃圾统一经垃圾桶收集后，委托当地环卫部门清运处置。

## ②餐厨垃圾

项目设置食堂每天为部分医护人员及患者提供三餐，就餐人数约4000人，泔水产生量为0.2kg/人•天，则食堂泔水产生量为800kg/d（292t/a）。食堂泔水经泔水收集桶收集后委托有资质单位清运处置。

环评要求：餐厨垃圾须用塑料桶单独收集，交由有专业单位进行收运、处置，做到日产日清。

# ③废离子交换树脂

本项目锅炉软水采用离子交换树脂制取，产生量约为0.5t/a，产生的废弃离子交换树脂属于一般固体废物，交由厂家进行回收或环卫部门处理。

# （2）危险废物

## ①医疗废物

据《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发[2005]292号）：使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则。

医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接的或间接感染性、毒性以及其他危害性废物。主要来源于手术、包扎残余物、生物培养残余物、废液、化验检查残余物、废弃的医疗材料及废水处理污泥，根据《国家危险废物名录》（2021版），项目医疗废物属于危险废物，编号为HW01。根据《医疗废物分类目录》，医院产生的医疗废物组成及特征见下表3.2-13。

表3.2-13  项目医疗废物组成及特征

| 类别 | 特征 | 常见组分或者废物名称 |
| --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 | 被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 |
|  |  | 病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 |
|  |  | 各种废弃的医学标本。 |
|  |  | 废弃的血液、血清。 |
|  |  | 使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。 |
| 病理性废物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物 | 手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 |
|  |  | 病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 | 医用针头、缝合针。 |
|  |  | 各类医用锐器。 |
|  |  | 载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 |
| 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品 | 废弃的一般性药品。 |
|  |  | 废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；可疑致癌性药物。 |
|  |  | 废弃的疫苗、血液制品等。 |
| 化学性废物 | 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品 | 医学影像室、化验室废弃的化学试剂。 |
|  |  | 废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 |
|  |  | 废弃的汞血压计、汞温度计。 |

类比同类项目，本项目产生的医疗废物按0.5kg/床·d计，本项目设置1100张床位，则项目医疗废物产生量为550kg/d（200.75t/a）。

医疗废物主要分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物共5类。其中感染性废物和损伤性废物占医疗废物总量的93%～96%，病理性废物、药物性废物、化学性废物约占医疗废物的4%～7%，分类详见表3.2-14。

表3.2-14 医疗废物分类及产生情况一览表

| 类别 | 所占比例/% | 产生量t/a |
| --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 60 | 120.45 |
| 病理性废物 | 5 | 10.04 |
| 损伤性废物 | 33 | 66.25 |
| 药物性废物 | 1.5 | 3.011 |
| 化学性废物 | 0.5 | 1.00 |
| 合计 | 100 | 200.75 |

医疗废物属于《国家危险废物名录》（2021版）废物类别为：HW01 医疗废物，感染性废物代号为：831-001-01，损伤性废物代号为：831-002-01，病理性废物代号为：831-003-01，化学性废物代号为：831-004-01，药物性废物代号为：831-005-01。

项目医疗固废应置于专用容器收集（多采用专用医疗垃圾收集桶），暂存于医疗废物暂存间内，医疗废物暂存间应设置明显警示标识，由有资质的单位定期清运并负责处理处置，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

## ②污水站污泥

本项目污水处理站进水悬浮物浓度为80mg/L，排放浓度为60mg/L，污泥含水率约80%，则污泥产生量5.84t/a，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准的要求处置，其属于《国家危险废物名录》（2021版）废物类别为：HW01 医疗废物，感染性废物代号为：831-001-01，暂存于医废暂存间，定期交由中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司处置。

## ③废活性炭

项目废活性炭主要来源于废水站和吸引设备对废气吸附处理过程。项目废水站密闭设置，臭气抽吸后经紫外线消毒系统+活性炭吸附系统处理后有组织排放。

废水处理系统废气处理设施中活性炭填充量约1.5t，半年更换一次；医疗废气处理系统中活性炭填充量约0.5t，半年更换一次；项目废活性炭产生量约为4t/a，废活性炭作为危废集中收集后交有资质单位处置。

## ④废弃紫外线灯管

本项目废气治理过程采用的紫外消毒设备灯管定期更换所产生的废UV灯管，产生量约为0.2t/a。属于《国家危险废物名录》（2021年）中“HW29含汞废物900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥”，产生的废UV灯管暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

## ⑤排风系统更换的滤芯

排风系统的滤芯主要功能为过滤器滤芯属于“HW49其他废物中的900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。滤芯全年更换量约为0.1t/a，产生的排风系统更换的滤芯暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

表3.2-15  项目运营期固体废物产排情况一览表

| 产污环节 | 名称 | 属性 | 主要有毒有害物质名称 | 物理 性状 | 环境 危险特性 | 年产生量t/a | 贮存 方式 | 利用处置方式 | 去向 | 利用或处置量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活办公 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 固态 | / | 808.84 | / | 委托处置 | 环卫部门 | 808.84 |
| 食堂 | 餐厨垃圾 | 生活垃圾 | / | 固态 | / | 292 | / | 委托处置 | 交由专业单位进行收运、处置 | 292 |
| 软水制取 | 废弃离子交换树脂 | 一般工业固体废物 | / | 固态 | / | 0.5 | / | 委托处置 | 厂家回收 | 0.5 |
| 医疗服务 | 感染性废物 | 危险废物 HW01 831-001-01 | 病菌等 | 固态 | In | 120.45 | 桶装 | 委托处置 | 交由具有相应处理资质的单位处置 | 120.45 |
|  | 损伤性废物 | 危险废物 HW01 831-002-01 | 病菌等 | 固态 | In | 66.25 | 桶装 |  |  | 66.25 |
|  | 病理性废物 | 危险废物 HW01 831-003-01 | 病菌等 | 固态 | In | 10.04 | 桶装 |  |  | 10.04 |
|  | 化学性废物 | 危险废物 HW01 831-004-01 | 病菌等 | 固态 | T/C/I/R/ | 1.00 | 桶装 |  |  | 1.00 |
|  | 药物性废物 | 危险废物 HW01 831-005-01 | 病菌等 | 固态 | T | 3.011 | 桶装 |  |  | 3.011 |
| 污水处理 | 污泥 | 危险废物 HW01 831-001-01 | 病菌等 | 固态 | In | 5.84 | 桶装 |  |  | 5.84 |
| 废气治理 | 废UV灯管 | 危险废物 HW49 900-041-49 | 汞 | 固态 | T | 0.2 | 桶装 |  |  | 0.2 |
|  | 废活性炭 | 危险废物 HW49 900-041-49 | 病菌等 | 固态 | T | 4 | 桶装 |  |  | 4 |
| 通风系统 | 更换的滤芯 | 危险废物 HW49 900-041-49 | 病菌等 | 固态 | T | 0.1 | 桶装 |  |  | 0.1 |

- 3.2.3.6 固废处置措施及环保要求

本项目设置医疗废物暂存间、危废暂存间，危险废物在收集、暂存、转运过程中，需严格按照下列要求进行：

## （1）危废暂存间要求

①暂存间作重点防渗，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单进行建设：防渗层为至少1米厚粘土层，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

②危险废物应分类收集储存在危废暂存间，危废暂存间应设置液体导流和收集装置，地面无液体积聚，采取防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”措施（其中铅蓄电池暂存区做好防酸、防腐、防渗和硬化处理），按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标识，由专人负责管理。危险废物的收集必须按照相关危险废物贮存必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB12897-2001）及2013年修改清单要求执行，禁止在非贮存地点（容器）倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他一般工业固体废物和生活垃圾，各废物贮存需按照国家和相应要求处置。

## （2）医废暂存间要求

参考《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》以及《医疗废物集中处理处置技术规范（试行）》等，提出以下污染防治措施：

### ①分类收集

结合处理处置措施的不同，根据《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号）的分类对医院医疗废物进行收集。

1）收集容器规定

收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发[2003]188号）要求。

盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料，聚乙烯（PE）包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；最大容积为0.1m3，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛状；如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为150μm；如果使用中密度或高密度聚乙烯（MDPE，HDPE），其最小公称厚度应为80μm；包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样；包装袋上医疗废物警示标识。

利器盒整体为硬制材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识。

周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗；周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。应选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用注射工艺生产；箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混或专用料采用注射工艺生产。箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许≥2mm 杂质存在；箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。

2）收集

根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

本项目医疗废物分类收集后，定期交由具有医疗废物处置资质的单位进行安全处置。

### ②医疗废物的暂时贮存要求

根据《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》中的规定，具有住院病床的医疗机构应建立专门的医疗废物暂存间，并应满足下述要求：

1）必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

2）必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

3）应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

4）地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒；医疗废物暂存间内应设置收集边沟等积液设施，将地坪冲洗水收集排入院区污水处理设施进行处理，禁止将产生的废水直接排入外环境；

5）库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

6）避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

7）库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

8）医疗废物在医疗废物暂存间内应分隔进行存放；

9）应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

表3.2-16  警告图形标志

| 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
|  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、迟滞处置场 |
|  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |
|  | 医疗废物 | 表示医疗废物贮存、处置场 |

卫生要求：

①医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统；

②医疗废物暂时贮存柜（箱）应每天消毒一次。

暂时贮存时间：

①应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清；

②确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。

管理制度：

①医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施；

②医疗卫生机构的暂时贮存库房和医疗废物专用暂时贮存柜（箱）存放地，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。

通过采取以上措施，项目固废均得到合理处置，对环境影响较小。

## ③转运要求

危险废物的处置需严格按照《危险废物转移管理办法》规定办理危险废物转移手续，并严格执行《危险废物转移管理办法》规定，防止二次污染。危险废物每次外运处置均需做好运输登记，认真填写危险废物转移联单和危险废物管理台账，台账记录需真实填写废物运出的日期、时间、数量、交接的人员等相关信息。

3.2.	4运营期污染物产生及排放情况统计

据以上情况，项目废水、废气、噪声及各类固废均采取有效的治理措施，其污染物产生及排放情况见下表。

表3.2-17 本项目污染物产排情况汇总表

| 类别 | 污染物 |  | 产生量 | 排放量 | 排放浓度 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 | - NH3 | - 0.018t/a | - 0.0034t/a | - 0.08mg/m3 | 紫外消毒+活性炭吸附+25m排气筒（DA001） |
|  |  | - H2S | - 0.0007t/a | - 0.00013t/a | - 0.0043mg/m3 |  |
|  | 固废暂存间恶臭 |  | 少量 | 少量 | / | 加强通风、及时处理、定期消毒 |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.2264t/a | 0.31t/a | 1.77mg/m3 | 油烟净化器 |
|  | 汽车尾气 | CO | 15.84t/a | 15.84t/a | / | 经机械排放系统排出地下停车场 |
|  |  | NOx | 6.67t/a | 6.67t/a | / |  |
|  |  | THC | 1.04t/a | 1.04t/a | / |  |
|  | 备用柴油发电机废气 | 二氧化硫 | 59.62kg/a | 59.62kg/a | / | 自带消烟除尘系统 |
|  |  | 氮氧化物 | 38.16kg/a | 38.16kg/a | / |  |
|  |  | 烟尘 | 10.64kg/a | 10.64kg/a | / |  |
|  | 中药熬制异味 |  | 少量 | 少量 | / | 机械排风 |
| 废水 | 废水量 |  | 800m3/d | 800m3/d | / | 感染废水经消毒预处理后进入化粪池处理后进入院内污水处理站，非感染废水化粪池处理后进入院内污水处理站，餐饮废水经隔油池处理后一起排入污水处理站处理后排入市政管网。 |
|  | pH |  | / | / | 6-9（无量纲） |  |
|  | SS |  | 23.36t/a | 17.52t/a | 60mg/L |  |
|  | COD |  | 87.6t/a | 73t/a | 250mg/L |  |
|  | BOD5 |  | 35.04t/a | 29.2t/a | 100mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 14.6t/a | 7.3t/a | 25mg/L |  |
|  | TP |  | 2.92t/a | 1.17t/a | 4mg/L |  |
|  | 粪大肠菌群 |  | 4.38×107个 | 1460个 | 5000个 |  |
| 固废 | 一般固废 | 生活垃圾 |  | 808.84t/a | 0 | 环卫清运 |
|  |  | 餐厨垃圾 |  | 292t/a | 0 | 交由有专业单位进行收运、处置 |
|  |  | 废弃离子交换树脂 |  | 0.5t/a | 0 | 交由厂家进行回收 |
|  | 危险废物 | 医疗废物 |  | 200.75t/a | 0 | 交由有资质单位处置 |
|  |  | 污泥 |  | 5.84t/a | 0 | 交由有资质单位处置 |
|  |  | 废活性炭 |  | 4t | 0 | 交由有资质单位处置 |
|  |  | 废弃紫外线灯管 |  | 0.2t/a | 0 | 交由有资质单位处置 |
|  |  | 排风系统更换的滤芯 |  | 0.1t/a | 0 | 交由有资质单位处置 |

3.2.5非正常工况排放污染源分析

（1）非正常情况下废水排放情况

若院内污水处理站出现故障，不能正常处理医院废水，一旦未经处理的高浓度废水直接排污市政管网，会影响大英县生活污水处理厂进水稳定性，可能会使大英县生活污水处理厂出水水质。为防范非正常排放，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中对“传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院事故池容积不小于日排放量30%的规定”。项目为综合医院，拟设置处理能力800m3/d污水处理设施，故本次环评提出建设1个240m3的事故应急池，废水临存在事故应急池，待院内污水处理站正常运行后，废水通过水泵抽入污水处理站，处理达标后排入市政管网，进入大英县生活污水处理厂。

（2）非正常情况下废气排放情况

废气在非正常（事故）排放情景为：废气处理系统完全失效，处理效率为零，对环境的影响最大，非正常工况下大气污染源强如下表所示。

表3.2-18 项目非正常工况大气污染源强表

| 名称 | 污染物 名称 | 产生量t/a | 采取措施 | 排放 方式 | 排放口编号 | 排放量t/a | 总排放 速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 氨 | 0.0171 | 紫外消毒+活性炭吸附 | 有组织 | DA001 | 0.0171 | 0.00195 |
|  |  | 0.0009 |  | 无组织 | / | 0.00125 | 0.0001 |
|  | 硫化氢 | 0.00067 |  | 有组织 | DA001 | 0.00067 | 0.00008 |
|  |  | 0.000035 |  | 无组织 | / | 0.000048 | 0.000004 |

根据上表可知，若污水处理站废气处理设施发生故障导致其污染物去除率为0，会增加氨和硫化氢的排放速率，对周围大气环境造成影响。因此项目开始运营后，一定要加强对污水处理站废气处理设施的日常巡检和管理，避免非正常排放，废气处理设施发生故障或检修时，污水处理站暂停运行，废水引入事故应急池，待废气处理设施能正常运行后再开始运行污水处理站。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

大英县，隶属四川省遂宁市，地处四川盆地中部，涪江中游以西，介于北纬30°29’—30°44’、东经105°15’—105°40’之间，总面积701.05平方公里。大英县属亚热带湿润季风气候区，气候温和，四季分明。

项目选址位于大英县文旅产业园。地理位置坐标为E105度15分28.456秒，N30 度 36分0.009秒，具体位置见附图。

4.1.2水文

大英县境内水系发达，溪河纵横。主要河流那江自西北入境、斜贯全区域，纳寸塘口河、古柏溪、小溪河、通仙溪、天保河等支流之水。县域东缘有涪江由北向南流过，长度为21.3km郭江是大英县的主要河流，也是大英县工业集中发展区的主要地表水体,主要水体功能为农灌和工业用水。贰江在大英县工业集中发展区流域段至涪江汇入口范围内无地表水饮用水源取水口等敏感点。那江发源于中江县龙台镇大田湾，流经三台县那江镇后入大英县，全长145km，县境内流长65km,流域面积(含支流)县境内588km；贰江水系由龙溪、马力河、寸塘口河、古柏溪、通仙溪、黄蜡溪、小蒜溪、瑰溪等溪河呈格状组成;贰江多年平均流量为14.68m3/s，最枯流量5.35m3/s,最大流量1984m2/s，平均流速1.86m/s,输沙量最大为36.4%;郪江常年平均水位299.22m，一般洪水位302m,最高洪水位307.24m(1981年)。

寸塘口河又名星花溪，源于乐至县盛池乡湾滩河，流经星花水库、寸塘口中型水库，在塘塘坝注入郵江，干流全长39km,县境内37km。寸塘口水库是大英县城市生活用水取水口所在地。古柏溪源于卓简镇，在尚家坝注入贰江，全长17km。

通仙溪源于射洪县涪西乡，流经永明水库，在景家坝注入贰江，县境内干流全长14km。天保河源于天保镇，由三个小支流汇集成河流源头，流经天保湖(五五水库)，在紫云村汇入古柏溪，县境内干流全长16km。

大英县水土流失非常严重，属极强度流失区。全县有山平塘1777 口,石河堰254节，严重淤积的占73.2%，且大多数建于上世纪六、七十年代。坡面水系绝大多数为土沟、土凼、土池，工程质量差，纵坡不顺，输水不畅，垮塌、渗漏十分严重，每遇瀑雨会造成严重的水土流失，有的还会产生泥石流和滑坡现象。

4.1.3气候气象

大英县属四川盆地亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明，无霜期长，云雾多，日照少。年平均温度17.4C，最冷月:1月，平均气温6.1C，最热月:8月，平均气温27.1C，极端最低气温-4.6C(1970年1月)，极端最高气温39.4C(1972年8月)，平均年日照1380小时，无霜期297天，年平均降雨量932mm，年最大降雨量1183.2mm,年蒸发量1044.6mm，年平均相对湿度79-85%，对年平均气压冬季963.2hPa,夏季947hPa,多年平均风速1.7m/s,最大风速30m/s，全年主导风向北风，次主导风向西北风，静风频率68%。

4.1.4自然资源

大英县动物资源为川中普遍的常见动物种类，无特别资源。大英县属于盆底丘陵低山植被区，是传统的农业生产区，大量条件较好的土地用于农业生产，林地多为不便耕作的立地条件较差的土地，森林植被没有明显的水平地带性和垂直地带性变化。境内由于人为活动频繁，天然原生植被已不存在，现有树木均为人工栽培。据森林资源二类调查结果，全县现有成片林业用地面积16393hm2(其中有林地14667hm2)，占幅员面积的23.4%，667m以下的四旁零星林业用地面积9200hm2,森林覆盖率32.4%，活立木蓄积85万m3。森林资源中四旁零星资源十分丰富，树种单一以柏木为主，林相简单，以单层林为主，林分密度大，林下植被少，水土流失严重。大英县工业集中发展区林种结构简单，主要为散状分布柏木，经济林主要有苹果、梨、柑橘等。

4.2周边污染源分析

项目位于大英县文旅产业园，场地西侧现状为和喜公园里小区在建住宅区，场地北侧现状为城市次干道，场地东侧为山地景观，场地南侧为医院综合楼（高层建筑），西南侧约260m为大英郪江幼儿园，东南侧625m为郪江。周边均为居民住宅或商业场所，主要的污染源均为生活污染源，即生活污水和生活垃圾。生活污水排入市政污水管网；生活垃圾则由环卫部门统一清运至填埋场填埋。

4.3 与项目有关的原有环境问题

根据现场调查，项目用地属于原遂宁华康医院项目建设用地，已于2013年起取得了选址意见的函、用地预审证明、设置医疗机构批准书、开展前期工作的批复、污水接管同意书、环评批复等相关文件，华康医院于2014年开工，已完成了门急诊医技住院综合楼五层框架建设，因资金链断裂于2016年1月停工。项目本次建设将依托已建设的五层门急诊医技住院综合楼。本次对项目地地下水进行检测，各项监测因子均满足《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质要求。原项目建设未对所在地下水造成太大影响。

5.环境质量现状调查

5.1环境质量现状调查及评价

5.1.1大气环境现状调查

（1）达标区判定

本次环境空气质量现状评价引用遂宁市生态环境局2022年1月17日发布的关于2021年全市环境空气质量的通报公布的数据，本年度遂宁市城区环境空气质量158天优、171天良、35天轻度污染、1天中度污染，空气质量达标率为90.1%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年均值分别为8.1微克/立方米、20.3微克/立方米、49.2微克/立方米、29.9微克/立方米、0.9毫克/立方米和125.6微克/立方米。同比SO2、CO、O3浓度分别下降了4.7%、10.0%、4.8%，NO2、PM10、PM2.5浓度上升了12.8%、3.8%、3.1%。2021年大英县环境空气质量详见下表。

表5.1-1 2021年遂宁市城区环境空气质量

| 点位 | SO2平均浓度（μg/m3） | NO2平均浓度（μg/m3） | PM10平均浓度（μg/m3） | PM2.5平均浓度（μg/m3） | CO95百分位（mg/m3） | O3-8h 90百分位（μg/m3） | 环境空气质量综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市监测站 | 7.9 | 20.7 | 49.5 | 29.7 | 1.0 | 121 | 3.21 |
| 美宁食品公司 | 8.3 | 22.2 | 53.3 | 29.9 | 0.9 | 125.7 | 3.32 |
| 行政中心 | 8.1 | 17.9 | 44.8 | 29.5 | 0.8 | 131 | 3.08 |
| 石溪浩 | 7.2 | 22 | 55.6 | 27.4 | 0.8 | 121 | 3.20 |
| 全市年均值 | 8.1 | 20.3 | 49.2 | 29.9 | 0.9 | 125.6 | 3.21 |
| 标准值 | 60 | 40 | 70 | 35 | 4 | 160 | / |
| 占标率（%） | 13.5 | 50.75 | 70.29 | 85.43 | 22.5 | 78.5 | / |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |

# 2、基本污染物环境质量现状评价

由上表可知，2021年遂宁市区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改清单二类标准，项目区域环境空气质量属于达标区域。

# 3、其他污染物环境质量现状评价

为进一步了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环评对项目所在区域大气环境质量现状进行了补充监测。监测内容如下：

## ①监测因子

其他污染物：H2S、NH3

## ②监测点位

项目大气环境质量现状监测布设1个监测点，见表5.1-2。

表5.1-2环境空气质量现状监测点位

| 检测内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 监控点 | A1项目所在地厂界下风向 |
|  | 检测因子 | 氨、硫化氢 |
|  | 检测频次 | 连续7天，小时均值 |
|  | 执行标准 | - 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

## ③评价标准

大气环境质量采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的标准限值。

## ④评价方法

采用单因子指数法进行评价，其表达式为：

式中：——i类污染物单因子指数，当Pi>1时即表示该污染物超标；

——i类污染物实测浓度，mg/m3；

——i类污染物的评价标准值，mg/m3。

## ⑤监测及评价结果

本次环境空气监测及评价结果见表5.1-3。

表5.1-3项目环境空气评价监测结果一览表

| 采样时间 | 检测点位 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.10.31 | A1项目所在地厂界下风向 | 氨 | 10:01-11:01 | 0.16 | 0.2 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.008 | 0.01 |
| 2022.11.01 |  | 氨 | 10:01-11:01 | 0.15 | 0.2 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.009 | 0.01 |
| 2022.11.02 |  | 氨 | 10:01-11:01 | 0.11 | 0.2 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.007 | 0.01 |
| 2022.11.03 |  | 氨 | 10:01-11:01 | 0.15 | 0.2 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.009 | 0.01 |
| 2022.11.04 |  | 氨 | 10:01-11:01 | 0.14 | 0.2 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.006 | 0.01 |
| 2022.11.05 |  | 氨 | 10:01-11:01 | 0.16 | 0.2 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.009 | 0.01 |
| 2022.11.06 |  | 氨 | 10:01-11:01 | 0.12 | 0.2 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.007 | 0.01 |

由表4.2-3评价结果表明，评价区域内氨气、硫化氢环境空气现状均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求，说明评价区域内环境空气质量良好。

5.1.2地表水环境质量现状调查

# 1、区域达标性判定

本项目废水经污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表（1）标准后通过市政污水管网排入大英县城市生活污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1“城镇污水处理厂”标准，总磷、粪大肠菌群、石油类达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，排入郪江。

根据遂宁市生态环境局2022年1月17日公布的《2021年遂宁市环境质量公告》：本年度，遂宁市9个国、省控地表水监测断面（含2个长江经济带断面和1个趋势科研断面）水环境质量状况、主要污染指标、环比和同比情况见下表。

表5.1-4 2021年大英县地表水环境质量公告数据

| 断面名称 | 所在地 | 断面类别 | 规定 类别 | 上年度 类别 | 本年度类别 | 主要污染指标/超标倍数 | 单独评价指标/超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红江渡口 | 蓬溪县 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
| 玉溪 | 重庆潼南 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
| 跑马滩 | 安居区 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / | / |
| 大安 | 安居区 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / | / |
| 郪江口 | 大英县 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / | / |
| 梓江大桥 | 射洪市 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
| 白鹤桥 | 安居区 | 省控（长江经济带） | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | / | / |
| 涪山坝 | 蓬溪县 | 省控（长江经济带） | Ⅲ | Ⅴ | Ⅳ | / | / |
| 米家桥 | 船山区 | 省控（趋势科研） | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
| 注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）。 2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。 3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 4．红江渡口、玉溪、跑马滩、大安、郪江口和梓江大桥6个国控断面采用国家反馈的采测分离数据（含部分市级监测数据）进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表可知，区域地表水（郪江口监测断面）环境能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水域标准要求。因此，项目所在区域地表水环境质量现状良好。

## 5.1.3声环境现状调查

成都成检环境检测有限公司于2022年10月31日-11月6日对项目地环境噪声开展了现场检测工作，监测 2 天，每天昼间、夜间各监测1次。监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）测试各个测点的等效连续 A 声级。

### （1）监测布点

表5.1-5 噪声监测点位

| 检测类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | N1项目所在地西侧厂界外1m高1.2m处 | 环境噪声 | 检测2天 昼夜各1次 |
|  | N2项目所在地西北侧厂界外1m高1.2m处 |  |  |
|  | N3项目所在地北侧厂界外1m高1.2m处 |  |  |
|  | N4项目所在地东北侧厂界外1m高1.2m处 |  |  |
|  | N5项目所在地东侧厂界外1m高1.2m处 |  |  |
|  | N6项目所在地南侧厂界外1m高1.2m处 |  |  |
|  | N7项目所在地西侧居民小区外1m高1.2m处 |  |  |
|  | N8项目所在地西南侧居民小区外1m高1.2m处 |  |  |
|  | N9项目所在地南侧居民门外1m高1.2m处 |  |  |

### （2）监测结果

表5.1-6声环境现状监测结果表（单位：dB（A））

| 检测时间 | 检测项目 | 检测点位 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2022.10.31 | 环境噪声 | N1项目所在地西侧厂界外1m高1.2m处 | 57 | 46 |
|  |  | N2项目所在地西北侧厂界外1m高1.2m处 | 54 | 46 |
|  |  | N3项目所在地北侧厂界外1m高1.2m处 | 57 | 47 |
|  |  | N4项目所在地东北侧厂界外1m高1.2m处 | 51 | 48 |
|  |  | N5项目所在地东侧厂界外1m高1.2m处 | 50 | 45 |
|  |  | N6项目所在地南侧厂界外1m高1.2m处 | 53 | 43 |
|  |  | N7项目所在地西侧居民小区外1m高1.2m处 | 53 | 48 |
|  |  | N8项目所在地西南侧居民小区外1m高1.2m处 | 53 | 43 |
|  |  | N9项目所在地南侧居民门外1m高1.2m处 | 54 | 44 |
| 标准值 |  |  | 60 | 50 |
| 2022.11.01 | 环境噪声 | N1项目所在地西侧厂界外1m高1.2m处 | 57 | 47 |
|  |  | N2项目所在地西北侧厂界外1m高1.2m处 | 57 | 49 |
|  |  | N3项目所在地北侧厂界外1m高1.2m处 | 56 | 48 |
|  |  | N4项目所在地东北侧厂界外1m高1.2m处 | 56 | 48 |
|  |  | N5项目所在地东侧厂界外1m高1.2m处 | 58 | 48 |
|  |  | N6项目所在地南侧厂界外1m高1.2m处 | 54 | 48 |
|  |  | N7项目所在地西侧居民小区外1m高1.2m处 | 51 | 46 |
|  |  | N8项目所在地西南侧居民小区外1m高1.2m处 | 51 | 48 |
|  |  | N9项目所在地南侧居民门外1m高1.2m处 | 53 | 47 |
| 标准值 |  |  | 60 | 50 |
| 备注：声级计校准值为93.8dB（A），校准器型号为AWA-6221B/CE010。 |  |  |  |  |

监测结果表明，本项目环境噪声监测项目中N1-N9点位昼、夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准限值的规定，表示该地区噪声环境质量较好。

## 5.1.4地下水监测

### （1）监测布点

本次环评在项目建设地周边布设1个地下水监测点位（项目地地质为玄武岩，钻井受限）2022年10月31日-11月6日委托成都成检环境检测有限公司对项目所在区域地下水环境进行了补充监测。

表5.1-7 地下水检测布点

| 检测类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | GW1 | 钠、钾、钙、镁、碳酸根离子、碳酸氢根离子、pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、阴离子表面活性剂、色度、石油类、水位 | 检测1天 1天1次 |
|  | GW2 |  |  |
|  | GW3 |  |  |
|  | GW4 | 水位 |  |
|  | GW5 |  |  |
|  | GW6 |  |  |

### （2）监测结果

①地下水水质监测

表5.1-8地下水水质现状监测结果表

（单位：色度为度，pH为无量纲，总大肠菌群为MPN/100mL，菌落总数为CFU/mL，其余为mg/L）

| 采样时间 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.11.05 | GW1 N：30°35′40.97″ E：105°15′44.03″ | 色度 | 5 | ≤15 |
|  |  | pH | 7.1 | 6.5≤pH≤8.5 |
|  |  | 总硬度（以CaCO3计） | 195 | ≤450 |
|  |  | 溶解性总固体 | 286 | ≤1000 |
|  |  | 硫酸盐（以SO42-计） | 未检出 | ≤250 |
|  |  | 氯化物（以Cl-计） | 7.39 | ≤250 |
|  |  | 铁 | 未检出 | ≤0.3 |
|  |  | 锰 | 未检出 | ≤0.10 |
|  |  | 挥发酚 | 未检出 | ≤0.002 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | ≤0.3 |
|  |  | 耗氧量 | 0.62 | ≤3.0 |
|  |  | 氨氮 | 0.079 | ≤0.50 |
|  |  | 钠 | 34.3 | ≤200 |
|  |  | 总大肠菌群 | ＜2 | ≤3.0 |
|  |  | 菌落总数 | 8 | ≤100 |
|  |  | 亚硝酸盐（以N计） | 未检出 | ≤1.00 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 1.49 | ≤20.0 |
|  |  | 氰化物 | 未检出 | ≤0.05 |
|  |  | 氟化物（以F-计） | 0.244 | ≤1.0 |
|  |  | 汞 | 4.00×10-5 | ≤0.001 |
|  |  | 砷 | 未检出 | ≤0.01 |
|  |  | 镉 | 未检出 | ≤0.005 |
|  |  | 六价铬 | 未检出 | ≤0.05 |
|  |  | 铅 | 4.26×10-3 | ≤0.01 |
|  |  | 钙 | 44.4 | / |
|  |  | 镁 | 18.9 | / |
|  |  | 钾 | 6.54 | / |
|  |  | 碳酸根离子 | 未检出 | / |
|  |  | 碳酸氢根离子 | 302 | / |
|  |  | 石油类 | 0.10 | / |
| 2022.11.05 | GW2 N：30°35′47.96″ E：105°15′39.01″ | 色度 | 5 | ≤15 |
|  |  | pH | 7.1 | 6.5≤pH≤8.5 |
|  |  | 总硬度（以CaCO3计） | 187 | ≤450 |
|  |  | 溶解性总固体 | 302 | ≤1000 |
|  |  | 硫酸盐（以SO42-计） | 未检出 | ≤250 |
|  |  | 氯化物（以Cl-计） | 7.31 | ≤250 |
|  |  | 铁 | 未检出 | ≤0.3 |
|  |  | 锰 | 未检出 | ≤0.10 |
|  |  | 挥发酚 | 未检出 | ≤0.002 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | ≤0.3 |
|  |  | 耗氧量 | 0.69 | ≤3.0 |
|  |  | 氨氮 | 0.087 | ≤0.50 |
|  |  | 钠 | 39.6 | ≤200 |
|  |  | 总大肠菌群 | ＜2 | ≤3.0 |
|  |  | 菌落总数 | 10 | ≤100 |
|  |  | 亚硝酸盐（以N计） | 未检出 | ≤1.00 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 1.49 | ≤20.0 |
|  |  | 氰化物 | 未检出 | ≤0.05 |
|  |  | 氟化物（以F-计） | 0.202 | ≤1.0 |
|  |  | 汞 | 未检出 | ≤0.001 |
|  |  | 砷 | 未检出 | ≤0.01 |
|  |  | 镉 | 未检出 | ≤0.005 |
|  |  | 六价铬 | 未检出 | ≤0.05 |
|  |  | 铅 | 4.04×10-3 | ≤0.01 |
|  |  | 钙 | 42.7 | / |
|  |  | 镁 | 17.4 | / |
|  |  | 钾 | 5.73 | / |
|  |  | 碳酸根离子 | 未检出 | / |
|  |  | 碳酸氢根离子 | 327 | / |
|  |  | 石油类 | 0.07 | / |
| 2022.11.05 | GW3 N：30°35′47.98″ E：105°15′39.32″ | 色度 | 5 | ≤15 |
|  |  | pH | 7.0 | 6.5≤pH≤8.5 |
|  |  | 总硬度（以CaCO3计） | 193 | ≤450 |
|  |  | 溶解性总固体 | 275 | ≤1000 |
|  |  | 硫酸盐（以SO42-计） | 未检出 | ≤250 |
|  |  | 氯化物（以Cl-计） | 7.45 | ≤250 |
|  |  | 铁 | 未检出 | ≤0.3 |
|  |  | 锰 | 未检出 | ≤0.10 |
|  |  | 挥发酚 | 未检出 | ≤0.002 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | ≤0.3 |
|  |  | 耗氧量 | 0.65 | ≤3.0 |
|  |  | 氨氮 | 0.095 | ≤0.50 |
|  |  | 钠 | 26.6 | ≤200 |
|  |  | 总大肠菌群 | ＜2 | ≤3.0 |
|  |  | 菌落总数 | 9 | ≤100 |
|  |  | 亚硝酸盐（以N计） | 未检出 | ≤1.00 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 1.52 | ≤20.0 |
|  |  | 氰化物 | 未检出 | ≤0.05 |
|  |  | 氟化物（以F-计） | 0.222 | ≤1.0 |
|  |  | 汞 | 未检出 | ≤0.001 |
|  |  | 砷 | 未检出 | ≤0.01 |
|  |  | 镉 | 未检出 | ≤0.005 |
|  |  | 六价铬 | 0.004 | ≤0.05 |
|  |  | 铅 | 4.04×10-3 | ≤0.01 |
|  |  | 钙 | 47.9 | / |
|  |  | 镁 | 19.6 | / |
|  |  | 钾 | 6.40 | / |
|  |  | 碳酸根离子 | 未检出 | / |
|  |  | 碳酸氢根离子 | 277 | / |
|  |  | 石油类 | 0.10 | / |

从上表可以看出，项目区地下水水质监测指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水体标准要求，项目区地下水水质良好。

②地下水水位监测

表5.1-9 地下水水位监测结果表

| 采样时间 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.11.05 | GW1 | 水位 | 11 |
|  | GW2 |  | 9 |
|  | GW3 |  | 7 |
|  | GW4 |  | 11 |
|  | GW5 |  | 12 |
|  | GW6 |  | 9 |

## 5.1.5土壤环境质量

本项目为综合医院建设项目，依据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中附录A，本项目属于“其他行业”，因此，本项目属于IV类项目。依据导则“4.2.2 IV类项目可不开展土壤环境影响评价”，因此本项目不予开展土壤环境影响评价。

## 5.1.6生态环境现状

项目位于大英县文旅产业园区，区域生态状态以城市生态环境为主。项目用地为医疗卫生用地，且已经建设有部分框架，周围有较多居民小区，人类活动频繁，整个地块不涉及拆迁，项目区域内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位，不存在重大环境制约因素。

6环境影响预测与评价

6.1施工期环境影响评价

6.1.1施工期大气环境影响分析

本工程在施工内可能的大气环境污染主要表现为施工扬尘、施工机械排放的尾气等。

（1）施工扬尘

由于影响施工粉尘发生量的因素较多，施工粉尘呈面源性质，为无组织排放。施工过程扬尘主要来自三个方面：道路运输扬尘、堆场扬尘、施工作业点施工扬尘。在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60%以上。

①道路运输扬尘影响分析

在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占扬尘总量的 60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(w/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4次-5次，可使扬尘减少70%左右,将TSP的污染距离缩小到20m-50m 范围。

②临时堆场扬尘影响分析

施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，建筑材料需露天临时堆放，部分施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面 50m 处风速，m/s；V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水量有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。对建筑材料等用毡布进行遮盖，减少材料裸露的时间以减小扬尘对大气环境的影响。

③施工作业点扬尘影响分析

施工过程中扬尘对环境产生的一些不良影响是不可避免的。根据类比调查研究结果表明，在不采取防护措施（如开放式施工）和土壤、天气较为干燥的条件下，开挖场地的最大扬尘量约为装卸量的 1%，在采取一定防护措施（半封闭式施工）和土壤、天气较湿润的条件下，开挖场地的扬尘量约为 0.04%。

综上，施工单位必须采取抑尘措施，禁止大风天气作业，减少建材的露天堆放及保证一定的含水率；对施工场地进行洒水抑尘，减少二次扬尘。

（2）施工机械废气

本项目施工过程主要的施工机械有挖掘机、搅拌机、推土机等机械，它们会排放一定量的 CO、NOx 以及未完全燃烧的 THC 等，这些污染物排放量不大，间断性排放。由于施工区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化；在选用施工机械时，应选择新型环保型的设备并加强机械的维护，尽可能的减少烟气地排放；而且废气排放的不连续性和工程施工期有限，排则放的废气对区域的环境空气质量影响较小。综上，项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。

6.1.2 施工期地表水环境影响分析

# （1）施工废水

项目施工混凝土采用商品混凝土，施工废水是设备工具清洗水等，主要含SS和石油类，其产生量较小。根据工程分析内容，施工废水产生量约为2.7m³/d，建设单位在施工现场开挖修建隔油沉淀池，对施工废水进行隔油、沉淀除渣后循环使用，严格做到不外排，对区域水环境基本无影响。

# （2）施工及管理人员生活废水

项目施工期施工人员约100人，根据工程分析，施工期生活污水产生量为4.25m3/d，如果这些污废水不经适当处理，随意排放会污染周边地区的地面水环境。因此在施工期间要求加强对施工人员的管理，生活污水排入园区污水管网，避免对水环境的污染。

# （3）初期雨水

项目在雨天施工时容易造成局部水土流失，该部分废水含有泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加，甚至还会阻塞排水管网。施工期在施工场地内设置临时排水沟，引排施工场地雨天产生的地表径流水，经项目临时施工沉淀池收集后部分回用于施工过程或施工现场洒水降尘，多余部分经进一步沉淀过滤处理，排入周边雨水管。经沉淀处理后的初期雨水悬浮物量较少，排入市政雨水管网不能堵塞管道，对周围水环境的影响不大。

# （4）基坑废水

项目施工过程中当基坑开挖后立即组织人员对基坑周边设置有效的止水帷幕，对基坑四周进行钻孔打入锚杆灌浆，并在开挖面进行喷浆处理，保障开挖面稳定，基坑开挖与基坑支护交替作业。开挖结束后及时封闭基坑，以此减少基坑涌水的产生。

项目施工期基坑开挖过程中产生的基坑水中的主要污染物为SS。若不采取处理措施基坑水直接排出，随地势高程曼流排入周边道路，将影响周边居民正常出行及周边地表水水质。建设单位在项目区施工出入口设置沉淀池，采用水泵将基坑水泵入沉淀池沉淀处理后，充分回用于洒水降尘和施工用水。

## 6.1.3 地下水环境影响分析

## 项目工程活动施工期对地下水环境的影响主要为施工期的废水、垃圾对地下水水质的影响。另外，项目基坑开挖过程中可能会对项目区地下水水量及水质造成一定影响。

## 施工期废水主要有施工作业废水、施工人员的生活废水及雨季地表径流。根据工程分析，施工作业废水经沉淀处理后回用于建筑材料的冲洗、施工作业和及施工场地喷水降尘，不外排。项目不单独设置施工生活区，施工人员产生的生活污水主要是洗手废水，通过沉淀池处理后回用，不外排。项目施工过程中产生的雨季地表径流，主要污染物为 SS，经沉淀处理后回用于施工作业和洒水降尘，剩余部分外排入雨水管网，对地下水影响很小。

## 项目施工过程中当基坑开挖后立即组织人员对基坑周边设置有效的止水帷幕，对基坑四周进行钻孔打入锚杆灌浆，并在开挖面进行喷浆处理，保障开挖面稳定，基坑开挖与基坑支护交替作业。开挖结束后及时封闭基坑，以此减少基坑涌水的产生。项目场区地处高原盆地边缘，地形平坦，地下水的储量较大，项目通过采取相应措施后，基坑涌水量较小，对区域地下水疏干作用不明显，对区域地下水水量影响不大。

## 项目施工期基坑开挖过程中产生的基坑涌水中的主要污染物为 SS。项目在施工过程中，及时采用水泵将基坑涌水泵入沉淀池进行沉淀处理后，充分回用于洒水降尘和施工用水。项目基坑废水不直接排放至外环境，对区域地下水水质影响较小。

## 综上所述：项目基坑涌水量较小，对区域地下水疏干作用不明显，对区域地下水水量影响不大；基坑废水不直接排放至外环境，对区域地下水水质影响较小。项目施工期产生的施工废水、生活污水和雨季地表径流经分别经沉淀处理后回用，对地下水影响很小。

## 6.1.4 施工噪声对周围声环境的影响

### （1）施工噪声预测

1）预测模式

①计算声源作用在预测点时产生的A声级

项目噪声随着距离的衰减可采用以下预测模式计算：

L1＝L0－20lg(r1/r0)-△L

式中：L1——距声源r1处的声级，dB(A)；

L0——距声源r0处的声级，dB(A)；

r1——预测点距噪声源距离，m；

r0——噪声测量点距噪声源距离，m；

△L——各种因素引起的衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。一般为8-25dB(A)。

②计算噪声从各声源传播到预测点的等效声级贡献值，计算公式如下：

式中：

L—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Li—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s；

## 施工期噪声预测结果见表6.1-1

## 表6.1-1 施工期噪声预测结果

| ## 噪声源强dB（A） |  | 预测距离（m） |  |  |  |  |  |  | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 10 | ## 20 | ## 30 | ## 50 | ## 100 | ## 150 | ## 200 |  |
| ## 土石方阶段 | ## 95.3 | ## 75.3 | ## 69.3 | ## 65.8 | ## 61.4 | ## 55.4 | ## 51.9 | ## 49.4 | ## 以施工期最强噪声值预测 |
| ## 底板与结构阶段 | ## 95.8 | ## 75.8 | ## 69.8 | ## 66.3 | ## 61.9 | ## 55.9 | ## 52.4 | ## 49.6 |  |
| ## 装修安装阶段 | ## 99.8 | ## 79.8 | ## 73.8 | ## 70.3 | ## 65.8 | ## 59.8 | ## 56.3 | ## 53.8 |  |

- （2）施工噪声预测结果

- 从上表可以看出，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源30m范围内，而且在施工现场往往是几种机械同时作业，综合噪声较高。项目最近的声环境保护目标在距厂界32m、距感染病区建筑60m的和喜·公园里。环评建议，建设单位根据项目施工特点，通过采用低噪声机械设备、合理安排施工计划和时间以及距离防护和隔声等措施减少施工噪声对区域声环境的影响，结合施工进展，具体采取如下防治措施：

- ①建设单位与施工单位签订合同的同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

- ②在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采用围档，减轻施工噪声对外环境的影响。

- ③运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开环境敏感点。施工期噪声影响具有暂时性，且施工期噪声预测按所有设备均满负荷运行计算，实际施工过程中所有设备不可能全部同一时间满负荷运行，装修工程主要在室内，房屋墙面也具有隔声降噪作用，实际施工过程中的噪声要低于预测噪声；通过采取上述措施后，能有效减小施工噪声对周围敏感点的影响，施工场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值的要求；且随着施工期的结束施工噪声影响将消失。

- ④禁止夜间施工，若遇紧急情况需要夜间施工，须征得相关部门同意后进行，严格遵守当地管理部门相关规定，高考及中考期间不能施工。

## 6.1.5 施工期固体废物影响分析

## 本项目施工期产生的固体废物主要来源于建筑垃圾、施工人员生活垃圾、装修垃圾和包装材料。

## 本项目施工期基础开挖土石方量与回填土方量工程弃土在场内周转，就地平衡、用于场地等的建设；施工生产的废料等建筑垃圾，可回收利用的回收利用，其余的应及时清运至指定地方处理；本项目施工产生生活垃圾约100kg/d，经袋装收集后送交环卫部门处置；本项目厂房装修将产生装修垃圾与生活垃圾分类收集，交由环卫部门处理，其中油漆桶交由原厂回收；待项目厂房修建完毕，设备进厂安装，会产生少量包装材料，可出售给废品站回收处理。

## 因此对施工期产生的垃圾应妥善处置，禁止四处乱堆乱倾倒建筑垃圾，防止对环境空气和地表水的污染、对景观和土壤的破坏。

## 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，大部分影响可消除，施工期造成的生态破坏也可得到一定程度的恢复。

## 6.1.6 施工期的生态环境影响分析

## 平整过程中，出现大量裸露的土坡面，在暴雨时节将产生较严重的水土流失，故应尽可能安排在暴雨时节前或后进行土地平整工程。而挖出的土石在没有搬运前形成的土堆在大雨时节由于结构疏松也会产生水土流失。因此，施工过程一定要采取临时防护措施，在施工场地周围设临时导水沟，在地势较低的地方应修建临时挡土墙，防止泥、沙等随雨水进入。另外，对一些土建筑材料（如沙、石等）堆放场要加盖防水雨布等，回填场地如暂时不予利用，应及时进行植被绿化，防止水土流失发生。

## 另外从施工的本身来说，填挖土方等作业在气候干燥且来往运输车辆较频繁时，扬尘污染比较大，施工作业产生的扬尘会影响周边区域农作物的生长。扬尘对生态的影响主要是细小的颗粒覆盖手叶片表面，堵塞作物气孔，影响植物呼吸作用和光合作用，从而影响作物生长不良。但这一影响在雨天可消除，影响程度不大。

## 综上分析，项目施工期采取有效的生态防护措施，建成后采取有效的生态恢复措施，加强地下水资源开采的有效管理，从生态环境影响角度分析是可以接受的。

## 6.1.7 施工期环境影响分析小结

## 总体而言，项目施工期环境影响时间短、影响范围小。采用相应环保措施后可降至最低，并随施工期结束而消失。

### 6.2 项目营运期大气环境影响分析

## 6.2.1 大气污染产生及治理

## 项目废气主要来源于污水处理站废气、食堂油烟、医疗废气、医废暂存间产生的异味、备用柴油发电机烟气、汽车尾气和熬制中药异味等。主要影响对象为以医院为环境保护目标及运营期医院内工作人员及就医人员。项目有组织废气为污水处理站废气，排口编号为DA001。

- 1、废气影响分析

按照《环境影响评价技术导则一大气环境》（HJ2.2-2018）中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按照评价工作分级判据进行分级。

## （1）评价工作分级

依据《环境影响评价技术导则一大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率 Pi 定义如下：

式中： ——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，μg/m3；

——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用 GB3095 中1h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用导则中 5.2 确定的一个评价因子 1h 评价质量浓度限值。对仅有 8h 评价质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

## （2）评价等级判别

评价等级按表 6.2-1 的分级判据进行划分。

表 6.2-1 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

注：同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

## （3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见表 6.2-2。

表 6.2-2 污染物评价标准

| - 污染物 | - 功能区 | - 标准值（ug/m3） | - 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| - NH3 | - 二类 | - 200.0 | 《环境影响评价技术导则一大气环境》HJ2.2-2018 附录 D |
| - H2S | - 二类 | - 10.0 | - 《环境影响评价技术导则一大气环境》HJ2.2-2018 附录 D |

## （4）污染源参数

项目废气污染源参数见表6.2-3、6.2-4。

表 6.2-3 主要废气污染源参数一览表（点源）

| - 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标 |  |  |  |  | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 经度 | - 纬度 | - 高度（m） | - 内径（m） | - 流速(m/s） | - NH3 | - H2S |
| - 污水处理站有组织 | - E105.258894° | - N30.598395° | - 25 | - 0.2 | - 44.21 | - 0.00039 | - 0.000015 |

表 6.2-4 主要废气污染源参数一览表（面源）

| 污染源 名称 | 中心坐标 |  | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 经度 | - 纬度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - NH3 | - H2S |
| 污水处理站 | E105.257735° | N30.598672° | 25 | 16 | 0.0001 | 0.000004 |

## （5）估算模型参数

- 图6.2-1 估算模式参数图

## （6）评级工作等级确定

项目污染源排放污染物预测结果见下图。

- 图6.2-2 正常排放预测结果

综上，正常排放时，本项目Pmax为NH3，Pmax值为0.63%，Cmax为1.26×10-3mg/m3。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不进一步预测和评价，不需设置大气评价范围。

## （7）非正常排放预测

废气在非正常（事故）排放情景为：废气处理系统完全失效，处理效率为零，对环境的影响最大，非正常工况下大气污染源强如下表所示。

表6.2-5 项目非正常工况大气污染源强表

| 名称 | 污染物 名称 | 产生量t/a | 采取措施 | 排放 方式 | 排放口编号 | 排放量t/a | 总排放 速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 氨 | 0.0171 | 紫外消毒+活性炭吸附 | 有组织 | DA001 | 0.0171 | 0.00195 |
|  |  | 0.0009 |  | 无组织 | / | 0.00125 | 0.0001 |
|  | 硫化氢 | 0.00067 |  | 有组织 | DA001 | 0.00067 | 0.00008 |
|  |  | 0.000035 |  | 无组织 | / | 0.000048 | 0.000004 |

非正常排放预测：

图6.2-3  非正常排放预测结果

根据预测结果可知，非正常排放时，本项目Pmax为NH3，Pmax值为0.63%，Cmax为1.27×10-3mg/m3。若污水处理站废气处理设施发生故障导致其污染物去除率为0，会增加氨和硫化氢的排放速率，对周围大气环境造成影响。因此项目开始运营后，一定要加强对污水处理站废气处理设施的日常巡检和管理，避免非正常排放，废气处理设施发生故障或检修时，污水处理站暂停运行，废水引入事故应急池，待废气处理设施能正常运行后再开始运行污水处理站。

## （8）大气防护距离

## 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。根据预测结果，项目运营期大气污染物下风向最大落地浓度为1.26×10-3mg/m3，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 标准，无组织排放无超标点，本次不设置大气防护距离。

## （9）大气环境影响评价结论

本项目运营期废气主要为污水处理恶臭、固废暂存间异味、食堂油烟、汽车尾气、备用柴油发电机废气和中药熬制异味等，污染物排放量均很少，采取治理措施后各污染物均能达标排放。项目污水处理站地埋，恶臭经“紫外消毒+活性炭吸附”处理后引至1#楼裙楼楼顶排放（排气筒高25m），远离西侧居民小区及学校和南侧居民区，距离排气筒最近的环境保护目标为项目西侧和喜·公园里小区（32m）和南侧居民（223m），通过预测可知，项目主要大气污染物最大落地浓度远小于环境空气质量相关标准，最大占标率为0.63%，最大落地浓度为1.26×10-3mg/m3，对环境保护目标影响较小。

感染病区位于项目北部，环境保护目标主要为西侧32m的和喜·公园里小区，病区主要进出口布置在北侧，西侧和北侧均布置有20m绿化隔离带。病区整体坐东朝西，区域主导风向为西北风，北侧墙体不开设窗户，减少空气流动，同时，项目对院内空气进行过滤消毒，对环境保护目标影响较小。

综上，项目对区域大气环境和环境保护目标的影响可接受。

### 6.3 营运期地表水环境影响分析

6.3.1 废水产生情况

本项目废水主要包括住院病房废水、门急诊诊区废水、医务人员废水、浆洗废水、中央空调冷却塔补给水、锅炉纯水制备用水、绿化用水及未预见用水等。

6.3.2项目排水方案

- 项目施行雨污分流，雨水经项目内雨水沟汇入雨水管网。住院、门诊感染废水经预消毒处理进入化粪池处理后排入配套建设的污水处理站进行处理。住院、门诊非感染废水及医务人员用水进入化粪池处理后排入配套建设的污水处理站进行处理。食堂废水经隔油池处理后排入配套建设的污水处理站进行处理。废水在污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GN18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表（1）标准后通过市政管网进入大英县城市生活污水处理厂处理达标后排入郪江。

6.3.3评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018），关于地表水评价等级的判定如下：

表6.3-1  水污染影响型建设项目等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

- 根据上表可知，本项目属于水污染影响型三级B，可不进行预测。

6.3.4各废水处理设施规模合理性分析

## （1）感染废水预消毒池

项目建设感染楼和发热楼产生的废水含有病原体，故需进行预消毒后再排入化粪池，有效减少病原微生物，预消毒方式为二氧化氯。根据工程分析可知，感染废水量为27.41m3/d，采用二氧化氯进行消毒，消毒时间4-6h，则至少需要6.85m3的预消毒水池。为保证感染废水得到充分消毒，本次环评要求修建一个10m3的预消毒池，其容积能满足感染废水储存要求。

## （2）化粪池

项目住院、门诊感染废水经预消毒处理进入化粪池处理后排入配套建设的污水处理站进行处理。住院、门诊非感染废水及医务人员用水进入化粪池处理后排入配套建设的污水处理站进行处理。进入化粪池的废水量为541.48m3/d。根据《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中“5.3化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为24-36h，清掏周期为180-360d”，本次环评提出设置600m3的化粪池，化粪池设置均符合《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的要求，设置合理可行。

## （3）隔油池

食堂设置在2#楼二层，为部分医护人员及患者提供三餐，由工程分析可知，食堂预计每天提供4000人次就餐，按照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中食堂用水定额取20L/人·次，食堂废水产生量为68m3/d。食堂排水高峰期按6h计，本次环评提出，新建1个12m3的隔油池，隔油池的容积可保障食堂污水在隔油池内停留时间不小于30min，可满足污水停留要求。

- 表6.3-2  污水预处理设施情况一览表

| - 序号 | - 污水类别 | - 污水处理设施 | - 容积大小（m3） | - 处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 食堂废水 | - 隔油池 | - 12 | - 过滤、沉淀 |
| - 2 | - 感染病区废水 | - 预消毒池 | - 10 | - 消毒 |
| - 3 | - 门急诊、住院病区、医务人员废水 | - 化粪池 | - 600 | - 厌氧发酵 |

## （4）污水处理站建设合理性分析

### ①建设和规模

根据工程分析可知，项目废水最大产生量为704.02m3/d，拟建地埋式污水处理站设计处理能力为800m3/d，规模设置合理。

### ②污水处理站位置

项目地埋式污水处理站你建设位置位于项目西南侧绿化带处，位于院内主要建筑下风向，减小了污水处理站异味对医院内部的影响。该位置地势较低，靠近市政管网，便于接管，且利于污水处理站的维护，确保污水处理站的完好运行，污水处理站的选址符合要求，选址合理可行。

### ③处理工艺

本项目属于含感染病治疗的综合医院，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），本次采用“预消毒+二级处理+消毒工艺”，具体工艺流程见下图。

图6.3-1 污水处理站工艺流程图

废水经预处理经管道汇集进入格栅井用以除去污水中较大颗粒的杂质，防止泵的阻塞和损伤，减轻原水负荷；之后污水自流进入调节池进行水质及水量的调节；再进入水解酸化池，将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理对污水中有机物进行充分的生物降解；再进入接触氧化池，在充氧的条件下，利用微生物的生物活动，将废水中大部分的有机物分解去除；之后污水进入二沉池，二沉池主要是使污泥分离，使混合液澄清，投加PAC药剂，增加絮凝性，提高SS去除率；采用自动投加方式，定量把消毒剂（二氧化氯AB剂）投加到消毒池中，可以较彻底的消除细菌、臭味、色度。

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。本医院污水处理拟采用二氧化氯（ClO2）消毒工艺，对污水进行消毒，消毒接触时间应大于1小时。二氧化氯（ClO2）直接购买成品：二氧化氯A剂和二氧化氯B剂，按照使用说明二氧化氯投加装置内先加水，再加A剂，十五分钟后再加B剂，该操作方法简单、安全。

对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中附录A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，本项目选用工艺属于可行性技术，能够确保项目运营期污水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求。

表6.3-1  医疗机构排污单位污水可行技术参照表

| 污水类别 |  | 排放去向 | 可行技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗污水 |  | 进入海域、江、河、湖库等地表水 | 二级处理/深度处理+消毒工艺。 二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。 深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 |
|  |  | 排入城镇污水处理厂 | 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 |
| 传染病、结核病专科医院的医疗污水 |  | 进入海域、江、河、湖库等地表水或城镇污水处理厂 | 二级处理/深度处理+消毒工艺。 二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。 深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 |
| 特殊医疗污水 | 感染性疾病科传染性污水；低放射性污水；口腔科含汞污水；实验室、检验室有机、无机、重金属污水；洗相室重金属污水 | 进入院区综合污水处理站 | 根据污染物特征，采用消毒工艺、衰变池、中和法、吸附法、溶剂萃取法、离子交换法、氧化分解法、分离法等。 |
| 生活污水 |  | 进入海域、江、河、湖库等地表水 | 二级处理：生物滤池；活性污泥法；生物膜法。 深度处理：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离 法；离子交换法；电解处理；湿式氧化法；催化氧化法；蒸发浓缩法、生物脱氮、脱磷法。 |
|  |  | 排入城镇污水处理厂 | / |

## （6）污水接管可行性分析

项目污水处理站设计处理水量800m3/d，污水经院内污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2015）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表（1）标准后接入西南侧市政管网，然后排入大英县城市生活污水处理厂出水达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“城镇污水处理厂”标准，其中TP、粪大肠菌群数、石油类等指标达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类相关要求后排入郪江。项目附近雨污管网为大英县旅游基础设施（一期）二标段医院路工程，该工程属于遂宁市中国死海旅游度假区建设范围，工程预计在2023年11月完工，本项目建成后运营期污水能够接入该段市政管网。

大英县城市生活污水处理厂位于大英县工业集中发展区红花坝村，服务区域主要为大英县中心城区，远期改扩建后服务区域为大英主城区、文化产业新新片区，收纳处理污水主要为城市生活污水，总服务面积约3245hm2。大英县城市生活污水处理厂污水处理厂总规模达到3万m3/d，采用A2/O脱氮除磷工艺+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消毒工艺为主体的三级深度生化处理工艺，出水水质执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中城镇污水处理厂排放标准，并对TP、粪大肠菌群数、石油类等指标进行控制使其达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类相关要求，尾水排入郪江。据下表可知，本项目排放标准能够满足大英县城市生活污水处理厂进水水质要求。

表6.3-2  本项目排水水质与大英县城市生活污水处理厂设计进水水质比较

| 指标 | COD（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | 粪大肠杆菌（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目排放水质 | 250 | 100 | 60 | 25 | 4 | 5000 |
| 大英县城市生活污水处理厂设计进水水质 | 350 | 180 | 200 | 28 | 4 | / |

本项目位于大英县文旅产业园区，在大英县城市生活污水处理厂纳污范围内，污水处理厂剩余容量能满足本项目需求，大英县城市生活污水处理厂能负荷本项目污水。

## （7）污水总排口设置要求

### 根据污水总排口相关设计规范要求，本项目污水总排口应满足如下要求：

- ①污水排放口设置应做到位置合理、标志明显，在接管处设置控制闸门（具备加锁、取水样等功能）和计量装置。

- ②污水排放口应设置规范的便于测量流量、流速的测流段。

- ③必须安装在线监测设施。

- ④污水排放口应能与城市污水管网顺利对接，并随时对接管口巡视、检查，以免管道破损，对地下水造成污染。

- ⑤污水排放口必须设置符合 GB15562.1 及环办[2003]95 号规定的污水排放口标志牌。

- ⑥可根据实际情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌。在地面上设置标志牌，其上缘距离地面2m。

- （8）废水事故排放影响分析

- 若项目污水处理站因机械设施或电力故障而造成污水处理站处理设施不能正常运行时，废水无法满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准要求，即进行事故排放，事故排放污染物质浓度即为污水中污染物质产生浓度。项目废水发生事故排放时会加大污染负荷，若事故医疗废水直接进入管网，将对污水管网内的污水造成一定的污染，尤其是医疗废水带有大量致病菌，直接排放到城市污水管网会使进入污水处理厂的污水含有致病菌。

- 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中对“传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院事故池容积不小于日排放量30%的规定”。项目为综合医院，拟设置处理能力800m3/d污水处理设施，故本次环评提出建设1个240m3的事故应急池。在出现机械故障等不良情况时，先将事故废水收集于事故应急池内，待污水处理站正常工作后再经污水处理站处理后达标外排至大英县城市生活污水处理厂处理，对周围水环境影响较小。事故应急池容积的设置满足技术规范的要求，并预留了余量，可确保事故废水储存24小时以上。项目污水处理站配套两套消毒系统（一备一用），采用二氧化氯（ClO2）成品，可确保粪大肠菌群数达到排放标准排入大英县城市生活污水处理厂处理。

- 综上所述，建设单位只要加强废水处理设施运行管理，并做好废水处理设施相关防渗措施，加强对操作人员的岗位培训，保证做到院内废水的进管前预处理，同时对有毒、有害废水进行合理的管理与防治，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强防范工作，防止事故排放导致环境问题。确保本项目废水达标排入大英县城市生活污水处理厂处理，则项目废水不会对周围水环境造成不良影响。

- （9）地表水影响评价结论

- 根据导则要求，本次评价对项目地表水环境进行了分析，经分析，住院、门诊感染废水经预消毒处理进入化粪池处理后排入配套建设的污水处理站进行处理。住院、门诊非感染废水及医务人员用水进入化粪池处理后排入配套建设的污水处理站进行处理。食堂废水经隔油池处理后排入配套建设的污水处理站进行处理。废水在污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后通过市政管网进入大英县城市生活污水处理厂处理达标后排入郪江是可行的，对周边地表水环境影响可以接受。

### 6.4 地下水环境影响评价

## 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）本项目分类属于《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录III类项目。周边不存在饮用水源等敏感保护目标，地下水环境为不敏感，通过建设项目的地下水环境影响评价工作等级划分，项目地下水评价等级为三级。

6.4.1 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》，本次评价采用自定义法，建设项目所处区域为城市建成区，场地包气带防污性能中等、含水层不易污染，且项目污废水水质成分简单，处理达标后全部排入市政污水管网，对地下水影响较小，因此本报告只对地下水作出环境影响分析，评价范围确定为医院场址所在地水文地质单元。

6.4.2 项目及周边水文地质概况

# （1）地形地貌

## 大英县位于四川盆地中心腹心地带，隶属遂宁市，介于北纬30°26′-30°44′，东经105°3-105°28′之间。东南毗邻遂宁市船山区、安居区，东接遂宁市蓬溪县，北联遂宁市射洪县和绵阳市三台县，西接德阳市中江县和资阳市乐至县，总面积703km2。

## 县域南北长33.5公里，东西宽41.5公里，幅员总面积703平方公里。属丘陵地形，地形起伏多为馒头状浅丘，海拔高程多在290米至460米之间，相对高差约70米至100米。境内多为砂岩、泥岩和砂泥岩，岩层大部分为泥砂质岩层，系中生纪侏罗系重庆系统蓬莱组岩层，平坝为第四系河流冲积物，厚1-10米，5米以上多为浮土层，下层为沙土层,坡地多为砂、页岩,砂岩的平均裂缝绿为2.1%。土壤承受能力一般为1.5-3公斤/平方厘米，地震强度为6级。

# （2）地层岩性

据钻探揭露，场地地层有第四系全新统人工填土(Q4ml)及冲洪积粉质粘土（Q4a+pl），侏罗系上统遂宁组(J3Sn) 泥岩。现由上至下分述：

# ①第四系全新统(Q4)

人工素填土(Q4ml)：褐红等杂色，松散，稍湿，主要由泥岩碎块石、卵石及粉质粘土组成，碎块石含量小于25-50%，碎块石粒径一般为 20- 500mm，碎石多呈强风化状，回填方式主要为拋填，厚度约3.2m。

粉质粘土（Q4a+pl）： 褐灰色，可塑~软塑状。主要由粘粒及少量角砾组成，部分成份较均匀，干强度中等，韧性中等，稍有光泽，无摇震反应，含砂较重。该层分布于人工土填土之下，厚度不均匀，层厚4.60- 18.30m。

# ②侏罗系上统遂宁组(J3Sn)

## 泥岩:紫红色，泥质结构，厚层状构造，主要由粘土矿物组成，泥岩极易风化，具有吸水软化，风化快呈碎块状的特征。强风化带钻孔岩芯多呈碎块状、饼状，中等风化带岩芯多呈柱状，节长一般50-320mm，岩体较完整。

# ③基岩面起伏情况与岩石风化程度

## 场地位处填方区，区基岩顶面坡角随原始地形而变化，一般3°-5°。据钻探获取岩心的实际情况，将基岩划分为强风化带及中等风化带。

## 强风化带:岩心破碎，多呈碎块状，局部偶夹极少的短柱状，岩质软，碎块手易折断，风化网状裂隙发育，岩体极破碎。

## 中等风化带:岩心完整，呈柱状、长柱状，岩心节长一般50-320mm，偶夹碎块状，质较硬，碎块手难折断，属较完整岩体。

# （3）水文地质条件

## ①地表水

## 大英县城蓬莱镇位于县城中部郪江和小溪河交汇处，小溪河是郪江支流，多年平均流量0.7m2/s。郪江全长145km，从象山洪家楼进入县境，自西向东横贯全县，县内流长63公里，沿途接纳马力河、河边河、三合河、永明河、古井河、永兴河等8条支流，东流出口，注入涪江。郪江流域集水面积1400km2。郪江河是大英县工农业生产用水及县城、沿途镇乡人民群众生活用水的主要来源。

## ②地下水

## 场区内地下水不发育，初见水位在人工填土与粉质粘土接触部位及局部强风化基岩层，为上层滞水及少量基岩裂隙性潜水，初见水位约2.0m-3.0m，场区粉质粘土属隔水不含水层，但含上层滞水，无统一稳定地下水位，地下水位的变幅主要受大气降水影响，地下水的补给来源主要是大气降水，排泄于场地北侧郪江河，地下水赋存于松散填土和基岩裂隙中，地下水含水性及富水性相对较弱。根据同类场地降水经验，该场地人工填土层渗透系数建议值K取10-6-10-4cm/s，粉质粘土层渗透系数建议值K取10-8-10-6cm/s。

6.4.3 地下水污染防治措施

## 地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

## （1）主动控制即从源头控制措施，主要包括在污水收集管网、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

## （2）被动控制即末端控制措施，主要包括处理车间和污水处理站防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来；

## （3）实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备，依托项目周边现有地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

## （4）应急响应措施，发现超标后及时启动地下水应急预案，设置水力墙，抽水截断等应急措施防止地下水污染进一步扩大范围、并使污染得到治理。

## 为防止项目运行过程中废水下渗污染地下水，要求本项目须采取分区防渗措施，设置重点防渗区及简单防渗区。

# 渗滤液处理站、垃圾贮坑等需要重点防渗的区域需尽量避开本项目在场平过程中的填方区。

## 表6.4-1分区防治措施

| - 防渗分区 |  |  | - 防渗措施 | - 防渗系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 重点防渗区 | - 环保工程 | - 污水处理站 | ①结构厚度不小于 250mm；②混凝土的抗渗等级不应低于 P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；③水泥基渗透结晶型防水涂料不应小于 1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm；④当混凝土内参加水泥基渗透结晶型防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的 1%～2%。 | 等效粘土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行 |
|  |  | - 预处理池 |  |  |
|  |  | - 食堂隔油池 |  |  |
|  |  | - 废水输送管线 | ①沟底、沟壁和顶板的混凝土强度等级不宜低于C30，抗渗等级不应低于P8，混凝土垫层的强度等级不宜低于C15；②沟底 和沟壁的厚度不宜小于200mm；③沟底、沟壁的内表面和顶板顶面应抹聚合物水泥防水砂浆。厚度不应小于10mm |  |
|  |  | - 医疗废物暂存间 | 采用粘土铺底+10~15cm 的水泥进行硬化+至少 2mm 厚的HDPE 膜+防渗混凝土”进行防渗防腐处理，确保防渗要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，同时加强暂储间的密闭性 |  |
|  |  | - 危险废物暂存间 | 采用粘土铺底+10~15cm 的水泥进行硬化+至少 2mm 厚的HDPE 膜+防渗混凝土”进行防渗防腐处理，确保防渗要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，同时加强暂储间的密闭性 |  |
| - 一般防渗区 | - 主体工程 | 门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼 | 混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10 -7 cm/s)等效。 | 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/sGB1859 执行 |
|  | - 公用工程 | - 发电机房、液氧站 |  |  |
| - 简单防渗 | - 基础工程 | - 院内地面 | - 简单硬化 | - / |

表6.4-2  地下水污染防渗分区参照表

| ## 防渗分区 | ## 天然包气带防污性能 | ## 污染控制难易程度 | ## 污染物类型 | ## 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 重点防渗区 | ## 弱 | ## 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | ## 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | ## 中-强 | ## 难 |  |  |
|  | ## 弱 | ## 易 |  |  |
| ## 一般防渗区 | ## 弱 | ## 易-难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行 |
|  | ## 中-强 | ## 难 |  |  |
|  | ## 中 | ## 易 | ## 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | ## 强 | ## 易 |  |  |
| ## 简单防渗区 | ## 中-强 | ## 易 | ## 其他类型 | ## 一般地面硬化 |

本项目根据项目特点和地下水环境影响评价结果，对厂区内的区域进行了分区防渗，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

根据工程分析，本项目采取分区防渗方式对地下水进行污染防治。

①重点防渗区（确保防渗要求 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10 -7cm/s；或参照GB18598执行）污水处理站、预处理池、应急事故池、预消毒池、食堂隔油池：①结构厚度不小于250mm；②混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；③水泥基渗透结晶型防水涂料不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm；④当混凝土内参加水泥基渗透结晶型防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。废水输送管线：①沟底、沟壁和顶板的混凝土强度等级不宜低于C30，抗渗等级不应低于P8，混凝土垫层的强度等级不宜低于C15；②沟底和沟壁的厚度不宜小于200mm；③沟底、沟壁的内表面和顶板顶面应抹聚合物水泥防水砂浆。厚度不应小于10mm。医废暂存房、危废暂存间：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。”同时加强暂储间的密闭性。

## ②一般防渗区（确保防渗要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行）门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼；混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。

# ③简单防渗区

## 一般地面硬化。

## 综上，院内采取分区防渗措施。项目的地下水保护措施可行。

6.5 声环境影响评价

6.5.1 主要噪声源分析

噪声产生和治理措施项目建成运营后主要有以下两类噪声：一是机动车及人员活动产生的生活噪声，属低噪声源，噪声级小于55dB(A)，通过加强管理，对外界影响较小。二是公辅设施设备噪声，包括柴油发电机、各类风机、污水处理站及给水水泵等。

表 6.5-1 噪声源强及降噪措施一览表  单位：dB（A）

| 声源位置 | 类型 | - 噪声源 | - 噪声源强 | 空间相对位置/m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | Z |
| 1 | 室外声源 | 1#楼中央空调冷却机组 | 85 | 51.7 | -110.8 | 354.8 |
| 2 |  | 2#楼中央空调冷却机组 | 85 | 46.5 | 57.3 | 343.1 |
| 3 |  | 3#楼中央空调冷却机组 | 85 | 5.7 | 145.7 | 334.9 |
| 4 |  | 4#楼中央空调冷却机组 | 85 | -43.2 | 138.8 | 330.5 |
| - 5 | - 室内声源 | 预处理池水泵 | 80 | -7.5 | 103.1 | 333.4 |
| - 6 |  | 1#、2#楼地下室机械排风系统 | 80 | 70.9 | -36 | 354.4 |
| - 7 |  | 3#、4#楼地下室机械排风系统 | 80 | -11.5 | 177.8 | 336.5 |
| - 8 |  | 污水处理站水泵、风机 | 85 | -68.5 | -138.5 | 329.1 |
| - 9 |  | 锅炉 | 90 | 77.2 | 33 | 352.2 |

（2）本项目对设备采取的降噪措施有：

为确保项目厂界噪声达标排放，项目拟采取以下措施进行防护：

①采用先进的低噪声设备，从源头上削减源强；

②供配电房、生活及消防水泵房设置于后勤楼地下室的设备房内，房间密闭隔声；

③空调机组设置于楼顶的设备间内，采取基础减振、橡胶垫减振、使用柔性连接等措施；

④污水处理站采用潜水泵，并经设备房隔声；

⑤院区禁止鸣笛，合理设置明显的车流导向标志等；

⑥院区建筑物周围种植绿化。

（3）场界及环境保护目标达标情况分析

①户外声源衰减模式

点声源的几何发散衰减：

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

L1＝Lr0－20lg（r1/r0）-△L

式中：L1——距声源r1处的声级，dB（A）；

Lr0——距声源r0处的声级，dB（A）；

r1——预测点距噪声源距离，m；

r0——噪声测量点距噪声源距离，m；

△L——各种因素引起的衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。本次取20dB（A）。

②噪声叠加公式

不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下：

Leq=10lg(1T∑ti100.1Li)

式中：L—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Li—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s；

本项目噪声设备为工作时段连续运行，故上述公式可简化为如下公式：

③噪声预测值

式中：L—预测点的预测等效声级，dB（A）；

L贡献值—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

L背景值—预测点的背景值值，dB（A）。

表6.5-2厂界噪声预测结果与达标分析表

| 预测方位 | 空间相对位置/m |  |  | 时段 | 预测值（dB(A)） | 标准限值（dB(A)） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 东侧 | 88.7 | -55.5 | 360.9 | 昼间 | 40.3 | 60 | 达标 |
| 东侧 | 88.7 | -55.5 | 360.9 | 夜间 | 40.3 | 50 | 达标 |
| 南侧 | 80.7 | -84.4 | 363.7 | 昼间 | 39.4 | 60 | 达标 |
| 南侧 | 80.7 | -84.4 | 363.7 | 夜间 | 39.4 | 50 | 达标 |
| 西侧 | -85 | -48.6 | 326.8 | 昼间 | 17 | 60 | 达标 |
| 西侧 | -85 | -48.6 | 326.8 | 夜间 | 17 | 50 | 达标 |
| 北侧 | 73.2 | 97.6 | 361.3 | 昼间 | 20.8 | 60 | 达标 |
| 北侧 | 73.2 | 97.6 | 361.3 | 夜间 | 20.8 | 50 | 达标 |

表6.5-3工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

| 声环境保护目标名称 | 噪声背景值/dB(A) |  | 噪声现状值/dB(A) |  | 噪声标准/dB(A) |  | 噪声贡献值/dB(A) |  | 噪声预测值/dB(A) |  | 较现状增量/dB(A) |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 青龙坡安置房居民 | 54 | 44 | 54 | 44 | 60 | 50 | 0 | 0 | 54.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 达标 | 达标 |
| 大英名门 | 53 | 43 | 53 | 43 | 60 | 50 | 0 | 0 | 53.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 达标 | 达标 |
| 和喜·公园里 | 53 | 48 | 53 | 48 | 60 | 50 | 14.6 | 14.6 | 53.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 达标 | 达标 |

本项目为新建项目，预测结果表明，通过合理布局噪声源，并设置噪声治理措施，厂界和声环境保护目标处的噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值。通过预测结果可知，项目运营期噪声对周边声环境保护目标影响较小。

6.6 固体废物环境影响分析

本项目一般固废包括医院职工办公生活垃圾、餐厨垃圾、废离子交换树脂等；危险废物包括医疗废物、污水站污泥、废活性炭及废弃紫外线灯管等。

6.6.1一般固废

（1）生活垃圾

生活垃圾主要由住院病人及陪护人员、门诊病人、医院职工产生。

①住院病人及陪护人员生活垃圾

项目床位数为1100床，按负荷量为100%计，陪护人员按每床1人计，根据《城镇生活源产排污系数手册》，住院病人按每病床每日生活垃圾按0.5kg 计，陪护人员每日生活垃圾按0.2kg计算，则住院病人生活垃圾产生量为550kg/d，陪护人员生活垃圾产生量为220kg/d，即住院部门生活垃圾产生量为770kg/d。

②门诊病人生活垃圾

门诊垃圾按每人次产生0.2kg计，门诊人数为2830人·次/d，则门诊生活垃圾产生量为566kg/d。

③医院职工生活垃圾

医护人员每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，医院有1760名职员，则医院职工生活垃圾量为880kg/d。

根据生活垃圾产生情况计算，项目总的生活垃圾产生量2216kg/d，808.84t/a。生活垃圾统一经垃圾桶收集后，委托当地环卫部门清运处置。

（2）餐厨垃圾

项目设置食堂每天为部分医护人员及患者提供三餐，就餐人数约4000人，泔水产生量为0.2kg/人•天，则食堂泔水产生量为800kg/d（292t/a）。食堂泔水经泔水收集桶收集后委托有资质单位清运处置。

环评要求：餐厨垃圾须用塑料桶单独收集，交由有资质单位进行收运、处置，做到日产日清。

（3）废弃离子交换树脂

本项目锅炉软水采用离子交换树脂制取，产生量约为0.5t/a，产生的废弃离子交换树脂属于一般固体废物，交由厂家进行回收或环卫部门处理。

6.6.2危险废物

（1）医疗废物

按照《国家危险废物名录》，本项目主要产生“名录”所列的HW01类医疗危险废物，所有带菌医疗废物均列入危险废物进行管理及处置。根据工程分析，本项目运营期住院病房、门诊等产生的医疗废物均属于危险废物，总产生量为200.75t/a。门诊和住院病房医疗废物均由各科室专用医疗废物收集箱收集后，密封暂存于医疗废物暂存间，最终交由有资质单位进行处置；纱布、针管等医疗废物经科室收集后密封暂存于医废暂存间，最终交由有资质单位处理；项目污泥全部集中收集至污泥消毒池，消毒、脱水处理后委托有资质单位清运处置。

各科室专用医疗废物收集箱必须符合国家相关质量标准和要求，包括包装袋、利器盒、周转箱，全部为黄色，并标有醒目的“医疗废物”标志。医院要制定相应的管理办法，要求相关科室及时将产生的医疗废物严格分类装入专用塑料袋或利器盒中，妥善密封处理（如用袋口的捆扎后再用胶条粘封）并放入专用周转箱中。在医疗废物收集、密封和移动过程中，一定小心操作，避免包装物损坏或割伤身体。

医院应规范设置“医疗废物暂存间”，按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法（试行）》规定，当气温低于20摄氏度时，医疗废物暂存间时间不能超过48h。医疗废物暂存间必须有可靠的防雨、防蛀咬、通风及消毒等手段，必须有醒目的医疗废物警告标志，要有专人管理，避免无关人员误入，要便于周转箱的回取和运输车辆的交通。本项目医疗废物暂存间按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》物暂存间应采取三防措施，墙面贴瓷砖等。符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法（试行）》相关规定。运输交由有资质单位负责运输，在运输和清运过程中应做好转移联单和医疗废物管理台账等工作。

综上，本项目医疗废物的处置、管理、分类收集、运送与暂时储存、人员培训和职业安全防护符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相关规定。

项目产生的废弃组织器官经收集后暂存于医院内设置的专用冰柜中，待收集一段时间后交由当地殡仪馆焚烧处置。

- （2）污水站污泥

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准的要求处置，其属于《国家危险废物名录》（2021版）废物类别为：HW01 医疗废物，感染性废物代号为：831-001-01，暂存于医废暂存间，定期交由中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司处置。

（3）活性炭

项目废活性炭主要来源于废水站和吸引设备对废气吸附处理过程。项目废水站密闭设置，臭气抽吸后经紫外线消毒系统+活性炭吸附系统处理后有组织排放。废水处理系统废气处理设施中活性炭半年更换一次；医疗废气处理系统中活性炭半年更换一次；项目废活性炭产生量约为4t/a，废活性炭作为危废集中收集后交有资质单位处置。

（4）废弃紫外线灯管

本项目废气治理过程采用的紫外消毒设备灯管定期更换所产生的废UV灯管，产生量约为0.2t/a。属于《国家危险废物名录》（2021年）中“HW29含汞废物900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥”，产生的废UV灯管暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（5）排风系统更换的滤芯

排风系统的滤芯主要功能为过滤器滤芯属于“HW49其他废物中的900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。滤芯全年更换量约为0.1t/a，产生的排风系统更换的滤芯暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

6.7土壤影响分析

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为社会事业与服务业中的“其他”行业，属于Ⅳ类项目。根据导则要求：Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。

6.8 外环境对本项目的影响分析

6.8.1 外环境对本项目的影响识别

根据调查，本周边分布的工况企业及建（构）筑对可能影响识别详见下表。

表 6.8-1 外环境对本项目影响识别

| 环境 要素 | 保护目标 | 方位 | 距离/高差 | 规模 | 环境功能区划/保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气/风险 | 和喜·公园里小区（在建） | W | 32m/-7m | 约900户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单二类区 |
|  | 大英县蓬莱初级中学 | W | 220m/15m | 4000人 |  |
|  | 大英县郪江幼儿园 | W | 235m/16m | 约200人 |  |
|  | 大英名门小区 | SW | 84m/-12m | 400户 |  |
|  | 居民小区 | SW | 240m/-6m | 500户 |  |
|  | 大英碧桂园小区 | SW | 260m/-10m | 约500人 |  |
|  | 正安·上品尚城 | SW | 490m/-16m | 1146户 |  |
|  | 龙腾玺院小区 | SW | 325m/-6m | 约300户 |  |
|  | 中国死海旅游度假区 | W | 900m/-20m | / |  |
|  | 人和佲都小区 | SW | 230m/-6m | 约399户 |  |
|  | 龙腾玺院小区 | SW | 465m/-16m | 300户 |  |
|  | 青龙湾·御府 | SW | 675m/6m | 835户 |  |
|  | 青龙湾·贵府 | S | 550m/-15m | 550户 |  |
|  | 青龙坡安置房 | S | 223m/14m | 50户 |  |
|  | 住户 | E | 400m/-14m | 15户 |  |
|  | 住户 | NE | 360m/12m | 3户 |  |
|  | 住户 | NE | 320m/15m | 3户 |  |
|  | 住户 | N | 520m/-2m | 16户 |  |
|  | 住户 | N | 530m/-1m | 20户 |  |
|  | 住户 | NW | 600m/1m | 22户 |  |
|  | 鑫河村 | N | 900m/-9m | 100户 |  |
|  | 虎泉村 | N | 1850m/-14m | 150户 |  |
|  | 朝阳社区 | S | 1700m/-14m | 5000户 |  |
|  | 青龙坡村委会 | SW | 900m/-18m | 6000户 |  |
|  | 水井村委会 | NW | 1430m/-17m | 3000户 |  |
|  | 火井村 | NW | 1780m/-8m | 1000户 |  |
|  | 天星社区 | NW | 2400m/-9m | 2000户 |  |
|  | 大英中学 | SW | 1730m/-11m | 约7500人 |  |
|  | 大英县育才中学 | W | 1650m/-17m | 约2250人 |  |
|  | 大英县实验学校 | W | 1810m/-16m | 约1650人 |  |
|  | 蓬莱镇人民政府 | S | 1720m/-13m | / |  |
|  | 大英县工业集中发展区 | SE | 1300m/-13m | / |  |
| 地表水 | 郪江 | S | 370m/-31m | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 声环境 | 和喜·公园里小区 | W | 32m/-7m | 约900户 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类 |
|  | 大英名门小区 | SW | 84m/-12m | 400户 |  |
|  | 青龙坡安置房 | S | 223m/14m | 50户 |  |
| 地下水环境 | 区域地下水 | / | / | / | 《地下水质量标准》（GB14848/T-2017）Ⅲ类 |
| 土壤 | 区域土壤 | / | / | / | 《土壤环境质量 建设用地土壤风险值管控标准》（GB36600 -2018）表1、表2第二类用地筛选值标准 |

## 根据上表，项目周边可能对本项目噪声影响的主要为周边生产企业产生的废气、噪声及道路交通噪声

6.8.2 外环境对本项目的影响分析

（1）外环境对本项目大气环境影响分析

## 项目周边主要为居民小区，外环境对项目大气环境影响较小。

（2）噪声对本项目影响分析

# 项目周边主要为居民小区，噪声对项目环境影响较小。

7环境风险分析

7.1风险评价目的

- 所谓环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性。

- 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

- 根据国家环境保护总局环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别，进行风险分析，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，以便达到降低风险性、减少危害程度的目的。

7.2评价目的

- 环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

7.3风险物质识别

- （1）环境风险源识别

- 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）附录B，医院的主要环境风险源为危废暂存间、污水处理站等，风险物质为二氧化氯和柴油。识别结果如下表。

表7.3-1 环境风险源辨识结果

| 风险类型 |  | 风险源 | 风险工序 | 风险因子 | 事件种类 | 主要危险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水泄漏 | 医疗废水泄漏风险 | 预处理池 | 遇自然灾害、强暴雨等泄漏、火 灾及爆炸衍生的废水泄漏，污水处理系统故障 | COD、BOD5、SS、NH3-N、NH3-N | 医疗废水泄漏 | 财产损失、污染地表水、地下水及地表植被等 |
|  |  | 污水管道 |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理站 |  |  |  |  |
| 废气泄漏 | 废气泄漏风险 | 通风系统、医疗废物间消毒点 | 通风系统故障，医疗废物及污水处理站臭味消毒不到位 | CO、CO2，臭味 | 油烟，CO、CO2，臭味泄漏 | 财产损失、火灾及爆炸风险、污染地表水、地下水及地表植被、危害人体健康等 |
| 固废泄漏 | 固废泄漏风险 | 污泥堆放点 | 贮存暴露在露天，长期雨淋受潮、阳光照射、风吹 | 污水处理站及化粪池污泥 | 污泥泄漏 | 财产损失、火灾及爆炸风险、污染地表水、地下水及地表植被 |
|  |  | 医废暂存间 |  | 医疗废物 | 医废泄漏 |  |
|  |  | 危废暂存间 |  | 危险废物 | 危废泄漏 |  |
| 危险化学品泄漏 | 危险化学品泄漏风险 | 污水处理站 | 火灾及爆炸衍生的成品泄漏，收纳容器故障，或存储不当泄漏 | 二氧化氯 | 二氧化氯泄漏 | 财产损失、污染地表水、地下水及地表植被 |
|  |  | 备用发电机 |  | 柴油 | 柴油泄漏 |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 乙醇泄漏 |  |
| 运输泄漏 | 运输泄漏风险 | 危化品、医废运输车 | 侧翻 | 危化品、医废 | 危化品、医废泄漏 | 财产损失、火灾及爆炸风险、污染地表水、地下水及地表植被 |
| 火灾及爆炸 | 火灾及爆炸风险 | 液氧使用区、配电室、备用柴油发电机、高压灭菌器、配电室、配电线路 | 运行 | 火灾及爆炸衍生医疗废水、医疗固废泄漏突发环境事件 | 爆炸、火灾 | 损害人体健康、人员伤亡、财产损失、环境污染等 |

通过现场踏勘、收集资料整理，项目涉及的危险物质主要为二氧化氯和柴油。其理化性质见下表。

## 表7.3-2 二氧化氯理化性质一览表

| 标识 | 中文名：二氧化氯 |  |  | 危险化学品目录序号：640 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Chlorine Dioxid |  |  | UN编号：9191 |  |  |  |
|  | 分子式：ClO2 |  | 分子量：67.45 |  |  | CAS号：10049-04-4 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 黄绿色气体，有刺激性气味。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -59 | 相对密度（水=1） |  | 3.09 | 相对密度（空气=1） | 2.3 |
|  | 沸点（℃） | 9.9 | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  | 无资料 |  |
|  | 溶解性 | 极易溶于水。 |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料。 |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿，能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 助燃 |  | 燃烧分解物 |  | 氯化氢 |  |
|  | 闪点（℃） | 无资料 |  | 爆炸上限（%） |  | 无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃） | 无资料 |  | 爆炸下限（%） |  | 无资料 |  |
|  | 危险特性 | 具有强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 还原剂、易燃或可燃物、活性金属粉末。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |  |
| 急救防范 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 储运条件 | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输注意事项：铁路运输时应严格按照《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |

## 表7.3-3 柴油理化性质一览表

| ## 品名 | ## 柴油 |  |  | ## 英文名 | ## Diesel oil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 理化性质 | ## 闪点 |  | ## 38℃ | ## 沸点 | ## 170-390℃ |
|  | ## 相对密度（水=1） |  | ## 0.854-0.86 | ## CAS号 | ## 68334-30-5 |
|  | ## 外观形状：有色透明液体。 |  |  |  |  |
|  | ## 溶解性：难溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。 |  |  |  |  |
| ## 稳定性和危险性 | ## 稳定性：化学性质很稳定。 ## 危险性：柴油属于易燃物，其蒸气在60°C时遇明火会燃烧，燃烧放出大量热；柴油是电的不良导体，在运输、灌装过程中，油分子之间、柴油与其他物质之间的摩擦会产生静电，产生电火花。 ## 燃烧产物：内燃机燃烧柴油所产生的废气含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘，可造成污染。 |  |  |  |  |
| ## 毒理学资料 | ## 侵入途径：皮肤吸收、呼吸道吸入。 ## 健康：柴油有麻醉和刺激作用，柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎，皮肤接触柴油可致接触性皮炎，可引起眼、鼻刺激症状、头晕和头痛。 |  |  |  |  |
| ## 安全防护措施 | ## 呼吸系统防护 | ## 空气中浓度超标时建议佩戴自吸过滤式防毒面具，紧急事态抢救时应佩戴空气呼吸器;避免口腔和皮肤与柴油接触；维修柴油机场所应保持通风，操作者在上风口位置，尽量减少柴油蒸气吸入。 |  |  |  |
|  | ## 眼睛防护 | ## 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |
|  | ## 身体防护 | ## 穿工作服(防腐材料制作)。 |  |  |  |
|  | ## 手防护 | ## 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |
|  | ## 其他 | ## 工作后，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| ## 应急措施 | ## 急救措施 | ## 皮肤接触：立即脱掉污染的衣服，用肥皂和清水冲洗皮肤，出现皮炎要就医； ## 眼睛接触：立即翻开上下眼睑,用流动水或生理盐水冲洗，就医； ## 吸入：迅速撤离现场至空气清新处，保持呼吸道顺畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； ## 食入：误服柴油者可饮牛奶，尽快彻底洗胃，要送医院就医。 |  |  |  |
|  | ## 泄漏措施 | ## 首先切断泄漏油罐附近的所有电源，熄灭油附近的所有明火，隔离泄漏污染区，严禁携带火种靠近漏油区；在回收油品时，严禁使用铁制工具，以免发生撞击摩擦起火；待油迹清除后，确认无火灾隐患，方可开始继续进行；漏油处必须进行维修，确认无漏油方可开始继续使用。 |  |  |  |
|  | ## 消防方法 | ## 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |  |
|  | ## 储运 | ## 存储要保持容器密封，要有防火、防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速。且有接地装置，防止静电积聚。 |  |  |  |

7.4风险潜势初判及评价等级

### （1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

1）危险物质数量与临界比值（Q）

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。本项目所有生产单元距离均小于500m，可作为一个生产单元进行评价。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按式下式计算物质总量与其临界量比值（Q）

## q1/Q1+ q2/Q2+········+ qn/Qn≥1 （a）

式中：q1，q2……qn ——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2……Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100。

本项目主要危险物质 Q 值估算见下表。

表7.4-1 危险物质数量与临界量比值（Q）判定结果表

| ## 序号 | ## 物质名称 | ## 危险类别 | ## 贮存形式 | ## 最大储存量（t） | ## 临界量（t） | ## Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 二氧化氯 | ## 氧化性物质 | ## 污水处理站，袋装 | ## 0.2 | ## 0.5 | ## 0.4 |
| ## 2 | ## 柴油 | ## 易燃液体 | ## 铁桶装、地下室柴油储存间 | ## 3.17 | ## 2500 | ## 0.001268 |
| ## 合计 |  |  |  |  |  | ## 0.401268 |

本项目Q＜1，则本项环境风险潜势为Ⅰ。本项目环境风险评价工作等级简单分析。

7.5 环境风险识别

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：

（1）带有致病性微生物病人存在着治病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；

（2）医疗废水处理设施事故状态下的排污；

（3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；

（4）危险化学品泄漏。

（5）药物贮存管理风险

7.6物质风险源分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中要求，大气环境、地表水环境、地下水环境风险简单分析仅定性分析，不做预测。

7.6.1大气环境风险分析

项目污水处理采用二氧化氯作消毒剂，使用成品二氧化氯试剂：二氧化氯A剂和二氧化氯B剂，按照使用说明二氧化氯投加装置内先加水，再加A剂，十五分钟后再加B剂，该操作方法简单、安全。二氧化氯水溶液的浓度在8-10g/L时，将产生引起爆炸危险的高压蒸汽，本项目废水处理设施消毒使用二氧化氯量10g/m3，远低于8-10g/L。由于二氧化氯活化液不稳定，项目使用的二氧化氯为成品试剂，若发生故障，二氧化氯溶液全部泄漏，污水处理设施中二氧化氯浓度仍远低于8-10g/L，二氧化氯泄漏风险较低。当发生二氧化氯泄漏事故时立即向空气中喷洒雾状水进行吸收稀释，并立即疏散周围人群拨打应急救援电话。为避免二氧化氯泄漏，应加强设备维修管理，增强风险防范意识，尽量降低风险发生概率。

- 本项目设有供氧系统，位于医院西南面，供养系统设置了氧气储罐储备能力为5m3，能储备少量氧气，所用氧气为外购，每月配送2次。当用氧高峰或停电时，自动切换开启钢瓶储罐由中心供养管道供氧至各个需要氧气的病房。

7.6.2地表水环境风险分析

本项目因废水处理设施发生故障，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，引起废水未经处理直接排放至环境，将对地表水环境造成影响。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中对“传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院事故池容积不小于日排放量30%的规定”。项目为综合医院，拟设置处理能力800m3/d污水处理设施，故本次环评提出建设1个240m3的事故应急池，待污水处理站正常工作后再经污水处理站处理后达标外排；项目污水处理站配套两套消毒系统（一备一用），采用二氧化氯（二氧化氯AB剂）成品，可确保粪大肠菌群数达到排放标准排入大英县城市生活污水处理厂处理。经采取措施，事故废水收集处理后进入市政污水管网，不直接排入地表水体，风险可控。

项目乙醇（酒精）为医院常用消毒物品，外购酒精为密封瓶装酒精，酒精最大存量约1000瓶，统一存放于药品库内，经加强储存管理，使用时采取登记使用等措施，泄漏风险较低，环境风险可控。

7.6.2地下水环境风险分析

医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，且基本没有回收再利用的价值。

医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗废物和生活垃圾混合进行填埋或回收加工，对大气环境和地下水可能造成一定的影响。对医疗废物暂存间地面作重点防渗，经采取以上环境风险防范措施后，风险可控。

7.7环境风险防范措施

### （1）污水处理站

①加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放；

②污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放；

③项目应配套建设完善的排水系统和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理；

④一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流系统至事故应急池，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行达标后方可开启排放口阀门；

⑤加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题；

- （2）医疗废物暂存间

- 项目建成运营后预计共产生医疗废物约200.75t/a，具体产生类别、名称等情况详见表。必须经科学地分类收集、贮存运送后交由有资质的单位统一处理处置。鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到 最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

- ①应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

- 科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废 弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行 收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能 混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得 取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方 式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当 符合下列规格：

- A、黄色—700×550mm 塑料袋：感染性废物；

- B、红色—700×550mm 塑料袋：传染性废物；

- C、绿色—400×300mm 塑料袋：损伤性废物；

- D、红色—400×300mm 塑料袋：传染性损伤性废物。

- 而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：

- 印有红色“传染性废物”—600×400×500mm 纸箱；

- 印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm 纸箱；

- 印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm 纸箱。

- 项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

- 对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

- 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容 器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防 刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

- 另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

- ②医疗废物的贮存和运送

- 建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。

- 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

- 远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；该项目贮存场所设在后勤楼负一层，专门设有污物通道，符合上述要求；

- 有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

- C、有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

- D、设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

- E、暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

- 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

- 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物

### （3）氧气站

在氧气站设置明显的警示牌，非工作人员不准进入室内；室内禁止使用家用电器如电加热器、电扇等电器；室内严禁烟火，严禁将火柴、打火机、易爆物品带入室内；严禁在室内存放乙醚，汽油和一切沾油的物质；定期检查并调节室内的氧浓度（氧的浓度不得超过 25%）；定期检查并调节室内的湿度（相对湿度宜在30%-35%范围内）。

7.8环境风险管理

7.8.1环境风险防范措施

- 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：

- （1）树立环境风险意识

- 该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

- （2）规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

- 为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗废物在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

- 针对柴油发电机柴油泄漏现象，本环评建议对柴油发电机房做防渗处理，可以防止柴油泄漏对周边环境的影响。

- （3）加强巡回检查，减少医疗废物泄漏对环境的污染

- 医疗废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

- （4）加强资料的日常记录与管理

- 加强对废水处理系统各项操作参数等资料的日常记录及管理监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

7.8.2环境风险应对措施

- 事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑：

- ①制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。

- ②制定污水处理站、医疗废物收集、预处理、运输、处理、检验室、化学品库事故应急预案；建立医院应急管理、报警体系；制定传染病流行期间和爆发期间的环境紧急预案（包括空气、污水、医疗废物的应急消毒预案，紧急安全预案，临近社区防范措施等）。

- ③危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。

- ④定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。

- ⑤本项目设计2座消防水池。1号消防水池提供室内消防用水量，消防水池位于1#楼负二层地下车库，储存有1118m³的消防水池，水池分两格（585m³+533m³），每格水池设两根DN100自来水补水管。2号消防水池提供室外消防用水量，消防水池位于锅炉房-1F，有效容积432m³。

7.9环境风险应急预案

- 为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》的规定，制定本预案。

7.9.1制定目的

- 事故应急处理预案是指为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南，制定事故应急预案的目的是以下两点：

- 1）使任何可能引起的紧急情况不扩大，并尽可能地排除它们；

- 2）减少事故造成的人员伤亡和财产以及对环境产生的不利影响。

7.9.2指导思想

- 突发环境事件控制和处置必须以规范和强化环境管理机构应对突发环境事件应急处置工作为目标，以预防突发环境事件为重点，逐步完善运营单位处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

7.9.3基本原则

- 1）贯彻“预防为主”的方针，建立和加强突发环境事件的预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制；

- 2）按照“先控制后处理”的原则，迅速查明事件原因，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减小污染范围；

- 3）以事实为依据，重视证据、重视技术手段，防止主观臆断；

- 4）制定安全防护措施，确保处置人员及周围群众的人身安全；

- 5）明确自身职责，妥善协调参与处置突发事件有关部门或人员的关系；

- 6）建立以环境监察机构为主，部门联动，快速反应的工作机制。

7.9.4环境事故因素识别

- 根据该建设项目的规模和特点，在项目运营过程中可能造成环境事故的因素主要有以下点：

- （1）在日常医疗过程中，由于医院方与众多病患及家属的高频接触，存在产生致病微生物蔓延的环境风险潜在可能性。

- （2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中发生渗漏、泄漏的环境风险。

7.9.5组织机构及职责任务

- 1）组织机构

- 组织机构主要为医院成立的环境安全管理机构，由医院环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其他的专职环境管理人员组成。

- 2）主要职责

- ①宣传学习突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事故应急的指示精神；

- ②掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况，及时将事故上报有关部门；

- ③负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送、新闻发布等工作；

- ④配合上级指挥部门进行现场处置、调查、取证工作；

- ⑤协调有关部门，指导污染区域的警戒工作；

- ⑥根据现场调查、取证结果并参考专家意见，确定事件处置的技术措施；

- ⑦负责对外组织协调、分析事件原因、向应急领导组报告现场处置情况；

- ⑧完成当地政府有关应急领导组交办的其他工作；

- ⑨配合专家组对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学评估，为上级应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

- ⑩配合专家组参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。

- 3）主要任务

- ①划定隔离区域，制定处置措施，控制事件现场；

- ②进行现场调查，认定突发环境事件等级，按规定向有关部门和当地各级政府报告；

- ③查明事件原因，判明污染区域，提出处置措施，防止污染扩大；

- ④负责污染警报的设立和解除；

- ⑤负责对污染事故进行调查取证，立案查处，接受上级管理部门的监督管理；

- ⑥负责完成有关部门提出的环境恢复、生态修复建议措施；

⑦参与指挥急救、疏散、恢复正常秩序、安定群众情绪等方面的工作。

7.9.6处置程序

- ①迅速报告

- 发生突发环境事件后，必须在第一时间向当地环保部门应急报告。同时，配合有关管理部门，立即启动应急指挥系统，检查所需仪器装备，了解事发地地形地貌、气象条件、地表及地下水文条件、重要保护目标及其分布等情况。

- ②快速出警

- 接到指令后，配合应急现场指挥组率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。

- ③现场控制

- 应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。

- 应急监测小组到达现场后，应迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。

- ④现场调查

- 应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。

- ⑤现场报告

- 各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。

- ⑥污染处置

- 各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。

- ⑦污染警戒区域划定和消息发布

- 应急处置小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域（划定禁止取水区域或居住区域）的建议。应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。

- ⑧污染跟踪

- 应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每 24 小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。

- ⑨污染警报解除

- 污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急领导小组同意后发布。

- ⑩调查取证

- 全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员作调查询问笔录，立案查处。

- ⑪结案归档

- 污染事故处理完毕后，及时归纳、整理，形成总结报告，按照一事一卷要求存档备案，并上报有关部门。

7.9.7应急处置工作保障

- ①应急能力建设要求

- 服从上级应急现场指挥组统一指挥，切实加强应急能力建设，完善应对突发环境事件的各项内部制度，加强培训和演练。

- ②培训与演练

- 加强环保系统专业技术人员日常培训和重要目标工作人员的培训管理，培养一批训练有素具备突发环境事件处置能力的专门人才。要结合当地实际，组织不同类型的实战演练，以积累处置突发环境事件的应急处置经验，增强实战能力。

7.10风险评价结论

### （1）结论

医院在严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施之后，项目营运期风险是可接受的。

### （2）建议

- 为确保医院的安全运行，避免非正常状况和事故的发生，或将事故危害程度降至最低程度，根据风险分析提出如下建议：

- ①健全医院环保规章制度：严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗；与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作；

- ②医院应根据运营过程中所出现的新问题，不断地健全各项规章制度。

表 7.10-1 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 大英县医疗救治救援中心综合建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省遂宁市大英县文旅产业园区 |
| 地理坐标 | E105.258213，N30.599787 |
| 主要危险物质及分布 | 液氧站、2#后勤楼、污水处理站、医废暂存间 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 由于污水渗漏，对河流、土壤、地下水等造成污染。 |
| 风险防范措施要求 | 定期检查，制定环境风险应急预案 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价规则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据评价工作等级划分，本项目只需进行简单分析。 |  |

本项目风险评价结论：项目的环境风险程度较低，处于环境可接受的水平，项目风险防范措施可行。因此，项目从环境风险角度可行。

8环保措施经济技术可行性论证

8.1 项目施工期环境保护措施及论证

8.1.1 施工期环保措施

施工期产生扬尘、噪声、建筑弃碴及施工废水等，影响空气、声、地表水及生态环境。拟采用以下管理措施和工程措施。

管理措施：

将施工期环保工作纳入合同管理，明确施工单位为有关环保工作责任方，业主单位为监督和管理方；并要求施工单位将环保措施的执行情况纳入生产管理体系中，建立相应的工作制度；同时加强对施工队伍的环保宣传工作。

工程措施：

- （1）扬尘防护：①定期洒水降尘，主要产尘作业点装防尘网；②及时清除路面尘土。

（2）噪声防治：混凝土拌和等作业点尽量远离厂界。

（3）建筑弃碴处置：①弃碴按当地环卫部门要求及时清运至指定的建碴堆放场地；②临时堆方应避开沟渠，遮盖堆置。

（4）施工废水：在施工废水排放点建简易沉沙凼，施工废水回用；施工生活污水旱厕处理后用于就近农田施肥。

（5）生态恢复及水土保持措施：①工程施工时注意保护植被，对损毁的植被及时补种和恢复；②建碴及时清运；③及时进行场内施工迹地恢复。

8.1.2 措施论证

分析认为，通过施工管理措施的落实，可极大地约束和控制施工期的“三废”、噪声及水土流失量；同时通过实施相应的工程防范措施、生态治理及恢复，又可将工程施工对生态环境的破坏及扬尘、噪声、废水、弃碴的影响限制到很低的程度及很小的范围内。采纳上述的管理措施和工程措施，大大削减了施工“三废”和噪声的排放，同时可节省污染防治费用。施工期环保措施可行。

8.2 项目营运期环境保护措施及论证

8.2.1 营运期废气治理措施论证

本项目运营期废气主要为污水处理恶臭、固废暂存间异味、食堂油烟、汽车尾气、备用柴油发电机废气和中药熬制异味等。废气治理措施见下表。

表8.2-1 项目废气治理措施

| 序号 | 废气 | 主要污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站废气 | NH3、H2S | 统一收集后经活性炭吸附处理后由25米高排气筒排放 |
| 2 | 固废暂存间恶臭 | 异味气体 | 密封存放，定期清运处置，紫外灭菌 |
| 3 | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器（75%）处理后升顶排放 |
| 4 | 汽车尾气 | 汽车尾气 | 加强通风换气、经地下排风井抽至地面绿地排放口排放 |
| 5 | 备用柴油发电机烟气 | SO2、NOx | 自带净化器处理后排放 |
| 6 | 中药熬制异味 | 异味气体 | 机械通风，加强通风换气 |

经分析，项目营运期产生的大气污染物浓度均较低，能够达标排放。废气对周边环境保护目标影响较小。项目废气治理措施合理、可行。

8.2.2 营运期废水治理措施可行性论证

（1）废水产生及治理措施

本项目废水主要包括住院病房废水、门急诊诊区废水、医务人员废水、浆洗废水及未预见用水等。本次医院废水实施分类收集与处理。主要体现在以下几方面：

①感染楼及发热楼门诊及住院废水经消毒预处理后进入化粪池处理后进入院内污水处理站；

②非感染门急诊、住院废水及医务人员废水经化粪池处理后进入院内污水处理站；

③餐饮废水经隔油池处理后排入污水处理站处理后排入市政管网。

（2）废水处理工艺

按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，“1）特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道；2）传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；3）非传染病医院出水，.........；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺；4）新（改、扩）建医院，在设计医院污水处理系统时应考虑将医院病区、非病区、传染病房、非传染病房污水分别收集。”本项目采用“格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+二氧化氯接触消毒池”工艺。因此，污水处理站处理工艺能够满足本项目废水处理要求。污水处理站位于项目所在地的西南侧，位于主体建筑下风向。污水经污水处理站处理达标后由医院总排口纳入市政管网，再进入大英县城市生活污水处理厂，最终排入郪江。医院污水经污水处理站处理后，出水水质可达《医疗机构水污染物排放标准》 GB18466-2005 中表 2 预处理排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表（1）标准。因此，本项目采用污水处理工艺是可行的。

（3）事故池设置合理性

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中对“传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院事故池容积不小于日排放量30%的规定”。项目为综合医院，拟设置处理能力800m3/d污水处理设施，故本次环评提出建设1个240m3的事故应急池，其容积的设置满足技术规范的要求，设置合理可行。

8.3 地下水污染防治措施分析

本项目地下水污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。由于防渗工程属于隐蔽工程，项目防渗工程应引进环境监理。

8.3.1源头控制措施

（1）积极推行实施清洁生产，实现废物的循环利用，减少污染物的排放量；

（2）根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。加强对防渗工程的检查，若发现防渗材料老化或损坏，应及时维修更换；

（3）对废水站及处理构筑物、废水输送管网采取控制措施，防止污染物的 跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

8.3.2分区防治措施

（1）重点防渗区：重点防渗区（确保防渗要求 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10 -7cm/s；或参照GB18598执行）污水处理站、预处理池、应急事故池、预消毒池、食堂隔油池：①结构厚度不小于250mm；②混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；③水泥基渗透结晶型防水涂料不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm；④当混凝土内参加水泥基渗透结晶型防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。废水输送管线：①沟底、沟壁和顶板的混凝土强度等级不宜低于C30，抗渗等级不应低于P8，混凝土垫层的强度等级不宜低于C15；②沟底和沟壁的厚度不宜小于200mm；③沟底、沟壁的内表面和顶板顶面应抹聚合物水泥防水砂浆。厚度不应小于10mm。医废暂存房、危废暂存间：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。”同时加强暂储间的密闭性。

（2）一般防渗区（确保防渗要求等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行）门急诊医技住院综合楼、发热楼、感染楼、后勤楼、发电机房：混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5m厚粘土层(渗透系数 1.0×10-7cm/s)等效。

（3）简单防渗区一般地面硬化。

8.3.3风险事故应急响应

（1）制定地下水风险事故应急响应预案，事故状态确保防控体系的有效运行。

（2）地下水或土壤受到污染时，应及时采取措施防治污染扩散，并对受污 染的地下水和土壤进行治理。

综上，采取以上地下水防治措施能够有效保证本项目不会对地下水产生明显影响，措施有效、可行。

8.4 噪声防治措施可行性论证

# 1、项目噪声污染源

项目内部噪声源主要来源于各类机械设备的运行噪声，如污水站水泵、备用发电机等，其声源源强多为在80～95dB（A）之间。

# 2、噪声防治措施

为减小运营期噪声对环境影响，本项目采取以下噪声污染防治措施：

## （1）噪声源控制措施

项目噪声源主要为备用柴油发电机、水泵、污泥脱水机、风机等设备产生的噪声，在设备采购过程中，应当选用低噪声设备。对于项目产噪设备应当采取隔声措施，将设备置于封闭设备房内。将柴油发电机、水泵置于地下室，污水处理站地埋设置。

## （2）噪声传播途径控制措施

项目四周加强绿化，加强对噪声的阻隔效果。

## （3）管理措施

运营期间进出项目区车辆应加强管理，限速行驶和禁止鸣笛。加强对产噪设备的维护保养，出现噪声异常等现象应立即进行维修处理。

# 3、噪声防治措施可行性分析

项目污水处理站为地埋式，各辅助设备采取封闭处理，且项目建成后将进行大面积绿化，经过绿化降噪和距离衰减后，项目东、南、北侧厂场界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

项目采取的噪声防治措施使用范围广、简单易行。在技术及经济方面是可行的。

8.5 固废处置措施可行性论证

8.5.1一般固废

项目产生的一般固废主要包括医院职工办公生活垃圾、餐厨垃圾及废弃离子交换树脂等。生活垃圾与医疗垃圾应分类收集，生活垃圾袋装后由园区环卫部门每天统一清运处理，做到日产日清，保证医院无腐烂垃圾堆放。餐厨垃圾须用塑料桶单独收集，交由有专业单位进行收运、处置，做到日产日清。废离子交换树脂交由厂家回收。

8.5.2危险废物

拟建项目产生的危险废物有医疗废物、污水站污泥、废活性炭、废弃紫外线灯管及更换的空气滤芯等。

项目医疗固废应置于专用容器收集（多采用专用医疗垃圾收集桶），暂存于医疗废物暂存间内，医疗废物暂存间应设置明显警示标识，由有资质单位定期清运并负责处理处置；污站污泥采用石灰消毒，再经离心式脱水机脱水，密闭封装后交有中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司处置。废活性炭、更换的空气滤芯及废弃紫外线灯管作为危废集中收集后交有资质单位处置。

综上分析，通过以上措施，项目固废可得到妥善有效处置，满足环保要求，处理处置措施可行。

评价认为，本项目采取的固体废物处置措施成熟可靠，体现了固体废物资源化、减量化的处理原则，其处置方法是可行的。

8.6运营期环境风险防范措施及其可行性

8.6.1风险防范识别

根据分析，项目主要风险为废水处理设施事故状态下的排污；医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险；药物贮存管理风险。

（1）风险防范措施

①加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放；

②污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放；

③项目应配套建设完善的排水系统和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理；

④一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流系统至事故应急池，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行达标后方可开启排放口阀门；

⑤加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题；

⑥医疗废物处置标准应按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2021）及修改单、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的污泥控制与处置要求；

⑦对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集；

⑧建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物；

⑨医药库房贮存物质时，贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等必须符合国家有关规定。同时设专职人员加强管理和定期检查；

⑩及时将受污染的床单、衣物收集消毒后清洗，并与一般衣物分开。医院设置有专用的污物运输通道，方便医疗废物及污物运送人员及运送工具、车辆的出入。

8.6.2风险防范措施可行性分析

本项目风险防范在上述措施的同时，还应加强运营期环境管理，落实各项环保措施、采取积极的风险防范措施，降低事故发生的概率，在事故发生时依照应急预案及时处理，项目造成的环境风险是可控制的，风险防范措施在技术及经济方面是可行的。

9环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果，以及建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而环境污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算，因而，环境影响经济具体定量化分析，目前难度还是较大的，多数是采用定性与半定量相结合的方法进行讨论。

本项目环境经济负效益主要为污染物的排放产生的排污费用，正效益主要为采取环保措施后废物综合利用带来的经济效益。因此，本次评价从建设项目的污染防治费用和废物综合利用带来的效益两方面进行环境影响经济效益分析。

9.1 项目环保投资估算情况

根据本项目工程的环境特点及其环境影响预测，综合前述章节提出的环保措施及建议，其中直接用于环保措施的投资估算见下表。

环保投资主要用于运营期对医院废气、废水、固体废弃物、噪声等的治理。项目总投资为87200万元，环保投资估算总计为1450万元，占项目总投资的1.66%。这些资金的投入会使道路建设带来的环境问题得到有效地控制，将其对项目环境敏感点的影响降低至最小。

表9.1-1 环保投资一览表

| 内容 |  |  | 工程内容 | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水治理 | 食堂废水 | 设置隔油池 | 2 |
|  |  | 生活污水 | 设置预处理池 | 5 |
|  |  | 施工废水 | 设置临时排水沟，沉淀池 | 5 |
|  | 废气治理 | 施工扬尘 | 场地四周设置不低于2.5m围挡，安装喷淋装置，堆场设置篷布、定期洒水降尘 | 20 |
|  | 固废治理 | 生活垃圾 | 采购密闭式可移动垃圾收集桶，收集后交环卫部门处置。 | 3 |
|  |  | 建筑固废 | 运至政府指定位置 | 5 |
|  |  | 食堂废水 | 设置一个12m3隔油池 | 15 |
|  |  | 感染病区废水 | 设置一个10m3预消毒池 | 10 |
|  |  | 门急诊、医务人员及其他废水 | 化粪池（600m3）、地埋式污水处理站（800m3/d），一个规范化排口，明显环保标志 | 790 |
|  | 废气治理 | 食堂油烟 | 油烟净化器（75%净化效率）处理后由后勤综合楼升顶排放 | 15 |
|  |  | 医废暂存间异味 | 专用容器及防漏胶袋密封、加强管理、定期消毒 | 25 |
|  |  | 备用柴油发电机废气 | 自带消烟除尘系统 | 15 |
|  |  | 熬制中药异味 | 机械通风、加强换气 | 50 |
|  |  | 污水处理站废气 | 紫外消毒+活性炭吸附+25m排气筒排放 | 35 |
|  | 噪声防治 | 设备噪声、人流噪声 | 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、绿化、禁止大声喧哗及禁止鸣笛警示牌 | 10 |
|  | 固废处置 | 生活垃圾 | 采购密闭式可移动垃圾收集桶，收集后交环卫部门处置。 | 5 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 交由有资质单位进行收运、处置 | 5 |
|  |  | 废弃离子交换树脂 | 交由厂家进行回收 | 5 |
|  |  | 医疗废物 | 暂存医废暂存间，交由有资质单位处置 | 50 |
|  |  | 污泥 | 暂存危废暂存间，交由有资质单位处置 | 50 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废弃紫外线灯管 |  |  |
|  |  | 排风系统更换的滤芯 |  |  |
|  | 地下水、土壤防治 |  | 分区防渗措施，污水处理站、污水预处理池、医废暂存间、危废暂存间等地面重点防渗。门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼、发电机房、液氧站等一般防渗。 | 120 |
|  | 环境风险 | 风险防范 | 污水处理设施、应急事故池、消防水池、医废暂存间和危废暂存间作重点防渗；设置1座240m3应急事故池；配备灭火器等消防设施，设置消防水池1550m3。 | 150 |
| 环境管理及监测 |  |  | 环保设备运行维护、例行检测 | 50 |
| 合计 |  |  |  | 1450 |

9.2 社会效益分析

本项目建成后，将能够有效的解决医院业务用房不足，床位满足不了使用需求的现状，有利于医院正常开展医疗业务工作，提升医院的竞争力，使医院的医疗水平更上一个新台阶，为患者提供良好的医疗服务体系，使患者能够得到及时有效的治疗，同时有效的促进大英县医疗卫生事业的发展。

项目建成后将充分利用各类型的医疗保健服务模式，通过自身卫生资源的有效利用，为广大人民群众提供相应的保健卫生服务，尽最大努力提升人民群众的生活质量与健康水平。

（1）对社会人群的出生、发育、疾病、衰老、死亡等自然过程进行生物医学的科学干预，从而提高社会人群的健康水平，延长平均寿命。

（2）修复、保护社会劳动力。医疗的最佳效果是使病人康复，重返劳动岗位，缩短劳动者病休时间和诊治疾病所需时间，从而促进社会生产力的发展。

（3）医疗的精神安定作用。恰当的医疗对患者及其家属和工作单位都具有精神安定作用，包括减轻疾病痛苦、缓解精神负担和心理紧张状态、减轻家庭或工作单位负担等。是一项利民惠民的工程，是促进区域经济社会和谐发展的重要措施。

9.3 环境效益分析

建设项目环保设施的运转使医疗废水中污染物的排放量显著减少；污水处理设施为地埋式建设，污染物排放量不大，并设置有废气治理设施；产生的废水经污水处理系统处理达《医疗机构水污染排放标准》（GBl8466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表（1）标准后外排进入市政污水管网；固体废弃物分类收集，分类处理；噪声采取一定的措施后，对周围敏感保护目标影响较小。

尽管对项目产生的污染物采取了相应的治理措施，但本项目每年仍将向环境排放一定量的污染物，因此本项目的建设会带来一定的环境污染。根据本评价预测，通过采取必要的污染治理设施后，项目各项污染物的排放均可达到相应排放标准。由于区域污染治理基础设施完善、项目营运期污染物产生量较少，其建设改变各环境要素的等级，不会导致当地的环境状况发生明显改变。

项目拟采取的环保措施虽然没有产生直接经济效益，但是从环境保护角度出发，这些环保措施减少了项目污染物的排放，保护了周围的环境，也保护了周围居民的健康，具有显著的环境效益。

9.4 经济效益分析

项目为具有公益性的公共卫生基础设施建设项目，属于非营利性项目，故按非盈利项目或公共设施建设项目进行财务分析。因此，经济评价不做定量分析，只考虑定性分析。项目建成后增强了遂宁市大英县周边区域的医疗服务力量，项目建成后大大提高了医院的医疗配置，为提升诊疗效率和医院收入提供了充分的保障。而医院收入的提高又为医院医疗品质的提高和环境条件的改善奠定了物质基础，从而引导医院走上可持续发展的良性循环之路，发挥更好的社会效益。通过医疗配套设施的完善，进一步提升城市竞争力，为遂宁市大英县社会经济发展作出贡献。因此项目的建设具有一定的经济效益。

9.5 经济损益分析结论

通过对本项目的环境效益、社会效益分析，本项目建成后能促进遂宁市大英县周边区域的医疗卫生事业的发展，为缓解群众看病起到积极的推动作用。对于振兴地方经济、提高人民医疗水平有较大贡献。本项目建成后污染物排放满足达标排放原则。本项目必须严格执行国家规定“三同时”原则，在项目建成后，要严格进行管理、保证相应环保设施的正常运行；同时安排、培训专职的环保管理人员，加强环境保护工作。本项目在进行污染防治、保证环境投资和治理效果的情况下，能实现社会效益、经济效益和环境效益的统一、协调发展。

10环境管理与监测计划

10.1 环境管理的目的

环境管理是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济，满足人类的需要，又不超出地球生物容量极限的目的。本项目建成营运后，必然会产生一定的废水、废气、噪声、固体废物，若管理不善，处置不当，将会对环境带来一定的影响或危害，因此，企业应该作好相应的环境保护工作，加强环境管理，时时监测，发现问题及时解决，尽量减少或避免不必要的损失。

10.2 环境管理机构

公司设置环保安全部，主要承担全公司的环保、安全管理、污染治理、对外协调等工作，本项目的环保工作由公司环保安全部负责。公司应加强本部门的专职环境保护机构力量，为专职人员创造必要的工作条件和建立相应的工作制度。其专职环境监测工作人员至少应配备 1~2 人，应有一位领导管理该部门。

10.3 环境管理机构的主要职责

10.3.1 施工期的环境管理

项目在施工期环境管理职责如下：

控制施工期环境污染及生态破坏，杜绝野蛮施工，指导和监督检查施工过程中“三废”及噪声治理工作，使施工期对环境污染及生态破坏程度降至最小。

10.3.2 营运期的环境管理

项目投入营运后，环境管理主要职责为：

（1）结合该项目的工艺贯彻落实公司的环保方针，根据公司的环境保护管理制度确定各部门、各岗位的环境保护职责和规章制度。并遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它相关规定。

（2）严格执行环保规章制度。建立健全工程运行过程中的污染源档案、环保设施和工艺流程档案。按月统计污染物排放的有关数据报表和环保设施的运行状况。

（3）对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档。

（4）做好环境保护、安全生产宣传，以及相关技术培训等工作。

（5）加强管理，建立废水、废气非正常排放的应急制度和响应措施，将非正常排放的影响降至最低。负责全厂危险化学品的贮运、使用的安全管理；防火防爆、防毒害的日常管理及应急处理、疏散措施的组织。

（6）配合地方监测站对厂内各废气、废水、污染源进行监测，检查固废处置情况。

（7）对项目所在区域的生态环境进行保护。

10.4 污染源监测计划建议

本项目排放的主要污染物是：医疗废水、医疗废物、柴油发电机及动力设备产生的噪声等。

为切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《排污许可证申请与核发技术规划—医疗机构》（HJ1105-2020），本环评对拟建项目实施环境监测建议。

对医院环境监测计划建议见表10.4-1。

表 10.4-1 环境监测计划建议

| 类别 | 监测位置 | 检测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水总排口 | 流量、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |
|  |  | pH值 | 12小时 |
|  |  | 悬浮物 | 1次/周 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1次/月 |
|  |  | 结核杆菌、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表明活性剂总磷、总氰化物 | 1次/季 |
|  | 预处理装置排口 | 总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、总银、总α、总β | 1次/季 |
| 废气 | 污水处理站废气排气筒 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 1次/季 |
|  | 污水处理站周边 | 氨气、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 | 1次/季 |
| 噪声 | 项目场界 | 等效连续 A 声级 | 1次/季 |
| 地下水 | 场地东南侧（下游） | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、菌落总数。 | 1次/年 |

医院环境管理机构应将监测结果整理存档，并按规定编制成表格或报告，报送当地环保主管部门和有关行政主管部门。

10.5 环保管理、监测人员的培训计划

对从事环保工作的专职人员，应进行上岗前和日常的专业培训，环境监测人员应在环境监测专业部门，学习环境监测规范和分析技术，使其有一定的环境保护专业知识，要求其了解公司各种产品的生产工艺和产生的废气、噪声等污染的治理技术，掌握废气、噪声的监测规范和分析技能，确保废气、噪声等污染物达标排放和处理设备的正常运转。加强对从事环保工作的专职人员的环境保护法律、法规教育，提高工作责任感，杜绝人为因素造成的环保事故发生。

10.6项目竣工环境保护验收

《建设项目环境保护管理条例》（2017.07.16 修订，2017.10.01 起施行）第三章第十七条规定“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。”结合工程建设环境保护要求，本工程的环境保护竣工验收具体要求见表10.6-1。

表10.6-1 本项目竣工环境保护验收主要内容一览

| 验收项目 |  | 验收环保措施 | 验收标准或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 食堂废水 | 设置一个12m3隔油池 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表（1）标准 |
|  | 感染病区废水 | 设置一个10m3预消毒池 |  |
|  | 门急诊、医务人员及其他废水 | 化粪池（600m3）、地埋式污水处理站（800m3/d），一个规范化排口，明显环保标志 |  |
| 废气 | 食堂油烟 | 油烟净化器（75%净化效率）处理后由后勤综合楼升顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 医废暂存间异味 | 专用容器及防漏胶袋密封、加强管理、定期消毒 | / |
|  | 备用柴油发电机废气 | 自带消烟除尘系统处理后排放 | / |
|  | 熬制中药异味 | 机械通风、加强换气 | / |
|  | 污水处理站废气 | 紫外消毒+活性炭吸附+25m排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 噪声 | 设备噪声、人流噪声 | 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、绿化、禁止大声喧哗及禁止鸣笛警示牌 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值 |
| 固废 | 生活垃圾 | 采购密闭式可移动垃圾收集桶，收集后交环卫部门处置。 | 按要求落实 |
|  | 餐厨垃圾 | 交由有资质单位进行收运、处置 |  |
|  | 废弃离子交换树脂 | 交由厂家进行回收或环卫部门处理 |  |
|  | 医疗废物 | 暂存医废暂存间，交由有资质单位处置 |  |
|  | 污泥 | 暂存危废暂存间，交由有资质单位处置 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |
|  | 废弃紫外线灯管 |  |  |
|  | 排风系统更换的滤芯 |  |  |
| 地下水、土壤防治 |  | 分区防渗措施，污水处理站、污水预处理池、医废暂存间、危废暂存间等地面重点防渗，确保等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼、发电机房、液氧站等一般防渗，确保等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB1859 执行。 | 按要求落实 |
| 环境风险 | 风险防范 | 污水处理设施、应急事故池、消防水池、医废暂存间和危废暂存间作重点防渗；设置1座240m3应急事故池；配备灭火器等消防设施，设置消防水池1550m3。 | 按要求落实 |
|  | 设置有健全的环境管理机构，制定完善环境风险管理制度。 |  |  |

10.7总量控制

### （1）废气

根据环评有关规范、环保管理部门要求，结合工程分析，本项目实施后无需纳入总量控制指标的污染物，故本项目不设置废气总量控制指标。

### （2）废水

感染楼及发热楼门诊及住院废水经消毒预处理后进入化粪池处理后进入院内污水处理站；非感染门急诊、住院废水及医务人员废水经化粪池处理后进入院内污水处理站；食堂废水经隔油池处理后排入院内污水处理站处理；项目污水处理规模为800m3/d，项目污水经院内污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2015）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表（1）标准后排入西南侧市政管网，排入大英县城市生活污水处理厂出水达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“城镇污水处理厂”标准，其中TP、粪大肠菌群数、石油类等指标达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类相关要求后排入郪江。

项目总排口污染物排放量：

COD：800m3/d×250mg/L×365×10-6=73t/a

氨氮：800m3/d×25mg/L×365×10-6=7.3t/a

总磷：800m3/d×4mg/L×365×10-6=1.17t/a

大英县城市生活污水处理厂污染物排放量：

COD：30000m3/d×30mg/L×365×10-6=328.5t/a

氨氮：30000m3/d×1.5mg/L×365×10-6=16.43t/a

总磷：30000m3/d×0.2mg/L×365×10-6=2.19t/a

因废水最终进入大英县城市生活污水处理厂处理，项目水污染物总量控制指标计入大英县城市生活污水处理厂的总量控制指标内，故本项目不单独设置水污染物总量控制指标。

### （3）固体废物

固体废物及危险废物全部妥善处置，处置率达100％。

10.8排污口规范化设置

10.8.1排污口设置要求

根据国家环保部《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，企业排污口必须符合污染物集中排放、便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查的要求。设置环境保护图形标志牌，排污口的规范化符合当地环境监理部门的有关要求。

本项目设置一个废气排放口、一个废水间接排放口和雨水排口。

10.8.2排污口管理原则

（1）向环境排放污染物的排放口必须按有关技术要求规范化设置；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常监测检查，应有观测、取样、维修通道；

（3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、浓度、排放去向等情况。

10.8.3排污口立标管理

根据《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）等的规定，企业所有排放口，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌外观质量要求标志牌、立柱无明显变形，标志牌无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损。标志牌表面不应有开裂、脱落及其他破损。

## 表10.8-1 环境保护图形标志

| 序号 | 提示图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 污水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  | 废气排放口 | 表示大气向大气环境排放 |
| 3 |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、迟滞处置场 |

10.9信息公开制度

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案。

11结论及建议

11.1 项目概况

项目位于遂宁市大英县文旅产业园区（E105.258213，N30.599787），项目总用地面积70284.55平方米，设置床位1100张。建设内容由1栋门急诊医技住院综合楼（1#楼）、1栋后勤楼（2#楼）、1栋感染楼（3#楼）和1栋发热楼（4#楼）组成。配套建设锅炉房，液氧站，污水处理站等辅助设施。设置机动车位1428个，非机动车位2921个。

11.2 环境质量现状

根据本项目环境质量现状监测数据可知：项目所在地地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准；地下水各项目监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水域标准要求。项目所在地环境空气质量良好，监测的各种污染因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；评价区域声环境质量良好，各测点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

11.3相关政策符合性

本项目属于基本医疗服务设施建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类“鼓励类”中第三十七条“卫生健康”中第5款“医疗卫生服务设施建设”。因此，本项目符合国家现行产业政策要求。本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中基本医疗服务设施建设鼓励发展项目。同时，本项目建设不属于国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录》（2012年本）的通知”规定的项目。

另，本项目于2022年8月18日取得了大英县发展和改革局出具的《关关于大英县医疗救治救援中心建设项目、大英县人民医院住院综合楼建设项目、大英县人民医院外科大楼建设项目、大英县人民医院综合智能地下停车场建设项目、大英县人民医院救治能力提升项目整合的批复》（大发改许可[2022]368号），具体详见附件。

综上分析，项目符合国家产业政策。

11.4 项目主要环境影响

11.4.1废水

项目运营后医院废水总最大排放量为704.02m3/d，污水处理站设计处理规模为800m3/d，因此能够满足本项目废水处理要求。感染楼及发热楼门诊及住院废水经消毒预处理后进入化粪池处理后进入院内污水处理站，非感染门急诊、住院废水及医务人员废水经化粪池处理后进入院内污水处理站，进入化粪池废水量为541.48m3/d，设置600m3/d的化粪池；食堂废水经隔油池处理后排入院内污水处理站处理；所有废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表（1）标准后进入大英县城市生活污水处理厂。本项目污水处理站工艺采用“格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+接触消毒池”，处理工艺能够满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）相关要求。

11.4.2地下水

（1）重点防渗区：医废暂存间、危废暂存间防渗层为至少1米厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。污水处理站、污水预处理池、应急事故池、消防水池确保等效黏土防渗层MB≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。

（2）一般防渗区：门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼、发电机房、液氧站等一般防渗，确保等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/sGB1859 执行。

（3）简单防渗：道路等其他区域进行一般地面硬化。

本项目在采取以上措施的基础上，对地下水环境的影响较小。

11.4.3废气

污水处理站废气：污水处理站地埋密闭设置，其产生的臭气由抽风装置统一收集后经“紫外消毒+活性炭吸附系统”处理后由引至1#楼裙楼楼顶排放，排气筒25m。感染病区污水预处理池地埋设置，产生的恶臭无组织排放。采取以上措施后，污水处理站恶臭对周边环境保护目标影响较小。

固废暂存间异味：生活垃圾暂存间异味采取垃圾日产日清、收集箱设置在通风条件良好地方等措施；医废暂存间通过对暂存的废物进行袋装或桶装密闭暂存、加强暂存间内通风、缩短暂存间内废物的存储时间（一般不超过48小时）、签订危废处理协议并及时转运处置、定期进行消毒、紫外灭菌等措施。

食堂油烟：经油烟净化装置（处理效率75%）处理后由后勤楼楼顶排放。

汽车尾气：地下车库设置机械排风系统，排放口位于绿化带，远离敏感目标。

备用柴油发电机废气：经自带过滤网消烟装置处理后排放。

熬制中药异味：机械排风，加强通风。

11.4.4噪声

项目建成运营后主要有以下两类噪声：一是机动车及人员活动产生的生活噪声，属低噪声源，噪声级小于55dB(A)，通过加强管理，对外界影响较小。二是公辅设施设备噪声，污水站水泵、备用发电机等。由预测结果可知，场界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类标准，达标排放，对周边声环境保护目标影响较小。

11.4.5固废

本项目一般固废包括医院职工办公生活垃圾、餐厨垃圾、废离子交换树脂等；危险废物包括医疗废物、污水站污泥、废活性炭及废弃紫外线灯管等。

（1）一般固废

生活垃圾统一经垃圾桶收集后，委托当地环卫部门清运处置。餐厨垃圾须用塑料桶单独收集，交由有资质单位进行收运、处置，做到日产日清。废离子交换树脂交由厂家回收。

（2）危险废物

拟建项目产生的危险废物有医疗废物、污水站污泥、废活性炭、废弃紫外线灯管及更换的空气滤芯等。

项目医疗固废应置于专用容器收集（多采用专用医疗垃圾收集桶），暂存于医疗废物暂存间内，医疗废物暂存间应设置明显警示标识，由有资质单位定期清运并负责处理处置；污水处理站污泥采用石灰消毒，再经离心式脱水机脱水，密闭封装后交中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司处置。废活性炭、废弃紫外线灯管及排风系统更换的滤芯作为危废集中收集后交有资质单位处置。

11.5 环境风险

根据风险识别以及分析，项目设计及施工过程将严格按照国家及行业有关标准、规范进行，严格按本报告提出的分区防渗措施进行隐蔽工程施工，并拍照、视频记录。建成后，制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，并制定完善的突发环境应急预案报生态环境部门备案。综合分析，项目环境风险在可控范围内，项目环境风险可接受。

11.6 总量控制

项目建设成后废气主要为污水处理站恶臭、医废暂存间异味气体、柴油发电机废气和食堂油烟，因此，本项目不设置废气总量控制指标；废水排入市政管网最终进入大英县城市生活污水处理厂处理，项目总量控制指标纳入大英县城市生活污水处理厂总量控制考核，本项目不单设总量控制指标。

11.7 环境经济损益分析

本项目做到了社会效益、经济效益和环境效益的同步发展，说明环保措施方案经济上是可行的。

11.8 公众意见采纳情况

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年1月1日），编制环境影响报告书的建设项目，建设单位应公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。建设单位于2022年8月23日在大英县人民政府网站上（网址：https://www.daying.gov.cn/hpgs/-/articles/35005098.shtml）进行了第一次环境影响评价信息公示，公示时间为2022年8月23日至2022年9月5日（公示时间10个工作日）。第一次公示主要内容包括建设项目的基本信息、建设单位和环评单位的名称和联系方式、公众意见表的网络链接、提交公众意见表的方式和途径等。

环评报告初稿完成后，建设单位于 2022 年10月14日在项目工程部、和喜·公园里小区、报纸（读者报登报2次，2022年10月14日和2022年10月19日各一次）、大英县人民政府网站（网址：https://www.daying.gov.

cn/hpgs/-/articles/36994550.shtml）三种方式同步进行第二次环境影响评价信息公示，公示时间2022 年10月13日至2022年10月26日（（公示时间10个工作日）），环境影响报告书征求意见稿公示内容包含项目基本情况、建设项目可能造成的影响，报告书网络链接及公众查阅纸质报告的方式和途径、征求意见的公众范围、公众提交意见的方式和途径。项目第一次及第二次公示期间无人提出意见或建议。

10.9综合结论

大英县医疗救治救援中心综合建设项目符合国家产业政策，其选址合理。项目区域周边无大的环境制约因素，废气、污水、噪声、固废拟采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。项目的营运具有良好的经济、社会和环境效益。只要项目认真落实本报告书中提出的各项污染防治对策措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，并严格按照环评要求进行环境风险防范，从环保角度而言，本项目建设可行。

11.10 建议

为确保各类污染物达标排放、各项环保设施的稳定运行、最大限度减少污染物外排量和生态破坏，本评价提出如下建议：

（1）严格执行环保“三同时”制度，认真落实环保资金，确保本评价提出的各类环保设施与主体工程同时投入运行。

### （2）加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。

（3）建设单位应严格遵守国家环境保护的法律、法规，成立专门的环境保护管理机构，建立健全的环境管理制度和环境保护岗位责任制，认真搞好环境保护宣传和教育，提高全员的环保意识，减少人为环境污染和生态破坏。