建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：15万只/年200L中空容器生产项目

建设单位（盖章）：四川旌峰新材料有限公司

编制日期：              2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 15万只/年200L中空容器生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-510923-04-01-586259 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 遂宁市大英县经开区采和大道277号（四川旌峰新材料有限公司厂区内） |  |  |
| 地理坐标 | E105°17'33.837"，N30°35'30.083" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶及塑料制品业-塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 大英县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备[2307-510923-04-01-586259]FGQB-0058号 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 20.6 |
| 环保投资占比（%） | 6.87 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目工业废水不直排，不属于污水集中处理厂项目; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目涉及的危险物质均未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：四川浦江经济开发区等64家省级开发区 审批机关：四川省人民政府 审批文件名称及文号：关于《设立四川浦江经济开发区等64家省级开发区的批复》（川府函[2019]20号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《四川大英经济开发区规划环境影响评价报告书》 审查机关：四川省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》（川环建函[2019]48号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与四川大英经济开发区的规划符合性分析 本项目位于四川大英经济开发区（原大英县工业集中发展区），四川大英经济开发区（以下简称“规划区”）于2001年经大英县人民政府批准成立（中共大英县委[2001]31号）。《大英县工业集中发展区区域环境影响报告书》于2008年通过原四川省环境保护局组织的审查（川环建函[2008]293号）。大英县工业集中发展区规划面积13.1km2，主导产业为化工、纺织、食品和机械制造业。为适应《大英县城市总体规划》（2013-2030年）修编要求，大英县工业集中发展区于2016年启动规划修编工作，同年启动省级经济开发区申报工作，因此规划区以四川大英经济开发区名义进行修编工作，委托编制了《大英县经开区控制性详细规划》。2019年1月，四川大英经济开发区经四川省人民政府批复设立（川府函[2019]20号），主导产业为石化、纺织、机电，核准面积370.67公顷，全部位于本次规划范围内。本次评价以《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见（川环建函[2019]48号）为准。 四川大英经济开发区西连射大路，东至隆盛镇打儿窝，南邻达成铁路，北至成南高速公路，规划总用地面积16.0km²，其中工业用地6.48km²。根据规划及规划环评最终确定：四川大英经济开发区沿郪江呈沿江块组团分布，其中，石油化工产业园（梁家坝和红花坝片区），占地630公顷；盐化工产业园（聂家坝片区），占地176公顷；机电轻纺产业园（马家坝片区和景家坝片区、梨子坝-尚家坝片区）；电子产业园（聂家坝片区），占地45公顷；马家坝-景家坝片区为机械加工产业园，占地160公顷以及配套居住组团。 四川大英经济开发区产业定位为：以石化、纺织、机电等产业为主的综合型园区。本项目位于石化产业园内。 四川大英经济开发区环境准入条件及负面清单： （1）鼓励类 ①鼓励发展环境友好的化工新材料和机械制造产业。 ②与规划区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目。 （2）负面清单 规划区项目建设首先应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《产业转移指导目录（2012年本）》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《环境保护综合名录（2017年版）》等国家产业政策的要求，其次要符合四川省及遂宁市制定的相关产业政策的要求。清单中包括两类，一类是禁止类，涉及的项目禁止新建、改扩建；另一类是限制类，意为有条件发展的项目，现状已建项目可保留发展，禁止新建该类项目。 表1-2 四川大英经济开发区主导产业负面清单 行业 分类; 大/中类; 禁止类; 限制类. 石化; 251精炼石油产品制造; 新建原油炼制、扩建燃料油炼制项目；油品升级项目除外; /. 化工; 261基础化学原料制造; “三酸两碱”（硫酸、盐酸、硝酸，烧碱、纯碱）项目；氯碱（PVC）项目; /. 262肥料制造; 除合成氨外的肥料制造项目; 合成氨 项目. 263农药制造; 全部; /. 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产; /. 265合成材料; 新建、改扩建溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产项目；石油化学合成材料制造（丙烯、C4馏分下游产品制造除外）; /. 266专用化学产品制造; 动物胶制造; /. 267炸药、火工及焰火产品制造; 全部; /. 纺织; 17纺织业; 涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目; /. 建材; 201木材加工; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的沥青类防水材料生产、人造板项目; /. 202人造板制造; /. 203木质制品制造; 使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心的项目除外; /. 食品; 食品制造业; 全部; /. （3）允许类 原则上未被列入上述鼓励类、负面清单的属允许发展类，但在具体实施过程中切不可盲目引进项目，应注意按如下原则要求： 对于不属于规划区规划主导产业和重点发展方向的建设项目，若与规划区产业定位有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在建设项目环评中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施的，建议允许此类建设项目入驻。 本项目位于四川大英经济开发区内，为塑料容器生产项目，本项目主要对现有工程进行配套生产，产品塑料容器主要用于现有工程的产品包装。项目不属于鼓励类，不在四川大英经济开发区环保准入负面清单，其有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施，属于允许类项目。可知本项目符合四川大英经济开发区产业规划和布局要求。因此本项目符合四川大英经济开发区的园区规划。 2、项目与园区规划环评生态环境准入要求符合性分析 项目与四川大英经济开发区规划环评及批复的符合性见下表。 表1-3 项目与大英经济开发区规划环评及批复的符合性 规划环评要求; 本项目; 符合性. （一）禁止引入不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩类别的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。; 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C2926塑料包装箱及容器制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”之列，为允许类建设项目。; 符合. （二）禁止引入不符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求的项目。; 本项目位于工业园区内，属于塑料容器制造项目，主要大气污染物为生产过程中产生的有机废气，项目拟设置一套水喷淋（自带除雾器）+二级活性炭处置装置产生有机废气的环节进行收集处理；生产废水为吹塑机冷却废水循环使用不外排。食堂废水依托已建隔油池处理后，与生活污水、地面清洁废水一同依托公司已建预处理池进行处理后排入污水管网，本项目符合国家法律法规、符合各类污染防治规划要求。; 符合. （三）禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工、印染项目，具体清单见《报告书》。; 不涉及; 符合. （四）经开区内现有盛马化工燃料油炼制规模不再扩大。; 不涉及; 符合. 综上，本项目符合四川大英经济开发区规划环评及批复要求 3、与《大英县城市总体规划》（2012-2030）的符合性分析 《大英县城市总体规划》（2012-2030）明确未来城市发展将围绕“新型工业县、优秀旅游城、生态示范区”的目标定位，努力把大英建设成“成渝走廊上快速崛起的现代产业高地、全国知名旅游目的地、现代生态田园城市”。空间结构“一带一心三城五片”，一带：郪江生态景观绿带；一心：县城中心；三城（一个主城，北部文化产业新城、东部工业新城）；五片：文化产业城郊野公园、太吉新区郊野公园、郪江新城郊野公园、蓬莱仙山郊野公园、城东郊野公园等城市周边五片生态郊野公园。 本项目位于四川大英经济开发区内，用地性质属于工业用地，本项目主要从事塑料容器生产，用地性质与规划相符。 因此，本项目建设符合《大英县城市总体规划》（2012-2030）。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（国家标准第1号修改单修订，2019年版），本项目属于C2926塑料包装箱及容器制造。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”。同时，根据中华人民共和国国务院国发[2005]40号文《促进产业结构调整暂行规定》第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。且项目不属于限制、淘汰类落后生产能力、工艺、设备和产品之列。因此，本项目属于允许类。 同时，本项目已于2023年7月6日在大英县发展和改革局备案，备案号：川投资备【2307-510923-04-01-586259】FGQB-0058号。 因此，项目符合国家现行产业政策。 2、土地利用规划符合性分析 本项目位于四川大英经济开发区内，在四川旌峰新材料有限公司现有厂区内进行建设，占地面积100m2。根据四川旌峰新材料有限公司提供不动产权证“川（2023）大英县不动产权第0017909号”，厂房用地性质为工业用地。根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。 因此，本项目符合土地利用规划。 3、与长江相关保护文件符合性分析 （1）与长江经济带保护文件符合性分析 为了深入落实推动长江保护，完善长江经济带负面清单管理制度，国务院编制《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号），四川省推动长江经济带发展领导小组办公室 重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办[2022]17号）的通知，项目与上述文件的符合性分析如下： 表1-4 项目与长江经济带相关保护文件符合性分析 序号; 负面清单; 本项目情况; 符合性. 《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）. 1; 二、指导思想、原则和目标：（四）分区保护重点：上游区包括重庆、四川、贵州、云南等省市，区域水土流失、荒漠化严重，矿产资源等带来的环境污染和生态破坏问题突出，大城市及周边污染形势严峻。……加强云贵川喀斯特地区、金沙江中下游、嘉陵江流域、沱江流域、乌江中上游、三峡库区等区域水土流失治理与生态恢复，推进成渝城市群环境质量持续改善。; 本项目在现有厂区内进行建设，不新增建设用地，在建设过程中不涉及水土流失及生态破坏。; 符合. 2; 三、确立水资源利用上线，妥善处理江河湖库关系：（一）实行总量强度双控：推进重点领域节水。大力推进农业、工业、城镇节水，建设节水型社会。……强化工业节水，以南京、武汉、长沙、重庆、成都等城市为重点，实施高耗水行业生产工艺节水改造，降低单位产品用水量。完善电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤、食品发酵等高耗水行业省级用水定额。强化城镇节水，以宾馆、饭店、医院等为重点，全面推进城市节水，加快节水型服务业建设。; 本项目用水量较小，不属于高耗水行业。; 符合. 3; 六、全面推进环境污染治理，建设宜居城乡环境：（一）改善城市空气质量：实施城市空气质量达标计划。全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。地级及以上城市建成区基本淘汰10 蒸吨以下燃煤锅炉，完成35 蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造、平板玻璃天然气燃料替代及脱硝改造。; 本项目能源为电能。; 符合. 4; 七、强化突发环境事件预防应对，严格管控环境风险：（一）严格环境风险源头防控：①加强环境风险评估。强化企业环境风险评估，2018年底前，完成沿江石化、化工、医药、纺织印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物等重点企业环境风险评估，为实施环境安全隐患综合整治奠定基础。开展干流、主要支流及湖库等累积性环境风险评估，划定高风险区域，从严实施环境风险防控措施。开展化工园区、饮用水水源、重要生态功能区环境风险评估试点。2017 年，在重庆等地开展风险评估综合试点示范。沿江重大环境风险企业应投保环境污染责任保险。; 本项目主要进行塑料容器生产，属于塑料制品业，不涉及危险化学品的储存及使用。项目运行后采取一系列风险防控措施和应急预案，确保项目风险可接受。. 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办[2022]17号）. 1; 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不涉及自然保护区。; 符合. 2; 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在风景名胜区范围内。; 符合. 3; 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目位于大英经济开发区，选址不在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围。; 符合. 4; 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 5; 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 6; 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区岸线和河段范围。; 符合. 7; 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类涧游通道。; 本项目选址不涉及国家湿地公园。; 符合. 8; 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口。; 符合. 9; 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 10; 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域。; 符合. 11; 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于工业园区内，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 12; 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目为允许类项目。; 符合. 13; 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业。; 符合. 14; 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. （2）与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 表1-5 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 文件要求; 本项目; 符合性. 第十七条：禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于扩建化工项目，只是为现有工程提供产品包装容器的配套，现有工程的产能无变化。; 符合. 第十九条：嘉陵江流域实行重点水污染物排放总量控制制度。……对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的区域，省人民政府生态环境主管部门应当会同有关部门约谈该地区人民政府的主要负责人，并暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。约谈情况应当向社会公开。; 本项目位于嘉陵江一级支流涪江流域，涪江地表水水质满足Ⅲ类水质标准。; 符合. 第二十一条：排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。; 本项目无生产废水排放，项目废气及噪声均可实现达标排放。; 符合. 第五十八条：嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当按照有关规定，组织建设城乡污水集中处理设施，并配套建设排水管网，保证城乡污水集中处理设施的收集、处理能力与城乡污水产生量相适应，逐步实现城乡生活污水全收集、全处理。新建城镇排水管网应当实施雨水、污水分流；改建、扩建排水管网不得将雨水管网、污水管网相互混接；现有排水设施因地制宜实施雨水、污水分流改造。; 本项目所在区域已实现雨污分流，废水经污水处理设施处理后排入市政污水管网接入园区污水处理厂处理后达标排放。; 符合. （3）与《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函[2017]155号）的符合性分析 表1-6 与《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》符合性分析 文件要求; 本项目; 符合性. 7．狠抓工业企业污染防治。……（2）大力实施工业园区及涉水工业企业污染治理。加快推进全市工业园区污水处理设施建设，确保工业园区实现污水处理设施全覆盖。……到2020 年底前，全市工业用水重复利用率达到70%以上。; 污水依托已建预处理池处理后排入园区污水管网。污水管网已覆盖项目区域。; 符合. 4、与大气污染防治相关政策的符合性分析 本项目与相关大气污染防治规划及政策的符合性如下： 表1-7 与大气污染防治相关政策符合性分析 文件; 要求; 本项目; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）; 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 本项目位于工业园区内，运营期间，项目吹塑有机废气经集气罩收集后，通过水喷淋（自带除雾器）+二级活性炭吸附装置处理后，经15m高的排气筒排放。环评要求建设单位严格落实环保“三同时”制度。; 符合. 《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》（2018年修订）; 新建、扩建、改建向大气排放污染物的项目，必须严格执行环境影响评价制度和防治污染的设施与主体工程同时设计、施工、投产使用的制度。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目吹塑过程产生的有机废气经集气罩收集后，通过排气管道进入水喷淋（自带除雾器）+二级活性炭吸附装置处理后，经15m高的排气筒排放。; 符合. 《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发[2022]2号）; 控制挥发性有机物（VOCs）排放。严格控制VOCs 排放总量，新建VOCs 项目应实施等量或倍量替代。......强化无组织排放管控，加大含VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散等管控力度，开展泄漏检测与修复工作。强化企业VOCs 排放达标监管，实施季节性调控。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。; 符合. 《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发[2019]4号）; 严格涉及VOCs 排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs 排放的工业企业入园区，实行区域内VOCs 排放等量或者倍量削减替代。......加强VOCs 的收集和治理，严格控制生产、储存、装卸等环节的排放。; 符合. 《四川省重污染天气应急预案（试行）》（川办发[2022]17号）; 各级政府应高度重视重污染天气应急预案的编制工作，严格按照相关法律法规要求，结合本地环境空气质量状况及污染特征，对标对表、优化预案，确保预案内容的完整性、预警规定的详实性、响应措施的科学性和针对性，并向社会公布。; 运营期，本项目应制定重污染天气应急预案，并向遂宁市大英生态环境局备案。严格按照“一厂一策”重污染天气应急响应操作方案执行减排措施。; 符合. 5、选址合理性分析 （1）外环境相容性分析 本项目位于四川大英经济开发区，在四川旌峰新材料有限公司现有厂区内进行建设。项目地处大英县城区东侧、常年主导风向的侧风向。 根据现场踏勘，项目北侧距离郪江最近距离约55m，150m处为遂宁宏成电源科技有限公司、380m处为四川久大蓬莱盐化有限公司、400m处为四川宇晶建材有限公司、430m处为四川齐辉机械制造有限公司、470m处为四川兴德胜化工有限责任公司、500m处为大英德创精工设备有限公司；项目东北侧距离郪江最近距离约25m；项目东侧370m处为温家坪变电站；项目南侧紧邻盛马大道，133m处为一加油站、150m处为四川盛马化工股份有限公司、280m处为四川省大英蓥峰化工有限责任公司；大英县城位于项目西南侧距离本项目最近距离约3200m。 表1-8 项目周边概况 名称; 方位; 距离/m; 类别; 与环境相容性. 郪江; 北; 55; 河流; 相容. 遂宁宏成电源科技有限公司; 150; 电池制造; 相容. 四川久大蓬莱盐化有限公司; 380; 食盐生产; 相容. 四川宇晶建材有限公司; 400; 建材制造; 相容. 四川齐辉机械制造有限公司; 430; 机械制造; 相容. 四川兴德胜化工有限责任公司; 470; 化工; 相容. 大英德创精工设备有限公司; 500; 设备制造; 相容. 郪江; 东北; 25; 河流; 相容. 温家坪变电站; 东; 370; 变电站; 相容. 加油站; 南; 133; 加油站; 相容. 四川盛马化工股份有限公司; 150; 化工; 相容. 四川省大英蓥峰化工有限责任公司; 280; 化工; 相容. 根据上表可知，本项目周边500m范围内主要为工业企业、其次为附近小区居民，外环境比较简单，评价范围内无医院、学校、重要文物保护区、自然保护区、风景名胜区、水源保护区和其他生态敏感区域，项目选址无明显生态环境制约因素。经分析，项目排放的废气、废水、噪声、固废等污染物在采取有效的治理措施后，对周边环境不会产生明显影响。 （2）项目对周边环境的影响 本项目周边企业包括设备制造、化工、建材等企业，项目周边500m范围内无居民、学校医院等环境敏感点，项目产生废气、废水均采取了有效措施处置，不会对周边环境造成影响。项目对主要产噪设备隔声减振，可确保厂界噪声达标和不扰民。 因此，项目选址地周边无重大环境制约因素，项目可与周边企业环境相容。从环保角度分析，项目选址可行。 6、“三线一单”符合性分析 本项目位于四川大英经济开发区，根据四川省生态环境厅办公室《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函[2021]469号）文件的要求： 《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》已论述“三线一单”，因此本项目进行“三线一单”中与生态环境准入清单的符合性分析。 （1）与遂宁市生态保护红线的位置关系 生态保护红线是指依法在重点生态功能区，生态环境敏感区和脆弱区等区域划定严格的管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。遂宁市生态保护红线如下图所示： 本项目所在地 图1-2 遂宁市生态保护红线图 本项目位于四川大英经济开发区内，不涉及遂宁市划定的生态红线。 （2）与遂宁市环境管控单元的位置关系 2021年06月28日，遂宁市人民政府办公室发布《遂宁市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府发（2021）74号）文件，全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类环境管控单元，在一张图上落实生态保护、环境质量目标管理、资源利用管控要求，按照环境管控单元编制生态环境准入清单，构建生态环境分区管控体系。 本项目与“遂府发（2021）74号”文件符合性分析如下： 表1-9 与“遂府发（2021）74号”符合性分析 管控单元/行政区划; 管控要求; 本项目; 符合性. 重点管控单元; 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。; 本项目位于四川大英经济开发区，属于重点管控单元，项目属于入园允许类行业，符合园区行业准入条件。本次评价对项目污染物排放设置相应总量控制指标。; 符合. 遂宁市; （1）新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险； （2）锂电产业中锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求； （3）全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求； （4）强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》； （5）优化中心城区园区布局。; 本项目为新建项目，主要进行塑料容器的生产，不属于涉重行业，也不属于化工行业，不涉及重点重金属的排放，不属于两高项目。; 符合. 大英县; （1）加强郪江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术； （2）现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放； （3）加强污染地块环境风险防控管理。; 本项目主要进行塑料容器的生产，不涉及农业面源、化肥农药等。; 符合. 遂宁市环境管控单元分布图如下图所示。 图1-3 遂宁市环境管控单元分布图 本次评价通过四川省政务服务网发布的四川省“三线一单”数据分析系统和“三线一单”符合性分析系统，对本项目进行了查询，本项目共涉及5个管控单元，结果见下图。 图1-4 项目“三线一单”符合性分析查询图 本项目位置 图1-4 项目与环境综合管控单元的位置关系图 |

|  | 表1-10 项目与各单元管控要求符合性分析 “三线一单”具体要求; 本项目; 符合性. 类别; 管控要求. 大英县工业集中发展区（含经开区） YS51092 32310001; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求：暂无 限制开发建设活动的要求：暂无 允许开发建设活动的要求：暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求：暂无 其他空间布局约束要求：暂无; 本项目位于四川大英经济开发区四川旌峰新材料有限公司厂区内，主要进行塑料容器的制造，不涉及各类锅炉，不属于高污染高排放项目，产生废气主要为吹塑有机废气，有机废气经水喷淋（自带除雾器）+二级活性炭处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 区域大气污染物削减/替代要求：暂无 燃煤和其他能源大气污染控制要求：暂无 工业废气污染控制要求 1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 机动车船大气污染控制要求：暂无 扬尘污染控制要求：暂无 农业生产经营活动大气污染控制要求：暂无 重点行业企业专项治理要求 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升 其他大气污染物排放管控要求：暂无; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求. 大英县城镇开发边界YS51092 32530001; 空间布局约束; 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求：暂无 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求：暂无 其他资源开发效率要求：暂无; 符合. 四川大英经济开发区YS51092 32540002; 空间布局约束; 坚决遏制“两高一低”项目盲目发展; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求：暂无 能源资源开发效率要求：暂无 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标。 其他资源开发效率要求：暂无; 本项目所用能源为电能，污染物排放不超过上线控制指标; 符合. 大英县自然资源重点管控区YS51092 32550001; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控. 环境风险防控. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求：暂无 能源资源开发效率要求：暂无 其他资源开发效率要求：暂无; 项目在现有厂区内进行扩建，不新增占地; 符合. 大英县工业集中发展区（含经开区） ZH51092 320002; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.禁止新建纯碱、PVC项目 2.禁止扩大合成氨或实施扩建氮肥项目 3.禁止新引入涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目 4.禁止引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目 5.禁止引进和新建涉及喷漆工艺家具制造（木制品加工）生产项目（使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心除外） 6.禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目 7.梨子坝、马家坝片区禁止新引入化工项目片区铅蓄电池生产企业限制发展，待远期条件成熟时，实现铅、汞、镉、铬、砷重金属污染物“零排放”或搬迁出园区 8.规划区内郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域纳入生态保护范围，禁止开展采矿、挖沙取土或工业活动 9.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 限制开发建设活动的要求 1.严格限制钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等高污染、高耗能项目 2.限制引进和新建涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产等项目； 3.限制高耗水、高污染企业入驻，严控入河污染物 4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 允许开发建设活动的要求：暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.岸线一公里范围内的化工企业：（1）根据《中华人民共和国长江保护法》，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目（2） 现存化工企业，符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续且污染物排放及环境风险满足管理要求，可继续保留 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他空间布局约束要求：暂无; 本项目主要进行塑料容器生产，不属于化工项目，不涉及上述禁止引入类项目，不涉及采矿、挖沙取土，不涉及重金属污染物排放，; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 1.燃煤热电锅炉完成超低排放改造，规模在20蒸吨/时及以上的现有大中型燃煤锅炉应全部实施脱硫，脱硫效率达到70%以上。 2.新建化工项目必须配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，脱硝效率不低于70%。 3.加强中水回用，逐步将工业污水处理厂中水回用于工业企业的冷却用水等生产性用水，远期回用率达到30%； 4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 新增源排放标准限值 1.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 其他污染物排放管控要求：暂无; 本项目不涉及各类锅炉，不属于化工项目，不产生中水; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 园区环境风险防控要求 1.距城区500m范围内禁止引入环境风险潜势等级III级及以上的建设项目。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他环境风险防控要求：暂无; 本项目环境风险潜势为Ⅰ; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 地下水开采要求 （1）大英县2030年地下水开采控制量保持在0.06亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 本项目用水来自市政自来水管网，不涉及地下水开采; 符合. |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 四川旌峰新材料有限公司，成立于2020年8月，注册资金5000万，公司地址位于四川大英经济开发区红花坝。公司目前是西南地区唯一一家从事环氧乙烷、丙烯酸衍生物研发及生产的企业。 四川旌峰新材料有限公司于2020年12月投资12000万元，在四川大英经济开发区红花坝建设“30000t/a丙烯酸（甲基丙烯酸）羟烷基酯建设项目”，项目占地面积约90.13亩，购置反应釜、薄膜蒸发器、真空泵、精馏塔、锅炉、冷冻机、制氮机等主要设备，购买环氧乙烷、环氧丙烷、丙烯酸、甲基丙烯酸等主要原材料，建设年产丙烯酸羟乙酯24000吨、丙烯酸羟丙酯3000吨、甲基丙烯酸羟乙酯1500吨、甲基丙烯酸羟丙酯1500吨生产线，并建5000吨每年丙烯酸分装生产线。2020年12月建设单位委托四川省川工环院环保科技有限责任公司编制《30000t/a丙烯酸（甲基丙烯酸）羟烷基酯建设项目环境影响报告书》，于2021年12月22日取得遂宁市生态环境局出具的《遂宁市生态环境局关于30000t/a丙烯酸（甲基丙烯酸）羟烷基酯项目环境影响报告书的批复》（遂环评函[2021]125号）。2023年7月14日，项目取得遂宁市生态环境局出具的排污许可证，编号为91510105MAAGUQ91XD001P。2023年10月24日，四川旌峰新材料有限公司组织开展并通过了“30000t/a丙烯酸（甲基丙烯酸）羟烷基酯建设项目”竣工环境保护自主验收，并取得专家验收意见。 为适应市场需求，拓展公司生产内容，四川旌峰新材料有限公司决定投资300万元在现有厂区的包装车间预留区域内新增1条塑料容器生产线，主要生产双层双环桶，用于现有工程产品的包装。建设单位于2013年7月6日在大英县发展和改革局进行备案，备案号：川投资备[2307-510923-04-01-586259]FGQB-0058号，新增吹塑机、混料机、上料机等主要设备，并配套相应的环保、消防等设施设备，建设“15万只/年200L中空容器生产项目”。 按照《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。四川旌峰新材料有限公司委托四川中辰全过程工程咨询有限公司承担本项目环境影响评价工作。根据项目实际建设情况，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶及塑料制品业-塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。接受委托后，评价单位成立了项目组，多次对项目现场进行踏勘及调查，收集了项目所在地的自然环境资料和项目相关设计资料，并进行了环境质量现状监测，在上述工作基础上，采用软件预测、类比分析等手段，对建设项目对各环境要素的环境影响和环境风险进行了分析预测及评价，论证工程建设的环境可行性，编制完成本项目环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：15万只/年200L中空容器生产项目； 建设单位：四川旌峰新材料有限公司； 项目性质：扩建； 建设地点：遂宁市大英县经开区采和大道277号（四川旌峰新材料有限公司厂区内）； 总投资及资金来源：项目总投资为300万元，全部为企业自筹。 劳动定员：本项目新增4人，均为生产工人，日工作时长为12小时，1班制，年生产330天。不设宿舍，依托现有食堂。 3、建设规模及产品方案 （1）建设规模 在现有项目包装车间的预留空间内，建筑面积100m2，建设塑料中空容器（双层双环桶）生产线1条，年产200L的双层双环桶15万只。 （2）产品方案 本项目产品方案见下表。 表2-1 项目产品方案表 产品名称; 产量; 规格/L; 备注; 产品照片; 用途. 双层双环桶; 15万只; 200; 本项目不生产桶塞，桶塞外购，只生产桶体; 用于现有工程产品的包装，不外售. 项目建设前后厂区产品方案变化情况见下表 表2-2 本项目建设前后厂区产品方案变化情况 序号; 产品名称; 产品方案及生产规模; 形态; 包装规格; 备注. 现有工程; 本项目新增; 本项目建成后全厂. 1; 丙烯酸羟乙酯（HEA）; 2000t; 0; 2000t; 液态; 200kg/桶、1000kg/桶; 现有工程产能维持不变. 4000t; 0; 4000t. 18000t; 0; 18000t. 2; 丙烯酸羟丙酯（HPA）; 3000t; 0; 3000t; 液态. 3; 甲基丙烯酸羟乙酯（HEMA）; 1500t; 0; 1500t; 液态. 4; 甲基丙烯酸羟丙酯（HPMA）; 1500t; 0; 1500t; 液态. 5; 丙烯酸; 5000t（仅分装）; 0; 5000t（仅分装）; 液态; 200kg/桶、1000kg/桶. 6; 双层双环桶; 0; 15万只; 15万只; 固态; 200L; 本项目新增. 注：本项目不新增用地，使用的原辅材料不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的有毒化学物质，不涉及含油废物原料、重金属。评价要求：建设单位在今后的生产活动中禁止外购任何含有废旧塑料成分的原料，禁止任何含有毒有害物质的原料使用。 4、项目组成及主要环境问题 本项目组成及主要环境问题见下表。 表2-2 项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 生产车间; 钢架结构，1F，建筑面积100m2，H=3.8m，现有项目包装车间东侧的预留区域改为本项目生产车间，新增1台吹塑机、2台拌料机、2台上料机等设备，用于生产本项目双层双环桶。; 设备安装噪声、生活污水、生活垃圾; 噪声、废气、固废; 依托现有车间，进行局部改造，新增设备. 公辅工程; 消防系统; 厂区北侧设有2座容积为900m3的消防水罐，总容积为1800m3。并设有消防泵房。; /; 依托. 供配电; 由园区供电，厂区设有变电所，变电所内设置630kVA干式变压器两台，柴油发电机一台，配电柜若干。; /; 依托. 给排水; 园区给水管网供应，企业内设有新鲜水、消防水、循环水给水、生活水给水、生产排水管系统。; /; 依托. 维修及备品备件间; 建筑维修及备品备件间，建筑面积405m2。用于备件存放及简单机械维修。; /; 依托. 办公及生活设施; 综合办公楼; 综合办公楼1栋，位于场地东南，3F，建筑面积2352m2，用于职工办公等。; 生活污水、生活垃圾; 依托. 仓储工程; 仓库; 辅料、成品库一间，建筑面积约1440m2，本项目原料、产品与现有项目分区存放; /; 依托. 环保工程; 废水; 食堂废水依托已建隔油池（2m3）处理后与生活污水、地面清洁废水排至公司已建预处理池处理（6m3）后排入大英县工业污水处理厂处理后排入郪江; 废水; 依托. 废气; 吹塑有机废气经集气罩收集后通过水喷淋（自带除雾器）+二级活性炭吸附装置处理后通过高度15m排气筒（DA001）排放; 废气; 新建. 噪声; 选购低噪声设备，底座设减震垫，厂房隔声，在生产车间内合理布局等; 噪声; 新建. 固废; 生活垃圾交由环卫部门处置。 一般固废：边角料及残次品外售废品回收站，废包装材料外售废品回收站，预处理池污泥交由环卫部门清运处理。 危险废物：废活性炭、废机油、含油棉纱/手套、废机油桶等危险废物依托现有危废暂存间进行暂存，定期交由有资质的单位处理。; 固废; 新建. 5、依托工程及依托可行性分析 表2-3 项目与厂区设施依托情况一览表 工程分类; 名称; 建设情况; 本项目依托可行性分析. 主体工程; 生产车间; 已完成建设; 四川旌峰新材料有限公司于2021年12月22日取得遂宁市生态环境局出具的《遂宁市生态环境局关于30000t/a丙烯酸（甲基丙烯酸）羟烷基酯项目环境影响报告书的批复》（遂环评函[2021]125号），于2023年10月24日组织开展并通过了“30000t/a丙烯酸（甲基丙烯酸）羟烷基酯建设项目”竣工环境保护自主验收，并取得验收意见. 公辅工程; 消防系统; 厂区北侧设有2座容积为900m3的消防水罐，总容积为1800m3。并设有消防泵房。; 已建成并正常使用. 供配电; 由园区供电，厂区设有变电所，变电所内设置630kVA干式变压器两台，柴油发电机一台，配电柜若干。; 新增用电量不大，依托可行. 给排水; 园区给水管网供应，企业内设有新鲜水、消防水、循环水给水、生活水给水、生产排水管系统。; 新增用水量不大，依托可行. 维修及备品备件间; 建筑维修及备品备件间，建筑面积405m2。用于备件存放及简单机械维修。; 新增设备简单，维修维护较易，依托可行. 办公及生活设施; 综合办公楼; 综合办公楼1栋，位于场地东南，3F，建筑面积2352m2，用于职工办公等。; 已建成并正常使用. 仓储工程; 仓库; 辅料、成品库一间，建筑面积约1440m2，本项目原料、产品与现有项目分区存放; 已建成并正常使用，本项目原材料存储量较少，现有仓库可满足原料存储. 环保工程; 废水; 隔油池1座用于处理食堂废水，预处理池1座用于处理生活污水等; 公司已建隔油池容积为2m3，现有食堂废水量为0.96m3，富余能力为1.04m3。本项目依托该隔油池用于处理食堂废水，本项目食堂废水日排放量为0.064m3/d，完全能被已建隔油池收纳处理； 公司已建预处理池容积为6m3，现有废水量为4.8m3，富余能力为1.2m3。本项目依托该预处理池用于处理生活污水、食堂废水、地面清洁废水，本项目各类废水日排放量为0.24m3/d，完全能被已建预处理池收纳处理。 综上，排水系统可行。. 固废; 已建危废暂存间1间; 现有危废暂存间（180m2）暂存危废包括蒸馏残渣、废包装物、洗釜废液、转子清洗废液、机修废油、化验室废液，已使用危废间面积为120m2，剩余容量可贮存本项目产生危废。. 综上，本项目依托厂区现有设施可行。 6、主要原辅材料 项目所需原辅材料见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表2-4 项目原辅材料表 类型; 名称; 主要成分; 单位; 使用量; 存储量; 存储位置; 存储方式; 备注. 现有工程; 本项目; 本项目建成后全厂. 原料; 现有项目; 丙烯酸; AA; t; 21850; 0; 21850; 4000; 仓库; 储罐; 外购. 甲基丙烯酸; MAA; t; 1951; 0; 1951; 400; 仓库; 储罐; 外购. 环氧乙烷; EO; t; 10093; 0; 10093; 1000; 仓库; 储罐; 外购. 环氧丙烷; PO; t; 2048; 0; 2048; 200; 仓库; 储罐; 外购. 三氯化铬、甲酸铬; CrCl3、Cr（HCOO）3; t; 113.0; 0; 113; 10; 仓库; 桶装; 外购. 三乙醇胺; TEOA; t; 6.5; 0; 6.5; 1; 仓库; 桶装; 外购. 75%氯化胆碱; 75%CC; t; 22.6; 0; 22.6; 5; 仓库; 桶装; 外购. 二甲基二硫代氨基甲酸铜; TTCU; t; 14.4; 0; 14.4; 2; 仓库; 袋装或桶装; 外购. 高效阻聚剂; ZJ－701; t; 15.0; 0; 15; 2; 仓库; 袋装或桶装; 外购. 对苯二酚单甲醚; MEHQ; t; 15.0; 0; 15; 2; 仓库; 袋装或桶装; 外购. 碳酸钠; Na2CO3; t; 24; 0; 24; 4; 仓库; 袋装; 外购. 高效阻聚剂; ZJ－705; 15; 0; 15; 2; 仓库; 袋装或桶装; 外购. 草酸; H2C2O4; t; 36; 0; 36; 4; 仓库; 桶装; 外购. 吩噻嗪; C12H9NS; t; 18; 0; 18; 2; 仓库; 桶装; 外购. 亚磷酸; H3PO3; t; 3; 0; 3; 0.5; 仓库; 桶装; 外购. 氢氧化钠; NaOH; t; 5; 0; 5; 1; 仓库; 桶装; 外购. 葡萄糖; C6H12O6; t; 18; 0; 18; 2; 仓库; 桶装; 外购. 工业盐; NaCl; t; 9; 0; 9; 1; 仓库; 桶装; 外购. 包装桶; /; 万只; 10; 0; 10; 1; 仓库; /; 外购. 本项目; 聚乙烯; 颗粒状PE; t; 0; 1500; 1500; 60; 仓库; 袋装; 外购. 色母; 蓝色; t; 0; 7.5; 7.5; 1; 仓库; 袋装; 外购. 机油; 矿物油; t; 0; 0.15; 0.15; 0.01; 仓库; 桶装; 外购. 能源; 自来水; H2O; 万m3; 15.84; 511.5; 158911.5; /; /; 园区给水管网. 天然气; CH4; 万m3; 311.88; 0; 311.88; /; /; /; 园区供气管网. 仪表空气; /; 万m3; 180; 0; 180; /; /; /; 制氮站. 氮气; N2; 万m3; 660; 0; 660; /; /; /; 制氮站. 电; /; 万kw▪h; 780; 20; 800; /; /; /; 园区电网. 注：现有工程原辅料均不变，且与本项目无依托关系。. |
| --- | --- |

|  | 本项目主要原辅材料理化性质 （1）聚乙烯（PE）：高密度聚乙烯（High Density Polyethylene，简称为“HDPE”），是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，腊状不透明，为无毒、无味、无臭的白色颗粒，分子量范围是40000~300000，熔点为142℃，熔化温度140~220℃，相对密度为0.941~0.960g/cm3，分解温度为300℃；注塑温度的可调区间较大。注塑时，一般使用温度为180℃~230℃。易燃，离火后能继续燃烧；耐酸碱，耐有机溶剂，电绝缘性优良，低温时，仍能保持一定的韧性。表面硬度，拉伸强度，可用于挤出包装薄膜，水管。注塑非承载荷构件、胶箱和周转箱等；挤出吹塑容器，中空制品和胶瓶子等。 （2）色母：色母的全称叫色母粒，又名色种，是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。色母料广泛用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、尼龙、PC、PMMA、PET 等树脂中，生产出了五颜六色的纤维、服装、日用塑料、电线及电缆、家用电器、农用薄膜、汽车配件、保健器械等制品。 （3）机油：机油，油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。分子量230~500，引燃温度248℃，相对密度（水=1）＜1，用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用。遇明火、高热可燃，燃烧（分解）产物为一氧化碳、二氧化碳。健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 7、主要设备 本项目扩建前后设备见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表2-5 项目建设前后主要生产设备使用情况 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 现有工程; 本项目; 本项目建成后全厂. 1; 反应釜; Φ2300×4340×14，容量V=15.98m3; 5; 0; 5; 现有项目设备均不变，且与本项目无依托关系. 2; AA罐; V=13.05m3，ID2200 TH2620，内盘管 F=3m2 ，管径DN50; 2; 0; 2. 3; 反应产物罐; Φ3800×107100×6/8，容量V=98.5m3; 1; 0; 1. 4; 阻聚剂配制罐（阻聚剂调节罐）; Φ2000×6483×8，容量V=15.11m3; 1; 0; 1. 5; 羟乙塔成品接收罐; ID1200 TH1500，容量V=1.7m3; 1; 0; 1. 6; 羟乙酯一次成品接收罐; Φ1600×4130×12，容量V=5.22m3; 1; 0; 1. 7; 羟乙一次残液接收罐; Φ1600×4129×12，容量V=5.22m3; 1; 0; 1. 8; 羟乙二次成品接收罐; Φ1200×3310×10，容量V=2.12m3; 1; 0; 1. 9; 羟乙二次残液接收罐; Φ1200×3310×10，容量V=2.12m3; 1; 0; 1. 10; 羟乙酯三次成品接收罐; Φ1200×3160×10，容量V=2.12m3; 1; 0; 1. 11; 羟乙酯三次残液接收罐; Φ1200×3160×10，容量V=2.12m3; 1; 0; 1. 12; 羟丙酯一次成品接收罐; Φ1200×3310×10，容量V=2.12m3; 1; 0; 1. 13; 羟丙酯一次残液接收罐; Φ1200×3310×10，容量V=2.12m3; 1; 0; 1. 14; 羟丙酯二次成品接收罐; Φ1200×3160×10，容量V=2.12m3; 1; 0; 1. 15; 羟丙酯二次残液接收罐; Φ1200×3160×10，容量V=2.12m3; 1; 0; 1. 16; 残液复配罐; Φ2000×3035×8，容量V=5.69m3; 1; 0; 1. 17; 最终残液成品罐; ID3500 TH3000，容量V=30.77m3; 1; 0; 1. 18; 羟乙薄膜蒸发器高位槽; Φ2500×4630×8，容量V=18.56m3; 1; 0; 1. 19; 羟丙酯薄膜蒸发器高位槽; Φ2500×4630×8，容量V=18.56m3; 1; 0; 1. 20; 羟乙酯一次残液高位槽; Φ2500×4630×8，容量V=18.56m3; 1; 0; 1. 21; 羟丙酯一次残液高位槽; Φ2000×4058×8，容量V=11.38m3; 1; 0; 1. 22; 羟乙酯二次残液高位槽; Φ2000×4058×8，容量V=11.38m3; 1; 0; 1. 23; 羟乙酯三次残液高位槽; Φ2500×2150×6，容量V=7.5m3; 1; 0; 1. 24; 精馏产品调节罐; φ2500×5065×8，容量V=18.56m3; 1; 0; 1. 25; 精馏产品调节罐; φ2500×5065×8，容量V=18.56m3; 1; 0; 1. 26; 羟乙一次产品调节罐; φ3000×5190×8，容量V=27.8m3; 1; 0; 1. 27; 羟乙一次产品调节罐; φ3000×5190×8，容量V=27.8m3; 1; 0; 1. 28; 羟丙一次产品调节罐; φ2500×5065×8，容量V=18.56m3; 1; 0; 1. 29; 羟丙二次产品调节罐; φ2500×5065×8，容量V=18.56m3; 1; 0; 1. 30; 羟丙三次产品调节罐; φ2500×5065×8，容量V=18.56m3; 1; 0; 1. 31; 羟乙二次产品调节罐; φ2500×5065×8，容量V=18.56m3; 1; 0; 1. 32; 羟乙二次产品调节罐; φ2500×5065×8，容量V=18.56m3; 1; 0; 1. 33; 羟乙三次产品调节罐; φ2000×4775×8，容量V=11.38m3; 1; 0; 1. 34; 反应釜冷水泵; 管道泵，Q=50m3/h，H=20m; 5; 0; 5. 35; 反应釜出料泵（羟乙）; ZA50-315，Q=30m3/h; 2; 0; 2. 36; 反应釜出料泵（羟丙）; CZ40-200，Q=15m3/h; 1; 0; 1. 37; 反应釜循环泵; CZ80-315K，Q=100m3/h; 1; 0; 1. 38; 真空机组; 2YK12，Q=600L/s; 2; 0; 2. 39; 羟乙一次成品泵; 40WB-90，Q=5m3/h，H=50m; 2; 0; 2. 40; 羟乙酯一次残液泵; 32WB-75，Q=3m3/h，H=50m; 2; 0; 2. 41; 羟丙一次成品泵; 32WB-75，Q=2m3/h，H=50m; 2; 0; 2. 42; 羟丙一次残液泵; 32WB-75，Q=2m3/h，H=50m; 2; 0; 2. 43; 羟乙酯二次成品泵; 32WB-75，Q=2m3/h，H=50m; 2; 0; 2. 44; 羟乙酯二次残液泵; 32WB-75，Q=2m3/h，H=50m; 2; 0; 2. 45; 羟乙酯三次残液泵; 32WB-75，Q=2m3/h，H=50m; 2; 0; 2. 46; 羟乙酯三次残液泵; 32WB-75，Q=2m3/h，H=50m; 2; 0; 2. 47; 羟丙二次成品泵; 32WB-75，Q=2m3/h，H=50m; 2; 0; 2. 48; 羟丙二次残液泵; 32WB-75，Q=2m3/h，H=50m; 2; 0; 2. 49; 最终残液复配泵; CZ40-250，Q=10m3/h; 2; 0; 2. 50; 复配液输送泵; ZA50-250，Q=20m3/h; 2; 0; 2. 51; 塔釜循环泵; ZA100-315，Q=100m3/h; 2; 0; 2. 52; 精馏塔回流泵; IHJ32-20-250A，Q=3m3/h; 2; 0; 2. 53; 阻聚剂输送泵; IHJ32-20-250A，Q=2m3/h; 2; 0; 2. 54; 精馏塔进料泵; 40WB-40，Q=3m3/h; 2; 0; 2. 55; 蒸馏釜出料泵; KCB-200-1-002，Q=3m3/h; 2; 0; 2. 56; 薄膜蒸发器进料泵; ZA25-250C，Q=7m3/h; 2; 0; 2. 57; 羟乙酯一次产品输送泵; IHG50-125（Ⅰ），Q=15m3/h; 2; 0; 2. 58; 精馏产品输送泵; IHG50-125（Ⅰ），Q=15m3/h; 2; 0; 2. 59; 羟丙酯一次产品输送泵; IHG50-125（Ⅰ），Q=15m3/h; 1; 0; 1. 60; 羟乙酯二次产品输送泵; IHG50-125（Ⅰ），Q=15m3/h; 1; 0; 1. 61; 羟乙酯三次产品输送泵; IHG50-125，Q=15m3/h; 1; 0; 1. 62; 循环水泵（碱洗）; ZA25-200; 2; 0; 2. 63; 循环水泵（水洗）; ZA25-200; 2; 0; 2. 64; 五级蒸汽喷射泵（精馏塔）; 5PS0.067-（15+5）/0.7，抽气量=9000m³/h; 1; 0; 1. 65; 四级蒸汽喷射泵（1-4#）; 4PS0.133-（32+10）/0.7，抽气量=14000m³/h; 1; 0; 1. 66; 四级蒸汽喷射泵（4、7#）; 4PS0.133-（13+8）/0.7，抽气量=4000m³/h; 1; 0; 1. 67; 四级蒸汽喷射泵（5、6#）; 4PS0.133-（13+8）/0.7，抽气量=4000m³/h; 1; 0; 1. 68; 01T101塔顶冷凝器; BEM550-（-0.1）-31-2/25-I B=400，F（换热面积）=31m2; 1; 0; 1. 69; 01T102塔顶冷凝器; BEM550-（-0.1）-31-2/25-I B=400，F（换热面积）=31m2; 1; 0; 1. 70; 羟丙反应尾气冷凝器; BEM450-0.5-10-1/25-I B=330，F（换热面积）=31m2; 1; 0; 1. 71; 薄膜蒸发器; Φ1200/1350×2470（SPE1200-8K 24VRT），F（换热面积）=8m2; 4; 0; 4. 72; 薄膜蒸发器; Φ900/1050×2120（SPE900-5K 15VA），F（换热面积）=5m2; 1; 0; 1. 73; 薄膜蒸发器; Φ700/850×10/6（SPE700-3K 10VH），F（换热面积）=3m2; 2; 0; 2. 74; 羟乙酯精馏塔; Φ900/1600/1400/600×22308×10/12，容量V=21.7m3; 1; 0; 1. 75; 残液冷却器; BEM450-0.4-15-1.5/25-I B=300，F（换热面积）=15m2; 1; 0; 1. 76; 羟乙酯薄膜蒸发尾气冷凝器; BEM800-（-0.1）-80-2.5/25-I B=420，F（换热面积）=80m2; 4; 0; 4. 77; 羟丙酯薄膜蒸发尾气冷凝器; BEM550-（-0.1）-31-2/25-I B=400，F（换热面积）=31m2; 4; 0; 4. 78; 羟乙酯一次、二次残液膜蒸发尾气冷凝器; BEM550-（-0.1）-31-2/25-I B=400，F（换热面积）=31m2; 2; 0; 2. 79; 羟丙酯循环冷却器; BEM550-0.7-31-2/25-I B=400，F（换热面积）=31m2; 1; 0; 1. 80; 阻聚剂冷却器; BEM450-0.8-10-1/25-I B=330，F（换热面积）=10m2; 1; 0; 1. 81; 反应釜丙烯酸吸收塔; Φ1000×6822×10，φ2200×3620×10，容量V=5m3; 4; 0; 4. 82; 冰机机组; 单螺杆水冷制冷系统，制冷量15，6520kcal/h，即182kW；电机功率37×2kW（双机头）；冷冻水流量：984L/min，，制冷温度：0~15℃；出口温度15度， 尺寸：2800×1160×1650mm; 1; 0; 1. 83; 冰机机组; 单螺杆水冷制冷系统，制冷量15，6520kcal/h，即182kW；电机功率37×2kW（双机头）；冷冻水流量：984L/min，，制冷温度：-10~5℃；出口温度：-5度；外形尺寸：2800×1160×1650mm; 1; 0; 1. 84; 盐水罐; 立式，V=10m³；Φ2400×2600mm; 1; 0; 1. 85; 乙二醇泵; 屏蔽泵；流量Q=100m3/h，扬程H=50m；电机功率22kW; 4; 0; 4. 86; 制氮机系统; Q=120m3/h，0.6MpaG; 1; 0; 1. 87; 氮气罐; Φ2800×6051×10，容量V=30m3; 1; 0; 1. 88; 空压机; 7.6m3/min; 3; 0; 3. 89; 仪表空气罐; 立式，V=30m3; 1; 0; 1. 90; 凉水塔; 型号：STC-300L/SB水轮机型号：BJ-LJ-NL5-300；冷却水量：1000m³/h回水温度：40℃ 出水30℃; 2; 0; 2. 91; 循环水泵; IHJ250-200-400，Q=500m3/h，H=50m; 3; 0; 3. 92; 燃气蒸汽锅炉; WNS6-1.25-Q，6t/h; 1; 0; 1. 93; 蓄热式高温氧化炉; SX-DTDF-RTO-10 外型尺寸：D3000× H6500mm 天然气装机功率：50万大卡 运行时加热功率：13~15万大卡 主体材质：碳钢 蓄热体：美国蓝太克 燃烧机：美国麦克森/天时; 1; 0; 1. 94; 自动包装线; 全自动200KG桶装物料分装机; 2; 0; 2. 95; 含：成品复配罐; Φ3800×4700×8; 1; 0; 1. 96; 含：产品包装泵; ZE50-315; 2; 0; 2. 97; 消防水罐; V=900m³; 2; 0; 2. 98; 消防稳压泵; H=80m; 2; 0; 2. 99; 真空缓冲罐; Φ1200×2985×10，容量V=21.2; 1; 0; 1. 100; 蒸汽喷射泵凝结水箱; L1000 W750 H1000；容量V=0.75m3; 4; 0; 4. 101; 精馏塔回流罐; Φ1200×2150×10，容量V=2.12m3; 1; 0; 1. 102; 蒸汽喷射泵缓冲罐; Φ1200×2942×12，容量V=2.96m3; 4; 0; 4. 103; 蒸馏釜羟乙高位槽; φ3000×5830×8，容量V=18.56m3; 1; 0; 1. 104; 蒸馏釜羟丙高位槽; φ2500×5830×8，容量V=18.56m3; 1; 0; 1. 105; 蒸馏釜接收罐; φ1200×2150×10，容量V=2.12m3; 1; 0; 1. 106; 蒸汽分配器; φ530×2750×9/8，容量V=0.55m3; 4; 0; 4. 107; 冷凝水罐; φ2600×4380×10，容量V=18.56m3; 1; 0; 1. 108; 伴热热水箱; 1500×1500×1500×6，容量V=3.37m3; 1; 0; 1. 109; 净化风罐; Φ2800×6051×12，容量V=30m3; 1; 0; 1. 110; 反应物冷却器; BEM550-0.7-31-2/25-I B=400，F（换热面积）=31m2; 1; 0; 1. 111; 真空机组进料冷却器; BEM550-（-0.1）-31-2/25-I B=400，F（换热面积）=31m2; 1; 0; 1. 112; 降膜蒸发器; BEM1000-（-0.1）-52-2/45-I B=340，F（换热面积）=52m2; 1; 0; 1. 113; 成品冷凝器; BEM550-（-0.1）-31-2/25-I B=400，F（换热面积）=31m2; 1; 0; 1. 114; 循环水增压泵; IHG65-125，Q=25m3/h; 5; 0; 5. 115; 塔釜泵; ZA50-400，Q=25m3/h; 4; 0; 4. 116; 粗产品包装泵; IHJ65-50-160，Q=30m3/h; 1; 0; 1. 117; 生产车间废水池泵; 50FY-40-3.4M，Q=10m3/h; 1; 0; 1. 118; 精馏塔塔釜泵; 32WB-75，Q=2m3/h; 2; 0; 2. 119; 蒸馏釜轻组分泵; 40WB-90-002，Q=5m3/h; 2; 0; 2. 120; 羟丙酯二次产品输送泵; IHG50-125，Q=15m3/h; 1; 0; 1. 121; 羟丙酯三次产品输送泵; IHG50-125，Q=15m3/h; 1; 0; 1. 122; 冷凝水输送泵; ZA25-315，Q=5m3/h; 2; 0; 2. 123; 热水输送泵; IHJ40-25-200A，Q=3m3/h; 2; 0; 2. 124; 初期雨水泵; 80WFB-A，Q=50m3/h; 1; 0; 1. 125; 环氧乙烷压缩机; ZW-1.2/（2-2.5）-（2-4.5），Q=72m3/h; 1; 0; 1. 126; 螺杆压缩机; RC2-300-B-Z，Q=456m3/h; 3; 0; 3. 127; 中空吹塑机; 平均能耗：120KW; 0; 1; 1; 本项目新增. 128; 拌料机; 功率：3KW; 0; 2; 2. 129; 螺旋上料机; 功率：2.2KW; 0; 2; 2. 130; 压缩空气缓冲罐; 容积：1m³; 0; 2; 2. |
| --- | --- |

|  | 8、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目新增4名生产工人，依托现有食堂，不设宿舍。 工作制度：实行1班制，每天12小时，年工作330天。 9、公辅工程 （1）给水 项目水源为市政自来水。 本项目供水由园区供水管网供给，厂区给水系统引入后沿厂区道路敷设给水管，采用分系统方式供水。 （2）排水 采取雨、污水分流制雨水通过厂区雨水管道排入市政雨水系统；项目生产过程中无生产废水产生，食堂废水依托已建隔油池（设计处理能力2m3/d）处理后，与生活污水、地面清洁废水依托厂区已建预处理池（设计处理能力6m3/d）处理后由污水管网排入园区污水处理厂处理，然后经尾水管道排入郪江。 （3）消防系统 依托现有消防系统，厂区北侧设有2座容积为900m3的消防水罐，总容积为1800m3，并配置消防泵房。 （4）供配电 由园区供电，依托厂区现有变电所，变电所内设置630kVA干式变压器两台，柴油发电机一台，配电柜若干。 （5）维修及备品备件间 依托现有建筑维修及备品备件间，建筑面积405m2。用于备件存放及简单机械维修。 10、总平面布置合理性分析 本项目依托公司现有包装车间进行建设，建筑面积100m2，厂区内供水、排水、供电及光纤、电缆、交通等基础设施完善，为本项目的建设提供了良好的条件。 根据平面布置图，包装车间内布置有包装线，与本项目吹塑车间设置隔墙进行隔断，隔墙0~3m为烧结页岩多孔砖墙，3m至屋顶为耐火极限不小于4h的纤维增强硅酸钙板防火墙，保证两个区域各有进出通道，互不干扰。依托现有仓库、危废暂存间等生产辅助区域，生产区和生产辅助区中间设置有物流和消防通道，满足物流运输和生产所需，生产车间各生产环节之间紧密衔接，合理地组织物流，同时还有效地减少物流交叉对生产的影响，以便于水，电等进线，减少能耗，降低生产成本。 综上分析，项目各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅、管线短捷，在生产厂房布局时满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求，将主要产噪设备放置于远离公司办公生活区的车间西侧，独立分开，噪声影响较小；危废暂存间布设于厂区西侧，远离公司办公生活区域，环保设施布局合理，对环境影响较小。 综上，本项目功能分区明确，在生产厂房布局时满足工艺流程，也满足物流及运输作业要求，平面布置总体布局合理可行。 11、水平衡 本项目运营期用水包括生活用水、食堂用水、车间清洁用水及冷却用水。 （1）生活用水 本项目新增员工4人，均不在厂内住宿。根据《四川省用水定额》（川府函[2021]8号），新增员工生活用水量按50L/人▪d计算，则新增员工生活用水量为0.2m3/d，66m3/a。排水系数按0.8计，则新增员工生活污水量为0.16m3/d，52.8m3/a。 （2）食堂用水 新增员工就餐依托现有项目已建食堂，根据《四川省用水定额》（川府函[2021]8号），食堂用水按20L/人▪d计算，则食堂用水量为0.08m3/d，26.4m3/a。排水系数按0.8计，则食堂废水量为0.064m3/d，21.12m3/a。 （3）车间清洁用水 车间清洁使用拖把拖地，每天下班后清洁一次。项目建筑面积100m2，根据《四川省用水定额》（川府函[2021]8号），车间清洁用水按照0.2L/m2•次计，则地面清洁用水量为0.02m3/d，6.6m3/a。排水系数按0.8计，则车间清洁废水量为0.016m3/d，5.28m3/a。 （4）冷却用水 本项目生产过程中配套循环冷却水系统，主要用于对吹塑后的产品进行间接冷却后脱模。车间外设置冷却水塔1座，并配备循环水池1个，冷却水循环使用定期补充损耗，不外排。冷却水循环总量为50m3/d，日工作时长为12h，根据建设单位提供设计资料，冷却水循环过程损失量按循环量的2.5%计，则损失量为1.25m3/d，412.5m3/a。则项目冷却用水量为1.25m3/d，412.5m3/a。 表2-6 项目用水情况统计 用水环节; 规模; 用水定额; 日用水量 m3/d; 排水系数; 日排水量 m3/d; 去向. 生活用水; 4人; 50L/人▪d; 0.2; 0.8; 0.16; 食堂废水隔油后与生活污水、车间清洁废水一同排入已建预处理池处理后排入大英县工业污水处理厂处理达标后排入郪江. 食堂用水; 4人; 20L/人▪d; 0.08; 0.8; 0.064. 车间清洁用水; 100m2; 0.2L/m2•次; 0.02; 0.8; 0.016. 冷却用水; 330d; 2.5%; 1.25; 0; 0. 合计; 1.55; /; 0.24. 项目水平衡图见下图： 图2-1 项目日用水水平衡图 （m3/d） 12、物料平衡 （1）双层双环桶生产物料平衡 本项目年产200L的双层双环桶15万个，项目物料平衡见下表。 表2-7 项目总物料平衡表 投入; 产出. 物料名称; 数量t/a; 物料名称; 数量t/a. PE料; 1500; 双层双环桶; 1503.43. 色母; 7.5; 废边角料及不合格品; 3.77. 回用边角料及残次品; 3.77; 排放VOCs; 0.773. 有机废气装置收集VOCs; 3.297. 合计; 1511.27; 合计; 1511.27. （2）VOCs物料平衡 本项目VOCs主要来源于吹塑过程中产生，废气经集气罩收集后通过水喷淋（自带除雾器）+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。 图2-2 项目VOCs平衡图 （t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 1、施工期工艺流程 本项目在已建厂房进行扩建，不涉及基础开挖、土石方工程等，仅进行设备安装、调试。 施工期过程中产生的污染物主要包括废气、噪声、施工人员生活污水、固废等。项目施工期对周围环境的污染都是暂时性的，待施工期结束就会消除。 图2-1 项目施工期工艺流程 2、施工期主要污染工序及环节 （1）废水 施工期的废水主要为建筑施工人员的生活污水。 （2）废气 本项目施工期废气主要是装修废气、设备安装调试产生的少量粉尘。 （3）噪声 施工期噪声主要为设备安装过程中各种机械产生的噪声。 （4）固体废弃物 施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 二、营运期工艺流程及产污环节 本项目产品主要为双层双环桶，运营期工艺流程及产污环节如下： 图2-3 营运期生产工艺流程图 工艺流程说明： （1）投料混合 采用人工投料的方式，按照配方卡，将聚乙烯和色母投入拌料机混合均匀。该过程将产生设备噪声。 （2）机械输送 将装在拌料机中的原料通过螺旋上料机输送至中空吹塑机料仓内，密闭管道传送。该过程仅产生设备噪声。 （3）吹塑成型 原料在吹塑机中进行吹塑，加热方式为电加热，温度约175℃，熔融后的物料用高压射入已安装的模具模腔内，在模具中通过吹塑、保压定型（压缩空气0.5mpa）。不使用着色剂，不使用发泡剂等。该过程会产生有机废气和设备噪声。 （4）冷却、脱模 采用循环冷却水对物料进行间接冷却后脱模（不涉及脱模剂），冷却水进入循环水池，降温后循环使用，不外排。该过程仅产生设备噪声。 （5）修边、检验 将制作好的塑料桶身进行人工修边，再对脱模后的产品进行人工检验。该过程仅产生边角料和残次品。 （6）入库 检验合格的产品进入库房待售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目基本情况 现有项目位于四川大英经济开发区红花坝，占地面积约90.13亩，建设1座生产装置，预留2座生产装置场地，生产装置内设置5台反应釜（在预留位置增加1台），7台薄膜蒸发器、1台精馏薄膜蒸发器，以及配套的工艺过程储罐。其中1#~3#反应釜单独用于生产丙烯酸羟乙酯产品，4#-5#反应釜可用于生产4种产品，年产丙烯酸羟乙酯24000吨、丙烯酸羟丙酯3000吨、甲基丙烯酸羟乙酯1500吨、甲基丙烯酸羟丙酯1500吨，并建5000吨每年丙烯酸分装生产线。 1、环评、验收情况 表2-9 旌峰新材料成立至今环评及验收情况一览表 环评项目名称; 30000t/a丙烯酸（甲基丙烯酸）羟烷基酯建设项目. 建设地点; 四川大英经济开发区红花坝. 环评手续; 2021.12.22，遂环评函[2021]125号. 排污许可; 2023.7.14，排污许可证编号91510105MAAGUQ91XD001P. 验收手续; 2023.10.24，通过竣工环境保护自主验收. 项目实施情况; 已实施. 备注; /. 2、现有项目产品方案 现有项目产品方案如下表所示： 表2-10 现有项目产品方案一览表 序号; 产品方案; 品质; 产能; 形态; 包装规格. 1; 丙烯酸羟乙酯（HEA）; 优等品; 2000; 2000; 液态; 200kg/桶、1000kg/桶. 一等品; 4000; 4000. 合格品; 18000; 18000. 2; 丙烯酸羟丙酯（HPA）; 一等品; 3000; 液态. 3; 甲基丙烯酸羟乙酯（HEMA）; 一等品; 1500; 液态. 4; 甲基丙烯酸羟丙酯（HPMA）; 一等品; 1500; 液态. 合计; 30000; 3000; /; /. 5; 丙烯酸; 纯度≥99.0%; 5000（仅分装）; 液态; 200kg/桶、1000kg/桶. 3、现有项目劳动定员及工作制度 劳动定员60人，其中生产及辅助工人44人，行政管理及技术人员16人。项目全年生产330天，7920小时，连续生产岗位实行四班三运转工作制，每班8小时。 4、现有项目组成及主要环境问题 现有项目组成及主要环境问题见下表。 表2-11 现有项目组成及主要环境问题 项目组成; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 主体 工程; 丙烯酸羟基烷酯生产线; 建设1座生产装置，预留2座生产装置场地，生产装置内设置5台反应釜（在预留位置增加1台），7台薄膜蒸发器、1台精馏薄膜蒸发器，以及配套的工艺过程储罐。其中1#~3#反应釜单独用于生产丙烯酸羟乙酯产品，4#-5#反应釜可用于生产4种产品。; VOCs、废水、COD、pH、噪声等. 辅助工程; 乙类包装车间; 设置一条包装线，用于羟基酯产品以及丙烯酸的分装。; VOCs. 动力站; 建设1座动力站，内部设置锅炉房、空压站和制氮站、制冷站。 设置一台燃气锅炉，蒸汽产量为6t/h压缩空气由空压机组提供，供气量：10Nm3/min，供气压力：≮0.6MPaG。 氮气由制氮机组提供，供气能力不小于200Nm3/h，供气压力：≮0.6MPa。 制冷站：共配置两台螺杆式冷水机组; 天然气燃烧废气：烟尘、SO2、NOx，噪声、噪声. 循环水池、循环水泵房; 建设一座循环水站，内设循环水池及循环水泵。 循环水池容积为2×60m3。 泵房内设三台循环水水泵（离心式流量Q=500m3/h，扬程H=50m；电机功率：75kW）; 噪声、废水. 分析化验室; 建设1座分析化验室，位于控制室东侧，建筑面积约252m2。; 噪声、废水、固废. 消防系统; 项目北侧建设2座容积为900m3的消防水罐，总容积为1800m3。并配置消防泵房。; 噪声. 供配电; 由园区供电，厂区新建变电所，变电所内设置630kVA干式变压器两台，柴油发电机一台，配电柜若干。; /. 给排水; 园区给水管网供应，并在企业内新建新鲜水、消防水、循环水给水、生活水给水、生产排水管系统。; 废水、噪声. 控制系统; 建设控制室一间，建筑面积450m2。装置控制室采用一套DCS系统、SIS系统、一套UPS、可燃气体报警盘等。; 噪声. 维修及备品备件间; 建筑维修及备品备件间一间，建筑面积405m2。用于备件存放及简单机械维修。; 固废等. 储运 工程; 罐区; 液化烃罐区实际建设： 环氧乙烷原料罐：2×50m3（卧式压力罐） 环氧丙烷原料罐：1×50m3（卧式压力罐）; 环境风险. 可燃液体罐区实际建设： 丙烯酸原料罐：2×480m3（立式拱顶罐） 甲基丙烯酸原料罐：1×125m3（立式罐） 丙烯酸羟基乙酯罐（90%）：2×480m3（立式罐） 丙烯酸羟基乙酯罐（93%）：2×125m3（立式罐） 丙烯酸羟基乙酯罐（97%）：1×125m3（立式罐） 丙烯酸羟基丙酯成品罐：2×125m3（立式罐）. 仓库; 建设辅料、成品库一间，建筑面积约1440m2，主要用于存储阻聚剂以及催化剂等药品以及部分灌装产品，辅料及产品在仓库内分区存放. 装车栈台; 建设两座装车栈台 可燃气体装卸站：位于场地西侧，临近可燃液态罐区，主要用于环氧乙烷、丙烯酸羟乙酯等可燃液体装卸，共设置9台卸料泵、8台装车臂。 液化烃装卸站：位于场地西侧，位于可燃气体装卸站北部，共设2台卸车臂以及4台输送泵。; VOCs、噪声. 环保 工程; 废气治理; 1、生产工艺废气（真空置换废气、脱烃废气、不凝气）经收集后先经“碱洗+水洗”预处理，包装车间废气、污水处理站废气、储罐区废气、危废间废气统一收集经“水洗”预处理，一并与焚烧炉燃烧废气排入RTO设备进行处理，尾气经由25m排气筒排入大气； 2、锅炉要求加装低氮燃烧装置，锅炉燃烧尾气经15m排气筒排放； 3、槽车卸车采用压力平衡封闭操作系统，并自带回收装置，减少无组织废气排放。; 废气、噪声、环境风险. 废水治理; 建设污水处理站1座，采用一体化污水处理设施进行处置，废水处理工艺为“调节池+A2O+污泥浓缩”，处理规模为200m3/d。; 废水、COD、SS、pH、NH3-N；污泥、噪声. 噪声治理; 基础减震、厂房隔声、选用转速较低的设备，风机出口采用消声器，设置泵房等。; 噪声. 固废库; 本项目在场地内设置1危废暂存间，建筑面积180m2，位于场地内西侧，用于危险废物暂存; 固体废物. 环境风险; 设置初期雨水兼事故水池，有效容积为3100m3。; 环境风险. 办公及生活设施; 建设综合办公楼1栋，位于场地东南，3F，建筑面积2352m2，用于职工办公等。; 生活废水、污泥、办公及生活垃圾. 5、现有项目原辅材料及能源消耗 根据现场踏勘实际情况及业主提供的资料，现有项目主要原辅材料见下表。 表2-12 现有项目原辅材料用量及能耗表 分类; 物料名称; 用量（吨/年）; 来源. 原辅料; 丙烯酸（AA）; 21850; 原料，兰州石化. 甲基丙烯酸（MAA）; 1951; 原料，兰州石化. 环氧乙烷（EO）; 10093; 原料，彭州石化. 环氧丙烷（PO）; 2048; 原料，武汉. 三氯化铬（CrCl3）; 113.0; 触媒，外购. 甲酸铬; 触媒，外购. 三乙醇胺（ TEOA）; 6.5; 触媒，外购. 75%氯化胆碱（75%CC）; 22.6; 触媒，外购. 二甲基二硫代氨基甲酸铜（TTCU）; 14.4; 阻聚剂，外购. 高效阻聚剂（ZJ－701）; 15.0; 阻聚剂，外购. 对苯二酚单甲醚（MEHQ）; 15.0; 阻聚剂，外购. 碳酸钠（Na2CO3）; 24; 辅料，外购. 高效阻聚剂（ZJ－705）; 15; 辅料，外购. 草酸; 36; 辅料，外购. 吩噻嗪; 18; 辅料，外购. 亚磷酸; 3; 辅料，外购. 氢氧化钠; 5; 辅料，外购. 葡萄糖; 18; 辅料，外购. 工业盐; 9; 辅料，外购. 包装材料; 包装桶; 10万只; 外购. 燃料; 天然气; 311.88万m3; 园区供气网. 水耗; 新 水; 15.84万m3; 园区供水网. 电耗; 电; 780万kWh; 园区供电网. 其他; 仪表空气; 180万m3; 制氮站提供. 其他; 氮气; 60万m3; 制氮站提供. 6、现有项目主要设备 现有项目主要设备见下表： 表2-13 现有项目主要设备表 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 反应釜; Φ2300×4340×14，容量V=15.98m3; 5. AA罐; V=13.05m3， ID2200 TH2620 内盘管 F=3m2 ，管径DN50; 2. 反应产物罐; Φ3800×107100×6/8，容量V=98.5m3; 1. 阻聚剂配制罐（阻聚剂调节罐）; Φ2000×6483×8，容量V=15.11m3; 1. 羟乙塔成品接收罐; ID1200 TH1500，容量V=1.7m3; 1. 羟乙酯一次成品接收罐; Φ1600×4130×12，容量V=5.22m3; 1. 羟乙一次残液接收罐; Φ1600×4129×12，容量V=5.22m3; 1. 羟乙二次成品接收罐; Φ1200×3310×10，容量V=2.12m3; 1. 羟乙二次残液接收罐; Φ1200×3310×10，容量V=2.12m3; 1. 羟乙酯三次成品接收罐; Φ1200×3160×10，容量V=2.12m3; 1. 羟乙酯三次残液接收罐; Φ1200×3160×10，容量V=2.12m3; 1. 羟丙酯一次成品接收罐; Φ1200×3310×10，容量V=2.12m3; 1. 羟丙酯一次残液接收罐; Φ1200×3310×10，容量V=2.12m3; 1. 羟丙酯二次成品接收罐; Φ1200×3160×10，容量V=2.12m3; 1. 羟丙酯二次残液接收罐; Φ1200×3160×10，容量V=2.12m3; 1. 残液复配罐; Φ2000×3035×8，容量V=5.69m3; 1. 最终残液成品罐; ID3500 TH3000，容量V=30.77m3; 1. 羟乙薄膜蒸发器高位槽; Φ2500×4630×8，容量V=18.56m3; 1. 羟丙酯薄膜蒸发器高位槽; Φ2500×4630×8，容量V=18.56m3; 1. 羟乙酯一次残液高位槽; Φ2500×4630×8，容量V=18.56m3; 1. 羟丙酯一次残液高位槽; Φ2000×4058×8，容量V=11.38m3; 1. 羟乙酯二次残液高位槽; Φ2000×4058×8，容量V=11.38m3; 1. 羟乙酯三次残液高位槽; Φ2500×2150×6，容量V=7.5m3; 1. 精馏产品调节罐; φ2500×5065×8，容量V=18.56m3; 1. 精馏产品调节罐; φ2500×5065×8，容量V=18.56m3; 1. 羟乙一次产品调节罐; φ3000×5190×8，容量V=27.8m3; 1. 羟乙一次产品调节罐; φ3000×5190×8，容量V=27.8m3; 1. 羟丙一次产品调节罐; φ2500×5065×8，容量V=18.56m3; 1. 羟丙二次产品调节罐; φ2500×5065×8，容量V=18.56m3; 1. 羟丙三次产品调节罐; φ2500×5065×8，容量V=18.56m3; 1. 羟乙二次产品调节罐; φ2500×5065×8，容量V=18.56m3; 1. 羟乙二次产品调节罐; φ2500×5065×8，容量V=18.56m3; 1. 羟乙三次产品调节罐; φ2000×4775×8，容量V=11.38m3; 1. 反应釜冷水泵; 管道泵，Q=50m3/h，H=20m; 5. 反应釜出料泵（羟乙）; ZA50-315，Q=30m3/h; 2. 反应釜出料泵（羟丙）; CZ40-200，Q=15m3/h; 1. 反应釜循环泵; CZ80-315K，Q=100m3/h; 1. 真空机组; 2YK12，Q=600L/s; 2. 羟乙一次成品泵; 40WB-90，Q=5m3/h，H=50m; 2. 羟乙酯一次残液泵; 32WB-75，Q=3m3/h，H=50m; 2. 羟丙一次成品泵; 32WB-75，Q=2m3/h，H=50m; 2. 羟丙一次残液泵; 32WB-75，Q=2m3/h，H=50m; 2. 羟乙酯二次成品泵; 32WB-75，Q=2m3/h，H=50m; 2. 羟乙酯二次残液泵; 32WB-75，Q=2m3/h，H=50m; 2. 羟乙酯三次残液泵; 32WB-75，Q=2m3/h，H=50m; 2. 羟乙酯三次残液泵; 32WB-75，Q=2m3/h，H=50m; 2. 羟丙二次成品泵; 32WB-75，Q=2m3/h，H=50m; 2. 羟丙二次残液泵; 32WB-75，Q=2m3/h，H=50m; 2. 最终残液复配泵; CZ40-250，Q=10m3/h; 2. 复配液输送泵; ZA50-250，Q=20m3/h; 2. 塔釜循环泵; ZA100-315，Q=100m3/h; 2. 精馏塔回流泵; IHJ32-20-250A，Q=3m3/h; 2. 阻聚剂输送泵; IHJ32-20-250A，Q=2m3/h; 2. 精馏塔进料泵; 40WB-40，Q=3m3/h; 2. 蒸馏釜出料泵; KCB-200-1-002，Q=3m3/h; 2. 薄膜蒸发器进料泵; ZA25-250C，Q=7m3/h; 2. 羟乙酯一次产品输送泵; IHG50-125（Ⅰ），Q=15m3/h; 2. 精馏产品输送泵; IHG50-125（Ⅰ），Q=15m3/h; 2. 羟丙酯一次产品输送泵; IHG50-125（Ⅰ），Q=15m3/h; 1. 羟乙酯二次产品输送泵; IHG50-125（Ⅰ），Q=15m3/h; 1. 羟乙酯三次产品输送泵; IHG50-125，Q=15m3/h; 1. 循环水泵（碱洗）; ZA25-200; 2. 循环水泵（水洗）; ZA25-200; 2. 五级蒸汽喷射泵（精馏塔）; 5PS0.067-（15+5）/0.7，抽气量=9000m³/h; 1. 四级蒸汽喷射泵（1-4#）; 4PS0.133-（32+10）/0.7，抽气量=14000m³/h; 1. 四级蒸汽喷射泵（4、7#）; 4PS0.133-（13+8）/0.7，抽气量=4000m³/h; 1. 四级蒸汽喷射泵（5、6#）; 4PS0.133-（13+8）/0.7，抽气量=4000m³/h; 1. 01T101塔顶冷凝器; BEM550-（-0.1）-31-2/25-I B=400，F（换热面积）=31m2; 1. 01T102塔顶冷凝器; BEM550-（-0.1）-31-2/25-I B=400，F（换热面积）=31m2; 1. 羟丙反应尾气冷凝器; BEM450-0.5-10-1/25-I B=330，F（换热面积）=31m2; 1. 薄膜蒸发器; Φ1200/1350×2470（SPE1200-8K 24VRT），F（换热面积）=8m2; 4. 薄膜蒸发器; Φ900/1050×2120（SPE900-5K 15VA），F（换热面积）=5m2; 1. 薄膜蒸发器; Φ700/850×10/6（SPE700-3K 10VH），F（换热面积）=3m2; 2. 羟乙酯精馏塔; Φ900/1600/1400/600×22308×10/12，容量V=21.7m3; 1. 残液冷却器; BEM450-0.4-15-1.5/25-I B=300，F（换热面积）=15m2; 1. 羟乙酯薄膜蒸发尾气冷凝器; BEM800-（-0.1）-80-2.5/25-I B=420，F（换热面积）=80m2; 4. 羟丙酯薄膜蒸发尾气冷凝器; BEM550-（-0.1）-31-2/25-I B=400，F（换热面积）=31m2; 4. 羟乙酯一次、二次残液膜蒸发尾气冷凝器; BEM550-（-0.1）-31-2/25-I B=400，F（换热面积）=31m2; 2. 羟丙酯循环冷却器; BEM550-0.7-31-2/25-I B=400，F（换热面积）=31m2; 1. 阻聚剂冷却器; BEM450-0.8-10-1/25-I B=330，F（换热面积）=10m2; 1. 反应釜丙烯酸吸收塔; Φ1000×6822×10，φ2200×3620×10，容量V=5m3; 4. 冰机机组; 单螺杆水冷制冷系统，制冷量15，6520kcal/h，即182kW；电机功率37×2kW（双机头）；冷冻水流量：984L/min，，制冷温度：0~15℃；出口温度15度， 尺寸：2800×1160×1650mm; 1. 冰机机组; 单螺杆水冷制冷系统，制冷量15，6520kcal/h，即182kW；电机功率37×2kW（双机头）；冷冻水流量：984L/min，，制冷温度：-10~5℃；出口温度：-5度；外形尺寸：2800×1160×1650mm; 1. 盐水罐; 立式，V=10m³；Φ2400×2600mm; 1. 乙二醇泵; 屏蔽泵；流量Q=100m3/h，扬程H=50m；电机功率22kW; 4. 制氮机系统; Q=120m3/h，0.6MpaG; 1. 氮气罐; Φ2800×6051×10，容量V=30m3; 1. 空压机; 7.6m3/min; 3. 仪表空气罐; 立式，V=30m3; 1. 凉水塔; 型号：STC-300L/SB水轮机型号：BJ-LJ-NL5-300；冷却水量：1000m³/h回水温度：40℃ 出水30℃; 2. 循环水泵; IHJ250-200-400，Q=500m3/h，H=50m; 3. 燃气蒸汽锅炉; WNS6-1.25-Q，6t/h; 1. 蓄热式高温氧化炉; SX-DTDF-RTO-10 外型尺寸：D3000* H6500mm 天然气装机功率：50万大卡 运行时加热功率：13~15万大卡 主体材质：碳钢 蓄热体：美国蓝太克 燃烧机：美国麦克森/天时; 1. 自动包装线; 全自动200KG桶装物料分装机; 2. 含：成品复配罐; Φ3800×4700×8; 1. 含：产品包装泵; ZE50-315; 2. 消防水罐; V=900m³; 2. 消防稳压泵; H=80m; 2. 真空缓冲罐; Φ1200×2985×10，容量V=21.2; 1. 蒸汽喷射泵凝结水箱; L1000 W750 H1000；容量V=0.75m3; 4. 精馏塔回流罐; Φ1200×2150×10，容量V=2.12m3; 1. 蒸汽喷射泵缓冲罐; Φ1200×2942×12，容量V=2.96m3; 4. 蒸馏釜羟乙高位槽; φ3000×5830×8，容量V=18.56m3; 1. 蒸馏釜羟丙高位槽; φ2500×5830×8，容量V=18.56m3; 1. 蒸馏釜接收罐; φ1200×2150×10，容量V=2.12m3; 1. 蒸汽分配器; φ530×2750×9/8，容量V=0.55m3; 4. 冷凝水罐; φ2600×4380×10，容量V=18.56m3; 1. 伴热热水箱; 1500×1500×1500×6，容量V=3.37m3; 1. 净化风罐; Φ2800×6051×12，容量V=30m3; 1. 反应物冷却器; BEM550-0.7-31-2/25-I B=400，F（换热面积）=31m2; 1. 真空机组进料冷却器; BEM550-（-0.1）-31-2/25-I B=400，F（换热面积）=31m2; 1. 降膜蒸发器; BEM1000-（-0.1）-52-2/45-I B=340，F（换热面积）=52m2; 1. 成品冷凝器; BEM550-（-0.1）-31-2/25-I B=400，F（换热面积）=31m2; 1. 循环水增压泵; IHG65-125，Q=25m3/h; 5. 塔釜泵; ZA50-400，Q=25m3/h; 4. 粗产品包装泵; IHJ65-50-160，Q=30m3/h; 1. 生产车间废水池泵; 50FY-40-3.4M，Q=10m3/h; 1. 精馏塔塔釜泵; 32WB-75，Q=2m3/h; 2. 蒸馏釜轻组分泵; 40WB-90-002，Q=5m3/h; 2. 羟丙酯二次产品输送泵; IHG50-125，Q=15m3/h; 1. 羟丙酯三次产品输送泵; IHG50-125，Q=15m3/h; 1. 冷凝水输送泵; ZA25-315，Q=5m3/h; 2. 热水输送泵; IHJ40-25-200A，Q=3m3/h; 2. 初期雨水泵; 80WFB-A，Q=50m3/h; 1. 环氧乙烷压缩机; ZW-1.2/（2-2.5）-（2-4.5），Q=72m3/h; 1. 螺杆压缩机; RC2-300-B-Z，Q=456m3/h; 3. 表2-14 现有项目储罐建设表 类别; 储罐名称; 物料名称; 实际建设储罐情况; 备注. 储罐形式; 储罐个数; 储存容积（m3）. 液化烃罐区; 环氧乙烷储罐; 环氧乙烷; 卧式，压力罐 V=50m3，ID3000 TH7000; 2; 50. 环氧丙烷储罐; 环氧丙烷; 卧式，压力罐 V=50m3，ID3000 TH7000; 1; 50. 可燃液体罐区; 丙烯酸储罐; 丙烯酸; 立式固定罐Φ8400×9000; 2; 480. 甲基丙烯酸储罐; 甲基丙烯酸; 立式固定罐 Φ5200×6500; 1; 125. 丙烯酸羟乙酯（90%）储罐; 丙烯酸羟乙酯; 立式固定罐 Φ8400×9000; 2; 480. 丙烯酸羟乙酯（93%）储罐; 丙烯酸羟乙酯; 立式固定罐 Φ5200×6500; 2; 125. 丙烯酸羟乙酯（97%）储罐; 丙烯酸羟乙酯; 立式固定罐 Φ5200×6500; 1; 125. 丙烯酸羟丙酯储罐; 丙烯酸羟丙酯; 立式固定罐 Φ5200×6500; 2; 125. 二、现有项目生产工艺流程及产污环节 1、工艺原理 本项目主要的四种产品反应方程式如下： （1）丙烯酸羟基乙酯 丙烯酸 + 环氧乙烷 丙烯酸羟基乙酯 （2）丙烯酸羟基丙酯 丙烯酸 + 环氧丙烷 丙烯酸羟基丙酯 （3）甲基丙烯酸羟基乙酯 甲基丙烯酸 + 环氧乙烷 甲基丙烯酸羟基乙酯 （4）甲基丙烯酸羟基丙酯 甲基丙烯酸 + 环氧丙烷 甲基丙烯酸羟基丙酯 2、工艺流程 （甲基）丙烯酸羟基乙（丙）酯装置大体分为反应单元和蒸馏单元，四种产品切换生产，四种产品的工艺流程相同，通过控制反应参数，得到相应的产品。本次环评以丙烯酸羟基乙酯生产工艺进行描述。 丙烯酸羟基乙酯主反应为： 主反应：CH2CHCOOH+ CH2OCH2==CH2CHCOOCH2CH2OH 丙烯酸 + 环氧乙烷 丙烯酸羟基乙酯 主要副反应为： 副反应1： CH2CHCOOCH2CH2COOH+CH2OCH2==CH2CHCOCH2CH2COOCH2CH2OH 丙烯酸羟基乙酯 + 环氧乙烷 丙烯酸二乙二醇酯 副反应2： CH2CHCOOH+CH2CHCOOH+CH2OCH2==CH2CHCOOCH2CH2OOCCHCH2 丙烯酸 + 丙烯酸 + 环氧乙烷 二丙烯酸乙二醇酯 （一）酯化反应 （1）负压抽风 本项目在前一批次反应完成后，需要对反应釜内预先进行抽负压，抽负压过程中会将反应釜中残留的少部分物料抽出，抽出的气体G1-1抽至废气焚烧装置进行处理。 （2）丙烯酸及辅料投料 经输送泵从丙烯酸储罐将计量过的丙烯酸一次性加入酯化反应釜。丙烯酸投料后向反应釜中投加阻聚剂（二甲基二硫代氨基甲酸铜（TTCU）、对苯二酚单甲醚（MEHQ）、高效阻聚剂ZJ－701）和催化剂（三氯化铬（CrCl3）、三乙醇胺（ TEOA）、75%氯化胆碱（75%CC）），辅料投料采用负压吸入反应釜。投料时间约0.5小时。投料后对反应釜内充氮气进行保护。 （3）物料预热 进行氮气置换后，启动反应器进行搅拌，同时向反应器夹套内投入蒸汽，预热物料，当物料温度达到60℃度，关闭夹套加热蒸汽，保持常压0.7小时。 （4）环氧乙烷投料 经磁力泵+流量计从环氧乙烷储罐将过量（丙烯酸与环氧乙烷摩尔比约1：1.03）的环氧乙烷按一定速度投加进入反应釜，使其与丙烯酸发生酯化反应。酯化反应中丙烯酸转化率可达99%，因此环氧乙烷将适当过量进行投加。 （5）酯化反应 因酯化反应为放热反应，因此在酯化反应进行过程中，需要通过反应釜内盘管输入冷却水以控制反应温度，控制反应温度在75±0.5℃，反应压力控制在0.40MPa。 反应时长约为6h。在保温半小时后开始取样进行酸度测试，直到取样测试丙烯酸含量合格后，反应全部结束。 （6）脱轻 因投料阶段投加了过量的环氧乙烷，因此需要采用真空泵脱气操作把过量的环氧乙烷（环氧丙烷）脱除。脱烃后的粗酯（有效成分≥90%）进入反应产物罐，以便进入下一步蒸馏工序。脱轻时长约0.7h。 脱出的气体G1-2经过丙烯酸吸收后返回反应釜吸收塔，未能吸收的部分进入废气焚烧装置进行处理。 （二）蒸馏、精馏单元 （1）一次蒸馏系统 启动蒸汽喷射泵对一次薄膜蒸发系统抽真空，使其达到规定的真空度（≤2Torr），从反应产物罐向薄膜蒸发器进反应生成的粗酯，开启搅拌，同时向薄膜蒸发器夹套通低压蒸汽，控制一定的蒸馏温度（120℃），蒸馏釜内压力控制在-0.098MPA，一次蒸馏时长约8h。 轻组份气相经冷凝从薄膜蒸发器底部馏出得到成品（有效成分≥93%）进入一次产品调节罐，部分作为一等品外售，部分与二次蒸馏及三次蒸馏轻组分混合后成为合格品。 一次蒸馏重组分进入一次残液罐，用泵将一次残液罐中的物料送入第二薄膜蒸发器进行回收处理。一次蒸馏系统轻组分及重组分比例约为80%、20%。 （2）二次蒸馏系统 利用真空泵对一次残液薄膜蒸发器进行抽真空，达到规定的真空度（≤2Torr），从一次残液罐向一次残液薄膜蒸发器进料，开启搅拌，同时夹套通蒸汽，控制一定的蒸馏温度（130℃），蒸馏釜内压力控制在-0.098MPA，二次蒸馏时长约2h。 轻组份气相经冷凝从一次残液薄膜蒸发器底部馏出得到轻组分（有效成分≥80%），与一次蒸馏轻组分混合后可调整为合格品（有效成分≥90%）。重组分进入二次残液罐，用泵将中间产品罐中的物料送入二次残液薄膜蒸发器进行回收处理。 二次蒸馏系统轻组分及重组分比例约为80%、20%。 （3）三次蒸馏系统 利用真空泵对二次残液薄膜蒸发器进行抽真空，达到规定的真空度（≤2Torr），从二次残液罐向三次薄膜蒸发器进料，开启搅拌，同时夹套通蒸汽，控制一定的蒸馏温度（150℃），蒸馏釜内压力控制在-0.098MPA，三次蒸馏时长约1h。 轻组份气相经冷凝从二次残液薄膜蒸发器底部馏出得到轻组分，与一次、二次蒸馏轻组分混合后可调整为合格品（有效成分≥90%）。二次残液薄膜蒸发器中重组份直接装桶作为危险废物进入危废暂存间。 （4）精馏 精馏系统利用真空泵对精馏塔降膜蒸发器进行抽真空，达到规定的真空度（≤2Torr），从反应产物罐向精馏塔降膜蒸发器进料，开启搅拌，同时夹套通蒸汽，控制一定的蒸馏温度（90℃），蒸馏釜内压力控制在-0.098MPA，精馏为连续精馏。 精馏可直接将粗酯（有效成分≥90%）蒸馏至有效优等品（有效成分≥97%），剩余重组分进入二次蒸馏系统内回收利用。 图2-5 本项目工艺流程及产排污节点示意图 三、现有项目污染物产生、治理及排放情况 现有项目污染物主要包括废气、废水、噪声和固废。现有项目污染物情况主要参照现有项目《30000t/a丙烯酸（甲基丙烯酸）羟烷基酯建设项目环境影响报告书》、《30000t/a丙烯酸（甲基丙烯酸）羟烷基酯建设项目竣工环境保护验收监测报告》。项目污染物具体情况如下： 1、大气污染物产生及治理措施 现有项目产生的废气主要为羟基酯生产工艺废气、罐区废气、包装车间废气、污水处理站废气、固废库废气、燃气锅炉尾气和生产装置无组织排放废气等。 根据现有项目环评报告及环保验收报告可知，项目厂区内废气产生量及治理措施见下表。 表2-15 现有项目环评核算废气产生情况及处理措施表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 排放量t/a; 排放形式; 现有措施. 废气焚烧炉燃烧废气; 环氧乙烷; 2.74; 0.027; 有组织（DA001）; 生产工艺废气：碱洗+水洗+RTO+25m排气筒，灌区废气、灌装废气、污水处理站废气、危废暂存间废气：水洗+RTO+25m排气筒，RTO天然气燃烧废气：低氮燃烧+25m排气筒. 环氧丙烷; 0.44; 0.004. 丙烯酸; 47.107; 0.471. VOCs; 173.376; 1.734. SO2; 0.005; 0.005. NOX; 0.083; 0.083. 烟尘; 0.024; 0.024. 氨; 0.065; 0.0065. 硫化氢; 0.013; 0.0013. 锅炉废气; SO2; 0.118; 0.118; 有组织（DA002）; 低氮燃烧+15m排气筒. NOX; 2.091; 2.091. 烟尘; 0.600; 0.600. 四川海德汇环保科技有限公司于2023年8月18日~19日对现有项目废气排气筒和厂界四周进行了验收检测，并出具了《30000t/a丙烯酸（甲基丙烯酸）羟烷基酯建设项目检测报告》，其检测结果分别见下表。 表2-16 现有项目有组织废气监测结果（DA001） 检测点位; 采样时间; 检测项目; 检测结果; 最大值; 均值; 标准 限值; 评价 结果. 第1次; 第2次; 第3次. DA001RTO设施排气筒; 2023.8.18; 标干流量（m3/h）; 2453; 2839; 2629; /; /; /; /. 氨; 实测浓度（mg/m3）; 0.66; 0.63; 0.58; 0.66; /; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 0.66; 0.63; 0.58; 0.66; /; /; /. 排放速率 （kg/h）; 1.62×10-3; 1.79×10-3; 1.52×10-3; 1.79×10-3; /; 14; 达标. 硫化氢; 实测浓度（mg/m3）; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; /; /; /. 排放浓度（mg/m3）; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; /; /; /. 排放速率 （kg/h）; 2.45×10-7; 2.84×10-7; 2.63×10-7; 2.84×10-7; /; 0.90; 达标. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 4.3; 4.2; 4.4; /; 4.3; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 4.3; 4.2; 4.4; /; 4.3; 20; 达标. 排放速率 （kg/h）; 0.0105; 0.0119; 0.0116; /; 0.0113; /; /. VOCs; 实测浓度（mg/m3）; 1.24; 1.17; 1.42; /; 1.28; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 1.24; 1.17; 1.42; /; 1.28; 60; 达标. 排放速率 （kg/h）; 3.04×10-3; 3.32×10-3; 3.73×10-3; /; 3.36×10-3; 13.4; 达标. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; <3; <3; <3; /; <3; /; /. 排放浓度（mg/m3）; <3; <3; <3; /; <3; 50; 达标. 排放速率 （kg/h）; 3.68×10-3; 4.26×10-3; 3.94×10-3; /; 3.96×10-3; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 13; 20; 31; /; 21; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 13; 20; 31; /; 21; 100; 达标. 排放速率 （kg/h）; 0.0319; 0.0568; 0.0815; /; 0.0567; /; /. DA001RTO设施排气筒; 2023.08.19; 标干流量（m3/h）; 2422; 2704; 2562; /; /; /; /. 氨; 实测浓度（mg/m3）; 0.71; 0.75; 0.77; 0.77; /; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 0.71; 0.75; 0.77; 0.77; /; /; /. 排放速率 （kg/h）; 1.72×10-3; 2.03×10-3; 1.97×10-3; 2.03×10-3; /; 14; 达标. 硫化氢; 实测浓度（mg/m3）; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; /; /; /. 排放浓度（mg/m3）; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; /; /; /. 排放速率 （kg/h）; 2.42×10-7; 2.70×10-7; 2.56×10-7; 2.70×10-7; /; 0.90; 达标. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 4.2; 3.7; 4.2; /; 4.0; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 4.2; 3.7; 4.2; /; 4.0; 20; 达标. 排放速率 （kg/h）; 0.0102; 0.0100; 0.0108; /; 0.0103; /; /. VOCs; 实测浓度（mg/m3）; 1.19; 1.33; 1.17; /; 1.23; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 1.19; 1.33; 1.17; /; 1.23; 60; 达标. 排放速率 （kg/h）; 2.88×10-3; 3.60×10-3; 3.00×10-3; /; 3.16×10-3; 13.4; 达标. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; <3; <3; <3; /; <3; /; /. 排放浓度（mg/m3）; <3; <3; <3; /; <3; 50; 达标. 排放速率 （kg/h）; 3.63×10-3; 4.06×10-3; 3.84×10-3; /; 3.84×10-3; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 13; <3; <3; /; 5; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 13; <3; <3; /; 5; 100; 达标. 排放速率 （kg/h）; 0.0315; 4.06×10-3; 3.84×10-3; /; 0.0131; /; /. 表2-17 现有项目有组织废气监测结果（DA002） 检测点位; 采样时间; 检测项目; 检测结果; 均值; 标准 限值; 评价 结果. 第1次; 第2次; 第3次. DA002锅炉废气排气筒; 2023.8.18; 标干流量（m3/h）; 2118; 2341; 2234; /; /; /. 氧含量（%）; 3.5; 2.9; 2.9; /; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 4.4; 4.2; 4.0; 4.2; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 4.4; 4.1; 3.9; 4.1; 20; 达标. 排放速率 （kg/h）; 9.32×10-3; 9.83×10-3; 8.94×10-3; 9.36×10-3; /; /. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; <3; <3; <3; <3; /; /. 排放浓度（mg/m3）; <3; <3; <3; <3; 50; 达标. 排放速率 （kg/h）; 3.18×10-3; 3.51×10-3; 3.35×10-3; 3.35×10-3; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 17; 20; 7; 15; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 17; 19; 7; 14; 150; 达标. 排放速率 （kg/h）; 0.0360; 0.0468; 0.0156; 0.0328; /; /. 林格曼黑度（级）; <1; ≤1; 达标. 2023.8.19; 标干流量（m3/h）; 2372; 2196; 2572; /; /; /. 氧含量（%）; 4.8; 3.9; 2.5; /; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 4.4; 4.6; 3.9; 4.3; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 4.8; 4.7; 3.7; 4.4; 20; 达标. 排放速率 （kg/h）; 0.0104; 0.0101; 0.0100; 0.0102; /; /. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; <3; <3; <3; <3; /; /. 排放浓度（mg/m3）; <3; <3; <3; <3; 50; 达标. 排放速率 （kg/h）; 3.56×10-3; 3.29×10-3; 3.86×10-3; 3.57×10-3; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 4; 6; 11; 7; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 4; 6; 10; 7; 150; 达标. 排放速率 （kg/h）; 9.49×10-3; 0.0132; 0.0283; 0.0170; /; /. 林格曼黑度（级）; <1; ≤1; 达标. 表2-18 现有项目无组织废气监测结果 检测 项目; 采样 日期; 点位编号; 检测点位; 检测结果（mg/m3）; 最大值; 标准限值; 评价结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. VOCs; 2023. 08.18; ○1#; 项目区外西北侧3m处; 0.69; 0.70; 0.69; 0.72; 1.03; 2.0; 达标. ○2#; 项目区外东南侧3m处; 0.92; 1.01; 0.87; 0.93. ○3#; 项目区外东南侧3m处; 0.95; 0.89; 0.92; 1.00. ○4#; 项目区外东侧3m处; 1.03; 0.88; 0.99; 1.03. ○5#; 生产装置下风向; 0.78; 0.82; 0.99; 0.94; /; 6; 达标. ○6#; 罐区下风向; 0.82; 0.92; 0.85; 0.95; /. ○7#; 包装车间门窗外下风向1m处; 0.91; 1.04; 0.93; 0.91; /. 颗粒 物; ○1#; 项目区外西北侧3m处; 0.125; 0.115; 0.117; 0.127; 0.227; 1.0; 达标. ○2#; 项目区外东南侧3m处; 0.160; 0.148; 0.150; 0.168. ○3#; 项目区外东南侧3m处; 0.210; 0.192; 0.227; 0.202. ○4#; 项目区外东侧3m处; 0.160; 0.155; 0.145; 0.175. 二氧 化硫; ○1#; 项目区外西北侧3m处; 0.014; 0.021; 0.015; 0.015; 0.021; 0.40; 达标. ○2#; 项目区外东南侧3m处; 0.017; 0.020; 0.015; 0.021. ○3#; 项目区外东南侧3m处; 0.017; 0.017; 0.011; 0.018. ○4#; 项目区外东侧3m处; 0.012; 0.016; 0.017; 0.013. 氮氧 化物; ○1#; 项目区外西北侧3m处; 0.035; 0.035; 0.029; 0.038; 0.038; 0.12; 达标. ○2#; 项目区外东南侧3m处; 0.029; 0.026; 0.025; 0.031. ○3#; 项目区外东南侧3m处; 0.029; 0.030; 0.031; 0.034. ○4#; 项目区外东侧3m处; 0.032; 0.032; 0.036; 0.033. 硫化 氢; ○1#; 项目区外西北侧3m处; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; 0.06; 达标. ○2#; 项目区外东南侧3m处; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4. ○3#; 项目区外东南侧3m处; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4. ○4#; 项目区外东侧3m处; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4. 氨; ○1#; 项目区外西北侧3m处; 0.11; 0.10; 0.09; 0.10; 0.17; 1.5; 达标. ○2#; 项目区外东南侧3m处; 0.14; 0.13; 0.13; 0.14. ○3#; 项目区外东南侧3m处; 0.17; 0.15; 0.14; 0.14. ○4#; 项目区外东侧3m处; 0.12; 0.15; 0.15; 0.12. VOCs; 2023. 08.19; ○1#; 项目区外西北侧3m处; 0.69; 0.74; 0.64; 0.76; 1.06; 2.0; 达标. ○2#; 项目区外东南侧3m处; 0.97; 1.06; 0.83; 1.05. ○3#; 项目区外东南侧3m处; 1.06; 1.04; 0.93; 1.02. ○4#; 项目区外东侧3m处; 0.97; 0.89; 0.93; 0.96. ○5#; 生产装置下风向; 1.05; 0.82; 0.94; 0.93; /; 6; 达标. ○6#; 罐区下风向; 0.90; 0.85; 0.92; 0.85; /. ○7#; 包装车间门窗外下风向1m处; 1.01; 1.01; 0.85; 1.04; /. 颗粒 物; ○1#; 项目区外西北侧3m处; 0.137; 0.118; 0.143; 0.133; 0.217; 1.0; 达标. ○2#; 项目区外东南侧3m处; 0.177; 0.153; 0.160; 0.187. ○3#; 项目区外东南侧3m处; 0.197; 0.217; 0.202; 0.210. ○4#; 项目区外东侧3m处; 0.167; 0.177; 0.170; 0.153. 二氧 化硫; ○1#; 项目区外西北侧3m处; 0.016; 0.011; 0.013; 0.018; 0.021; 0.40; 达标. ○2#; 项目区外东南侧3m处; 0.021; 0.011; 0.020; 0.014. ○3#; 项目区外东南侧3m处; 0.016; 0.015; 0.019; 0.013. ○4#; 项目区外东侧3m处; 0.014; 0.015; 0.017; 0.011. 氮氧 化物; ○1#; 项目区外西北侧3m处; 0.036; 0.028; 0.023; 0.029; 0.036; 0.12; 达标. ○2#; 项目区外东南侧3m处; 0.032; 0.033; 0.033; 0.028. ○3#; 项目区外东南侧3m处; 0.033; 0.023; 0.024; 0.025. ○4#; 项目区外东侧3m处; 0.030; 0.028; 0.029; 0.023. 硫化 氢; ○1#; 项目区外西北侧3m处; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; 0.06; 达标. ○2#; 项目区外东南侧3m处; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4. ○3#; 项目区外东南侧3m处; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4. ○4#; 项目区外东侧3m处; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4; <2.0×10-4. 氨; ○1#; 项目区外西北侧3m处; 0.11; 0.12; 0.12; 0.13; 0.16; 1.5; 达标. ○2#; 项目区外东南侧3m处; 0.15; 0.14; 0.15; 0.16. ○3#; 项目区外东南侧3m处; 0.12; 0.13; 0.12; 0.14. ○4#; 项目区外东侧3m处; 0.11; 0.14; 0.13; 0.12. 根据监测结果，现有项目RTO装置排放口氨、硫化氢的检测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值要求，VOCs的结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）表3“涉及有机溶剂生产和使用的其它行业”标准限值要求，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫的结果满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5标准限值要求。锅炉废气排气筒有组织废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度的结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3“燃气锅炉”标准限值要求。现有项目无组织废气中氨、硫化氢的检测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级“新扩改建”标准限值要求，二氧化硫、氮氧化物的结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物的结果满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7标准限值要求，VOCs的结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）表5标准限值要求；车间无组织废气中VOCs的结果满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1标准限值要求。 2、废水污染物产生及治理措施 根据现有项目竣工环保验收报告，结合项目实际排放情况，现有项目运营期废水主要包括生产废水（蒸汽喷射泵废水、冷却废水、去离子水制备废水、化验室废水、地坪冲洗废水、废气喷淋废水）、生活污水和初期雨水。现有项目对废水采取分质处理方式，蒸汽喷射泵废水、地坪冲洗废水、喷淋废水、初期雨水、化验室废水（先中和处理）进入污水处理站处理（200m3/d），其余冷却废水、生活污水（食堂废水先隔油处理）、去离子水制备废水等低浓度废水由厂区预处理池进行处理，上述废水经处理后由厂区总排口外排，经园区污水管网排入园区污水厂，处理后排入郪江。 现有项目废水治理措施见下表。 表2-19 现有项目废水产生量及处理措施表 序号; 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量m3/d; 治理设施及工艺; 排放去向. 1; 蒸汽喷射泵废水; 蒸汽喷射泵; pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、动植物油等; 连续; 96; 污水处理站：“调节池+A2O”一体化工艺; 由厂区总排口外排，经园区污水管网排入园区污水厂，处理后排入郪江。. 2; 地坪冲洗废水; 地坪冲洗; 间断; 0.4. 3; 喷淋废水; 废气喷淋; 连续; 0.2. 4; 初期雨水; 降雨; 间断; /. 5; 冷却废水; 冷却系统; 间断; 72; 预处理池：厌氧+沉淀. 6; 生活污水; 员工; 连续; 4.8. 7; 去离子水制备废水; 去离子水制备; 连续; 96. 8; 化验室废水; 化验室; 连续; 0.5. 本项目污水处理站工艺流程图如下： 图2-6 污水处理站工艺流程图 四川海德汇环保科技有限公司于2023年8月18日~19日、2023年9月8日~9日对现有项目污水处理站排口、厂区总排口进行了验收检测，其检测结果分别见下表。 表2-20 现有项目废水监测结果（污水处理站） 采样 日期; 检测 点位; 检测因子; 单位; 检测结果; 均值; 标准限值; 评价 结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2023. 8.18; 污水处理站出口; pH; 无量纲; 7.4; 7.3; 7.4; 7.4; /; 6~9; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 176; 170; 168; 166; 170; 300; 达标. 化学需氧量; mg/L; 497; 494; 489; 497; 494; 500; 达标. 悬浮物; mg/L; 23; 24; 24; 26; 24; 400; 达标. 总有机碳; mg/L; 173; 155; 158; 162; 162; /; /. 氨氮; mg/L; 2.46; 2.41; 2.37; 2.48; 2.43; 45; 达标. 总磷; mg/L; 0.38; 0.35; 0.42; 0.44; 0.40; 8; 达标. 总氮; mg/L; 6.33; 6.61; 6.16; 5.91; 6.25; 70; 达标. 硫化物; mg/L; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; 1.0; 达标. 石油类; mg/L; 0.08; 0.07; 0.08; 0.07; 0.08; 20; 达标. 挥发酚; mg/L; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; 0.5; 达标. 可吸附有机卤化物*（AOX）; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 5.0; 达标. 氟化物; mg/L; <0.006; <0.006; <0.006; <0.006; <0.006; 20; 达标. 总氰化物; mg/L; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; 0.5; 达标. 2023. 8.19; pH; 无量纲; 7.1; 7.2; 7.2; 7.1; /; 6~9; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 174; 160; 152; 156; 160; 300; 达标. 化学需氧量; mg/L; 477; 518; 457; 463; 479; 500; 达标. 悬浮物; mg/L; 24; 25; 24; 20; 23; 400; 达标. 总有机碳; mg/L; 155; 158; 180; 155; 162; /; /. 氨氮; mg/L; 2.26; 2.34; 2.30; 2.33; 2.31; 45; 达标. 总磷; mg/L; 0.42; 0.42; 0.40; 0.39; 0.41; 8; 达标. 总氮; mg/L; 6.28; 6.40; 6.24; 6.61; 6.38; 70; 达标. 硫化物; mg/L; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; 1.0; 达标. 石油类; mg/L; 0.10; 0.07; 0.07; 0.09; 0.08; 20; 达标. 挥发酚; mg/L; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; 0.5; 达标. 可吸附有机卤化物*（AOX）; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 5.0; 达标. 氟化物; mg/L; <0.006; <0.006; <0.006; <0.006; <0.006; 20; 达标. 总氰化物; mg/L; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; 0.5; 达标. 表2-21 现有项目废水监测结果（厂区总排口） 检测 点位; 采样日期; 检测因子; 单位; 检测结果; 均值; 标准限值; 评价 结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 厂区总排口; 2023.09.08; pH; 无量纲; 7.1; 7.2; 7.2; 7.1; /; 6~9; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 16.0; 14.6; 13.8; 14.9; 14.8; 300; 达标. 化学需氧量; mg/L; 49; 47; 46; 48; 48; 500; 达标. 悬浮物; mg/L; 15; 14; 14; 15; 14; 400; 达标. 总有机碳; mg/L; 38.7; 38.0; 36.7; 35.8; 37.3; /; /. 氨氮; mg/L; 2.00; 1.96; 1.89; 2.04; 1.97; 45; 达标. 总磷; mg/L; 0.41; 0.44; 0.45; 0.39; 0.42; 8; 达标. 总氮; mg/L; 7.50; 6.88; 7.00; 8.41; 7.45; 70; 达标. 硫化物; mg/L; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; 1.0; 达标. 石油类; mg/L; <0.06; <0.06; <0.06; <0.06; <0.06; 20; 达标. 挥发酚; mg/L; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; 0.5; 达标. 可吸附有机卤化物*（AOX）; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 5.0; 达标. 氟化物; mg/L; 3.34; 2.99; 2.68; 2.68; 2.92; 20; 达标. 总氰化物; mg/L; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; 0.5; 达标. 2023.09.09; pH; 无量纲; 7.3; 7.2; 7.2; 7.2; /; 6~9; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 13.1; 12.3; 15.6; 13.5; 13.6; 300; 达标. 化学需氧量; mg/L; 44; 45; 47; 46; 46; 500; 达标. 悬浮物; mg/L; 16; 12; 13; 14; 14; 400; 达标. 总有机碳; mg/L; 37.8; 37.3; 35.4; 36.8; 36.8; /; /. 氨氮; mg/L; 2.05; 1.98; 2.02; 1.96; 2.00; 45; 达标. 总磷; mg/L; 0.43; 0.40; 0.45; 0.41; 0.42; 8; 达标. 总氮; mg/L; 7.88; 6.29; 7.35; 7.71; 7.31; 70; 达标. 硫化物; mg/L; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; 1.0; 达标. 石油类; mg/L; <0.06; <0.06; <0.06; <0.06; <0.06; 20; 达标. 挥发酚; mg/L; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; 0.5; 达标. 可吸附有机卤化物*（AOX）; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 5.0; 达标. 氟化物; mg/L; 2.19; 2.18; 2.00; 2.10; 2.12; 20; 达标. 总氰化物; mg/L; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; 0.5; 达标. 根据上述监测结果可知，现有项目污水处理站排口和厂区总排口废水中的pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物的结果满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求，总氮、总磷、总氮的结果满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值要求，硫化物、挥发酚、石油类、可吸附有机卤化物*、氟化物、总氰化物的结果满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准限值要求。 3、噪声产生及治理措施 现有项目噪声主要来自于反应器、风机、泵类、制冷机组、冷却塔等生产设备产生的噪声。采取选用合理布局、低噪声设备、建筑物隔声以及加强管理等措施，确保厂界噪声达标排放。 四川海德汇环保科技有限公司于2023年8月18日~19日对现有项目厂界噪声进行了验收检测，其检测结果分别见下表。 表2-22 厂界噪声监测结果表 检测点位; 检测 日期; 检测结果; 标准限值; 评价结果. 厂界外东侧距厂界1m处; 2023. 08.18; 昼间; 61; 65; 达标. 厂界外南侧距厂界1m处; 昼间; 58; 65; 达标. 厂界外西南侧距厂界1m处; 昼间; 60; 65; 达标. 厂界外北距厂界1m处; 昼间; 54; 65; 达标. 厂界外东侧距厂界1m处; 夜间; 49; 55; 达标. 厂界外南侧距厂界1m处; 夜间; 47; 55; 达标. 厂界外西南侧距厂界1m处; 夜间; 50; 55; 达标. 厂界外北距厂界1m处; 夜间; 50; 55; 达标. 厂界外东侧距厂界1m处; 2023. 08.19; 昼间; 59; 65; 达标. 厂界外南侧距厂界1m处; 昼间; 61; 65; 达标. 厂界外西南侧距厂界1m处; 昼间; 61; 65; 达标. 厂界外北距厂界1m处; 昼间; 59; 65; 达标. 厂界外东侧距厂界1m处; 夜间; 49; 55; 达标. 厂界外南侧距厂界1m处; 夜间; 49; 55; 达标. 厂界外西南侧距厂界1m处; 夜间; 48; 55; 达标. 厂界外北距厂界1m处; 夜间; 51; 55; 达标. 根据监测结果，现有项目厂界噪声中昼夜噪声的等效连续A声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准限值要求。 4、固体废物产生及治理措施 根据现有项目实际情况，现有固废产生及治理措施见下表： 表2-23 现有项目固废产生量及处理措施表 序号; 废物名称; 废物来源; 形态; 废物性质; 产生及处置量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 办公、生活; 固体; 一般固废; 9.9; 环卫部门清运. 2; 污水处理站污泥; 污水处理; 固体; 待鉴定; 61.05; 验收时，污水处理站污泥暂未产出，后期产出后根据鉴定结果，若鉴定为危废则按危废要求交由具有危废处理资质的单位处置，若为一般固废则交由市政环卫部门处置. 3; 蒸馏残渣; 蒸发器; 液态; 危险固废; 976.9; 委托四川省兴茂石化有限公司处置. 4; 废包装物; 原料包装; 固体; 危险固废; 2.5. 5; 洗釜废液; 反应釜清洗; 液态; 危险废物; 56. 6; 转子清洗废液; 转子清洗; 液态; 危险废物; 24. 7; 机修废油; 设备检修; 液态; 危险废物; 0.3. 8; 化验室废液; 化验室; 液态; 危险废物; 0.05. 现有项目设置1个危险废物暂存间，位于厂区西侧，建筑面积约180m2，产生危险废物收集暂存于危废暂存间暂存后，委托四川省兴茂石化有限公司处置。其危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求加以控制和管理。因此，现有项目产生的固废得到了合理有效的处置，不会对环境造成二次污染。 5、环境风险及地下水污染防治措施 根据现场踏勘，结合《30000t/a丙烯酸（甲基丙烯酸）羟烷基酯建设项目竣工环境保护验收监测报告》，现有项目采取了环境风险及地下水污染防治措施及环境污染风险防范。 （1）罐区围堰 现有项目在储罐区四周设置防泄漏围堰，围堰高度约1m，宽约0.3m；生产装置、罐区周边设置事故池。 （2）防渗工程 重点防渗区：生产装置区、罐区、污水处理站、初期雨水收集池（兼事故应急水池）采用原土压（夯）实+抗渗混凝土+聚乙烯丙纶复合防水卷材+环氧砂浆等进行防渗；化验室、危废暂存间等采取原土压（夯）实+抗渗混凝土+环氧树脂防腐层进行防渗。 一般防渗区：包装车间、动力站（包括锅炉房、空压站和制氮站）、循环水站、供配电系统、控制室、维修及备品备件间、仓库、废气治理措施装置区等，主要采用防渗混凝土+原土压（夯）实进行防渗。 简单防渗区：办公生活设施、消防水池等全部采取地面固化、硬化处理。 （3）地下水监控井 现有项目共设置3个地下水监控井，分别位于厂区上游、厂区内和厂区下游。 （4）初期雨水及事故池 现有项目设置一个初期雨水兼事故水池3900m3，有效容积为3100m3，位于厂区西南侧。设置1个雨水切换阀，位于初期雨水及事故池西北侧。 （5）危险气体报警器 厂区共设置46个气体报警器，主要安装在生产装置区、罐区、制氮机、锅炉房等区域。 （6）应急物资储备 现有项目按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）中的要求配备了相应的应急救援物资。 （7）应急预案 现有项目已按照相关要求于2023年10月19日签署发布《四川旌峰新材料有限公司突发环境事件应急预案》，并由遂宁市大英生态环境局于2023年10月27日进行了备案。 四、现有项目污染物产生及排放情况 回顾现有项目实际情况，污染物产生及排放情况见下表。 表2-24 现有项目污染物产生及排放情况表 污染物; 污染源; 名称; 现有项目批复量或环评核算排放量t/a; 目前实际排放量t/a; 排放标准及现有达标情况; 排放去向; 合理分析. 废气; 废气焚烧炉燃烧废气; VOCs; 1.734; 0.0336; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《恶臭污染物排放标准》; 环境空气; 合理. SO2; 0.624; 0.0753. NOX; 0.123; 0.895. 烟尘; 2.174; 0.215. 废水; 厂区总排口; CODCr; 31.479; 3.82; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）; 园区管网; 合理. 氨氮; 2.833; 0.16. 固废; 办公区; 生活垃圾; 9.9; 9.9; /; 环卫部门; 合理. 生产车间; 污水处理站污泥; 61.05; 61.05; 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定; 根据鉴定结果，若鉴定为危废则按危废要求交由具有危废处理资质的单位处置，若为一般固废则交由市政环卫部门处置. 生产车间; 蒸馏残渣; 976.9; 976.9; 委托四川省兴茂石化有限公司处置. 生产车间; 废包装物; 2.5; 2.5. 生产车间; 洗釜废液; 56; 56. 生产车间; 转子清洗废液; 24; 24. 生产车间; 机修废油; 0.3; 0.3. 化验室; 化验室废液; 0.05; 0.05. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 60~70; 60~70; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 周围环境; 合理. 五、现有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施 经现场踏勘，识别现有厂区内存在的环境问题，发现厂区内采取雨污分流，废气、废水、噪声和固废均合理处置。经调查了解，现有项目自投入正式营运以来，未发生过环境污染事故，未发生过环境污染投诉。 但现场仍有不合理或环保措施不到位情况，针对现有项目环境遗留问题，提出以下“以新带老”整改措施： （1）现有危废暂存间环保标识设置不规范，应按照2023年7月1号实施的《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关规定更改危废标识牌、门牌和标签。危废暂存间出现“乱堆乱放”、废活性炭包装不规范、机油洒漏地面和地面、墙面防渗破裂等现象。故本次环评要求：各类危废应分类堆放，并设置分区标志、围堰和金属防渗托盘，更换下来的废活性炭采用防渗漏的编织袋密封包装，地面及墙面重新做防渗，达到重点防渗要求，等效防渗系数K≤1.0×10-10cm/s。同时加强危险废物的台账管理。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、大气环境 1、基本污染物环境质量现状数据 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（以下简称“编制指南”）中“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准”相关要求，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基础污染物环境质量现状“优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的.环境质量公报”。同时根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1基本污染物环境质量现状数据“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，6.2.2其他污染物环境质量数据“6.2.2.2评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”。 本项目位于大英经济开发区，属于大英县。大英县属遂宁市，地理位置邻近，地形、气候条件相近，故本次判定参考遂宁市生态环境局于2023年1月20日公布的《2022年遂宁市环境质量公告》中的数据。 根据环境空气质量评价数据可得性和代表性，因此本次环境空气质量现状评价中，基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3引用遂宁市生态环境局于2023年1月20日公布的《2022年遂宁市环境质量公告》（网址：2022年遂宁市环境质量公告-环境质量公报-遂宁市生态环境局（suining.gov.cn）），2022年，遂宁市城区环境空气质量优良天数为124天，208天良，33天轻度污染，空气质量达标率为91.0%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的均值分别为9.8微克/立方米、20.1微克/立方米、54.0微克/立方米、0.9毫克/立方米和146微克/立方米。同比，空气中主要污染物NO2、PM2.5分别下降了1.0%、0.3%，SO2、O3、PM10浓度分别上升了21.0%、16.2%和9.8%，CO浓度保持稳定。 表3-1 遂宁市城区2022年环境空气质量 序号; 污染物项目; 年平均 浓度值; 标准值; 是否达标; 平均时间. 1; SO2（μg/m³）; 9.8; 60; 是; 年平均. 2; NO2（μg/m³）; 20.1; 40; 是; 年平均. 3; PM10（μg/m³）; 54; 70; 是; 年平均. 4; PM2.5（μg/m³）; 29.8; 35; 是; 年平均. 5; CO（mg/m³） （第95百分位浓度值）; 0.9; 4; 是; 24小时平均. 6; O3（μg/m³） （第90百分位浓度值）; 146; 160; 是; 日最大8h平均. 由上表中数据可知，2022年遂宁市城区SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度，CO日均第95百分位浓度、O3日最大8小时滑动平均第90百分位浓度均能达到环境空气质量二级标准。因此，项目所在区域为达标区。 2、特征污染物 略。 二、地表水环境 本项目受纳水体为郪江，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（以下简称“编制指南”）中“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准”相关要求。优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息的规定，本次环评引用《遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室关于2022年12月全市地表水和环境空气质量排名情况的通报》（遂污防攻坚办[2023]2号），如下表所示： 表3-4 2022年大英县地表水环境质量公告数据 断面名称; 所在地; 断面类别; 规定类别; 单项指标浓度; 主要污染 指标/超标 倍数. pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 郪江口; 大英县; 国控; Ⅲ; 8.1; 7.85; 3.9; 17.7; 0.198; 0.098; /. 由上表可知，本项目受纳水体郪江水质在2022年能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。 3、声环境 本项目50m内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不进行声环境质量监测。 4、生态环境 项目位于工业园区内，且项目周边无生态环境保护目标，因此可不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 6、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水环境保护目标，且本项目为新建项目，运营期采取分区防渗措施后不会对地下水造成污染，因此本次评价不针对地下水环境质量监测。 7、土壤环境 本项目位于大英经济开发区，项目所在区域生态环境以城市生态环境为主。根据现场踏勘，项目所在地道路沿线均已开发，人类活动频繁，项目建设范围内生物多样性程度较低，区域植被覆盖率较低，区内无大型野生动物及珍稀植物，无特殊文物保护单位，植被基本为人工植被。本项目无重大环境制约因素。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于四川大英经济开发区，四川旌峰新材料有限公司现有厂区内进行建设。 根据现场踏勘，项目北侧距离郪江最近距离约55m，150m处为遂宁宏成电源科技有限公司、380m处为四川久大蓬莱盐化有限公司、400m处为四川宇晶建材有限公司、430m处为四川齐辉机械制造有限公司、470m处为四川兴德胜化工有限责任公司、500m处为大英德创精工设备有限公司；项目东北侧距离郪江最近距离约25m；项目东侧370m处为温家坪变电站；项目南侧紧邻盛马大道，133m处为一加油站、280m处为四川省大英莹峰化工有限责任公司。 本项目主要保护的目标如下： （1）大气环境 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。本项目厂界外500米范围无大气环境保护目标。 （2）地表水环境 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本项目地表水保护目标为厂区北侧的郪江，水环境功能为：灌溉、纳污。 （3）声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （4）地下水环境 保护项目厂界外500米范围，达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境 本项目所在地位于工业园区，工业企业活动频繁，不存在原生植被，项目所在区域内无野生动物及珍稀植物，无生态环境保护目标存在。 项目主要环境保护目标见下表。 表3-5 项目环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 位置关系及距离; 规模; 环境功能及要求; 备注. 大气环境; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求; 厂界外500米范围. 地表水环境; 郪江; 东北侧25m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; /. 声环境; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求; 厂界外50米范围. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准; 厂界外500米范围. 生态环境; 本项目位于工业园区内; /. |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目运营期VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9中的排放限值，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A规定的特别排放限值要求，厂界无组织VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中无组织排放监控浓度限值。 表3-6 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 序号; 污染物; 排放限值 mg/m3; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 1; 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒. 表3-7 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 污染物; 企业边界1小时大气平均浓度 mg/m3. 非甲烷总烃; 4.0. 表3-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控点位. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-9 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） 序号; 污染物; 厂界无组织排放监控浓度限值 mg/m3; 备注. 1; VOCs; 2.0; /. 2、废水 项目依托预处理池排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，NH3-N、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。项目废水排入大英县工业污水处理厂处理后排放执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，TN执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1中工业园区集中式污水处理厂排放浓度限值。 表3-10 预处理池废水排放标准限值 单位：mg/L 污染物; pH; CODcr; BOD5; SS; TP; NH3-N; 石油类. 排放限值; 6-9; 500; 300; 400; 8; 45; 20. 表3-11 污水处理厂废水排放标准限值（单位：mg/L） 污染物; pH; CODcr; BOD5; SS; TP; NH3-N; 石油类. 排放限值; 6-9; 20; 4; 400; 0.2; 1.0; 0.05. 3、噪声排放标准 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准，见下表。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）. 70; 55. 项目营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中3类标准，见下表。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）. 3类; 65; 55. 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定，满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相应标准。 |
| 总量控制指标 | 根据项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为：废水污染物中的COD、NH3-N；废气为VOCs。其中废水污染物排放总量控制因子已计入污水处理厂总量控制指标内，无需另行申请。 1、废水 废水进入污水处理厂的量： COD：500mg/L×79.2t/a÷1000000=0.0396t/a， NH3-N：45mg/L×79.2t/a÷1000000=0.0036t/a， TP：8mg/L×79.2t/a÷1000000=0.0006t/a。 污水处理厂排入郪江的量： COD：20mg/L×79.2t/a÷1000000=0.0016t/a， NH3-N：1mg/L×79.2t/a÷1000000=0.00008t/a， TP：0.2mg/L×79.2t/a÷1000000=0.00002t/a。 2、废气 VOCs有组织排放量： 4.07t/a×0.9×0.1=0.366t/a， VOCs无组织排放量： 4.07t/a×0.1=0.407t/a。 VOCs排放总量为0.366t/a+0.407t/a=0.773t/a。 |

四、主要环境影响和环境保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期主要产污环节 厂房改造和设备安装调试阶段：主要为厂房进行车间隔断改造、设备安装、装修等。 项目在施工时以施工噪声、施工扬尘、废包装材料和生活废水为主要污染物。 1、废气污染物排放及治理措施 施工期对大气环境影响主要为厂房改造及装修、设备安装过程产生的无组织粉尘，通过实施加强管理、轻拿轻放、定期洒水，车间内固废临时堆场要覆盖防尘网等措施，施工扬尘可达标排放。 2、废水污染物排放及治理措施 施工废水主要是施工过程产生的施工废水及施工人员的生活污水。依托盛世春天已设预处理池处理后进入成都市合作污水处理厂处理后达标排放。 3、噪声及治理措施 施工噪声主要是厂房改造装修、设备安装和设备调试阶段产生。主要产生噪声的设备源强如下表所示。 表4-1 主要施工设备噪声值 设备名称; 噪声源强dB（A）. 电锯; 75~105. 冲击钻; 90~100. 设备安装等撞击声; 82~92. 运输车辆; 75~94. 通过加强施工管理、合理安排施工时间、禁止晚上施工等措施，项目施工噪声对周边环境基本不会造成影响。 4、固废排放及治理措施 施工固废产生主要是厂房改造装修、设备安装和设备调试阶段产生建筑垃圾、废包装材料和生活垃圾，建筑垃圾运往指定的堆场暂存，废包装材料通过废品回收站回收，生活垃圾集中运往当地垃圾回收站。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 本项目为塑料中空容器生产项目，与现有项目工艺不同，生产设备等均为本次新购，无依托设备。运营期间产生的废气主要为吹塑过程中产生的有机废气。 1、废气排放源强统计 （1）吹塑有机废气 本项目吹塑所用原料为聚乙烯，聚乙烯（PE）料的熔点102～112℃，分解温度大于380℃。本项目吹塑过程中加热温度约为175℃，低于原料的热分解温度，塑料件在生产过程中不会产生乙烯单体废气，吹塑主要为少量物料接触加热时挥发性有机废气，如烃、醛、酮、醚、酯、杂环等，可归纳为VOCs。 - 产生情况 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“292塑料制品行业系数手册-2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”，其中配料-混合-挤出/注（吹）塑过程产生颗粒物系数为2.70kg/t产品，因此吹塑有机废气产生量为4.07t/a。吹塑工序日工作时长按12h，年生产330d计，则吹塑有机废气产生速率为1.03kg/h。 - 治理措施 项目设置1台吹塑机，在吹塑机上方设置集气罩（收集效率按90%计），经过水喷淋（自带除雾器）+二级活性炭吸附装置（1套，处理效率按90%计）处理后，通过1根高度15m的排气筒（排气筒编号DA001）排放。由于吹塑熔融温度较高，产生废气可用水喷淋进行降温。 项目设置1台吹塑机，上方设置1个集气罩，根据建设单位提供设计资料，集气罩尺寸为长1m×宽0.4m，周长为2.8m，罩口至污染源的高度为0.2m，集气口正对设备，保证风速不低于0.5m/s，参考《简明通风设计手册》中上吸式排风罩的排气量的计算公式来计算：风机风量为L=K（安全系数，一般取1.4）×P（排风罩周长）×H（罩口至有害物源的距离）×V（控制风速）=1.4×2.8m×0.2m×0.5m/s×3600=1411.2m3/h，考虑风力损失30%，则需风量4704m3/h），项目设置风机风量为10000m3/h，满足要求。 - 治理后排放情况 吹塑有机废气经收集处理后，VOCs有组织排放量为0.366t/a，排放速率为0.093kg/h，排放浓度为9.3mg/m3。项目VOCs经处理后排放能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中标准限值（60mg/m3）要求。吹塑有机废气无组织排放量为0.407t/a，排放速率为0.103kg/h。 |

|  | 2、废气污染物产排统计 表4-2 营运期废气污染物产排统计一览表 对应产污环节名称; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 名称; 收集效率 %; 处理效率 %; 是否可行; 有组织; 无组织; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）. 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 吹塑; VOCs; 1.03; 103; 4.07; 有组织+无组织; 水喷淋（自带除雾器）+二级活性炭+15m排气筒（DA001）; 90; 90; 可行; 0.093; 9.3; 0.366; 0.103; 0.407; 60; 3.4; 2.0. 表4-3 排放口基本情况表 废气排放口; 高度m; 排气筒内径m; 温度℃; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 吹塑VOCs; 15; 0.8; 20; DA001; 一般排放口; E105.29231429，N30.59112190. |
| --- | --- |

|  | 3、非正常排放分析 非正常排放是指点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。本项目非正常排放主要考虑废气处理装置出现故障的状况（主要为有机废气处理装置故障），按最不利情况考虑，处理效率为0时污染物未经处理直接排放，非正常排放历时不超过1h。 表4-4 非正常工况排气筒排放情况 污染源; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放状况; 应对措施. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 频次及持续时间. DA001; VOCs; 有机废气处理装置故障，处理效率为0; 103; 1.03; 1次/a，1h/次; 立即停止使用，进行维修. 建设单位应加强管理和维护；定期检查设备；发生故障时应立即停止生产，故障排除后方可运行。根据以上分析，项目非正常工况下在采取环评提出的各项措施后对大气环境影响较小。 4、监测计划 环境监测是环境管理的主要实施手段，通过监测可以掌握工程的污染排放情况，验证环保设施的实际效果，为地方环境管理提供科学依据。因此对项目进行污染源监测十分必要。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）等文件要求，结合大气环评导则的相关要求，本项目制定了如下废气监测计划。具体监测计划见下表： 表4-5 废气污染源监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 标准. 废气; DA001; VOCs; 每年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放限值. 厂界; VOCs; 每年1次，厂界上风向1个点，下风向2个点; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）标准中表5无组织排放浓度限值. 5、废气治理措施达标可行性分析 表4-6 措施可行性论证一览表 产污环节; 吹塑. 污染物; VOCs. 采取措施; 集气罩+水喷淋（自带除雾器）+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）. 是否在排污许可或污染防治技术指南中明确为可行技术; 是. 可行性论证; 根据《排污许可证申请与核发技术规范—橡胶与塑料制品工业》（HJ1122-2020），塑料包装箱及容器制造排污单位处理挥发性有机物的治理措施包括喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。 本项目采用集气罩+水喷淋（自带除雾器）+二级活性炭吸附措施处理产生的有机废气，属于推荐工艺。. （1）除雾器原理 除雾器布设在喷淋塔顶端最后一个自喷部件的上端。废气经过喷淋塔后，再持续流过除雾器时，液体因为惯性作用，流到隔板上，废气则逃逸进入下一个装置。该装置将气体中的湿度降低水分，从而实现除雾功能。 （2）活性炭吸附装置处理效率可达性分析 吸附原理：采用多孔性固体物质处理流体混合物时，流体中的某一组分或某些组分可被吸引到固体表面并浓集保持其上，此现象称为吸附。在进行气态污染物治理中，被处理的流体为气体，因此属于气-固吸附。被吸附的气体组分称为吸附质，多孔固体物质称为吸附剂。 活性炭吸附性能主要取决于它的几个主要材料参数和过程参数。材料参数包括炭的吸附孔隙率、蜂窝结构的壁厚和炭的含量；过程参数包括流体流速、吸附质的浓度、吸附能（吸附能取决于炭结构和吸附的特征如分子量）。穿透曲线是表征材料吸附性能的主要性能之一，是吸附前后吸附质浓度比值随时间变化的一个函数，此比值达到0.95时所吸附的吸附质的总量就称为穿透容量。穿透容量取决于流体流速、吸附质浓度和蜂窝炭组分含量等因素。对蜂窝状活性炭来说，壁厚是一个非常重要的参数，可以提高它的吸附效率。在孔隙率相同的情况下，壁厚增加，则单位体积蜂窝的碳含量也随之增加，从而可以提高吸附容量。这是因为壁厚增加，蜂窝中流体通道的截面积减少，这样真实的表面或体积流速也会增大。同时，吸附质与炭之间的接触效率也会提高。 项目拟采用的活性炭壁厚0.6mm，选用以优质无烟煤作为原料、外形蜂窝状，其主要特点为：具有强度高、比表面积较大、吸附容量高、吸附速度快、孔隙结构发达、孔隙大小介于椰壳活性炭和木质活性炭之间。经分析可知，本项目拟采用活性炭吸附装置处理效率可达90%。 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭对有机废气进行吸附，并按设计要求足量添加、及时更换。本项目采用1套水喷淋（自带除雾器）+二级活性炭吸附装置对吹塑有机废气进行治理，项目吹塑废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，VOCs排放满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）排放限值要求。 （3）活性炭更换及管理要求 根据《活性炭吸附手册》，活性炭对有机废气的吸附量为每千克活性炭吸附0.1~0.4kg，本项目按每千克活性炭吸附0.25kg（挥发性有机物）计。根据项目设计生产能力，按照产能平稳生产，为保证活性炭吸附效率，建议活性炭更换频率、次数如下所示： 各个装置吸附有机废气的量及活性炭产生状况见下表。 表4-7 废气处理活性炭建议更换频率及更换量 装置; 有机废气吸附量t/a; 需活性炭量t/a; 装置填充活性炭量t; 更换频次; 废活性炭产生量t/a. 吹塑生产线; 4.07; 16.28; 4.5; 每3个月1次; 22.07. 活性炭箱体运营管理要求如下： A.日常加强活性炭吸附箱体、活性炭的维护，确保活性炭不淋雨，箱体密封良好，防止受雨淋造成去除率下降； B.日常应加强废气收集管道、排气筒的管理和维护，及时修补漏风点，提高废气捕集率； C.生产操作前将废气收集、处理系统先打开，操作结束后一段时间后再关闭废气收集、处理系统； D.活性炭更换时，做好活性炭更换的记录、台账； E.当废气收集系统阻力增大、废气收集效果不佳时，应对活性炭收集管道、活性炭更换情况进行检查，及时维护管道、更换活性炭； F.活性炭更换应在停产时进行，不得一边更换活性炭一边进行生产加工； G.不得在厂内进行饱和活性炭的脱附、再生； H.更换下来的废活性炭应防渗漏的编织袋密封包装后，作为危险废物暂存在危险废物暂存间并委托有资质单位处置。 6、大气环境影响分析 通过上述分析，本项目外排的废气在采取环保要求的废气治理措施后，均能实现达标排放，对评价区域内大气环境质量影响较小，废气治理措施有效可行，不会对区域大气环境产生明显的不良影响，不会改变其现有环境质量功能和级别，项目大气环境影响是可以接受的。 二、废水 1、废水排放源强统计 本项目运营期废水包括生活污水、食堂废水、车间清洁废水。 （1）生活污水 本项目新增员工4人，均不在厂内住宿。根据《四川省用水定额》（川府函[2021]8号），新增员工生活用水量按50L/人▪d计算，则新增员工生活用水量为0.2m3/d，66m3/a。排水系数按0.8计，则新增员工生活污水量为0.16m3/d，52.8m3/a。 （2）食堂废水 新增员工就餐依托现有项目已建食堂，根据《四川省用水定额》（川府函[2021]8号），食堂用水按20L/人▪d计算，则食堂用水量为0.08m3/d，26.4m3/a。排水系数按0.8计，则食堂废水量为0.064m3/d，21.12m3/a。 （3）车间清洁废水 车间清洁使用拖把拖地，每天下班后清洁一次。项目建筑面积100m2，根据《四川省用水定额》（川府函[2021]8号），车间清洁用水按照0.2L/m2•次计，则地面清洁用水量为0.02m3/d，6.6m3/a。排水系数按0.8计，则车间清洁废水量为0.016m3/d，5.28m3/a。 2、废水治理措施 本项目产生的食堂废水先经隔油池隔油后与生活污水和车间清洁废水一并经公司已建预处理池（6m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入园区污水管网，最终进入大英县工业污水处理厂处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准后排入郪江。 表4-7 项目废水产生排放情况表 废水性质; 废水量 t/a; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 预处理池进水水质; 浓度mg/L; 79.2; 6~9; 550; 310; 500; 50; 10. 产生量t/a; /; 0.0436; 0.0246; 0.0396; 0.0040; 0.0008. 预处理池出水水质; 浓度mg/L; 6~9; 500; 300; 400; 45; 8. 产生量t/a; /; 0.0396; 0.0238; 0.0317; 0.0036; 0.0006. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准; /; /; /; /; 45; 8. 经污水厂处理; 浓度mg/L; 6~9; 20; 4; /; 1; 0.2. 产生量t/a; /; 0.0016; 0.0003; /; 0.00008; 0.00002. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; 6~9; 20; 4; /; 1; 0.2. 3、废水处理设施依托可行性分析 （1）预处理池依托可行性分析 预处理池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量的粪便、纸屑、病原虫等。预处理池经过12~24h的沉淀，可去除50~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。 本项目废水为生活污水、食堂废水、车间清洁废水，排放量为0.24m3/d，食堂废水排放量为0.064m3/d，依托公司已设隔油池进行隔油处理，处理能力为2m3/d，目前剩余处理能力1.76m3/d＞0.064m3/d，因此员工就餐依托现有食堂可行；项目废水依托公司已设预处理池处理，该预处理池处理能力为6m3/d，目前剩余处理能力1.2m3/d＞0.24m3/d，因此依托预处理池可行。 （2）大英县工业污水处理厂依托可行性分析 经调查，项目所在园区的市政排水管网实行雨水、污水分流排放制。目前，区域污水管网已建成，本项目污水可接入项目周边已建的污水干管。外排废水主要为生活污水、食堂废水、地面清洁废水经厂区预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入园区污水管网纳入大英县工业污水处理厂进行处理，处理达标后排入郪江。 大英县工业污水处理厂位于遂宁市大英县工业集中发展区长沟附近，占地面积约100亩，设计总处理规模3万m3/d，分三期建设，每期处理规模1万m3/d，其中：一期工程已于2020年3月建成投运，污水处理工艺为“收集、预处理+水解酸化+A2/O一体化自回流改良型氧化沟+MBR+垂直流人工湿地”，出水标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准（TN执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1中工业园区集中式污水处理厂排放浓度限值），服务范围为大英县工业集中发展区。 目前大英县工业污水处理厂已经建成，已正常运营。据调查，该污水处理厂主要接纳大英县经济开发区产生的污水，本项目位于大英县经济开发区，属于污水处理厂接纳范围内。因此，本项目废水依托大英县工业污水处理厂处理技术可行，项目废水经污水处理厂处理达标后外排至郪江，对地表水环境影响可接受。 综上，就服务范围、处理能力而言，本项目采取的废水处理措施可行，可实现达标排放，不会改变评价区地表水现有质量级别和功能。 4、废水排放基本信息 （1）排放口基本信息 |
| --- | --- |

|  | 表4-8 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口中心坐标; 废水排放量t/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物; 浓度限值mg/L. 1; DW001; E105.29 231429; N30.591 12190; 79.2; 大英县工业污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 00：00 ~24：00; 大英县工业污水处理厂; CODcr; 20; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. BOD5; 4. NH3-N; 1. TP; 0.2. （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 排放方式; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、食堂废水、车间清洁废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 大英县工业污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 间接排放; TW001; 预处理池; 厌氧+沉淀; DW001; 是; 企业总排. |
| --- | --- |

|  | 5、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）等文件要求，制定自行监测计划，详见下表。 表4-10 废水监测计划一览表 监测类别; 污染源; 监测位置; 监测项目; 频率. 废水; 预处理池废水; 预处理池排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; /. 综上，本项目采取的废水处理措施可行，可实现达标排放，不会改变评价区域地表水环境质量和功能。 三、噪声 1、噪声源强分析 根据本项目生产设备，本项目营运期间噪声主要来源于拌料机、吹塑机、上料机等设备，本项目设备噪声源强见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表4-11 本项目主要噪声源（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 距室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 单台声压级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 中空吹塑机; /; 75; 厂房隔声、采用低噪声设备、基础减振; 2; 10; 1.2; 2; 68; 昼; 16; 52; 1. 2; 拌料机; /; 75; 8; 12; 1.2; 8; 57; 昼; 16; 41; 1. 3; 螺旋上料机; /; 70; 3; 8; 1.2; 3; 60; 昼; 16; 44; 1. 表4-12 项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 空压机; /; -2; -4; 1; 80; 安装消声管，基础减震，墙体阻隔，距离衰减; 昼间. |
| --- | --- |

|  | 2、预测内容 本项目噪声产生来自拌料机、吹塑机、上料机等设备运行噪声，属于固定噪声源，因此主要进行厂界噪声达标分析。 3、预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，用A 声级计算，模式如下： （1）单个室外点声源在预测点产生的声级的计算 LPr=LW+DC−（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）—距声源r 处的A 声级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB； DC —指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw 的全向点声源在 规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； （2）室内声源等效为室外声源的计算 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 LP1=LW+10log10（Q4πr2+4R） 式中：LP1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw—某个声源的倍频带声功率级，dB； r—某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，R=Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级 Lp1iT=10log10j=1N100.1LP1ij 式中：LP1i（T）—靠近围护结构处N 个室内声源产生的i 倍频带的叠加声压级，dB；LP1ij—室内j 声源i 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数； ③计算出室外靠近围护结构处的声压级 LP2iT=LP1iT−（TLi+6） 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=LP2T+10log10S 式中：LW——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； LP2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 （3）噪声贡献值 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： Leqg=10log10（1Titi100.1LAi） 式中： Leqg — 噪声贡献值，dB； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T 时段内的运行时间，s； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A 声级，dB。 （4）预测结果及评价 项目厂界噪声预测结果见下表。 表4-13 项目营运期噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 预测方位; 时段; 贡献值; 标准值; 达标情况. 厂界东侧; 昼间; 47; 65; 达标. 厂界南侧; 昼间; 46; 65; 达标. 厂界西侧; 昼间; 48; 65; 达标. 厂界北侧; 昼间; 46; 65; 达标. 根据上表，厂界噪声值（昼间、夜间）均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境敏感保护目标。 为减少设备噪声对操作人员及周围环境的影响，环评建议如下： ①在设备选型时优先选择高效、低噪声的设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。 ②设置单独的空压机房。 ③加强管理，禁止野蛮拆解和操作；物料转运、装卸料轻装轻放。 - 对进入厂区的车辆提出限速、禁止鸣笛等要求。 ⑤各车间临厂界侧高噪声设备附近的窗户日常保持关闭。 4、监测要求 表4-14 噪声监测计划一览表 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界环境噪声; 厂界四周各设置1个监测点; 等效连续A声级; 每季度1次. 四、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固废和危险废物。一般固废主要有边角料及残次品、废包装材料、预处理池污泥；危险废物主要有废活性炭、废机油、废油桶、含油棉纱/手套。 1、生活垃圾 项目每人每天产生生活垃圾量为0.5kg/人•d，本项目新增劳动定员4人，日产生生活垃圾0.002t/a，年工作天数330d，则产生生活垃圾总量约为0.66t/a。 2、一般固废 （1）边角料及残次品 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“292塑料制品行业系数手册-2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”，其中一般工业固废产生系数为2.50kg/t产品，因此项目产生边角料、残次品的量为3.77t/a。项目产生边角料及残次品外售废品回收站。 （2）废包装材料 原材料包装拆封过程，废包装材料产生量约为0.3t/a。袋装收集后外售废品回收站，禁止乱扔乱放。 （3）预处理池污泥 预处理池会产生一定的污泥，产生量约0.15t/a。由建设单位定期清理交由环卫部门清运处理。 3、危险废物 （1）废活性炭 本项目活性炭吸附处理的VOCs约为4.07t/a，有机废气采用活性炭吸附的方式进行处理，根据《活性炭吸附手册》，活性炭对有机废气的吸附总量为0.1-0.3kg/kg（活性炭），本项目按0.25kg/kg（活性炭）计，则活性炭用量为16.28t/a，根据前文分析，本项目年更换活性炭4次，每次更换量4.5t，年更换活性炭合计18t，则产生废活性炭总量约为22.07t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于“HW49其他废物中非特定行业900-039-49 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，主要成分为炭，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理。同时本次环评要求建设单位应当建立活性炭更换台账，包括活性炭管理要求、更换情况、处置情况等。 （2）废机油 产生于设备检修维护过程中，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属于“HW08 废矿物油与含矿物油900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，属危险废物，密封桶装暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行处置。 （3）废机油桶 产生于设备检修维护过程中，产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油桶属于“HW08废矿物油与含矿物油900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，属危险废物，分类暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行处置。 （4）含油棉纱/手套 本项目日常工作不使用棉纱和手套，在设备检修时会使用棉纱和手套，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），含油棉纱/手套属于“HW49其他废物的非特定行业900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，属危险废物，袋装密封暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行处置。 目前公司与四川省兴茂石化有限责任公司签订“危险废物委托处置合同”中不含活性炭、废机油桶、含油棉纱/手套，需重新与具有相关处置资质的单位签订处置合同。 综上，本项目运营期固废产生情况如下表： 表4-15 本项目固体废物产生及处置情况 序号; 类别; 名称; 产生工序; 产生量; 处理方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生产生活; 0.66t/a; 环卫部门. 2; 一般固废; 边角料及残次品; 吹塑; 3.77t/a; 废品回收站. 3; 废包装材料; 吹塑; 0.3t/a; 废品废品站. 4; 预处理池污泥; 废水处理; 0.15t/a; 环卫部门. 5; 危险废物; 废活性炭; 废气处理; 22.07t/a; 分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有处置资质单位处理. 6; 废机油; 设备检修; 0.01t/a. 7; 含油棉纱/手套; 设备检修; 0.01t/a. 8; 废机油桶; 设备检修; 0.05t/a. 危险废物按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）要求，其产生、处理汇总情况如下表所示。 表4-16 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产生周期; 储存周期; 危险特性; 污染防治措施. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 22.07; 废气处理; 固态; 活性炭; 有机废气; 3月; 半年; T; 分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有处置资质单位处理. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.01; 设备检修; 液态; 矿物油; 石油类; 3月; 半年; T、I. 含油棉纱/手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备检修; 固态; 棉纤维; 石油类; 3月; 半年; T、I. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.05; 设备检修; 固态; 矿物油; 石油类; 3月; 半年; T、I. 注：T毒性，I感染性，In感染性，R反应性. 表4-17 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积m2; 贮存方式; 贮存能力t. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产区; 14; 密封袋装; 34. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.5; 密封桶状; 1. 3; 含油棉纱/手套; HW49; 900-041-49; 0.2; 密封袋装; 0.5. 4; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.4; 分类暂存; 0.5. 本项目涉及危险废物主要为废机油、废机油桶、含油棉纱/手套和废活性炭，产生量共计16.554t/a。现有危废暂存间（180m2）暂存危废包括蒸馏残渣、废包装物、洗釜废液、转子清洗废液、机修废油、化验室废液，已使用危废间面积为120m2，剩余容量可贮存本项目产生危废。因此依托现有危废暂存间暂存危险废物是可行的。 4、危险废物贮存方式、利用处置方式、环境管理要求 （1）环评要求： ①本项目依托现有危废暂存间（180m2），危废暂存间已作重点防渗处理，采用原土压（夯）实+抗渗混凝土+环氧树脂防腐层进行重点防渗处理，防渗系数达到K≤1.0×10-10cm/s，同时，采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）等措施，可以达到防渗要求。但危废间环保标识设置不规范，出现“乱堆乱放”现象，需要整改。 应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）张贴醒目标识标牌，加强危险废物的台账管理，危险废物应分类、密闭桶装暂存，各类废桶及时加盖封闭并设置围堰。 ②危险废物的收集必须按照相关规定进行，禁止在非贮存地点（容器）倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他一般工业固废和生活垃圾，各废物贮存需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求贮存。 按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），每一分区的墙体须悬挂危险废物标签，不同种类的危废须分区贮存，不同分区应设置围堰或在地面画线并预留明显间隔（如过道等）。 （2）危废运输方式与要求 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境局，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境局。 ②废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废物泄漏事故，公司和废物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 危险废物管理要求：项目业主在固体废物储存过程中，将固体废物、危险废物分类收集，不要混放。一般固体废弃物用收集桶收集，危险废物采取“塑料桶+托盘（钢结构）”，存放于危险废物暂存间内，危险废物暂存间采取防雨防渗防漏措施，避免污染地下水。 五、地下水、土壤 1、地下水、土壤环境 根据2021年《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状，本项目厂区在做好分区防渗措施后不存在土壤、地下水环境污染途径，故无需进行地下水、土壤环境质量现状调查。 2、分区防渗措施 污染物进入地下水的途径主要是降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。本项目用水由市政给水管网供给，污水通过园区污水处理设施处理后，最终排入郪江。通过分析可知，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响。 地下水污染防渗分区分为污染防渗区和非污染防渗区。其中污染防渗区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，本次项目依托现有包装车间扩建，利用现有划分的重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 3、分区防渗措施 结合公司车间厂房现状，本次针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下： 表4-18 本项目分区防渗措施表 分区; 区域名称; 现有防渗措施; 是否满足要求; 整改措施. 重点防渗区; 危废暂存间; 地面及墙裙采用“原土压（夯）实+抗渗混凝土+环氧树脂防腐层”，防渗系数达到K≤1.0×10-10cm/s; 不满足; 做好标识标牌，在液态危废装盛下方设防渗金属托盘、增设围堰。. 一般防渗区; 本项目生产车间、隔油池、预处理池; 地面采用“采用防渗混凝土+原土压（夯）实”，确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数达到K≤1.0×10-7cm/s; 满足; /. 简单防渗区; 其他地面区域; 采用“采取地面固化、硬化（三合土）”处理; 满足; /. 综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，本项目对地下水、土壤基本不会造成影响。 六、环境管理及环境监测计划 1、环境管理计划 （1）结合本项目工艺状况，制定并贯彻落实符合项目特点的环保方针。遵守国家、地方的有关法律、法规以及其他的有关规定。根据制定的环保方针，确定项目的环保目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。 （2）建立健全环保规章制度，加强环境管理，定期污染防治措施进行检查、维护和保养，确保治理效果，杜绝发生污染事故，并严格接受生态环境主管部门的日常监督管理。 （3）加强员工安全防范事宜，做好室内防火、防爆工作。做好员工的个人防护，保证员工的操作安全；而且应对员工进行必要的培训并切实做好各项污染防治设施设备的维护，防止污染物事故的发生。 （4）按照项目环保管理监测计划，配合环境监测单位完成对项目的“三废”污染源监测或环境监测。准备和接受生态环境部门对本项目的排污管理、环保监察、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。 （5）开展公司内一年-一度的环保管理评审工作，总结环保工作中的成绩和存在的问题，提出改进措施。. （6）接受和配合地方生态环境部门对污染事故的调查和处理。加强环境管理，注意物料装卸、储存和添加的管理，避免引起泄漏污染影响。建立健全环保规章制度，严格人员操作管理，落实各项污染防治措施。 2、环境监测计划 （1）环境监测的主要任务 本项目环境监测以污染源源强排放监测为重点，环境监测的主要任务是： ①定期对公司厂界噪声进行监测。 ②对环保治理设施的运行情况进行监测，以便及时对设施的设计和处理效果进行比较，发现问题及时报告有关部门。 ③当发生污染事故时，进行应急监测，为采取处理措施提供第一手资料。 ④编制环境监测季报或年报，及时上报生态环境主管部门。 （2）环境监测内容 现有项目排放的主要污染物为废水、废气和噪声。现有项目运营期间的环境监测计划见下表。 表4-19 现有项目运营期环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 是否合理. 废气; RTO设施排气筒; 非甲烷总烃; 月; 合理. 环氧乙烷、环氧丙烷、丙烯酸、颗粒物、SO2、NOX、氨; 半年; 合理. 锅炉废气排气筒; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 季度; 合理. 厂界无组织; 非甲烷总烃、环氧乙烷、环氧丙烷、丙烯酸、颗粒物、SO2、NOX、硫化氢、氨; 季度; 合理. 泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸汽泄压设备、取样连接系统; 挥发性有机物; 季度; 合理. 法兰及其他连接件、其他密闭设备; 挥发性有机物; 半年; 合理. 南侧厂界外100m; 非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢; 半年; 合理. 环氧乙烷、环氧丙烷、丙烯酸; 年; 合理. 废水; 废水总排口; 流量、化学需氧量、氨氮; 周; 合理. pH、悬浮物、总氮、总磷、石油类; 月; 合理. 五日生化需氧量、总有机碳; 季度; 合理. 丙烯酸; 半年; 合理. 雨水排放口; pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物; 日; 合理. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 季度; 合理. 地下水; 项目厂区上游; 水位、CO32-、HCO3-、K+、Na+、Ca2+、Cl-、SO42-、Mg2+、TDS、pH、Fe、Cr、Na+、CODMn、NH3-N; 季度; 合理. 项目厂区内; 合理. 项目厂区下游; 合理. 土壤; 生产车间（0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m）; GB36600-2018基本项、pH、总铬、氯化物; 3年; 合理. 罐区（0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m）; 合理. 污水处理站附近（0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m）; 合理. 本次扩建之后对其调整，应制定运营期间全厂的例行环境监测计划。按照《排污单位自行监测技术指南总纲》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），结合项目所在区域的环境状况和工程特点，项目扩建之后，运营期全厂实行环境监测计划见下表。 表4-20 全厂运营期环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 责任主体. 废气; RTO设施排气筒; 非甲烷总烃; 月; 本公司. 环氧乙烷、环氧丙烷、丙烯酸、颗粒物、SO2、NOX、氨; 半年; 本公司. 锅炉废气排气筒; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 季度; 本公司. 厂界无组织; 非甲烷总烃、环氧乙烷、环氧丙烷、丙烯酸、颗粒物、SO2、NOX、硫化氢、氨; 季度; 本公司. 泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸汽泄压设备、取样连接系统; 挥发性有机物; 季度; 本公司. 法兰及其他连接件、其他密闭设备; 挥发性有机物; 半年; 本公司. 南侧厂界外100m; 非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢; 半年; 本公司. 环氧乙烷、环氧丙烷、丙烯酸; 年; 本公司. 有机废气处理装置排气筒; VOCs; 年; 本公司. 废水; 废水总排口; 流量、化学需氧量、氨氮; 周; 本公司. pH、悬浮物、总氮、总磷、石油类; 月; 本公司. 五日生化需氧量、总有机碳; 季度; 本公司. 丙烯酸; 半年; 本公司. 雨水排放口; pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物; 日; 本公司. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 季度; 本公司. 地下水; 项目厂区上游; 水位、CO32-、HCO3-、K+、Na+、Ca2+、Cl-、SO42-、Mg2+、TDS、pH、Fe、Cr、Na+、CODMn、NH3-N; 季度; 本公司. 项目厂区内; 本公司. 项目厂区下游; 本公司. 土壤; 生产车间（0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m）; GB36600-2018基本项、pH、总铬、氯化物; 3年; 本公司. 罐区（0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m）; 本公司. 污水处理站附近（0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m）; 本公司. （3）排污口信息 本项目依托现有废水排口。为规范排口管理，根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995） 和《排污口规范化整治要求（试行）》（环监[1996]470号）的要求，企业所有排放口（包括气、声、固体废物），必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置。 ①固定噪声源 对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。 ②设置标志牌要求 环境保护图形标志牌由生态环境部统一定点制作，企业排污口分布图由市生态环境监管部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。 标志牌设置位置在排污口附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m；排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监管部门同意并办理变更手续。 本项目应按照《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（2023 年修改单）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中有关规定执行。 公司环境保护图形标志—排放口（源）的形状及颜色见下表。 表4-21 标志的形状及颜色说明 类别; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 图4-1 排放口图形标志示例 七、环保“三同时”验收 项目“三同时”环境保护验收情况见下表。 表4-22 项目“三同时”环境保护验收表 类别; 防治对象; 环保验收重点. 环境保护管理检查; 提供生态环境局批复文件。. 环保设施落实情况、运营期的扰民情况. 固废种类、产生量、处理、处置及综合利用情况。. 污染治理; 废水; 经公司已建预处理池（20m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区市政污水管网。. 废气; 吹塑废气经集气罩收集后经水喷淋（自带除雾器）+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。. 固废; 危废暂存间，并做防风、防雨、防晒、防渗漏等处理，设置围堰。生活垃圾收集点、一般固废暂存间做好防雨防渗措施。. 地下水; 依托现有划分的防渗分区，重点防渗区（危废暂存间）、一般防渗区（生产车间、隔油池和预处理池）和简单防渗区（其他区域地面）。. 八、环境风险 本次环境风险评价通过分析可能存在的主要物料的危险性和毒性，对环境安全进行分析，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险识别 本项目为塑料容器制造项目，涉及的原料、辅料、中间产品、产品及废物等物质基本不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的所列的有毒有害、易燃易爆物质，仅项目在设备维修时会使用的机油，项目危险物质未构成重大危险源。 表4-23 项目涉及的各类主要环境风险物质年用量及日常存量表 序号; 危险物质名称; 存放情况; 年用量t; 最大储存量t; 临界量t; Q值. 1; 机油; 仓库; 0.15; 0.01; 2500; 4×10-6. 合计; /; /; /; /; /; ＜1. 注：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 中表B.1 中环境风险物质进行筛选。. 2、环境风险 1、评价依据 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 风险评价参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）执行。 2、环境敏感目标概况 本项目位于四川大英经济开发区四川旌峰新材料有限公司现有厂区内，公司周围500m范围内主要为园区企业，无居民点、风景名胜区、饮用水源等环境敏感点的存在。 3、环境风险识别 公司环境风险评价参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）执行，风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 （1）物质危险性识别 本项目为塑料容器制造项目，使用的原辅材料中没有爆炸性物质和有毒物质，也不涉及高温、高压、易燃易爆工艺，公司周围多为企业，不属于环境敏感地区。公司涉及易燃物质主要是原辅料中的机油，为风险物质，厂区最大储存量远低于临界值，因此，公司物料不构成重大危险源。 其在厂区内储存量及位置如下表： 表4-24 本项目风险物质储存量及位置表 序号; 物质名称; 最大储存量; 年用量; 临界量; 储藏位置. 1; 机油; 0.01t; 0.15t; 2500; 桶装，暂存仓库. （2）生产系统危险性识别 生产设施危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 ①生产装置 主要为生产期间设备使用的机油属可燃物质，若生产过程中操作不当，易导致火灾事故。 - 储运设施 主要为机油运送至厂区和存放时操作不当导致泄漏，以及泄漏遇明火等条件可能引起火灾等事故。 ③公用工程和辅助生产设施 生产车间、办公室等区域的电器因老化或负荷生产引起的火灾。 ④环境保护设施 废气等环保设施出现故障，导致废气收集和处理效率低，产生的大量废气未经处理直接外排于周围环境，产生废气超标排放事故。 （3）危险物质向环境转移途径识别 项目使用的机油存在泄漏和火灾风险，主要是通过土壤、地下水和空气造成环境影响。废气处理装置事故状态下超标排放的风险，主要通过空气造成环境影响。 4、环境风险分析 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），全厂涉及的主要危险物质特性见下表： 表4-25 本项目涉及主要危险物质表 序号; 物质名称; 最大储存量; 年用量; 临界量; Q值; 储藏位置. 1; 机油; 0.01t; 0.15t; 2500; 4×10-6; 桶装，暂存仓库. 由上表得，全厂Q=4×10-6＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价分级，项目环境风险评价等级为Ⅰ级。环境风险评价工作等级为简单分析。 5.可能的事故类型 （1）人员操作失误可能引发的各种人为事故，包括设备错误运行可能产生的噪声、人为造成的设备损坏引发失火、爆炸等事故。 （2）设备故障事故，车间内设备长时间使用或者老化引起的设备短路等可能引起失火事故。 （3）检修操作方法或保存方法不当，导致具有易燃性的机油泄漏，引发火灾等环境风险事故。 （4）有机废气环保设施出现故障，导致有机废气处理效率降低，大部分有机废气未经处理直接外排于周围环境。 （5）运营期间，废机油、废机油桶、含油棉纱/手套和废活性炭等危险废物，若在委托清运之前存在贮存不当现象，会造成危废的泄漏或者明火，引发环境风险事故。 6、环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 ①火灾风险防范措施 a、建立健全各种安全生产制度，生产人员作业应严格遵守劳动纪律和安全操作规程，不违章作业，加强职工安全意识教育，以应对突发性火灾。 b、厂区内严禁烟火，杜绝产生火花的一切因素。 c、避免摩擦撞击，避免摩擦发热造成可燃物和易燃物的燃烧或爆炸。 d、按有关安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之初迅速扑灭。配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 e、机油应储存于阴凉、通风处，远离火种、热源，保持容器密封，采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 f、项目使用机油量较少。一旦发生火灾，采用喷水雾能减少蒸发，降低机油在限制性空间内的易燃性，减少火灾产生的可能性。 ②泄漏风险防范措施 公司应加强操作人员的安全教育，严格按照操作规范进行生产，加强生产管理，定期检查是否有泄漏现象，防止泄漏，确保危险物料各环节的生产安全，确保环境安全。建议对危废暂存间的防漏和检漏设施建立专门的管理规程，并应制定专人进行日常维护和定期检测。 ③环保设施风险防范 安排专人定期对有机废气环保设施进行检修，定期更换有机废气治理设施的关键部位，保证有机废气环保装置正常运行。 - 危废暂存风险防范 本公司已建危废暂存间，地面采用“原土压（夯）实+抗渗混凝土+环氧树脂防腐层”进行重点防渗处理，防渗系数K≤10×10-10cm/s。同时，危废暂存间采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）等措施。根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求，设置贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。另外，现有危废暂存间标识标牌不规范、液体危废未设置金属托盘，未构筑围堰。环评要求：危废暂存间按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相关规定张贴危废标识牌，加强危险废物的台账管理，转运时应严格执行五联单制度。另外，各类废桶及时加盖封闭并设置围堰。同时，为降低危废暂存风险，应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 （2）应急措施 ①泄漏应急处理 一旦机油发生泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全距离，并对泄漏区进行隔离，严格限制出入。应急处理人员人体皮肤不能直接接触泄漏物，遮盖下水地漏，防止泄漏物进入下水道，尽可能切断泄漏源，可用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。一般情况机油桶底部采取托盘（钢结构）分类堆放，一旦泄漏，将采取措施收集至单独塑料桶中，当危废处理。 由于本项目机油等有泄漏可能的原辅料存储量小，且均在厂房内使用，即使发生泄漏其影响也仅限于在厂区范围内，对外部环境影响小。 ②火灾应急措施 本公司火灾爆炸人员伤害区域范围在50m内，公司应合理规划液态物料存储位置，置于人员活动较低的区域，设于仓库内。 本公司厂房与周边企业厂房距离满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中防火距离的要求，当发生火灾时，本公司基本不会与周边企业产生相互影响。因此，本项目过火区范围主要为本公司厂房用地范围内。同时发展区内的每个企业均应做好自身消防、安全措施，一旦发生火灾，尽可能将暂存易燃易爆物质尽快撤离火场或对其进行隔离，同时喷水和泡沫使其冷却。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、喷雾水、砂土等。 - 接触急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量清水和肥皂水彻底冲洗皮肤，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，及时输氧，如呼吸停止，应立即进行人工呼吸，尽快就医； 入眼：争分夺秒地尽快开始清洗，把入眼的物质彻底冲洗掉，尽快就医。当佩戴隐形眼镜时，应先取下再清洗眼睛。 入口：立即用水漱洗口腔，并饮足大量的温水，不要强迫性地呕吐。当昏迷无意识时，不可经口喂入任何东西。迅速就医，进行催吐、洗胃处理。 （3）应急预案 1）应急组织 ①人员组织 a.在人员组织方面，企业应对于可能出现的风险成立专门的应急处理小组，进行详细的人员分工，职责分明。 b.对新上岗的工作人员、实习人员进行岗前安全、环保知识培训，重点部门人员定期进行轮训。 ②物料器材配备 a贮存一定量的应急设备，以备应急时使用； b.配备个人防护用品，以备应急时使用。 ③职责 a.制订消防、火灾等事故应急预案； b.建立企业应急管理、报警体系； c.负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作；批准预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责；环境污染事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故现场及相关数据。 2）应急保护目标 根据发生事故大小，确立应急保护目标，当发生火灾、泄漏事故后，公司内及周围的办公楼、工作人员、厂房等均应为应急保护目标。 3）应急响应 事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性事故时事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负责人报警，其他获知该信息人员也有责任立即报警。应急值班人员接到报警后应立即向本单位应急指挥负责人及政府环保部门报告。单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。 4）应急撤离 根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内与事故处理无关人员撤离。 应急撤离应注意以下几点： ①警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒； ②除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区； ③应向上风向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区； ④不要在低洼处滞留；： ⑤要查清是否有人留在污染区与着火区； ⑥为使疏散工作顺利进行，设置畅通无阻的紧急出口，并有明显标志。 5）应急设施、设备与器材 ①配备一定的防护面具和防护服； ②应规定应急状态下的报警通讯方式和通知方式； ③配备一定的消防器材，如泡沫、干粉灭火器等； 6）应急救护组织 负责事故现场、受事故影响的临近区域人员及公众对相关污染物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围。毒害物、火灾易造成人员伤亡，灭火人员在采取防护措施后，应立即投入寻找和抢救受伤、被困人员的工作。 7）应急环境监测及事故后评估 配备专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，对事故性质、参数预测后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 8）应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩 大和防止事故的进一步引发，应予以重视。善后计划应包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写事故报告，报告有关部门。 九、“三本账” 根据现有项目《30000t/a丙烯酸（甲基丙烯酸）羟烷基酯建设项目环境影响报告书》及批复，结合现有项目废气污染物实际排放量，本次项目扩建完成后，污染物排放“三本账”计算结果如下表。 表4-26 项目扩建前后污染物排放“三本账”统计表 种类; 名称; 单位; 现有项目环评核算量; 拟建项目排放量; “以新带老”削减量; 增减量; 扩建后总排放量. 废水; 废水量; m3/a; 62958; 79.2; 0; +79.2; 63037.2. COD; t/a; 31.479; 0.0396; 0; +0.0396; 31.5186. NH3-N; t/a; 2.833; 0.0036; 0; +0.0036; 2.8366. TP; t/a; /; 0.0006; 0; +0.0006; 0.0006. 废气; 环氧乙烷; t/a; 0.027; 0; 0; 0; 0.027. 环氧丙烷; t/a; 0.004; 0; 0; 0; 0.004. 丙烯酸; t/a; 0.417; 0; 0; 0; 0.417. VOCS; 有组织; t/a; 1.734; 0.366; 0; 2.1; 2.1. 无组织; t/a; 2.587; 0.407; 0; 2.994; 2.994. 颗粒物; 有组织; t/a; 0.624; 0; 0; 0.624; 0.624. SO2; t/a; 0.123; 0; 0; 0; 0.123. NOX; t/a; 2.174; 0; 0; 0; 2.174. 硫化氢; t/a; 0.0023; 0; 0; 0; 0.0023. 氨; t/a; 0.0135; 0; 0; 0; 0.0135. 十、环保投资 项目环保投资估算为20.6万元，项目总投资300万元，环保投资占总投资的6.87%。环保治理措施及投资一览表见下表。 表4-27 项目主要环保措施及投资估算一览表 单位：万元 项目; 治理内容; 工程内容; 环保投资. 废水; 生活污水、食堂废水、车间清洁废水; 食堂废水依托现有隔油池（2m3）处理后，与生活污水、车间清洁废水一同依托现有预处理池（6m3）处理后，排入园区污水管网进入大英县工业污水处理厂; /. 废气; 吹塑废气; 吹塑废气经收集后通过水喷淋（自带除雾器）+二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放（DA001）; 9. 噪声; 各类设备; 选用低噪声设备，合理布局，隔声、减振、降噪措施; 2. 固废; 生活垃圾; 依托现有生活垃圾处理措施; /. 一般固废; 依托已建一般固废暂存间，暂存一般固废; /. 危险废物; 依托已建危废间，暂存危险废物; /. 地下水; 依托现有划分的防渗分区，重点防渗区（危废暂存间）、一般防渗区（生产车间、隔油池、预处理池）、简单防渗区（其他地面区域）。 危废暂存间：地面及墙裙已采用“原土压（夯）实+抗渗混凝土+环氧树脂防腐层”，防渗系数达到K≤1.0×10-10cm/s。在现有重点防渗基础上设置围堰，液态危废下方设防渗金属托盘，并与具有处置本项目危废的资质单位签订危废处置协议。 生产车间、隔油池、预处理池：地面已采用“采用防渗混凝土+原土压（夯）实”，确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数达到K≤1.0×10-7cm/s。 其他地面区域：已采用“采取地面固化、硬化（三合土）”处理。; 8. 其他; 风险防范措施; 危废间按相关要求做好防渗措施，规范化设置标识标牌。; 0.5. 配备足够的干粉灭火器等消防设施、设备。; 0.1. 制定切合实际情况的全厂环境风险事故应急预案，建立环境风险事故报警系统体系。; 1. 合计; 20.6. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/吹塑有机废气 | VOCs | 集气罩+水喷淋（自带除雾器）+二级活性炭+高度15m排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
| 地表水环境 | DW001/生活污水、食堂废水、地面清洁废水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS | 依托现有隔油池处理食堂废水，再与生活污水、清洁废水一同排入现有预处理池处理后排入大英县工业污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
| 声环境 | 噪声 | 噪声 | 选购低噪声设备，底座设减震垫，厂房隔声，在生产车间内合理布局等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门处置。 一般固废：边角料及残次品外售废品回收站，废包装材料外售废品回收站，预处理池污泥交由环卫部门清运处理。 危险废物：废活性炭、废机油、含油棉纱/手套、废机油桶等危险废物依托现有危废暂存间进行暂存，定期交由有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：危废暂存间地面及墙裙采用“原土压（夯）实+抗渗混凝土+环氧树脂防腐层”，防渗系数达到K≤1.0×10-10cm/s，做好标识标牌，在液态危废装盛下方设防渗金属托盘、增设围堰。 一般防渗区：生产车间、隔油池、预处理池地面采用“采用防渗混凝土+原土压（夯）实”，确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数达到K≤1.0×10-7cm/s。 简单防渗区：其他地面区域采用“采取地面固化、硬化（三合土）”处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； （2）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全环境机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； （3）严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； （4）必须加强对危险物资管理，应在生产中严格按照操作规程，避免事故性排放； （5）各风险单元配备足够数量的相应消防器材（灭火器、消火栓等）编制事故应急预案，定期开展应急演练等。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 建立危险废物转运台账，规范排污口建设、设置标识标牌、定期进行监测 |  |  |  |

六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，符合当地规划，选址无明显环境制约因素，总图布置合理，废气、废水、噪声能做到达标排放，固废能做到合理处置，环境风险在可接受范围。因此，从环境保护角度而言，项目的建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 环氧乙烷 | 0.027t/a |  |  | 0 | 0 | 0.027t/a | 0 |
|  | 环氧丙烷 | 0.004t/a |  |  | 0 | 0 | 0.004t/a | 0 |
|  | 丙烯酸 | 0.417t/a |  |  | 0 | 0 | 0.417t/a | 0 |
|  | VOCS | 4.321t/a |  |  | 0.773t/a | 0 | 5.094t/a | +0.773t/a |
|  | 颗粒物 | 0.624t/a |  |  | 0 | 0 | 0.624t/a | 0 |
|  | SO2 | 0.123t/a |  |  | 0 | 0 | 0.123t/a | 0 |
|  | NOX | 2.174t/a |  |  | 0 | 0 | 2.174t/a | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.0023t/a |  |  | 0 | 0 | 0.0023t/a | 0 |
|  | 氨 | 0.0135t/a |  |  | 0 | 0 | 0.0135t/a | 0 |
| 废水 | 废水量 | 62958m3/a |  |  | 79.2m3/a | 0 | 63037.2m3/a | +79.2m3/a |
|  | COD | 31.479t/a |  |  | 0.0396t/a | 0 | 31.5186t/a | +0.0396t/a |
|  | 氨氮 | 2.833t/a |  |  | 0.0036t/a | 0 | 2.8366t/a | +0.0036t/a |
|  | 总磷 | / |  |  | 0.0006t/a | 0 | / | +0.0006t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 9.9t/a |  |  | 0.66t/a | 0 | 10.56t/a | +0.66t/a |
|  | 边角料及残次品 | 0 |  |  | 3.77t/a | 0 | 3.77t/a | +3.77t/a |
|  | 废包装材料 | 0 |  |  | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 预处理池污泥 | 0 |  |  | 0.15t/a | 0 | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 61.05t/a |  |  | 0 |  | 61.05 | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 |  |  | 22.07t/a | 0 | 22.07t/a | +22.07t/a |
|  | 废机油 | 0 |  |  | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 含油棉纱/手套 | 0 |  |  | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废机油桶 | 0 |  |  | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 蒸馏残渣 | 976.9t/a |  |  | 0 | 0 | 976.9t/a | 0 |
|  | 废包装物 | 2.5t/a |  |  | 0 | 0 | 2.5t/a | 0 |
|  | 洗釜废液 | 56t/a |  |  | 0 | 0 | 56t/a | 0 |
|  | 转子清洗废液 | 24t/a |  |  | 0 | 0 | 24t/a | 0 |
|  | 机修废油 | 0.3t/a |  |  | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 |
|  | 化验室废液 | 0.05t/a |  |  | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①