# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

# （公示本）

项目名称：          再生资源综合利用升级改造项目

建设单位（盖章）：四川永津环保技术有限公司

编制日期：                      2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 再生资源综合利用升级改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-510923-07-02-961329 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李* | 联系方式 | 188****8965 |
| 建设地点 | 大英县蓬莱镇虎泉村8社 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 105 度 15 分53.488秒，北纬 30 度 36分 59.189秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 56砖瓦、石材等建筑材料制造303；103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 大英县经济信息化和科学技术局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2309-510923-07-02-961329】JXQB-0121号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | 2月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：目前项目配料工段设备已基本到齐，摆放在厂区空地上，滚筒筛1台已焊接安装，成型蒸压工段设备中的HY1300正双向静压机一套已焊接安装，现场地面还摆放有部分钢结构材料；遂宁市生态环境局以遂环大责改字〔2023﹞7号责令建设单位立即停止建设，改正违法行为；建设单位已停止建设，待环评批复后再依法依规开工建设。 | 用地（用海） 面积（m2） | 660 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目专项评价设置情况详见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 不涉及; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为一般工业固体废物资源化综合利用项目，属于“C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造”，项目与《产业结构调整指导目录（2019年本》及《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019年）》等政策的符合性分析如下： 表1-2项目与《产业结构调整指导目录（2019年本》符合性分析表 类别; 《产业结构调整指导目录（2019年本》; 本项目; 符合性. 鼓励类; 第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”第20条：城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程; 本项目利用油基岩屑厌氧热回收处理后的一般固废干渣制砖，属于固废资源化利用工程; 符合. 限制类; 第九项“建材”第6条：、粘土空心砖生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外）; 本项目为蒸压灰砂砖生产线; 不属于. 第九项“建材”第7条：15万平方米/年（不含）以下的石膏（空心）砌块生产线、单班5万立方米/年（不含）以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年（不含）以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年（不含）以下的人造轻集料（陶粒）生产线. 淘汰类; 第八项“建材”第12条：、砖瓦轮窑（2020年12月31日）以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑; 本项目不涉及轮窑土窑; 不属于. 第八项“建材”第13条：普通挤砖机; 本项目不使用挤砖机. 第八项“建材”第14条：SJ1580-3000双轴、单轴搅拌机; 本项目使用S1140配料搅拌机. 第八项“建材”第15条： SQP400500-700500双辊破碎机; 本项目使用800卧式粉碎机. 第八项“建材”第16条：1000型普通切条机; 本项目使用QTR260×250横向切条机. 第八项“建材”第17条：100吨以下盘转式压砖机; 本项目不使用压砖机. 第八项“建材”第20条：单班1万立方米/年以下的混凝土砌块固定式成型机、单班10万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式成型机; 本项目使用的是1300双向模拟静压机. 第八项“建材”第25条：非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线; 本项目为蒸压灰砂砖生产线. 表1-3项目与《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019年）》的符合性分析 《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019年）》; 本项目; 符合性. 六、砖瓦; 砖瓦轮窑（2020年12月31日）以及立窑、无顶轮窑马蹄窑等土窑; 本项目不涉及轮窑土窑; 不属于. 普通挤砖机; 本项目不使用挤砖机; 不属于. SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机; 本项目使用S1140配料搅拌机; 不属于. SQP400500-700500双辊破碎机; 本项目使用800卧式粉碎机; 不属于. 1000型普通切条机; 本项目使用QTR260×250横向切条机; 不属于. 100吨以下盘转式压砖机; 本项目不使用压砖机; 不属于. 破坏农田、耕地和破坏环境取土烧制的实心粘土砖生产线; 项目不取土烧制; 不属于. 原料燃料破碎及制备成型颗粒物排放浓度超过30mg/m3，人工干燥机焙烧颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别超过 30mg/m3、300mg/m3、200mg/m3 的砖瓦生产线; 项目原料燃料破碎及制备成型颗粒物排放浓度未超过30mg/m3; 不属于. 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本》中鼓励类项目，不在《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》中，所用设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中的淘汰类。项目砖厂选用的生产工艺和主要生产设备均不属于《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019年）》中的淘汰类设备。 本项目于2023年9月22日完成了四川省固定投资项目备案，取得了大英县经济信息化和科学技术局出具的四川省资产投资项目备案表（川投资备【2309-510923-07-02-961329】JXQB-0121号）。 综上，本项目符合国家现行产业政策。 2、用地规划符合性分析 本项目位于大英县蓬莱镇虎泉村8社，利用大英县火井建材有限公司虎林砖厂内部闲置场地660m2搭建简易式管架结构厂房进行生产。根据大英县自然资源和规划局出具的相关证明资料（详见附件11），本项目不占用耕地和基本农田，不新增国有建设用地，根据《四川省城乡规划条例》第三十九条规定，不需出具选址意见书” 本项目选址用地不在其限制用地和禁止用地目录内，用地合法。因此本项目建设符合用地规划要求。 3、项目建设与“三线一单”符合性分析 3.1生态红线 根据四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）（以下简称《方案》），《方案》明确四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，其中遂宁市区域范围涉及的为：“盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线”。该区的生态保护红线主要以保障城市饮水安全的饮用水水源保护区为主，还有零散分布于四川盆地及成都平原区自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域，它们在维护区域水土保持功能方面发挥着重要作用。 本项目位于大英县蓬莱镇虎泉村8社，不涉及上述生态红线保护区（详见附图2）。 3.2环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，根据《2022年遂宁市环境质量公告》，区域环境空气质量达标。根据现状监测数据，项目区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域声环境能够满足《声环境质量标准》2类标准要求。本项目营运期主要为设备噪声，采取相关降噪措施后不会改变区域的声环境功能。 项目运营期产生的粉尘、噪声等污染物在采取相应的措施后均能做到达标排放，项目建设不会对周围环境造成较大影响，不会降低周围的环境质量，能够满足环境功能区要求，符合环境质量底线要求。 3.3资源利用上线 本项目用地利用虎林砖厂内部空地进行建设，不新增国有建设用地。项目使用的原材料主要为一般工业固体废物，不仅能解决废弃物的处置问题，又能带来集体经济，具有较好的环境效益和社会效益。项目废水经沉淀处理后回用生产，且不属于高耗水产业；项目年用电量约8万kw•h，由区域供电电网统一提供，用电量较少，不属于高耗能产业。 因此，本项目不突破地区能源、水、土地等资源消耗的上限。 3.4环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。查阅《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》及《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》本项目不属于其中的限制类和禁止类，本项目所在地不属于国家重点生态功能区，不属于《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》禁止或限制发展的项目。 2022年8月28日，四川省推动长江经济带发展领导小组办公室、重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室联合发布了《关于印发<四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（川长江办〔2022〕17号），本项目与该通知符合性分析见下表所示： 表1-4项目与川长江办〔2022〕17号符合性分析 序号; 四川省、重庆市长江经济带发展负面清单要求; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《遂宁-宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不涉及; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不涉及; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及; 符合. 5; 禁止在饮用水水源标准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不涉及; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源、无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不涉及; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不涉及; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不涉及; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不涉及; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、山民江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及; 符合. 14; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不涉及; 符合. 15; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不涉及; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不涉及; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及; 符合. （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。. （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。. 19; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及; 符合. 20; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及; 符合. 21; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及; 符合. 22; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对目录中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 项目属于鼓励类项目; 符合. 23; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不涉及; 符合. 24; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：; 本项目不涉及; 符合. （一）新建独立燃油汽车企业；. （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；. （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；. （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资. （企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。. 25; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不涉及; 符合. 根据上表，本项目不属于上述四川省、重庆市长江经济带发展负面清单中的类别。本项目未列入环境准入负面清单内，符合相关要求。 综上，经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线，未列入环境准入负面清单，项目建设满足国家“三线一单”的相关要求。 3.5本项目与《遂宁市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》遂府函〔2021〕74号文件的符合性分析 图1-1项目与遂宁市综合环境管控单元关系 本项目与遂宁市的总体生态环境管控要求的符合性分析如下： 表1-5本项目与遂宁市的总体生态环境管控要求的符合性 序号; 行政区划; 全市及各县（市、区）总体生态环境管控要求; 本项目情况; 符合性. 遂宁市; （1）新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险； （2）锂电产业中锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求； （3）全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求； （4）强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》； （5）优化中心城区园区布局。; 本项目为固废综合利用项目，大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求; 符合. 1; 大英县; （1）加强郪江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术； （2）现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放； （3）加强污染地块环境风险防控管理。. 该项目涉及环境管控单元4个，涉及管控单元见下表。 表1-6本项目涉及的环境管控单元 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51092320005; 大英县要素重点管控单元; 遂宁市; 大英县; 环境管控单元; 环境综合管控单元要素重点管控单元. YS5109232230001; 郪江大英县郪江口控制单元; 遂宁市; 大英县; 水环境管控分区; 水环境农业污染重点管控区. YS5109233310001; 大英县大气环境一般管控区; 遂宁市; 大英县; 大气环境管控分区; 大气环境一般管控区. YS5109231410005; 大英县土壤优先保护区; 遂宁市; 大英县; 土壤污染风险管控分区; 农用地优先保护区. 表1-7项目与遂宁市管控单元总体生态环境准入清单普适性管控要求的符合性 序号; 普适性管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 2.涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 3.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 限制开发建设活动的要求 1.单元内如新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。 2.大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；水环境城镇生活污染、农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区。 3.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2.完成全域内“散乱污”企业整治工作。 其他空间布局约束要求 暂无; 本项目不涉及基本农田，本项目不属于高污染，高耗水行业; 符合. 2; 污染物排放管控; 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 1.水环境： 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 2.大气环境： （1）火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。（2）砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》。 （3）对污染防治设施不完备、但有升级改造价值的，一律停产整顿、限期治理，逾期仍不能达标排放的坚决关停。（4）对达标治理无望、偷排直排的工业摊点和小作坊、按照“两断三清”标准，一律关停取缔，由相关部门依法予以查处。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）秋冬季节，水泥（含特种水泥，不含粉磨站、粉磨工序和协同处置城市垃圾或危险废物生产线）严格实施停产50天；砖瓦窑（不含以粉煤灰为主要原料的砖瓦企业）全面停产。对2018年10月底前稳定达到特别排放限值的水泥企业和燃烧锅炉，原则上可不再实施错峰生产，但要按当地重污染天气应急预案要求参加污染管控。（2）实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到50%。（3）大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。（4）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。（5）到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%。（6）屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。（7）主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。（8）到2022年，遂宁市中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统。到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心，力争2022年实现地级及以上城市厨余垃圾处置设施全覆盖。（9）到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。; 本项目区域上一年度空气质量达标，废水废气排放满足相应标准要求; 符合. 3; 环境风险防控; 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）加强“散乱污”企业环境风险防控。（3）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 2.用地环境风险防控要求：（1）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。（2）严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 本项目固废均合理处置，去向明确，不会对周边外环境产生影响。; 符合. 4; 资源开发效率要求; 2025年，农田灌溉有效利用系数提高到0.554； 2.2030年，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 2.禁止焚烧秸秆和垃圾。全市秸秆综合利用率达到92%以上。 3.现有储油库、油罐车、加油站应全部配置油气回收设施，对已安装的油气回收设施加强运行监管，回收率要达到80%以上。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无; 本项目利用原4蒸吨的燃气锅炉，采用低氮燃烧后达标排放。; 符合. 表1-8项目与遂宁市要素重点管控单元的特性管控要求符合性分析 序号; 环境管控单元名称; 管控类别; 单元特性管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; ZH51092320005 大英县要素重点管控单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 限制开发建设活动的要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.位于城镇空间外的区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出2.其他参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 其他空间布局约束要求; 本项目建设单位合法，改建后污染物只降不增，项目环境风险可控，污染物达标排放; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 新增源排放标准限值 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 其他污染物排放管控要求. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 其他环境风险防控要求; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 地下水开采要求 （1）大英县2030年地下水开采控制量保持在0.06亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 其他资源利用效率要求; 符合. 2; YS5109232230001 郪江大英县郪江口控制单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目为鼓励类项目; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 控制畜禽养殖源污染，合理布局畜禽养殖规模，单位面积耕地的畜禽承载力不突破《四川省畜禽养殖污染防治技术指南》要求；强化畜禽养殖场污染治理，提高养殖粪污资源化利用率；开展高标准农田改造，减少水土流失，强化农业生产化肥农药施用管控。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 项目污染物达标排放; 符合. 环境风险防控; /; /. 资源开发效率要求; /; /. 3; YS5109233310001 大英县大气环境一般管控区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目为鼓励类项目; 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求; 项目污染物达标排放; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 4; YS5109231410005大英县土壤优先保护区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目为鼓励类项目; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 综上，本项目与《遂宁市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》遂府函〔2021〕74号文件的相符。 4、项目与相关行业要求符合性分析 4.1项目与《陆上石油天然气开采钻井废物处置污染控制技术要求》的符合性分析 表1-9项目与《陆上石油天然气开采钻井废物处置污染控制技术要求》的符合性 序号; 技术政策要求; 本项目; 符合性. 1; 钻井废物经无害化处置后，对其进行资源化(如作为建筑材料等)利用的，应符合相关质量标准和污染控制标准要求。; 本项目利用本公司油基岩屑厌氧热回收处理后的干渣经鉴定不属于危废，生产出来的灰砂砖满足《蒸压灰砂实心砖和实心砌块GB/T11945-2019质量要求; 符合. 4.2项目与《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》符合性分析 2018年2月1日，四川省环境保护厅发布了关于发布《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》的公告（2018年第3号），本项目与《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》符合性分析见下表： 表1-10项目与《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》的符合性 序号; 技术政策要求; 本项目; 符合性. 1; 页岩气开采产生的固体废物应实行全过程管理，并按照“减量化、资源化、无害化”的原则，减少固体废物的产生量，并对其进行资源化利用和无害化处理处置。; 本项目利用本厂油基岩屑厌氧热回收处理后的干渣制砖，做到了对油基岩屑的“减量化、资源化、无害化”的原则，符合技术要求。; 符合. 2; 油基岩屑处置后的产物若符合相关国家污染物排放(控制)标准或技术规范要求，且符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准的，不作为固体废物管理，按照相应的产品管理，除此之外，均按危险废物进行管理；国家或地方法律法规、标准等另有规定的从其规定。; 本项目利用本厂油基岩屑厌氧热回收处理后的干渣经鉴定不属于危废，生产出来的灰砂砖满足《蒸压灰砂实心砖和实心砌块》（GB/T11945-2019）质量要求; 符合. 3; 固体废物处理处置过程应符合国家和地方污染控制标准及相关技术规范要求，避免和减少二次污染。对产生的二次污染，应按照国家和地方环境保护法规和标准的规定进行治理。; 项目为利用本厂油基岩屑厌氧热回收处理后的干渣生产灰砂砖，不存在油基岩屑的二次污染。; 符合. 4; 固体废物收集、贮存、处理处置设施和场所应按照相关标准规范和环境影响评价文件的要求采取防渗措施，并定期开展跟踪监测。; 本项目干渣不在厂区贮存。; 符合。. 5; 严格执行危险废物转移联单制度。转移危险废物的（向县内本单位转移除外），危险废物产生单位必须按照相关规定填写危险废物转移联单。; 项目不涉及危险废物。; 符合。. 4.3项目与相关固废处置标准等的合性分析 本次改建后，将利用本厂油基岩屑厌氧热回收处理后的干渣为原料制砖，实现了固体废物的减量化、资源化、无害化处理，项目对干渣利用实施全过程控制。 表1-11项目与相关固废处置标准等的合性 序号; 文件名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）; “固体废物处理处置应遵循减量化、资源化、无害化的原则，固体废物的产生、运输、贮存、处理和处置应实施全过程控制。”; 本厂油基岩屑厌氧热回收处理后的干渣为原料制砖，经鉴定，该干渣不具有危险特性，为一般固废，作为原料生产的产品满足相应质量标准，综合利用过程中配备废水废气噪声等污染防治措施，污染物经治理后达标排放。; 符合. 2; 四川省《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》; 符合本标准限值要求的剩余固相的再生利用及建材利用应满足HJ 1091; 符合. 符合本标准限值要求的剩余固相的利用处置过程中排放的废水、废气、噪声等污染物应符合国家和地方相应的排放标准要求，其中大气排放特征污染物挥发性有机物（VOCs）应符合DB51/2377 的排放要求; 符合. 3; 《固体废物再生利用污染防治技术导则》; 固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。; 符合. 利用固体废物生产水泥过程及产品的污染控制应满足GB 30485、HJ 662与GB30760的要求。; 符合. 利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB30760的要求执行。6.4固体废物建材利用过程中的再生利用工艺单元的污染控制应分别满足本标准中相应再生利用工艺单元的要求。; 符合. 4.4项目与关于印发《关于加快推动砖瓦工业转型发展的指导意见》的通知（中砖协字〔2022〕16 号）的符合性分析 根据《关于加快推动砖瓦工业转型发展的指导意见》“四、发 展重点和任务（二）扩大固废利用领域，打造城市运行不可或缺的保障产业”中完善固废利用技术、工艺和装备。研究和开发利用烧结砖瓦窑炉协同处置废弃物的成套技术装备，加强原料配料基础研究和砖瓦领域固废适用性技术研发，积极推进有条件的地区因势利导、因地制宜开发固废处置与资源化综合利用新技术、新产品，鼓励砖瓦企业利用工业固废、矿物尾渣、生活垃圾焚烧残渣、河湖淤泥、城市污泥、工业淤泥、农林废弃物、食品工业残渣等替代原燃料，支持利用建筑垃圾、工业污染土等生产砖瓦制品，进一步扩大资源综合利用范围，提高原材料中固废掺配比例，减少对天然资源 的消耗。 本项目采用经鉴定后为一般工业固体废物的干渣作为原料进行制砖，可有效促进固废资源化利用。因此，项目与关于印发《关于加快推动砖瓦工业转型发展的指导意见》的通知（中砖协字〔2022〕16号）相符。 4.5项目与《四川省大气水土壤污染防治“三大战役”领导小组办公室关于深入开展砖瓦行业企业大气污染防治整治工作的通知（川污防“三大战役”办〔2017〕25号）》及《关于开展砖瓦行业环保专项执法检查的通知》的符合性见下表： 表1-12 项目与上述砖瓦行业通知的符合性 文件名称; 工作内容; 详细; 本项目情况; 符合性. 深入开展砖瓦行业企业大气污染防治整治工作的通知; 分类施策，彻底整治; 对符合产业政策和规划要求，但达不到排放标准要求的企业，实施综合整治; 项目配备布袋除尘、可实现稳定达标排放; 符合. 强化监管，严格执法; 严格执行环评制度; 企业正在积极执行环评手续，本次报告表编制工作就包含在内; 符合. 严格执行产业政策，对不符合产业政策的企业一律关闭; 根据前述产业政策章节的分析本项目符合产业政策; 符合. 关于开展砖瓦行业环保专项执法检查的通知; 环评制度执行情况; 检查企业建设项目环评制度执行情况; 项目原生产线已经取得环评批复; 符合. 污染物防治; 原料、燃料破碎及制备成型工段各产尘点是否建设收尘装置和除尘设施，人工干燥及焙烧窑是否建设配套除尘和脱硫设施，是否建设有规范的排放口，各项防治污染设施是否正常运行; 项目原料破碎筛分等工序拟采取布袋除尘设施，处理后经15m高排气筒达标排放；并按规范建设排放口，各项防治污染设施正常运行；; 符合. 无组织排放; 原料系统是否配备封闭 原料库，配料系统是否配备除尘装置，企业边界总悬浮颗粒物、二氧化硫、氟化物排放是否达标; 封闭原料库，配料系统配备除尘装置，厂界废气均能达标排放。; 符合. 4.6项目与《建材工业“十四五”发展实施意见》符合性分析 《建材工业“十四五”发展实施意见》3、提高资源利用水平：在保证产品质量的前提下，加快水泥等行业非碳酸盐原料替代，逐步减少碳酸盐原料用量。推广高固废掺量的低碳水泥生产技术，引导水泥企业通过磷石膏、钛石膏、氟石膏、矿渣、电石渣、钢渣、镁渣、粉煤灰等非碳酸盐原料制水泥，降低生产过程二氧化碳排放。 构建行业固废综合利用技术与产业化平台，加大对大宗工业固废、生活垃圾、城市污泥、建筑废弃物和有毒有害废弃物的协同处置力度。在重点地区建设利用水泥窑、大型烧结砖隧道窑协同处置废弃物示范线。推动利用大宗固体废弃物生产建材产品。选择产业基础良好的地区建立行业资源综合利用基地，树立固废综合利用典型示范，促进建材生产企业向环保功能型、城市建设标配型企业转变。 本项目利用油基岩屑厌氧热回收处理后的干渣为原料用于制作建筑材料砖，为固废综合利用技术。大气污染物主要为颗粒物，采取集气罩收集到布袋除尘器处理后，由15米高排气筒高空排放，粉尘排放量较少。符合《建材工业“十四五”发展实施意见》要求。 综合前文各表所分析，本项目符合相关行业政策要求。 5、本项目与大气污染防治相关法律法规等的符合性分析 表1-13相关大气污染防治规范文件符合性分析一览表 序号; 相关法律、法规及政策; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 大气污染防治法; 第七十二条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。; 本项目粉煤灰、水泥、石灰、干渣等密闭暂存在料仓内，建筑垃圾等采取有效覆盖措施防治扬尘污染。; 符合. 2; 国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知（国发〔2013〕37号）; 大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。; 本项目原料库房为封闭设置，并设置雾化喷水设施控尘。; 符合. 3; 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》; （二十）加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。2018年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。加强道路扬尘综合整治。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020年底前，地级及以上城市建成区达到70%以上，县城达到60%以上，重点区域要显著提高。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。; 本项目工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输; 符合. 4; 四川省大气污染防治行动计划实施细则; 推进堆场扬尘综合治理。强化煤堆、料堆的监督管理，积极推行安装视频监控设施；大型煤堆料堆场应建立密闭料仓与传送装置，生产企业中小型堆场和废渣堆场应搭建顶篷并修筑防风墙；临时露天堆放的应加以覆盖或建设自动喷淋装置。对长期堆放的废弃物，应采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施。; 本项目原料库房均为封闭设置；制砖原料和砂石原料库房等设置喷淋装置进行洒水控尘，厂区道路已混凝土硬化，并定期清扫厂区道路，运输车辆实施密闭运输，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。; 符合. 5; 四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知（川府发 〔2019〕4号）; 强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场; 本项目粉煤灰、水泥、石灰、干渣等密闭暂存在料仓内，建筑垃圾砂石等等采取有效覆盖措施并进行洒水降尘，防治扬尘污染。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料; 符合. 6; 《四川省“十四五”生态环境保护规划》; 提高综合利用水平。构建资源循环型产业体系，提升工业固体废物综合利用技术，提高资源利用效率，在自贡、宜宾等地开展页岩气废油基岩屑、压裂返排液资源化利用试点，加强废旧动力电池、钒钛磁铁矿冶炼废渣、磷石膏、电解锰渣等复杂难利用工业固体废物规模化利用技术研发，鼓励大中型企业、各类开发区自行配套建设综合利用项目进行消纳，到2025年，新增大宗固体废物综合利用率达到60%。推进危险废物综合利用设施建设，加快废铅蓄电池、含铅废物、含汞废物等综合利用设施建设，逐步形成“市场调控、类别齐全、区域协调、资源共享”的综合利用格局。; 本项目利用油基岩屑厌氧热回收处理后的干渣为原料为制建筑材料砖，为固废综合利用技术。; 符合. 7; 遂宁市人民政府《贯彻落实〈四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案〉责任分工方案》符合性分析; 强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理，采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘。堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖; 本项目粉煤灰、水泥、石灰、干渣等密闭暂存在料仓内，建筑垃圾砂石等等采取有效覆盖措施并进行洒水降尘，防治扬尘污染。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖。; 符合. 综上，本项目符合大气污染防治及生态环境保护相关文件要求。 |

# 二、建设项目工程分析

建设内容

1、项目由来 四川永津环保技术有限公司（以下简称“永津环保公司”）在大英县经开区投资建设的油基岩屑资源综合利用项目，于2021年9月7日取得四川省生态环境厅颁发的《危险废物经营许可证》，核准经营危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，核准经营规模为9.6万吨/年。 永津环保公司油基岩屑厌氧热回收设施于2022年1月初正式投入使用，每年产出油基岩屑经厌氧热回收处理后的干渣约8万吨。 2021年5月，永津环保公司委托青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司按照国家《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）对公司油基岩屑厌氧热回收处理后产出的干渣进行了危险特性鉴别。依据鉴别结论，永津环保公司油基岩屑厌氧热回收处理后产出的干渣不具有危险特性，不属于危险废物，属于一般工业固废，可用于制砖或生产水泥等建材的部分替代原料，按照产品进行管理。 依据四川省环境保护厅2018年2月1日“关于发布《四川省页岩气开采污染防治技术政策》的公告”，以及四川省市场监督管理局2021年11月8日颁布的《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T2850-2021），永津环保公司委托成都市华测检测技术有限公司对油基岩屑厌氧热回收处理后产出的干渣进行了检测。检测结果表明，永津环保公司油基岩屑经厌氧热回收处理后的干渣，其各项污染物控制限制符合《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》DB51/T2850-2021标准中表1要求，可用于制砖和生产水泥的部分替代原料，以进行资源化再利用。 为实现永津环保公司油基岩屑资源综合利用项目干渣的资源化再利用，永津环保公司拟利用位于大英县蓬莱镇虎泉村的四川鸿乔再生资源利用有限公司的现有厂房（约2277㎡）及土地（约7000㎡），在公司下设立“四川永津环保再生资源利用中心”。 本公司于2023年9月22日完成了“再生资源综合利用升级改造项目”的投资项目备案，取得了大英县经济信息化和科学技术局出具的四川省资产投资项目备案表（川投资备【2309-510923-07-02-961329】JXQB-0121号）。 原四川鸿乔再生资源利用有限公司“鸿乔再生资源利用项目”于2020年5月14日在大英县发展和改革局完成项目投资备案（川投资备【2020-510923-42-03-460449】FGQB-0058号），于2021年9月15日获得《遂宁市大英生态环境局关于鸿乔再生资源利用项目环境影响报告表的批复》（遂大环函〔2021〕119号）。项目利用本地区包括建造新的建筑物所产生的建筑废料、市民装修产生的建筑装潢垃圾、拆迁工程产生的废料、道路修建与养护过程产生的废料等在内的建筑垃圾为主要原料，利用水泥、石灰粉、碎石、粉煤灰等作为辅料，生产轻质建筑材料（蒸养砖），年生产规模为8万m³，实现建筑垃圾的再生资源利用。受疫情影响等原因，加之流动资金困难，鸿乔公司再生资源综合利用项目未规模化正式投产，在被收购前其再生资源综合利用生产线处于停产状态。 永津环保公司拟通过对四川鸿乔再生资源利用有限公司现有蒸养砖生产线进行升级改造，利用本地区的建筑垃圾和永津环保公司油基岩屑厌氧热回收处理后的干渣，生产蒸养砖和蒸压灰砂砖等轻质建筑材料。项目具体升级改造方案为： 1）在四川鸿乔再生资源利用有限公司现有7000㎡土地的空地内，新建一个面积约660㎡厂房（采用树脂瓦构建密闭，土地现状为建制镇，不占用基本农田，不新增建设用地），并增新一套国内先进的全自动静压型蒸压砖成套设备，依托鸿乔公司现有的蒸养设施，利用永津环保公司油基岩屑厌氧热回收处理后的干渣作为主要原料，水泥作为辅料，生产规格为240mm×115mm×53mm的蒸压灰砂砖，年生产规模4.4万m³（约3000万块）； 2）对鸿乔公司现有蒸养砖生产线的部分设备进行升级改造，进一步完善项目环保及安全设施，提高生产线自动化程度，并对生产规模进行适当调整，仍采用建筑垃圾为主要原料，利用水泥、石灰块、碎石、粉煤灰等作为辅料，生产600mm×200mm×100mm/120mm/150mm/240mm等规格的蒸养砖，年生产规模为3.6万m³。 对鸿乔公司现有蒸养砖生产线进行上述改造后，项目将生产蒸养砖和蒸压灰砂砖等两种轻质建材产品，项目年生产规模8万m³不变，项目污染物排放总量和能耗也维持不变。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中“56 砖瓦、石材等建筑材料制造303”“四十七、生态保护和环境治理业，103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”，需编制环境影响报告表。为此，2023年9月委托四川清奕生态环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，立即组织有关技术人员对工程场址及周围环境进行了详尽的实地勘察和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，编制了《再生资源综合利用升级改造项目环境影响报告表》。 2、项目组成及主要环境问题 项目拟利用四川鸿乔再生资源利用有限公司的现有厂房（约2277㎡）及土地（约7000㎡），新建生产车间约660m2；主要设备有球磨机、配料机、切割机组、蒸压养护生产线等。项目建成以后可年产轻质建筑材料8万立方米。项目组成及主要环境问题见下表。 表2-1 项目组成及主要环境问题 项目组成; 建设内容及规模; 可能产生的 环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体工程; 生产区; 生产车间为一层厂房，采用树脂瓦构建密闭厂房。生产区面积约660 m2，主要设粉料筒仓区、配料搅拌区、模具成型区、蒸压养护区。布置设备有配料机、粉碎机、切割机、蒸压釜等。; 施工废水、施工期生活污水、施工作业噪声、施工车辆噪声、生活垃圾等; 粉尘、噪声、固废; 新建. 辅助 工程; 摆渡区与轨道航吊; 项目在配料机楼东侧设摆渡区，面积约30m2，在蒸压釜南侧设摆渡区域，面积约160m2。项目中部与东南侧设地移动轨道与航吊架。摆渡区、轨道与航吊主要用于成品、半成品的转运。; 噪声、粉尘; 新建. 养护区; 项目轨道区域作为项目养护区，占地面积约为120 m2。; /; 新建. 公用工程与; 供电; 市政电网提供; /; 依托. 供水; 生活用水使用自来水，由市政给水管网接入; /; 依托. 供气; 卧式蒸汽锅炉4t/h; /; 依托. 办公 生活设施; 办公室; 位于车间东北侧，面积约73m2; 生活污水、生活垃圾; 依托. 仓储工程; 原材料区; 生产间西南侧一般工业固体废物，面积约30m2，配备喷雾装置；; /; 新建. 成品区; 位于生产车间外东侧，面积约100m2。; /; 新建. 环保工程; 生活污水; 进入虎林砖厂预处理池（10m3）处理，用作农肥施用于周边土地，不外排。; 生活污水; 依托. 生产废水; 引入沉淀池（10m3）处理后回用于生产，不外排。; /; 依托. 粉尘; 设置布袋除尘器1套，15m排气筒1根。; 粉尘; 新建. 固废; 生活垃圾设垃圾桶收集，由环卫部门清运。; 固废; 新建. 3、项目主要产品及产能 本项目年产轻质建筑材料8万立方米，具体产品方案见下表。 表2-2生产规模及产品方案一览表 名称; 产品样式; 规格; 技改前年产能; 技改前后产能; 变化量; 备注. 蒸压灰砂砖; 240mmx115mmx53mm; 0; 4.4万m3; +4.4万m3; /. 蒸养砖; 600mm×200mm×厚度，(厚度为100mm、120mm、150mm、200mm、240mm不等); 8万m3; 3.6万m3; -4.4万m3; /. 4、项目主要设备 经查询《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本），本项目所用设备均不属于淘汰落后设备，项目主要设备如下表所示： 表2-3 项目主要生产设备表 本项目新增（技改后）; 原项目（技改前）. 序号; 设备; 数量; 型号; 用途; 备注; 设备; 数量; 型号; 用途; 备注. 1; 5m螺旋输送机; 1台; /; 物料输送; 用电; 湿式球磨机; 1台; Φ1200-4500; 建筑垃圾粉碎; 用电. 2; 2000轮碾搅拌机; 1台; XLH-2000; 物料搅拌; 用电; 干式球磨机; 1台; Φ1200-4500; 石灰块粉碎; 用电. 3; 10m皮带输送机; 1台; /; 物料输送; 用电; 破碎机; 1台; /; 石灰块破碎; 用电. 4; 4.5m皮带输送机; 1台; /; 物料输送; 用电; 配料搅拌机; 1台; S1140; 原料混料; 用电. 5; 10m皮带输送机; 1台; /; 物料输送; 用电; 成型机组（切割机）; 1台; JQF4.2; 成品切割; 用电. 6; 1300双向模拟静压机; 1台; 1300吨压力; 半成品压制; 用电; 蒸压釜; 3套; 22.12*26; 蒸压养护; /. 7; 出砖平皮带输送机; 1台; /; 成品输送; 用电; 水泥罐; 1个; 60m3; 水泥储存; 用电. 8; 桁架码垛机; 1台; /; 成品码垛; 用电; 粉煤灰罐; 1个; 60m3; 粉煤灰储存; 用电. 9; 粉料仓; 4个; /; 粉料储存; 用电; 白灰仓罐; 2个; 60m3*2; 石灰储存; 用电. 10; 蒸压釜; 3套; /; 蒸压养护; 用电; 卧式蒸汽锅炉; 1台; 4t/h; 提供蒸汽; 用气. 11; 切割机; /; JQF4.2; 牵引机; 2套; /; 物料调度; 用电. 5、主要原辅材料及燃料的种类和用量 5.1原辅材料种类与用量 本项目主要原辅料为基岩屑厌氧热回收处理后的干渣和水泥，具体使用情况见下表： 2-4 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 生产线; 技改后原辅料; 技改前原辅料. 原辅材料名称; 年用量; 形态; 储存方式; 来源; 原辅材料名称; 年用量; 形态; 储存方式; 来源. 1; 新增蒸压砖生产线; 干渣; 83100 t; 粉末状; 粉料仓; 本厂自有; /; /; /; /; /. 2; 水泥; 9230 t; 粉末状; 粉料仓; 外购; /; /; /; /; /. 3; 原蒸压砖生产线; 建筑垃圾; 13500 t; 块状固体; 原料场堆存; 外购; 建筑垃圾; 30000 t; 块状固体; 原料场堆存; 外购. 4; 水泥; 4500 t; 粉末状; 水泥筒仓; 外购; 水泥; 10000 t; 粉末状; 水泥筒仓; 外购. 5; 粉煤灰; 2250 t; 粉末状; 粉状; 外购; 粉煤灰; 5000 t; 粉末状; 粉状; 外购. 6; 石灰粉; 2250 t; 块状; 白灰仓; 外购; 石灰块; 5000 t; 块状; 粉碎后储存与白灰仓; 外购. 7; 碎石; 4500 t; 块状; 原料场堆存; 外购; 碎石; 10000 t; 块状; 原料场堆存; 外购. 8; 脱模剂; 4.5 t; 液体; 桶装; 外购; 脱模剂; 10 t; 液体; 桶装; 外购. 9; 水; 21781.89 m3; /; /; 外购; 水; 21781.89 m3; /; /; 外购. 10; 电; 8万 kw·h; /; /; /; 外购; 电; 8万 kw·h; /; /; 外购. 11; 天然气; 600000 m3/a; /; /; /; 外购; 天然气; 600000 m3/a; /; 外购. 5.2主要原辅材料理化特性表如下： 表2-5 主要原辅材料理化特性表 序号; 名称; 理化特性; 燃烧及 爆炸特性; 毒理毒性. 1; 干渣; 主要成分为二氧化硅、氧化铝、硫酸钡、碳酸钙等无机物，不存在《危险废物鉴别标准反应性鉴别》(GB5085.5-2007)4.1中爆炸性质，且不属于废弃氧化剂或有机过氧化物，干渣常温下为灰色粉末状物质，含水率范围为0.1%~1.2%。干渣中不含氰化物和硫化物；; 不易燃; 无毒. 2; 水泥; 粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起，水泥作为一种重要的胶凝材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。; 不燃; 具有轻微腐蚀性，粘在皮肤遇水时会灼伤，刺激皮肤引起炎症. 3; 石灰; 是一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料。石灰是用石灰石、白云石、白垩、贝壳等碳酸钙含量高的产物，经900～1100℃煅烧而成。大量用做建筑材料。; 不燃; 具有腐蚀性、刺激性，可致人灼伤. 4; 粉煤灰; 由燃料（主要是煤）燃烧过程中排出的微小灰粒。其粒径一般在1~100um 之间，主要含二氧化硅（SiO2）、氧化铝（A12O3）和氧化铁（Fe2O3）; 不易燃，引燃温度在610℃~1050℃; 无毒，吸入易引发炎症。. 5; 脱模剂; 项目使用的脱模剂主要成分是改性聚硅氧烷乳液，是一种涂于模板内壁起润滑和隔离作用，使混凝土在拆模时能顺利脱离模板，保持混凝土形状完整无损。本项目使用水性脱模剂，水性脱模剂用时与水按一定比例调兑后，再涂抹。水性脱模剂使用简单安全、环保。; 可燃; -. 5.3 项目干渣来源： 永津环保公司油基岩屑主要来源于重庆铜梁、四川泸县等四川页岩气开发的主力区块，其主要成分为岩石颗粒、水、基础油，其中无机物包括二氧化硅、氧化铝.氧化铁等金属氧化物、硫酸钡、碳酸钙、磷酸盐、氯化物及铅、铬、锰等重金属元素，含油率为 7.68%~8.21%，含水率为 2.82%~3.21%，油基岩屑成分稳定。本项目干渣为永津环保公司在大英县经开区投资建设的油基岩屑资源综合利用项目中原料油基岩屑从储料池输送至热回收主系统中，在厌氧热回收工艺下分离出干渣和回收油，其中干渣被干渣输出系统提取，在螺旋输送器中经冷却后在出料口产出本次项目的干渣，干渣由罐车由大英县经开区密闭运输进本厂，并通过密闭管道输入本项目粉料仓内，干渣不在厂区内久存。 图2-1项目干渣来源 图2-2干渣照片 5.4本项目干渣危险特性： 本项目干渣不在《国家危险废物名录》(2021年版）名录中，永津环保公司通过现场调研、资料收集、初筛样品的测试分析并结合《危险废物鉴别标准》(GB 5085.1~GB5085.7）规定要求，排除了干渣的反应性、易燃性、急性毒性危险特性，另经相关单位鉴定并和专家论证，确定本企业干渣不具有腐蚀性、浸出毒性、毒性物质含量危险特性。 5.5本项目干渣危险特性主要鉴别过程： 2021年5月，永津环保公司委托青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司按照国家《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）对永津环保公司油基岩屑厌氧热回收处理后产出的干渣进行了危险特性鉴别，该公司依据《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019）和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1~GB5085.7）对永津环保公司油基岩屑资源综合利用项目厌氧热回收后产生的干渣进行危险特性鉴别。在对干渣进行固体废物属性判定和《国家危险废物名录》(2021年版）相符性分析，确定干渣不在危废名录中的前提下，永津环保公司通过现场调研、资料收集、初筛样品的测试分析并结合《危险废物鉴别标准》(GB5085.1~GB5085.7）规定要求，排除了干渣的反应性、易燃性、急性毒性危险特性，并在此基础上形成了干渣危险特性鉴别方案，2022年4月19日进行了方案的专家论证。根据完善后的鉴别方案，青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司按照《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019）于2022年4月22日至2022年5月21日采集了100份干渣样品并进行检测。根据检测结果并结合《危险废物鉴别标准》(GB5085.1~GB5085.7)规定要求，确定干渣不具有腐蚀性、浸出毒性、毒性物质含量危险特性。 本项目干渣危险特性主要鉴别结论： 依据《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019)和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1~GB5085.7)对永津环保公司油基岩资源综合利用项目干渣进行危险特性鉴别，通过现场调研、资料收集、样品测试与分析，形成以下结论： (1)根据腐蚀性检测结果：本次鉴别的干渣样品浸出液的pH范围在9.91~11.91之间，不在GB5085.1-2007标准中pH>12.5或者pH2.0范围内，据此判定干渣不具有腐蚀性危险特性。 (2)依据《化学品分类和标签规范第18部分:急性毒性》(GB30000.18-2013)对干渣的急性毒性进行计算评估。根据计算结果，在不考虑毒性物质协同的情况下.下渣中以各有害物质最大含量计算得到的ATE值为1.76x10mgkg，不在《危险废物鉴别标准急性毒性初筛》(GB5085.2-2007)标准限值范围内(LD5O200mg/kg)故可以排除干渣的急性毒性危险特性。 (3)根据浸出毒性检测结果，本次鉴别的干渣样品未超过《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》 (GB 5085.3-2007) 的标准限值要求，据此判定干渣不具有浸出毒性危险特性。 (4)根据原辅料及生产工艺分析，本次鉴别的干渣是油基岩屑高温处理后的产物，其主要成分为二氧化硅、氧化铝、硫酸钡、碳酸钙等无机物，不含有易燃性的物质及化学成分，结合初筛样品的易燃性检测结果，干渣初筛样品不具有经点燃后能剧烈而持续地燃烧并产生危害的可能性，因此可以排除干渣的易燃性危险特性。 (5)根据原辅料及生产工艺分析，本次鉴别的干渣是油基岩屑高温处理后的产物，其主要成分为二氧化硅、氧化铝、硫酸钡、碳酸钙等无机物，不存在《危险废物鉴别标准反应性鉴别》(GB5085.5-2007)4.1中爆炸性质，且不属于废弃氧化剂或有机过氧化物：干渣本身来源于天然气开采钻井过程中产生的油水混合物、油基岩屑等无机物，因此也不存在4.2.1和4.2.2中遇水反应的性质。根据初筛样品的遇酸反应性的检测结果，干渣初筛样品遇酸未检出氰化氢气体，遇酸释放出硫化氢气体的范围为0.49mgkg~1.19gkg，在酸性条件下最多能释放出的硫化氢和氰化氢气体均低于《危险废物鉴别标准反应性鉴别》(GB5085.5-2007)标准中的浓度限值(每千克含氰化物废物分解产生>250mg氰化气体，或者每千克含硫化物废物分解产生2500mg硫化氢气体)。综上，待鉴别的干渣不符合上述反应性鉴别标准中的任何条件，因此可以排除干渣的反应性危险特性。 (6)根据毒性物质含量检测结果，本次鉴别的干渣样品中各毒性物质含量均未超过《危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别》(GB5085.6-2007)附录A~附录E毒性物质含量限值，各附录毒性物质累加毒性含量均未超过各附录标准限值，按照《危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别》(GB5085.6-2007)4.6的公式计算的所有毒性物质累计毒性未超过标准限值“1”，据此判定干渣不具有毒性物质含量危险特性。 因此在油基岩屑资源综合利用项目生产工艺、原辅材料种类不发生改变，且设备运行及生产工况正常、回收油满足《油基岩屑厌氧热回收燃料油》(Q/SCYJ.2-2020）产品质量标准以及《炉用燃料油标准》(GB25989-2010>馏分型F-D1产品质量标准的情况下，四川永津环保技术有限公司油基岩屑资源综合利用项目厌氧热回收后产生的干渣不具有危险特性，不属于危险废物，可以按照一般固体废物进行管理。 5.6干渣管控： 企业在生产过程当原料油基岩屑配伍情况发生变化时，需对产出的干渣进行钡(浸出毒性)、铅(毒性物质含量) 、石油溶剂(毒性物质含量) 及 pH 值等的检测，若有超标，则该批次干渣需要进行从严管理。如果干渣特征污染因子等较本次鉴别发生较大变化，再者危险废物鉴别标准调整，对鉴别结论可能产生影响时，应按国家及地方相关要求重新开展干渣的危险特性鉴别工作。在此期间四川永津环保技术有限公司承诺在干渣理化性质及危险特性未重新确定的前提下，本项目蒸压灰砂砖生产线暂停生产；同时本环评要求建设单位做好干渣运输，使用，检测等相关台账，具体如下： - 进厂干渣每批次须做好相应成分检测报告，不满足前述要求原料禁止入厂使用； - 每批次干渣在运输进厂时需要明确干渣的理化性质和无毒性，确保处理的干渣为一般固体废物，相关负责人进行签字确认； - 按照上述要求制定干渣接收台账，记录内容包括:含水率、来源、产生工艺、理化性质和毒性等； ④干渣不在厂区暂存，车间采用负压风机进行抽风，进厂原料及出厂成品须及时做好转运记录及进出物料台账。 5.7干渣制砖可行性分析： 依据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330 2017）中5.2利用固体废物生产的产物同时满足下述条件的，不作为固体废物管理，按照相应的产品管理(按照5.1条进行利用或处置的除外)： a) 符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准: b)符合相关国家污染物排放(控制)标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值: 当没有国家污染控制标准或技术规范时，该产物中所含有害成分含量不高于利用被替代原料生产的产品中的有害成分含量，并且在该产物生产过程中，排放到环境中的有害物质浓度不高于利用所替代原料生产产品过程中排放到环境中的有害物质浓度，当没有被替代原料时，不考虑该条件； c) 有稳定、合理的市场需求。 干渣制砖实例： 永津环保公司委托专业生产蒸压灰砂砖设备的山东时越智能机械有限公司利用永津环保公司干渣试制出了一批蒸压灰砂砖，使用的原料为永津环保公司90%干渣和10%水泥。经重庆市华测检测技术有限公司检测，利用永津环保公司干渣作为主要原料生产出来的蒸压灰砂砖，其平均抗压强度达到26.9MPa，完全可达到蒸压灰砂砖优等品强度（>25MPa）的指标，砖的放射性核素限量、抗冻性、吸水率、线性干燥收缩率和软化系数等其余各项指标也完全满足蒸压灰砂砖GB11945-1999国家标准。 干渣制砖的质检报告： 表2-6项目干渣制砖报告 本项目干渣制砖满足蒸压灰砂砖GB11945-1999国家标准，项目制砖过程产生的污染物经相应治理措施处理后满足相应排放标准，项目所在区域经永津环保公司调研有广阔的灰砂砖市场前景，故本项目利用厌氧热回收后产生的干渣制砖可行。 6、物料平衡 项目运营期物料平衡见下表： 表2-7 项目物料平衡表 t/a 生产线; 投入; 产出. 蒸压砖生产线; 干渣; 83100; 轻质建筑材料蒸压砖; 89700. 水泥; 9230. 蒸养砖生产线; 建筑垃圾; 13500; 轻质建筑材料蒸养砖; 29600. 水泥; 4500. 粉煤灰; 2250. 石灰块; 2250. 碎石; 4500. /; /; 119330; 排入大气粉尘; 0.2403. /; /; 废砖; 29.76. 合计; /; 119330; 合计; 119330. 7、劳动定员 项目员工共28人，采用8小时工作制，夜间不生产，年生产300天。 8、公用工程及辅助设施 8.1供水 本项目供水由市政给水管网直接供给，主要包括生活用水、产品用水、喷雾降尘用水、切割机冲洗用水等。 办公生活用水：项目建成后劳动定员28人，厂区内不设宿舍与食堂。结合《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）及项目实际情况，项目每人每天用水量按50L计，年工作300天，则项目生活用水量为1.4m3/d，年用水量为420m3/a。 产品用水：参考四川鸿乔再生资源利用有限公司的“鸿乔再生资源利用项目”及同类型项目，项目产品用水约0.1879m3/ m3产品，项目年产轻质建材8万m3，因此项目生产用水量为15031.72m3/a，50.11 m3/d。 蒸汽锅炉废水：根据建设单位提供蒸汽锅炉用水量为5m3/d，年用水量为1500m3/a。 切割冲洗用水：项目建筑材料在养护完成后通过切割机分割成特定的尺寸，切割边角料采用水冲洗方式进入沉淀池，根据建设单位提供，切割边角料冲洗用水量约为3m3/d，年用水量为900m3/a。 配料机冲洗用水：每天需对配料机进行冲洗1次，每次冲洗用水量以1.5m3计，因此，配料冲洗用水量约为1.5m3/d，450m3/a。 道路降尘用水：项目设雾炮机对道路进行降尘处理，用水量为1m3/d，年用水量为300m3/a。 车间冲洗用水：根据建设单位提供冲洗水约为2m3/d，年用水量为600m3/a。 车辆进出厂冲洗用水：根据建设单位提供冲洗水约为2m3/d，年用水量为600m3/a。 未预见用水按上述总用水量的10%计，则为6.6m³/d，即1980.17 m³/a。 本项目用水量见下表。 表2-8 项目用水量估算表 序号; 用水项目; 用水定额; 数量; 最大用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 废水量（m3/d）; 备注. 1; 员工生活用水; 50L/人·d; 28人; 1.4; 420; 1.19; 依托预处理池处理. 2; 产品用水; 0.22m3/t产品; 68326t; 50.11; 15031.72; 进入产品蒸发损耗; 进入产品. 3; 蒸汽锅炉; -; -; 5; 1500; 回用于生产; /. 4; 道路降尘用水; -; -; 1; 300; 蒸发损耗; /. 5; 车间冲洗用水; -; -; 2; 600; 蒸发损耗; /. 6; 切割冲洗用水; 3; 900; 回用于生产; /. 7; 配料机冲洗用水; 1.5/次; 1; 1.5; 450; 回用于生产; /. 8; 车辆进出厂冲洗用水; -; -; 2; 600; 蒸发、损耗; 隔油沉淀后洒水降尘. 9; 未预见用水; 按以上用水总量 10%计; 6.60; 1980.17; 蒸发、损耗; /. 合计; /; 72.61; 21781.89; 1.19. 本项目水平衡图如下： 图2-3项目运营期水平衡图 单位：m3/d 8.2排水 本项目排水采用雨、污分流制 雨水：在项目厂界周围修建导流沟，使项目厂界外的雨水经导流沟排走。 污水：生活污水依托砖厂现有的预处理池处理，定期施用于周围农田耕地用作农肥。生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产工序，最终进入产品中，不外排。 （3）供电 本项目由区域电网提供，可满足本项目用电负荷。 （4）供气 本项目天然气由燃气管网供给，通过新建燃气管道接入生产车间，可满足本项目燃气需求。 8.3.本项目依托设施可行性分析 本项目租用大英县火井建材有限公司虎林砖厂的闲置空地进行建设，依托现有部分设施，其依托关系及可行性见下表： 表2-9项目依托工程可行性分析 工程分类; 依托现有工程; 依托可行性分析. 公用工程; 供水; 由厂区自来水供给; 满足本项目用水依托需要. 供电; 由当地电网供给; 满足本项目用电依托需要. 用气; 新建天然气管网供给; 满足本项目用气依托需要. 环保工程; 生活污水; 废水由砖厂预处理池（10m3）处理后施用于周边农田耕地; 本项目生活污水量为1.19m3/d满足本项目依托需要. 9、厂区平面布置 本项目根据厂区“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对平面布置进行了统筹安排。具体项目平面布置图详见附图7。 本项目用地范围内仅设置生产车间、成品堆放区等。生产车间设置为封闭车间，原料堆放于车间内。运营期产生的大气污染物为粉尘，主要产尘点均设置于封闭式生产车间内，粉尘排放满足厂界及厂区周边居民敏感目标处的大气环境质量控制要求。同时，经过厂房隔声、基础减震、高噪音设备下沉安装、距离衰减等措施，本项目主要产噪设备产生的噪声也可以满足厂界达标排放及居民敏感目标处的声环境质量控制要求。 本次项目合理利用了土地，使项目产生的各污染物都能得到有效的控制，满足达标排放的要求，因此本次项目平面布置较为合理。

工艺流程和生产排污环节

1、施工期工程分析 本项目租用大英县火井建材有限公司虎林砖厂的闲置空地进行简易式管架结构厂房的生产建设，施工期主要为厂房搭建及设备安装、调试设。本项目在施工期的污染源较为简单，对环境影响小。 施工期工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-4 项目施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期工艺流程 2.1项目蒸压砖生产线生产工艺 本项目利用水泥、厌氧热回收后产生的干渣为原料生产轻质建筑材料，其生产工艺如下图所示： 图2-5项目营运期蒸压灰砂砖生产工艺流程及产污环节图 项目蒸压砖生产线工艺流程简述： （1）原料粉仓 原料水泥、干渣采用专用罐车运至生产车间，经管道连接罐车与水泥筒仓、干渣筒仓后用气泵输送至水泥筒仓、干渣筒仓内备用。 （2）配料搅拌 干渣，水泥等原料按照一定的比例分别经计量器中计量后进入配料机。将所需要的水按照设定流量，用水泵输送至配料机配备的加水器，均匀的喷洒在配料机内进行搅拌。 （3）筛选 将搅拌之后的含水胶状中间物料通过密闭输送机送入筛选机内，将陈化后物料进一步筛选。 （4）粉碎 陈化后的含水胶状物料由密闭皮带输送至粉碎机进行粉碎，粉碎的料经密闭的皮带输送入砖机受料斗。 （5）压制成型 混合料经过双向模拟静压机压制成型蒸压砖坯体，经自动码垛机堆放在蒸养小车上，进入静养区。 （6）静养 静养的目的在于让砖坯中多余的水分可蒸发掉一部分，这样就可防止砖坯在升温过程中由于水分受热膨胀而造成的砖坯裂纹，其次静养可使砖坯强度有所增加，从而提高制品强度，一般静养时间为1-2小时。 （7）蒸压养护 蒸压釜为双开口式，编好组的坯体沿轨道进入蒸压釜内封口，然后通入蒸汽，坯体在釜内经过高温、高压蒸压后，达到一定的强度后即成为成品。蒸压过程中使用的蒸汽由厂区设置的天然气锅炉提供。 （8）成品堆放 出釜后的灰沙砖由起重机运至成品堆场，检验待销。 2.2项目蒸养砖生产线生产工艺及产污分析 本项目利用水泥、碎石、粉煤灰、石灰以及建筑垃圾为原料生产轻质建筑材料，为了减少粉尘产生，本次减少对原生产线进行提标改造，直接购买成品石灰粉，减少破碎粉尘的产生，其具体生产工艺及产污环节如下图所示： 图2-6 项目运营期蒸养砖生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - 原料运输与储存 建筑垃圾、碎石、石灰块经密闭货车运送至生产车间，建筑垃圾、碎石存于原料堆存区，石灰块单独堆存于堆存区。外购的粉煤灰、水泥均为符合生产需要规格的原材料，购进的水泥、粉煤灰用专用罐车运至生产车间，经管道连接罐车与水泥筒仓、粉煤灰筒仓后用气泵输送至水泥筒仓、粉煤灰筒仓。该过程主要产生运输装卸粉尘、噪声。 - 建筑垃圾与碎石湿式破碎 建筑垃圾与碎石在运至厂前已预先破碎至合适的大小，在厂内通过密闭的传输带进入球磨机制砂，该过程采用湿法作业。球磨机内装载各种规格的研磨体，当球磨机回转时，物料与研磨体混合，物料与研磨体相互挤压、摩擦的过程中，将物料磨碎。球磨制砂产生的砂浆进入制砂池待用，制砂池的砂浆通过泵进入配料机。该过程主要产生噪声。 （3）配料搅拌 建筑垃圾碎石砂浆与水泥、粉煤灰、石灰等原料按照一定的比例分别经计量器中计量后进入配料机。将所需要的水按照设定流量，用水泵输送至配料机配备的加水器，均匀的喷洒在配料机内。 进入配料机内的物料，在配料机内螺旋桨片的搅拌下，相互之间产生挤压、磨擦、剪切、对流作用从而进行剧烈的拌合，并向出料口推移，当物料到达搅拌机出料口时，各物料已相互混合均匀，并具有压实所需要的含水量。该工序主要产生搅拌粉尘、噪声、冲洗废水。 （4）模具成型与静停养护 搅拌后的混凝土从配料机的出料口出来浇筑到模具内，磨具通过摆渡池进入到相应轨道区进行自然静停养护4h。 （5）切割成型 将基本成型的产品按照预定规格进行切割，该工序切割时产品未完全固化，含水率较高，切割原理为钢丝对产品进行线切割，不会产生粉尘，切割产生的边角料采用自来水冲洗，冲洗水进入沉淀池。该过程主要产生冲洗废水。 （6）蒸压养护 本项目蒸汽养护室采用常压蒸汽养护的方式，对产品进行养护，配套4t/h 天然气蒸汽锅炉一座。蒸压室配备3台蒸压釜。 蒸汽养护可分为四个阶段，分别为静置期、升温期、恒温期和降温期，总持续时长为8h。产品输送至养护室后首先静置一段时间，使得内部空气排出；然后输送高温蒸汽对养护室进行升温，养护室温度逐渐升至100℃左右，该过程持续约6h；养护室温度升至100℃后，通过自动化系统（PLC）调节，通过控制蒸汽输送量使得养护室内温度保持平衡稳定，产品在100℃的蒸汽养护下，逐渐硬化、增加强度；最后进入降温期，该过程需持续缓慢地进行，以免温差变化过大造成产品产生微裂缝，全过程持续约8h。降温完成后，将养护完成的产品拉出养护室，暂存于成品区。 养护过程中的蒸汽约70%冷凝成水，回流沉淀池，剩余蒸汽在养护过程中损耗。该工序主要产生锅炉燃烧废气。

与项目有关的原有环境污染问题

四川鸿乔再生资源利用有限公司鸿乔再生资源利用项目于2021年9月15日获得《遂宁市大英生态环境局关于鸿乔再生资源利用项目环境影响报告表的批复》（遂大环函〔2021〕119号）。项目利用本地区包括建造新的建筑物所产生的建筑废料、市民装修产生的建筑装潢垃圾、拆迁工程产生的废料、道路修建与养护过程产生的废料等在内的建筑垃圾为主要原料，利用水泥、石灰块、碎石、粉煤灰等作为辅料，生产轻质建筑材料（蒸养砖），年生产规模为8万m³，实现建筑垃圾的再生资源利用。项目受疫情影响等原因，建设进度有所延误，现处于设备调试及试生产阶段，加之企业流动资金困难，目前项目基本处于停滞状态，未正式投产，未申领排污许可手续，未进行项目竣工环境保护验收，原项目无污染物产生及排放，且不涉及危险化学品的存储，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题，亦无环境遗留问题。 本次环评仅根据原环评报告进行简单的回顾性分析，具体如下： 1、原项目工艺流程 本项目利用水泥、碎石、粉煤灰、石灰以及建筑垃圾为原料生产轻质建筑材料，其生产工艺如下图所示： 图2-7项目运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - 原料运输与储存 建筑垃圾、碎石、石灰块经密闭货车运送至生产车间，建筑垃圾、碎石存于原料堆存区，石灰块单独堆存于堆存区。外购的粉煤灰、水泥均为符合生产需要规格的原材料，购进的水泥、粉煤灰用专用罐车运至生产车间，经管道连接罐车与水泥筒仓、粉煤灰筒仓后用气泵输送至水泥筒仓、粉煤灰筒仓。该过程主要产生运输装卸粉尘、噪声。 - 建筑垃圾与碎石破碎 建筑垃圾与碎石在运至厂前已预先破碎至合适的大小，在厂内通过密闭的传输带进入球磨机制砂，该过程采用湿法作业。球磨机内装载各种规格的研磨体，当球磨机回转时，物料与研磨体混合，物料与研磨体相互挤压、摩擦的过程中，将物料磨碎。球磨制砂产生的砂浆进入制砂池待用，制砂池的砂浆通过泵进入配料机。该过程主要产生噪声。 石灰块：石灰块通过装载机铲至破碎机进料口进入埋设在地下的破碎机破碎，破碎后的石灰块颗粒提升斗提升至进入白灰罐1#暂存。项目破碎机密闭且位于地下，因此破碎过程的粉尘不会溢出，该过程污染物为噪声。石灰块颗粒再通过重力螺旋密闭输送带进入干式球磨机进行磨碎，磨碎后的石灰经提升机提升至白灰仓2#待用。该过程的污染物为噪声、粉尘。 （3）配料搅拌 建筑垃圾碎石砂浆与水泥、粉煤灰、石灰等原料按照一定的比例分别经计量器中计量后进入配料机。将所需要的水按照设定流量，用水泵输送至配料机配备的加水器，均匀的喷洒在配料机内。 进入配料机内的物料，在配料机内螺旋桨片的搅拌下，相互之间产生挤压、磨擦、剪切、对流作用从而进行剧烈的拌合，并向出料口推移，当物料到达搅拌机出料口时，各物料已相互混合均匀，并具有压实所需要的含水量。该工序主要产生搅拌粉尘、噪声、冲洗废水。 （4）模具成型与静停养护 搅拌后的混凝土从配料机的出料口出来浇筑到模具内，磨具通过摆渡池进入到相应轨道区进行自然静停养护4h。 （5）切割成型 将基本成型的产品按照预定规格进行切割，该工序切割时产品未完全固化，含水率较高，切割原理为钢丝对产品进行线切割，不会产生粉尘，切割产生的边角料采用自来水冲洗，冲洗水进入沉淀池。该过程主要产生冲洗废水。 （6）蒸压养护 本项目蒸汽养护室采用常压蒸汽养护的方式，对产品进行养护，配套4t/h 天然气蒸汽锅炉一座。蒸压室配备3台蒸压釜。 蒸汽养护可分为四个阶段，分别为静置期、升温期、恒温期和降温期，总持续时长为8h。产品输送至养护室后首先静置一段时间，使得内部空气排出；然后输送高温蒸汽对养护室进行升温，养护室温度逐渐升至100℃左右，该过程持续约6h；养护室温度升至100℃后，通过自动化系统（PLC）调节，通过控制蒸汽输送量使得养护室内温度保持平衡稳定，产品在100℃的蒸汽养护下，逐渐硬化、增加强度；最后进入降温期，该过程需持续缓慢地进行，以免温差变化过大造成产品产生微裂缝，全过程持续约8h。降温完成后，将养护完成的产品拉出养护室，暂存于成品区。 养护过程中的蒸汽约70%冷凝成水，回流沉淀池，剩余蒸汽在养护过程中损耗。该工序主要产生锅炉燃烧废气。 2、原项目废气产排情况 表2-10项目废气有组织排放一览表 产污 工段; 产生量(t/a); 最大产生 速率(kg/h); 治理措施及效率; 排放 方式; 排放量（t/a）; 最大排放速率(kg/h); 最大排放浓度（mg/m3）. 运输 装卸; 0.2025; 0.375; 封闭厂房+洒水降尘，去除率80%; 有组织; -; -; -. 无组织; 0.0405; 0.075. 石灰块球磨; 0.3375; 2.5; 集气系统（收集率90%）+布袋除尘器（去除99.8%）; 有组织; 0.0014; 0.0045; 0.9. 无组织; 0.075; 0.25. 粉料 筒仓; 2; 12; 集气系统（收集率98%）+布袋除尘器（去除99.8%）; 有组织; 0.0047; 0.0235; 4.704. 无组织; 0.048; 0.24. 配料搅拌; 0.9233; 1; 有组织; 0.0012; 0.002; 0.3920. 无组织; 0.012; 0.02. 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）散装水泥及水泥制品生产标准限值; --; -; 10. 原项目锅炉废气产生与排放 表2-11 锅炉废气排放一览表 项目; 烟尘; SO2; NOx（低氮燃烧-国内领先）. 产生量; 0.072t/a; 0.24t/a; 0.42t/a. 产生速率; 0.01kg/h; 0.0333kg/h; 0.0583kg/h. 产生浓度; 11.13mg/m3; 37.12mg/m3; 64.96mg/m3. GB13271-2014表3 燃气标准; 20; 50; 150. 根据原“鸿乔再生资源利用项目” 原有工程污染物总量控制指标详见下表： 表2-12总量控制指标 污染物类型; 污染物; 建议总量指标. 大气污染; SO2; 0.24t/a. NOx; 0.42t/a. 颗粒物; 0.3042t/a.

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状区域环境质量现状

1、空气环境质量 1.1环境空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1基本污染物环境质量现状数据“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，6.2.2其他污染物环境质量数据“6.2.2.2评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”。 大英县属遂宁市，地理位置邻近，地形、气候条件相近，故本次判定参考遂宁市生态环境局于2023年1月20日公布的《2022年遂宁市环境质量公告》中的数据。 2022年遂宁市城区环境空气质量124天优、208天良、33天轻度污染，空气质量达标天数比例91.0%。主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年均值分别为9.8微克/立方米、20.1微克/立方米、54.0微克/立方米、29.8微克/立方米、0.9毫克/立方米和146微克/立方米。同比NO2、PM2.5浓度分别下降了1.0%、0.3%，SO2、O3和PM10浓度分别上升了21.0%、16.2%和9.8%，CO浓度保持稳定。 根据《2022年遂宁市环境质量公告》进行区域达标评价，各评价因子现状如下表所示。 表3-1 2022年度遂宁市环境空气质量统计表 序号; 污染物项目; 年平均浓度值; 标准值; 是否达标; 平均时间. 1; SO2(μg/m³); 9.8; 60; 是; 年平均. 2; NO2(μg/m³); 20.1; 40; 是; 年平均. 3; PM10(μg/m³); 54; 70; 是; 年平均. 4; PM2.5(μg/m³); 29.8; 35; 是; 年平均. 5; CO(mg/m³)(第95百分位浓度值); 0.9; 4; 是; 24小时平均. 6; O3(μg/m³)(第90百分位浓度值); 146; 160; 是; 日最大8h平均. 根据《环境影响评价导则大气环境》(HJ2.2-2018)达标判定要求，项目所在区域属于达标区。 1.2特征因子 根据四川环华盛锦环境监测有限公司于2021年4月25~27日对项目区域总悬浮颗粒物进行监测，监测信息如下： （1）监测点位、监测项目、监测时间及频次 监测点位布设：共设置1个现状监测点，具体情况见表3-2。 表3-2大气环境质量现状监测点位 编号; 监测点位. 1＃; 项目东南侧51m，虎林村村委会处. 监测因子：总悬浮颗粒物（TSP） 监测频次：每天监测1次（24h均值），连续监测3天。 （2）监测结果统计 TSP检测结果详见表3-3。 表3-3特征污染物环境质量现状TVOC监测结果统计表 监测点位; 检测项目; 采样日期; 检测结果. 项目东南侧51m虎林村村委会处; TSP; 2021.04.25; 0.148. 2021.04.26; 0.153. 2021.04.27; 0.159. （3）评价方法 ①评价方法 采用最大浓度达标率进行评价。最大浓度占标率Pi计算表达式： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——第i个污染物监测浓度最大值，ug/m3； Coi——第i种污染物的环境空气质量标准浓度，ug/m3。 当Pi值大于100时，表明大气环境已受到该项评价所表征的污染物的污染，Pi值越大，受污染程度越大。 ②评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相关要求。 （4）评价结果 大气环境现状评价采用占标率法进行评价，根据评价因子标准限值及评价模式计算，得出单项指数法计算结果，结果见下表。 表3-4环境空气质量现状评价结果 监测 点位; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（ug/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%. 1#; TSP; 0.3; 0.148~0.153; 0.51; /. 根据上述监测，项目区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准要求。 2、地表水 项目东北侧90m处为通仙溪，主要功能为行洪灌溉。南侧2000m处为郪江。项目生活废水经预处理池处理后用作农肥施用于周边农田耕地，生产废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本次地表水环境质量现状引用遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室发布的《遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室关于2022年12 月全市地表水和环境空气质量排名情况的通报》（遂污防攻坚办〔2023〕2号），如下表所示： 表3-5 2022年郪江河水质评价结果表 断面名称; 所在地; 断面类别; 规定类别; 单项指标浓度; 主要污染指标/超标倍数. pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; COD; 氨氮; 总磷. 郪江口; 大英县; 国控; Ⅲ; 8.1; 7.85; 3.9; 17.7; 0.198; 0.098; /. 由上表可知，郪江水质在2022年能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III类水质标准，水质为良好。 3、声环境质量 根据四川环华盛锦环境监测有限公司于2021年4月25日对原项目环境噪声现状进行监测。在原项目周边共布置5个噪声监测点，监测点位设置情况及监测结果统计见下表： 表3-6 声环境现状监测结果一览表 单位：dB（A） 编号; 检测点位; 检测结果2021.04.25. 昼间; 夜间. 1#; 原项目东厂界红线外14m; 55; 45. 2#; 原项目南厂界; 53; 42. 3#; 原项目西厂界外30m; 51; 44. 4#; 原项目北场界; 52; 46. 5#; 虎泉村村委会（东南侧55m）; 52; 42. GB12348-2008 2类; 60; 50. 由上表监测结果可知，项目所在区域声环境监测点昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目区域声环境良好。 4、生态环境 经本次评价现场踏勘调查和资料收集分析，项目现状用地区域为砖厂已占用地，现有的生态系统结构基本上与人类活动相适应，生物多样性程度低，区内无大型野生动物及珍稀植物，无特殊文物保护单位；项目周边植被基本为自然植被，不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区域。 5、地下水环境 根据工程分析，本项目不存在地下水环境污染途径，故不开展地下水的环境质量现状调查。 6、土壤环境 根据工程分析，本项目不存在土壤环境污染途径，故不开展土壤的环境质量现状调查。

环境保护目标

1、项目外环境分布情况 本项目在四川鸿乔再生资源利用有限公司原租用空地进行建设，建成后与现有的“鸿乔再生资源利用项目”合并进行。周边外环境关系如下： 北侧：257m散居农户5户；48m处有散居农户1户；12m处有散居农户2户； 东北侧：256m处有散居农户13户；218m处有散居农户3户；196m处有散居农户10户；516m处有散居农户13户；130m处为通仙溪； 东侧：7m处有农户1户；37m处为虎林村村委会；48m处有农户12户； 东南侧：344m处有散居农户4户； 南侧：267m有散居农户17户；378m处有散居农户6户；363m处有散居农户8户； 西侧：紧邻大英县火井建材有限公司虎林砖厂；281m有散居农户8户；386m处有散居农户2户；306m处有散居农户1户； 西北侧：332m处有散居农户18户；58m处有散居农户1户；234m处为废品收购站。 本项目500m范围内主要为农田耕地，分布少量的散居农户，500m内无自然保护区、风景名胜区、生态红线、旅游景区、军事管理区、水厂以及水源保护区等敏感区，外环境无重大环境制约因素。项目运营期产生的噪声、粉尘等污染物通过落实相应的环保措施后均能实现达标排放，满足相关标准，固体废气物合理处置，不产生二次污染，环境风险可控，本项目的选址与周围环境是相容的。 2、主要环境保护目标 （1）地表水环境 项目所在区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。环境保护目标为保证通仙溪水质不因本项目的实施而恶化，不改变评价区域现有的水体功能与级别。 （2）地下水环境 确保项目区域内地下水质量不因本项目的实施而恶化。地下水应达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。 （3）环境空气 评价区域内的环境空气质量不因本项目的实施而改变，应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准。 （4）声学环境质量 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 （5）固体废物 项目营运期产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。 综上所述，本项目主要环境保护目标见下表。 表3-7主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 保护对象; 保护内容（规模）; 相对厂址方向; 相对厂界最近距离（m）; 保护级别. 环境空气; 散居农户; 农户; 约5户（15人）; 北; 257; （GB3095-2012）二类量功能区. 散居农户; 农户; 约1户（3人）; 北; 48. 散居农户; 农户; 约2户（6人）; 北; 12. 散居农户; 农户; 约13户（40人）; 东北; 256. 散居农户; 农户; 约3户（10人）; 东北; 218. 散居农户; 农户; 约10户（30人）; 东北; 196. 散居农户; 农户; 约13户（39人）; 东北; 516. 散居农户; 农户; 约1户（3人）; 东; 7. 虎林村村委会; 行政办公; 约6人; 东; 37. 散居农户; 农户; 约12户（35人）; 东; 48. 散居农户; 农户; 约4户（12人）; 东南; 344. 散居农户; 农户; 约17户（50人）; 南侧; 267. 散居农户; 农户; 约6户（18人）; 南侧; 378. 散居农户; 农户; 约8户（25人）; 南侧; 363. 散居农户; 农户; 约8户（25人）; 西侧; 281. 散居农户; 农户; 约2户（6人）; 西侧; 386. 散居农户; 农户; 约1户（2人）; 西侧; 306. 散居农户; 农户; 约18户（60人）; 西北; 332. 散居农户; 农户; 约1户（3人）; 西北; 58. 地表水; 通仙溪; 行洪灌溉; 东北; 130; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 郪江; 行洪灌溉; 南; 200. 声环境; 厂界外200m范围内的散居农户和行政; （GB3096-2008）2类功能区.

污染物排放控制标准

1、大气污染物排放标准 粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中大气污染物的相关排放标准。 表3-8 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级. 颗粒物; 10; /; 周围外浓度最高点; 0.5. 锅炉采用天然气加热，各项指标执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气特别排放限值。 表3-9锅炉大气污染物排放标准 污染物; 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; ≥8; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 中燃气锅炉特别排放限值. SO2; ≥8; 50. 林格曼黑度; ≥8; ≤1. NOx; ≥8; 150. 2、噪声排放标准 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 表3-10噪声排放标准 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固体废物： 固体废物处置依据《国家危险废物名录》（2021年版）和《危险废物鉴别标准》来鉴别一般工业废物和危险废物；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告2013年第36号修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定。

总量控制指标

本项目生活污水经预处理池处理后用作农肥施用于周边农田耕地，生产废水沉淀后回用于生产，不外排。结合本项目的污染物排放特征，确定本项目所涉及的总量控制污染物为锅炉废气中的SO2、NOx和颗粒物，生产过程中产生的颗粒物。 ①锅炉废气： SO2总量控制指标为：0.24t/a； NOx总量控制指标为：0.42t/a； 颗粒物（烟尘）总量控制指标为：0.072t/a； ②生产工序 颗粒物有组织总量控制指标为：0.0132 t/a； 颗粒物无组织总量控制指标为：0.1551 t/a 总的颗粒物产生量为：0.072 t/a +0.0132 t/a +0.1551 t/a =0.2403 t/a 表3-11 项目废气排放总量指标 单位：t/a 污染物类型; 污染物; 建议总量指标. 大气污染; 颗粒物; 0.2403. SO2; 0.24. NOx; 0.42. 表3-12项目技改前后总量指标变化情况 单位：t/a 类别; 污染物; 改建前项目拟排放量（t/a）; 拟建项目排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 改建工程完成后总排放量（t/a）; 增减量变化（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.3042; 0.2403; 0.0639; 0.2403; -0.0639. SO2; 0.24; 0.24; /; 0.24; 0. NOx; 0.42; 0.42; /; 0.42; 0.

# 四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施

项目租用砖厂空地进行建设，主要建设内容为厂房的搭建与设备的安装，不进行大规模的土石方开挖，施工期的环境影响与保护措施如下： 1、废气排放及治理措施 本项目施工期废气主要为基础施工、主体工程及附属工程等产生的扬尘，施工机械废气等。 1.1扬尘 本项目施工期对拟建地块所在区域环境空气质量的影响主要是扬尘，其易造成大气中TSP浓度增高，形成扬尘污染。经类比分析，扬尘浓度一般约为3.5mg/m3。在进行场地基础开挖、地基处理、土地平整等施工作业时，如遇大风天气，易造成粉尘、扬尘等大气污染情况，其次运输砂石、水泥等建筑材料时发生散落等情况，则会增加施工区域地面起尘量。 环评要求：建设单位在施工建设中做到规范管理，文明施工，必须严格按照《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》等一系列扬尘防治管理规定进行施工建设，最大程度减少扬尘产生污染环境。 结合本项目的实际情况，为减少扬尘对周边环境的影响，施工单位必须严格遵守“六必须”、“六不准”要求，在施工时采取以下防治措施： ★六必须 ●打围作业：项目施工现场应架设2.5-3m高墙，封闭施工现场，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放； ●硬化路面：施工现场主要运输道路需进行硬化，有效减少及防治扬尘产生量，并经常进行洒水抑尘； ●设置冲洗设施：对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎，防止车辆带泥上路； ●湿法作业：施工机械采用湿法作业，减少机械运作时粉尘的产生； ●施工现场配备保洁人员，定时清扫施工现场，脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； ★六不准 ●在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎，不准车辆带泥出门； ●禁止运渣车辆冒顶装载，自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，严禁穿越周边住宅小区密集区域，定时对该运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象； ●不准高空抛撒建渣，施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不得在楼上向下倾倒，必须运送地面； ●不准现场搅拌混凝土：本项目使用混凝土为商品混凝土，不需设置混凝土搅拌站； ●要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫；施工废水应及时通过沉淀池处理回用，禁止现场场地积水； ●本项目施工期产生的固体废弃物均得到了妥善处理（详见“固废排放及治理措施”章节），严禁在施工现场焚烧废弃物。 此外，环评要求： ●在施工场地对施工车辆实施限速行驶； ●建材堆放地点要相对集中，临时堆场及时清运处置，严禁弃置于城建、规划部门非指定堆放点。 1.2施工机械废气 施工期施工单位在运输原材料、施工设备以及施工机械设备在运行过程中均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放。加之本项目施工场地开阔，扩散条件良好，因此施工机械废气可实现达标排放。 环评要求施工单位在施工期内安排专人注意加强施工机械维护，确保机械设备正常运行。 综上所述，施工期间建设方根据上述要求和建议采取必要的防治措施，能有效减少施工废气的产生。 2、废水排放及治理措施 本项目施工期的废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 1.1施工废水 施工废水主要来自于施工机械冲洗水，该类废水含大量泥砂等，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污。环评要求建设单位在建筑施工现场开挖修建临时废水沉淀池，对施工废水进行隔油、沉淀除渣处理后循环使用，严格做到不外排。 1.2施工人员生活污水 施工单位不安排现场食宿，施工人员均为当地居民，食宿均各自自行回家解决。根据类比分析，拟建项目施工高峰施工人员约15人，按照每人每天50L计算，污水排放系数0.85，生活污水产生量为0.64m3/d。施工期为12个月，施工期生活污水产生量为230m3。生活污水主要污染物包括BOD5、COD、NH3-N、SS等。 施工人员大部分为当地居民，施工人员生活污水利用企业现有的预处理池处理后用作农肥，不外排。 3、噪声排放及治理措施 本项目在建设施工过程中，主要噪声源有推土机、装载机、电锯和各种运输车辆等，其运行噪声值一般在75~115dB(A)之间。由于这些设备的运作是间歇性的，因此其所产生的噪声也是间歇性和短暂性的。 为了确保施工噪声场界达标，施工噪声不扰民，建设单位应认真落实本环评提出噪声污染防治措施，具体如下： （1）尽量采用低噪声设备； （2）合理布局施工场地，将产生高噪声的作业点应尽量布置在远离周边的居民区等敏感点的地方； （3）合理安排施工时间，强噪声施工作业应尽量安排在白天施工，尽量避开在夜间时间施工（时间为22：00~6：00），杜绝出现夜间施工噪声扰民影响； （4）文明施工，装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷； （5）基础及主体结构施工阶段的噪声主要来源于振动棒、电锯、焊机等设备，振动棒应选用消声振动棒，焊机等施工机械应选择噪声较小的设备； （6）安装阶段的噪声主要来源于电钻、电锤等设备，在此阶段应使用合格的电锤，并及时在各部位加注机油，增强润滑作用，使用电锤开洞、凿眼时，严禁用铁锤敲打管道及金属工件。装修、安装阶段各主要噪声设备应尽量集中在某个时段使用，减少施工噪声对区域声环境的影响时间； （7）一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强噪声的设备，更应经常检查维护； （8）建筑垃圾及原辅料运输车辆应控制车速，尽量不鸣笛，并合理安排运输时间，尽量避开夜间时间。 在采取上述噪声污染防治措施后，项目施工期场界噪声可以实现达标排放，施工噪声对周围敏感点影响小，不会导致区域声环境质量发生明显的变化，对周边敏感点影响较小。 4、固体废弃物排放及治理措施 本项目施工期固废主要包括土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 4.1土石方 项目厂区较平坦，基础开挖量不大；施工过程中基础开挖、土地平整有少量土石方产生，将产生的土石方回填于项目地势较低处。通过回填后，可实现土石方就地平衡，需外运处置。 在开挖土石方时，由于堆放量较大，遇降雨容易形成水土流失而造成对附近沟渠的影响。因此，要求在进行开挖土石方作业时，一是在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池；二是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象；三是在临时堆场上搭建防尘网，以减少扬尘产生。 4.2建筑垃圾 项目在进行主体工程和装饰工程时会产生废弃钢材、废旧彩钢棚等建筑垃圾。根据同类行业类比分析，本项目建筑垃圾产生量约1t。环评要求：施工单位在施工现场设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工产生的废料首先应考虑回收利用，对钢筋、钢板等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到政府部门指定的建筑垃圾处置地点，严禁随意倾倒、填埋，从而可以避免造成二次污染。 建设单位应要求施工单位实行标准化施工，并严格有关要求对建筑垃圾进行规范化管理和处置。建筑垃圾应送至环卫部门指定地点填埋处置，不得随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、避免对周围环境造成影响。 4.3施工人员生活垃圾 施工单位不安排现场食宿，施工人员均为当地居民，食宿均各自自行回家解决。本项目施工期高峰期施工人员约15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则施工人员生活垃圾产生量约7.5kg/d。施工期为12个月，施工期生活垃圾产生量为2.7t。 施工人员生活垃圾交由环卫部门清运。 施工单位应严格采取上述固废处置措施，确保施工期固废得到资源化处置和清洁处理，不造成二次污染，污染防治措施有效。 5、生态破坏 项目施工中，场地开挖、回填等施工作业活动将使土地被侵占，地表裸露，从而使项目周边局部生态结构发生一定变化，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤的肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。施工过程中产生新的水土流失，可能导致附近水体的沉积物淤积和河水混浊。 项目施工期间的生态环境影响主要表现为水土流失，应采取以下措施予以防治： （1）施工期间必须按规定加强建设过程中的文明施工管理，禁止野蛮施工，施工场地四周修建围护结构，施工采用硬化路面，合理安排施工进度，以最高效率保证最优的工程质量；对运送车辆进行覆盖，对运送散装物料的机动车以及存放散装物料的堆场，应用蓬布遮盖，以防物料洒落和防止起尘。 （2）施工过程中注意场地清理工作，对建筑工地及周边道路洒漏的渣土及时进行湿法清扫，项目建设完成后，施工单位应在三十日内将建筑垃圾全部清除，避免土料、粉尘受雨水冲刷污染受纳水体。并做好施工现场生活垃圾、施工废弃物（如废弃包装物等）收集工作，禁止焚烧和随意丢弃，统一收集后交由环卫部门处理。 （3）项目基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行，加强施工现场废弃物收集、处置，及时回填和外运开挖土方，做好施工现场的防尘和水土保持措施，减轻施工活动对区域环境的影响程度，防止形成二次水土流失。 （4）施工场地和临时堆放场内应设置专门的雨水导流渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后回用或排放，防止因雨水冲刷造成水土流失。 （5）优化施工工序，缩短材料堆放及施工时间。 对以上提出的施工期环保措施，建设单位应提供给施工方，保证施工阶段的污染物能够得到有效治理，避免对周边环境产生影响。本项目施工期主要污染是暂时性的，待施工结束，基本上可消除。

运营期环境影响和保护措施

本项目蒸养砖生产线石灰块破碎在下沉的地下破碎机中进行粉尘不会外溢，因此本项目粉尘主要包括原料堆存区运输，装卸产生的粉尘、水泥、粉煤灰筒仓粉尘以及配料搅拌粉尘，废水，噪声，固废等： - 废气产生情况及保护措施 1.1原料运输、堆场、装卸产生的粉尘及治理措施 （1）汽车运输扬尘 车辆行驶过程中产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下可按下列经验公式计算： 式中：Qy——运输起尘量，kg/km·辆； Qt——运输起尘量，kg/a； V——运行速度，km/h； P——路面状况，每平米灰尘覆盖量，kg/m2； L——运输距离，km，取0.1km； M——车辆载重，t/辆； Q——运输量，t/a。 本项目运输车型以20t为主（空载约10t，重载约30t），本项目年发空车、重车各5967辆次，汽车在场地内行驶速度一般不超过10km/h，道路表面粉尘量约为0.02kg/m2，根据上述参数可计算得到厂内汽车扬尘量为0.036t/a。 治理措施： ①汽车行驶速度应该小于10km/h，尽量减少起尘量； ②对厂区内路面进行硬化处理； ③加大厂区内绿化植物的种植，减少扬尘和尾气的扩散； ④运输道路两侧设置固定式喷雾器若干，对厂区道路进行洒水抑尘； ⑤定期清扫； ⑥定期对车辆进行检修，确保车辆保持在良好的状态。 在采取环评建议的环保措施后，可使扬尘减少90%左右，则预计汽车运输扬尘排放量0.0036t/a，运输扬尘对周围环境影响较小，属于无组织排放。 环评建议：产品运输车辆应合理化安排运输路线，尽可能避免交通扰民，运输时应合理安排运输时间，尽量错开车流量高峰期，应保持一定的行驶速度，不得超载超速行驶，运输车辆需用篷布覆盖，不得沿路遗洒，做到车辆出入不带泥土及扬尘，从而防止扬尘对区域大气环境及居民的影响。 （2）堆场扬尘 根据建设单位提供的资料，本项目设置1个建筑垃圾、碎石堆存区用于存放外购废建筑材料、碎石以及石灰块，最大暂存量均为200t，废弃建筑材料粒径一般在15~50cm之间、石子粒径一般在3-8cm之间，石灰块粒径在8~12cm之间，规格较大，且堆料场位于封闭厂房内，因此堆料场堆存过程基本无风力扬尘产生。 （3）装卸粉尘 在原料装、卸过程中会产生少量粉尘，由于废弃建筑材料粒径较大。本项目参考《逸散性工业粉尘控制技术》，装卸料粉尘产生系数为0.01kg/t-卸料。本项目年用废建筑材料13500t、碎石4500t，则原料储存装卸过程无组织粉尘年产生量为0.18t/a，建筑垃圾、碎石以及石灰块卸料时间按500h计，则该部分粉尘的产生速率为0.36kg/h。 治理措施：为控制装卸粉尘，要求在装卸过程中采用湿法作业，可有效抑制扬尘产生，同时加强产品装卸操作管理，装卸过程中严禁抛撒，轻装轻卸。 采取上述措施后，粉尘量可减少约90%，则装卸粉尘排放量为0.018t/a，属于无组织排放。 1.2项目生产线粉尘产生情况及治理设施 1.21粉尘产生情况 （1）项目生产线水泥、干渣，石灰粉等筒仓加料粉尘 蒸压砖生产线水泥、干渣等粉剂原辅料通过运输车与相应料筒管道封闭直连，以压缩空气吹入形式进入相应料筒，然后采取密闭螺旋输送机进行计量给料。气泵向料筒打料时仓顶呼吸口会产生粉尘。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国环保局编著，张良璧等译，中国环境科学出版社）中的“十混凝土配料”推荐的混凝土配料工艺潜在的逸散排放因子的排放等级，并出于保守考虑，选取0.12kg/t物料核算水泥、干渣、粉煤灰、石灰进入筒仓产生的粉尘。本项目水泥干渣使用量为101330t/a，则粉尘产生量为12.1596t/a。 项目筒仓加料时间以载重（100t）60min计，经计算水泥仓、干渣仓加料时间共计为1014h/a，筒仓粉尘产生速率为12kg/h。 （2）生产线配料搅拌粉尘 自动计量、配料后的各种原材料输送至搅拌机混合搅拌，搅拌机自动盖料，密封搅拌、湿法作业。整个搅拌站主机和粉料进料筒仓均设置在封闭的车间内，项目蒸压砖生产线在配料过程中主要将水泥、石灰、水进行均匀混合，搅拌，粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“表22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散粉尘排放因子”中“装水泥、粒料入搅拌机”产污系数0.01kg/t 物料，项目粉料总用量为119330t/a，则粉尘的产生量为1.1933t/a，配料搅拌工序时间以900h计，则配料搅拌粉尘产生速率为1.3259kg/h。 1.22项目筒仓粉尘，搅拌粉尘等治理措施 配料机设集气装置将配料搅拌产生的粉尘送入布袋除尘器处理，水泥、干渣筒仓等仓顶自带呼吸阀，呼吸阀上连接集气装置，打料时产生的粉尘经收集后并入配料机旁的布袋除尘器（风量为10000m3/h）同配料搅拌粉尘一起处理后由15m排气筒（DA001）排放，罐体为密闭式（收集效率按不利原则取99%），脉冲布袋除尘器处理效率按99.9%计算，经计算，排气筒DA00吸粉尘排放量为0.013t/a（0.013kg/h），其排放浓度为1.3037mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）散装水泥及水泥制品生产标准限值10 mg/m3。 1.3项目锅炉废气产生情况及治理设施 在厂区内设置天然气蒸汽锅炉对产品蒸汽养护供汽。天然气消耗量约60万m3/a，全年连续生产，年运行300天，每天8h。天然气燃烧废气量按《全国第二次污染源普查产排污系数手册》（试用版）相关内容计算；烟尘取《环境保护使用数据手册》中的产污系数。天然气属于清洁燃料，燃烧废气经国内领先的低氮燃烧器处理后经15m排气筒直排。本项目天然气燃烧废气产生情况见表4-1。 表4-1天然气燃烧废气产生情况表 项目; 废气量; 污染物名称. 烟尘; SO2; NOx（低氮燃烧-国内领先）. 产污系数; 107753m3/ 万m3-原料; 1.2kg/万m3-原料; 0.02Skg/万m3-原料; 6.97kg/万m3-原料. 产生量; 646.518万m3/a; 0.072t/a; 0.24t/a; 0.42t/a. 产生速率; —; 0.01kg/h; 0.0333kg/h; 0.174kg/h. 产生浓度; —; 11.13mg/m3; 37.12mg/m3; 64.68mg/m3. 1.4项目废气排放情况 本项目粉尘产生与排放情况见下表： 表4-2 项目正常工况下生产粉尘排放一览表 产污 工段; 产生量(t/a); 最大产生速率(kg/h); 治理措施及效率; 是否为可行技术; 排放 方式; 排放量（t/a）; 最大排放速率(kg/h); 最大排放浓度（mg/m3）. 原料运输; 0.036; 0.04; 厂区地面硬化，定期清扫，运输道路两侧设置固定式喷雾器若干，厂区大门设置洗车槽，限制车速+洒水降尘，去除率90%; 是; 有组织; -; -; -. 无组织; 0.0036; 0.0040; -. 原料装卸; 0.18; 0.36; 有组织; -; -; -. 无组织; 0.0180; 0.0360; -. 粉料 筒仓; 12.1596; 12; 集气系统（收集率99%）+布袋除尘器（去除99.9%）+1根排气筒; 是; 有组织; 0.0132; 0.0130; 1.3037. 配料搅拌; 1.1933; 1.325; 无组织; 0.1335; 0.1317; -. 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）散装水泥及水泥制品生产标准限值; -; -; 10. 本项目锅炉废气产生与排放： 表4-3 锅炉废气排放一览表 项目; 烟尘; SO2; NOx（低氮燃烧-国内领先）. 产生量; 0.072t/a; 0.24t/a; 0.42t/a. 产生速率; 0.01kg/h; 0.0333kg/h; 0.0583kg/h. 产生浓度; 11.13mg/m3; 37.12mg/m3; 64.96mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 燃气标准; 20; 50; 150. 本项目全程废气排放一览表： 表4-4 项目废气排放一览表 单位：t/a 序号; 废气; 有组织; 无组织; 排放总量. 1; 颗粒物; 0.0852; 0.1551; 0.2403. 2; SO2; 0.24; /; 0.24. 3; NOx; 0.42; /; 0.42. 1.5生产设施非正常情况分析 根据工程分析，在事故状态下，主要为废气处理设施发生故障不能正常运行的情况下，根据建设单位提供资料，废气处理设施发生故障后10分钟内，生产线设备能全部停机停止生产。废气直接排入大气环境会对大气环境产生一定的影响。非正常情况下，本项目10分钟内，颗粒物产生情况见下表。 表4-5 非正常工况下废气排放情况及采取措施一览表 非正常工况; 污染物; 排放形式; 持续时间; 排放速率（kg/min）; 排放量（kg）; 采取措施; 频次. 废气处理设施发生故障; 粉仓和搅拌工序; 颗粒物; 无组织; 10min/次; 0.2195; 2.1948; 当发现环保设施故障时，立即停机生产，及时检查维修废气处理设施; 3次/a. 为避免项目在生产过程中有不达标情况或不正常工况，造成废气直接排入大气环境，应采取以下措施：①加强各类废气治理设备及管道阀门等的维护，发现问题及时解决；②事故状态时暂停生产，封闭管道设备，待环保设施恢复后才能生产。 表4-6 排放口基本情况一览表 编号; 名称; 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 类型; 地理坐标. DA001; 布袋除尘器排气筒; 15; 0.3; 20; 点源; 105°15′53.37724″E， 30°36′57.98851″N. DA002; 锅炉排气筒; 15; 0.2; 100; 点源; 105°15′42.19323″E， 30°37′9.63023″N. 1.6废气处理措施可行性分析 布袋除尘器的工作原理：布袋除尘器一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。布袋除尘器是目前常用的除尘效率高，运行可靠的除尘设备，除尘效率可达99.9%，属于《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦行业》（HJ954-2018）中表29-砖瓦工业排污单位废气污染防治可行技术中的可行技术。 项目粉料通过与相应料筒管道封闭直连，以压缩空气吹入形式进入相应料筒，筒仓与配料机之间采取密闭输送带相连，配料机运行时为密闭状态，集气系统直接对粉料筒仓以及配料机进行粉尘收集，收集效率可达99%。根据表4-2可知处理后的粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）散装水泥及水泥制品生产标准限值。 1.7废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ 1254—2022），排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉(HJ 820-2017)等自行监测技术指南，确定本项目废气监测要求如下表。 表4-7 废气监测要求 监测点位; 监测形式; 监测内容; 监测因子; 监测频次; 监测频率. 布袋除尘器排气筒（DA001）; 有组织; 烟气流速、烟气温度、烟气压力; 颗粒物; 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中污染物排放限值. 厂界; 无组织; 风速、风向; 颗粒物; 1次/年. 锅炉排气筒（DA002）; 有组织; 烟气流速、烟气温度、烟气压力; NOx; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 燃气标准. SO2、、颗粒物，林格曼黑度; 1次/年. 1.8卫生防护距离 为有效减轻废气无组织排放对外环境造成的不利影响，本次环评对无组织排放的颗粒物设置卫生防护距离。卫生防护距离的计算方法采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）所指定的方法： 式中：QC—工业企业有害气体无组织排放量，kg/h； Cm —污染物标准浓度限值，mg/m3；L—卫生防护距离，m； r —生产单元的等效半径；A、B、C、D—计算系数。 表4-8 卫生防护距离的计算结果 源项; 污染 因子; 面源高度m; 无组织排放面积m2; 标准值 mg/m3; 无组织排放量kg/h; 卫生防护距离计算值m; 卫生防护距离m. 生产车间; 颗粒物; 12; 186; 0.9; 0.132; 28.6; 50. 根据计算结果，本项目要求以生产车间为边界划定50m的卫生防护距离。根据现场调查，卫生防护距离内有2户农户（北侧，东侧48m处各有1户）。环评要求：就近聘用周边农户作为本项目工作人员，同时租用附近农户民房作为本项目的办公、生活用房。因此，本项目划定的卫生防护距离内无居民等特殊敏感目标。 经建设单位对卫生防护距离内2户农户征求公众意见表明，农户均同意项目建设。 由于卫生防护距离内不得设置经常居住的房屋，环评建议有关部门对项目周围发展做出规划时，禁止在项目卫生防护距离50m范围内新建居民点、医院、学校等环境敏感点，也不得引入对环境较为敏感的食品、医药等企业。 1.9废气排放环境影响分析 项目所在区域TSP满足环境质量要求，项目生产车间密闭，最近敏感点位于项目厂界约东面48m；项目生产过程中产生的粉尘经收集后通过布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）实现有组织达标排放。为了减少粉尘无组织排放对项目生产车间周边的农户的影响，环评要求以生产车间为边界划定50m卫生防护距离，并将卫生防护距离内的农户民房租用为项目办公生活用房。因此，项目产生的粉尘排放对环境影响较小。 2、废水 2.1.废水污染物排放及治理措施 （1）生活污水 项目营运期工作人员28人，不设食堂与宿舍，员工用水量按50L/人·d计算，生活污水产污系数按85%计，则生活污水量为1.19m3/d（357m3/a）。生活污水大英县火井建材有限公司虎林砖厂已有的预处理池处理后用于周边农田施肥。根据建设单位提供资料，虎林砖厂预处理池容积为10m3，可储存8.4天的生活污水量。根据相关文献资料，蔬菜地每年灌溉水量为200～500m3/亩，稻田地每年灌溉水量为800m3/亩，旱地每年灌溉水量为300m3/亩。按最低的蔬菜地每年灌溉水量200m3/亩计算，仅需要1.79亩菜地就可消纳本项目全部生活污水根据项目外环境可知，临近项目周边分布有大面积农田、耕地、林地。其用水需求远远大于本项目生活污水的产生量，因此本项目的生活污水可得到有效的消纳。 （2）锅炉蒸汽废水 项目锅炉的用水量为5 m3/d，全部用于制蒸汽用于产品养护，其中30%的蒸汽在养护的过程中损耗，剩余70%的蒸汽冷凝后通过导流沟进入沉淀池，该部分废水量约为3.5m3/d，回用于建筑垃圾与碎石的湿式球磨工序，不外排。 （3）切割边角料冲洗废水 项目轻质材料在静停养护完成后，将通过切割机分割成特定尺寸的产品，此时产品还未完全固化，切割产生的边角料采用水冲洗方式进入沉淀池，根据建设单位提供资料，切割冲洗用水量约为3 m3/d，废水产生量按85%计，则切割边角料冲洗废水量为2.55 m3/d，该部分废水经导流沟进入沉淀池处理后用于建筑垃圾与碎石的湿式球磨工序，不外排。 （4）配料机冲洗废水 项目设配料机1台，每天需对其进行冲洗1次，每次冲洗用水量以1.5m3计。清洗过程中15%的水蒸发、损耗，则配料机清洗废水产生量为1.275m3/d（382.5m3/a），经导流沟进入沉淀池处理后用于建筑垃圾与碎石的湿式球磨工序，不外排。 （5）厂区道路降尘废水 由于厂区内来往车辆较多，为进一步减少道路扬尘的产生，需对厂区运输道路定时洒水，项目设移动式雾炮机对道路进行洒水抑尘，项目厂区道路洒水量约为2m3/d，这部分用水自然损耗，不外排。 （6）车间和车辆冲洗废水 本项目要求每天对车间地面进行冲洗，保持车间地面清洁。日冲洗水量约为1 m3，这部分用水自然损耗，不外排。车辆日冲洗水量约为3 m3，这部分用水自然损耗，不外排。 项目在车间设隔油沉淀池1座，容积10m3，生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产。本项目废水的产生排放情况见下表。 表4-9 本项目废水产生量及排放情况统计 项目; 产生量; 治理措施; 排放量; 排放去向. 生活污水; 1.19m3/d; 预处理池; 0; 施用于农田耕地. 锅炉蒸汽废水; 3.5m3/d; 经导流沟进入沉淀池收集回用于生产; 0; 回用于湿式球磨工序，不外排. 切割边角料冲洗废水; 2.55m3/d; 经导流沟进入沉淀池收集沉淀后回用于生产; 0; 回用于湿式球磨工序，不外排. 配料机冲洗废水; 1.275m3/d; 经导流沟进入沉淀池收集沉淀后回用于生产; 0; 回用于湿式球磨工序，不外排. 厂区道路降尘废水; 2m3/d; 自然蒸发，损耗; 0; 自然蒸发，损耗，无废水产生. 车间和车辆冲洗废水; 4m3/d; 自然蒸发，损耗; 0; 自然蒸发，损耗，无废水产生. 综上，项目运营期废水不会对周边地表水体产生不良影响。 2.2废水监测要求 本项目废水不外排至地表水体，故不做监测要求。 3、噪声 3.1噪声源 表4-10 本项目噪声源强及治理设施 序号; 主要声源; 治理前声级 dB(A); 处理措施; 治理后室外声级dB(A). 1; 球磨机; 85~95; 选用低噪声设备，基础减震、厂房建筑隔声; ＜70. 2; 配料机; 80~85; ＜70. 3; 切割机; 70~80; ＜60. 4; 轮碾搅拌机; 80~85; ＜55. 5; 码垛机; 70~80; ＜65. 6; 静压机; 70~80; ＜60. 7; 螺旋输送机; 70~80; ＜60. 8; 皮带输送机; 70~80; ＜60. 本项目噪声主要来自生产车间内的机械设备（主要为球磨机、破碎机、切割机等）产生的噪声，噪声调查清单及降噪措施见下表。 表4-11项目运营期主要设备噪声及治理情况 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z. 1; 生产车间; 球磨机; /; 85~90; 选用低噪设备，合理安排车间布局，基础减震，厂房隔音，加强设备维护等; -17; 9; 3; 东：45; 48.9; 昼间; 10; 38.9. 南：41; 49.7; 39.7. 西：13; 59.7; 49.7. 北：18; 56.9; 46.9. 配料机; 80~85; -15; -11; 0.5; 东：43; 39.3; 29.3. 南：22; 45.2; 35.2. 西：13; 49.7; 39.7. 北：37; 40.6; 30.6. 切割机; 70~80; -13; -28; 0.5; 东：4; 55.0; 45.0. 南：6; 51.4; 41.4. 西：15; 43.5; 33.5. 北：54; 32.4; 22.4. 轮碾搅拌机; 80~85; -21; -28; 0.5; 东：45; 33.9; 23.9. 南：6; 51.4; 41.4. 西：9; 47.9; 37.9. 北：54; 32.4; 22.4. 码垛机; 70~80; -15; 9; 3; 东：44; 49.1; 39.1. 南：41; 49.7; 39.7. 西：14; 59.1; 49.1. 北：18; 56.9; 46.9. 3.2 降噪措施及排放强度 本项目运营期主要采取以下措施来降低噪声对声环境的影响。 ①项目夜间不生产，对周围环境无影响。 ②优化总图布置，项目的搅拌工序紧靠西北侧，砖厂厂房，远离北侧、南侧、东侧附近的农户、村委会等敏感点。 ③车间封闭，本项目生产车间采用树脂瓦全封闭，可以使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。 ④设备选型过程中，首选低噪声设备，并采取进行基础减震（如安装弹性衬垫和保护套）。平时生产时加强对各机械设备的维修与保养，确保正常运行。 ⑤破碎机采用下沉式安装，在破碎机所有破坏物料撞击处加装耐磨的橡胶作为衬板，以免撞击过大造成噪音；在机器给料板和进料漏斗的传动表面与机架外壳覆盖阻尼材料，减少噪声的辐射面积，根据统计若将机器安装在防振基座上，并采取下沉安装，采用上述降噪措施，整机噪声可降低约15～25dB。 ⑥传输带为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 ⑦合理安排生产，尽量避免投料过多过快，物料投入量稳定，不忽多忽少。 ⑧合理控制运输车辆的车速，减轻运输车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声；加强装卸料管理，轻卸缓放。合理安排运输班次，选择合适的运输路线，合理选择运输时间；原料运输车辆注意运输过程中绕开居民集中区，避开午休和夜间时间，合理控制车辆运输，避免产生大的交通噪声。 本项目运营期声环境保护目标调查表见下表： 表4-12工业企业声环境保护目标调查表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 1; 散居住户; -6; 3; 1; 48; 北; 2类功能区; 砖混结构. 2; 散居住户; 0; 10; 1; 12; 北; 砖混结构. 3; 散居住户; 1; 2; 1; 7; 东; 砖混结构. 4; 虎林村村委会; -20; 23; 0.5; 37; 东; 砖混结构. 5; 散居住户; 6; 3; 0; 48; 东; 砖混结构. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ-2021），本项目噪声预测采用其附录B 典型行业噪声预测模型中“工业噪声预测计算模型”进行预测。 （1）声源描述 本项目噪声设备均设置在密闭厂房中，在厂房中，噪声的传播仅受到水泥地面等物体的阻碍，因此可以近似扩散声场。在厂房外，噪声的传播受到地面、房屋墙壁的阻挡，因此可以看做半自由声场。因此，本次环评将本项目噪声源看做点声源，且厂房内噪声近似看做扩散声场，厂房外噪声看做半自由声场进行声环境噪声预测。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 方法一：按如下公式进行计算 Lp2 = Lp1 —（TL+6） 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 方法二：也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lg⁡（Q4πr2+4R） 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按照下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i（T）=10lg⁡（j=1N100.1Lp1ij） 式中： Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似扩散声场时，按下式计算出室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi + 6） 式中： Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Tli—围护结构i被倍频带的隔声量，dB。 然后按照下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw=Lp2（T）+10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按照下式计算出预测点A声级： LAr=10lg⁡｛i=18100.1[Lpi(r)−∆Li]｝ 式中： LA（r）—距点声源r处的A声级，dB（A）； Lpi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 LA（r）=LAW - 20lgr - 8 式中： LA（r）—距声源r处的A声级，dB(A)； LAW—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 （3）工业企业噪声计算 如下式计算： Leqg=10lg⁡[1T（i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj）] 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测值计算 如下式计算： Leq=10lg⁡（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 由于本项目运营期仅在白天生产加工，夜间不生产，也不进行物料运输，因此本次预测仅预测昼间情况。 根据上述预测模型，本项目厂界噪声达标性及环境保护目标噪声达标性分析如下： 表4-13 厂界噪声达标分析表 单位：dB（A） 厂界; 预测值; 标准值; 达标分析. 东; 46.9; 60; 达标. 南; 47.0; 达标. 西; 52.8; 达标. 北; 50.0; 达标. 因此，根据上表分析，建设项目在做好环评提出的噪声防治措施后，厂界噪声均能达标。因此项目运行对周边的敏感目标影响较小。 3.4噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），对项目厂界噪声监测要求如下。 表4-14监测要求 类型; 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类. 4、固体废物 本项目运营期固体废物主要有生活垃圾、沉淀池沉渣、布袋除尘器收集粉尘以及不合格品，其具体处理排放情况与治理措施如下： （1）生活垃圾 预计项目每人每天产生生活垃圾量为0.5kg/人·d，项目有职工28人，年工作天数300d，则年产生活垃圾总量约为4.2t/a。厂区内合理布设垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一清运，做到日产日清。 （2）沉淀池沉渣 厂区内设沉淀池收集冲洗废水，沉渣主要成分为切割过程的边角料，沉淀池沉渣产生量约为4t/a，用作原料进入生产线，不外排。 （3）布袋除尘器收集的粉尘 本项目生产过程各产尘源设置布袋除尘系统，根据核算，本项目经除尘系统收集的粉尘量为13.2t/a，全部回用于生产线，不外排。 （4）不合格品 根据建设单位提供，不合格品的产生量约为29.76t/a，全部用作原料进入生产线，不外排。 本项目运营期固体废物排放及治理措施汇总如下： 表4-15固体废物排放及治理措施 序号; 种类; 产量; 排放量; 排放去向. 1; 生活垃圾; 4.2t/a; 0; 垃圾桶收集，环卫部门统一清运处理. 2; 沉淀池沉渣; 4t/a; 0; 回用于生产线，不外排. 3; 布袋除尘器收集的粉尘; 13.2t/a; 0; 回用于生产线，不外排. 4; 不合格品; 29.76t/a; 0; 回用于生产线，不外排. 综上，项目固废采取以上合理的处置措施后，去向明确，不会对周围环境造成明显影响。 5、地下水、土壤 根据项目特点，本项目的沉淀池、制砂池以及导流沟可能存在一定污染地下水和土壤的途径。环评要求对租用的空地地面进行水泥硬化，对沉淀池、制砂池以及冲洗水导流沟及生产车间其他区域进行一般防渗，使其渗透系数K≤10-7cm/s。 此外企业应定期对沉淀池、制砂池以及冲洗水导流沟进行检查和维护，一旦发现裂缝、裂隙，应立即进行修补，确保防渗措施的完整性、密闭性和连续性，确保防渗效果。严格加强厂区环境管理。 综上，在确保防渗措施得以有效落实，并加强维护厂区环境管理的前提下，可有效控制污染物下渗现象，不会对评价区域地下水、土壤环境质量造成污染影响。此外本项目废气污染物主要为颗粒物，成分较简单，毒害性较低，废气沉降对土壤环境的影响较小。 6、生态 项目在砖厂已占地内建设，不新增占地，故无新增生态保护措施。 7、环境风险 7.1风险识别 本项目使用的原辅材料主要为建筑垃圾、碎石，水泥、粉煤灰、石灰等，无危险化学品，故不需要设置风险专项评价。 根据项目实际情况，最大可信事故为布袋除尘器失效以及车间电器火灾。 7.2风险防范措施 （1）布袋除尘器风险防范措施 为预防废气设备故障导致废气超标排放，公司应采取以下预防措施： ①公司应按照环保主管部门的规定，严格实行废气的总量控制，废气产生量与废气处理设施的处理能力合理匹配。 ②除尘设备定期维护，包括正常时的检查、管路和设备的清扫、疏通堵塞，定期进行中修和大修，维护范围包括工程配套设施。减少粉尘的非正常排放事故的污染影响程度和范围。 ③除尘设备投运一周内应对各链接件进行紧固，对运行部件逐一检查。 ④严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识。定期对布袋除尘器装置进行检查。 ⑤定期排查并消除可能导致事故的诱因，加强安全管理，将非正常工况排放的机率减到最小、采取措施杜绝风险事故的发生。 （2）火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。 ②严格明火管理，严禁吸烟、动火。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 ③厂房内配备足够数量的二氧化碳灭火器或干粉灭火器等消防器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品与杂物。消防器材应当由专人管理，负责检查、维修、保养和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备的消防器材与设施应当标识明确。 ④项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 ⑤企业要加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，规范配置灭火器材和消防装备。建设单位在项目竣工经过验收合格后，才能投入使用。 项目在落实上述风险防控措施后，运营期环境风险可接受。 8、新老污染源“三本账” 本项目产业升级改建前后新老污染源“三本账”见下表。 表4-16项目改建前后污染物排放“三本账”比较（单位：t/a） 类别; 污染物; 改建前项目排放量（t/a）; 拟建项目排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 改建工程完成后总排放量（t/a）; 增减量变化（t/a）. 废气; 粉尘; 0.3042; 0.2403; 0.0639; 0.2403; -0.0639. SO2; 0.24; 0.24; /; 0.24; 0. NOx; 0.42; 0.42; /; 0.42; 0. 废水; 生活污水（m3/d）; 0.64; 1.19; /; 0.55; +0.55. 由表可以看出，本次项目改建完成后，通过采取相应的环保措施后废气排放减少，并在区域环境内具有正效益作用。 9、环保投资 本项目建设总投资1000万元，项目环保投资预计为60万元，占项目总投资的6%，项目环保设施及投资详见下表。 表4-17 项目环保投资一览表 单位：万元 序号; 类型; 污染源; 治理内容; 环保投资（万元）; 备注. 1; 大气污染物; 生产废气; 布袋除尘器1套，15m高排气筒（DA001）1根; 31; 提标改造. 2; 无组织粉尘; 雾炮机1台，建筑垃圾碎石堆存区喷雾装置; 12; 新增. 3; 锅炉烟气; 燃气锅炉采用国内领先的低氮燃烧器，废气通过15m高排气筒排放; 3; 提标改造. 4; 水污染物; 生产废水; 沉淀池1座，容积10（m3）; 3; 新增. 生活污水; 依托砖厂已有预处理池（10m3); /; 依托. 5; 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声等措施; 10; 新增. 6; 固体废物; 生产生活垃圾、办公垃圾; 设垃圾桶收集，由环卫部门统一清运; 1.0; 新增. 合计; 60; /.

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 布袋除尘器（DA001） | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 燃气锅炉（DA002） | 颗粒物、SO2 NOX | 采用国内领先的低氮燃烧器 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH值、COD、氨氮、SS、TP、TN、BOD5 | 预处理池处理后用于农田施肥 | / |
|  | 生产废水 | SS | 沉淀后回用于生产 | / |
|  | 切割边角料冲洗废水 | SS | 经导流沟进入沉淀池处理后回用于生产，不外排 | / |
|  | 配料机冲洗废水 | SS |  | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 60~70dB(A) | 选用低噪声设备，基础减震、厂房建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾厂区设置垃圾桶，环卫部门统一清运；沉渣、粉尘与不合格品废物回用于生产 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对沉淀池、制砂池以及冲洗水导流沟及生产车间其他区域进行一般防渗，使其渗透系数K≤10-7cm/s，确保液态物料不渗漏 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建设单位应加强除尘设备的保养和维护，实时监控设备的运行状态，避免事故工况的产生，一旦设备出现故障，应立即停车检修，防止粉尘未经处理直接进入环境。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 结合企业的环保工作目标，制定生产工序中的环保、安全操作制度，环境治理设施的维修保养制度，企业内部的环保工作检查制度，废水、废气、固废和设备噪声、厂界噪声的定期检查汇报制度，企业排污状况定期向环境行政主管部门的汇报制度。 |  |  |  |

# 六、结论

（1）项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划； （2）建设项目废水、废气、固废及噪声采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家规定的排放标准，并采取了必要的措施预防和控制生态破坏； 综上所述，项目符合国家产业政策，选址符合当地总体规划，总图布局合理，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取污染物治理措施技术经济可行，措施有效，可确保污染物达标排放。工程实施后，只要认真落实本报告表所提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施，加强内部环境管理和安全生产运行管理，实现环境保护措施的有效运行，严格执行“三同时”制度，从环境保护角度看，项目在大英县蓬莱镇虎泉村8社建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 （t/a） | COD |  |  |  | / |  | / |  |
|  | NH3-N |  |  |  | / |  | / |  |
| 废气 （t/a） | SO2 |  |  |  | 0.24t/a |  | 0.24t/a |  |
|  | NOx |  |  |  | 0.42t/a |  | 0.42t/a |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.2403t/a |  | 0.2403/a |  |
| 固废 （t/a） | 生活垃圾 |  |  |  | 2.25t/a |  | 2.25t/a |  |