# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：800万只包装盒印刷及相关配件生产项目

建设单位（盖章）：四川桓洋智能科技有限公司

编制日期：         2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

、

| 建设项目名称 | 800万只包装盒印刷及相关配件生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502- 510923-07-02-642076 |  |  |
| 建设单位联系人 | ＊＊ | 联系方式 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ |
| 建设地点 | 大英县蓬莱镇工业集中发展区采和大道1楼 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：105度16分26.368秒，北纬：30度35分24.036秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2319包装装潢及其他印刷 C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业23-39印刷231-其他 二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292 -其他 |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 大英县经济信息化和科学技术局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2502-510923-07-02-642076】JXQB-0117号 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 5% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12078.6m2 |
| 专项评价设置情况 | - 表1-1 专项评价设置情况 - 专项评价类别; - 设置原则; - 本项目情况; - 专项设置. - 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放废气中不含《有毒有害大气污染物名录》中所列的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; - 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; - 项目不新增工业废水直排。; - 否. - 环境 - 风险; - 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; - 项目危险物质存储量未超过临界量; - 否. - 生态; - 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; - 项目不涉及新建取水口。; - 否. - 海洋; - 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; - 项目不涉及海洋排放污染物。; - 否. - 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 - 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《四川大英经济开发区控制性详细规划》； 审批机关：四川省人民政府； 审批文号：川府函〔2019〕20号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件：《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》； 规划审批机关：四川省生态环境厅； 审批文件及文号：《四川省生态环境厅关于<四川大英经济开发区规划环境影响报告书>的审查意见》（川环建函[2019]48号），2019年8月8日。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 四川大英经济开发区位于大英县城东侧，西连射大路，东至隆盛镇打儿窝，南邻达成铁路，北至成南高速公路，规划面积16.0平方公里，包括石油化工产业园（梁家坝和红花坝片区）、盐化工产业园（聂家坝片区）、机电轻纺产业园（马家坝片区和景家坝片区、梨子坝-尚家坝片区）、电子产业园（聂家坝片区）及配套居住组团，经开区主导发展石化、纺织、机电产业。 2019年1月，经开区经省人民政府批准设立为省级经济开发区（川府函〔2019〕20号），2019年8月，取得了《四川省生态环境厅关于<四川大英经济开发区规划环境影响报告书>的审查意见》（川环建函〔2019〕48号）。 1.行业准入符合性分析 四川大英经济开发区产业定位为：以石化、纺织、机电等产业为主的综合型园区。四川大英经济开发区环境准入条件及负面清单： （1）鼓励类 ①鼓励发展环境友好的化工新材料和机械制造产业。 ②与规划区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目。 （2）负面清单 规划区建设项目首先应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《产业转移指导目录（2012年本）》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《环境保护综合名录（2017年版）》等国家产业政策的要求，其次要符合四川省及遂宁市制定的相关产业政策的要求。清单中包括两类，一类是禁止类，涉及的项目禁止新建、改扩建；另一类是限制类，意为有条件发展的项目，现状已建项目可保留发展，禁止新建该类项目。 四川大英经济开发区环境准入负面清单见下表： 表1-2 四川大英经济开发区主导产业负面清单一览表 行业分类; 大/中类; 禁止类; 限制类. 石化; 251精炼石油产品制造; 新建原油炼制、扩建燃料油炼制项目； 油品升级项目除外. 化工; 261 基础化学原料制造; “三酸两碱”（硫酸、盐酸、硝酸，烧碱、纯碱）项目；氯碱（PVC）项目. 262 肥料制造; 除合成氨外的肥料制造项目; 合成氨项目. 263 农药制造; 全部. 264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产. 265 合成材料; 新建、改扩建溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产项目； 石油化学合成材料制造（丙烯、C4馏分下游产品制造除外）. 266 专用化学产品制造; 动物胶制造. 267 炸药、火工及焰火产品制造; 全部. 纺织; 17 纺织业; 涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目. 建材; 201 木材加工; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的沥青类防水材料生产、人造板项目. 202 人造板制造. 203 木质制品制造; 使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心的项目除外. 食品; 食品制造业; 全部. （3）允许类 原则上未被列入上述鼓励类、负面清单的属允许发展类，但在具体实施过程中切不可盲目引进项目，应注意按如下原则要求： 对于不属于规划区规划主导产业和重点发展方向的建设项目，若与规划区产业定位有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在建设项目环评中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施的，建议允许此类建设项目入驻。 本项目为C2319包装装潢及其他印刷、C2926塑料包装箱及容器制造，不在四川大英经济开发区环保准入负面清单行列。本项目建设有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施，属于允许类项目。因此本项目符合四川大英经济开发区的园区规划。 2.项目与园区规划环评生态环境准入要求符合性分析 结合《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》、《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》的审查意见（川环建函〔2019〕48号）可知，项目与四川大英经济开发区规划环评及环评批复的符合性见下表： 表1-3 项目与发展区规划环评及环评批复的符合性分析表 规划环评及批复要求; 本项目; 符合性. （一）禁止引入不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩类别的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。; 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C2319 包装装潢及其他印刷、C2926塑料包装箱及容器制造”，《产业结构调整指导目录（2024 年本），本项目不属于其中鼓励类、限制类与淘汰类，按照国务院国发[2005]40 文件《促进产业结构调整暂行规定》，本项目属于允许类。; 符合. （二）禁止引入不符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求的项目。; # 本项目位于工业园区内，属于印刷行业及塑料制品生产项目。主要大气污染物为生产过程中产生的有机废气通过“集气罩/密闭印刷间+二级活性炭吸附”对有机废气进行处理，生活、生产废水通过公司预处理池进行处理后排入污水管网，本项目符合国家法律法规、符合各类污染防治规划要求。; 符合. （三）禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工、印染项目，具体清单见《报告书》。; 不涉及; 符合. （四）经开区内现有盛马化工燃料油炼制规模不再扩大。; 不涉及; 符合. - 综上，本项目为包装装潢及其他印刷行业及塑料包装箱及容器制造行业，项目不属于鼓励类、禁止类及限制类，为允许类，且未列入园区规划中经细化、分类的环境准入负面清单。因此拟建项目建设符合四川大英经济开发区环境准入要求，符合四川大英经济开发区规划。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（按第1号修改单修订）中关于国民经济行业的分类，本项目属于“包装装潢及其他印刷（C2319）、塑料包装箱及容器制造（C2926）”。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）的要求，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。根据国务院发布实施的《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”。项目主要设备的型号规格不在《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰落后生产工艺装备范围内，且符合国家相关的法律、法规和政策规定的，为允许类。 同时，项目已于2025年2月19日在大英县经济信息化和科学技术局备案登记，备案文号：川投资备【2502-510923-07-02-642076】JXQB-0117 号。 因此，本项目建设符合国家现行相关产业政策。 2.土地利用规划符合性分析 本项目位于大英县蓬莱镇工业集中发展区采和大道1楼，租用遂宁瑞裕建材有限公司已建的生产厂房及生活配套用房，根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。根据其不动产权证（川（2022）大英县不动产权第0004443号）中明确项目建设用地属于工业用地（见附件4）。本项目属于包装装潢及其他印刷及塑料包装箱及容器制造，符合规划的土地用途。因此，本项目用地符合土地利用规划。 3.与大气污染防治相关政策要求的符合性分析 本项目与大气污染防治相关政策要求的符合性分析 表1-4 项目与大气污染防治相关政策符合性分析一览表 名称; 文件相关要求; 本项目情况; 符合性. 《四川省挥发性有机物污染防治实施方案(2018-2020年）》的通知（川环发【2018】44号）; ①严格建设项目环境准入。提高VOCs重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。各市（州）要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，新增VOCs排放量实行区域内等量替代或倍量削减替代，环境空气质量未达标的城市，建设项目新增VOCs排放的，实行2倍削减量替代，达标城市实行1倍削减替代。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 ②加强全过程控制，推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。产生的含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装，使用污染防治设施。无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。依法依规范设置排放口，建立台账，记录VOCs产生、收集、处理、排放情况。; 本项目属于印刷及塑料制品生产项目，且项目位于四川大英经济技术开发区内。本项目新增的VOCs排放量实行区域内等量替代或倍量削减替代。项目产生的有机废气经集气罩/密闭印刷间收集后经两级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放。环评要求建设单位依法依规设置排放口，记录VOCs产生、收集、处理、排放情况。; 符合. 四川省“十四五”生态环境保护规划; 控制挥发性有机物(VOCs)排放。严格控制VOCs排放总量，新建VOCs项目应实施等量或倍量替代。; 本项目属于扩建项目，严格控制VOCs排放总量，具体总量控制指标由当地生态环境部门核定后下发。; 符合. 加强扬尘污染治理。完善文明施工和绿色施工管理工作制度,积极探索将建设工程施工工地扬尘排污纳入环境税范围。; 本项目租用已建厂房进行项目建设，仅对房屋进行装修和设备安装；施工过程产生的扬尘经定期洒水减少扬尘的产生，对大气环境影响较小。; 符合. 落实水资源刚性约束制度。完善国家—省—市三级重点用水单位监 控名录，强化节水全过程监督，严格控制高耗水项目建设。; 本项目不属于高耗水项目; 符合. 建立固废信息清单。开展主要固体废物(危险废物)贮存场所排查,建立“一库一档”; 本项目建设危废暂存间，环评要求企业做好危废管理台账。; 符合. 加强危险化学品环境监管。优化高风险化学品企业布局,加快“退城入园”进度,逐步退出环境敏感区。; 本项目不属于高风险化学品企业，且本项目位于四川大英经济技术开发区。; 符合. 《遂宁市“十四五”节能减排综合实施方 案 》 （ 遂 府 函〔2022〕173 号）; 持续推进重点区域大气污染防治 攻坚行动，加大工业源、移动源、扬尘源污染整治力度。严格合理控制煤炭消费增长，抓好煤炭清洁高效利用。削减中小型燃煤锅炉、工业炉窑、民用散煤与农业用煤……稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。; 本项目不使用燃煤锅炉、工业炉窑等; 符合. 《四川省空气质量 持续改善行动计划 实施方案》（川府 发〔2024〕15 号）; 加快工业炉窑清洁化改造。重点区 域原则上不再新增燃料类煤气发生炉， 对现有燃料类煤气发生炉实行清洁能 源替代，或因地制宜采取园区（集群) 集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固 定床间歇式煤气发生炉。新改扩建加热炉、热处理炉﹑干燥炉、熔化炉原则上 采用清洁低碳能源，安全稳妥推进使用 高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、 电能、天然气等。; 本项目属于印刷及塑料制品生产项目，不涉及工业炉窑。; 符合. 4.与水污染防治相关规划符合性分析 本项目与水污染防治相关规划符合性分析见下表。 表1-5 本项目与水污染防治相关政策的符合性分析 名称; 文件相关要求; 本项目情况; 符合性. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发 〔2015〕17号）; （一）狠抓工业污染防治专项整治十大重点行 业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、 农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。（五）调整产业结构严格环境准入。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。建立水资源、水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。; 本项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业。本项目所在区域地表水环境质量现状为达标区，可容纳本项目建设。; 符合. 《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目，不涉及尾矿库。; 符合. 《四川省打赢碧水保卫战实施方案》; ①减少工业废水排放量。减少重点行业工业企业废水排放量。岷江、沱江流域的制浆造纸、白酒、啤酒、制革等重点行业企业要尽快进行清洁生产改造，确保单位产品基准水量达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。指导钢铁、印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回收利用。 ②对工业循环用水大户和涉磷企业进行全面排查，建立总磷污染源数据库，实施循环水非磷配方药品替代改造，强化工业循环用水监管和总磷排放控制；从严控制新建、改建、扩建涉磷行业的项目建设，总磷超标地方执行总磷排放减量置换。; 本项目不属于钢铁、印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水行业。项目不属于涉磷行业，也不属于涉磷重点工业企业。; 符合. 《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省 工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）; （一）全面控制污染物排放（1）狠抓工业污染防治；①取缔“10+1”小企业；②专项整治“10+1”重点行业；③集中治理工业集聚区水污染；; 本项目不属于“10+1”小企业，不属于“10+1”重点行业及工业集聚区。; 符合. 《涪江流 域（遂宁 段）水环 境治理工 作方案 （试行）》（遂府函〔2017〕 155 号）; 7．狠抓工业企业污染防治。（2）大力实施工业园区及涉水工业企业污染治理。加快推进全市工业园区污水处理设施建设，确保工业园区实现污水处理设施全覆盖到2020年底前，全市工业用水重复利用率达到70%以上; 污水经预处理池处理后排入园区污水管网。污水管网已覆盖本项目区域。; 符合. 综上所述，本项目符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）、《四川省打赢碧水保卫战实施方案》、《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）《涪江流 域（遂宁 段）水环 境治理工 作方案 （试行）》 （遂府函 〔2017〕 155 号）等水污染防治相关法律政策要求。 5.与土壤污染防治相关政策文件符合性分析 本项目与土壤污染防治政策的符合性分析，见下表。 表1-6 本项目与土壤污染防治相关政策的符合性分析 名称; 文件相关要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国土壤污染防治法》; 生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 本项目排放常规污染物，不排放重点污染物。危废间、液态原料库房地面铺设2mm厚HDPE膜或等效防渗层。液态物料容器下方设置金属托盘，并设置空桶作为备用收容设施，并且设置围堰防止泄漏外溢。不会造成污染物泄漏进入土壤环境。; 符合. 《土壤污染防治行动计划》（即“土十条”）; 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 符合. 《四川省“十四五”土壤污染防治规划》（2022.6）; 持续加强土壤污染源头防控，以工矿企业污染源为重点，强化重点行业企业、矿产资源开发、固体废物和化肥农药等土壤污染源头监管和重金属污染防治，防止新增土壤污染。; 符合. 综上，本项目与土壤污染防治相关文件要求相符合。 6.与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单符合性分析 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性如下： 表1-7 项目与相关规划符合性分析一览表 # 川长江办[2022]17号文件要求; # 本项目情况; # 是否涉及. # 第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; # 本项目位于四川大英经济开发区，为印刷和塑料制品生产项目、不在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内。项目产品不属于落后产能和过剩产能。项目工艺技术路线上在物耗、能耗属于国内先进水平。; # 不涉及. # 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; # 不涉及. # 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; # 不涉及. # 第十九条﹑禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; # 不涉及. # 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。; # 不涉及. # 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; # 不涉及. # 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; # 不涉及. # 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; # 不涉及. # 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; # 不涉及. 综上，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办[2022]7号）和四川省推动长江经济带发展领导小组办公室重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办[2022]17号）中管控项目。 7.与郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区的相容性分析 郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区位于长江流域涪江水系的支流郪江河段，辖4个镇（象山镇、蓬莱镇、隆盛镇、回马镇），根据农业农村部《关于调整郪江黄颡鱼等2处国家级水产种质资源保护区面积范围和功能分区的通知》调整后的郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区总面积520公顷，其中核心区面积431.25公顷，实验区面积88.75公顷，范围在东经105°04′23.15″~105°16′3.30″，北纬30°33′8.46″~30°45′49.57″之间，以涉及场镇河段最高警戒水位线为界。根据分区原则结合郪江具体情况将保护区划分为核心区、实验区二个功能区。保护区位于四川省遂宁市大英县和德阳市中江县郪江干流联合镇会仙桥-蓬莱镇康家咀-蓬莱镇张家堰及其支流寸塘口河蓬莱镇赵家湾-窝窝店-寸塘口河河口全长74km，保护区范围全为水域，不涉及陆域。该保护区主要保护对象为黄颡鱼、鳜鱼、中华鳖，其它保护物种包括南方鲇、鲤、鲫、鲢等经济鱼类。 根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》第二十一条规定：禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 ▼ 图1-1项目与种质资源保护区的位置关系图（图中▼表示项目位置） 本项目与保护区具体范围关系如上图所示。项目污水经厂区预处理池处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入大英县工业污水处理厂，达标后排入郪江，该污水处理厂排口设置在保护区外下游，分别距保护区下游边界6.0km，不在郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区范围内，项目所在工业区排水不会对其造成影响。 8.选址及外环境关系合理性分析 本项目位于大英县蓬莱镇采和大道1楼。厂区道路交通基础设施建设完善，交通便利，道路、给排水、光纤等设施已经建设完毕，可为本项目提供完备的配套服务。项目外环境关系情况为见下表。 表1-8 项目周边外环境关系一览表 序号; 名称; 方位及距离; 备注. 1; 空置厂房; 北侧紧邻; 空置. 2; 大英殡仪馆; 西北250m; 丧葬服务. 3; 郪江; 西侧268m; 泄洪、灌溉. 4; 大英九合生物化工有限公司; 南侧163m; 生物制品制造. 5; 四川达盛源化纤有限公司; 南侧163m; 化纤制造. 6; 四川飞亚动力科技有限公司; 东南侧434m; 机械制造. 7; 四川万勃石油机械制造有限公司; 东南侧413m; 石油机械制造. 8; 大英县渝能化纤厂; 东南侧241m; 化纤制造. 9; 四川省汇强油脂有限公司（停产）; 东南侧434m; 停产. 10; 四川圣拉斯包装制品有限公司; 东侧360m; 酒类、礼品包装制造. 敏感目标. 1; 散户居民; 西北侧260m; 2户，约5人. （2）外环境相容性 项目建设地址位于大英经济开发区，项目所在区域水、电、气等配套设施齐全，地理位置优越，交通便利，原料、成品运输极其方便。由外环境关系分析可知，项目周边主要为机械制造、化纤制造、包装产品制造生产类企业，项目用地不属于基本农田保护区，所在地周围无大型公园、风景名胜、军事管理区、重要公共设施、水厂以及水源保护区、学校、医院等环境敏感目标，外环境无重大环境制约因素。 项目产生的污染物在采取相应的治理措施后能够实现达标排放。根据外环境关系，周边主要保护目标为西北侧260m的2户散户居民属于上风向，且距离项目较远，项目对其环境影响不大。厂区运营过程产生的噪声经采取降噪措施后，对周边主要保护目标不会造成明显不良影响。 综上所述，本项目选址与大英经济开发区产业定位相容，符合区域规划环评中入园企业环境门槛及环境准入条件要求，符合用地规划要求，外环境无重大环境制约因素，从环保角度看选址合理。 综上所述，本项目周边企业环境相容，不存在环境制约因素。 9.项目与生态环境分区管控符合性分析 （1）项目与遂环函〔2024〕2 号符合性分析 2024 年 6 月 8 日遂宁市生态环境保护委员会发布了《关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环函〔2024〕2 号）对原有的“三线一单”管控要求进行了更新，根据遂环函〔2024〕2 号，遂宁市最新生态环境准入要求如下：本项目位于大英工业园区，属于环境综合管控单元工业重点管控单元。 表 1-9 与遂环函〔2024〕2 号文件符合性 行政区划; 生态环境管控要求; 本项目; 符合性. 遂宁市; （1）新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险； （2）锂电产业中锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求； （3）全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求； （4）强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部 水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》； （5）优化中心城区园区布局。 （6）深化成都平原、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。; （1）本项目无重金属排放；（2）本项目不属于锂电产业；（3）本项目大气排放按《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求执行。（4）本项目属于沿江企业，但不属于沿江化工企业；（5）本项目位于园区内；（6）本项目承诺严格遵守重污染天气管控要求。; 符合. 大英县; （1）加强郪江流域污染治理、农业面源污染治 理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区， 积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术； （2）现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物 排放； （3）加强污染地块环境风险防控管理。; （1）本项目位于工业园区，不涉及农业面源和畜禽养殖。（2）本项目属于印刷及塑料制品生产项目，项目生产过程中无五类重金属排放。（3）本项目地块不属于污染地块; 符合. 本项目 图 1 项目与遂宁市环境综合管控单元的位置关系图 根据以上分析，本项目的建设符合遂府发〔2021〕74 号文件要求。 （2）项目与川环办函〔2021〕469 号文件符合性分析 根据《四川省生态环境厅办公室关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函〔2021〕469号），本项目与区域生态环境分区管控符合性分析如下： 查阅四川省生态环境分区管控符合性分析系统，本单位位于遂宁市大英县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：大英县工业集中发展区（含经开区），管控单元编号：ZH51092320002） 项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） 图1-2 本项目与管控单元相对位置图 本项目建设地点为大英县蓬莱镇工业集中发展区采和大道1楼。经四川政务服务网—四川省“生态环境分区管控符合性分析”数据分析系统查询，本项目涉及环境管控单元6个，系统查询截图如下： 图1-3 项目生态环境分区管控符合性分析系统查询截图 表1-10 项目涉及管控单元类别一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5109232210002; 郪江-大英县-郪江口-控制单元; 遂宁市; 大英县; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5109232310001; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 遂宁市; 大英县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5109232530001; 大英县城镇开发边界; 遂宁市; 大英县; 资源管控分区; 土地资源重点管控区. YS5109232540002; 四川大英经济开发区; 遂宁市; 大英县; 资源管控分区; 高污染燃料禁燃区. YS5109232550001; 大英县自然资源重点管控区; 遂宁市; 大英县; 资源管控分区; 自然资源重点管控区. ZH51092320002; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 遂宁市; 大英县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. |

表1-11  与“生态环境分区管控”符合性分析一览表

| 环境管控单元名称 |  | 管控类别 |  | 单元特性管控要求 | 项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51092320002 | 大英县工业集中发展区（含经开区） | 普适性 清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 4.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整改或退出。 其他空间布局约束要求 | 本项目属于印刷及塑料制品生产项目，项目的建设不属于禁止开发情况，因此项目的建设符合空间布局约束要求。 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 / 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 4.完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 6.白酒行业参考执行更新后的四川省白酒行业资源环境绩效指标要求。 7.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 | 根据本项目实际情况，本项目生活废水排入市政污水管网送大英工业废水处理厂处理本项目注塑、印刷过程中产生的有机废气总量替代由辖区主管部门分配，项目废气排放满足相关政策和标准要求。 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 | 本项目属印刷机塑料制品生产项目，项目环境风险潜势为I级，属于低风险项目，项目的建设满足环境风险管控要求 |
|  |  |  | 资源开发利用效率要求 | 水资源利用总量要求 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 | 本项目属印刷机塑料制品生产项目，项目不开采资源，无高污染燃料使用。 |
| YS5109232210002 | 郪江-大英县-郪江口-控制单元 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目不属于禁止开发建设的项目，满足空间布局约束要求。 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%；入河排污口设置应符合相关规定。4、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。5、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》,落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 本项目各项污染物经治理达标后排放，满足污染物排放管控要求。 |
| YS5109232210002 | 郪江-大英县-郪江口-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施；化工园区应建设园区事故废水防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理，并在污水处理厂排口下游配置水质自动监测设施等预警设施，强化风险预警。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范纳入日常环境管理制度体系。加强执法监督，实现对工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。 | 本项目符合环境风险防控要求。 |
| YS5109232210002 | 郪江-大英县-郪江口-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 加强高耗水行业用水定额管理，以水定产，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目。 | 本项目符合资源开发效率要求。 |
| YS5109232310001 | 大英县工业集中发展区(含经开区) | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / | 本项目不属于禁止开发建设的项目，满足空间布局约束要求。 |
| YS5109232310001 | 大英县工业集中发展区(含经开区) | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 机动车船大气污染控制要求 / 扬尘污染控制要求 / 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升 其他大气污染物排放管控要求 / | 本项目各项污染物经治理达标后排放，满足污染物排放管控要求。 |
| YS5109232310001 | 大英县工业集中发展区(含经开区) | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / |
| YS5109232310001 | 大英县工业集中发展区(含经开区) | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | / | / |
| YS5109232530001 | 大英县城镇开发边界 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批 | 本项目不属于禁止开发建设的项目，满足空间布局约束要求。 |
| YS5109232530001 | 大英县城镇开发边界 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | / | / |
| YS5109232530001 | 大英县城镇开发边界 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / |
| YS5109232530001 | 大英县城镇开发边界 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上限控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | 本项目符合资源开发效率要求。 |
| YS5109232540002 | 四川大英经济开发区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 坚决遏制“两高一低”项目盲目发展 | 不属于禁止、限制开发建设的活动，属于允许开发建设的活动，本项目符合空间布局要求。 |
| YS5109232540002 | 四川大英经济开发区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | / | / |
| YS5109232540002 | 四川大英经济开发区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / |
| YS5109232540002 | 四川大英经济开发区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上限控制性指标。 其他资源开发效率要求 | 本项目符合资源开发效率要求 |
| YS5109232550001 | 大英县自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | / | / |
| YS5109232550001 | 大英县自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | / | / |
| YS5109232550001 | 大英县自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / |
| YS5109232550001 | 大英县自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | 本项目符合资源开发效率要求 |
| ZH51092320002 | 大英县工业集中发展区（含经开区） |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1.禁止新建纯碱、PVC项目 2.禁止扩大合成氨或实施扩建氮肥项目 3.禁止新引入涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目 4.禁止引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目 5.禁止引进和新建涉及喷漆工艺家具制造（木制品加工）生产项目（使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心除外） 6.禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目 7.梨子坝、马家坝片区禁止新引入化工项目片区铅蓄电池生产企业限制发展，待远期条件成熟时，实现铅、汞、镉、铬、砷重金属污染物“零排放”或搬迁出园区 8.规划区内郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域纳入生态保护范围，禁止开展采矿、挖沙取土或工业活动 9.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 限制开发建设活动的要求 1.严格限制钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等高污染、高耗能项目 2.限制引进和新建涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产等项目； 3.限制高耗水、高污染企业入驻，严控入河污染物 4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.岸线一公里范围内的化工企业：（1）根据《中华人民共和国长江保护法》，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目（2） 现存化工企业，符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续且污染物排放及环境风险满足管理要求，可继续保留 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他空间布局约束要求 / | 本项目不属于禁止开发建设的项目，满足空间布局约束要求。 |
| ZH51092320002 | 大英县工业集中发展区(含经开区) | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 4.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 其他空间布局约束要求 △ 污染物排放管控： 允许排放量要求 / 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 4.完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 6.白酒行业参考执行更新后的四川省白酒行业资源环境绩效指标要求。 7.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 △ | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 1.燃煤热电锅炉完成超低排放改造，规模在20蒸吨/时及以上的现有大中型燃煤锅炉应全部实施脱硫，脱硫效率达到70%以上。 2.新建化工项目必须配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，脱硝效率不低于70%。 3.加强中水回用，逐步将工业污水处理厂中水回用于工业企业的冷却用水等生产性用水，远期回用率达到30%； 4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 新增源排放标准限值 1.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 其他污染物排放管控要求 / | 本项目各项污染物经治理达标后排放，满足污染物排放管控要求。 |
| ZH51092320002 | 大英县工业集中发展区(含经开区) | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 4.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 其他空间布局约束要求 △ 污染物排放管控： 允许排放量要求 / 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 4.完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 6.白酒行业参考执行更新后的四川省白酒行业资源环境绩效指标要求。 7.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 △ | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 园区环境风险防控要求 1.距城区500m范围内禁止引入环境风险潜势等级III级及以上的建设项目。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他环境风险防控要求 / | 本项目符合环境风险防控要求。 |
| ZH51092320002 | 大英县工业集中发展区(含经开区) | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 4.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 其他空间布局约束要求 △ 污染物排放管控： 允许排放量要求 / 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 4.完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 6.白酒行业参考执行更新后的四川省白酒行业资源环境绩效指标要求。 7.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 △ | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 地下水开采要求 （1）大英县2030年地下水开采控制控制量保持在0.06亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 | 本项目符合资源开发效率要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 四川桓洋智能科技有限公司成立于2018年，选址于大英县蓬莱镇工业集中发展区采和大道1楼，建设“高端塑胶外包装容器制造项目”；于2020年12月4日取得了遂宁市大英生态环境局《关于高端塑胶外包装容器制造项目环境影响报告表的批复》（遂大环函[2020]150号）。并于2022年4月完成竣工环境保护验收并取得验收意见。该项目主要产品为亚克力酒类包装外盒，建成后年产亚克力酒类包装外盒300万套。 2024年8月16日取得排污许可登记回执，编号为： 91510923MA67JWY60J002Y 。 为了满足公司发展和市场需求，建设单位拟投资800万元，新租赁大英县蓬莱镇工业集中发展区采和大道1楼2#车间标准厂房建设“800万只包装盒印刷及相关配件生产项目”（以下简称“本项目”）。本次改扩建主要包括以下内容：①调整现有厂区1#平面布置 ，本项目拟新增1台注塑机安装在现有工程1#车间注塑区，现有工程1#车间烫金区共有12台烫金机，其中5台烫金机拟迁至2#车间，建成后全厂烫金总量不变。②扩大厂区建设范围，租赁遂宁瑞裕建材有限公司大英县蓬莱镇工业集中发展区采和大道1楼2#车间已建的生产厂房及生活配套用房。拟安装CTP制版机、罗兰印刷机、丝印机、自动喷码机、全自动覆膜机、光固机、烫金机、冷烫机、全自动模切压纹机、裱糊成型生产线等。项目建成后，新增酒类礼品包装盒750万只/a，塑纸包装盒40万只/a，木塑包装盒10万只/a。③环保设施升级：包括有机废气处理等设施的改造。 2.项目概况 项目名称：800万只包装盒印刷及相关配件生产项目 建设单位：四川桓洋智能科技有限公司 占地面积：项目占地12078.6m2 建设性质：扩建 建设地点：大英县蓬莱镇工业集中发展区采和大道1楼 项目投资：总投资800万元。 劳动定员及生产制度：全年工作日300天，每班8小时，每天2班，夜间（22:00~次日6:00）不生产。厂区现有职工35人，本次新增职工125人。项目设置食堂住宿。 本项目主要建设内容及规模：本项目新租赁大英县蓬莱镇工业集中发展区采和大道1楼2#标准厂房建设“800万只包装盒印刷及相关配件生产项目”（以下简称“本项目”），不新增用地。 本次扩建拟新增CTP制版机、罗兰印刷机、丝印机、自动喷码机、全自动覆膜机、光固机、烫金机、冷烫机、全自动模切压纹机、裱糊成型生产线等。项目建成后，新增酒类礼品包装盒750万只/a，塑纸包装盒40万只/a，木塑包装盒10万只/a。新增年产值约1000万。 3.项目组成及主要环境问题 本项目组成及主要的环境问题见表2-1。 表2-1 项目组成及主要环境问题表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体工程; 1#车间; 现有工程1#车间：建筑面积约2000m2，车间内划分为固废暂存间、残次品堆放间、塑胶储存区、成品堆放区、塑胶原料堆放区、注塑区、模具堆放区、模具库房、组装区、烫金/丝印区等区域。 本项目在1#车间注塑区内新增1台注塑机（用于本项目塑纸包装盒产品的注塑件部分的生产）。 本项目拟将1#车间现有工程生产设备的12台烫金机中的5台烫金机迁建至2#车间（涉及烫金工艺，全厂烫金总量不变）。; 废水 废气 固废 噪声; 噪声 固废 废气; 依托+ 新增. 2#车间; 2#车间：建筑面积约12078.6m2，租用遂宁瑞裕建材有限公司已建的生产厂房及生活配套用房，位于大英县蓬莱镇工业集中发展区采和大道1楼2#车间，依托厂房，拟新建制版间、冲板间、CTP制版机、罗兰印刷机、丝印机、覆膜机、光固机、裱糊成型生产线，拟将1#车间5台丝印机搬迁至2#车间等; 噪声 固废 废气; 依托厂房新建. 公用辅助工程; 供电; 依托园区供电系统。; /; 依托. 供水; 依托园区供水系统。; /; 依托. 排水; 依托园区排水管网、预处理池。; 废水; 依托. 办公及生活设施; 办公区; 1#办公楼3F为办公室、1F为展厅。2#办公楼1F设有财务办公室。; 固废; 新建. 2#车间临时办公室约40m2，位于车间西侧。; 固废; 新建. 宿舍; 租用2#办公楼1F作为员工宿舍。; 生活污水; 新建. 食堂; 食堂：位于2#办公楼1F。; 油烟、含油废水; 新建. 仓储工程; 原材料暂存区; 1#车间：依托已建2处塑料原料堆放区，位于1#车间南侧。 2#车间：拟设置1个原材料仓库位于2#车间北侧。; /; 依托+新建. 成品堆放区; 依托1#生产车间成品堆放区。 2#生产车间拟新建1处成品堆放区。; /; 依托+新建. 半成品堆放区; 2#车间南侧设置两处半成品堆放区。; /; 新建. 液态原料库房; 1个，建筑面积10m2，位于1#车间北侧。; /; 新建. 环保工程; 废气治理; 1#车间有机废气：在新增的1台注塑机挤出口上方分别设置集气罩，本次评价对现有工程1#车间烫金废气采取“以新带老”措施，要求对烫金机增设集尘罩，注塑有机废气和烫金有机废气经集气罩收集后与现有工程废气（注塑、丝印/热转印、胶粘）一起进入两级活性炭吸附装置（TA001）（含风冷装置）处理后通过15m排气筒（DA001）排放。; 废气; 新建+“以新带老”. 2#车间裱糊、粘合：每条生产线共有3台上胶机，上胶装置设置于密闭罩进行，并且自带上抽风管道。塑纸包装盒须在人工组装线粘合。共有2条人工组装线，每条人工组装线有1台上胶机，上胶装置设置于密闭罩进行，并且自带上抽风管道。废气经抽风管道收集引至两级活性炭吸附装置（TA002）+15m排气筒（DA002）排放。. 2#车间覆膜、烫金、打码、UV油墨、上光油、丝网版清洁有机废气：在覆膜机、自动喷码机、打样机、丝网印刷机及冷烫机上方设置集气罩，同时进一步密闭印刷车间，加强管理，将罗兰印刷机设置在密闭印刷间内，在车间生产过程中，密闭印刷车间，丝网版清洁过程在丝网版清洁上方设集气罩，烫金机上设集尘罩，有机废气经集气罩收集后引至两级活性炭吸附装置（TA003）+15m排气筒（DA003）排放。. 预处理池; 餐饮废水经油水分离器处理后，与其他生活污水依托厂区内已建预处理池（40m3）处理后排放。; 废水、固废; 依托+新建. 设备噪声; 隔声、合理布局、距离衰减等。; /; 新建+依托. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶，若干。; 固废; 新建+依托. 固废暂存间; 1#车间：2个，1个位于1#车间西南角，面积50m2，1个位于1#车间东南角，20m2。; 固废; 依托. 危废暂存间; 厂区西北侧已建一处占地100m2的危废暂存间; 危险固废; 依托. - 4.本项目产品及产能 本项目产品方案见下表： 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 规格; 备注. 1; 酒类礼品包装盒; 万只; 750; 12*12*28.5cm; 纸制品. 2; 塑纸包装盒; 万只; 40; 12*12*28.5cm; 塑料制品+印纸. 3; 木塑包装盒; 万只; 10; 12*12*28.5cm; 木制底座+印纸. 酒类礼品包装盒; 塑纸包装盒. 木塑包装盒. 表2-3 本项目改扩建后全厂产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 现有工程产能; 本项目建设部分; 本项目建设后全厂产能; 规格; 备注. 1; 亚克力酒类包装外盒; 万套; 300; 0; 300; 12*12*28.5cm; 塑料制品. 2; 酒类礼品包装盒; 万只; 0; 750; 750; 12*12*28.5cm; 纸制品. 3; 塑纸包装盒; 万只; 0; 40; 40; 12*12*28.5cm; 塑料制品+印纸. 4; 木塑包装盒; 万只; 0; 10; 10; 12*12*28.5cm; 木制底座+印纸. - 5.本项目扩建前后主要生产设备清单 本项目扩建前后主要生产设备清单见下表2-4： 表2-4 本项目扩建前后主要生产设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 扩建前数量（台/套）; 扩建后全厂数量（台/套）; 设备变化情况; 备注. 1#车间. 1; 注塑机; 320T; 5; 5; 0; 注塑成型. 2; 注塑机; 150T; 3; 3; 0; 注塑成型. 3; 注塑机; 200T; 3; 3; 0; 注塑成型. 注塑机（pet）; 600T; 0; 1; +1; 新增：安装在1#车间注塑区，用于塑纸包装盒生产线. 4; 烫金机; /; 12; 7; -5; 其中5台烫金机拟迁至2#车间. 5; 热转印机; /; 4; 4; 0; 图案转印. 6; 压泡机; /; 2; 2; 0; 去除气泡. 7; 空压机; 400; 3; 3; 0; /. 8; 过胶机; 3立方; 3; 3; 0; 组装. 9; 机刀; 600; 1; 1; 0; 裁剪. 10; 丝印机; /; 1; 1; 0; 丝印. 2#车间. 11; CTP制版机; 网屛8001; 0; 1; +1; CTP制版. 12; 罗兰印刷机; 罗兰707（8+1）; 0; 1; +1; UV印刷. 13; 半自动丝印机; /; 0; 2; +2; 丝印. 14; 全自动丝印机; JB-1020; 0; 1; +1; 丝印. 15; 自动喷码机; KFM-106MC; 0; 1; +1; 打码（二维码）. 16; 全自动覆膜机; KFM-106MC; 0; 1; +1; 覆膜. 17; 光固机; JB-1050XHW; 0; 1; +1; 光固. 18; 烫金机; /; 0; 5; +5; 5台拟由1#车间现有设备迁至2#车间. 19; 全自动冷烫机; LT-1050; 0; 1; +1; 烫金. 全自动模切压纹机; WH-1050S; 0; 1; +1; 压纹、模切. 20; 手动模切机; /; 0; 3; +3; 模切. 21; 切纸机; SQZK137S16; 0; 2; +2; 切纸（切原辅料）. 全自动包装生产线; QFM-600B; 0; 3; +3; 裱糊成型生产线. 22; 人工组装生产线; /; 0; 2; +2; 人工组织. 23; 印刷打样机; KF-123-GL; 0; 1; +1; 打样. 25; 环保设备; 两级活性炭; /; 1; 3; +2; 有机废气处理. - 6.本项目扩建前后主要原辅材料及燃料的种类和用量 - 6.1原辅材料及能源消耗 本项目改扩建前后主要原辅材料及能源消耗详见下表： 表2-5 本项目改扩建前后主要原辅材料及动力消耗一览表 类别; 名称; 单位; 扩建前年耗量; 增减量; 扩建后年用量; 规格; 备注. 原辅材料（1#车间）; PET塑料; t/a; 400; +50; 450; 25kg/袋; 颗粒状（增加的50t全部为新增1台的注塑机使用）. ABS塑料; t/a; 300; 0; 300; 25kg/袋; 颗粒状. GPPS塑料; t/a; 100; 0; 100; 25kg/袋; 颗粒状. 色母料; t/a; 3; 0; 3; 25kg/袋; 颗粒状. 电化铝箔; t/a; 5; -2; 3; 3×8×120cm/卷; 用于烫金. UV油墨; t/a; 2; 0; 2; 2.5kg/瓶; 用于丝印、热转印. 水性贴面胶; t/a; 1; 0; 1; /; （搭口胶）用于组装. 包装纸盒; t/a; 100; 0; 100; /; 外购成品，用于包装. 钢制模具; t/a; 1; 0; 1; /; 委外，用于注塑. 网版; t/a; 0.5; 0; 0.5; /; 用于丝印/热转印. 原辅材料（2#车间）; 金卡纸; t/a; 0; +50; 50; 250-300克; 外购. 银卡纸; t/a; 0; +60; 60; 787mm; 外购. 特种纸; t/a; 0; +4; 4; 1092mm; 外购. 木制底座; 万个/a; 0; +10; 10; /; 外购. 电化铝箔; t/a; 0; +2; 2; 3×8×120cm/卷; 用于烫金. 光油; t/a; 0; +0.8; 0.8; 20kg/桶; 纸盒局部上光油. UV油墨; t/a; 0; +6.5; 6.5; 2.5kg/桶; UV印刷. UV油墨（打样）; t/a; 0; +0.75; 0.75; 2.5kg/桶; 打样. 水性喷墨; t/a; 0; +0.08; 0.08; 500mL/瓶; 用于喷防伪二维码. 水性干式覆膜胶; t/a; 0; +19.5; 19.5; 20kg/桶; 纸盒覆膜. BOPP膜; t/a; 0; +10; 10; /; 纸盒覆膜. 水性胶粘剂; t/a; 0; +24.5; 24.5; 20kg/桶; 纸盒对裱. CTP版; 张/a; 0; +300; 300; 0.40mm; 板材. CTP显影液; t/a; 0; +0.6; 0.6; 20kg/桶; 显影. 润版液; t/a; 0; +0.6; 0.6; 20L/桶; 印前润版. 酒精; t/a; 0; +0.04; 0.04; 0.5L/瓶; 清洁. 其他材料; 润滑油; t/a; 0.1; +0.1; 0.2; 5kg/瓶; 设备维护保养. 手套、棉布; t/a; 0.02; 0.02; /; 设备维护保养. 能耗; 水; m3/a; 795; 795; /; 市政供水. 电; KW·h; 1.5×106; 1.5×106; /; 市政供电. （1）主要原辅料理化特性 ①UV油墨 UV油墨是一种在紫外线照射下能够迅速固化的油墨，固化后的 UV 油墨膜层具有硬度高、耐磨性好、耐化学性强、光泽度高、色彩鲜艳等优点，能够满足各种高端印刷产品的需求，广泛用于包装印刷、标签印刷、广告印刷、电子印刷。 根据建设单位提供的UV雪花油物质安全资料表及VOC检测报告（附件11），UV雪花油挥发性有机化合物未检出，检出限为0.1%。根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）中表1，能量固化油墨网印油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值5%，本项目使用的UV雪花油VOCs含量符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）要求。 ②水性喷墨 水性喷墨是一种将纳米级粒径颜料、聚胺树脂、助剂溶解于水的环保功能型墨水。本项目使用的水性喷墨为北京方正印捷数码技术有限公司所生产的方正优尚黑墨（水性喷墨墨水）。根据建设单位提供的检测报告，水性喷墨中的挥发性有机化学物（VOCs）的含量为1.1%，满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）水性油墨-喷墨印刷油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值≤30%的要求。 ③水性光油 水性光油是指以水为载体的，用印刷机联机或上光机离线涂布的，用来增加纸质印刷品的光泽度、耐水性、耐磨性的一种液体。根据建设单位提供的检测报告，水性光油是一种由水性丙烯酸树脂、苯丙乳液、水、助剂组成的混合物，物理性状为乳白色液态，有特殊气味，pH值6.5~8.5，密度0.96-1.10g/cm3，溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。根据企业提供的检测报告，水性光油中挥发性有机化学物（VOC）的含量为37g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）水基型胶粘剂包装领域其他类中VOC含量的要求，挥发性有机化合物（VOCs）含量≤50g/L的要求。 ④水性胶粘剂 本项目使用的粘合剂为成都朗珀科技有限公司生产的水性粘合剂，为丙烯酸酯类水基型胶粘剂。根据企业提供的检测报告，本项目使用的水性粘合剂挥发性有机物（VOC）含量为4g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）水基型胶粘剂-丙烯酸酯类水基型胶粘剂中VOC含量的要求，挥发性有机化合物（VOCs）含量≤50g/L的要求。 ⑤水性干式覆膜胶 覆膜是对印刷品表面进行加工，达到提高印刷品表面光泽度、强度，增强美感效果的效果。本项目使用的覆膜使用水性热覆胶，又叫水性干式覆膜胶，是一种利用水为溶剂，将具有热塑性的熔胶颗粒经过一系列加热（对于高熔点的材料还需要加压）熔化、中和、乳化后制成的水性体系，是一种高固含量、低粘度的自交联型水性胶粘剂，适用于BOPP、PET膜与各种彩印纸的高速粘合。本项目使用的水性干式覆膜胶生产厂家为眉山水滴化学有限公司，外观为白色液体，根据企业提供的检测报告，水性干式覆膜胶中挥发性有机化学物（VOC）的含量为10g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）水基型胶粘剂-包装聚氨酯类中VOC含量的要求，挥发性有机化合物（VOCs）含量≤50g/L的要求。 ⑥半水基油墨清洗剂 印刷机在换墨之前，要用到洗车水来洗掉橡皮布上的油墨，传统的洗车水，一般是用煤油，随着环保意识的加强，越来越多的印刷企业改用环保洗车水。本项目选用的苏州易能环保科技有限公司生产的半水基油墨清洗剂，半水基清洗剂是以有机溶剂、表面活性剂、酸碱调节剂等有机物为主要成分，再添加少量的水制成。根据企业提供的检测报告，半水基油墨清洗剂中挥发性有机化学物（VOCs）的含量为76g/L，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）低VOC含量半水基清洗剂挥发性有机化合物（VOC）限值≤100g/L的要求。 ⑦润版液 润版液是印刷过程中不可缺少的一种化学助剂，润版液所起的作用主要体现在三方面：一是在印版空白部份形成水膜；二是补充在印刷过程中损坏的亲水层；三是降低印版的表面温度。本项目使用的润版液为东莞市弘源印刷材料有限公司生产的免酒精润版液，外观为白色液体，无味，pH4.5，相对密度0.98~1.0，易与水混溶，使用时将本品原液直接使用或按3%~5%兑清水稀释后使用。主要成分为表面活性剂、有机缓冲物、酸类助剂等，具体为表面活性剂3%、缓冲剂9%、食用保护胶10%、丙三醇25%、水53%，无易挥发有机物。根据企业提供的检测报告，挥发性有机化合物（VOCs）含量低于1g/L的检出限值，未检出。 ⑧CTP显影液 显影液是银盐胶片显影用的药液，显影液的主要成分是显影剂。为了完善性能，通常还加一些其他成分，诸如促进显影的促进剂，防止显影剂氧化的保护剂，防灰雾生成的灰雾抑制剂和防灰雾剂等。本项目使用乐凯华光印刷科技有限公司供应的TPD85型热敏CTP版显影液，根据其MSDS数据，显影液为微黄色半透明液体，主要成分为泡花碱10~12%、氢氧化钾0.3~0.6%、PO/EO共聚物2~5%。 ⑨CTP版 CTP版材按制版成像原理分类主要有四种类型：感光体系CTP版材、感热体系CTP版材、紫激光体系CTP版材和其他体系CTP版材。本项目使用的CTP版为感热体系CTP版材，属交联型感光性聚合物版材。在这种版材上，使用激光使印版的非印刷部分成像，热激光光束分解光聚合物，使成像区在显影过程中变为可溶的，而未经曝光部分保持不溶。由于这一过程与用阳图胶片晒制印版是相同的，所以称之为“阳图”热敏版材。 ⑩电化铝箔 烫金纸俗称电化铝箔，它是由在聚酯薄膜（PET）和在其表面涂布的多层化学涂层组成。 （2）主要原辅材料用量分析 本项目印刷主要采用丝网印刷，二维码采用水性喷墨。 ①油墨、光油用量分析 - 本项目UV油墨、水性光油、水性油墨用量参照下述公式进行计算： - 表2-6 本项目UV油墨用量核算 产品; 产能; 平均印刷面积; 油墨覆盖面积; 印刷厚度; 密度; 油墨固分含量; UV油墨理论计算量. 酒类礼品包装盒; 750万只; 0.16m2/只; 95%; 5μm; 1.1g/cm3; 99.9%; 6.27t/a. 塑纸包装盒; 40万只; 0.1m2/只（纸制品部分）; 95%; 5μm; 1.1g/cm3; 99.9%; 0.21t/a. 木塑包装盒; 10万只; 0.002m2（木制底座）; 95%; 5μm; 1.1g/cm3; 99.9%; 0.001t/a. 合计; /; /; /; /; /; /; 6.481t/a. 备注：UV油墨的主要由为树脂、光引发剂、单体、颜料组成，在UV光引发树脂单体发生聚合固化，UV油墨固份含量通常接近100%，根据检测报告，本项目使用的UV油墨挥发性有机化合物（VOCs）含量低于0.1%的检出限值，本次评价按照99.9%固份含量核算原料用量。. - 表2-7 本项目光油用量核算 产品; 产能; 平均印刷面积; 产品上油率; 上油厚度; 密度; 固分含量; 水性光油理论用量. 局部上光; 酒类礼品包装盒750万只; 0.003m2/只; 95%; 10μm; 1.03g/cm3; 30%; 0.73t/a. - 表2-8 本项目新增水性喷墨用量核算表 产品; 产能; 平均印刷面积; 油墨覆盖面积; 印刷厚度; 密度; 油墨固分含量; 水性喷墨理论用量. 酒类礼品包装盒; 750万只; 0.0016m2/只; 50%; 5μm; 1.16g/cm3; 50%; 0.07t/a. 塑纸包装盒; 40万只; 0.0016m2/只; 50%; 5μm; 1.16g/cm3; 50%; 0.004t/a. 合计; /; /; /; /; /; /; 0.074t/a. 本项目酒类礼品包装盒、塑纸包装盒需要喷防伪二维码，需用到喷墨. ②水性胶粘剂、水性覆膜胶 水性胶粘剂、水性覆膜胶的用量与粘贴面积、刷胶厚度等参数相关，水性胶粘剂、水性覆膜胶的用量核算见下表： - 表2-9 本项目新增水性胶粘剂用量核算表 产品; 产能; 纸张面积; 粘贴面积; 刷胶厚度; 密度; 水性粘胶理论用量. 酒类礼品包装盒; 750万只; 0.16m2/只; 100%; 20μm; 0.983g/cm3; 23.59t/a. 塑纸包装盒; 40万只（纸制品部分）; 0.1m2/只; 100%; 20μm; 0.983g/cm3; 0.79t/a. 塑纸包装盒; 40万只（塑料和纸制品粘合）; 0.1m2/只; 6%; 20μm; 0.983g/cm3; 0.05t/a. 合计; /; /; /; /; /; 24.43t/a. 备注：包装盒裱糊需将印刷页与工业卡纸粘合，粘贴面积取100%； 塑纸包装盒的塑料需和纸制品折合部位粘贴，粘贴面积取6%。. - 表2-9 本项目新增水性覆膜胶用量核算表 产品; 产能; 纸张面积; 粘贴面积; 刷胶厚度; 密度; 水性覆膜胶理论用量. 酒类礼品包装盒; 750万只; 0.16m2/只; 100%; 15μm; 1.03g/cm3; 18.54t/a. 塑纸包装盒; 40万只; 0.1m2/只; 100%; 15μm; 1.03g/cm3; 0.62t/a. 合计; /; /; /; /; /; 19.16t/a. ③原辅料用量核算结果汇总表 环评核算量按一定损耗向上取整，取值见下表。 - 本项目计算理论值与环评核算量 名称; 理论计算量（t/a）; 环评核算量（t/a）. UV油墨; 6.481; 6.5. 喷墨; 0.074; 0.08. 水性光油; 0.73; 0.8. 水性胶粘剂; 24.43; 24.5. 水性干式覆膜胶; 19.16; 19.5. 7.VOCs平衡及水平衡 （1）VOCs平衡 本项目VOCs平衡见下图。 图2-1 本项目VOCS平衡图（单位：t/a） （2）水平衡 本项目车间定期清扫不冲洗。本项目车间无洗手池，无洗手废水。因此，本项目运营期外排废水主要为员工生活污水、餐饮废水。生产废水为冷却废水，本项目与现有工程共用1个循环冷却水池，现有工程冷却水循环使用不外排。本项目确定冷却水经冷却水池循环使用每月排放一次、洗版废水为危废，委托有资质的单位定期收运处置。 本项目车间定期清扫不冲洗，冷却水经冷却池循环使用不外排（本项目新增1台注塑机，本项目与现有工程共用1个循环冷却水池）。本项目车间无洗手池，无洗手废水。因此，本项目运营期外排废水主要为员工生活污水、餐饮废水。生产废水为洗版废水为危废，委托有资质的单位定期收运处置。 冷却用水：项目注塑过程需要使用冷却水对注塑机进行间接冷却，水不与产品接触，冷却水经冷却水池冷却后循环使用，定期补充，定期排放，冷却塔。冷却水每月外排一次，项目冷却池容积为1m3，废水量12m3/a。冷却水每日补充新鲜水量为0.1m3/d，即30m3/a。 制版循环水：本次扩建新增1台CTP制版机，制版工序中洗版水经循环过滤装置处理后循环使用，定期排放，将产生生产废水：当循环水的pH值达不到洗版需求时，需对循环水进行更换，此过程将产生洗版废液。循环处理系统水箱的容积约40L，受循环水蒸发损失等因素影响，根据洗版水循环过滤系统运行经验，需定期补充新鲜水约0.02m3/d，年补水量6.0m3/a。循环水量为40L，平均每10天更换一次，每次更换废水量为40L。因此，新增用水量为7.2m3/a，产生的生产废水共计约为1.2m3/a。更换废水同时对滤芯进行更换，产生的滤材滤渣及洗版废液作为危废，采取密闭容器收储后转移至危废暂存间暂存，委托有资质的单位定期收运处置。 办公生活用水：区内设置有职工食堂和倒班宿舍，本项目新增劳动定员125人（全年平均工作300天）。根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）及实际情况，本项目职工日常办公及生活用水量按100L/人·d计，则办公及生活用水量为12.5m3/d（3750m3/a），污水产生系数按80%计，则本项目办公及生活污水产生量为10m3/d（3000m3/a）。 食堂用水：餐饮用水按30L/人•d计算，现有工程未设置食堂，本项目新增食堂，新增用餐人数按160人计，则新增食堂日用水量为4.8m3/d（1440m3/a），餐饮废水量按用水量的80%计，则本项目新增餐饮废水产生量为3.84m3/d（1152m3/a）。 综上，项目水平衡情况见下图。 图2-2 本项目水平衡图（单位：m3/a） 图2-3 全厂水平衡图（单位：m3/a） 8.公辅工程 本项目租用大英县蓬莱镇工业集中发展区采和大道1楼标准厂房建设。公用基础设施已建设完备。 （1）供电 本项目依托园区供电系统，不设置备用发电机。 （2）给排水工程 本项目用水依托园区供水管网，按需供给，可满足项目需求。 本项目排水采用雨污分流方式，雨水排入园区内雨水管道。生活污水进入厂房预处理池（40m3）处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，排入大英县工业污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标，排入郪江。 9.项目公辅设施依托情况及其可行性分析 项目公辅设施依托情况见下表： 表2-12 项目依托公辅设施依托情况一览表 依托设施; 设施规模; 本项目情况; 依托可行性. 内部供配电系统; 厂区市政电网供给，已建厂区已敷设电网，预留本项目接口。; 本项目日常用电通过市政电网引入，原有供电系统即为服务本项目所在范围，能够满足本项目需求。; 可行. 供水; 厂区市政给水管主管接入，已建厂区已敷设供水支管，预留本项目接口; 本项目用水由市政给水管网引入，原有供水系统即为服务本项目所在范围，能够满足本项目需求，本项目供水依托现有供水系统可行。 根据工程分析和建设单位确认，本项目给排水管网、供电系统、雨水管网、绿化、厂区外道路等均依托园区现有设施；本项目现有给排水管网、雨水管网、供电系统均能满足企业正常生产需求；本项目排水主要为办公生活污水，排水量不大，现有排水管网能满足污水处理需求。; 可行. 污水预处理设施; 厂区内东南角已建1个处理能力为40m3/d的预处理池，用于全厂废水预处理，目前运行良好。四川省圣海包装科技有限公司和四川圣拉斯包装制品有限公司已搬走。目前厂区仅四川桓洋智能科技有限公司，现有工程废水产生量为1.96m3/d,预处理池富余量为38.04m3/d; 根据计算，本项目废水产生量为13.84m3/d，厂区污水预处理池剩余处理能力38.04m3/d，能够满足项目废水预处理需求，因此本项目依托现有污水预处理池处理可行。; 可行. 固废处理; 危废间100m2; 厂区西北侧已建一处占地100m2的危废暂存间，用于厂区内企业产生的危废的收集和处理。目前四川省圣海包装科技有限公司已使用20m2、四川圣拉斯包装制品有限公司已使用40m2，剩余区域40m2。四川省圣海包装科技有限公司和四川圣拉斯包装制品有限公司已搬走，100m2危废间余量充足，完全能够满足要求。; 可行. 2个固废暂存间，1个位于1#车间西南角，面积50m2，1个位于1#车间东南角，20m2。; 固废暂存间2间，能满足要求; 可行. 厂区道路; 本项目厂区道路为水泥混凝土道路，厂区道路完善; 能够满足本项目需求。; 可行. 10.项目总平面布置 本项目根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合租赁场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、劳动卫生等要求，对厂区进行了统筹安排，总平面布置见附图4。 项目平面整体呈矩形布置，1#生产车间呈长方形，车间内布置主要考虑生产工序的顺接与方便进行布置，从南至北划分为固废暂存间、残次品堆放间、塑胶储存区、成品堆放区、塑胶原料堆放区、注塑区、模具堆放区、模具库房、组装区、烫金丝印区。 2#生产车间呈长方形，车间内布置主要考虑生产工序的顺接与方便进行布置，从北至南依次为原材料仓库，成品堆放区，印刷间，组装流水线，压纹模切，烫金区，模切区。项目平面布置使得生产工艺流畅、物流短捷，同时高噪声设备合理布置，尽量布置在车间中部，以从源头降低噪声污染。 总体而言，项目总平面布置功能分区明确，布局较为合理，工艺流程较顺畅，物流短捷。项目总图布置从环境保护角度而言是合理的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目在大英县蓬莱镇工业集中发展区采和大道1楼已建厂房进行建设，基础建设已完成，基础建设已完成，本项目业主仅根据生产运营需求，在厂房内进行装饰及设备安装布置。本项目施工包括厂房改造及设备安装调试等，施工期产生的污染物主要为噪声、包装材料、废渣以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。 一、施工期工艺流程 施工期产生的污染物主要为噪声、扬尘、建筑垃圾以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。 图2-4 施工期工艺流程及产污环节 - 运营期工艺流程 - 本项目营运期的产品主要是酒类礼品包装盒（全部为纸制品包装盒）、塑纸包装盒（为注塑件和印刷后的纸制品粘合的包装盒）、木塑包装盒（由木制底座和注塑件结合的包装盒）。 1、印刷打样工艺流程及产污工序如下图所示： 图2-5 印刷打样生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 印刷：工程部根据开发部提供的客封样或图稿，利用打样机在纸制品上进行印刷，本项目使用的打样机属于UV打印机，是一种高科技的免制版全彩色数码印刷机，采用UV印刷工艺，使用UV油墨印刷，利用紫外光线干燥。此工段产生的主要污染物为有机废气、噪声。 手工制样：印刷后的纸制品手工拼装为包装盒样品。手工制样中各工序均在生产车间内相应工位进行，该工序产生的污染物为对应工位产生的污染物，故本项目不单独对此进行分析。 2、工艺流程及产污工序如下图所示： 图2-6 酒类礼品包装盒生产工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： （1）设计 设计技术人员利用电脑设计出所需要的纸制品的尺寸及样式。 （2）制版、印刷 1）CTP制版 计算机直接到印版，即“脱机直接制版”。采用计算机控制的激光扫描成像、然后通过显影、定影等工序制版。CTP是计算机免去了胶片这一中间媒介，使文字、图像直接转变成数字，减少了中间过程的质量损耗和材料消耗。具体工艺流程如下： ①激光成像：在图形形成过程中，通过利用计算机将图形转换成机器数据，采用红外激光扫描，将图形直接投影到感光材料上，从而完成曝光。 ②显影：指将曝光的CTP版在装满显影液的显影槽中浸泡一段时间让影像显现的一个过程。CTP显影在显影室进行，显影过程中，经过循环显影液均匀连续循环，将印版空白部位的感光层迅速溶解，显影池容量约为2桶显影液（20升/桶），另有1桶显影液作补充用，采用循环系统，显影液平均每10天更换一次，此过程产生的废显影液作为危险废液处置。 ③洗版：完成显影的CTP转移至水洗室，冲洗室由两组喷淋管向版面正反面喷淋清水，以除去附着在版面上的显影生成物和多余的显影液，并通过挤压辊挤去版面上的水分，而后通过吹风和加热，使印版迅速干燥，最后将印版送出。洗版采用循环系统，安装洗版废水循环处理系统，设置有1个20L的水箱，洗版水过滤后循环使用，每10天更换一次。此工序产生的洗版废液作为危险废液处置。 - 裁切：采用切纸机对购买回来的纸张进行裁切成需要的大小，使其尺寸统一、边缘平整。该工序产生的污染物主要为废边角料、噪声。 UV印刷：UV印刷是一种通过紫外光干燥、固化油墨的一种印刷工艺，将含有光敏剂的UV油墨与UV固化灯相配合。根据客户需求制作好CTP版后，将油墨涂布在印刷版面上，利用UV光线照射使油墨瞬间固化。此工序产生的污染物主要为有机废气、噪声、废包装桶、废CTP版、废UV灯管。 - 打码：本项目部分产品需要根据客户需求在喷防伪码，采用自动喷码机喷码。 覆膜/局部上光油；根据产品的设计及印刷工艺，采取覆膜的方式，使得印刷品表面光泽度、耐磨性得到改善。在UV印刷品上涂水性干式覆膜胶，通过覆膜机将PP 膜覆在产品上，以提高印刷图案的光泽度及持久度，覆膜工序在常温下进行，而后再根据部分产品的订单要求，在logo或图案表面布局上光，与周边图案相比显得鲜艳、亮丽、立体感强，能产生独特的艺术效果，局部上光使用光油在局部丝印机上进行。此工序产生的主要污染物为有机废气、噪声、废包装桶。 光固：光固机与丝印机连接，印刷机自动传动将上完光油的印纸传动至光固机内，在紫外线照射下迅速固化。 烫金：使用烫金机在80℃（加热方式为电加热）下保持15s，并在一定压力下，将烫金纸（电化铝）中的铝层转印到承印物表面以形成特殊的金属效果。该工序主要污染为设备噪声、废烫金纸，以及少量有机废气。 压纹、模切：使用全自动模切压纹机根据产品设计要求的图样组合成模切版，在压力的作用下将承印表皮、衬层工业纸板切成所需形状和切痕的工艺。该工序产生的主要污染为噪声、废边角料。 裱糊成型：烫金模切过后，在组装流水线上进行上胶，将烫金模切后的半成品承印表皮下衬垫一层工业纸板，并通过包装生产线的压泡机将气泡挤出，而后对边缘粘合成型。该工序产生的主要污染为有机废气、噪声、废包装桶。 抽检入库：随机对每批次产品进行抽样检查，合格品入库待发客户。 3、塑纸包装盒工艺流程及产污工序如下图所示： 图2-7 塑纸包装盒生产工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： （1）注塑件 干燥：启动成套注塑设备的干燥功能，将注入机内的塑料进行干燥，去除水分，便于接下来的注塑成型操作。干燥采用电加热，温度约为85℃，此温度尚未达到PET塑料的热分解温度，仅少量塑料单体在高温下挥发。此工序产生少量的VOCs。 注塑成型：将干燥之后的物料采取负压方式打入注塑机模具内，通过电加热至120℃，按照钢制模具形状进行成型，得到包装容器毛坯。注塑成型过程尚未达到PET塑料的热分解温度＞250℃，仅少量塑料单体在高温下挥发。此工序产生的污染物主要为VOCs。 定型脱模：成型后采用循环冷却水进行间接冷却、定型脱模（本项目使用脱模机）。冷却水循环使用，每天补充损耗量，每月排放一次。 压泡：用压泡机对脱模之后容器毛坯进行压泡操作，以去除塑胶板材内部的气泡，此工序产生的污染物主要为噪声。 裁边：使用机刀对压泡之后的容器毛坯的多余边角进行裁边，此过程产生的污染物主要为边角料和噪声。 烫金：使用烫金机和电化铝箔在塑胶板材上进行印制图文。烫金工艺是一种不用油墨的特种印刷工艺，它是借助一定的压力于温度，运用装在烫印机上的模版，使印刷品和烫印箔在短时间内互相受压，将金属箔或颜料箔按烫印模版的图文转印到被烫印刷品的表面。本项目烫金工序温度为80℃。此工序主要污染物为噪声、废烫金纸以及少量有机废气。 （2）印纸 - 制版：见酒类礼品包装盒工艺流程。 - 裁切：采用切纸机对购买回来的纸张进行裁切成需要的大小，使其尺寸统一、边缘平整。该工序产生的污染物主要为废边角料、噪声。 UV印刷：UV印刷是一种通过紫外光干燥、固化油墨的一种印刷工艺，将含有光敏剂的UV油墨与UV固化灯相配合。根据客户需求制作好CTP版后，将油墨涂布在印刷版面上，利用UV光线照射使油墨瞬间固化。此工序产生的污染物主要为有机废气、噪声、废包装桶、废CTP版。 - 打码：本项目部分产品需要根据客户需求在喷防伪码，采用自动喷码机喷码。 覆膜；根据产品的设计及印刷工艺，采取覆膜的方式，使得印刷品表面光泽度、耐磨性得到改善。在UV印刷品上涂水性干式覆膜胶，通过覆膜机将PP 膜覆在产品上，以提高印刷图案的光泽度及持久度，覆膜工序在常温下进行。此工序产生的主要污染物为有机废气、噪声、废包装桶。 压纹、模切：使用全自动模切压纹机根据产品设计要求的图样组合成模切版，在压力的作用下将承印表皮、衬层工业纸板切成所需形状和切痕的工艺。该工序产生的主要污染为噪声、废边角料。 裱糊成型：烫金模切过后，在组装流水线上进行上胶，将烫金模切后的半成品承印表皮下衬垫一层工业纸板，并通过包装生产线的压泡机将气泡挤出，而后对边缘粘合成型。该工序产生的主要污染为有机废气、噪声、废包装桶。 - （3）塑纸 组装：将注塑件和印刷纸使用水性胶粘剂粘合到一起，此过程为人工组装。该工序产生的主要污染为有机废气、噪声。 - 贴标：贴上自带胶标签。 检验：随机对每批次产品进行抽样检查，合格品入库待发客户。 4、木塑包装盒工艺流程及产污工序如下图所示： - 图2-7 木塑包装盒生产工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： （1）注塑件 干燥：启动成套注塑设备的干燥功能，将注入机内的塑料进行干燥，去除水分，便于接下来的注塑成型操作。干燥采用电加热，温度约为85℃，此温度尚未达到PET、ABS、GPPS等塑料的热分解温度，仅少量塑料单体在高温下挥发。此工序产生少量的VOCs。 注塑成型：将干燥之后的物料采取负压方式打入注塑机模具内，通过电加热至120℃，按照钢制模具形状进行成型，得到包装容器毛坯。注塑成型过程尚未达到PET塑料的热分解温度＞250℃，仅少量塑料单体在高温下挥发。此工序产生的污染物主要为VOCs。 定型脱模：成型后采用循环冷却水进行间接冷却、定型脱模。冷却水循环使用，每天补充损耗量，每月排放一次。 压泡：用压泡机对脱模之后容器毛坯进行压泡操作，以去除塑胶板材内部的气泡，此工序产生的污染物主要为噪声。 裁边：使用机刀对压泡之后的容器毛坯的多余边角进行裁边，此过程产生的污染物主要为边角料和噪声。 （2）木制底座 丝印：将外购的木制底座放置到印刷机上，印刷时在丝网版一端上倒入油墨，刮印板对丝网版上的油墨部位施加一定压力，同时朝丝网印版另一端移动。油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。由于油墨的粘性作用而使印迹固着在一定范围之内，印刷过程中刮板始终与丝网版和承印物呈线接触，接触线随刮板移动而移动，由于丝网版与承印物之间保持一定的间隙，使得印刷时的丝网版通过自身的张力而产生对刮板的反作用力，这个反作用力称为回弹力。由于回弹力的作用，使丝网印版与承印物只呈移动式线接触，而丝网版其它部分与承印物为脱离状态。使油墨与丝网发生断裂运动，保证了印刷尺寸精度和避免蹭脏承印物。当刮板刮过整个版面后抬起，同时丝网版也抬起，并将油墨轻刮回初始位置。至此为一个印刷行程。 丝网版使用久了以后，油墨、杂质等会逐渐附着在丝网版的网孔和版面上，残留物质会堵塞网孔，导致油墨透过性变差，印刷时可能出现图文模糊、缺墨、墨色不均等问题，影响印刷品的质量和精度。本项目用棉布蘸取少量酒精对网版表面进行擦拭清洁。 此工序产生的污染物主要为噪声、油墨有机废气、废包装桶、酒精有机废气、清洁丝网版棉布手套、废丝网版。 （3）木塑 组装：将注塑件和木制底座组装在一起，不需要胶水，直接组装。 - 贴标：贴上自带胶标签。 检验：随机对每批次产品进行抽样检查，合格品入库待发客户。 根据项目工艺流程分析，本项目建成后，生产过程中的产污环节及各环节产生的污染物见下表： 表2-13 项目主要污染源及污染物类型 类别; 污染物名称; 污染源; 主要污染因子/污染物类型. 废气; 有机废气; 注塑; VOCs. 烫金. 覆膜工序覆膜胶. 裱糊程序、粘合. 丝印. 丝网印版清洁. UV印刷. 上光油. 食堂油烟; 食堂; 油烟. 废水; 生活污水; 办公生活; COD、NH3-N、BOD5. 食堂废水; 食堂; COD、NH3-N、BOD5、动植物油. 噪声; 设备噪声; 生产设备; 噪声. 固废; 废烫金纸; 烫金; 一般固废. 废边角料; 模切; 一般固废. 残次品; 检验; 一般固废. 废包装材料; 产品包装外购原料拆包; 一般固废. 生活垃圾; 办公生活; 一般固废. 餐厨垃圾; 食堂; 一般固废. 油水分离器废油脂; 食堂; 一般固废. 废包装桶; 印刷、裱糊、设备维护; 危险废物（HW49）. 废显影液; 制版; 危险废物（HW16）. 洗版废液; 制版; 危险废物（HW16）. 废滤材滤渣; 制版; 危险废物（HW49）. 废丝网版; 丝网印刷; 危险废物（HW16）. 清洁丝网版棉布手套; 丝网清洁; 危险废物（HW49）. 废CTP版; 制版; 危险废物（HW16）. 废UV灯管; 光固; 危险废物（HW29）. 废润滑油; 设备维护; 危险废物（H08）. 废棉纱手套; 设备维护; 危险废物（HW49）. 废活性炭; 环保设备; 危险废物（HW49）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有工程 四川桓洋智能科技有限公司成立于2018年，选址于大英县蓬莱镇工业集中发展区采和大道1楼，建设“高端塑胶外包装容器制造项目”；于2020年12月4日取得了遂宁市大英生态环境局《关于高端塑胶外包装容器制造项目环境影响报告表的批复》（遂大环函[2020]150号）。并于2022年4月完成竣工环境保护验收并取得验收意见。该项目主要产品为亚克力酒类包装外盒，建成后年产亚克力酒类包装外盒300万套。 现有工程环评、验收及排污许可手续情况见下表： 表2-14 现有工程环评、验收及排污许可情况一览表 项目名称; 环评批复部门; 批复文号; 验收情况. 高端塑胶外包装容器制造项目; 遂宁市大英生态环境; 遂大环函[2020]150号; 2022年4月通过竣工环境保护验收，并取得验收意见. 排污许可手续; 2024年8月16日，建设单位进行了排污许可登记（固定污染源排污登记回执见附件），登记编号：91510923MA67JWY60J002Y 。. - 现有工程产品及产能 产品方案见下表： 表2-15 现有工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量. 1; 亚克力酒类包装外盒; 12*12*28.5cm; 300万套/年. 合计; /; 300万套/年. 3、现有工程主要生产设备清单 现有工程主要生产设备清单见下表： 表2-16 现有工程设备清单一览表 序号; 名称; 数量（台/套）; 型号; 备注. 1; 注塑机; 5; 320T; 注塑成型. 2; 注塑机; 3; 150T; 注塑成型. 3; 注塑机; 3; 200T; 注塑成型. 4; 烫金机; 12; /; 烫金. 5; 热转印机; 4; /; 图案转印. 6; 压泡机; 2; /; 去除气泡. 7; 空压机; 3; 400; /. 8; 过胶机; 3; 3立方; 组装. 9; 机刀; 1; 600; 裁剪. 10; 丝印机; 1; /; 丝印. 合计; 35; /; /. 4、现有工程项目组成情况 现有工程环保设施设置情况： - 表2-17 本项目主要建设内容一览表 工程 类别; 项目 名称; 主要建设内容; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体 工程; 生产 车间; 租用圣海包装科技有限公司局部闲置生产车间1F，2000m2。车间内划分为固废暂存间、残次品堆放间、塑胶储存区、成品堆放区、塑胶原料堆放区、注塑区、模具堆放区、模具库房、组装区、烫金/丝印区等区域; 项目租用已建成的厂房，无土建工程，通过现场调查，不存在施工期环境遗留问题。; 废气、固废、噪声; 依托. 公用 工程; 给排水; 市政给排水，采用雨污分流体制。依托圣海包装科技有限公司既有设施。; /; 依托. 供电; 依托圣海包装科技有限公司既有供电设施。; /; 依托. 道路; 依托圣海包装科技有限公司现有道路运输。; /; 依托. 绿化; 依托圣海包装科技有限公司既有绿化。; 正效应; 依托. 办公生活设施; 办公楼; 生产车间内设办公区，用于日常办公、休息; 固废、废水; 新建. 停车位; 依托圣海包装科技有限公司既有设施。; /; 依托. 环保 工程; 废气处理设施; 有机废气经在每台注塑机、丝印机、热转印、过胶机机上方设置集气罩收集，汇入1套“两级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高的排气筒排放; 废气; 新建. 废水处理设施; 项目废水经厂区现有处理能力为40m3/d的预处理池处理达标后进入市政污水管网，最终进入大英县工业污水处理厂处理后外排郪江; 废水; 依托. 固废收集设施; 新建残次品堆放间一处，约100m2，专用于收集管理残次品; /; 新建. 新建固废暂存间一间，20m2，用于收集管理包装垃圾等一般固废; /; 新建. 依托使用圣海包装公司危废暂存间一间，50m2，用于收集管理废活性炭等危险固废; /; 依托. 噪声治理; 隔声减震、厂房隔声等。; /; 依托. 仓储工程; /; 车间内设置胶储存区、成品堆放区、塑胶原料堆放区、模具堆放区等仓储区域; /; 新建. 5、现有工程主要原辅材料的种类和用量 现有工程主要原辅材料消耗详见下表： 表2-18 现有工程主要原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 年用量（t/a）; 主要成分; 规格; 备注. 原辅材料; PET塑料; 400; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 25kg/袋; 颗粒状. ABS塑料; 300; 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑胶; 25kg/袋; 颗粒状. GPPS塑料; 100; 聚苯乙烯; 25kg/袋; 颗粒状. 色母料; 3; 色剂、树脂; 25kg/袋; 颗粒状. 电化铝箔; 5; 铝; 3×8×120cm/卷; 用于烫金. UV油墨; 2; /; 2.5kg/瓶; 用于丝印、热转印. 水性贴面胶; 1; /; /; （搭口胶）用于组装. 包装纸盒; 100; /; /; 外购成品，用于包装. 钢制模具; 1; /; /; 委外，用于注塑. 网版; 0.5; /; /; 用于丝印/热转印. 机械润滑油; 0.1; 矿物油; 5kg/瓶; 设备维护保养. 手套、棉布; 0.02; /; /; 设备维护保养. 能耗; 水; 795; /; /; 市政供水. 电; 1.5×106KW·h; /; /; 市政供电. 注：1、本项目使用的所有塑料原料不涉及HCl 2、本项目原辅料均不涉及清洗，无清洗用水. 6、现有工程工艺流程 运营期工艺流程及产污位置如下： 图2-2 项目生产工艺流程及产污位置节点图 工艺流程简述： 配色：根据客户订单要求，首先将外购的PET、ABS、GPPS等进行人工拆包并将塑胶材料与色母粒按一定比例配色。配色后再采用注塑机配套的自动投料装置通过密闭负压的方式将物料泵入成套注塑机内。由于本项目使用的PET、ABS、GPPS等塑胶材料均为大颗粒状物料，且采用自动投料方式，因此投料过程中无粉尘产生，此工序产生的污染物主要为噪声。 干燥：启动成套注塑设备的干燥功能，将注入机内的塑料进行干燥，去除水分，便于接下来的注塑成型操作。干燥采用电加热，温度约为85℃，此温度尚未达到PET、ABS、GPPS等塑料的热分解温度，仅少量塑料单体在高温下挥发。此工序产生少量的VOCs。 注塑成型：将干燥之后的物料采取负压方式打入注塑机模具内，通过电加热至120℃，按照钢制模具形状进行成型，得到包装容器毛坯。注塑成型过程尚未达到PET、ABS、GPPS等塑料的热分解温度（均＞250℃），仅少量塑料单体在高温下挥发。此工序产生的污染物主要为VOCs。 冷却脱模：成型之后要对钢制模具进行冷却处理，以使产品毛坯脱离模具。本项目成套注塑机自带冷却循环水系统，与循环冷却水池相连。冷却系统采取水冷的方式（使用自来水，不添加任何阻垢剂等物质），通过套管间接对钢制模具进行冷却，冷却水循环使用，每天补充新鲜用水，不外排。经过冷却处理，容器毛坯与模壁分离，再通过真空吸收使之脱模。此工序产生的污染物主要为噪声。 压泡：用压泡机对脱模之后容器毛坯进行压泡操作，以去除塑胶板材内部的气泡，此工序产生的污染物主要为噪声。 裁边：使用机刀对压泡之后的容器毛坯的多余边角进行裁边，此过程产生的污染物主要为边角料和噪声。 丝印/热转印：根据客户需求，部分产品需采用丝印或热转印工艺将客户需要的图案效果印刷在产品表面。根据业主提供的经验资料，约10%的产品需采用丝印工艺印刷图案，约20%的产品需采用热转印工序印刷图案。本项目丝印需要的网版全部外购，车间内不进行制版、晒版、洗版等工艺；丝印温度为常温，热转印温度约为120℃，无需另外进行晾晒固化；丝印和热转印均使用符合环保要求的UV油墨（水性）丝印及热转印工序产生的污染物主要为VOCs、废油墨桶、废网版。 烫金：使用烫金机和电化铝箔在塑胶板材上进行印制图文。烫金工艺是一种不用油墨的特种印刷工艺，它是借助一定的压力于温度，运用装在烫印机上的模版，使印刷品和烫印箔在短时间内互相受压，将金属箔或颜料箔按烫印模版的图文转印到被烫印刷品的表面。本项目烫金工序温度为80℃，此工序主要污染物为噪声。 组装：使用过胶机和手工结合的方式将烫金之后的塑胶板材进行组装，以得到完整的塑胶容器产品。组装过程在常温下进行，需使用水性贴面胶进行粘合，此工序产生的污染物主要为胶粘废气（VOCs）、废胶黏剂罐和噪声。 检验：对组装完成之后的产品进行检验，主要检验产品是否有破损等，检验合格的则直接包装入库；检验不合格的属于残次品，统一收集之后交由原料供货商回收。 包装入库：使用外购的成品包装纸盒对检验合格的产品进行包装，之后入库待售。此工序产生的污染物主要为包装垃圾和噪声。 7、现有工程污染物排放情况 根据《四川桓洋智能科技有限公司高端塑胶外包装容器制造项目环境影响报告表》及其“竣工环境保护验收结论”提供的数据，结合现场踏勘情况对现有工程污染物排放情况进行分析。 7.1废水 现有工程废水主要为员工生活用水、车间洗手用水以及注塑机循环冷却水；车间采用扫帚清扫，不进行拖洗，无地坪拖洗废水产生，注塑机循环冷却水循环使用不外排。现有工程废水废水产生环节为生活污水和车间洗手废水。 治理措施：现有工程车间外西南侧设置一个洗手池，车间洗手废水和生活污水经预处理池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经市政污水管网进入大英县工业污水处理厂处理，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域功能标准值后排入郪江。 根据例行监测结果（见附件6），2024年11月20日监测期间，现有工程废水COD、BOD5、SS等指标浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准 》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准。现有工程废水能够实现达标排放。 表2-19 现有工程废水污染物排放情况 污染源; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 标准限值（mg/L）. 水污染物; PH（无量纲）; 6.8~7.1; 6~9. 悬浮物; 13~15; 400. COD; 30~35; 500. BOD5; 10.8~13.0; 300. NH3-N; 3.72~4.03; 45. 总磷; 0.09~0.11; 8. 7.2废气 现有工程废气主要来源于干燥废气、注塑废气、丝印/热转印废气、胶粘废气。 ①干燥废气、注塑废气 本项目干燥废气和注塑废气的产生点位均为注塑机。 ②丝印/热转印废气 本项目约10%的产品需采用丝印工艺印刷图案，约20%的产品需采用热转印工序印刷图案。本项目丝印需要的网版全部外购，车间内不进行制版、晒版、洗版等工艺，无制版废气产生；丝印温度为常温，热转印温度约为120℃，无需另外进行晾晒固化；使用的UV油墨不不进行调配，直接外购使用。 ③胶粘废气 本项目组装工序中使用过胶机和手工结合的方式将烫金之后的塑胶板材进行组装，以得到完整的塑胶容器产品。组装过程在常温下进行，需使用水性贴面胶进行粘合，此工序会产生一定量的胶粘废气（VOCs）。 治理措施：建设单位在9台注塑机上方各设置集气罩，共9个，并设置1套两级活性炭吸附装置（含风冷装置）和1根15m（DA001）高的排气筒对收集的有机废气进行处理和排放。建设单位在4台热转印机、1台丝印机和3台过胶机，共8个各设置一台集气罩对有机废气VOCs进行收集，并设置1套两级活性炭吸附装置（含风冷装置）和1根15m（DA002）高的排气筒对收集的有机废气进行处理和排放。 根据现有工程例行监测结果（见附件6）可知：2024年11月20日监测期间，现有工程1#废气排气筒DA001和2#废气排气筒DA002的（VOCs）有组织监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发有机物排放标准》DB51/2377-2017表3排放限制。无组织（VOCs）满足《四川省固定污染源大气挥发有机物排放标准》DB51/2377-2017表5排放限制。 废气污染物排放情况见下表： 表2-20 现有工程废气污染物排放情况 污染源; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 标准限（mg/m3）. 有组织; DA001; VOCs; 12.5~15.4; 60. DA002; VOCs; 6.92~7.23; 60. 无组织; VOCs; 0.68~1.66; 2.0. 7.3噪声 现有工程噪声主要来源于生产过程中产生的噪声源主要是注塑机等设备噪声。噪声值约为50-85dB（A）。主要采取的治理措施为选用低噪设备、合理布局、基础减振、厂房隔声等措施。 根据现有工程例行检测报告可知（见附件6）2024年11月20日监测期间，该项目昼间噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008 ）表 1 中 3 类标准。因此，现有工程已采取的各项降噪措施有效，厂界噪声能够实现达标排放。 7.4固废 根据现有工程环评、验收资料，现有工程固体废物污染物处置情况见下表： 表2-21 现有工程固体污染物处置情况 序号; 固废名称; 产生量; 性质; 处置方式. 一般固废; 生活垃圾; 5.25t/a; 一般固废; 集中收集后交由环卫部门清运处理. 包装垃圾; 1.0t/a; 一般固废; 集中收集后外售废品收购站. 废边角料; 2.0t/a; 一般固废; 集中收集后外售废品收购站. 残次品; 5.0t/a; 一般固废; 集中收集后交由原料供货商回收. 危险废物; 废油墨桶; 0.2t/a; 危险废物HW49; 交由危废资质单位清运处置. 废胶黏剂罐; 0.1t/a; 危险废物HW49; 交由危废资质单位清运处置. 废活性炭; 9.19t/a; 危险废物HW49; 交由危废资质单位清运处置. 废机械润滑油; 0.1t/a; 危险废物HW08; 交由危废资质单位清运处置. 废手套和棉布; 0.02t/a; 危险废物HW08; 交由危废资质单位清运处置. 隔油池污泥; 0.05t/a; 危险废物HW08; 交由危废资质单位清运处置. 综上，根据现有工程环评及验收资料（见附件5），现有工程固体废物均得到了合理处置，不会造成二次污染。 8、现有工程环境污染问题及“以新带老”要求 1、本次评价对现有工程1#车间烫金废气采取“以新带老”措施，要求对烫金机增设集尘罩，烫金有机废气经集气罩收集后与现有工程废气（注塑、丝印/热转印、胶粘）一起进入两级活性炭吸附装置（TA001）（含风冷装置）处理后通过15m排气筒（DA001）排放。 2、由于本项目扩建后1#车间新增1台注塑机废气、烫金废气，1#车间TA001活性炭填充量增加，因此本项目对现有的两级活性炭吸附装置采取“以新带老”措施，更换更大的活性炭吸附箱，可满足要求 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“大气环境；常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。”故本次环境空气质量现状评价采用《遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室关于2023年12月全市地表水和环境空气质量排名情况的通报》（遂污防攻坚办〔2024〕4号）的数据。 - 根据遂污防攻坚办〔2024〕4号：大英县2023年度1~12月环境空气质量优良天数率为91.5%，主要污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3和CO的年均值分别为25.8微克/立方米、39.8微克/立方米、5.6微克/立方米、13.4微克/立方米、141.2毫克/立方米和1.0微克/立方米。同比PM2.5、PM10和SO2浓度分别下降了3.0%、0.5%和9.7%，NO2、O3和CO浓度分别上升了20.7%、2.3%和0.0%。 - 2023年大英县环境空气质量详见下表3-1。 - 表3-1 2023年大英县城市环境空气质量 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5.6; 60; 9.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13.4; 40; 33.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39.8; 70; 56.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25.8; 35; 73.7; 达标. CO; 日均值第95百分位数; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 141.2; 160; 88.3; 达标. - 根据上表3-1分析，本项目所在区域大英县2023年空气质量现状各项指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，属于环境空气质量达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状 根据本项目产污特点，本次评价采取收集资料的方式对项目所在地特征污染物非甲烷总烃环境质量现状进行评价。 本次评价引用四川省天晟源环保股份有限公司对四川之江高新材料股份有限公司先进材料项目的大气环境监测数据进行分析。监测时间为2023年04月22日~04月28日，监测点位于分别为1#项目所在地，和2#厂区下风500米处（红旗村），距离本项目直线距离分别约2.45km、2.6km，监测点位置及监测时效均满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中数据引用要求。TVOC环境质量现状监测结果如下表所示。 表3-2 TVOC引用监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段. X（经度）; Y（纬度）. 1#项目所在地; /; /; TVOC; 连续7d，每天8次. 2#厂区下风500米处（红旗村）; /; /; TVOC. 表3-3 TVOC环境质量现状监测结果表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 经度; 纬度. 1#; /; /; TVOC; 8h平均; 0.6; 0.0277～0.0403; 6; 0; 达标. 2#; /; /; TVOC; 8h平均; 0.6; 0.0094~0.0653; 11; 0; 达标. 由上表可知，引用监测项目TVOC在监测期间监测数据满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，无超标情况，说明项目区域TVOC环境质量良好 2、地表水环境质量现状 根据遂宁市生态环境局官网发布的遂宁市生态环境局公布的《2023年遂宁市环境质量公告》的监测数据，相关数据见下表： 表3-4 2023年遂宁市河流水质评价结果表 断面名称; 所在地; 断面类别; 规定类别; 上年度类别; 本年度类别; 主要污染指标/超标倍数. 红江渡口; 蓬溪县; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 玉溪; 重庆潼南; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 跑马滩; 安居区; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /. 大安; 安居区; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /. 郪江口; 大英县; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /. 梓江大桥; 射洪市; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 白鹤桥; 安居区; 省控（长江经济带）; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; /. 涪山坝; 蓬溪县; 省控（长江经济带）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /. 米家桥; 船山区; 省控（长江经济带）; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。 2. 21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。 3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 4.红江渡口、玉溪、跑马滩、大安、郪江口和梓江大桥6个国控断面采用国家反馈的采测分离数据（含部分市级监测数据）进行评价。. 本项目位于四川省遂宁市四川大英经济开发区，项目所在区域最近地表水为郪江，郪江属于地表水Ⅲ类水域区域，2023年年度平均水质类别达到Ⅲ类水质标准，水环境质量达标。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据本项目外环境关系图，本项目厂界周边50m无声环境保护目标。 4、生态环境质量现状 本项目位于大英县蓬莱镇工业集中发展区采和大道1楼，该区域开发强度大，自然生态环境受人类活动干扰很大，自然植被早已被人工植被所替代，目前区域生态系统为城市生态系统与农田生态系统并存的状态，无大面积的林木植被生态系统，亦无需要特殊保护的珍稀、野生动植物资源。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 按照大气、声、地下水、生态各环境要素，本项目建设主要的环境保护目标如下： （1）大气环境保护目标及级别 大气环境保护目标为项目厂界外500m范围内的环境敏感区。环境空气质量满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 （2）声环境保护目标及级别 声环境保护目标为项目厂界外50m范围内的噪声敏感区。项目所在地声学环境质量应符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的3类标准要求。 （3）地下水保护目标 本项目所在区域地下水水质和水体功能不因本项目的建设而发生变化。本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 本项目主要环境保护目标见下表。 表3-5 本项目主要环境保护目标 环境要素; 敏感目标; 方位及距离; 规模; 保护级别. 大气环境声环境; 散户居民; 西北侧260m; 2户，5人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 地表水; 郪江; 西侧268m; /; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中III 类水域标准. 地下水; /; /; /; 地下水环境质量标准（GB/T14848-2017）Ⅲ类水域标准. 土壤; /; /; /; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 表1中第二类用地标准. 生态环境; 生态; /; /; 保护项目所在地边坡及其它生态环境不受破坏. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 施工期：扬尘排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020），具体见下表。 表3-6 四川省施工场地扬尘排放标准 监测项目; 施工阶段; 监测点排放限值 （μg/m3）; 监测时间. TSP; 拆除工程、土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续 15分钟. 其他工程阶段; 250. 运营期：注塑工序的有机废气参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求；由于项目注塑废气VOCs、与现有工程印刷、热转印、胶粘VOCS通过一根排气筒排放，因此，本项目有组织废气VOCs从严执行四川省地方标准《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3排放限值；项目VOCS有组织排放分别执行四川省地方标准《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3排放限值，无组织排放分别执行四川省地方标准《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377- 2017）表5排放限值。具体标准见下表。 表3-7 大气挥发性有机物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最大允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. VOCs; 60; 3.4; 2.0. 厂区内有机废气（NMHC）无组织排放监控点执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)中附录A表A.1，同时参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值，故项目厂区无组织排放监控浓度限值从严执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值，具体标准见下表。 表3-8 厂区内VOCS无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放 监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设备监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2.废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 表3-9 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级 单位：[mg/L] 项 目; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 动植物油. 三级排放标准; 6~9; 400; 300; 500; 45; 100. 注：氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 3.噪声 施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准值见下表。 表3-10 建筑施工厂界环境噪声排放标准 单位：Leq[dB(A)] 环境噪声; 昼间; 70. 夜间; 55. 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq[dB(A)] 厂界环境噪声; 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.固体废弃物 一般工业固体废物暂存按照“防风、防雨、防晒、防渗漏”的“四防”措施实施。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和《四川固体废物环境管理工作规则（试行）》。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为：废水污染物指标：COD、NH3-N；废气污染物：VOCs。 根据工程分析，本环评建议的污染物排放总量控制指标如下： - 废水污染物 （1）现有工程： 现有工程废水污染物总量控制指标为： 厂区排口：COD 0.294t/a；氨氮 0.026t/a； 污水处理厂排污口：COD 0.012t/a；氨氮 0.0006t/a； （2）本项目： 食堂废水新建1个油水分离器，本项目食堂产生的餐饮废水经新建的油水分离器分离油污后，与生活污水一起排入厂区已建的预处理池（40m3），处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入大英县生活污水处理厂，达标后排入郪江。 结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制建议指标为：COD、NH3-N；废水经厂区处理设施处理后COD 按照《污水综合排放标准（GB8978-1996）表2 三级标准500mg/L；NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 中B级标准45mg/L。经大英县工业污水处理厂处理后可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域功能标准值（COD≤20mg/L，NH3-N≤1.0mg/L）。 厂区排口： COD：4164m3/a×500mg/L×10-6 =2.082（t/a） NH3-N：4164m3/a×45mg/L×10-6 = 0.1873（t/a） 大英县工业污水处理厂排污口： COD：4164m3/a×20mg/L×10-6 = 0.0833（t/a） NH3-N：4164m3/a×1mg/L×10-6 =0.0042（t/a） - 废气污染物： （1）现有工程总量 根据环评批复，现有工程废气污染物总量控制指标为： VOCs ：有组织：0.0204t/a - （2）本项目总量 VOCs：本项目有机废气的排放量为0.0966t/a，其中有组织排放量为0.0457t/a，无组织排放量为0.0509t/a。 VOCS总排放量=[DA001排气筒排放量+ DA002排气筒排放量+ DA003排气筒排放量]+无组织排放量=[0.0122t/a+0.009t/a+0.0245t/a] +0.0509t/a =0.0966t/a。 综上，本项目总量控制的建议指标： 表3-11 总量控制建议指标 污染物; 总量控制指标（t/a）. 现有工程①; “以新带老”削减量②; 本项目③; 本项目建成后全厂④; 本项目建设前后总量控制指标增减量⑤. 废水; 厂区排口; COD; 0.294; 0; 2.082; 2.376; +2.082. NH3-N; 0.026; 0; 0.1873; 0.2133; +0.1873. 污水处理厂排口; COD; 0.012; 0; 0.0833; 0.0953; + 0.0833. NH3-N; 0.0006; 0; 0.0042; 0.0048; +0.0042. 废气; VOCs; 有组织; 0.204; 0; 0.0457; 0.2497; +0.0457. 无组织; /; 0; 0.0509; 0.0509; +0.0509. 合计; 0.204; 0; 0.0966; 0.3006; +0.0966. 注：④=①+③-②；⑤=④-① |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在四川省四川大英经济开发区采和大道1楼已建厂房进行建设，基础建设已完成，本项目业主仅根据生产运营需求，在厂房内进行装饰及设备安装布置。本项目施工过程主要为设备拆除、设备安装调试等。 施工期污染物产生、治理及排放： 施工期产生的污染物主要为主要为噪声、扬尘、施工固废以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。 （1）废气 项目厂房设备拆除安装时产生的动力和风力扬尘会对项目所在地的大气环境产生一定的影响。对于施工过程产生的扬尘，施工过程中通过文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，清理时避免扬尘等措施降低粉尘的产生。本项目施工过程产生的扬尘应满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682—2020）。 （2）废水 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，主要含CODcr、BOD5、氨氮、SS等污染物质。施工人员生活污水产生量为50L/人·d，预计每天施工人数平均为5人，则施工期间产生的生活污水量约为0.25m3/d。生活污水依现有的预处理池处理后排入市政污水管网。 （3）噪声 施工期噪声主要为设备安装产生的噪声，其最高噪声可达90dB。项目施工均在厂区的办公室、厂房内进行，充分利用办公室、厂房墙体进行隔声，以及厂界距离衰减。 环评要求：在建筑施工期间，必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。采取如下防治措施： ①加强管理，文明施工，降低噪声源强； ②合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00~14:00）和夜间（22:00~6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 （4）固废 项目施工期产生的固体废物为施工垃圾及施工人员生活垃圾。施工单位根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，将产生的建筑垃圾和生活垃圾分类集中进行堆放，生活垃圾由环卫部门统一运送到指定地点处理，建筑垃圾中的废油漆桶等危废交由有资质的危废公司处理，避免对环境造成二次污染。 综上分析，本项目在施工过程中，由于施工点规模不大，且大量物料外购，对周围环境的影响较小。待施工完全结束后，施工期大气、水、噪声污染将消失，建筑垃圾、废设备包装材料、施工人员生活垃圾等可得到合理的处理处置，不会造成二次污染。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气污染物排放源情况 营运期废气污染物主要为有机废气。项目废气污染物产生、治理、排放情况见下表。 表4-1 废气污染物排放源一览表 序号; 生产单元; 产污 环节; 生产 设施; 污染物; 污染物产生; 排放 形式; 废气治理设施; 污染物排放; 排放时间. 产生 速率 （kg/h）; 年产 生量 （t/a）; 治理设施名称及工艺; 收集效率; 处理效率; 是否为可行技术; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 1; 1#生产车间; 注塑、烫金; 注塑机、烫金机; 有机 废气; 0.0284; 0.1361; 有组织; 集气罩+两级活性炭吸附装置（TA001）风机风量30000m3/h+15m排气筒（DA001）; 90%; 90%; 是 否; 0.08; 0.0025; 0.0122; 4800h. 无组织; 加强管理、厂区通风; 是 否; /; 0.0028; 0.0136; 4800h. 2; 2#生产车间; 裱糊、粘合; 人工组装生产线、全自动包装生产线; 有机 废气; 0.0208; 0.0997; 有组织; 密闭罩+两级活性炭吸附装置（TA002）风机风量8000m3/h+15m排气筒（DA002）; 90%; 90%; 是 否; 0.24; 0.0019; 0.0090; 4800h. 无组织; 加强管理、厂区通风; 是 否; /; 0.0021; 0.0100; 4800h. 3; 2#生产车间; 覆膜、打码、打样、烫金、UV印刷、丝网 印刷、 清洁、上光油; 覆膜机、烫金机、喷码机、打样机、丝印机、罗兰印刷机; 有机 废气; 0.0568; 0.2726; 有组织; 集气罩/密闭间+两级活性炭吸附装置（TA003）风机风量35000m3/h+15m排气筒（DA003）; 90%; 90%; 是 否; 0.15; 0.0051; 0.0245; 4800h. 无组织; 加强管理、厂区通风; 是 否; /; 0.0057; 0.0273; 4800h. 4; 食堂; 食堂; 食堂; 食堂油烟; 0.0133; 0.064; 有组织; 油烟净化器+引至楼顶排放，风机风量10000m3/h; /; 80%; 是 否; 1.42; 0.0142; 0.0128; 900h. 本项目废气排放口情况如下表所示。 表4-2 项目排放口基本情况 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 类型. X; Y. DA001排气筒; 105.270576; 30.592126; 319; 15; 0.8; 16.58; 20; 4800h; 一般排放口. DA002排气筒; 105.270576; 30.592126; 319; 15; 0.5; 11.32; 20; 4800h; 一般排放口. DA003排气筒; 105.270396; 30.592848; 319; 15; 0.9; 15.28; 20; 4800h; 一般排放口. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246—2022）要求，本项目自行监测相关要求具体详见下表： 表4-3 废气监测要求 类别; 监测点位及数量; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织; DA001排气筒; VOCS; 1次/年; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3标准限值. DA002排气筒; VOCS; 1次/年. DA003排气筒; VOCS; 1次/年. 无组织; 厂区外上风向1个点、下风向3个点; VOCS; 1次/年; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中排放限值. 无组织; 厂区内VOCS无组织排放监控点; NMHC; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）废气污染物来源、源强核算及治理措施 本项目生产过程中产生废气主要为：①1#车间注塑、烫金有机废气，②2#生产车间水性粘合剂、覆膜、UV油墨、水性喷墨、丝网版清洁有机废气，③食堂油烟、④危废暂存间废气。项目年工作300天，日均工作16h。 ①1#车间注塑、烫金有机废气 注塑工序有机废气来源：本项目注塑工序有机废气产生量：本项目干燥废气和注塑废气的产生点位均为注塑机。项目使用的PET热分解温度＞250℃，干燥温度为85℃，注塑成型温度为120℃，因此干燥和注塑成型工序不会使以上塑料分解，但塑料单体会在高温下的挥发，产生一定量的有机废气VOCs。 源强核算：本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数依据根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292塑料制品行业系数手册》“2926塑料包装箱及容器制造行业系数表-配料-混合-挤出/注塑工艺”塑料包装箱及容器的挥发性有机物产污系数2.70千克/吨-产品。本次新增塑料产品50t/a，则有机废气产生量为2.7×50×10-3=0.135t/a。 烫金有机废气来源：本项目建成后，厂区烫金总量不变，现有车间设置12台烫金机，本项目拟将其中5台迁至2#车间，电化铝箔通常由多层材料构成，基材通常为PE树脂，其次是有机硅树脂层、染料层、电化铝箔薄膜层、热塑树脂层。采取电加热至90~120℃，不额外使用胶粘剂。因此，该过程产生的废气主要为树脂材料在高温下产生游离的有机单体。 源强核算：烫金有机废气参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），熔融树脂在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t。1#车间电化铝箔使用量为3t/a。则有机废气产生量为0.35×3×10-3=0.0011t/a。 治理措施： 据工程分析及现有项目运行实际，项目注塑过程经熔融注塑、定型脱模等一系列过程后有机废气温度降至30℃左右。环评要求在新增的1台注塑机挤出口上方分别设置集气罩（集气罩尺寸：0.5m×0.5m，收集效率按90%），本次评价对现有工程1#车间烫金废气采取“以新带老”措施，要求对烫金机增设集尘罩（7个集气罩。集气罩尺寸为0.6m×0.6m），注塑有机废气和烫金有机废气经集气罩收集后与现有工程废气（注塑、丝印/热转印、胶粘）一起进入两级活性炭吸附装置（TA001）（含风冷装置）处理后通过15m排气筒（DA001）排放。有机废气收集效率按90%计，有机废气去除效率按90%计，风机风量为30000m3/h。 风量核算：本次评价根据按《环境工程设计技术手册》（2002 年版）进行计算，集气罩风量计算公式如下： 式中：Q—集气罩风量，m3/h； X—控制点距集气罩的距离，m，本次取0.2m F—集气罩面积，m2 Vx—集气罩罩面风速，取0.5m/s - 表4-4 扩建后1#车间集气罩理论风量核算结果一览表 污染物名称; 废气收集方式; 核算方式; 集气罩至污染源的距离; 集气罩口总面积; 控制风速; 设备数量; 风量. 注塑机; 集气罩; 控制风速; 0.2m; 0.5m×0.5m; 0.5m/s; 12台; 10530 m3/h. 热转印机; 集气罩; 控制风速; 0.2m; 1.0m×1.0m; 0.5m/s; 4台; 1890m3/h. 丝印机; 集气罩; 控制风速; 0.2m; 0.8m×0.5m; 0.5m/s; 1台; 1080m3/h. 过胶机; 集气罩; 控制风速; 0.2m; 0.8m×0.5m; 0.5m/s; 3台; 3240 m3/h. 烫金机; 集气罩; 控制风速; 0.2m; 0.6m×0.6m; 0.5m/s; 7台; 7182 m3/h. 合计; 23922m3/h. 通过核算，1#车间收集风量理论值为23922m3/h，现有风机风量约为30000m3/h合理可行。 ②2#车间裱糊、粘合有机废气 来源：本项目印纸烫金模切过后，在全自动包装生产线上进行上胶，将烫金模切后的半成品承印表皮下衬垫一层工业纸板，并通过全自动包装生产线的压泡机将气泡挤出，而后对边缘粘合成型。塑纸包装盒的印纸经裱糊成型后还需和注塑件粘合成塑纸包装盒，此过程在人工组装线进行。 源强核算：根据企业提供的检测报告（附件8），本项目使用的水性胶粘剂挥发性有机物（VOC）含量为4g/L。水性胶粘剂相对密度按0.983g/cm3（983g/L）计。水性胶粘剂用量为24.5t/a，则水性胶粘剂有机废气产生量为24.5×4/983=0.0997t/a。 治理措施： 裱糊工序位于2#车间，采取全自动包装生产线进行裱糊成型，共有3条全自动包装生产线，每条生产线共有3台上胶机，上胶装置设置于密闭罩进行，并且自带上抽风管道。塑纸包装盒须在人工组装线粘合。共有2条人工组装线，每条人工组装线有1台上胶机，上胶装置设置于密闭罩进行，并且自带上抽风管道。废气经抽风管道收集引至两级活性炭吸附装置（TA002）+15m排气筒（DA002）排放。有机废气收集效率按90%计，有机废气去除效率按90%计，风机风量为8000m3/h。 风量核算： 密闭罩风量设置原则：密闭罩风量计算按照，D3.1密闭罩及通风柜风量计算公式： 𝐿 = 𝑣 × 𝐹 × 𝛽 × 3600 式中：L——密闭罩及通风柜的计算风量，m3/h； v——操作口平均风速，m/s。一般取0.4~0.6； F——操作口面积，m2； β——安全系数，一般取1.05~1.1。 - 表4-5 密闭罩理论风量核算结果一览表 污染物名称; 废气收集方式; 核算方式; 风柜面积; 平均风速; 设备数量; 风量. 人工组装线; 密闭罩; 控制风速; 0.8m×0.5m; 0.5m/s; 2台; 1440m3/h. 全自动包装生产线; 密闭罩; 控制风速; 0.8m×0.5m; 0.5m/s; 9台; 6480m3/h. 合计; 7920m3/h. 综上，裱糊、粘合有机废气生产线合计所需风量为：7920m3/h。本项目拟设置风机风量为8000m3/h，可满足要求。 - ③2#车间覆膜、烫金、打码、UV油墨、上光油、丝网版清洁有机废气 覆膜有机废气来源：在UV印刷品上涂水性干式覆膜胶，通过覆膜机将PP 膜覆在产品上，以提高印刷图案的光泽度及持久度，覆膜工序在常温下进行。水性干式覆膜胶使用过程中会产生有机废气。 源强核算：根据建设单位提供的水性干式覆膜胶检测报告（附件9），本项目使用的水性干式覆膜胶中挥发性有机化合物（VOC）的含量为10g/L。相对密度按1.0g/cm3（1000g/L）计，水性干式覆膜胶用量为19.5t/a，因此，水性干式覆膜胶有机废气产生量为19.5×10/1000=0.195t/a。 烫金有机废气来源：本项目建成后，2#车间拟设置5台烫金机，电化铝箔通常由多层材料构成，基材通常为PE树脂，其次是有机硅树脂层、染料层、电化铝箔薄膜层、热塑树脂层。采取电加热至90~120℃，不额外使用胶粘剂。因此，该过程产生的废气主要为树脂材料在高温下产生游离的有机单体。 源强核算：烫金有机废气参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），熔融树脂在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t。2#车间电化铝箔使用量为2t/a。则有机废气产生量为0.35×2×10-3=0.0007t/a。 打码有机废气来源：本项目部分产品需要根据客户需求在喷防伪码，采用自动喷码机喷码，此过程使用的水性喷墨，水性喷墨会有有机废气产生。 源强核算：据建设单位提供的水性喷墨检测报告（附件12），本项目使用的水性喷墨中的挥发性有机化学物（VOCs）的含量为1.1%。水性喷墨用量为0.08t/a，因此，水性喷墨有机废气产生量为0.08×1.1%=0.0009t/a。 - UV油墨及丝网版清洁有机废气：UV印刷及丝网印刷过程中使用的UV油墨会挥发有机废气产生；丝网版使用久了油墨、杂质会堵塞网孔，用棉布蘸取少量酒精对网版表面进行擦拭清洁过程酒精挥发产生有机废气。本项目利用打样机在纸制品上进行印刷，本项目使用的打样机属于UV打印机，是一种高科技的免制版全彩色数码印刷机，采用UV印刷工艺，使用UV油墨印刷，利用紫外光线干燥。 源强：uv油墨：根据建设单位提供的UV油墨的物质安全资料表及VOC检测报告（附件11），UV油墨有机化合物未检出，检出限为0.1%，按检出限计，则丝印及UV印刷UV油墨用量为6.5t/a，打样UV油墨用量为0.75t/a ，本项目UV油墨用量共7.25t/a，因此，UV油墨有机废气产生量为7.25×0.1%=0.0073t/a。 丝网版清洁有机废气：根据建设单位提供资料，丝网版清洁过程酒精使用量为0.04t/a，酒精按照全部挥发考虑，因此，丝网版清洁有机废气产生量为0.04t/a。 上光油有机废气来源：本项目在logo或图案表面布局上光，与周边图案相比显得鲜艳、亮丽、立体感强，能产生独特的艺术效果，局部上光使用光油在局部丝印机上进行，光油会有挥发有机废气产生。 源强：根据水性光油有机化合物检测报告可知（附件10）：本项目使用的水性光油中挥发性有机化合物含量为37g/L。水性光油平均密度1.03g/cm3（1030g/L）。本项目水性光油用量为0.8t/a，因此，水性光油有机废气产生量为0.8×37/1030=0.0287t/a 治理措施： 在覆膜机、自动喷码机、打样机、丝网印刷机及冷烫机上方设置集气罩（共7个），同时进一步密闭印刷车间，加强管理，将罗兰印刷机设置在密闭印刷间内，在车间生产过程中，密闭印刷车间，丝网版清洁过程在丝网版清洁上方设集气罩（1个，1m×1米），烫金机上设集尘罩（5个集气罩。集气罩尺寸为0.6m×0.6m），有机废气经集气罩收集后引至两级活性炭吸附装置（TA003）+15m排气筒（DA003）排放。有机废气收集效率按90%计，有机废气去除效率按90%计，风机风量为35000m3/h。 风量核算： 车间换气次数原则：车间换气次数参照《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）进行核算，本项目印刷品为普通印刷品，印刷车间空气洁净等级要求为7级，换气次数要求为15~25次/h。 - 表4-6 2#车间集气罩理论风量核算结果一览表 污染物名称; 废气收集方式; 核算方式; 集气罩至污染源的距离; 集气罩口总面积; 控制风速; 设备数量; 风量. 丝网版清洁; 集气罩; 控制风速; 0.2m; 1m×1m; 0.5m/s; 3台; 1890 m3/h. 烫金机; 集气罩; 控制风速; 0.2m; 0.6m×0.6m; 0.5m/s; 7台; 5130 m3/h. 合计; 7020m3/h. - 表4-7 印刷间理论风量核算结果一览表 污染物名称; 废气收集方式; 核算方式; 换气次数; 印刷间 尺寸; 印刷间数量; 风量. 自动喷码、打样间; 车间负压收集; 车间换气次数核算; 15次/h; 19m×4m×2.8m; 1个; 3192 m3/h. 丝印、覆膜间; 车间负压收集; 车间换气次数核算; 15次/h; 24m×16.5×2.8m; 1个; 16632 m3/h. 罗兰印刷机间; 车间负压收集; 车间换气次数核算; 15次/h; 24m×7.5×2.8m; 1个; 7560m3/h. 合计; 27384m3/h. 则本项目所需风量为7020m³/h+27384m³/h=34404m³/h，则风机风量不小于34404m³/h。 ④食堂油烟 现有工程未设置食堂，本项目新增食堂。参照居民人均食用油约10kg/a，油烟产生量按4%计，则人均产生量为0.4kg/a，厂内最大用餐人数为160人，则油烟产生量约64kg/a，0.0711kg/h（按日进行炒制工况3小时计）。灶台上方设置集气罩，经厂区食堂设置的一台油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放。烟气净化设施去除率为80%，风机风量约10000m3/h，则排放量为12.8kg/a，排放速率为0.0142kg/h，排放浓度为1.42mg/m3。 治理措施：食堂设置一台油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理达标后，引至楼顶排放。烟气净化设施去除率为80%，风机风量约10000m3/h。可满足需求。 （3）废气污染物防治工艺可行性 防治工艺可行性分析：本项目有机废气（VOCs）采用两级活性炭装置处置，处理技术属于污染防治可行技术指南中的可行技术。 活性炭吸附工作原理：活性炭固体表面存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。活性炭吸附是一种对有机废气较为成熟的处理工艺。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026—2013）6.1工艺设计一般规定，吸附装置的净化效率不得低于90%。 活性炭吸附装置关键参数及设计要点： ①设计风量宜按照最大废气排放量120%设计； ②除溶剂和油气储运销装置的有机废气吸附回收外，进入吸附装置的有机废气中有机物浓度应低于其爆炸极限下限的25%； ③采用蜂窝状活性炭吸附剂时，气体流速宜低于1.2米/秒；采用颗粒状活性炭吸附剂时，气体流速宜低于0.6米/秒；采用活性炭纤维吸附剂时，气体流速宜低于0.15米/秒； ④吸附装置内部应装设具有自动报警功能的多点温度检测装置。在吸附操作周期内，温度超过时应能自动报警，并立即启动降温装置； ⑤活性炭吸附装置内部结构应设计合理，气体流通顺畅、无短路（短路指进入活性炭箱的废气未经活性炭吸附直接排放）、无死角； ⑥活性炭吸附装置的门、焊缝、管道连接处等均应严密，不得漏气，所有螺栓、螺母均应经过表面处理，连接牢固； ⑦排放风机宜安装在活性炭吸附装置的后端，使装置形成负压，尽量保证无污染气体泄漏到设备箱体外； ⑧活性炭吸附装置的进气和排气管道上均应设置采样口，便于日常监测活性炭吸附效率； ⑨活性炭吸附装置进风口前端应设置温/湿度计，或温/湿度传感器，以便监测进入活性炭箱的废气是否符合要求； ⑩活性炭吸附装置进风口或出风口应安装压差计，当压力低于初始值或达到初始值1.5—2倍时应及时检查、更换活性炭； ⑪活性炭吸附装置应设置防火阀、阻火器等安全装置。 活性炭理化性能指标要求： 工业有机废气治理用活性炭需满足下表中技术要求： - 表4-8 有机废气治理用活性炭常规技术指标 序号; 指标名称; 指标限值; 检验方法. 优等品; 合格品; 木质活性炭; 煤质活性炭. 1; 水分含量（%）; ≤15; GB/T12496.4; GB/T7702.1. 2; 碘值（mg/g）; ≥800; ≥500; GB/T12496.8; GB/T7702.7. 3; 灰分（%）; ≤14; ≤40; GB/T12496.3; GB/T7702.15. 4; 耐磨强度（%）; ≥90; ≥80; GB/T12496.6; GB/T30202.3. 5; 装填密度（g/cm3）; 0.35~0.55; GB/T7702.4. 环评要求建设单位应按如下要求选择优质活性炭：颗粒活性炭：碘吸附值≥800毫克/克，比表面积≥850平方米/克；蜂窝活性炭：碘吸附值≥650毫克/克，比表面积≥750平方米/克，横向抗压强度应不低于0.8兆帕，纵向强度应不低于0.3兆帕；活性炭纤维：比表面积不宜低于1100平方米/克。 活性炭装填量及更换周期： 参考四川省地方标准《工业有机废气活性炭治理技术规范》附录 C，并结合项目有机废气初始浓度、风量等参数情况，确定项目活性炭吸附装置装填情况，见下表。 - 表4-9 有机废气治理用活性炭常规技术指标 序号; 风量（Q）范围 （Nm3/h）; VOCs初始浓度范围 （mg/Nm3）; 活性炭最少装填量/（吨） （按500h使用时间计）. 1; Q＜5000; 0-200; 0.5. 2; 200-300; 2. 3; 300-400; 3. 4; 400-500; 4. 5; 5000≤Q＜10000; 0-200; 1. 6; 200-300; 3. 7; 300-400; 5. 8; 400-500; 7. 9; 10000≤Q＜20000; 0-200; 1.5. 10; 200-300; 4. 11; 300-400; 7. 12; 400-500; 10. 注:1.风量超过 20000Nm3h 的活性炭最少装填量可参照本表进行估算。. 综上，本项目有机废气处理装置活性炭填充量核算见下表： - 表4-10 本项目有机废气处理装置活性炭填充量核算一览表 装置名称; 废气流量Q（m3/h）; VOCs初始浓度（mg/m3）; 活性炭填充量/（t）（以500h计）; 活性炭年使用量（t）. TA001; 30000; 16.70; 2.0; 19.2 t/a. TA002; 8000; 2.6; 1.0; 9.6t/a. TA003; 35000; 1.62; 2.5; 21.12 t/a. DA001的流量（30000m3/h）不变，现有工程有机废气产生量2.269t/a，本项目有机废气产生量为0.1361t/a，则1#车间有机废气产生量为2.4051t/a，因此TA001废气初始速率为0.5011kg/h，因此TA001初始浓度为16.70mg/m3。 现有工程TA001活性炭填充为0.613t/a，填充量不足，评价要求对现有的两级活性炭吸附装置采取“以新带老”措施，更换更大的活性炭吸附箱，能满足填充2t的活性炭量，可满足要求。 TA001吸附有机废气的量为2.4051t/a×0.9×0.9=1.9481t/a TA002吸附有机废气的量为0.0997t/a×0.9×0.9=0.0808t/a TA003吸附有机废气的量为0.2726t/a×0.9×0.9=0.2208t/a 环评要求活性炭更换周期不应超过500h，本项目年工作4800h，正常生产时活性炭每500h更换一次，活性炭吸附装置单次填充量及更换频次见下表： - 表4-11 活性炭吸附装置单次填充量计更换频次 装置名称; 吸附有机废气量; 活性炭填充量; 更换频次; 废活性炭的产生量. TA001; 1.9481t/a; 2.0 t/次; 19.2 t/a; 每500h更 换一次; 21.15. TA002; 0.0808t/a; 1.0 t/次; 9.6t/a; 9.68. TA003; 0.2208t/a; 2.5t/次; 21.12 t/a; 21.34. 合计; 52.17t. 本项目更换产生的废活性炭量约为51.8t/a，更换下的废活性炭委托有危废处置资质单位处置。活性炭的更换、暂存以及转运都应专人管理，并建立管理台账。 （3）废气治理措施可行性分析 参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089—2020）表1中典型的废气污染防治可行技术可知，项目有机废气处理工艺可行。 （4）达标分析 ①有组织排放达标分析 表4-12 废气排放情况一览表 排气筒名称/编号; 污染物; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; VOCS(现有+本项目); 有组织; 2.4051×0.9×0.1=0.2165; 0.0451; 1.50. 无组织; 2.4051×0.1=0.2405; 0.0501; /. DA002; VOCS; 有组织; 0.0997×0.9×0.25=0.0090; 0.0019; 0.24. 无组织; 0.0997×0.1=0.0100; 0.0021; /. DA003; VOCS; 有组织; 0.2726×0.9×0.1=0.0245; 0.0051; 0.15. 无组织; 0.2726×0.1=0.0273; 0.0057; /. 根据上述计算结果，有机废气排放速率、排放浓度均可满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3排放限值要求（最高允许排放浓度60mg/m3，3.4kg/h）。 - ②无组织排放达标分析 根据上述计算结果，项目无组织有机废气排放满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5无组织排放监控浓度限值（2.0mg/m3）。 1.2.2非正常情况 表4-13 废气非正常排放情况 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 频次; 持续时间; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h; 措施; 要求. 1; 注塑、烫金; 开停机; 有机 废气; 1次/天; 10min 1; 16.7; 0.5011; 集气罩+两级活性炭吸附装置（TA001）+15m排气筒（DA001））; 生产设备开启前，先开启环保设施；生产设备关闭后，再关闭环保设备. 2; 裱糊、粘合; 开停机; 有机 废气; 1次/天; 10min 1; 2.6; 0.0208; 密闭罩+两级活性炭吸附装置（TA002）+15m排气筒（DA003）. 3; 覆膜、打码、打样、烫金、UV印刷、丝网 印刷、 清洁、上光油; 开停机; 有机 废气; 1次/天; 10min 1; 1.62; 0.0568; 集气罩/密闭间+两级活性炭吸附装置（TA003）+15m排气筒（DA003）. （5）废气排放对环境影响 综合以上，项目所在区域环境空气质量良好，经采取上述污染治理设施对项目产生的废气治理后，对周边环境空气影响较小。 （6）本项目卫生防护距离： 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 GB/T 39499-2020》，本项目等标排放量Qc/Cm见下表： 表4-14 本项目无组织排放污染物等标排放量 污染物; Qc无组织排放速率（kg/h）; Cm评价标准值（mg/m3）; 等标排放量. VOCs; 0.0579; 1.2; 0.0483. 选择VOCs为本项目无组织排放的主要特征大气有害物质，进行卫生防护距离计算： 卫生防护距离计算公式如下： 式中：QC──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3； L──卫生防护距离，m； r──生产单元的等效半径，m； - B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中查取。 表4-15 卫生防护距离计算系数 计算 系数; 工业企业所在地区近五年平均风速（m/s）; 卫生防护距离. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染物构成类别. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2 2-4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 160 140. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：工业企业大气污染源分为三类 I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者； II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的三分之一，或是虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定； III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应批指标确定者。. 项目所在地年平均风速为1.3m/s，无组织单元A、B、C、D选取值参照上表，各无组织排放源卫生防护距离计算结果见下表： 表4-16 项目卫生防护距离 序号; 污染源; 污染源类型; 污染物; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 1; 生产 车间; 面源; VOCs; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 0.46; 50. 从上表数据分析可知，本项目无组织排放源的卫生防护距离不足50m，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 GB/T 39499-2020》中的规定，当卫生防护距离在50m以内时，级差为50m。综上，本项目卫生防护距离为生产车间为边界向外划定50m的卫生防护距离。根据项目外环境关系可知，项目卫生防护距离内无居民、学校、医院等环境敏感点。 环评提出如下卫生防护距离设置要求：当地政府规划部门在划定的卫生防护距离范围内不得建设和规划居住用房、文教、医院及对环境质量要求较高的医药、食品企业等与项目不相容的敏感设施。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2.废水 （1）废水污染物排放源情况 本项目车间定期清扫不冲洗。因此，本项目运营期外排废水主要为员工生活污水、餐饮废水。生产废水为冷却废水，本项目与现有工程共用1个循环冷却水池，现有工程冷却水循环使用不外排。本项目确定冷却水经冷却水池循环使用每月排放一次、洗版废水为危废，委托有资质的单位定期收运处置。 本项目废水污染物排放源情况见下表。 表4-17 本项目废水污染物排放源情况表 序号; 产污 环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 废水污染治理措施; 废水排放量（m3）; 污染物排放情况; 排放 去向; 排放规律. 产生浓度（mg/L）; 年产生量（t/a）; 治理设施名称及工艺; 处理能力; 治理 效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 1; 办公 生活 冷却; 生活污水 餐饮废水 冷却废水; COD; 500; 2.0820; 预处理池 油水分离器; 预处理池1个40m3 油水分离器1个0.5m3; 20%; 是 否; 4164; 300; 1.2492; 大英县工业污水处理厂; 连续排放流量稳定. BOD5; 300; 1.2492; 20%; 200; 0.8328. SS; 100; 0.4164; 30%; 80; 0.3331. 氨氮; 45; 0.1874; 0%; 45; 0.1874. 总磷; 5; 0.0208; 40%; 3; 0.0125. 动植物油; 150; 0.6246; 75%; 37.5; 0.1562. 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-18 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 办公生活 冷却; 生活污水餐饮废水冷却废水; COD、BOD5、SS等; 大英县工业污水处理厂; 连续排放，流量稳定; TW001; 油水分离器、预处理池; 隔油+沉淀; DW001; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. 本项目废水排放口情况如下表所示。 表4-19 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量(万t/a); 排放去向; 排放规律; 排放口类型; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; /; /; 0.02805; 大英县工业污水处理厂; 连续排放，流量稳定; 一般排放口; 大英县工业污水处理厂; CODCr; 20. BOD5; 4. NH3-N; 1. 总磷; 0.2. 本项目废水污染物排放信息见下表。 表4-20 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; CODCr; 500; 0.0069; 2.0820. BOD5; 300; 0.0042; 1.2492. SS; 400; 0.0055; 1.6656. NH3-N; 45; 0.0006; 0.1874. TN; 70; 0.0010; 0.2915. TP; 8; 0.0001; 0.0333. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）废水污染物源强核算 本项目车间定期清扫不冲洗。因此，本项目运营期外排废水主要为员工生活污水、餐饮废水。生产废水为冷却废水，本项目与现有工程共用1个循环冷却水池，现有工程冷却水循环使用不外排。本项目确定冷却水经冷却水池循环使用每月排放一次、洗版废水为危废，委托有资质的单位定期收运处置。 （1）废水产生情况 ①生产废水 冷却废水：项目注塑过程需要使用冷却水对注塑机进行间接冷却，水不与产品接触，冷却水经冷却水池冷却后循环使用，定期补充，定期排放，冷却塔。冷却水每月外排一次，项目冷却池容积为1m3，废水量12m3/a，0.04m3/d。冷却水每日补充新鲜水量为0.1m3/d，即30m3/a。 治理措施：冷却废水排入厂区已建的预处理池（40m3）进行处理，经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区污水管网排入大英县工业污水处理厂，达标后排入郪江。 洗版废水：本次扩建新增1台CTP制版机，制版工序中洗版水经循环过滤装置处理后循环使用，定期排放，将产生生产废水：当循环水的pH值达不到洗版需求时，需对循环水进行更换，此过程将产生洗版废液。循环处理系统水箱的容积约40L，受循环水蒸发损失等因素影响，根据洗版水循环过滤系统运行经验，需定期补充新鲜水约0.02m3/d，年补水量6.0m3/a。循环水量为40L，平均每10天更换一次，每次更换废水量为40L。因此，新增用水量为7.2m3/a，产生的生产废水共计约为1.2m3/a。更换废水同时对滤芯进行更换，产生的滤材滤渣及洗版废液作为危废，采取密闭容器收储后转移至危废暂存间暂存，委托有资质的单位定期收运处置。 洗版水循环过滤系统净化原理：洗版机废水通过水管与过滤装置进口连接，过滤装置装于循环水箱的上部,其出水口与水箱联通,通过循环水泵与洗版机的进水口连接。控制器分别与循环水泵、高液位传感器、低液位传感器和酸碱度探头连接。过滤装置滤材构成为无纺布+纤维棉+活性炭，最大设备处理能力为50L/h。洗版水循环过滤系统可将冲过版的水经过本装置滤材多级过滤后，使其达到可再次洗版的要求，实现洗版用水的回收循环使用，当过滤滤芯吸附饱和，洗版循环水pH达不到要求时对滤芯及循环水进行更换，可节约95%以上的洗版用水量并相应减少污水产生的量。 ②生活污水 办公生活污水：区内设置有职工食堂和倒班宿舍，本项目新增劳动定员125人（全年平均工作300天）。根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）及实际情况，本项目职工日常办公及生活用水量按100L/人·d计，则办公及生活用水量为12.5m3/d（3750m3/a），污水产生系数按80%计，则本项目办公及生活污水产生量为10m3/d（3000m3/a）。 餐饮废水：餐饮用水按30L/人•d计算，现有工程未设置食堂，本项目新增食堂，新增用餐人数按160人计，则新增食堂日用水量为4.8m3/d（1440m3/a），餐饮废水量按用水量的80%计，则本项目新增餐饮废水产生量为3.84m3/d（1152m3/a）。 拟采取的治理措施： 食堂废水新建1个油水分离器，容积为0.5m3，本项目食堂产生的餐饮废水经新建的油水分离器分离油污后，与生活污水一起排入厂区已建的预处理池（40m3），处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入大英县工业污水处理厂，达标后排入郪江。 （3）纳入污水处理厂可行性分析 大英县工业污水处理厂建设项目位于遂宁市大英县工业集中发展区（四川大英经济开发区）长沟附近，总占地约100亩。大英县工业污水处理厂总规模3万m3/d，分三期建设（其中一期1万m3/d、二期1万m3/d、三期1万m3/d）。大英县工业污水处理厂建设项目一期工程设计规模为1万m3/d，主要接纳大英县工业集中发展区内现有企业以及近期（2020年）入驻项目排水，处理工艺为“收集、预处理+水解酸化+A2/O一体化自回流改良型氧化沟+MBR+中性催化+化学除磷（含高效沉淀、精密过滤）+垂直流人工湿地”组合工艺。大英县工业污水处理厂建设项目环境影响报告书于2018年7月经遂宁市环境保护局批复（遂环评函【2018】85号），该项目于2018年3月动工建设，2019年3月建成，目前已经投入运营，本项目污水量为13.84m3/d，目前园区污水处理厂尚有富余能力接纳本项目废水。 本项目废水可处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（即园区污水处理厂进水标准）后经市政管网进入园区污水处理厂处理后达标排放。 综上，就服务范围、处理能力而言，本项目废水拟采取处理措施可行，污染物可实现达标排放，不会对地表水产生明显影响。 3、噪声 （1）源强及治理措施 本项目营运期间噪声主要来自生产设备，项目噪声源相关情况见下表。 表4-21 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 两级活性炭TA002风机; /; 43; 0; 1.2; 60/1; 隔声、减振、柔性连接; 16h/d. 2; 两级活性炭TA003风机; /; 0; 45; 1.2; 60/1; 隔声、减振、柔性连接; 16h/d. 注：空间相对位置原点为厂房2F西南角（0，0，0）：东北向为X轴正方向，东南向为Y轴正方向；. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-22 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 空间相对位置/m; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 1#车间; 注塑机; 94; 77; 1.2; 75/1; 隔声、减振; E; 10; 55.0; 16h/d; 21; 34.0; 1. S; 78; 37.2; 16.2. W; 95; 35.4; 14.4. N; 32; 44.9; 23.9. 2; 2#车间; CTP制版机; 2; 52; 1.2; 75/1; 隔声、减振; E; 105; 34.6; 16h/d; 21; 13.6; 1. S; 52; 40.7; 19.7. W; 52; 40.7; 19.7. N; 56; 40.0; 19.0. 3; 罗兰印刷机; 7; 57; 1.2; 75/1; 隔声、减振; E; 90; 35.9; 16h/d; 21; 14.9; 1. S; 57; 39.9; 18.9. W; 7; 58.1; 37.1. N; 51; 40.8; 19.8. 4; 半自动丝印机（2台）; 6; 36; 1.2; 75/1; 隔声、减振; E; 81; 36.8; 16h/d; 21; 15.8; 1. S; 36; 43.9; 22.9. W; 6; 59.4; 38.4. N; 72; 37.9; 16.9. 5; 全自动丝印机; 6; 43; 1.2; 75/1; 隔声、减振; E; 86; 36.3; 16h/d; 21; 15.3; 1. S; 43; 42.3; 21.3. W; 6; 59.4; 38.4. N; 65; 38.7; 17.7. 6; 自动喷码机; 1; 30; 1.2; 75/1; 隔声、减振; E; 90; 35.9; 16h/d; 21; 14.9; 1. S; 30; 45.5; 24.5. W; 1; 75.0; 54.0. N; 78; 37.2; 16.2. 7; 全自动覆膜机; 10; 50; 1.2; 75/1; 隔声、减振; E; 86; 36.3; 16h/d; 21; 15.3; 1. S; 50; 41.0; 20.0. W; 10; 55.0; 34.0. N; 58; 39.7; 18.7. 8; 烫金机（5台）; 1; 22; 1.2; 75/1; 隔声、减振; E; 80; 36.9; 16h/d; 21; 15.9; 1. S; 22; 48.2; 27.2. W; 1; 75.0; 54.0. N; 86; 36.3; 15.3. 9; 全自动冷烫机; 10; 43; 1.2; 75/1; 隔声、减振; E; 80; 36.9; 16h/d; 21; 15.9; 1. S; 43; 42.3; 21.3. W; 10; 55.0; 34.0. N; 65; 38.7; 17.7. 10; 全自动模切压纹机; 1; 25; 1.2; 75/1; 隔声、减振; E; 90; 35.9; 16h/d; 21; 14.9; 1. S; 25; 47.0; 26.0. W; 1; 75.0; 54.0. N; 80; 36.9; 15.9. 11; 手动模切机（3台）; 1; 20; 1.2; 75/1; 隔声、减振; E; 80; 36.9; 16h/d; 21; 15.9; 1. S; 20; 49.0; 28.0. W; 1; 75.0; 54.0. N; 88; 36.1; 15.1. 12; 切纸机（2台）; 1; 66; 1.2; 75/1; 隔声、减振; E; 108; 34.3; 16h/d; 21; 13.3; 1. S; 66; 38.6; 17.6. W; 1; 75.0; 54.0. N; 42; 42.5; 21.5. 13; 全自动包装生产线（3条）; 60; 10; 1.2; 75/1; 隔声、减振; E; 40; 43.0; 16h/d; 21; 22.0; 1. S; 10; 55.0; 34.0. W; 60; 39.4; 18.4. N; 48; 41.4; 20.4. 14; 人工组装生产线（2条）; 45; 10; 1.2; 75/1; 隔声、减振; E; 58; 39.7; 16h/d; 21; 18.7; 1. S; 10; 55.0; 34.0. W; 45; 41.9; 20.9. N; 48; 41.4; 20.4. 15; 印刷打样机; 8; 30; 1.2; 75/1; 隔声、减振; E; 100; 35.0; 16h/d; 21; 14.0; 1. S; 8; 56.9; 35.9. W; 30; 45.5; 24.5. N; 78; 37.2; 16.2. 注：空间相对位置原点为厂房2F西南角（0，0，0）：东北向为X轴正方向，东南向为Y轴正方向； 表中声压级均为叠加结果，设备数量型号详见设备清单，设备位置详见平面布置图。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 治理措施： 为有效降低设备噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类标准，环评要求建设单位须采取如减缓措施： a. 设备选型上选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，为高噪声设备加装减振垫，进行柔性连接，以减小其振动影响；空压机设置在车间内，加装减振垫，合理利用车间隔声、距离衰减。 b. 合理布置产噪设备，将高噪声、使用频率高的设备集中摆放，置于厂房内合理位置，以有效利用噪声距离衰减作用； c. 加强对设备的维修保养，减少设备异常发生的噪声。 d. 针对风机等室外运行设备，评价要求安装隔声罩，使风机四周处于密闭空间，风机安装时进出口与排气管道连接处采用柔性连接，设备底座安装减震垫。 e．本项目夜间不生产。 （2）预测模型 评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式—工业噪声预测计算模式进行预测。 A、室内声源等效为室外声源的计算 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：LP1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw——某个声源的倍频带声功率级，dB； r——某个声源靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α 为平均吸声系数； Q——指向性因子，通常对无指向性声源，当声源在房间中心时，Q=1；当在一面墙的中心时，Q=2；当在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级 式中：LP1ij——室内 j 声源 i倍频带的声压级，dB； LP1i(T)——靠近围护结构处 N 个室内声源产生的 i倍频带的叠加声压级，dB； N——室内声源总数； ③计算出室外靠近维护结构处的声压级 式中：TLi——维护结构 i倍频带的隔声量，dB； LP2i(T)——靠近围护结构处 N 个室外声源产生的 i倍频带的叠加声压级，dB； ④将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 式中：S——透声面积，m2。 B、单个室外点声源在预测点产生的 A 声级的计算 本次评价计算时不考虑地面效应引起的附加隔声量和空气吸收造成的衰减，只考虑几何发散衰减按下式计算： 式中：LA(r)——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置 r0 处的 A 声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； r0——参考位置距声源的距离，m； r——预测点距声源的距离，m （3）声源在预测点处噪声贡献值的计算 各声源的噪声传播在同一点的贡献值按下式计算： 式中：Leqg ——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti—— i声源在 T 时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB。 （4）预测点处噪声预测值的计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的叠加声级按下式计算： 式中：Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （3）达标分析 根据外环境关系可知，项目周边50m范围内无敏感点，本项目夜间不生产。本项目参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，采用附录B.1工业噪声预测计算模型，对厂界处噪声进行预测，声环境影响预测结果如下： 表4-23 项目建成投产后厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 编号; 预测点位置; 本项目噪声贡献值Lmax; 现有工程噪声背景值Lmax; 本项目建成后全厂噪声预测值; 评价结果. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1; 东厂界外1m; 21.0; 58.3; 58.6; 达标. 2; 南厂界外1m; 36.9; 56.8; 57.0; 达标. 3; 西厂界外1m; 57.0; 54.2; 55.0; 达标. 4; 北厂界外1m; 29.2; 58.3; 58.9; 达标. 本项目夜间不生产，现有工程噪声值来源于例行监测数据；评价标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类区排放标准：昼间65 dB。. 由预测结果可知，本项目厂界噪声通过采取相应隔声降噪措施后，再经距离衰减、厂房隔声后，本项目昼间厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类区排放标准。 综上所述，项目建设不会对外环境造成明显不良影响。 （3）监测要求 项目噪声监测要求如下： 表4-24 环境监督监测计划一览表 类别; 监测点位及数量; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界处4个; 等效连续A声级; 1次/季；1天/次， 昼间监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4、固废 本项目运营期固废主要包括一般固废及危险废物，一般固废主要为烫金纸、废边角料、残次品、废包装材料、生活垃圾、餐厨垃圾、油水分离器废油脂； 危险废物包括废包装桶、废显影液、洗版废液、废滤材滤渣、清洁丝网版棉布手套、废丝网版、废CTP版、废UV灯管、废润滑油、废棉纱手套、废活性炭等。 4.1一般固废 ①废烫金纸：根据业主提供资料，废烫金纸的产生量为1t/a。均收集暂存后统一外售至废品收购站。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废物代码为900-099-S59。 ②废边角料：本项目产生的一般固废主要包括废纸屑、废纸条。纸张的废边角料的产生量约为1t/a，均收集暂存后统一外售至废品收购站。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废物代码为900-005-S17。 ③残次品：本项目产生的不合格产品，产生量为1t/a。均收集暂存后统一外售至废品收购站。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废物代码为900-005-S17。 ④废包装材料（未沾染危险特性物质）：本项目来料拆封以及产品包装过程会产生废包装材料，根据业主提供的数据，产生量约为1t/a。均收集暂存后统一外售至废品收购站。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废物代码为900-003-S17。 ⑤生活垃圾：主要由日常办公和生活产生，本项目新增劳动定员为125人，年工作天数300d，厂内工作人员产生垃圾以0.5kg/人·d计，则办公生活垃圾量62.5kg/d，18.75t/a。收集后交由环卫部门定期统一清运。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废物代码为900-001-S60。 ⑥餐厨垃圾：本项目营运期间产生的餐厨垃圾主要为食堂菜品加工过程中产生的边角余料、剩饭剩菜。根据相关经验数据可得，食堂餐厨垃圾以0.15kg/人次•d计，本项目新增食堂总就餐人数约160人/d，则本项目餐厨垃圾产生量为24kg/d，7.2t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废物代码为900-002-S61。 对餐饮废物应分类桶装收集（加盖、标识）。餐厨垃圾由项目每日使用加盖塑料桶进行收集，收集后由专人每日清运，不得在厂内滞留过夜，以免异味及蚊虫、老鼠等滋生。 针对餐厨垃圾，本环评建议采取如下措施： a.餐厨垃圾应当按照卫生、环保、城市管理部门的规定收集、存放和处置，也可以委托有经营资质的作业单位代为收集、存放、运输和处置。收集、存放、运输、处置餐厨垃圾，不得污染城市道路和环境。禁止将餐厨垃圾排入雨水、污水管道或沟渠、河道、公共厕所等。” b.项目食堂应设置专门的餐厨垃圾收集容器，收集容器保持完好和密闭，并标明餐厨垃圾收集容器字样。 c.项目食堂在餐厨垃圾产生后24小时内将其交给收运单位或个人运输，不得将餐厨垃圾交由未在城管部门建档备查的餐厨收运单位或个人收运、处理。 d.项目食堂应当与餐厨垃圾收运者签订餐厨垃圾合收运同或协议，相关合同或者协议不得违反《中华人民共和国食品安全法》相关规定，不得将餐厨垃圾回收作为食品原料。 e.“收购方”必须在卫生监管部门备案，运输工具（如三轮车、货车）等要在城管部门登记。 本项目应严格按照上述要求对餐厨垃圾进行处理，评价要求业主方必须与有餐厨垃圾处理资质单位签订潲水移交协议，并严格执行以上要求及《饮食业环境保护技术规范》中的相关要求，相关协议在项目营运前交环保部门备案。 ⑦油水分离器废油脂：食堂废水经油水分离器处理后进入预处理池，本项目隔油器收集的废油脂量约为0.1t/a。委托相关具有餐厨垃圾处理资质的单位定期前往厂区进行清掏，清掏完毕随即拉运至资质单位合理处置，建设单位不得随意处置。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废物代码为900-002-S61。 一般固废收集暂存环境管理要求： 依托建设单位在1#车间西南角设置的一处占地约50m2的残次品堆放间，专用于堆放生产过程中产生的残次品，依托在1#车间东南角设置的一处占地20m2的固废暂存间，用于暂存及管理生产过程产生的其余一般生产固废，评价要求对各类一般固废进行分类存放。废烫金纸、废边角料、残次品、废包装材料，分类收集，定期进行外售综合利用；生活垃圾收集于垃圾桶内，由环卫部门定期清运；餐厨垃圾及油水分离器废油脂交有餐厨垃圾处理资质的单位处置。 表4-25项目一般固体废弃物产生及处理情况表 序号; 废弃物名称; 新增产生量t/a; 废物代码; 固废属性; 处置措施. 1; 废烫金纸; 1.0; 工业固体废物 900-099-S59; 一般固废; 集中收集后外售废品回收单位再利用. 2; 废边角料; 1.0; 工业固体废物 900-005-S17; 一般固废. 3; 残次品; 1.0; 工业固体废物 900-005-S17; 一般固废. 4; 废包装材料; 1.0; 工业固体废物 900-003-S17; 一般固废. 5; 生活垃圾; 18.75; 工业固体废物 900-001-S60; 一般固废; 交由环卫部门定期清运处理. 6; 餐厨垃圾; 7.2; 工业固体废物 900-002-S61; 一般固废; 交有餐厨垃圾处理资质的单位处置. 7; 油水分离器废油脂; 0.1; 工业固体废物 900-002-S61; 一般固废; 交有餐厨垃圾处理资质的单位处置. 4.2危险废物 产生情况： ①废包装桶：沾染危险特性物质的包装桶，本项目生产过程中UV油墨、水性喷墨、水性粘合剂、覆膜胶、显影液、润版液、润滑油等原料包装桶，根据上述物料用量估算，废包装桶的产生量0.5t/a。属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW49其他废物—非特定行业900-041-49—含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”范畴。 ②废显影液：本项目运营期印版制作新增废显影液产生量约为0.4t/a，属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW16感光材料废物—印刷231-002-16—使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸”范畴。 ③洗版废液：根据水平衡计算，本项目新增洗版废液产生量为1.2t/a，属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW16感光材料废物—印刷231-002-16—使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸”范畴。 ④废滤材滤渣：本项目洗版水循环过滤系统平均每10天对洗版循环水及滤材更换一次，废滤材滤渣产生量约为0.3t/a，废滤材吸附有大量的药剂、悬浮颗粒物等，属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW49其他废物—非特定行业900-041-49—含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”范畴。 ⑤清洁丝网版棉布手套：本项目丝网版清洁过程中使用棉布蘸取酒精擦拭丝网版上的油墨及杂质，产生量约0.05t/a。属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW49其他废物—非特定行业900-041-49—含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”范畴。 ⑥废丝网版：本项目废丝网版产生量约0.01t/a。属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW16感光材料废物—印刷231-002-16—使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸”范畴。 ⑦废CTP版：根据原辅料用量核算，本项目新增废CTP版产生量0.3t/a。属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW16感光材料废物—印刷231-002-16—使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸”范畴。 ⑧废UV灯管：UV固化灯管在故障时需要更换，产生量约0.01t/a。属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW29含汞废物—非特定行业900-023-29—生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥”范畴。 ⑨废润滑油：项目设备维护会使用机油，定期更换产生废机油，本项目产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW08废矿物油与含矿物油废物-非特定行业-900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”范畴。 ⑩废棉纱手套：本项目沾染润滑、油胶粘剂等化学品废棉纱、手套产生量约为0.05t/a。属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW49其他废物—非特定行业900-041-49—含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”范畴。 ⑪废活性炭：本项目废气处理装置将产生废弃活性炭，吸附有有机废气的废活性炭的产生量为52.17t/a，属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW49其他废物—非特定行业900-041-49—含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”范畴。 建设项目运营期产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况见下表，危险特性鉴别依据《国家危险废物名录》（2025年）： 表4-26 运营期危险废物分析结果汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生环节; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 原料使用; 固态; 有机物; 每日; T/In; 设置危废暂存间，定期委托有资质的单位外运处置. 废显影液; HW16; 231-002-16; 0.4; 制版; 液态; 有机物; 每10天; T. 洗版废液; HW16; 231-002-16; 1.2; 制版; 液态; 有机物; 每10天; T. 废滤材滤渣; HW49; 900-041-49; 0.3; 洗版; 固态; 有机物; 每10天; T/In. 废丝网版; HW16; 231-002-16; 0.01; 原料使用; 固态; 有机物; 每月; T. 清洁丝网版棉布手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 清洁; 固态; 有机物; 每日; T/In. 废CTP版; HW16; 231-002-16; 0.3; 印刷生产; 固态; 有机物; 每日; T. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; 印刷生产; 固态; 汞; 每月; T/In. 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.1; 维修养护; 液态; 烃类; 每日; T/In. 废棉纱手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 印刷生产; 固态; 有机物; 每日; T/In. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 52.17; 废气治理; 固态; VOCs; 每500h; T/In. 根据现场调查，厂区西北侧已建一处占地100m2的危废暂存间，目前仅有四川桓洋智能科技有限公司一家使用，危废暂存间设置有钢制托盘，地面已采取防渗混凝土+2mm厚环氧树脂漆进行防渗，能够满足重点防渗要求。项目在生产过程中产生的各类危险废物应堆放在独立的危废暂存间，为避免其二次污染的发生，评价要求： 危废暂存间设置要求： ①危废暂存间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； ②危废暂存间内应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③危废暂存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④危废暂存间内地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤危废暂存间采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。 ⑥危废暂存间应设置隔离安全门锁，配备管理人员，防止无关人员进入。 ⑦危废暂存间内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ⑧贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ⑨危废暂存间、贮存容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 表4-20 危险废物图形标识 标牌; 标签的内容要求; 备注. 1 危险废物贮存设施标志应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三 角形警告性图形标志应符合 GB 15562.2 中的要求。 2 危险废物贮存、利用、处置设施标志应以醒目的文字标注危险废物设施的类型。 3 危险废物贮存、利用、处置设施标志还应包含危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责 人及联系方式。 4 危险废物贮存、利用、处置设施标志宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。; 专门用于贮存危险废物的设施. 1 危险废物贮存分区标志应以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样。 2 危险废物贮存分区标志应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险 废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向。 3 危险废物贮存单位可根据自身贮存设施建设情况，在危险废物贮存分区标志中添加收集池、导 流沟和通道等信息。 4 危险废物贮存分区标志的信息应随着设施内废物贮存情况的变化及时调整。; 设置在危险废物贮存设施内部. 1 危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。 2 危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害 成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。 3 危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。; 设置在危险废物容器或包装物上. 根据《危险废物贮存处置管理规定》的相关规定，本次环评对本项目危险废物暂存提出如下要求： 危险废物收集和暂存： ①危险废物的收集必须按照危险废物的相关规定进行，各种固废单独隔离存放，禁止与其他原料或废物混合存放。各种废物包装贮存需按照国家相应要求处置，贮存场所按照规定设置警示标识。危险废物在厂内存放期间，应使用完好无损容器盛装；用以存放装置液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。 ②危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 ③在办理环保竣工验收前，应依据危险废物种类，与有危废处理资质的单位签订危险废物委托清运处理协议，必须确保各类危险废物实现无害化处置。 ④危险废物暂存时间不得超过一年。废物转运时必须安全转移，防止撒漏，废油等采用专用罐车运输，有具有相应处理资质的单位接手。企业应严格按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）中危险废物转移联单制度对危险废物进行处理处置。 危废转移联单： 危废收集后应当交由具有处理资质的单位进行处理，并应该严格按照《危险废物转移管理办法》来执行，其中包括：转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。 危废暂存间环境管理要求： a.地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； b.基础必须进行重点防渗，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求； c.危险废物暂存间必须防风、防晒、 防雨、防漏、防渗、防腐； d.禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物； e.需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准不得进行转移 f.对厂区产生的危险废物进行严格管理，对厂区所产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报安全环保部； g.对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 本项目固体废物产生及处置措施见下表。 表4-27 固体废弃物产生、处置情况 类型; 污染源名称; 现有工程产生量（t/a）; 本项目新增产生量（t/a）; 扩建后全厂产生量（t/a）; 处置措施. 一般固废; 废烫金纸; 0; 1.0; 1.0; 集中收集后外售废品回收单位再利用. 废边角料; 2.0; 1.0; 3.0. 残次品; 5.0; 1.0; 6.0. 废包装材料; 1.0; 1.0; 2.0. 生活垃圾; 5.25; 18.75; 24.0; 交由环卫部门定期清运处理. 餐厨垃圾; 0; 7.2; 7.2; 交有餐厨垃圾处理资质的单位处置. 油水分离器废油脂; 0; 0.1; 0.1; 交有餐厨垃圾处理资质的单位处置. 危险废物; 废包装桶; 0.3; 0.5; 0.8; 危废暂存间暂存，定期交由有相应危废处理资质单位处置. 废显影液; 0; 0.4; 0.4. 洗版废液; 0; 1.2; 1.2. 废滤材滤渣; 0; 0.3; 0.3. 废丝网版; 0; 0.01; 0.01. 清洁丝网版棉布手套; 0; 0.05; 0.05. 废CTP版; 0; 0.3; 0.3. 废UV灯管; 0; 0.01; 0.01. 废润滑油; 0.1; 0.1; 0.2. 废棉纱手套; 0.02; 0.05; 0.07. 废活性炭; 9.19; 52.17; 61.36. 隔油池污泥; 0.05; 0; 0.05. 综上分析，项目产生的固废均能得到妥善处置，去向明确，不会对环境产生二次污染。 5、地下水、土壤 （1）环境影响类型与影响途径识别 本项目运营期污染物进入地下水、土壤环境的途径主要是污水通过垂直入渗、地面漫流等方式进入地下水环境或土壤环境，主要污染源为污水管网、生活污水预处理池发生“跑、冒、滴、漏”，导致COD、NH3-N等污染物进入地下水环境；或液态原料库、危废暂存间液态原料、废液等渗漏，导致污染物进入地下水环境或土壤环境。 （2）地下水、土壤污染防控措施 为保护区域地下水及土壤不受污染，本次环评依据厂区各功能单元的污染程度和污染特性，以及区域水文地质条件，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区，针对不同的污染防治区域，采取相应的污染防治措施，具体如下表所示。 表4-28 本项目防渗分区及措施 分区类别; 区域; 已有防渗措施; 新增防渗要求; 防渗要求. 重点防渗区; 生产车间印刷区、组装区（裱糊、粘合区）; 已采取防渗混凝土硬化; 在现有地面防渗基础上，铺设2mm厚HDPE膜或等效防渗层。; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 液态原料库房; 已采取防渗混凝土硬化; 在现有地面防渗基础上，铺设2mm厚HDPE膜或等效防渗层。存放胶粘剂容器下方设置金属托盘，并设置空桶作为备用收容设施。; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 危废暂存间; 设置有0.2m高防渗防泄漏墙裙，地面已采取防渗混凝土硬化+2mm环氧树脂漆，且液态物料设置有金属托盘，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)的相关要求。; /; 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。. 一般防渗区; 除重点防渗区、简单防渗区以外的生产车间; 地面已采用混凝土防渗; /; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s. 简单防渗区; 办公区; 地面已采用防渗混凝土防渗; /; 一般地面硬化. 项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤、地下水环境的影响处于可接受水平。 6、规范排污口 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 6.1排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②根据本项目的特点，考虑列入总量控制指标的污染物中排放的VOCs、颗粒物为管理重点。 ③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 6.2排污口规范化设置 （1）废水排放口 项目的污水处理设施排放口必须设置便于采样的采样井，并在其排放口设立明显标志牌，符合《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）及2023年修改单的要求。 （2）废气排放口 对于有组织排放的废气，排气筒应设置便于采样、监测的采样平台、采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。 （3）固定噪声源 不同噪声源的情况，采取减振降噪、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 （4）固废 对于各类固体废物应设置专用贮存、堆放场地。各类固体废物贮存场所均应设置醒目的标志牌。 ①固体废物贮存场所要防流失、防渗漏、防雨、防洪水。 ②一般固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。 ③危险废物暂存间的边界采用墙体封闭，并在边界各进出口设置明显标志牌。 （5）设置标志牌要求 环境保护图形标志牌由环保部统一定点制作，企业排污口分布图由市环境监管部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污口附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m；排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监管部门同意并办理变更手续。 在厂区的废气排放口、废水排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，见下表。 表4-29 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能; 设置要求. 1; 废水排放口; 标识废水向水体环境排放; 形状：边长40cm等边三角形 颜色：背景为黄色，图形为黑色警告标志外檐2.5cm. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; /; 危险废物暂存间; 表示危险废物贮存、处置场. 6.3排污口管理 管理原则：排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 ①具体管理原则如下： a．向环境排放的污染物的排放口必须规范化。 b．列入总量控制的污染物排放源列为管理的重点。 c．如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 d．废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。 e．工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。危险废物暂存间应设置危险废物标签 ②排放源建档 a．本项目应使用生态环境部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 b.根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。 7、环境风险 7.1环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及突发环境事件风险物质及临界量见下表。 表4-30 扩建后全厂风险源分布及影响途径分析 序号; 危险物质; 最大存在量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 润滑油; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 废润滑油; 0.2; 2500; 0.00008. 合计; 0.00016. 注：危险废物临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.2其他危险物质临界量推荐值中的健康危险急性毒性物质（类别2、类别3），润滑油临界量参照附录B表B.1中油类物质的临界量2500t计算。. 根据计算，本项目环境危险物质Q值为0.00016（小于1，风险潜势为Ⅰ），本项目有毒有害和易燃易爆危险物质储存量未超过其对应的临界量，因此本项目无需设置环境影响专项评价，仅需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施即可。 表4-26 项目风险源分布及影响途径分析 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 污染影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产车间、液态原料库; 胶粘剂、油墨、润滑油等液态原料泄漏; 润滑油、油墨、胶粘剂等液态原料; 泄漏、火灾; 泄漏、扩散; 地下水、土壤、大气环境. 2; 危废暂存间; 危险废物泄漏; 危险废物; 泄漏、火灾; 泄漏、扩散. 7.2环境风险防范措施及应急要求 ①生产、仓储方面 在总平面图布置上，各建筑单体之间要按有关设计规范要求，留有足够的防火间距。必须有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施，虽然本项目生产中使用和储存的危险物不构成重大危险源，其储存地仍尽量应远离水源、居住区等。必须在使用和储存易燃液体的场所采取防火、防爆措施，远离火种。建设方应配备符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员，有健全的安全管理制度。建立完善的安全生产规章制度和操作规程，严格按操作规程生产。加强环保设施运行管理，确保其正常、高效地运转。 ②纸制品等易燃原料的风险防范措施 a、本项目中应将纸制品等易燃材料存放区作为重点防范和管理对象，制定应急救援预案和处置方法，以防止因事故后原料燃烧对操作人员及周边设备设施产生影响。 b、企业应在纸制品等易燃材料储存场所配置相应的易燃物标志、消防栓等，禁止在周围吸烟等。 c、操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严谨吸烟。远离易燃、可燃物。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏 应急处理设备。 d、加强消防演练，安排消防管理专员。 ③生产管理防范措施 a、建立和完善各级安全生产责任制，并切实落到实处。各级领导和生产管理人员必须重视安全生产，积极推广科学安全管理方法，强化安全操作制度和劳动纪律。 b、对职工要加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能。 c、建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时整改安全隐患，防止事故发生。 d、加强环保设施管理和维护，设置环保专员，定期检查维护环保设备，定期清理布袋收尘，并建立管理台账。 ④油墨、胶粘剂等液态物料泄漏风险防范措施 在储存和使用危险化学品的过程中，应做好以下几点： a、按照环评提出的防渗措施，严格落实液态原料库（用于储存油墨、光油、胶粘剂、清洗剂、润滑油等液态原料）、危废暂存间等区域重点防渗建设要求。在危废暂存间等区域四周设置0.2m高围堰，在现有地面防渗基础上，铺设2mm厚HDPE膜或等效防渗层；在危化品间地面铺设2mm厚HDPE膜或等效防渗层，防止水性胶粘剂撒漏溢流事故发生，同时在裱糊区设置空桶作为备用应急收容设施。危险废液采用专用容器收集，且危险废液、液态化学品原料、洗板机循环水箱下方均设防渗托盘，并设空桶作为备用应急收容设施；加强液态物料储存、使用及运输环节的环境管理，避免跑冒滴漏。 b、贮存区必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须必备可靠的个人安全防护用品。 c、原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。 d、危废暂存间、危化品间温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整、并配备相应的消防设施。 e、使用过程中，渗漏或泄漏 的包装容器应迅速转移至安全区域。 f、管理工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。 g、制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。 ⑤环保设施故障风险防范措施 a、对污水收集管道及处理池进行定期检查和检修，发现问题立即采取措施进行控制。 b、危废暂存间密闭设置，并进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理，各类危险废物分类规范地暂存于危废暂存间内，定期交由有专业资质的单位收运处置，避免污染事故发生。 c、各类设备选用安全可靠设备，管道应经过防腐处理。 d、定期检查项目废气处理装置的运行情况，定期足量更换活性炭，并对关键性设备部件进行定期交换，是防止设备失灵引起事故的措施。定期更换洗版水循环过滤设施滤芯，CTP制版间设置备用废水收容桶，当发现循环系统故障时，应立即停止制版工序，待循环过滤设施维修完毕正常能正常运转后才可恢复制版。 ⑥事故废水应急处理措施 本项目厂区未设置事故应急池，环评要求厂区雨、污水管道设置截止阀、应急泵，火灾发生时，立即关闭雨水管网排口，并将消防废水导至预处理池，排至市政污水管网，通过市政污水管网进入园区污水处理厂进行处理，严禁事故废水外排。 由以上分析可知，本项目存在一定潜在事故风险，在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的措施降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。 ⑥其它 建立健全各种安全生产制度，生产人员作业应严格遵守劳动纪律和安全操作规程，不违章作业。强化工作人员的责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐患及时整改，将事故消灭在萌芽状态。制定应急预案，建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 7.3环境风险事故应急预案 根据国家相关规定的要求，建设单位应制定环境风险应急预案，并且配备必要的设施。应急预案的主要内容可参考见下表。 表4-31环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危废暂存间，环境保护目标：附近企业以及员工. 2; 应急组织机构、人员; 公司应急机构人员，地方政府应急组织人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式；交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由第三方监测机构负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策根据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散; 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产. 10; 应急培训计划; 制定计划，安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区展开公众教育、培训和发布有关信息. 8、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246—2022）要求，本项目自行监测相关要求具体详见下表： 表4-32 环境监测计划一览表 类别; 监测点位及数量; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织; 有机废气排气筒DA001; VOCS; 1次/年; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3排放限值. 有机废气排气筒DA002; VOCS; 1次/年. 有机废气排气筒DA003; VOCS; 1次/年. 无组织; 厂界外上风向1个点、下风向3个点; VOCS; 1次/年; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5排放限值. 厂区内VOCS无组织排放监控点; NMHC; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值. 废水; 厂区废水排口，1个（DW001）; pH、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. NH3-N、TP; 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准. 噪声; 厂界处4个; 等效连续A声级; 1次/季；1天/次，昼间监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 9、环保投资 本项目总投资为800万元，环保投资估算为40万元，环保投资占总投资5%。项目环保措施及投资一览表见下表。 表4-33 环保措施及投资估算一览表 项目; 环保措施; 投资 （万元）; 备注. 废水治理; 预处理池：1个，40m3，砖混结构。; /; 依托厂区. 食堂油水分离器：1个。; 0.5; 新建. 依托厂区已建雨污管网设施。; /; 依托厂区. 废气治理; 1#车间有机废气：在新增的1台注塑机挤出口上方分别设置集气罩，本次评价对现有工程1#车间烫金废气采取“以新带老”措施，要求对烫金机增设集尘罩，注塑有机废气和烫金有机废气经集气罩收集后与现有工程废气（注塑、丝印/热转印、胶粘）一起进入两级活性炭吸附装置（TA001）（含风冷装置）处理后通过15m排气筒（DA001）排放。由于本项目扩建后1#车间新增1台注塑机废气、烫金废气，1#车间TA001活性炭填充量增加，因此本项目对现有的两级活性炭吸附装置采取“以新带老”措施，更换更大的活性炭吸附箱，可满足要求; 5.0; 依托+以新带老. 2#车间裱糊、粘合：每条生产线共有3台上胶机，上胶装置设置于密闭罩进行，并且自带上抽风管道。塑纸包装盒须在人工组装线粘合。共有2条人工组装线，每条人工组装线有1台上胶机，上胶装置设置于密闭罩进行，并且自带上抽风管道。废气经抽风管道收集引至两级活性炭吸附装置（TA002）+15m排气筒（DA002）排放。; 10; 新增. 2#车间覆膜、烫金、打码、UV油墨、上光油、丝网版清洁有机废气：在覆膜机、自动喷码机、打样机、丝网印刷机及冷烫机上方设置集气罩，同时进一步密闭印刷车间，加强管理，将罗兰印刷机设置在密闭印刷间内，在车间生产过程中，密闭印刷车间，丝网版清洁过程在丝网版清洁上方设集气罩，烫金机上设集尘罩，有机废气经集气罩收集后引至两级活性炭吸附装置（TA003）+15m排气筒（DA003）排放。; 17.0; 新建. 食堂油烟：油烟净化器+引至楼顶排放。; /; 新建. 噪声治理; 底座设减震垫、定期维护保养、距离衰减等措施加以控制。; 1.0; 新建. 固废治理; 一般固废暂存间：依托现有1#车间的两个固废间，1个50m2、1个20m2。; /; 依托. 依托现有危废暂存间：已进行重点防渗处理、设置围堰等，用于分类收集危险废物。; /; 依托. 生活垃圾暂存区：办公室、门卫室设置密封垃圾桶，50L/个，高密度聚氯乙烯材质，内衬垃圾专用袋，用于收集生活垃圾。; 0.5; 依托. 餐厨垃圾、油水分离器废油脂：交由具有餐厨垃圾处置资质单位处置。; 1.0; 新建. 地下水; 分区防治，对液态原料库进行重点防渗，采取“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施，在现有地面防渗基础上，铺设2mmHDPE膜或其他等效防渗材料，同时设置0.2m高防渗防泄漏围堰，以及设置防渗托盘。; 2.0; 新建. 环境风险; 对危废暂存间铺设防渗层或等效措施。; /; 纳入地下水防范措施. 消防设施定期检查，维护，电器线路定期检查、维修、保养。; 1.0; /. 制定切合企业实际情况的应急预案。; 1.0; /. 设置消防栓、灭火器、防火标牌。; 1.0; /. 合计; 40.0. 10、本项目三本账 本项目建设后，项目污染源“三本账”情况见下表。 表4-34 项目建成后污染源“三本账” 类别; 污染物名称; 现有工程 排放量; “以新带老” 削减量; 本项目排放量; 本项目建设后总排放量; 本项目建设前后排放增减量（增：+；减：-）. 废水 （企业排口）; 废水量m3/a; 588; 0; 4152; 4740; +4152. CODCr t/a; 0.294; 0; 2.082; 2.376; +2.082. NH3-N t/a; 0.026; 0; 0.1873; 0.2133; +0.1868. 废水 （污水处理厂排口）; 废水量 m3/a; 588; 0; 4152; 4740; +4152. CODCr t/a; 0.012; 0; 0.0833; 0.0953; + 0.0833. NH3-N t/a; 0.0006; 0; 0.0042; 0.0048; +0.0042. 废气; VOCs t/a; 0.204; 0; 0.0966; 0.3006; +0.0966. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | VOCs |  | 集气罩+两级活性炭吸附装置（TA001）+15m排气筒（DA001） | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3排放限值 |
|  | DA002 | VOCs |  | 密闭罩+两级活性炭吸附装置（TA002+15m排气筒（DA002） |  |
|  | DA003 | VOCs |  | 集气罩/密闭间+两级活性炭吸附装置（TA003）+15m排气筒（DA003） |  |
|  | 厂界无组织 | VOCs |  | / | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表5排放限值 |
|  | 厂区无组织 | NMHC |  | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 餐饮废水经油水分离器处理后，与其他生活污水依托厂内预处理池处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 生产车间 | 等效连续A声级 |  | 基础减振、设备隔声、距离衰减等，加强设备维护保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | （1）一般固废：依托建设单位在1#车间西南角设置的一处占地约50m2的残次品堆放间，专用于堆放生产过程中产生的残次品，依托在1#车间东南角设置的一处占地20m2的固废暂存间，用于暂存及管理生产过程产生的其余一般生产固废，评价要求对各类一般固废进行分类存放。废烫金纸、废边角料、残次品、废包装材料，分类收集，定期进行外售综合利用；生活垃圾收集于垃圾桶内，由环卫部门定期清运；餐厨垃圾及油水分离器废油脂交有餐厨垃圾处理资质的单位处置。 （2）危险废物：厂区西北侧已建一处占地100m2的危废暂存间，暂存项目产生的废包装桶、废显影液、洗版废液、废滤材滤渣、清洁丝网版棉布手套、废丝网版、废CTP版、废UV灯管、废润滑油、废棉纱手套、废活性炭等危险废物。根据危险废物类别划设贮存分区，每个贮存区应设置挡墙间隔，设置标识牌，并对危废暂存间液态危废设置边缘高20cm、容积0.2m3的钢制托盘，作重点防渗，防渗系数应不小于10-10cm/s。设置危险废物警示标志、标志牌。危废分类暂存，委托有危废处理资质的单位定期处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。危废暂存间、 液态原料库房、印刷区域为重点防渗区，地面应按规范进行防渗、防腐处理或等效措施；一般防渗区为厂房内除重点防渗外的其他区域，已铺设防渗混凝土；简单防渗区为办公室、道路地坪，已做地面硬化，能够满足简单防渗区要求。 |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）厂区内严禁烟火，并在生产场所内配备足够数量的相应消防设施。 （2）定期检查环保设备；一旦出现相应废气超标排放，立即停止产生废气的工序，进行设备检修，待设备检修好后才能进行废气产生等工序。 （3）危废暂存间门口贴标识标牌，设防火提示牌，门口设置警示牌；液态危废采用专用密闭容器收集暂存，且容器下方设置不锈钢托盘，并设置空桶作为备用收容设施；危废暂存间地面全部进行防渗处理。 （4）项目油墨、清洗剂在油墨库房独立布置，地面进行防渗处理；万一发生包装材料破裂而发生泄漏时，泄漏的物料可被截留在仓库内；油墨库房配备边缘高20cm的堵截泄漏的围挡，并设置空桶作为备用收容设施 （5）液态原料库房、生产车间印刷区、危废暂存间，铺设2mm厚HDPE防渗膜或其他等效防渗层，并油墨库房设置边缘高20cm的堵截泄漏的围挡。危废暂存间进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐的“六防”处理，地面已进行防渗混凝土硬化，地面铺设2mm厚HDPE防渗膜或其他等效防渗层，并配备边缘高20cm、容积0.2m3的钢制托盘。除重点防渗区、简易防渗区以外的生产车间满足一般防渗要求（等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s）；办公区满足简单防渗要求。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 为了有效地控制项目运营期对环境的不良影响，项目应做好环境管理工作。项目由专人负责环境保护，建立环境管理制度；经常进行环境意识宣传教育，培养全体职工的环保意识，保护周围生态环境，使其对周围环境造成的污染影响降至最低。 项目环境保护责任人应认真履行相应职责，关心并积极听取可能受项目影响的附近单位、居民的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 本项目具体环境管理如下： （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 （2）对项目区内的公建设施和环保设施进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。 （3）危险废物必须严格按照本环评要求分类收集，存放于密闭收集桶内，放置于危废暂存间，交由危废处置单位处理。 （4）定期组织职工进行技能培训和安全教育，做到防患于未然。 |  |  |  |  |

# 六、结论

1、结论 本项目符合国家产业政策，属于允许类项目，选址符合规划。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状一般。项目贯彻了“总量控制”和“达标排放”原则，采取的污染物治理方案均技术可行，措施有效。工程实施后对环境影响小，基本维持当地环境质量现状级别。只要落实本报告表提出的环保对策措施，从环境保护角度而言，项目建设可行。 2、要求及建议 2.1要求 （1）项目实施后应保证足够的环保资金，以实施污染治理措施，做好项目建设的“三同时”工作。 （2）严格按规定使用原辅材料，控制原辅料中有毒有害元素成分。 （3）加强管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏。建立、健全公司环保规章制度；严格在岗职工按环保要求进行操作管理，操作人员需通过培训和定期考核，方可上岗；同时加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。 （4）做好运营期废水“雨污分流，清污分流”，生活污水避免直接进入地表水。 2.2建议 （1）运营过程中要加强原辅材料的资源回收利用。 （2）建立相应的环保机构，配置专职环保人员。定期对污染源和周围环境进行监测，并建立污染源管理档案。 （3）及时签订危废处置协议，危废处置协议到期后及时与危废单位续签。 （4）根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规和《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》的相关规定，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气（t/a） | 0.204 | / | / | 0.0966 | / | 0.3006 | +0.0966 |
| 废水 | 废水量（t/a） | 588 | / | / | 4152 | / | 4740 | +4152 |
|  | COD（t/a） | 0.294 | / | / | 2.082 | / | 2.376 | + 2.082 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.026 | / | / | 0.1873 | / | 0.2133 | +0.1873 |
| 一般工业 固体废物 | 废烫金纸（t/a） | 0 | / | / | 1.0 | / | 1.0 | +1.0 |
|  | 废边角料（t/a） | 2.0 | / | / | 1.0 | / | 3.0 | +1.0 |
|  | 残次品（t/a） | 5.0 | / | / | 1.0 | / | 6.0 | +1.0 |
|  | 废包装材料（t/a） | 1.0 | / | / | 1.0 | / | 2.0 | +1.0 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 5.25 | / | / | 18.75 | / | 24.0 | +18.75 |
|  | 餐厨垃圾（t/a） | 0 | / | / | 7.2 | / | 7.2 | +7.2 |
|  | 油水分离器废油脂（t/a） | 0 | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废包装桶（t/a） | 0.3 | / | / | 0.5 | / | 0.8 | +0.5 |
|  | 废显影液（t/a） | 0 | / | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  | 洗版废液（t/a） | 0 | / | / | 1.2 | / | 1.2 | +1.2 |
|  | 废滤材滤渣（t/a） | 0 | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 废丝网版（t/a） | 0 | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 清洁丝网版棉布手套（t/a） | 0 | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废CTP版（t/a） | 0 | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 废UV灯管 | 0 | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废润滑油（t/a） | 0.1 | / | / | 0.1 | / | 0.2 | +0.1 |
|  | 废棉纱手套（t/a） | 0.02 | / | / | 0.05 | / | 0.07 | +0.05 |
|  | 废活性炭（t/a） | 9.19 | / | / | 52.17 | / | 61.36 | +52.17 |
|  | 隔油池污泥（t/a） | 0.05 | / | / | 0 | / | 0.05 | +1.0 |

附图：

附图1项目地理位置图

附图2大英县城市总体规划图

附图3大英县工业集中发展区规划图

附图4-1项目所在厂区总平面布置图

附图4-2扩建前1#车间平面布置及环保设施位置图

附图4-3扩建后1#车间平面布置及环保设施位置图

附图4-4 2#车间平面布置及分区防渗图

附图5  外环境关系图

附图6大气监测布点图（引用）

附件：

附件1环评委托书

附件2四川省固定资产投资项目备案表

附件3营业执照

附件4厂房租赁合同及不动产权证

附件5高端塑胶外包装容器制造项目环评批复、验收意见

附件6 例行检测报告

附件7排污登记回执

附件8-1水性胶粘剂MSDS

附件8-2水性胶粘剂检测报告

附件9 水性干式覆膜胶检测报告

附件10-1 水性光油MSDS

附件10-2 水性光油检测报告

附件11-1 UV油墨MSDS

附件11-2 UV油墨检测报告

附件12-1水性喷墨MSDS

附件12-2水性喷墨检测报告

附件13 引用环境空气监测报告

附件14英经开区规划环评审查意见