建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项  目  名  称： 年产2亿只智能电子元器件项目      
建设单位（盖章）：   四川德弘电子有限公司  

编  制  日  期：         2023年5月       
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产2亿只智能电子元器件项目

	项目代码
	2212-510923-04-01-619812

	建设单位联系人
	/
	联系方式
	/

	建设地点
	四川省遂宁市大英县工业集中发展区罗家湾机电产业园

	地理坐标
	（105度15分54.271秒，30度34分57.740秒）

	国民经济

行业类别
	C3981电阻电容电感元件制造
	建设项目

行业类别
	36-81电子元件及电子专用材料制造398

	建设性质
	√新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	大英县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备[2212-510923-04-01-619812]FGQB-0107 号

	总投资（万元）
	2800
	环保投资（万元）
	10.6

	环保投资占比（%）
	0.38
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	2000

	专项评价设置情况
	专项评价设置情况：

1、大气：项目排放废气不含有二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等，也不含有《有毒有害大气污染物名录》（2018）中的有毒有害废气，因此不设置大气专项评价。

2、地表水：项目外排废水均依托污水处理厂处理达标后排放。不属于新增工业废水直排项目，也不属于新增废水直排的污水集中处理厂，因此不设置地表水专项评价。

3、环境风险：项目涉及危险物质不超过临界量，因此不设置环境风险专项评价。

4、生态：本项目由市政统一供水，不直接取水，因此，不属于取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目，因此不设置生态专项评价。

5、海洋：本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。因此不设置海洋专项评价。

	规划

情况
	/

	规划环境影响

评价情况
	规划环评审批机关：四川省生态环境厅

规划环评名称：《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》

批复号：川环建函〔2019〕48号

批复时间：2019年1月

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与四川大英经济开发区的规划符合性分析
四川大英经济开发区于2019年1月经四川省人民政府批复设立（川府函〔2019〕20号），位于大英县城东侧，西连射大路，东至隆盛镇打儿窝，南邻达成铁路，北至城南高速公路，规划面积16.0平方公里。《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》由四川省环科源科技有限公司编制，并于2019年1月通过四川省生态环境厅审查（川环建函〔2019〕48号）。

根据规划及规划环评最终确定：经开区位于大英县城东侧，西连射大 备，东至隆盛镇打儿窝，南邻达成铁路，北至成南高速公路，规划面积 16.0 平方公里，包括石油化工产业园（梁家坝和红花坝片区）、盐化工产业园（聂家坝片区）、机电轻纺产业园（马家坝片区和景家坝片区、梨子坝-尚家坝片区）、电子产业园（聂家坝片区）及配套居住组园，经开区主导发展石化、纺织、机电产业。
[image: image1.jpg]



图1-1 园区功能分区图
由上图可知，本项目位于机电轻纺产业园内。

四川大英经济开发区环境准入条件及负面清单：
（1）鼓励类

1）鼓励发展环境友好的化工新材料和机械制造产业。

2）与规划区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目。
（2）总体原则
1）不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。
2）不符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求的项目。
3）清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业先进清洁生产水平的项目。
4）与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容，与居住区紧邻且存在重大危险源的项目。

5）禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目。 
6）禁止新引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目。

7）其他与规划环评要求不符的项目。

（3）四川大英经济开发区环境准入负面清单

四川大英经济开发区环境准入负面清单如下表所示：
表1-1四川大英经济开发区主导产业负面清单

行业分类

大/中类

禁止类

限制类

石化

251精炼石油产品制造

新建原油炼制、扩建燃料油炼制项目；油品升级项目除外

/
化工

261基础化学原料制造

“三酸两碱”（硫酸、盐酸、硝酸，烧碱、纯碱）项目；

氯碱（PVC）项目

/
262肥料制造

除合成氨外的肥料制造项目

合成氨项目

263农药制造

全部

/
264涂料、油墨、颜料及类似产品制造

涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产

/
265合成材料

新建、改扩建溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产项目；石油化学合成材料制造（丙烯、C4馏分下游产品制造除外）

/
266专用化学产品制造

动物胶制造

/
267炸药、火工及焰火产品制造

全部

/
纺织

17纺织业

涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目

/
建材

201木材加工

涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的沥青类防水材料生产、人造板项目

/
202人造板制造

203木质制品制造

使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心的项目除外

/
食品

食品制造业

全部

/
本项目为C3981电阻电容电感元件制造，不属于规划环评中的鼓励类项目，不在四川大英经济开发区主导产业负面清单内，符合总体原则。根据规划环评要求，未被列入上述鼓励类、负面清单的属允许发展类。故本项目属于允许发展类项目，项目的建设符合园区规划环评要求。


产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放；工业涂装

	业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量；台账保存期限不得少于三年。

		符合


	4

	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）

	工业涂装VOCs综合治理，加大汽车、家具、工程机械等行业VOCs治理力度，强化源头控制，加快使用粉末等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。

		符合



无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废

	应排至VOCs废气收集处理系统。

		符合


			VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。

	VOCs存放于密闭包装容器内
	符合


			企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

	将按相关要求设立台账

	符合



将按规定环境定环

	监测计划，开展自行监测

	符合



大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设

	端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。

	本项目使用的绝缘油及稀释剂属于低VOCs含量材料，环评要求建设单位建立原辅材料台账

	符合



按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造

	加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。

	本项目涉及挥发性物料为绝缘油及稀释剂，均存放于密闭的包装容器内，浸油及烘烤设置在相对密闭的空间内，项目浸油及烘烤集中设置在同一个密闭的空间内并设了废气收集系统，废气经过收集后通入二级活性炭吸附系统处理后经排气筒有组织排放
	符合


	7

	《四川省蓝天保卫战实施方案》（川府发[2019]4号）

	扎实推进重点领域VOCs治理。加强VOCs的收集和治理，严格控制生产、储存、装卸等环节的排放。推进石化、医药、农药等化工类，汽车制造、机械设备制造、家具制造等工业涂装类，包装印刷等行业VOCs综合治理
		符合



	根据以上分析，本项目的建设符合《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018—2020年）》、《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》环大气〔2020〕33号等政策文件的要求。


	


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

（1）项目名称：年产2亿只智能电子元器件项目；

（2）建设地点：四川省遂宁市大英县工业集中发展区罗家湾机电产业园；

（3）建设单位：四川德弘电子有限公司；

（4）建设性质：新建；

（5）人员编制：劳动定员100人，不单独设置食堂和宿舍；

（6）工作制度：年工作天数为300天，采取1班8小时制；

2、建设内容及产品方案

建设内容：投资人民币 2800 万元，主要建设智能电子元器件（变压器、电感、磁环电感等）生产线，建成后达到年产 2 亿只智能电子元器。
表2-1本项目主要产品方案表
产品名称

型号

年产量

示意图

备注

变压器

高频、低频、网络
7000万只
[image: image5.png]



主要用于电子产品的内部
磁环电感

/
5000万只

[image: image6.png]



主要用于电子产品的内部
电感
E型、共模
8000万只

[image: image7.jpg]333\\

\.,,_\,\\S\\E\\ "

/////,,///////%,/V//%,/V//// ;




主要用于电子产品的内部
3、项目组成及主要环境问题

表2-2项目组成一览表
项目组成

工程内容及规模

主要环境影响

备注

施工期

营运期

主体工程

生产线
租赁标准厂房第4层部分车间，设置自动绕线机、自动套管机、沾锡机、综合测试机、耐压测试仪、整脚机、烤箱等设施设备
废气

废水

噪声

固废

废气

噪声

固废

新建
浸锡房
在车间西北侧设置1间浸锡房（11m×6.5m×4.3m）
仓储工程
绝缘油及稀释剂仓库设置在车间内西南侧
噪声
新建

公用工程

给水

市政给水管网
/
依托

排水

市政污水管网，雨污分流制
/
依托
供电

由市政供电
/
依托
环保工程

废水处理设施
预处理池
依托厂区南侧已建的一座预处理池（200m3）
废水、固废
依托
废气处理措施

焊烟和有机废气
焊烟和有机废气经一套过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经1根离地20m高排气筒排放
固废

/
固废处理设施
危险废物
设置一个10m2危废暂存间，作重点防渗
固废
新建

噪声治理
设备噪声
选用低噪声设备，加强维护，隔声、减震等

/

/

地下水防渗措施
进行分区防渗，对危废暂存间和仓库所在区域设置重点防渗，生产车间设置一般防渗，除重点防渗和一般防渗区外设置简单防渗
/

/

风险防范措施
定期检查环保设备完好程度，确保污染物达标排放；厂区内设置严禁烟火标识标牌、配置灭火器等消防器材、制定安全管理制度、制定应急预案等
/

/

4、主要设备

本项目主要设备清单下表。

表2-3主要设备一览表

序号
规格/型号
数量
单位
1
自动绕线机生产线
16
条
3
绕线机台
38
台
4
套管机
32
台
5
分线机
1
台
6
切胶带机
1
台
7
切套管机
1
台
8
测圈数测试仪
1
台
9
外包机
16
台
10
压线包机
2
台
11
综合测试机台
16
台
12
单通道耐压仪
10
台
13
多通道耐压仪
5
台
14
感量测试仪
6
台
15
喷码机
2
台
16
自动出锡机
1
台
17
自动沾锡机
16
台
18
半自动沾锡机
3
台
19
脱皮机
1
台
20
恒温烙铁
4
台
21
振动盘
16
台
23
华锋   整脚机台
10
台
24
绕线机主机ER-3324
10
台
25
自动上料
10
台
26
振动盘及支架
10
套
30
烤箱
15
台
31
绝缘油浸油缸
2
 套
5、主要原料和能耗

本项目运营期间主要原辅材料及能源消耗见下表。

表2-4主要原料和能耗一览表

序号
名称
单位

年消耗量
最大储量

包装方式

来源

备注

1
漆包线
t/a

72

2

20kg/圈

外购
自带绝缘层的铜线

2
三层绝缘线

万m/a

500

1

20kg/圈

外购
自带绝缘层的铜线

3
骨架
万个/a

8000

100

25kg/箱

外购
塑料件

4
磁芯
万个/a

5000

100

25kg/箱

外购
电感用

5
套管

万m/a

25

1

箱装

外购
绝缘用

6
铜箔
万m/a
6
1
20kg/圈
外购
/
7
凡立水（绝缘油）
t/a

5.0

0.5t

20L/桶

外购
液态

8
稀释剂
t/a

2.5

0.2t

20L/桶

外购
液态

9
泡沫盘
万个/a

1.0

5000个 

箱装

外购
固体

10
衬垫
万个/a

2.0

5000个

箱装

外购
固体

11
无铅锡条

t/a

2.0

0.1t

1kg/根

外购

金属

12
助焊剂

t/a

0.5

0.05t

1kg/瓶

外购

液态
13
玛拉胶带

万个/a

25

5000个

箱装
外购

绝缘胶带

14
电
kW·h/a
5万
/
/
市政供电
/
15
水
m3/a
4800
/
/
市政供水
/
主要原辅材料性质：

①凡立水

本项目使用的凡立水（绝缘油漆）为E962，是一种淡黄色透明液体，用于电子器件的绝缘，本产品适宜高温烘烤（120℃）、固化速度快、渗透力强、漆膜光亮平滑、柔韧性好、绝缘性能优良，阻燃性好。应用范围：变压器、马达、线圈、定子、电阻、电容、镇流器、适配器、充电器、网络变压器等产品的绝缘使用。

表2-5 凡立水主要成分表
序号

名称

含量（%）

CAS号

1

醇酸树脂
40-50

63148-69-6
2

氨基树脂
10-20

9003-8-1
3

混苯溶剂
20-30

1330-20-7 （二甲苯）108-88-3（甲苯）
4

醇溶剂
1-5

71-36-3
5

其他添加剂
1-3

/

凡立水理化性质：

外观与性状：淡黄色透明液体

相对密度（25℃）：0.98±0.05

饱和蒸气压：（mmHg）: 34/26.0℃

黏度（涂－4 杯，25℃）： 40-60

干燥时间：表干：110℃ 30min 实干：120 min

（马口铁皮、铜片） 表干： 120℃ 20min 实干：100 min

固态成分（%）： 45±2.0

闪点（℃）： 23

引燃温度 （℃）： 528

爆炸极限（下限），%（vol）：1.0

爆炸极限（上限），%（vol）：7.0

毒性：LD50：5000mg/kg（大鼠经口）

备注：根据建设单位提供的数据，混苯溶剂中甲苯约占12.9%，二甲苯约占17.1%。

②稀释剂

本项目使用的X-7稀释剂与凡立水按1:2的比例进行稀释混合，稀释剂主要成分如下：

表2-6 稀释剂主要成分表
序号

名称

含量（%）

CAS号

1

苯类溶剂

（甲苯10-15%，二甲苯15-20%）

30-35

1330-20-7,108-88-3
2

醇类溶剂
30-35

71-36-3,67-56-1
3

酯类溶剂

25-30

141-78-6,79-20-9
4

其他添加剂
1

/

稀释剂理化性质：

外观与性状：透明液体

相对密度（25℃）：0.84-0.88

沸程（℃）：60-144℃

饱和蒸气压：（mmHg）:34

闪点（℃）：4

引燃温度 （℃）： 528

爆炸极限（下限），%（vol）：1.0

爆炸极限（上限），%（vol）：7.0

毒性：LD50：5000mg/kg（大鼠经口）

③助焊剂

本项目助焊剂是以松香水作为主要成分和活性剂、添加剂、有机溶剂组成的混合物，是保证焊接过程顺利进行的辅助材料，其主要作用是清除焊料和被焊母材表面的氧化物，使金属表面达到必要的清洁度。它防止焊接时表面的再次氧化，降低焊料表面张力，提高焊接性能。助焊剂的性能的优劣，直接影响到电子产品的质量。

本项目助焊剂添加至溶解的锡内，主要用于电感及电子变压器管脚沾锡时使用。助焊剂主要成分松香水理化性质如下：

助焊剂理化性质：

外观与性状：棕黄色液体

相对密度（25℃）：0.95

熔点（℃）：-88.5

沸点（℃）：80.3

临界温度（℃）：275.2

溶解性：不溶于水，溶于苯、醇等有机溶剂。
6、公用工程

（1）给水

本项目生产用水及生活用水依托四川省大英经济开发区现有的市政管网供给。

劳动定员100人，厂区内不单独设置食堂和宿舍，年工作300d，用水主要为生活用水，无生产用水，水量根据《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）核定，用水情况统计表如下所示。

表2-7 用水情况统计表

类别

用水量标准

数量

日用水量（m³/d）
年用水量（t/a）
排污系数
排水量（t/a）

生活用水
160L/人·d
100人
16
4800
80%

3840
合计
/
/
16
4800
/

3840
本项目营运期水平衡图如下所示。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1项目水平衡图单位：m3/d
（2）排水

项目采用雨污分流的形式，雨水经厂区内雨水管道收集后就近接入市政雨水管网。

生活污水依托厂区已建预处理池处理达《污水综合排放标准》三级标准后排入大英县工业污水处理厂处理达标后排放。

7、主要设施依托可行性分析
本项目系租用大英县工业集中发展区罗家湾机电产业园已建的闲置生产厂房进行建设。经过现场调查，园区雨污管网已建成，采用雨、污分流制。租赁的标准厂房旁已建设1座200m3预处理池，预处理池由产权所有人负责维护。
本项目给排水系统、供电系统、雨水管网、预处理池、园区道路等均依托园区现有设施。本项目现有排水管网、供电系统均能满足企业正常生产需求；本项目排水主要为生活污水，园区现有预处理池及排水管网能满足污水处理需求。

（1）预处理池依托可行性分析

本项目所在厂区已建设200m3预处理池（化粪池）。项目生产过程中无生产废水产生，生活污水排入此预处理池内处理。本项目员工总数为100人（位于4层），第一层为大英强瑞包装，第二层为元鑫达光电，第三层为信晖电子，第四层为本项目，第五层闲置，除本层以外，其他楼层员工总数约300人，其他楼层均无生产废水排放。因此本栋厂房包含本项目在内的外排废水排放量为38.4m3/d，小于该预处理池有效容积，故本项目外排生活污水依托现有预处理池可行。

（2）园区雨污管网依托可行性分析

目前大英县工业集中发展区罗家湾机电产业园雨污管网已建成，采用雨、污分流制。本项目租用的标准厂房排水系统纳入园区总的排水系统内，排水从项目南侧园区道路接入园区雨污管网，故本项目外排废水依托园区雨污管网可行。

8、平面布置合理性分析

本项目租赁罗家湾嘉创机电产业园的标准厂房建设。根据设计，厂区布置简单，生产设施均布置在4楼，从东往西均按照流水化方式布设，分别平行布置电感生产线和电子变压器生产线。厂区东侧设置车间办公区，然后依次按照生产流程布置绕线、沾锡、外包等功能区域。项目主要挥发性物质产生点为浸锡房，布置于厂房边缘处利于建筑防爆和废气收集。项目在车间内设置了废气收集主管，在各焊锡使用点、烤箱、凡立水浸润房设置了废气收集支管，废气经支管汇入主管，然后汇入楼顶的过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后达标排放。环保设置在布局时按照靠近废气收集点设置废气收集系统，并按照应收尽收的原则，对每个废气产生的废气进行收集。

整体而言，项目厂区总平面布置做到了功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流基本互不交叉干扰，整体布局及环保设施布局比较合理。评价认为，本项目总图布置较为合理。项目平面布置图见附图。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

项目租用四川大英经开区罗家湾机电产业园现有空置厂房进行建设，不涉及土建工程，施工期主要为生产设备安装工作和厂房适应性调试。项目施工期对外环境影响较小，因此，本次评价仅对施工期作简单评述。

1、工艺流程及产污位置
施工期间工艺流程见下图。


[image: image9.emf]设备安装 工程验收 工程营运

生活污水

建筑装饰固废

建筑装饰固废

回收利用，不能

利用的外运建筑

处置场处置垃圾

回收利用，不能

利用的外运建筑

处置场处置垃圾

废气、噪声

废气、噪声

达标排放

达标排放

园区管网

园区管网


图2-2施工期工艺流程及产污环节图

2、施工期主要污染工序
（1）废水

主要是施工人员生活污水。

（2）废气

主要为安装设备产生的机械废气。

（3）噪声

主要来源于施工现场的各类机械设备噪声和物料运输的交通噪声。

（4）固体废物

主要为建设过程中建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

二、营运期

1、营运期工艺流程

本项目为电子元器件生产项目，各类产品主要生产工艺流程基本一致，区别为原辅材料型号和绕线圈数等，其生产工艺流程如下主要工艺流程如下所示。

工艺流程简述：

（1）绕线、线头缠绕 

采用人工或全自动绕线机两种方式将漆包线（购买成品，漆包线不涉及浸漆）、绝缘线缠绕在变压器或电感器的骨架上，使用绝缘胶布对线圈进行绝缘固定，并对绕线后的线头进行处理，该过程将产生设备噪声以及固废； 

（2）焊锡

采用人工和自动的方式，使用自动出锡机（420±10℃）融化锡条，将线圈接头与引脚金属针进行沾锡（目的：将线圈接头与引脚焊接在一起，同时对引脚沾锡便于客户后续使用），该过程将产生设备噪声、焊烟废气和有机废气；
（3）组装磁芯 

将磁芯放入线圈内，缠绕铜箔并使用玛拉胶带进行包胶固定处理，该过程将产生设备噪声以及固废； 

（4）半成品测试

采用视检、绝缘测试仪、电感测试仪等对半成品进行检验，目视外观，测试产品电性能、绝缘和耐高压性能。该过程将产生设备噪声以及不合格产品，不合格产品产生量约为总产品量的 0.1%。

（5）含浸烘烤 

将通过测试的半成品放入凡立水内含浸，含浸时间 3min，含浸后放入烤箱进行烘烤，烘烤时间 2.5h，烘烤温度控制在120±10℃。使绝缘水和产品完全结合并干透。该过程主要污染物为有机废气； 

（6）检查、整脚处理 

采用视检对成品外观进行检验，并对产品针脚进行校正；

（7）成品测试 

采用绝缘测试仪、电感测试仪等对成品进行检验测试，测试产品电性能，绝缘和耐高压性能。该过程将产生不合格产品，不合格产品产生量约为总产品量的 0.01%。 

（8）刻字 

采用镭射打标机在产品外壳打印标识信息，因采用激光镭射打印，在打印过程中产生的微量粉尘因产生量非常少，本环评不予定量分析。

镭射打标机工作原理：利用激光束在各种不同的物质表面上打上永久的标记。激光束为具有很高负荷能量的（紫外）光子，能够打断材料（特别是有机材料）或周围介质内的化学键，致使材料发生非热过程破坏。这种冷加工在激光标记加工中具有特殊的意义，因为它不是热烧蚀，而是不产生"热损伤"副作用的、打断化学键的冷剥离，因而对被加工表面的里层和附近区域不产生加热或热变形等作用。
（9）包装入库 

将合格的产品包装好，放入库房暂存，定期运走交由订货商，该过程将产生废包装弃料。


图2-3 生产工艺流程及产污环节图

2、项目营运期产排污环节

表2-8 主要产污工艺及污染物名称一览表

类别
生产工序/产污位置
主要污染物名称
主要污染因子或废物类别
废气
含浸烘烤
有机废气

VOCs

锡焊
焊接废气、有机废气
颗粒物、VOCs
废水
生产及办公人员
生活污水
COD、BOD5、SS、NH3-N

噪声
生产设备
设备噪声
等效连续A声级
固体
废物
生产及办公人员
生活垃圾
一般固废

生产过程
边角料（导线和胶带等）
一般固废
半成品测试

不合格品

一般固废
包装
废包装材料
一般固废
预处理池
污泥

一般固废
成品测试

不合格品
一般固废
原辅材料
凡立水、稀释剂、助焊剂等废包装桶
危险废物（HW49/900-041-49）
焊烟处理
废过滤棉
危险废物（HW49/900-041-49）
有机废气处理
废活性炭
危险废物（HW49/900-039-49）


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁园区闲置标准厂房，从事生产电子元器件生产活动，无遗留环境问题。

[image: image10.jpg]



图2-4 厂房现状图


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


浓度范围
		Pi值

	超标率

	8小时平均


	1#

	2021年6月10日～2021年6月12日

	0.0381~0.0439
	0.06~0.07
	0

	0.6


	表3-3环境空气质量（TSP）现状监测及评价结果表
监测点位

监测时间

日均浓度（mg/m3）

标准值（mg/m3）

浓度范围

Pi值

超标率

日均值
1#

2021年6月10日～2021年6月12日
0.130~0.161
0.43~0.54
0

0.3

从上表可知，评价区域TVOC满足《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准相关标准要求。
二、地表水环境

根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）中有关水环境质量现状调查的规定，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息，当现有资料不满足要求时，应按照不同等级对应的评价时段要求开展现状监测。

为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次环评引用遂宁市生态环境局2021年1月发布的关于2021年遂宁市质量公告中公布的数据，链接https://ssthjj.suining.gov.cn/hjzlgb/-/articles/28094452.shtml。

表3-4 2021年大英县地表水环境质量公告数据
断面名称
规定类别
上年度类别
本年度类别
主要污染指标/超标倍数
郪口
Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

/

注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。

2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。

3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。
根据环境质量公报，郪江断面，水质符合规定水质标准，郪江水质情况良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。

三、声学环境

本项目位于园区内，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）不需进行保护目标声环境质量现状监测。
四、生态环境

项目位于工业园区内，且项目周边无生态环境保护目标，因此可不进行生态现状调查。

五、地下水、土壤环境

根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），环境影响报告表原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。

六、电磁辐射

本项目为电子元器件制造项目，不涉及电磁辐射。
	

	环境

保护

目标
	外环境关系

项目位于四川大英经开区罗家湾机电产业园，

项目北侧30m为四川泰锂新能源科技有限公司，85m为遂宁市博域机械制造有限公司，210m为罗家湾小区；

东北侧90m为大英恒昌电子有限公司；

东侧50m为大英东煜光电科技有限公司，340m为和顺苑小区；

东南侧57m为四川欣荣鑫电子有限公司；

西南侧268m为四川圣九龙科技有限公司，211m为大英县欧盛包装有限公司，135m为大英彰骏光电有限公司，77m为大英普泰升科技有限公司，482m为彬荷锦城小区；
西侧43m为四川强瑞科技有限公司；
西北侧114m为四川七鑫和高分子材料有限公司，200m为大英艾欧装饰材料有限公司，205m为大英宜美家家具有限公司，470m为蓬莱山水小区，490m为采和苑小区。

同栋楼企业关系：1F为大英强瑞包装印刷车间；2F为四川元鑫达光电；3F和4F南侧区域为信晖光电；4F北侧区域为本项目；5F闲置。
表3-5外环境关系一览表
序号

方位

企业

性质

与本项目厂界最近距离m
1

与本项目位于同一栋楼

大英强瑞包装印刷车间

从事纸张包装箱印刷生产

1F
2

四川元鑫达光电
电感及电子变压器生产

2F
3

遂宁信晖光电

电感及电子变压器、LED电源贴片及插件、LED球贴片
3F
4

遂宁信晖光电
LED灯具组装、老化、仓库
4F（南侧区域）
5

空置

/

5F
6

北侧

四川泰锂新能源科技有限公司

研发、产销：锂微型电源、锂电池

30m
7

遂宁市博域机械制造有限公司

智能机械加工

85m
8

罗家湾小区

居民区

210m
9

东北侧

大英恒昌电子有限公司

电子元件生产、制造

90m
10

东侧

大英东煜光电科技有限公司

电感及电子变压器生产

50m
11

和顺苑小区

居民区

340m

12

东南侧

四川欣荣鑫电子有限公司

电感及电子变压器生产

57m

13

西南侧

四川圣九龙科技有限公司

电子元器件、日用品、建材、机电设备生产与销售

268m
14

大英县欧盛包装有限公司

纸箱、包装胶带制造

211m
15

大英彰骏光电有限公司

光学仪器制造

135m
16

大英普泰升科技有限公司

智能锁研发生产

77m
17

彬荷锦城小区

居民区

482m
18

西侧

四川强瑞科技有限公司

电气机械和器材制造

43m

19

西北侧

四川七鑫和高分子材料有限公司

化纤棉绒浆粕制造；塑料粒料制造

114m
20

大英艾欧装饰材料有限公司

装饰材料、家居用品加工与销售

200m
21

大英宜美家家具有限公司

家具制造

205m
22

蓬莱山水小区

居民区

470m
23

采和苑小区

居民区

490m
选址合理性及相容性分析：根据现场踏勘，本项目在既有的标准厂房建筑内建设，不新增用地，项目不在郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区范围内。项目在采取环评提出的污染防治措施后，项目产生的污染物可得到有效的治理，有效降低对周边环境的影响，对周边环境影响不明显。项目周边居民区相对较远，本项目的运营不会对周边居民造成明显影响，因此本环评认为项目选址同区域环境具有相容性，选址具有合理性。

环境保护目标
根据调查结果，本项目主要环境保护目标情况如下：

（1）环境空气：保护项目厂界外500米范围，应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

（2）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

（3）地下水环境：保护项目厂界外500米范围，达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（4）生态环境：本项目所在地主要为工业园区，工业企业活动频繁，不存在原生植被，项目所在区域内无野生动物及珍稀植物，无生态环境保护目标存在。

项目主要环境保护目标统计表见下表。

表3-6 项目环境保护目标

环境要素

敏感目标名称

方位及距厂界最近距离

规模

环境功能及要求

备注

声环境

本项目50m范围内无声环境保护目标
GB3096-2008中3类区标准要求

厂界外50m范围

大气环境

罗家湾小区

东北侧约210m

约300户
GB3095-2012二类标准要求

厂界外500m范围

和顺苑
东侧约340m

约300户
采和苑居民
西北侧约490m

约300人
彬荷锦城小区
项目西南侧约482m
约200人
蓬莱山水居民

西北侧约470m

约500人

地下水

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
GB/T3838-2017III类标准要求

厂界外500m范围

生态环境

本项目位于工业园区内，所在区域内无生态环境保护目标
/




备注：*氨氮、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准

	（GB/T31962-2015）



	2、废气

本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），VOCs、甲苯、二甲苯排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）标准限值，厂区内挥发性有机物排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。 

表3-8本项目有组织废气排放执行的标准
执行标准

污染物

排气筒高度（m）

最高允许排放速率（kg/h）

最高允许排放浓度（mg/m3）

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

GB16297

颗粒物

20

5.9

120

周界外最高浓度点

1.0

DB51/2377

甲苯

0.8

3

厂界

0.2

二甲苯

1.0

12

0.2

VOCs

6.8

60

2.0

 表3-9 挥发性有机物无组织排放控制标准 （GB37822-2019）

污染物项目

特别排放限值

限制含义

监控位置

NMHC

（非甲烷总烃）

6

监控点处1h平均浓度值

厂房外
20

监控点处任意一次浓度值
3、噪声

施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值；

营运期：执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准限值见下表：
表3-10 厂界噪声标准值表单位：dB(A)

序号

时段

昼间

夜间

1

施工期

70

55

2

营运期

65

55

4、固废

一般固体废物贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单（XG1-2013）中相关规定，妥善处置，不得形成二次污染。2023年7月1日起，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）。
	

	总量

控制

指标
	1、废水

本项目废水总量控制指标为COD、NH3-N，建议总量控制指标如下：

预处理池排口：COD：0.0768t/a；氨氮：0.0038t/a；
项目废水排放量3840m3/a，预处理池排口废水浓度按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（COD：500mg/L）；氨氮和总磷无标准，参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（NH3-N：45mg/L；TP：8mg/L）计算，则：

COD（企业排口）=3840m3/a×500mg/L=1.92t/a；

NH3-N（企业排口）=3840m3/a×45mg/L=0.1782t/a；

废水经预处理池处理后排入市政污水管网，经污水管网进入大英县工业污水处理厂处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准后排入郪江（COD：20mg/L；NH3-N：1.0mg/L）。

COD（污水处理厂排口）=3840m3/a×20mg/L=0.0768t/a；

NH3-N（污水处理厂排口）=3840m3/a×1mg/L=0.0038t/a；
2、废气
本项目大气总量控制指标为VOCs，建议总量控制指标为0.4299t/a。
总量指标采用排放法进行计算，计算过程如下：

VOCs建议总量=焊接有机废气有组织排放量+浸油有机废气有组织排放量=0.0304t/a+0.3995t/a=0.4299t/a。
焊接有机废气有组织排放量=产生量×收集效率×（1-处理效率）
                        =0.38t/a×80%×（1-90%）
                        =0.0304t/a
浸油有机废气有组织排放量=产生量×收集效率×（1-处理效率）
                        =4.205t/a×95%×（1-90%）
                        =0.3995t/a



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工期主要为设备进厂安装和调试工程，不在场地内设置集中施工营地，施工人员的办公、休息依托厂区宿舍。主要污染影响为施工噪声、施工扬尘、建渣及施工人员生活污水等，主要采取的防护措施如下：

1、环境空气保护措施

本项目施工场地主要为室内场所，施工期扬尘主要来自设备安装及设备运输车辆产生的扬尘。在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度，使厂界外浓度低于《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682--2020）中表1中规定的浓度限值。为防止和减少施工期间扬尘的污染，施工单位应严格采取如下措施：

①施工单位文明施工，定期对地面洒水，减少扬尘的产生量，并对撒落在路面的渣土尽快清除。

②建材堆放地点要相对集中，并在建筑材料的装卸、堆放过程中防止粉尘外逸，加强施工区的规范管理，采取湿法作业等防尘抑尘措施；临时建筑垃圾堆场及时清运，并对堆场必须加以覆盖，减少建材的堆放时间。

③不准车辆带泥出门，不准车辆超载，不准高空抛撒建渣，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。本项目对扬尘严格采取以上措施后，其浓度将会得到有效控制，实现达标排放。

在落实以上措施后，工程施工对大气环境影响较小。

2、施工期水环境保护措施

本项目现场只简单地安装设备，项目施工期废水主要是施工人员的生活污水。由于项目工程量小，不设置施工营地，施工人员食宿自理，施工期高峰期施工人员约10人，按用水量55L/人·d计，则施工人员生活日最大用水量为0.55m3/d，其废水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.44m3/d。预计施工20天，则施工生活污水产生总量约8.8m³。

治理措施：施工人员生活污水依托厂区现有预处理池处理后，经园区污水管网排入双流公兴再生水厂处理，不直接外排环境水体。

3、施工期声环境保护措施

本项目施工期噪声主要来源于施工现场各类机械设备和物料运输的车辆噪声，其声源强度介于70~105dB（A）之间。本项目施工在厂房内进行，且作业点在园区内，评价要求施工单位采取以下措施：

（1）选用低噪设备，并采取有效的隔声减震措施。

（2）合理安排作业时间，尽量缩短施工周期。

（3）电钻等强噪声作业安排在白天进行，杜绝夜间（22:00~6:00）施工。

（4）文明施工。装卸、搬运建材时严禁抛掷。

由于项目厂房设备安装过程中使用的机械设备较少，交叉使用，并且均位于项目生产厂区内部，经车间隔声、距离衰减后的厂界噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求，施工期噪声影响较小。

4、施工期固体废物处置措施

施工期产生的固体废弃物主要为设备安装产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。

（1）建筑垃圾

施工期建筑垃圾主要来自设备安装施工作业，包括混凝土废料、废金属杂物等，其产生总量约0.2t。

治理措施：在车间内设置建筑废弃物临时堆场。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对金属等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料等应集中堆放，集中转运至市政部门指定的建筑垃圾填埋场处置，以免影响环境质量。严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。

（2）生活垃圾

项目施工人员及工地管理人员约10人，工地生活垃圾按0.5kg/人.d计，产生量为5.0kg/d。施工20天，则产生总量约为0.1t。

治理措施：施工人员生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一清运处置。

综上所述，施工期只要施工单位对固体废弃物加强管理，分类存放，及时清运，固体不会对环境造成二次污染。

5、施工期生态环境影响分析

本项目在工业园区内的已建厂房内进行建设，对周边生态环境不会产生明显影响。

综上所述，项目施工期对外环境影响较小，且是暂时的，只要施工单位认真执行和严格落实工程施工期应该采取的环保措施，则项目施工建设活动对外环境影响可得到消除或有效控制。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

经工程分析，项目运营期废气主要为焊锡废气、浸油及烘烤废气。

（1）焊锡废气
①源强核算
本项目漆包线线圈与管脚采用锡焊接，同时对管脚沾锡以便客户端的使用。焊接过程中锡条熔化会产生烟尘，助焊剂挥发会产生有机废气。

项目锡条采用无铅锡条，在焊接过程主要污染物为颗粒物，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-38-40 电子电气行业系数手册-焊接工段-无铅焊料焊接过程颗粒物产污系数为0.4134g/kg－焊料。项目年用锡条2t，因此锡焊烟尘产生量为0.8268kg/a，产生速率 0.0003kg/h（以年工作2400小时计）。

助焊剂挥发有机废气：根据业主提供资料，本项目焊锡使用液体助焊剂约0.5t/a，有机废气按助焊剂挥发分全部挥发计算，助焊剂挥发分占76%（活化剂+羧酸+混合醇溶剂），则助焊剂挥发产生的有机废气量为0.38t/a，0.1583kg/h（以年工作2400小时计）。
②处理措施及排放情况
项目针对焊锡废气主要设置集气罩将沾锡机完全包裹（人工操作口除外），将废气抽送至废气管道，汇集至末端的过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，离地20m排放。

项目针对手工焊锡（补锡）废气，通过在每个焊锡点设置万向臂型集气罩收集后汇入，汇集至末端的过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，经一根离地高20m排气筒（DA001）排放。废气收集效率按80%计算，过滤棉对颗粒物的过滤效率按95%计算，则颗粒物有组织排放量为0.00003t/a，有组织排放速率为0.00001kg/h，无组织排放量为0.0002t/a，无组织排放速率0.0001kg/h；二级活性炭对有机废气的吸附效率按90%计算，则助焊剂挥发的VOCs有组织排放量为0.0304t/a，有组织排放速率为0.0127kg/h，无组织排放量为0.076t/a，无组织排放速率为0.0317kg/h。
（2）浸油及烘烤废气
①源强核算
本项目电感及电子变压器绝缘采用凡立水经稀释后含浸烘烤形成绝缘膜。根据建设单位提供的数据，项目凡立水用量约5t/a，稀释剂用量约2.5t/a，凡立水中甲苯含量约12.9%，二甲苯含量约17.1%。稀释剂中甲苯含量15%，二甲苯含量20%。凡立水与稀释剂按2:1混合后的VOCs（含甲苯、二甲苯）含量约531g/L，凡立水密度0.98kg/L、稀释剂密度0.88kg/L，按2:1混合后密度为0.947kg/L。混合后：

混合液密度=（0.98kg/L×2+0.88kg/L×1）÷3=0.947kg/L；
根据绝附件9 的VOC检测报告可知，混合液的VOCs（含甲苯、二甲苯）含量约为531g/L。
因此本项目挥发性有机物引入量如下：

表4-1 挥发性物质带入量

项目

年用量（t/a）

挥发性物质类别

挥发性有机带入量（t/a）

备注

凡立水+稀释剂

7.5t

（凡立水5t，稀释剂2.5t）

甲苯

1.02

占稀释剂的15%，占凡立水的12.9%

二甲苯

1.355

占稀释剂的20%，占凡立水的17.1%

VOCs

4.205
混合物VOCs含量531g/L

注：VOCs带入量=7.5t/a÷0.947kg/L×531g/L=4.205t/a
②处理措施

根据业主介绍，含浸烘干工序在浸油房内完成，浸油房内设单独通风系统以保持房间的微负压。含浸过程会产生少量有机废气，在含浸设备上方设置集气罩，含浸废气经集气罩收集至浸油房专用排风管道；烘干过程在全封闭式电热烘烤箱内完成，烘烤废气经烘烤箱排气管道收集至浸油房专用排风管道；在添加凡立水和稀释剂过程中产生的少量挥发性气体经浸油房排风系统收集排入浸油房专用排风管道（有机废气的收集效率按95%计算，剩余5%因开关含浸房间门而无组织排放）。

由于焊锡过程中会产生颗粒物和有机废气，无法分开处理，本项目拟设置一套过滤棉+二级活性炭吸附装置对收集的焊接和浸油废气进行处理，过滤棉针对焊接产生的颗粒物，活性炭针对有机废气的吸附。二级活性炭吸附效率按90%计算，项目设计年生产2400h，则本项目有机废气收集排放情况如下：

表4-2 浸油和烘烤废气处理及有组织排放情况

挥发性物质类别
挥发性有机带入量（t/a）
生产时间（h）
产生速率（kg/h）
收集效率
收集量（kg/h）
处理效率
处理量（kg/h）
排放速率（kg/h）
排放量（t/a）
甲苯
0.375
2400
0.1563 
95%
0.4038 

90%

0.3634 

0.0404 

0.0969 

二甲苯
0.5
2400
0.2083 
95%
0.5364 

90%

0.4827 

0.0536 

0.1287 

VOCs
4.205 
2400
1.7522 
95%
1.6646 

90%

1.4982 

0.1665 

0.3995 

本项目含浸和烘烤过程中，因浸油房开关门而无组织排放量计算如下：
表4-3 浸油和烘烤废气无组织排放情况

挥发性物质类别
挥发性有机带入量（t/a）
生产时间（h）
产生速率（kg/h）
无组织排放量率
无组织排放速率（kg/h）
无组织排放量（t/a）
甲苯
1.02

2400

0.4250 

5%

0.0213 

0.0510 

二甲苯
1.355

2400

0.5646 

5%

0.0282 

0.0678 

VOCs
4.205 

2400

1.7522 

5%

0.0876 

0.2103 

（3）废气处理系统收集处理及排放核算
本项目设置过滤棉+二级活性炭吸附组合设备一套，对收集的焊接和浸油废气进行处理，过滤棉处理焊接产生的颗粒物，活性炭吸附有机废气的。根据建设单位提供的设计资料，废气处理系统设计风量为15000m3/h，根据前文计算，本项目废气经过收集汇入过滤棉+二级活性炭吸附处理后经20m高的排气筒排放情况如下：
表4-4 废气处理系统有组织排放情况表

污染物种类
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
系统风量（m³/h）
排放浓度（mg/m³）
排放标准（mg/m³）
速率排放标准（kg/h）
达标评价
甲苯
0.0969 

0.0404 

15000

2.69 

3 

0.8 

达标

二甲苯
0.1287 

0.0536 

15000

3.58 

12 

1.0 

达标

VOCs
0.4299
0.1815 

15000

12.0993 

60 

6.8 

达标

颗粒物
0.00003
0.00001 

15000

0.0009 

120 

5.9 

达标

本项目VOCs平衡

本项目VOCs平衡如下所示：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-1 VOCs平衡图  （单位：t/a）
（5）废气排放汇总

①正常工况

表4-5 废气污染源排放信息表（正常情况）
排放类型
污染源
污染物种类
排放口信息
排放情况
排放标准
高度
温度
内径(m)
排放时间(h)
编号
类型
坐标
浓度mg/m3
速率kg/h
排放量（t/a）
浓度mg/m3
速率kg/h
有组织
废气处理系统
甲苯
20m
常温
0.5
2400
有机废气排放口(DA001)
一般排放口
105°15′53.69956″,30°34′58
2.6917 
0.0404 
0.0969
3
0.8
二甲苯
20m
常温
0.5
2400
3.5757 
0.0536 
0.1287
12
1
VOCs
20m
常温
0.5
2400
11.94
0.1791
0.4299
60
6.8
颗粒物
20m
常温
0.5
2400
0.0009
0.00001 

0.00003 

120
5.9
无组织
生产车间
甲苯
/
/
/
2400
/
/
/
/
0.02125 
0.05100 
0.2
/
二甲苯
/
/
/
2400
/
/
/
/
0.02823 
0.06775 
0.2
/
VOCs
/
/
/
2400
/
/
/
/
0.0955 
0.2293 
2
/
颗粒物
/
/
/
2400
/
/
/
/
0.0001 
0.0002 
1
/
②非正常工况废气排放信息
本项目非正常工况主要考虑废气处理设施故障，无法正常运行，导致废气未经处理直接排放。本项目在活性炭完全失效时排放情况如下：

表4-6废气污染源排放信息表（非正常情况）

排放源
排气筒编号
非正常工况
污染
因子
排放情况
单次持续时间
发生频次
排放标准
应对措施
浓度mg/m3
速率kg/h
排放量

kg
浓度mg/m3
速率kg/h
废气处理系统
DA001
活性炭失效
甲苯
26.9167 
0.4038 
0.4038 
1h
1次/a
3
0.8
立即停产，及时检修，定期维护
二甲苯
35.7569 
0.5364 
0.5364 
12
1
VOCs
120.9754 
1.8149
1.8149
60
6.8
因此本项目废正常工况下，废气超标主要为排放浓度超标，排放速率未超标。为预防非正常工况下的废气超标排放，建设单位应当加强废气处理系统运行台账管理，及时更换活性炭，确保活性炭的吸附效率。

（6）废气排放环境影响定性分析
根据计算本项目正常工况下废气排放浓度和排放速率满足达标排放的要求，非正常工况下的排放主要为排放浓度超标，排放速率不超标。整体而言，在确保废气处理系统的正常运行条件下本项项目污染源源强相对较弱，不会对周边的大气环境造成明显影响。

（7）有机废气处理系统建设要求

本项目建设二级活性炭吸附系统处理有机废气，其中车间焊接处（保护人工补焊点）设置废气集气罩将有机废气收集入废气主管，然后汇至楼顶经二级活性炭吸附处理，凡立水浸烘设置在封闭的房间内（烤箱与凡立水浸润一同设置在该封闭的房间内），房间内设置有机废气收集系统收集口，对房间进行抽风，使得房间呈微负压状态，降低无组织排放量。烤箱为封闭烤箱，在烤箱排气口出设置废气收集软管，并将软管接入废气收集主管道。因本项目所在厂房共5层，楼高约17m，因此本项目排气筒高度设置为20m。
活性炭使用量及更换周期：为保证废气处理设施的正常运行，需对活性炭进行定期更换，根据《简明通风设计手册》活性炭有效Qe=0.25kg/kg。本项目活性炭处理量有机废气约为3.8689t/a，则每年至少需要15.48t活性炭。为保证活性炭吸附效率，活性炭单次填充量为1.3t，建设单位根据项目实际情况，连续生产一个月更换一次活性炭，每次更换量约为1.3t，则废活性炭产生量为15.6t/a。同时，本项目要求使用800碘值的工业活性炭，并设置专人负责活性炭的更换、废活性炭转移，并制作记录台账（包括出入危废间时间、转入及转出量、管理责任人等）。
（8）有机废气处理工艺合理性分析

本项目采用二级活性炭处理有机废气，活性炭是目前针对低浓度有机废气的主流处理方式，因项目有机废气年产生量少，如投入催化燃烧设备，投资过高，企业难以承受。本项目拟设置二级活性炭处理本项目产生的有机废气，可确保有机废气处理效率并满足达标排放的要求。因此本项目采用的有机废气处理工艺合理可行。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	二、废水
（1）废水排放情况分析
根据工程分析，本项目营运期产生的废水主要为生活污水，无生产废水，车间清洁方式为清扫，无车间清洁废水。
根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），结合遂宁市当地实际情况确定本项目办公生活用水定额为160L每人每日。项目定员100人，据此本项目生活和办公用水的最大日用量为16m3/d。在使用过程中自然耗散20%，则生活污水排放量约12.8m3/d，项目生活污水经过厂区内预处理池处理后排入市政污水管网送大英工业污水处理厂处理。

生活污水排入预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理，项目生活污水排放情况见下表。排放情况见下表：
表4-7本项目生活污水污染物排放一览表

项目
排放量

污染因子

COD

NH3-N

TN

TP

BOD5
SS

石油类

预处理池排放浓度mg/L

500

45

70

8

300

400

400

排放量（t/a）

废水12.8m3/d，3840t/a

1.92
0.1728
0.2688
0.0307
1.152
1.536
1.536
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

500

mg/L

-

-

-

300

mg/L

400

mg/L

20

mg/L

《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 B级标准

-

45mg/L

70mg/L

8mg/L

-

-

-

项目废水经市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准，TN达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“城镇污水处理厂”标准排入郪江。

本项目废水经过大英县工业污水处理厂处理后污染物排放情况如下表所示：
表4-8本项目水污染物最终排放量一览表

项目
排放量

污染因子

COD

NH3-N

TN

TP

BOD5
石油类
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准

20mg/L

1.0mg/L
-
0.2mg/L

4mg/L

0.05mg/L

《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016

-

-
15mg/L
-

-

-

排放量

废水3840t/a

0.0768 

0.0038 

0.0576 

0.0008 

0.0154 

0.0002 

从上表可以看出，本项目生活污水排放量12.8m3/d，生活污水经厂区预处理池处理后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理后达标排入郪江。项目生活及生产废水具有可靠的末端市政污水处理厂治理设施。
（2）废水处理设施依托可行性分析
1）厂区生活废水预处理池可行性
本项目所在厂区已建设了200m³的生活废水预处理池，生活废水预处理池主要处理工艺为厌氧处理（三格结构）及漂浮物隔离。本项目生活废水排放量约为12.8m³/d，项目已建的生活废水预处理池有足够的容积收纳和处理本项目的生活废水。项目生活废水经过预处理池处理后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理。
2）大英县工业污水处理厂处理措施可行性
①大英县工业污水处理厂服务范围为大英工业园区已驻企业排水，本项目所在地属于大英县工业污水处理厂的收水范围；
②项目所在区域污水管网已铺设到位，且已接入大英县工业污水处理厂的收水管网；
③本项目废水水质简单，满足大英县工业污水处理厂的处理工艺要求，项目污水水质不会对大英县工业污水处理厂的处理工艺造成冲击；
④大英县工业污水处理厂设计处理规模为3.0万m3/d，目前已运行处理规模1万m3/d，处理工艺为“收集、预处理+水解酸化+A2/O一体化自回流改良型氧化沟+MBR+中性催化+化学除磷（含高效沉淀、精密过滤）+垂直流入人工湿地”组合工艺，于2020年投入使用，出水可稳定达标排放。
综上所述，本项目生活污水依托处理方式可行。厂区内预处理池由产权所有人负责维护。
三、噪声
（1）噪声产生情况
本项目营运期主要噪声源为空压机、绕线机、分线机、废气处理系统风机运行噪声，噪声值约在 80-95dB（A）范围内，厂房为封闭式钢混厂房，除废气处理系统风机外，项目设备均设置于厂房内，可利用厂房建筑结构消减噪声对外环境的影响。主要声源治理前噪声源强值见下表。

表 4-9
项目噪声源强调查清单（室内声源）
序号
建筑物名称
声源名称
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失 / dB(A)
建筑物外噪声声压级/dB(A)
声功率级/dB(A)
X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离
1

声屏障
空压机
90

优化设备选型，安装减振垫、基础减震、墙体隔声
28

-51.5

13.2

23.9

8.2

18.5

126.6

71.8

72.0

71.8

71.7

昼间
41.0

41.0

41.0

41.0

30.8

31.0

30.8

30.7

1

2

声屏障
绕线机
85

23.7

-45.8

13.2

23.9

15.3

18.2

119.4

66.8

66.8

66.8

66.7

昼间
41.0

41.0

41.0

41.0

25.8

25.8

25.8

25.7

1

3

声屏障
分线机
85

-37.8

43

13.2

20.8

123.2

18.6

11.7

66.8

66.7

66.8

66.9

昼间
41.0

41.0

41.0

41.0

25.8

25.7

25.8

25.9

1

表中坐标以厂界中心（105.15542,30.34577）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
表4-10  项目噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

声功率级/dB（A）

1
废气处理系统风机
55.3
-36.8
16.2
90
合理布局，选用低噪声设备，风机柔性连接
昼间
表中坐标以厂界中心（105.15542,30.34577）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
本项目周边50m范围内无声环境保护目标。

（2）治理措施
为了保证项目厂界噪声稳定达标，进一步降低项目生产设备噪声对周边环境的影响，评价要求项目还应加强以下管理措施：

①选用先进的低噪声设备；

②项目生产设备布置在室内，利用墙体隔声减小噪声对外环境的影响；

③定期对设备进行保养、维护，减少因设备工况差而产生的噪声污染；

④设备安装时采取台基减震及减震垫等措施；

⑤在风机的进风口处安装消声器，设备柔性连接降低噪声的污染。
建设单位严格采取上述噪声防治措施，则项目营运期生产设备产生的噪声不会对区域声学环境产生明显的不利影响。

（3）厂界噪声达标分析

1、预测模式
根据本工程噪声源和环境特征，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法和模式进行预测。
噪声衰减模式：
1）声源描述
声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。
2）室外声源在预测点产生的声级计算
按照无指向性点声源几何发散衰减进行计算：

[image: image12.wmf]）

（

）

（

）

（

0

0

/

lg

20

r

r

r

L

r

L

P

P

-

=


式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m。
3）室内声源等效室外声源声功率级计算
如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频带声压级按下式计算：

[image: image13.wmf]）

（

6

1

2

+

-

=

TL

L

L

P

P


式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级按下式计算：

[image: image14.wmf]）

π

（

R

r

Q

L

L

W

P

4

4

lg

10

2

1

+

+

=


式中：Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image15.wmf]）

（

）

（

å

=

=

N

j

L

pli

plij

T

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
4）靠近声源处的预测点噪声预测模型
如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。
5）工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image16.wmf]å

å

=

=

+

=

N

i

M

j

L

j

L

i

eqg

Aj

Aj

t

t

T

L

1

1

1

.

0

1

.

0

10

10

1

lg

10

）

）

（

（


式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
6）预测值计算

[image: image17.wmf]）

（

eqb

eqg

L

L

eq

L

1

.

0

1

.

0

10

10

lg

10

+

=


式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqb——预测点的背景值，dB。
2、预测结果与评价
由上式可以推算出噪声值随距离衰减的关系，结果见下表。
表4-11  厂界噪声预测结果与达标分析表
预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
X

Y

Z

东侧

62.3

-33.2

13.2

昼间

56.4

65

达标

南侧

51

-53.3

13.2
昼间

58.7

65

达标

西侧

-23.9

-20.1

13.2
昼间

48.7

65

达标

北侧

21.6

22.6

13.2
昼间

49.7

65

达标

表中坐标以厂界中心（105.15542,30.34577）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
根据上表，项目厂界昼间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
四、固体废物
运营期间本项目产生的固废主要为：废边角料、废过滤棉、废活性炭、废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶、废玛拉胶带、锡渣、不合格产品、生活垃圾、废弃包装物。
（1）一般固废
①废边角料
根据建设单位提供的数据，废边角料（含漆包线和三层绝缘线）产生量约为原料用量的1%，因此废边角料产生量约0.8t/a，废导线主要为铜材，统一收集后出售给资源回收部门使用。
②废玛拉胶带

根据建设单位提供的数据，废玛拉胶带产生量约为使用量的2%，预计年产生量约0.2t，废胶带统一收集后出售。

③废包装材料

本项目废包装材料主要为包装箱、废泡沫盘。根据建设单位提供的数据，废包装材料产生量约0.5t/a，废包装材料统一收集后出售给资源回收部门。
④不合格产品
本项目电感及电子变压器在测试过程中，因电性不良，绝缘不良而无法正常出货，不良品产生量约0.5t/a。本项目电感及电子变压器主要为漆包线（铜丝）绕制产品，经查询《国家危险废物（2021版）》，本项目产生的废电感及电子变压器未列入危废管理名录，产品生产过程无电镀、酸洗等工序，无电路板，因此本项目不良品属于一般固废。建设单位统一收集后交由资源回收单位回收处理。
⑤生活垃圾

本项目职工定员100人，办公生活垃圾按 0.4kg/人•d 计算，则每天的生活垃圾产生量约为40kg，每年的产生量约12t。统一收集后定期送至垃圾收集点，由大英县环卫部门统一清运。
（2）危险废物
①废过滤棉
本项目有机废气处理系统未过滤棉+二级活性炭吸附，过滤棉主要为过滤焊接烟尘使用，过滤棉每半年更换一次，废过滤棉产生量约0.01t/a，过滤棉因沾染有机废气，因此纳入危废管理，建设单位应统一收集交由资质单位处置。

②废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶
根据建设单位提供的数据，废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶产生量约0.94t/a，废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶统一收集后交由资质单位处置。
③废活性炭
本项目有机废气处理量约3.8689t，活性炭使用量按1:4计算，本项目活性炭单次填充量1.3t，每月完全更换一次，则废活性炭产生量约15.6t/a，废活性炭属于危险废物（HW49 900-039-49）类废物，应统一收集后交由资质单位处置。建设单位应建立健全废气处理设施运营台账，按时更换活性炭。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中相关要求，①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施；②在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放；③地面必须进行硬化；④危险废物堆要防风、防雨、防晒、防渗。收集后一并交由资质单位外委处理。
本项目危险废物产生及处置情况见下表：
表4-13 本项目危险废物汇总表
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态
主要成分
产废
周期
污染防治措施
废过滤棉
HW49
900-041-49
0.1
废气处理
固体
有机废气
1个月1次
分类暂存于危废暂存间，签订危废处置协议，定期交由危废资质单位
废活性炭
HW49
900-039-49
15.6
废气处理
固体
有机废气
1个月1次
废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶
HW49
900-041-49
0.94
容器
固体
化学品
不定期
本项目危险废物暂存场所（设施）基本情况见下表：
表4-14 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况
贮存场所（设施）名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
占地面积
贮存方式
贮存能力
贮存周期
危废暂
存间
废过滤棉
HW49
900-041-49
车间西南侧
约10m2
分类储存
0.5t
3个月
废活性炭
HW49
900-039-49
5t
3个月
废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶
HW49
900-041-49
0.5t
3个月
危废储存及处理要求：根据原环保部、发改委颁布的《国家危险废物名录》，建设单位应在厂区内设危废暂存间。危废暂存间应设置为重点防渗区，在现有地面上铺设防渗混凝土，再铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜或其它人工材料进行防渗处理。贮存容器采用耐腐、防渗材料，贮存容器采用耐腐、防渗材料。危废应定期送至有资质单位进行处理。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。
本次评价要求企业：按照分类存放，妥善处置的原则，在厂区东南侧设置一个10 m2的危废暂存间、将各类危废分类堆放暂存于危废暂存间。危废暂存间设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）的要求进行建设，应做到以下几点：a、废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志；b、废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；c、废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施；d、废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；e、废物贮存设施必须为封闭或半封闭型设施，符合防风、防雨、防渗、防晒的要求。
危险废物的转运：根据中华人民共和国国务院令第344 号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：
①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境局。
②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。
③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。
④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。
⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。
表4-15 项目固体废物产生量及处置方式一览表

废物种类
产生量
废物类别
有害物质名称
物理性状
危险性
贮存方式
处置量
处理措施及处理去向
生活垃圾
12t/a
一般固废
/
固体
/
生活垃圾收集桶
12t/a
市政环卫部门处置
废边角料
0.8t/a
一般固废
/
固体
/
一般固废暂存间暂存
0.8/a
收集后出售给资源回收部门
废玛拉胶带
0.2t/a
一般固废
/
固体
/
一般固废暂存间暂存
0.2t/a
收集后出售给资源回收部门
锡渣
0.1t/a
一般固废
/
固体
/
一般固废暂存间暂存
0.1t/a
收集后出售给资源回收部门
废包装材料
0.5t/a
一般固废
/
固体
/
一般固废暂存间暂存
0.5t/a
收集后出售给资源回收部门
不合格产品
0.5t/a
一般固废
/
固体
/
一般固废暂存间暂存
0.5t/a
收集后出售给资源回收部门
废过滤棉
0.1t/a
危险废物HW49 900-041-49
有机废气
固体
T/In
危废间暂存
0.1t/a
交由资质单位处置
废活性炭
15.6t/a
危险废物HW49 900-039-49
有机废气
固体
T
危废间暂存
15.6t/a
交由资质单位处置
废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶
0.94t/a
危险废物HW49900-041-49
化学品
固体
T/In
危废间暂存
0.94t/a
交由资质单位处置
五、地下水和土壤污染防治措施
根据地下水、土壤污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则。本项目营运期用水由市政供水管网提供，不取用地下水，所产生的污水全部进入市政污水管网，不向地下注水和排水。因此，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，项目正常情况下不会对地下水造成污染影响。但为了尽可能减小对地下水环境的影响，项目的地下水污染防治措施和对策应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。项目可从以下几方面来加强地下水影响防治措施：
（1）源头控制措施
①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；
②正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；
③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
（2）分区防治措施
将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域。
重点防渗区：危废暂存间、浸油房和凡立水、稀释剂仓库设置区域为重点防渗区，重点防渗区域应铺设防渗混凝土，再铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜或其它人工材料进行防渗处理，满足等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤10-7cm/s，其中危废暂存间满足防渗系数≤10-10cm/s的要求。
一般防渗区：本项目车间内除重点防渗区以外的其他区域为一般防渗区，一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。
简单防渗区：本项目对除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域设为简单防渗区，简单防渗区采取一般地面硬化即可。
分区防渗划分如下所示：
表4-16 地下水污染防治区划分
序号

区域

防渗级别

防渗措施

1

危废暂存间，凡立水、稀释剂仓库、浸油房
重点防渗区

采用2 毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，其中危废暂存间渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；或参照GB18598执行。

2

车间内除重点防渗区以外的其他区域
一般防渗区

采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

3

办公区

简单防渗区

一般地面硬化

六、运营期监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求，运营期监测计划如下表所示：
表4-17 运营期监测计划

点位
监测因子

监测频次

执行标准

有机废气排放口（DA001）
颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs
每年1次

甲苯、二甲苯、VOCs排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-996）

厂界

VOCs
每年1次

VOCs排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》
厂界

噪声

每个季度1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

七、环境风险
1、风险评价的目的
风险事故是指在项目实施过程中，由于自然或人为原因所酿成的爆炸、火灾、中毒等后果十分严重的，造成人身伤害或财产损失的事故。建设项目环境风险评价是指对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行系统的分析和评估，提出防范、应急与减缓措施。
2、环境风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)“涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存(包括使用管线输运)的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）”须进行环境风险评价。
3、环境风险识别
风险防范是企业安全生产的前提和保障，本评价将对项目危险化学品使用及储运等过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，识别危险程度，进而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危险性降到最低程度。
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，在进行风险评价时，首先要评价物质危险性，确定项目中哪些物质应该进行危险性评价。
本项目建设完成后，全厂所涉及的易燃、有毒有害物和易爆原辅材料调查结果见下表。
表4-18 项目危险物质情况调查表
名称
类型
用量
储存情况
类别
稀释剂
辅料
2.5t/a
桶装，最大储存量0.2t
有毒、易燃烧
凡立水
辅料
5.0t/a
桶装，最大储存量0.5t
有毒、易燃烧
4、评价等级的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；
q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn≥1
式中：q1、q2、...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、...，Qn——每种危险风险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100。
表4-19 评价工作等级划分
环境风险潜势
Ⅳ+、Ⅳ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。
本项目突发环境事件风险物质数量与临界值比值（Q）判定见下表。

表4-20 本项目危险物质Q值确定表
序号
危险物质名称
最大存在总量qn
临界量Qn
该种危险物质Q值
1
稀释剂
0.2t
10t
0.02
2
凡立水
0.5t
10t
0.05
项目Q值Σ
0.07
由上表可知，本项目风险物质数量与临界值比值Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，可直接判定企业环境风险潜势为Ⅰ，需进行简单分析。
表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
年产2亿只智能电子元器件项目
建设地点
遂宁市
大英县
工业集中发展区

罗家湾机电产业园

地理坐标
经度
105度15分54.271秒

纬度

30度34分57.740秒

主要危险物质及分布
稀释剂、凡立水，仓库、浸油房
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
大气
火灾爆炸产生浓烟及有毒废气
地表水
事故或生产废水泄漏进入水体，污染水环境
风险防范措施要求
①制定应急预案
②加强管理，规范操作，严禁烟火
5、风险事故情形分析
项目发生火灾事故时，燃烧过程产生的烟雾及有害气体可造成较大范围环境污染。在不利风向时，周围的企业及员工及村庄等均会受到不同程度的影响。
风险物质或废水发生泄漏时，若渗入地下水和土壤，会对地下水环境和土壤环境造成污染。
一旦环保设施发生故障，导致污染物未经有效处理直接排放，对周边环境造成不利影响。
6、环境风险防范措施及应急要求
建设单位必须做好用电安全防范工作，采取严格的措施防止火灾事故的发生。在发生风险事故对周围环境造成污染时，应按照环保部门要求采取相关环境应急处理措施。
1）风险事故发生对大气环境的影响及应急处理措施
项目燃烧过程产生的烟雾及有害气体可造成较大范围环境污染。在不利风向时，周围的企业及员工及村庄等均会受到不同程度的影响。风险事故发生时的废气应急处理措施如下：
①设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。
②事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离。
③事故发生后，要制定污染监测计划，清理处置残余污染物，进行场地清洗和消毒，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至无异常方可停止监测工作。
2）火灾爆炸事故环境风险防范措施
①要求规范厂内原材料、半成品和成品的分类存放，厂内不得随意堆放各种易燃物品。
②厂区内设置严禁烟火的标识，并配置灭火器，同时要求员工不准携带火柴、打火机或其它火种进入车间，不得随意丢弃烟头等。
③定期检查厂区电路，防止电路老化引起火灾事故。
④加强职工管理，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护，加强职工培训，提高应急处理能力。
3）泄漏事故环境风险防范措施
泄漏事故主要为凡立水和稀释剂暂存过程中泄漏对地下水及土壤造成污染。评价要求建设单位泄漏事故环境风险防范措施如下：
①设置危废暂存间和仓库，采取重点防渗，措施为在地面铺设防渗混凝土层，地面再铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜或其它人工材料进行防渗处理，使其等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤10-10cm/s，满足重点防渗要求。
②凡立水和稀释剂暂存过程中，定期对其包装桶进行检查，当发现包装桶破裂时及时转桶盛装。
③生产过程中加强凡立水和稀释剂运输、储存环节的环境管理，避免跑冒滴漏。
④按照项目特点，进行分区防渗，对危废暂存间和仓库采取重点防渗措施。
4）环保设施故障风险防范措施
一旦环保设施发生故障，可能导致污染物未经有效处理直接排放，对环境造成不利影响。因此，项目要求建设单位采取以下风险防范措施：
①废气处理设施按相关标准要求设计、施工和管理。
②对污染治理设施进行定期与不定期检查，及时维修或更换不合格零件。
③废气治理设施出现故障时应立即停产，待设施修复后方可恢复生产。
7、环境风险事故应急预案
企业应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的相关要求编制环境应急预案，应急预案编制要求：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容；明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。
对于项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。
表4-22 环境风险的突发性事故应急预案
序号
项目
内容及要求
1
危险源情况
详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险及造成的危害。
2
应急计划区
项目所在区、邻近地区。
3
应急组织
项目所在区：应急指挥部负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。
临近地区：地区指挥部负责场区附近地区全面指挥、救援、管制和疏散。专业救援队伍：负责对厂专业救援队伍的支援、负责事故控制、救援、善后处理。
4
应急状态分类及事故后评估
规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。
5
应急设施、设备与器材
生产装置：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；配备必要的防毒面具。
临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。
6
应急通讯、通告与交通
规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等。
7
应急环境监测及事故后评估
由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的和环境危害后果进行评估吸取经验教训，避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。
8
应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材
事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应，清除现场泄漏物，降低危害，相应器材的配备。
临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备及消防设备、消防用水的处理等。
9
应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众的健康
事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。
临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。
10
次生灾害防护
制定次生灾害防范措施，现场监测方案，现场人员撤离方案
11
应急状态终止及恢复措施
事故现场：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复生产措施。
临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施，特别是对消防废水的处理。
12
人员培训和演习
经济计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，进行应急处理演习，对工作人员进行安全卫生教育。
13
公众教育信息发布
对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。
14
记录和报告
设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设立专门部门负责管理。
15
附件
准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。
8、小结
本项目不构成重大危险源，项目营运过程中严格执行“三同时”制度，落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度。
八、排污口规范化
按要求在各废气污染源、重点噪声污染源车间外及固体废物暂存场等设置明显的环境保护图形标志牌。设置规范的监测口，服务于后续监测采样。
表4-23 排放口提示图形标志
提示标志
废气
噪声
一般固体废物
危险废物
图形符号
[image: image18.png]



[image: image19.png]PG





[image: image20.png]



[image: image21.png]



背景颜色
绿色
绿色
绿色
黄色
图形颜色
白色
白色
白色
黑色
设置规范化的采样口：
①废气
排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》中采样位置（设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍处）及采样口（采样孔内径不小于80mm，采样孔管长不应大于50mm）的要求
②废水
项目废水处理系统的排口于营运中应满足以下要求：
按照《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）等规范标准：
A、排放口应满足现场采样和流量测定的要求，设置于污水处理设施排水口外不超过10m的范围内。
B、污水排放管道或渠道监测断面应为矩形、圆形、梯形等规则形状。测流段水流应平直、稳定、有一定水位高度。用暗管或暗渠排污的，须设置一段能满足采样条件和流量测量的明渠。
C、污水面在地面以下超过1m的排放口，应配建取样台阶或梯架。监测平台面积应不小于1m2，平台应设置不低于1.2m的防护栏。
D、排放口应按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）的要求设置明显标志，并应加强日常管理和维护，确保监测人员的安全，经常进行排放口的清障、疏通工作；保证污水监测点位场所通风、照明正常。
E、经生态环境主管部门确认的排放口不得随意改动。因生产工艺或其他原因需变更排放口时，须按上述要求重新确认。
九、环保投资
本项目投资为2800万元，环保投资为10.6万元，占总投资的0.38%。本项目环保投资及其建设内容见下表。
表4-24环保设施（措施）及投资一览表
项目
污染物名称
治理措施
投资
万元
废气治理
浸油废气
浸油房密闭并保持微负压，有机废气收集后汇入有机废气处理系统（过滤棉+二级活性炭）处理后经一根离地高20m排气筒（DA001）排放
2.0
焊锡废气
每个焊锡点均设置废气收集罩，焊接废气收集后汇入有机废气处理系统（过滤棉+二级活性炭）处理后经一根离地高20m排气筒（DA001）排放
1.5
废水治理
生活污水
依托厂区已建预处理池处理（1座，200m3）
/
噪声治理
设备噪声
选用低噪声设备，加强维护，隔声、减震等措施
1.0
车辆噪声
设置减速、禁止鸣笛标志
0.1
固体废物处置
废边角料、废玛拉胶带、锡渣、不合格产品、废弃包装材料
统一收集后出售给资源回收部门使用
0.5
生活垃圾
收集后交由环卫部门清运
0.5
废过滤棉、废活性炭、废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶
收集于危废暂存间，定期交有相应危废资质的单位处置
2.0
防渗措施
/
进行分区防渗
1.0
风险防范措施
①定期检查环保设备完好程度，确保污染物达标排放。②建设单位加大活性炭吸附装置的维护力度，定期检查废气收集设施的收集情况，避免因集气故障而引起废气事故排放。③一旦出现相应废气超标排放，立即停止生产工序，进行设备检修，待设备检修好后才能进行。
0.5
危险废物储存过程中风险防范措施：①门口贴标识标牌，设防火提示牌，门口设置警示牌。②设置管理责任人，作业人员须了解其接触的危险废物的性质、危害特性。
0.5
厂区内设置严禁烟火标识标牌、配置灭火器等消防器材、制定安全管理制度、制定应急预案等
1.0
总计
10.6



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001

浸油废气
	甲苯、二甲苯、VOCs
	浸油房密闭并保持微负压，有机废气收集后汇入有机废气处理系统处理（过滤棉+二级活性炭+20m高排气筒）
	甲苯、二甲苯VOCs排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	DA001

焊锡废气
	颗粒物、VOCs
	每个焊锡点均设置废气收集罩，焊锡废气收集后汇入有机废气处理系统处理（过滤棉+二级活性炭+20m高排气筒
	

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、氨氮、SS
	依托厂区内已建的一个200m3预处理池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	声环境
	营运期厂界噪声
	噪声
	合理布局、选用低噪声设备、基础减震、确保设备正常运行等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	固体废物
	运营期间本项目产生的固废主要为：废边角料、废过滤棉、废活性炭、废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶、废玛拉胶带、锡渣、不合格产品、生活垃圾、废弃包装物。

废边角料、废玛拉胶带、锡渣、不合格产品、废弃包装材料统一收集后出售给资源回收部门使用；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置；废过滤棉、废活性炭、废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶统一收集后交由资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	进行分区防渗，要求如下所示：

重点防渗区：危废暂存间和凡立水、稀释剂仓库设置区域为重点防渗区，重点防渗区域应铺设防渗混凝土，再铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜或其它人工材料进行防渗处理，满足等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤10-7cm/s，其中危废暂存间满足防渗系数≤10-10cm/s的要求。
一般防渗区：本项目浸油房为一般防渗区，一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。
简单防渗区：本项目对除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域设为简单防渗区，简单防渗区采取一般地面硬化即可。

	生态保护措施
	本项目位于工业园区内，租赁已建厂房进行建设，对项目所在地生态环境影响不大。

	环境风险防范措施
	详见环境风险分析章节。

	其他环境管理要求
	制定自行监测方案，定期开展污染源监测。


六、结论

	本项目的建设符合国家产业政策、符合园区规划，选址合理，总图布置合理，在严格落实本环评提出的污染防治措施及风险防范措施后可实现废水、废气、噪声的达标排放，固废的合理处置，环境风险在可接受范围。
因此，从环境保护角度而言，项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	甲苯
	/
	/
	/
	0.0969 
	/
	0.0969 
	0.0969 

	
	二甲苯
	/
	/
	/
	0.1287 
	/
	0.1287 
	0.1287 

	
	VOCs
	/
	/
	/
	0.4299
	/
	0.4299
	0.4299

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.00003 
	/
	0.00003
	0.00003

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.0768
	/
	0.0768
	0.0768

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0038
	/
	0.0038
	0.0038

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	12
	/
	12
	12

	
	废边角料
	/
	/
	/
	0.8
	/
	0.8
	0.8

	
	废玛拉胶带
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	0.2

	
	锡渣
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	0.1

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	0.5

	
	不合格产品
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	0.5

	危险废物
	废过滤棉
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	0.1

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	15.6
	/
	15.6
	15.6

	
	废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶
	/
	/
	/
	0.94
	/
	0.94
	0.94


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目所在地





本项目所在地





本项目





生活用水





预处理池





大英县工业污水处理厂





市政供水





12.8





12.8





自然耗散3.2





16





漆包线、三层绝缘线、骨架





绕线





焊锡





磁芯组装





半成品测试





浸凡立水





烘烤





检查及整脚处理





成品测试





刻字





包装入库





玛拉胶带、套管


绕线机





边角料





颗粒物


有机废气





不合格品





有机废气





锡条、助焊剂


出锡机、沾锡机





磁芯、玛拉胶带





边角料





凡立水+稀释剂


浸油缸





不合格品





过滤棉+二级活性炭





有机废气





20m排气筒





烤箱、电加热





电感测试仪、耐压仪





电感测试仪、耐压仪





整脚机台





镭射打标机





废包装材料





0.38





焊接





4.205





含浸烘烤





二级活性炭吸附装置


VOCs：4.2987





VOCs无组织排放量


0.2863





二级活性炭吸附量


3.8688





有组织排放量


0.4299





4.585








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

设备安装


园区管网


工程验收


工程营运


生活污水


回收利用，不能利用的外运建筑处置场处置垃圾


建筑装饰固废


废气、噪声


达标排放



