遂大环函〔2025〕62号

遂宁市大英生态环境局

关于15万立方米/年免烧陶粒及高铁隔音障

项目环境影响报告表的批复

四川朗炫环保新材料有限公司：

你公司报送的《四川朗炫环保新材料有限公司15万立方米/年免烧陶粒及高铁隔音障项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下。

一、项目概况及总体意见

项目位于四川大英经济开发区内（遂宁市大英县蓬莱镇郪江东路677号），拟新建生产车间、原料库房各1座和办公楼1栋，并利用原四川苏邦建筑节能科技有限公司车间进行改扩建，购置搅拌机、造粒机等生产设备，项目建成后达到年产15万立方米/年免烧陶粒及高铁隔音障。项目总投资9000万元，其中环保投资70万元。

项目经大英县发展和改革局备案（备案号：川投资备【2501-510923-04-01-386477】FGQB-0085号），属于未列入《产

业结构调整指导目录（2024年本）》的允许类项目。根据业主提供的不动产权证可知，项目用地性质为工业用地。选址园区已开展规划环评并取得审查意见（川环建函〔2019〕48号）。《报告表》认为该项目建设符合国家产业政策和相关规划要求，符合遂宁市生态环境分区管控要求。

在严格落实《报告表》提出的生态环境保护对策及措施，严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，项目建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意《报告表》的总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照《报告表》中所列项目建设的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设及营运重点做好以下工作

（一）落实污染防治和环境风险防范措施。强化环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行及各类污染物稳定达标排放。制定并不断完善突发环境事件应急预案，规范内部管理，严格操作规范，定期开展自行监测，防止污染事故的发生。

（二）落实施工期污染防治措施。施工现场架设围挡，严格落实建筑施工“六必须六不准”和“六个百分百”要求，防止扬尘污染。施工废水经沉淀池处理后回用，生活污水经预处理后排入市政管网。项目无弃土，建筑垃圾运送至指定的建筑垃圾堆放场集中处置。生活垃圾集中收集交由市政环卫部门统一处置。施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

（三）落实大气污染防治措施。装卸扬尘、给料粉尘：车间封闭，设置喷雾装置除尘；筒仓呼吸粉尘：经筒仓顶部脉冲布袋除尘器处理后排放；物料输送粉尘：输送皮带、输送机均为封闭设备，进出料处设置喷淋装置；车辆运输扬尘：厂区道路进行硬化处理，进出车辆必须清洗，同时运输车辆加盖篷布，杜绝抛洒，保持车体整洁，净车上路。

（四）落实废水污染防治措施。车辆冲洗废水、搅拌站清洗废水、初期雨水经沉淀处理后作为场地冲洗及厂区降尘用水等，不外排；生活污水经预处理池处理达标后，通过市政污水管网输送至大英县工业污水处理厂处理达标后排放。

（五）落实固体废物处置措施。落实分类收集、贮存、运输及处置措施。生活垃圾经收集后由环卫部门处理；预处理池污泥定期清掏；废包装材料收集后外售废品回收站；除尘器收集粉尘、沉淀池污泥回用于生产；废润滑油及废润滑油桶、废弃的含油抹布及劳保用品用专门容器收集后，置于危险废物暂存点，定期交有资质单位处理，转移过程严格落实《危险废物转移管理办法》。

（六）落实噪声污染防治措施。主要噪声源应合理布局，在设备选型上应优选低噪声设备，采取隔声、减振、消声等措施，同时加强机械设备的日常维护，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（七）落实土壤和地下水污染防治措施。落实分区防渗措施，危废暂存间进行重点防渗；办公区进行简单防渗；除重点防渗区、简单防渗区以外的区域进行一般防渗。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、排污许可和环保验收

项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在发生实际排污行为前，按照国家排污许可管理有关规定要求，依法申领排污许可证或者填报排污登记表，不得无证排污或不按证排污。

你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当在项目竣工后，按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施及对策措施进行验收，并依法公开验收报告和相关信息，接受社会监督。项目验收合格后方可投入生产或使用。

五、其他规定

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环境影响评价文件批准之日起，如项目超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

遂宁市大英生态环境局

2025年8月18日