# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

| 项目名称： | 天然气锅炉优化改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 四川蜀泰化工科技有限公司 |
| 编制日期： | 2025年10月 |

中华人民共和国生态环境

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 天然气锅炉优化改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2506-510923-07-02-518580 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | xxx | 联系方式 | xxx xxx xxxx |
| 建设地点 |  | 四川大英经济开发区石长村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 105 度 18 分 35.857 秒， 30 度 35 分 33.624 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | D4430热力生产和供应 | 建设项目行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 大英县经济信息化和科学技术局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2506-510923-07-02-518580】JXQB-0607号 |
| 总投资（万元） |  | 9.5 | 环保投资（万元） | 7.0 |
| 环保投资占比（%） |  | 73.68 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 0（不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目专项评价设置情况见下表： 专项评价设置表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否专项评价. 大气; 排放废气含有有毒有害物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目无有毒有害物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气排放; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目 （槽罐车外送污水处理厂的除外）; 本项目新增工业废水经处理达标后进入市政污水管网；工业废水进入园区污水处理厂处理。; 否. 新增废水直接排放的污水集中处理厂. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不涉及; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 因此，本项目无须开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 规划名称：《四川大英经济开发区控制性详细规划》 审批机关：四川省人民政府 审查文件名称及文号：《四川省人民政府关于设立四川蒲江经济开发区等64家省级开发区的批复》（川府函〔2019〕20号) |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》 审查机关：四川省生态环境厅 审批文号：《四川省生态环境厅关于<四川大英经济开发区规划环境影响报告书>的审查意见》（川环建函〔2019〕48号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 大英县工业集中发展区成立于2001年（中共大英县委〔2001〕31号），规划面积13.1平方公里，主导发展化工、纺织、食品和机械制造业，2008年取得规划环评审查意见（川环建函〔2008〕93号）。为满足《大英县城市总体规划》（2013-2030年）修编要求大英县工业集中发展区2016年启动规划修编工作，同年启动省级经济开发区申报工作，并以四川大英经济开发区（以下简称“经开区”）名义委托编制规划及规划环评。2019年1月，经开区经省人民政府批准设立为省级经济开发区（川府函〔2019〕20号），2019年8月，取得了《四川省生态环境厅关于<四川大英经济开发区规划环境影响报告书>的审查意见》（川环建函〔2019〕48号）。 四川大英经济开发区位于大英县城东侧，西连射大路，东至隆盛镇打儿窝，南邻达成铁路，北至成南高速公路，规划面积16.0平方公里，包括石油化工产业园（梁家坝和红花坝片区）、盐化工产业园（聂家坝片区）、机电轻纺产业园（马家坝片区和景家坝片区、梨子坝-尚家坝片区）、电子产业园（聂家坝片区）及配套居住组团，经开区主导发展石化、纺织、机电产业。 1、与园区规划环评及审查意见的符合性分析 四川大英经济开发区产业定位为：石化、纺织、机电产业。 本项目所在地 园区功能分区图 由上图可知，本项目位于石化产业园内。 四川大英经济开发区环境准入条件及负面清单： I、鼓励类 1）鼓励发展环境友好的化工新材料和机械制造产业。 2）与规划区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目。 II、负面清单 ①不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。 ②不符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求的项目。 ③清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业先进清洁生产水平的项目。 ④与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容，与居住区紧邻且存在重大危险源的项目。 ⑤禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目。 ⑥禁止新引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目。 ⑦其他与规划环评要求不符的项目。 四川大英经济开发区主导产业负面清单 行业 分类; 大/中类; 禁止类; 限制类. 石化; 251精炼石油产品制造; 新建原油炼制、扩建燃料油炼制项目；油品升级项目除外; /. 化工; 261基础化学原料制造; “三酸两碱”（硫酸、盐酸、硝酸，烧碱、纯碱）项目；氯碱（PVC）项目; /. 262肥料制造; 除合成氨外的肥料制造项目; 合成氨 项目. 263农药制造; 全部; /. 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产; /. 265合成材料; 新建、改扩建溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产项目；石油化学合成材料制造（丙烯、C4馏分下游产品制造除外）; /. 266专用化学产品制造; 动物胶制造; /. 267炸药、火工及焰火产品制造; 全部; /. 纺织; 17纺织业; 涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目; /. 建材; 201木材加工; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的沥青类防水材料生产、人造板项目; /. 202人造板制造; /. 203木质制品制造; 使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心的项目除外; /. 食品; 食品制造业; 全部; /. 本项目位于四川大英经济开发区内，使用能源为天然气，为蜀泰化工厂区供热配套项目，不属于园区鼓励类，且未列入四川大英经济开发区主导产业负面清单，属允许类。 综上，本项目符合四川大英经济开发区产业规划和布局要求。 2、与园区规划环评生态环境准入要求符合性分析 根据调查《四川大英经济开发区规划修编环境影响评价》于2023年11月13日进行了首次公示，目前规划环评处于审核阶段。 根据《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》和《四川省生态环境厅关于<四川大英经济开发区规划环境影响报告书>的审查意见》（川环建函〔2019〕48号），园区生态环境准入要求如下。 项目与园区生态环境准入要求的符合性 生态环境准入要求; 本项目; 符合性. （一）禁止引入不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩类别的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。; 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于D4430热力生产和供应，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“允许类”。; 符合. （二）禁止引入不符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求的项目。; 本项目位于工业园区内，属于热力生产供应，主要大气污染物为颗粒物、SO2和NOx，本项目天然气锅炉配备低氮燃烧装置，燃烧废气依托现有的1根15m高排气筒（DA007）排放； 中和后的反冲洗废水进入厂区污水处理站，处理后水回用于工艺生产；纯水制备浓水优先用于厂区绿化，剩余的与锅炉排污水一同进入市政污水管网，再进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。 设备采用低噪声设备，厂房隔音。 项目固废合理处置。 综上，本项目符合国家法律法规、符合各类污染防治规划要求。; 符合. （三）禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工、印染项目，具体清单见《报告书》。; 本项目不涉及; 符合. （四）经开区内现有盛马化工燃料油炼制规模不再扩大。; 本项目不涉及; 符合. 综上，本项目符合四川大英经济开发区生态环境准入要求。 3、与园区化工产业定位合理性分析 根据《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》中对于园区化工产业定位合理性分析的建议，如下： 1、以久大盐化为支撑，适度培育盐化工下游产业链，深化制盐、卤素提取等盐化工产业发展，因临近大英县城规划居住区，禁止新建纯碱、PVC项目。 2、调整产业发展思路，以化工新材料为核心方向，鼓励发展： （1）新型功能材料：新型涂层材料、环境友好型防腐涂料及高性能工业涂料、水性重防腐涂料等表面功能材料，新型石油化工催化剂、化工、医药及环保用催化剂、新型光催化材料、分子筛固汞或无汞的新型高效、环保催化剂和助剂； （2）先进结构材料：新型聚氨酯材料、吸水性树脂、导电性树脂等合成树脂。 本项目为环保催化剂和助剂的辅助工程建设，与园区化工产业定位相符。 4、与园区能源结构合理性分析 根据《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》中园区能源结构合理性分析中的建议，如下： 优化规划区能源结构，除久大盐化现有锅炉外禁止使用燃煤等高污染燃料，以天然气、电等清洁能源为主，新建燃气锅炉加装低氮燃烧装置，鼓励引入天然气分布式能源。加强区内工业企业大气污染综合治理，参照燃煤电厂超低排放改造要求于2020年前完成久大盐化锅炉废气“超低排放”改造工作。 目前，园区内无集中供热。本项目采用加装低氮燃烧装置的天然气锅炉，与园区能源结构相符。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目将现有项目1台4t/h的燃气锅炉停用淘汰，在现有锅炉房建设1台6t/h的燃气锅炉，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目行业代码为“D4430 热力生产和供应”。根据《产业结构调整指导目录》（2024年版），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类范畴，符合国家法律法规和政策，属于允许类。 同时，本项目生产设备中不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》淘汰类中明令淘汰的机械设备。 大英县经济信息化和科学技术局于2025年6月7日以川投资备【2506-510923-07-02-518580】JXQB-0607号投资备案对项目予以备案。 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 二、用地符合性分析 本项目依托厂区已建锅炉房，不新增占地。 本项目位于四川大英经济开发区，根据大英经济开发区土地利用规划图本项目所在地为工业用地。同时，本项目已取得国土证（见附件），土地用途为工业用地。 因此，本项目符合当地用地规划要求。 三、选址可行性分析 （1）项目外环境关系 本项目位于四川大英经济开发区石长村，厂址周边主要为工业企业，项目选址周边外环境状况具体见下表。 项目周边外环境关系分布 序号; 名称; 方位; 与厂界距离（m）; 概况. 1; 四川省兴茂石化有限责任公司; 北; 20-260; 化工. 2; 四川苏博特新材料有限公司; 北; 310-500; 化工. 3; 四川屹光信材料制造有限公司; 北; 340-500; 化工. 4; 四川鸿鹏新材料有限公司; 北; 470-500; 化工. 5; 四川安旭涂料科技有限公司; 西; 290-500; 化工. 6; 四川佳世特橡胶有限公司; 西; 490-500; 化工. 7; 四川中腾能源科技有限公司; 西; 340-500; 化工. 8; 四川卓同环保技术有限公司; 西; 25-120; 化工. 9; 四川省兴茂石化有限责任公司危险废物集中处置中心; 南; 15-210; 化工. 10; 四川捷贝能源科技有限公司; 南; 15-210; 化工. 11; 四川大英经济开发区工业污水处理厂; 南; 225-500; 污水处理厂. 12; 青坪村青岗坪居民; 东; 380-500; 25户，约75人. 13; 青坪村居民; 东; 315-500; 18户，约54人. 14; 郪江; 东; 80-135; 河流. （2）项目选址合理性分析 ①本项目对周边的影响分析 本项目位于大英县工业集中发展区，区域交通便利，供水供电设施均已到位，可满足本项目运营的需求。项目周边企业主要以工业企业、待建空地为主，周边不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、重点文物古迹、饮用水水源保护区，无古树名木分布。 根据污染影响分析，项目生产过程中排放的废气污染物主要为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。本项目锅炉配备低氮燃烧设备，锅炉废气由1根15m高排气筒（DA007）排放。中和后的反冲洗废水进入厂区污水处理站，处理后水回用于工艺生产；纯水制备浓水优先用于厂区绿化，剩余的与锅炉排污水一同进入市政污水管网，再进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。本项目主要噪声为锅炉、给水泵等设备运行产生，经采取减振降噪措施后能够实现达标排放，项目产生的固废通过厂家回收，固废处置率100%。 本项目锅炉房位于厂区中部南侧，距离东侧居民约560m，锅炉房设备选用低噪声设备，通过厂房隔音，距离衰减后，对周边居民的影响很小。 因此，项目对周边环境影响很小。 ②周边企业对本项目的影响分析 本项目位于大英县工业集中发展区，周边企业主要为化工企业。根据调查，周边企业在生产过程中产生的“三废”及噪声均能得到有效的治理达标排放，对本项目影响较小。本项目“三废”及噪声均能得到有效的治理达标排放，对区域环境影响很小，故周边企业不会对本项目形成制约，本项目可与周边企业相容。 四、项目平面布置合理性分析 本项目依托现有的锅炉房，锅炉房位于厂区南侧中部，位于已建一期项目西侧，拟建二期项目东侧。锅炉房位置布局能兼顾一期、二期项目对供热的需求。 本项目锅炉配套低氮燃烧，尾气通过1根15m高排气筒（DA007）排放。中和后的反冲洗废水进入厂区污水处理站，处理后水回用于工艺生产；纯水制备浓水优先用于厂区绿化，剩余的与锅炉排污水一同进入市政污水管网，再进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。锅炉房设备选用低噪声设备，进行基础减震，合理布置。 本项目功能分区明确、布局上相互协调、人流物流组织合理，符合工艺、建筑、卫生、消防、劳动保护、交通运输、节约用地等要求，做到功能分区明确，工艺流程合理，运输线路便捷。 通过以上分析，项目的平面布局是合理的。 五、生态环境分区管控符合性分析 （1）与遂宁市生态环境分区管控符合性分析 根据遂宁市生态环境保护委员会《关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）： 本项目所在地 遂宁市环境管控单元分布图 本项目位于四川大英经济开发区，属于工业重点管控单元。 本项目与遂环委〔2024〕2号符合性分析 区域; 生态环境管控要求; 本项目; 符合性. 遂宁市; （1）新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险； （2）锂电产业中锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求； （3）全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求； （4）强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部 水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》； （5）优化中心城区园区布局； （6）深化成都平原、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控，强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。; 本项目为热力生产和供应项目，不属于重金属污染物排放项目。项目排放废气满足《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物特别排放限值和特别控制要求。; 符合. 大英县; （1）加强郪江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术； （2）现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放； （3）加强污染地块环境风险防控管理。; 符合. 综上，本项目建设符合遂宁市、大英县总体管控要求。 （2）与生态环境分区管控符合性分析 本项目位于四川大英经济开发区石长村，根据四川政务服务网生态环境分区管控符合性分析系统查询结果，本项目涉及1个生态环境管控单元，涉及6个环境要素管控分区。具体信息见下表。 本项目涉及的环境管控单元一览表 序号; 涉及环境管控单元名称; 涉及环境管控单元编码; 行政区划; 环境管控单元类型. 1; 大英县工业集中发展区（含经开区）; ZH51092320002; 遂宁市; 重点管控单元. 本项目涉及的环境要素管控分区一览表 序号; 涉及环境要素管控分区名称; 涉及环境要素管控分区编码; 行政区划; 环境要素类型; 环境要素细类. 1; 大英县其他区域; YS5109233110001; 遂宁市; 生态; 一般管控区. 2; 郪江-大英县-郪江口-控制单元; YS5109232210002; 遂宁市; 水; 水环境工业污染重点管控区. 3; 大英县工业集中发展区（含经 开区）; YS5109232310001; 遂宁市; 大气; 大气环境高排放重点管控区. 4; 四川大英经济开发区; YS5109232540002; 遂宁市; 自然资源; 高污染燃料禁燃区. 5; 大英县自然资源重点管控区; YS5109232550001; 遂宁市; 自然资源; 自然资源重点管控区. 6; 大英县城镇开发边界; YS5109232530001; 遂宁市; 自然资源; 土地资源重点管控区. 项目与管控单元相对位置如下图所示。 本项目所在地. 项目与管控单元相对位置图 本项目与区域生态环境分区管控相关要求的符合性分析如下表。 |

|  | 本项目与生态环境分区管控符合性一览表 环境管控单元名称及单元编号; 管控要求; 本项目; 符合性. 大英县工业集中发展区（含经开区）（ZH51092320002）; 遂宁市普适性清单; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求： 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 4.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。; 本项目为热力生产和供应项目，项目位于四川大英经济开发区内，用地性质为工业用地，且属于园区允许类。; 符合. 限制开发建设活动的要求： 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。; 本项目为热力生产和供应项目，使用天然气为燃料，不属于“两高”项目。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求： 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。; 本项目为园区规划允许类。; 符合. 其他空间布局约束要求：/; /; /. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造： 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 4.完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。; 中和后的反冲洗废水进入厂区污水处理站，处理后水回用于工艺生产；纯水制备浓水优先用于厂区绿化，剩余的与锅炉排污水一同进入市政污水管网，再进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。; 符合. 其他污染物排放管控要求： 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 6.白酒行业参考执行更新后的四川省白酒行业资源环境绩效指标要求。 7.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。; 本项目所在区域上一年度水环境和空气质量均达标。本项目废气执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物特别排放限值和特别控制要求，即锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉的大气污染物特别排放浓度限值。本项目为热力生产和供应项目，项目不涉及重金属，不涉及VOCs排放，项目按满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求建设。; 符合. 环境风险防控; 其他环境风险防控要求： 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目风险等级为简单分析，主要可能发生的环境风险为泄漏、火灾和爆炸。企业在采取有针对性的环境风险防范措施后，环境风险可防控。; 符合. 资源开发利用效率要求; 水资源利用总量要求： 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。; 项目按满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求建设。; 符合. 地下水开采要求： 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。; 本项目不涉及地下水开采。; 符合. 能源利用总量及效率要求： 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。; 项目使用天然气，项目按满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求建设。; 符合. 大英县普适性清单; 污染物排放管控; 其他污染物排放管控要求： 1.加强郪江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术。 2..现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放。; 本项目为热力生产和供应项目，不涉及化肥农药使用和养殖，不涉及五重金属。; 符合. 环境风险防控; 其他环境风险防控要求： 加强污染地块环境风险防控管理。; 本项目风险等级为简单分析，主要可能发生的环境风险为泄漏、火灾和爆炸。企业在采取有针对性的环境风险防范措施后，环境风险可防控。; 符合. 发展定位与目标; 发展目标： 坚持“农业稳县、工业强县，文旅兴县”。抢抓国家县城新型城镇化建设示范 县机遇，以全面融入成渝地区双城经济圈和遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区，建成西部绿色油气融合发展样板区和全国知名旅游度假目的地为愿景，重点发展能源化工、装备制造产业集群，大力发展现代旅游业，率先融入巴蜀文化旅游走廊,成渝发展主轴高质量发展县，遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区中重要节点。; 本项目为热力生产和供应项目，项目采用天然气作为能源，项目建设有利于蜀泰化工生产，符合“工业强县”的发展目标。; 符合. 主要产业： 坚持“稳粮增豆扩油”，形成“2+4”的现代农业产业体系，形成西部精品粮油复合产业示范区、中部现代农业巩固提升区、东部现代农业发展区三大农业片区；大力发展“油头化尾”产业链，延伸发展化学新材料产业，积极对接成渝地区先进制造业，主动承接成渝汽车零配件生产等配套产业转移，推进能源化工和装备制造产业筑圈建链、集群集聚，实现产业园区与城镇融合，产城相互促进一体发展；依托中国死海、丝路奇幻城、浪漫地中海、卓筒井遗址公园等核心景区建设，纵深推进全域旅游发展，以为干屏村、土门垭村等精品村打造为示范引领建设乡村旅游重点村，以三产融合为重点，持续改善乡村人居环境，建设宜居宜业和美乡村。; 本项目为热力生产和供应项目，为蜀泰化工的配套项目，蜀泰化工主要从事化学试剂和助剂制造，为大英县主要产业。; 符合. 区域突出生态环境问题; 1、郪江输入性污染依然存在，超标风险仍然存在。 2、农业污染控制较困难。 3、部分污水处理厂存在运行水平差、达标率低等问题，部分管网不配套或老化破损、污水收集率不高，雨污合流、前端混接现象较为严重。; 本项目中和后的反冲洗废水进入厂区污水处理站，处理后水回用于工艺生产；纯水制备浓水优先用于厂区绿化，剩余的与锅炉排污水一同进入市政污水管网，再进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。项目废水达标排放。; 符合. 总体管控要求; 1、加强郪江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术； 2、现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放。 3、加强污染地块环境风险防控管理。; 本项目为热力生产和供应项目，不涉及化肥农药使用和养殖，不涉及五重金属。企业在采取有针对性的环境风险防范措施后，环境风险可防控。; 符合. 单元特性; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.禁止新建纯碱、PVC项目。 2.禁止扩大合成氨或实施扩建氮肥项目。 3.禁止新引入涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目。 4.禁止引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目。 5.禁止引进和新建涉及喷漆工艺家具制造（木制品加工）生产项目（使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心除外）。 6.禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目。 7.梨子坝、马家坝片区禁止新引入化工项目片区铅蓄电池生产企业限制发展，待远期条件成熟时，实现铅、汞、镉、铬、砷重金属污染物“零排放”或搬迁出园区。 8.规划区内郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域纳入生态保护范围，禁止开展采矿、挖沙取土或工业活动。 9.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。; 本项目为热力生产和供应项目，不属于禁止项目。本项目位于工业园区内，依托现有锅炉房建设，不新增用地，厂界距离郪江80m，不涉及郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域纳入生态保护范围。; 符合. 限制开发建设活动的要求 1.严格限制钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等高污染、高耗能项目 2.限制引进和新建涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产等项目； 3.限制高耗水、高污染企业入驻，严控入河污染物 4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 本项目为热力生产和供应项目，不属于限制项目。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.岸线一公里范围内的化工企业：（1）根据《中华人民共和国长江保护法》，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目（2）现存化工企业，符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续且污染物排放及环境风险满足管理要求，可继续保留。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。; 本项目为热力生产和供应项目，不属于化工项目。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 1.燃煤热电锅炉完成超低排放改造，规模在20蒸吨/时及以上的现有大中型燃煤锅炉应全部实施脱硫，脱硫效率达到70%以上。 2.新建化工项目必须配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，脱硝效率不低于70%。 3.加强中水回用，逐步将工业污水处理厂中水回用于工业企业的冷却用水等生产性用水，远期回用率达到30%； 4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。; 本项目为热力生产和供应项目，项目为1台6t/h的天然气锅炉。中和后的反冲洗废水进入厂区污水处理站，处理后水回用于工艺生产；纯水制备浓水优先用于厂区绿化，剩余的与锅炉排污水一同进入市政污水管网，再进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。; 符合. 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。; /; /. 新增源排放标准限值 1.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。; 中和后的反冲洗废水进入厂区污水处理站，处理后水回用于工艺生产；纯水制备浓水优先用于厂区绿化，剩余的与锅炉排污水一同进入市政污水管网，再进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; /; /. 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; /; /. 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; /; /. 园区环境风险防控要求 1.距城区500m范围内禁止引入环境风险潜势等级III级及以上的建设项目。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 本项目位于工业园区内，距离城区约5.2km，本项目环境风险评价等级为简单分析。; 符合. 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; /; /. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; /; /. 地下水开采要求 （1）大英县2030年地下水开采控制量保持在0.06亿m3以内。 （2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。; 本项目不涉及地下水开采; 符合. 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; /; /. 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; /; /. 综上，符合生态环境分区管控的要求。 |
| --- | --- |

|  | 六、其他符合性分析 1）与长江经济带相关规划符合性分析 2022年8月25日四川省及重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）。根据文件精神，本项目符合性分析如下。 项目与川长江办〔2022〕17号符合性分析 川长江办〔2022〕17号文件要求; 本项目情况; 符合性. 第五条禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》、《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》、《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020——2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不 涉及; 符合. 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不 涉及; 符合. 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目 不涉及; 符合. 第九条禁止在饮用水水源标准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不 涉及; 符合. 第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不 涉及; 符合. 第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不 涉及; 符合. 第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不 涉及; 符合. 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目; 符合. 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为符合目的的改建除外。; 本项目不涉及; 符合. 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不 涉及; 符合. 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染项目，且本项目位于合规园区内; 符合. 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯经、煤制芳经项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不属于石化及煤化工; 符合. 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 根据《产业结构调整指导目录》本项目属于允许类; 符合. 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目 不涉及; 符合. 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外。; 本项目 不涉及; 符合. 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目 不涉及; 符合. 根据以上分析，本项目的建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）的文件要求。 2）与大气污染防治相关政策符合性分析 本项目与大气相关规划的符合性对照表 规划文件; 文件要求; 本项目; 符合性. 《大气污染防治行动计划》; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设; 本项目为天然气锅炉，且锅炉已配备低氮燃烧装置。; 符合. 《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》; (八)积极推进锅炉淘汰。重点区域原则上不再新建燃煤锅炉，其余县级及以上城市建成区原则上不再新增35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉和2蒸吨/小时及以下生物质锅炉。加快推进35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施淘汰，重点区域城市建成区到2025年基本完成。加快热力管网建设，推进30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组(含自备电厂)关停或整合。; 本项目位于四川大英经济开发区，属重点区域。本项目使用天然气为燃料，设置1台6t/h锅炉，为厂区提供稳定热源。; 符合. 《四川省“十四五”生态环境保护规划》; (一)深化工业源污染防治。 强化重点行业污染治理。加快火电、钢铁、水泥、焦化及燃煤工业锅炉超低排放改造。推进平板玻璃、陶瓷、铁合金、有色等重——31点行业深度治理。深化工业炉窑大气污染综合治理,基本完成使用高污染燃料的燃料类工业炉窑清洁能源替代。全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉(含电力)全面实现超低排放改造，加快推进燃气锅炉低氮燃烧改造。推动取消石油化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业非必要烟气旁路。强化治理设施运行监管，确保按照超低排放限值及相关标准要求运行，减少非正常工况排放。持续推进川西北地区城镇清洁能源供暖。强化钢铁、水泥、矿山等行业无组织排放整治。; 本项目为天然气锅炉，且采取低氮燃烧措施。; 符合. 《遂宁市“十四五”节能减排综合实施方案》（遂府函〔2022〕173号）; 持续推进重点区域大气污染防治 攻坚行动，加大工业源、移动源、扬尘源污染整治力度。严格合理控制煤炭消费增长，抓好煤炭清洁高效利用。削减中小型燃煤锅炉、工业炉窑、民用散煤与农业用煤……稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。; 本项目为天然气锅炉，且采取低氮燃烧措施。; 符合. 综上，本项目与《大气污染防治行动计划》、《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》、《四川省“十四五”生态环境保护规划》和《遂宁市“十四五”节能减排综合实施方案》（遂府函〔2022〕173号）中的大气排放要求相符。 3）与水污染防治相关政策符合性分析 本项目与水污染防治相关规划的符合性对照表 文件名称; 要求; 本项目; 符合性. 水污染防治行动计划; 集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。; 中和后的反冲洗废水进入厂区污水处理站，处理后水回用于工艺生产；纯水制备浓水优先用于厂区绿化，剩余的与锅炉排污水一同进入市政污水管网，再进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。; 符合. 《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》; 落实主体功能区战略，实施差别化的区域产业政策。科学划定岸线功能分区边界，严格分区管理和用途管制。坚持“以水定发展”，统筹规划沿江岸线资源，严控下游高污染、高排放企业向上游转移。除在建项目外，严禁在干及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。; 符合. 《水污染防治行动计划》（四川省工作方案）; 新建、升级工业集聚区应严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，同步规划、建设和运行污水垃圾集中处理等污染治理设施，集聚区内的工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可排入集中污水处理设施。; 符合. 综上，本项目建设符合水污染防治相关政策的要求。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 四川蜀泰化工科技有限公司（以下简称“蜀泰化工”）主要从事汽柴油加氢改质催化剂、制氢催化剂、环保催化剂的研究、销售和相关技术服务，主要业务方向为环保、清洁能源、节能等产业，公司奉行“累积点滴改进，迈向完美品质”的兴企方略，持续追求稳定可靠的产品质量、周到贴心的售后服务、严谨谦虚的工作作风，赢得了与众多优秀企业合作的机会，使得公司具有了较强的盈利能力和抗风险能力。蜀泰技术人员和顾问团队主要来自中国科学院、西南化工研究设计院、南化集团研究院、南京工业大学、川化集团、中国船舶718所、中国应化院等大型化工企业和科研院所，具备较强的研发创新能力和服务能力。随着技术进步和社会发展，市场需求会逐年增大，新建的生产线投产后，产品质量处于中国领先水平，具有广阔的市场前景和利润空间。 目前，蜀泰化工在四川大英经济开发区内有两处厂区，一处位于四川大英经济开发区盛马大道中段13号，该处为老厂；一处位于四川大英经济开发区石长村，该处为新厂。本项目为新厂的锅炉升级改造项目。 蜀泰化工（新厂）于2018年7月20日取得遂宁市生态环境局（原遂宁市环境保护局）出具的《遂宁市环境保护局关于汽柴油加氢催化剂和纳米新材料建设项目环境影响报告书的批复》（遂环评函〔2018〕101号）。 现有项目建设期间至今，四川大英经济开发区内无集中供热，为满足蜀泰化工（新厂）生产对热力的需求，蜀泰化工（新厂）在厂区内设1台4t/h天然气锅炉。 为满足市场对脱氢催化剂新的需求，满足客户对该催化剂分散度、堆密度的差异性需求，蜀泰化工优化其生产工艺，采用不同的造粒和干燥方法，在现有喷造粒干燥的工艺外，新增辗料机、造粒、烘箱干燥工艺。其中，烘箱干燥采用蒸汽间接加热，增加了对蒸汽量的需求（生产工艺的优化工程正在环评阶段，本项目评价对象仅为锅炉）。因此，现有的1台4t/h天然气锅炉已不能满足生产需求，亟须对现有锅炉进行产能提升，拟建1台6t/h天然气锅炉。 本项目仅为蜀泰化工（新厂）的公用工程，不涉及主体工程建设，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目评价对象为“6t/h天然气锅炉”属“91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”应编制报告表。 二、建设内容及项目组成 1、建设内容 项目名称：天然气锅炉优化改造项目 建设性质：扩建 建设单位：四川蜀泰化工科技有限公司 建设地点：四川大英经济开发区石长村 建设内容：本项目不新增用地，对现有的1台4t/h天然气锅炉进行优化至达产6t/h天然气锅炉。 2、项目组成 项目组成及主要环境问题见表2-1。 项目组成及主要环境问题 类别; 名称; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 建设期; 营运期. 主体工程; 锅炉房; 不新增占地，不涉及土建，依托现有锅炉房主体结构，依托现有锅炉操作台、配电柜、可燃气体报警器等，拆除现有1台4t/h天然气锅炉，新建1台6t/h天然气锅炉。; 废气、废水、噪声、固废; 废气、废水、噪声、固废; 新建+依托. 辅助工程; 纯水车间; 厂区西南侧，1F，H=12m，轻钢结构，建筑面积300m2。设有1套30t/h纯水系统，采用“反渗透+阴阳混合床”工艺。; 废水、噪声、固废; 依托. 储水车间; 纯水车间南侧，放置原水箱、纯水箱和RO中间水罐3个，建筑面积570m2。; /; 依托. 公用工程; 供电; 市政供电; /; 依托. 供气系统; 市政天然气管网，厂区东南角设配气站; /; 依托. 供水; 市政供水; /; 依托. 排水; 采用雨污分流制; /; 依托. 办公及生活设施; 办公室; 位于厂区西侧，占地面积约600m2。; 固废、废水; 依托. 门卫室; 位于厂区西侧，占地面积约30m2。; 固废、废水; 依托. 环保工程; 废气治理; 锅炉配备低氮燃烧设施，锅炉废气依托现有1根15m高排气筒（DA007）排放。; /; 依托. 废水治理; 中和后的反冲洗废水进入厂区污水处理站，处理后水回用于工艺生产；本项目新建管道，将纯水制备浓水优先用于厂区绿化，剩余的与锅炉排污水一同进入市政污水管网，再进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。; /; 依托+新建. 噪声; 选用低噪声设备，基础安装减震垫，厂房隔声，合理布局。; /; 依托+新建. 固废; 一般固废; 废反渗透膜和废树脂，更换后由更换单位带走处理。; /; 依托. 3、依托可行性分析 本项目为蜀泰化工厂区内配套项目，项目不新增劳动定员，不新增生活污水。项目依托可行性如下。 本项目依托可行性一览表 类别; 蜀泰化工（新厂）现状; 本项目; 可行性. 主体工程; 蜀泰化工已建成运行，主体工程已建设完整。锅炉房土建完整。; 仅对锅炉房锅炉进行改造，将现有的1台4t/h天然气锅炉升级改造为1台6t/h天然气锅炉。; 可行. 辅助工程; 现有纯水车间、储水车间已建设完成，纯水机流量为30t/h，现状纯水机运行效率约65%。; 锅炉使用纯水，纯水由纯水车间制备，现有新增纯水流量为0.26t/h，故现有纯水机可以满足本项目需求。; 可行. 公用工程; 现有供水、供电、排水等工程已建成，并正常运行。; 依托现有供水、供电、排水等工程。; 可行. 办公及生活设施; 办公及生活设施已经建成，并正常运行。; 不新增劳动定员，依托现有办公和生活设施。; 可行. 环保工程; 废气：锅炉房已建设1根15m高排气筒（DA007）。; 锅炉改造后产生的锅炉废气依托现有排气筒。; 可行. 中和后的反冲洗废水进入厂区污水处理站，处理后水回用于工艺生产； 锅炉排污水和纯水制备浓水经同一废水排放口进入市政污水管网，再进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。; 中和后的反冲洗废水进入厂区污水处理站，处理后水回用于工艺生产； 纯水制备浓水优先用于厂区绿化，剩余的与锅炉排污水一同进入市政污水管网，再进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。; 可行. 噪声：锅炉房布局合理，现有设备已进行减振处理。; 现有锅炉房已采取厂房隔音，锅炉房设备已进行减震降噪。; 可行. 固废：废树脂和废反渗透膜更换后由更换单位带走处理。; 通过缩短固废转运时间，可满足本项目需求。; 可行. 三、主要原辅材料及能耗 本项目仅为蜀泰化工（新厂）的公用工程，不涉及主体工程建设，本项目主要原辅材料及能耗见下表。 主要原辅材料及燃料的种类和用量 序号; 名称; 形态; 年耗量; 最大储存量（t）; 存放周期. 现有项目 锅炉; 本项目锅炉; 变化量. 1; 原辅材料; 天然气; 气态; 72万m3; 120万m3; +48万m3; 管道运输，不储存; /. 2; 能源; 电; /; 2.16万kw/h; 2.88万kw/h; +0.72万kw/h; /; /. 3; 水; 液态; 2263.46m3/a; 3392.31m3/a; +1128.85m3/a; /; /. 注：本项目锅炉清洗委托专业资质单位清洗。 四、主要设备 本项目设备无《产业结构指导目录》（2024年本）中的落后生产工艺装备，本项目主要设备见下表。 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 设备型号; 备注. 1; 锅炉设备主体; 1台; 4t/h; 淘汰. 2; 锅炉设备主体; 1台; 6t/h; 新建. 3; 锅炉操作台; 1台; /; 依托. 4; 配电柜; 1台; /; 依托. 5; 可燃气体报警器; 2个; AEC2302a; 依托. 6; 给水泵; 2个; LVR10-18; 依托. 7; 水箱; 1个; 9m³; 依托. 五、劳动定员及工作制度 工作制度：锅炉全年运行300天，8h运行，夜间不运行。 劳动定员：不新增劳动定员。 本项目不涉及食宿。 六、公用工程 （1）给水 市政水管网供水。 （2）排水 排水系统采用雨、污分流制。 （3）水平衡 根据现有环评，并结合企业现状为“工艺废水零排放”，现有项目水平衡如下图所示。 现有项目全厂水平衡 单位：m3/d 本项目为蜀泰化工（新厂）的公用工程，评价对象为“6t/h天然气锅炉”，本项目建成后全厂的水平衡，如下图所示。 本项目建成后全厂的水平衡 单位m3/d （4）供电 由市政电网供电。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 根据项目特点，本项目对环境的影响因素可分为两个阶段，即工程建设施工期和营运期。 一、施工期工艺流程及产排污分析 本项目不涉及土建工程，施工期主要进行原有设备拆除、装饰工程和设备安装等工程的建设。建设过程中会产生噪声、扬尘、废水、固废等污染物。本项目施工期的工艺流程及产污环节见下图所示。 施工期工艺流程图及产污节点图 施工期的工作流程如下： （1）拆除工程 对现有需更换的设备进行拆除，将产生一定的施工机械废气、噪声和固废；同时产生扬尘和工人生活污水。 （2）装饰工程 项目装修过程主要为锅炉房设施装饰，会产生装修废气。 （4）设备安装 主要包括锅炉主体设备，以及配套环保设备安装。 （5）工程验收 对本项目的设备进行工程验收。 根据施工期主要产污节点来看，本项目施工期主要以施工扬尘、施工机械废气、装修废气、施工废水、生活污水、施工噪声、建筑废物、生活垃圾等为主要环境影响因素，但上述污染物随施工期的结束而结束，对环境影响较小。 二、运营期工艺流程及产排污分析 项目工艺流程及产污位置如下图所示： 生产工艺流程 工艺流程简述： （1）纯水制备：本项目依托厂区现有纯水车间制备纯水，现有纯水车间采用“反渗透+EDI”工艺制备纯水。根据建设单位提供资料，纯水制备效率约为65~72%，纯水制备过程会产生废水和设备运行噪声。 （2）锅炉：本项目采用1台6t/h天然气锅炉，并配备低氮燃烧设备。锅炉为全厂有热力需求的工艺提供稳定的热源。为满足市场对脱氢催化剂分散度、堆密度的差异性需求，蜀泰化工（新厂）优化其生产工艺，采用不同的造粒和干燥方法，在现有喷造粒干燥的工艺外，新增辗料机、造粒、烘箱干燥工艺。其中，烘箱干燥采用蒸汽间接加热，增加了对蒸汽量的需求。现有4t/h锅炉不能满足需求，故需新建1台6t/h锅炉。 锅炉运行期间会产生颗粒物、氮氧化物和二氧化硫，锅炉定期排污水，同时锅炉运行会产生噪声。纯水车间制备纯水会产生纯水制备浓水、反冲洗废水、废反渗透膜、废树脂以及设备运行噪声。 项目主要污染工序及污染因子如下表所示。 运营期主要污染工序一览表 主要污染源; 来源; 污染物名称; 排放方式. 营 运 期; 废气; 锅炉废气; SO2、NOx、颗粒物; 有组织排放（DA007）. 废水; 锅炉排污水; COD; 经市政污水管网，再进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。. 反冲洗废水; COD; 中和后的反冲洗废水进入厂区污水处理站，处理后水回用于工艺生产；. 纯水制备浓水; COD; 回用于厂区绿化. 纯水制备; 废反渗透膜、废树脂; 由更换单位带走处理. 噪声; 生产设备; 机械噪声; 连续. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目情况 1、现有项目环保手续 目前，蜀泰化工在四川大英经济开发区内有两处厂区，一处位于四川大英经济开发区盛马大道中段13号，该处为老厂；一处位于四川大英经济开发区石长村，该处为新厂。本项目为新厂的锅炉升级改造项目。 四川蜀泰化工科技有限公司（新厂）现有项目环保手续如下： （1）四川蜀泰化工科技有限公司（新厂）于2018年7月20日取得遂宁市生态环境局（原遂宁市环境保护局）出具的《遂宁市环境保护局关于汽柴油加氢催化剂和纳米新材料建设项目环境影响报告书的批复》（遂环评函〔2018〕101号）。 （2）2023年6月20日，四川蜀泰化工科技有限公司（新厂）组织进行自主验收，并取得验收意见。本次验收为四川蜀泰化工科技有限公司新建“高活性汽柴油加氢催化剂和纳米新材料建设项目”阶段性验收，验收的范围为已建的项目主体工程、公辅工程（供电、给水、排水、消防、压缩空气、天然气供应、循环冷却系统、供热、消防系统等）、环保工程及配套设施（回转炉排气筒、燃气锅炉排气筒、废水收集池、初期雨水收集池等），以及过渡元素共沉淀催化剂车间生产线和复合肥氨磷钾盐生产线；未全部完工的Ⅷ族环保催化剂车间生产线不纳入本次验收范围。 （3）2023年6月29日，四川蜀泰化工科技有限公司（新厂）进行应急预案备案，并取得备案编号：510923-2023-011-M。 （4）四川蜀泰化工科技有限公司（新厂）于2021年11月30日取得排污许可证，该排污许可证的有效期限为2021年11月30日至2026年11月29日。 2、现有项目建设内容 现有项目建设内容详见下表。 现有项目组成情况一览表 类别; 实际建设情况; 备注. 主体工程; 金属溶解车间; 位于地块南侧，1F，高度为12m，建筑面积1350㎡；主要设置化锌罐、化铜罐、化铝罐、混合液罐等，未建溶液储罐，生产即化即用。化镍罐和稀土罐属于VIII元素催化剂车间配套设备不纳入本次验收。; 已验收. 过渡元素共沉淀车间; 位于地块中部，1F，H=12m，建筑面积2790m2，工艺有所调整，如下：共沉淀、真空抽滤、洗涤改成隔膜压滤机洗涤、制浆、喷雾造粒、活化炉活化更名为回转炉煅烧、取消润湿分散、成型包装，达到年产过渡元素共沉淀催化剂500吨的生产规模。; 未验收. 公辅工程; 纯水车间; 位于地块西南，1F，H=12m，轻钢结构，建筑面积360m2，1套30t/h的纯水系统，反渗透+阴阳混合床。; 已验收. 储水车间; 纯水车间南侧，放置原水箱、纯水箱和RO中间水罐3个，建筑面积570m2。; 已验收. 研发实验室; 位于厂区西侧，占地面积约600m2。; 已验收. 办公室; 位于厂区西侧，占地面积约600m2。; 已验收. 门卫室; 位于厂区西侧，占地面积约30m2。; 已验收. 供电系统; 市政电网，用地西侧设配电站; 已验收. 供水系统; 市政供水管网; 已验收. 供气系统; 市政天然气管网，厂区东南角设配气站; 已验收. 供热系统; 办公临时房西侧设锅炉房，内设1台4t/h燃气锅炉; 已验收. 消防; 采用市政给水作为消防水源，消防给水系统设计流量40L/s，厂区北侧设置500m3消防水池1个及消防泵房; 已验收. 环保工程; 废气治理; VIII元素催化剂车间设集气罩+布袋除尘器经15m排气筒排放（DA008）; 未验收. VIII元素催化剂车间天然气燃烧废气经15m排气筒排放（DA005）; 未验收. 上料工序取消了混料工程，实际不产生粉尘，故不设置除尘器。过渡元素车间共沉淀中和反应过程中废气，经自带烟气处理装置处理后，通过1根15m高排气筒排放（DA004）。; 已验收. 隧道窑长度过长有80米，考虑废气排放设置2根15m排气筒（DA002、DA003）; 未验收. 炭还原炉+喷淋塔烟气经1根25m排气筒（DA006）; 已验收. 过渡元素共沉淀车间喷雾造粒机自带布袋除尘系统和共回转炉自带粉尘处理装置经同1根15m高排气筒（DA001）; 已验收. 锅炉天然气燃烧废气经15m排气筒排放（DA007）; 已验收. 废水治理; 生活污水经预处理池处理后进入园区污水处理厂; 已验收. 纯水制备浓水排入污水管网; 已验收. 质检废液回用于生产; 已验收. 用直供纯水取消混凝沉淀工序，改用两级过滤，沉淀物回用于生产，无污泥产生; 已验收. 喷淋系统定期排水、锅炉排水与冷却系统排水经混凝沉淀后进入园区污水管网; 已验收. 空压站含油废水经隔油池隔油、沉淀后排入园区污水管网; 已验收. 噪声治理; 基础减震、低噪声设备、建筑隔声; 已验收. 固废治理; 布袋除尘器粉尘收集后回用于生产，废包装袋外售废品收购站，生活垃圾环卫部门定期清运，预处理池污泥定期清掏，由园区环卫部门清运，纯水制备废膜及树脂由设备供应商回收再生。; 已验收. 成品库房西南角设1个20m2危废间。; 已验收. 仓储工程; 成品库房; 过渡元素共沉淀车间北侧，建筑面积2696.87m2。; 已验收. 原料库房; 成品库房内; 已验收. 硝酸储罐; 金属溶解车间南侧地面设2个储罐，单个容积42m3; 已验收. 3、现有项目产品方案 现有项目主产品为Ⅷ族环保催化剂和过渡元素共沉淀催化剂，其中Ⅷ族环保催化剂又分为溶剂油加氢催化剂、氨裂解催化剂和煤制天然气催化剂，过渡元素共沉淀催化剂即脱氢催化剂，生产过程中煤制天然气催化剂和脱氢催化剂母液三效蒸发结晶干燥后再加入磷酸二氢钾产生副产品氮磷钾盐。 现有项目产品方案一览表 类别; 产品名称; 单位（t/a）; 主要成分; 备注. 主产品; Ⅷ族环保催化剂; 溶剂油加氢催化剂; 300; Al2O3、NiO、CaO; 未验收. 氨裂解催化剂; 100; Al2O3、NiO、CaO、La2O3. 煤制天然气催化剂; 100; Al2O3、CaO、NiO. 过渡元素共沉淀催化剂; 脱氢催化剂; 500; CuO、ZnO、Al2O3; 已验收. 副产品; 氮磷钾盐; 1472; Na、K、PO4、NO3. 4、现有项目生产工艺 现有项目为汽柴油加氢催化剂和纳米新材料项目，其生产工艺及产污流程见下图。 （1）VIII族环保催化剂车间生产工艺流程 项目VIII族环保催化剂分为溶剂油加氢催化剂、氨裂解催化剂和煤制天然气催化剂，其中溶剂油加氢催化剂、氨裂解催化剂采用担体法，煤制天然气催化剂采用共沉淀法。 ①溶剂油加氢催化剂、氨裂解催化剂担体法生产工艺流程 溶剂油加氢催化剂、氨裂解催化剂担体分为条形担体和异形担体，其生产过程中仅担体生产工序不同，后续的浸渍工序相同。其工艺流程及产污节点见下图。 **** 环保催化剂（溶剂油加氢催化剂、氨裂解催化剂）生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： **** ②煤制天然气催化剂共沉淀法生产工艺流程 工艺流程及产污环节示意见下图。 **** 煤制氢催化剂生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： **** （二）过渡元素共沉淀车间生产工艺流程 ①脱氢催化剂生产工艺流程 **** 脱氢催化剂生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： **** （三）副产品氮磷钾盐生产工艺流程 生产过程中煤制天然气催化剂和脱氢催化剂母液三效蒸发结晶再加入外购的磷酸二氢钾混合成为副产品氮磷钾盐，其工艺流程及产污环节示意见下图。 **** 副产品氮磷钾盐生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： **** （四）纯水制备系统 项目纯水制备系统工艺流程及产污图 工艺流程简述： 纯水车间设置1套纯水制备系统，采用反渗透+阴阳混合床工艺，规模30t/h。主要包括预处理部分、反渗透部分和阴阳混合床树脂部分，预处理装置主要通过设置砂滤器、加阻垢剂装置、保安滤器等过滤、吸附掉原水中的胶体微粒、沙砾，使反渗透进水达到相关要求，防止反渗透膜结垢、污堵；再采用反渗透装置去除水中含有的各种无机盐，采用反渗透的方法，水中无机盐的去除率可达99%；阴阳混合床主要是利用离子交换技术，通过离子交换树脂去除水中离子的水处理设备，其中阴床专用于去除阴离子，阳床去除阳离子，混床通过混合树脂同步去除阴阳离子以实现深度净化。其污染物主要产生浓水、反冲洗废水、废渗透膜和废树脂。 5、现有项目污染治理及排放情况 （1）废气 1）已验收部分废气排放情况 现有项目涉及废气排放的车间已验收过渡元素车间、废气处理区和锅炉房。根据蜀泰化工新厂委托四川众兴诚检测科技有限公司进行的例行监测（众（测）字[2024]第0322-9号），蜀泰化工新厂现有项目废气排放情况如下。 有组织废气检测结果表 检测点位; 检测项目; 采用时间/频次/结果. 2025年9月15日. 第一次; 第二次; 第三次; 测定均值; 排放限值; 是否达标. 1#：DA001回转炉天然气燃烧废气排气筒; 排气筒参数; 高度（m）; 15; /; /; /. 烟道尺寸（m）; Φ0.80; /; /; /. 排气参数; 流速（m/s）; 5.5; 5.3; 5.9; /; /; /. 温度（℃）; 83.1; 81.4; 82.6; /; /; /. 氧含量（%）; 12.9; 12.8; 12.9; /; /; /. 标干流量（m3/h）; 7118; 6892; 7646; /; /; /. 铜; 实测浓度（μg/m3）; 139; 142; 130; 137; /; /. 折算浓度（μg/m3）; 223; 225; 209; 219; 5000; 达标. 排放速率（kg/h）; 9.89×10-4; 9.79×10-4; 9.94×10-4; 9.87×10-4; /; /. 锌; 实测浓度（μg/m3）; 708; 733; 663; 701; /; /. 折算浓度（μg/m3）; 1.14×103; 1.16×103; 1.06×103; 1.12×103; 5000; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.008; 0.009; 0.009; 0.009; /; /. 排气参数; 流速（m/s）; 5.4; 5.9; 5.6; /; /; /. 温度（℃）; 88.9; 84.2; 85.2; /; /; /. 氧含量（%）; 12.9; 12.5; 12.7; /; /; /. 标干流量（m3/h）; 6897; 7633; 7216; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 4; 11; 13; 9; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 6; 17; 20; 14; 100; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.028; 0.084; 0.094; 0.069; /; /. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; 7; 5; 9; 7; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 11; 8; 14; 11; 100; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.048; 0.038; 0.065; 0.050; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 3.5; 3.3; 3.7; 3.5; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 5.6; 5.0; 5.8; 5.5; 10; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.024; 0.025; 0.027; 0.025; /; /. 备注：执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4中限值。. 检测点位; 检测项目; 采用时间/频次/结果. 2025年9月15日. 第一次; 第二次; 第三次; 测定均值; 排放限值; 是否达标. 4#：DA004中和废气排气筒; 排气筒参数; 高度（m）; 15; /; /; /. 烟道尺寸（m）; Φ0.40; /; /; /. 排气参数; 流速（m/s）; 3.9; 3.2; 3.5; /; /; /. 温度（℃）; 38.5; 37.1; 37.8; /; /; /. 含氧量（%）; 20.7; 20.9; 20.9; /; /; /. 标干流量（m3/h）; 1444; 1190; 1299; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 3; 8; 4; 5; 100; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.004; 0.010; 0.005; 0.006; /; /. 备注：执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4中限值。. 检测点位; 检测项目; 采用时间/频次/结果. 2025年9月16日. 第一次; 第二次; 第三次; 测定均值; 排放限值; 是否达标. 6#：DA006废气处理排气筒; 排气筒参数; 高度（m）; 25; /; /; /. 烟道尺寸（m）; Φ0.40; /; /; /. 排气参数; 流速（m/s）; 5.0; 4.6; 4.8; /; /; /. 温度（℃）; 32.5; 30.2; 31.4; /; /; /. 含氧量（%）; 20.6; 20.6; 20.6; /; /; /. 标干流量（m3/h）; 1850; 1715; 1783; /; /; /. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; ＜3; ＜3; ＜3; ＜3; 550; 达标. 排放速率（kg/h）; ＜0.006; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 30; 11; 91; 44; 100; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.056; 0.019; 0.162; 0.079; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 1.2; 1.4; 1.2; 1.3; 10; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.002; 0.002; 0.002; 0.002; /; /. 备注： 1.执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4 中限值。 2.当检测结果小于分析方法检出限时，以“<检出限”表示；排放速率以检出限参与计算，结果以“<计算值”表示。. 检测点位; 检测项目; 采用时间/频次/结果. 2025年9月15日. 第一次; 第二次; 第三次; 测定均值; 排放限值; 是否达标. 7#：DA007锅炉排气筒; 排气筒参数; 高度（m）; 15; /; /; /. 烟道尺寸（m）; Φ0.50; /; /; /. 排气参数; 流速（m/s）; 5.6; 6.1; 5.7; /; /; /. 温度（℃）; 81.3; 80.9; 83.1; /; /; /. 含氧量（%）; 6.1; 5.7; 5.8; /; /; /. 标干流量（m3/h）; 2857; 3119; 2896; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 32; 46; 36; 38; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 38; 53; 41; 44; 150; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.091; 0.143; 0.104; 0.113; /; /. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; 10; 9; 8; 9; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 12; 10; 9; 10; 50; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.029; 0.028; 0.023; 0.027; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 1.1; 1.2; 1.3; 1.2; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 1.3; 1.4; 1.5; 1.4; 20; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.003; 0.004; 0.004; 0.004; /; /. 烟气黑度; 级; ＜1; ＜1; ＜1; /; ≤1; 达标. 备注：执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中燃气锅炉排放浓度限值。. 无组织废气检测结果表 单位：mg/m3 检测点位; 1#项目厂界外上风向5m处; 排放限值; 是否达标. 采样时间 检测项目; 2025年9月16日. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 氮氧化物; 0.044; 0.045; 0.040; 0.042; /; /. 二氧化硫; 0.011; 0.010; 0.012; 0.012; /; /. 颗粒物; 0.223; 0.219; 0.227; 0.220; /; /. 检测点位; 2#项目厂界外下风向5m处; 排放限值; 是否达标. 采样时间 检测项目; 2025年9月16日. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 氮氧化物; 0.053; 0.056; 0.052; 0.056; 0.12; 达标. 二氧化硫; 0.019; 0.020; 0.020; 0.021; 0.40; 达标. 颗粒物; 0.282; 0.293; 0.300; 0.296; 1.0; 达标. 检测点位; 3#项目厂界外下风向5m处; 排放限值; 是否达标. 采样时间 检测项目; 2025年9月16日. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 氮氧化物; 0.050; 0.056; 0.052; 0.056; 0.12; 达标. 二氧化硫; 0.021; 0.020; 0.020; 0.021; 0.40; 达标. 颗粒物; 0.339; 0.334; 0.344; 0.337; 1.0; 达标. 检测点位; 4#项目厂界外下风向5m处; 排放限值; 是否达标. 采样时间 检测项目; 2025年9月16日. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 氮氧化物; 0.054; 0.051; 0.055; 0.052; 0.12; 达标. 二氧化硫; 0.022; 0.023; 0.020; 0.019; 0.40; 达标. 颗粒物; 0.320; 0.314; 0.321; 0.315; 1.0; 达标. 备注：1.风向：东北风。 2.执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。. 根据上表可知，现有项目废气排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4中限值、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉中相关限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2。 综上，现有项目废气达标排放。 同时，上述监测时段DA001、DA004、DA006和DA007涉及的工艺工况为94%。根据现有环评，生产时间为2400h。则现有项目已验收部分废气排放情况如下表所示。 现有项目已验收部分废气排放情况一览表 排气筒; 类别; 排放量（t/a）. DA001回转炉天然气燃烧废气排气筒; 铜及其化合物; 0.00252. 锌及其化合物; 0.0128. 氮氧化物; 0.176. 二氧化硫; 0.128. 颗粒物; 0.0638. DA004中和废气排气筒; 氮氧化物; 0.0153. DA006废气处理排气筒; 二氧化硫; 1.14×10-5. 氮氧化物; 0.202. 颗粒物; 0.005. DA007锅炉排气筒; 二氧化硫; 0.0680. 颗粒物; 0.00906. 氮氧化物; 0.287. 合计; 铜及其化合物; 0.00252. 锌及其化合物; 0.0128. 氮氧化物; 0.680. 二氧化硫; 0.196. 颗粒物; 0.078. 注： DA006二氧化硫低于检出限，按照检出限的一半计。. 2）未验收部分 Ⅷ族元素催化剂车间未验收，Ⅷ族元素催化剂车间涉及的废气产污点为上料粉尘、活化炉煅烧尾气以及天然气燃烧废气。根据现有项目环评报告，Ⅷ族元素催化剂车间废气排放情况如下表所示。 现有项目未验收部分废气排放情况一览表 废气产生环节; 类别; 排放量（t/a）. 上料粉尘; 颗粒物; 0.072. 镍及其化合物; 0.0072. 活化炉煅烧尾气; 氮氧化物; 0.483. Ⅷ族元素催化剂车间天然气燃烧废气; 二氧化硫; 0.056. 氮氧化物; 0.26. 颗粒物; 0.015. 合计; 颗粒物; 0.087. 镍及其化合物; 0.0072. 氮氧化物; 0.743. 二氧化硫; 0.056. 综上，现有项目废气排放情况如下。 现有项目废气排放情况一览表 类别; 排放量（t/a）; 现有工程批准排放量（t/a）. 镍及其化合物; 0.0072; 0.057. 铜及其化合物; 0.00252; 0.278. 锌及其化合物; 0.0128; 0.306. 氮氧化物; 1.163; 2.534. 二氧化硫; 0.252; 0.323. 颗粒物; 0.165; 1.24. 综上，现有项目废气排放量小于批准的排放总量。 （2）废水 现有项目生产工艺废水零排放，生活污水、纯水制备废水和锅炉排污水通过同一个排放口外排。现有项目废水处理工艺如下图所示。 蜀泰化工新厂厂区废水处理工艺流程图 根据现场调查，蜀泰化工（新厂）厂区设有1个污水排放口（DA002）和1个雨水排放口（DA003），其中污水排放口排放生产废水（包括工艺废水、反冲洗废水、纯水制备浓水、锅炉排污水、冷却系统废水和空压站废水）和生活污水，后因废水处理设施升级改造，厂内能做到生产工艺废水零排放，现有项目污水排放口（DA002）主要排放生活污水、反冲洗废水、纯水制备浓水、锅炉排污水、冷却系统废水和空压站废水。 根据蜀泰化工（新厂）委托四川众兴诚检测科技有限公司进行的例行监测（众（测）字[2024]第0006-8号），蜀泰化工新厂现有项目废水排放情况如下。 废水检测结果表 单位：mg/L 检测点位; 1#污水排放口（DA002）; 排放浓度; 是否达标. 采样时间 检测项目; 2024年8月13日. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 水温（℃）; 39.9; 39.8; 39.7; 39.8; /; /. pH值（无量纲）; 7.3; 7.2; 7.3; 7.2; 6~9; 达标. 化学需氧量; 7; 7; 6; 7; 500; 达标. 五日生化需氧量; 1.8; 1.9; 1.7; 1.9; 300; 达标. 氨氮; 6.52; 6.53; 6.45; 6.58; -; 达标. 悬浮物; 11; 12; 11; 10; 400; 达标. 铜; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 2.0; 达标. 锌; 0.009L; 0.009L; 0.009L; 0.009L; 5.0; 达标. 总氮; 11.2; 11.2; 10.9; 12.0; /; /. 总磷; 0.22; 0.22; 0.22; 0.21; /; /. 备注： 1.执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准排放浓度，以上标准不作要求的检测项目不予评价。 2.根据《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019)规定，当测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”，并加标志位“L”表示。. 根据上表，现有项目外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放标准。现有项目废水达标排放。 根据现有项目环评，结合厂区实际工艺废水零排放，根据前文水平衡，现有项目外排废水量为45.525m3/d，13657.5m3/a（年工作300d），见前文水平衡。根据例行监测数据和四川大英经济开发区废水排放标准，现有项目废水排放情况如下： ①厂区进入四川大英经济开发区工业污水处理厂的量： COD：13657.5m3/a×7mg/L×10-6=0.0956t/a； NH3-N：13657.5m3/a×6.58mg/L×10-6=0.0898t/a； ②四川大英经济开发区工业污水处理厂进入郪江的量： COD：13657.5m3/a×20mg/L×10-6=0.273t/a； NH3-N：13657.5m3/a×1mg/L×10-6=0.0137t/a； （3）噪声 根据建设单位委托四川众兴诚检测科技有限公司（众（测）字[2024]第0322-1-1号）监测报告，现有项目运营期厂界噪声如下： 现有项目运营期厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 监测时间; 测点编号; 测点位置; 时间段; 监测结果; 排放限制; 是否达标. 2025.1.8; 1#; 项目厂界外东侧1m高1.3m处; 昼间; 60; 65; 达标. 夜间; 51; 55; 达标. 2#; 项目厂界外南侧1m高1.3m处; 昼间; 60; 65; 达标. 夜间; 50; 55; 达标. 3#; 项目厂界外西侧1m高1.3m处; 昼间; 61; 65; 达标. 夜间; 50; 55; 达标. 4#; 项目厂界外北侧1m高1.3m处; 昼间; 59; 65; 达标. 夜间; 49; 55; 达标. 根据上表可知，现有项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）固废 厂区现有工程固体废物产生种类、产生量及治理措施如下： 现有项目固废及防治措施汇总表 序号; 名称; 来源; 废物性质; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 办公、生活; 一般固废; 13.2; 环卫清运. 2; 预处理池污泥; 0.5. 3; 炭还原炉炭渣; 车间; 7.6; 收集运至工业固废填埋场. 4; 除尘器收集粉尘; 8.38; 回用于生产. 5; 废包装袋; 3.4; 外售废品回收站. 7; 废反渗透膜; 纯水系统; 0.72; 厂家回收处置. 8; 废树脂; 0.24. 9; 废润滑油; 设备维修; 危险废物; 0.2; 交由资质单位处置. 10; 废机油沾染物; 0.1. 11; 混凝沉淀池污泥; 废水处理; 5. 12; 母液沉淀; 5.1; 回用于生产. 综上，现有项目固废去向合理。 （5）地下水和土壤 现有项目已采取防渗措施，具体措施如下。 现有项目防渗措施一览表 区域名称; 分区类别; 防渗措施. 生产装置区; 金属溶解车间; 重点防渗区; 40cm粘土+2mm厚复合土工膜+20cm抗渗混凝土. Ⅷ元素车间. 过渡元素车间. 储运工程; 原料库房; 一般防渗区; 40cm粘土+20cm抗渗混凝土. 成品库房. 硝酸储罐及围堰（金属溶解车间）; 重点防渗区; 40cm粘土+2mm厚复合土工膜+20cm抗渗混凝土，储罐下铺设耐酸砖. 硝酸铜储罐及围堰（金属溶解车间）. 硝酸锌储罐及围堰（金属溶解车间）. 硝酸镍储罐及围堰（金属溶解车间）. 金属液混合罐及围堰（金属溶解车间）. 辅助工程; 纯水车间、锅炉房; 一般防渗区; 40cm粘土+20cm抗渗混凝土. 废气处理站. 空压站、配气站、配电站. 冷却系统. 预处理池. 废水处理站; 重点防渗区; 40cm粘土+2mm厚复合土工膜+20cm抗渗混凝土. 危废暂存间. 事故应急池. 消防水池. 办公区; 办公房; 简单防渗区; 一般混凝土. 研发中心. 除上述区域外的其他区域. 综上，现有项目防渗措施合理。 （6）环境风险 现有项目已采取的环境风险防范措施如下： 1）配备水消防系统、干粉和二氧化碳灭火器等各种电气仪表防爆设施； 2）设置事故废水收集截流系统和1座有效容积为600m3的应急池，确保事故状态下，废水不外排； 3）在各装置区、储罐区等区域设置有毒、可燃气体检测报警装置和压力、温度、液位、流量、组份等报警装置，以及泄露报警和自动联锁切断进料设施等。各储罐区根据物料性质和防护需要设雾状喷淋器； 4）制定应急预案，应急物资的配备和保养及应急演练培训。 6、现有项目存在的主要环境问题及以新带老 经现场调查，现有项目主要环境问题如下： 1）现有项目竣工环境保护验收工作分阶段进行，第一阶段竣工环境保护验收期间Ⅷ元素催化剂车间未建设完成，故未纳入验收范围。目前，Ⅷ元素催化剂车间已建设，但未进行验收。 以新带老措施： 1）完善厂区环保手续，对Ⅷ元素催化剂车间进行竣工环境保护验收。 7、项目建设前后“三本账”核算情况 根据现有项目环评资料，核算本项目建设前后“三本账”情况。 |

|  | 项目建设前后污染物排放“三本账”情况 单位：t/a 项目; 污染物; 现有工程批准排放量; 本项目排放量; 以新带老; 本项目建成后的变化量; 改建后全厂排放量. 废气; 颗粒物; 1.24; 0.0136; 0.00906; +0.00454; 1.245. SO2; 0.323; 0.102; 0.0680; +0.034; 0.357. NOx; 2.534; 0.430; 0.287; +0.143; 2.677. 镍及其化合物; 0.057; 0; 0; 0; 0.057. 铜及其化合物; 0.278; 0; 0; 0; 0.278. 锌及化合物; 0.306; 0; 0; 0; 0.306. 废水; 废水量; 42180; 7584; 9337.5; -1753.5; 40426.5. COD; 0.844; 0.152; 0.187; -0.0351; 0.809. NH3-N; 0.042; 7.58×10-3; 9.34×10-3; -1.75×10-3; 0.0403. 一般固废; 生活垃圾; 13.2; 0; /; 0; 13.2. 预处理池污泥; 0.5; 0; /; 0; 0.5. 炭还原炉炭渣; 7.6; 0; /; 0; 7.6. 除尘器收集粉尘; 8.38; 0; /; 0; 8.38. 废包装袋; 3.4; 0; /; 0; 3.4. 废反渗透膜; 0.72; 0.05; /; +0.05; 0.77. 废树脂; 0.24; 0.05; /; +0.05; 0.29. 危险废物; 废润滑油; 0.2; 0; /; 0; 0.2. 废机油沾染物; 0.1; 0; /; 0; 0.1. 混凝沉淀池污泥; 5; 0; /; 0; 5. 母液沉淀; 5.1; 0; /; 0; 5.1. |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、区域环境质量现状 1、大气环境现状 （1）空气环境质量区域达标判断 本项目位于遂宁市大英县，为了解区域大气环境质量现状，本次评价引用遂宁市生态环境保护委员会办公室《关于2024年12月全市地表水和环境空气质量排名情况的通报》（遂环委办〔2025〕7号）。 根据上述文件，大英县2024年1~12月环境空气质量如下表所示。 2024年遂宁全市评价环境空气质量现状 单位：mg/m3 污染物; 年平价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5.0; 60; 8.33; 达标. NO2; 13.6; 40; 34. PM10; 34.3; 70; 49. PM2.5; 22.4; 35; 64. CO; 日均浓度的第95百分位数; 1000; 4000; 25. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 140.0; 160; 87.5. 由上表可知：评价区域环境空气质量现状平均值占标率均小于100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，大英县属于达标区域。 （2）特征因子环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”本项目涉及TSP和氮氧化物的排放。 为了解项目环境空气质量现状，本次引用“遂宁升宏年产2万吨耐高温尼龙建设项目”于2024年5月17日~5月23日的环境空气质量现状结果。该项目大气监测点位距离本项目生产区约1.5km。 监测方案如下。 监测点位：设置1个监测点位（距离本项目生产区1.5km）。 监测因子：TSP、NOX。 监测频率：连续监测7天，TSP监测24h均值，NOX监测1小时均值。 监测时间：2024年5月17日～5月23日，连续监测7天。 监测结果如下表所示。 环境空气监测结果表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 1#; NOX; 小时平均; 0.25; 0.017~0.028; 11.2; 0; 达标. TSP; 日平均; 0.3; 0.102~0.119; 39.7; 0; 达标. 根据上表的监测结果，本项目区域环境空气质量环境现状良好。 2、地表水环境质量 根据遂宁市生态环境局官网于2025年1月15日发布的《2024年遂宁市环境质量公告》的监测数据，相关数据见下表： 2024年遂宁市河流水质评价结果表 断面名称; 所在地; 断面类别; 规定类别; 上年度类别; 本年度类别; 主要污染指标/超标倍数. 红江渡口; 蓬溪县; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 玉溪; 重庆潼南; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 跑马滩; 安居区; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /. 大安; 安居区; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /. 郪江口; 大英县; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /. 梓江大桥; 射洪市; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 白鹤桥; 安居区; 省控 （长江经济带）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /. 涪山坝; 蓬溪县; 省控 （长江经济带）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; 粪大肠菌群/0.49. 米家桥; 船山区; 省控 （长江经济带）; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。 2. 21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。 3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 4.红江渡口、玉溪、跑马滩、大安、郪江口和梓江大桥6个国控断面采用国家反馈的采测分离数据（含部分市级监测数据）进行评价。. 本项目所在区域郪江口控制断面水质规定类别为Ⅲ类，由上表可知，郪江口断面水质类别满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，水环境质量较好。 3、声环境质量 本项目位于四川大英经济开发区石长村，项目厂界50m范围内无声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”，故本项目无需监测现有声环境质量。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于四川大英经济开发区，为产业园区内，项目用地为工业用地，故不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 一、主要环境保护目标 本项目位于工业园区，周边主要工业企业和闲置空地，项目周边无医药、食品等对环境空气有要求的企业。项目主要环境保护目标如下。 项目主要环境保护目标 环境因素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 坐标; 概况; 保护级别. 大气环境; 青坪村青岗坪居民; 东; 380-500; 105.31982031，30.58982439; 25户，约75人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 青坪村居民; 东; 315-500; 105.31877651，30.59264031; 18户，约54人. 地表水; 郪江; 东侧; 80m; /; Ⅲ类; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）相关要求。 四川省施工场地扬尘排放标准 名称; 施工阶段; 浓度限值（μg/m3）; 监测时间. 颗粒物; 遂宁市; 拆除工程/土方开挖/土方石; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 本项目燃烧天然气，根据《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（2020年第2号），本项目营运期锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉的大气污染物特别排放浓度限值。 锅炉大气污染物排放标准 名称; 污染物; 浓度限值（mg/m3）; 污染物监测位置. 锅炉烟气; 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. 汞及其化合物; -. 烟气黑度; ≤1; 烟囱排放口. 2、水污染物排放标准 本项目锅炉排污水和纯水制备浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1中B级标准。详见下表。 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物名称; 排放标准; 标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 石油类; 20. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）B级标准. 四川大英经济开发区工业污水处理厂排放标准如下。 四川大英经济开发区工业污水处理厂排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物名称; 排放标准; 标准来源. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. SS; 10. 石油类; 1. COD; 20; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 氨氮; 1. BOD5; 4. TP; 0.2. TN; 15; 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1“工业园区集中式污水处理厂排放标准”. 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的噪声标准排放；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；标准限值见表3-9、表3-10。 建筑施工场界噪声排放标准 单位：Leq[dB(A)] 昼间; 夜间. 70; 55. 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB(A) 声功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为： 废水污染物指标：COD、NH3-N； 废气污染物：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 根据工程分析，本环评建议的污染物排放总量控制指标如下： 1、废水总量控制指标 本项目建成后外排废水量为11988m3/a。 厂区进入四川大英经济开发区工业污水处理厂的量： COD：11988m3/a×7mg/L×10-6=0.0839（t/a） NH3-N：11988m3/a×6.53mg/L×10-6=0.079t/a） 四川大英经济开发区工业污水处理厂进入郪江的量： COD：11988m3/a×20mg/L×10-6=0.187（t/a） NH3-N：11988m3/a×1mg/L×10-6=9.34×10-3（t/a） 2、废气总量控制指标 本项目废气总量控制指标一览表 类别; 排放量（t/a）. 颗粒物; 0.0136. SO2; 0.102. NOx; 0.430. 3、总量控制指标 本项目所在区域，上一年度水环境和环境空气质量均达标，无需进行倍量削减。 本项目总量控制指标一览表 项目; 污染物; 总量控制指标（t/a）. 现有工程批准的量; 本项目; 变化量; 本项目建成后全厂. 废水; COD; 0.844; 0.152; -0.0351; 0.809. NH3-N; 0.042; 7.58×10-3; -1.75×10-3; 0.0403. 废气; 颗粒物; 1.24; 0.0136; +0.00454; 1.245. SO2; 0.323; 0.102; +0.034; 0.357. NOx; 2.534; 0.430; +0.143; 2.677. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 本项目施工期不涉及土建工程，施工期主要为设备的拆除和安装。 施工期主要污染工序： 废气：装修废气。 废水：少量生活污水。 噪声：主要为设备安装产生的噪声。 固体废物：主要为设备包装和施工人员生活垃圾。 施工期环境保护措施如下所述： 废气：选用环保设备，施工期加强通风。 废水：主要为生活污水，依托厂区内已有设备处理。 噪声：合理安排施工时间。 固废：设备包装和废弃的设备外售给废品回收站，施工人员生活垃圾袋装收集后由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。 综上所述，项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，对环境影响很小，并可随施工期的结束而结束。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、运营期环境影响和保护措施 1、运营期大气污染源分析 本项目运营期废气产生节点主要为锅炉废气。 - 源强核算 锅炉年运行2400h。现有4t/h天然气锅炉满负荷运行情况下每小时消耗天然气约300m3，本项目6t/h天然气锅炉满负荷运行情况下每小时消耗天然气约500m3，则现有项目年消耗天然气72万m3，本项目年消耗天然气120万m3。 类比现有项目锅炉监测数据（众（测）字[2024]第0322-9号），监测期间工况为94%，类比浓度，计算本项目锅炉废气排放情况如下表所示。 本项目锅炉废气排放情况一览表 类别; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物. 烟气量; 1132.60万m3/a，4719.15m3/h. 排放浓度（mg/m3）; 9; 38; 1.2. 排放速率（kg/h）; 0.0425; 0.179; 0.00566. 排放量（t/a）; 0.102; 0.430; 0.0136. 根据前文，现有项目锅炉废气排放情况为二氧化硫0.0680t/a，氮氧化物0.287t/a，颗粒物0.00906t/a。 综上，本项目建设前后锅炉废气排放情况如下表所示。 本项目建设前后锅炉废气排放情况一览表 单位：t/a - 类别; - 现有项目锅炉; - 本项目; - 变化量; - 本项目建成后锅炉. - 二氧化硫; - 0.0680; - 0.102; - +0.034; - 0.102. - 氮氧化物; - 0.287; - 0.430; - +0.143; - 0.43. - 颗粒物; - 0.00906; - 0.0136; - +0.00454; - 0.0136. （2）处理措施及达标情况 本项目新建6t/h天然气锅炉配备低氮燃烧装置，锅炉废气依托锅炉房现有1根高15m的排气筒（DA007）排放，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉的大气污染物特别排放浓度限值要求（二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤150mg/m3，颗粒物≤20mg/m3）。 4）废气处理可行性分析 天然气属于清洁能源，污染物排放量较小，且本项目锅炉已采取低氮燃烧。同时，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中燃气锅炉的污染防治可行技术。 本项目污染防治可行技术如下表所示。 燃气锅炉烟气污染防治可行技术一览表 - 类别; - 燃气锅炉可行技术; - 本项目; - 是否可行. - 二氧化硫; - /; - /; - /. - 氮氧化物; - 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝; - 低氮燃烧; - 可行. - 颗粒物; - /; - /; - /. 综上，本项目废气处理措施可行。 本项目废气污染物源强核算结果见表4-4。 |

|  | 废气污染物排放信息表 - 污染源; - 排气筒编号; - 污染物; - 污染物产生; - 治理措施; - 有组织排放量; - 排放时间h; - 排放口类型; - 排放标准. - 核算方法; - 产生量t/a; - 收集效率%; - 治理工艺; - 去除效率%; - mg/m3; - kg/h; - t/a; - mg/m3. 锅炉; DA007; - 烟气量; - 1132.60万m3/a; - /; - /; - /; - /; - /; - /; 2400; 一般排放口; /. - 二氧化硫; - 类比; - 0.102; - 100; - 低氮燃烧; - 0; 9; 0.0425; 0.102; 50. - 氮氧化物; - 0.430; - 100; - 0; 38; 0.179; 0.430; 150. - 颗粒物; - 0.0136; - 100; - 0; 1.2; 0.00566; 0.0136; 20. 废气排放口基本信息表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排放温度（℃）; 排放口类别. 经度; 纬度. DA007; 锅炉烟气排放口; 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物; 105.313443; 30.590117; 15; 0.3; 80; 一般排放口. |
| --- | --- |

|  | （3）非正常工况污染物排放情况 非正常排放情况指生产过程中生产设备开停、检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制达不到应有效率等情况下的排放，非正常排放工况下废气排放对环境空气影响大于正常情况。 本项目不涉及非正常工况。 （4）大气污染物排放量核算 本项目废气主要为锅炉废气，核算污染物为氮氧化物、二氧化硫、颗粒物。其排放量核算见下表。 项目有组织大气污染物排放量 序号; 排放口编号; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA007; 二氧化硫; 0.102. 氮氧化物; 0.430. 颗粒物; 0.0136. 一般排放口合计; 二氧化硫; 0.102. 氮氧化物; 0.430. 颗粒物; 0.0136. （6）监测要求 根据现有项目排污许可自行监测方案，现有项目锅炉废气自行监测要求如下。 现有项目锅炉废气监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 自行监测频次. 锅炉废气排放口（DA007）; 氮氧化物; 月. 二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度; 年. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），现有项目废气监测满足要求。 （7）废气环境影响结论 项目所在地属于环境空气二类区，现状监测点处特征污染物满足相关空气标准要求，项目所在地具有一定的环境容量可接纳本项目特征污染物的排放。项目运营期间产生的污染物经治理后均能达标排放，项目周边不存在自然保护区、风景名胜区、森林公园等需要特殊保护的区域，项目污染物经治理后能达标排放，对环境影响较小。因此，本项目在落实具体措施后，大气污染物经处理排放对评价范围内的大气环境影响较小。 2、运营期废水环境影响和保护措施 本项目涉及废水主要为纯水制备浓水、反冲洗废水、锅炉排污水。 （1）源强核算 a.锅炉产生蒸汽用水量 锅炉年运行300d，2400h。 现有项目锅炉产蒸汽9600t/a，则蒸汽用水量为9600m3/a，32m3/d。本项目产蒸汽14400t/a，则蒸汽用水量为14400m3/a，48m3/d。 根据建设单位提供资料，厂区内约有90%蒸汽冷凝后回用到锅炉内，其余蒸汽损耗。为满足蒸汽需求，则现有项目锅炉蒸汽损耗为960m3/a，3.20m3/d，本项目锅炉蒸汽损耗为1440m3/a，4.80m3/d。 锅炉用水情况一览表 - 类别; - 蒸汽产生量; - 损耗量; - 蒸汽损耗量. - 现有项目锅炉; - 9600/a; - 10%; - 960m3/a，3.20m3/d. - 本项目; - 14400t/a; - 10%; - 1440m3/a，4.80m3/d. b.锅炉排污水 一般蒸汽锅炉排污量约为蒸汽量的2%~5%，按5%计。则现有项目锅炉排污水为480m3/a，1.60m3/d，本项目锅炉排污水为720m3/a，2.4m3/d。 c.反冲洗用水 纯水制备过程需要对反渗透膜进行反冲洗，项目纯水机产水流量为30m3/h，反冲洗流量为产水流量的1.5倍，反冲洗时间约5min，现有项目每6天进行一次反冲洗（年冲洗50次），则单次用水量为3.75m3，产生废水量为0.625m3/d，31.25m3/a。本项目建成后，每5天进行一次反冲洗（年冲洗60次），则单次废水产生量为3.75m3，产生废水量为0.75m3/d，45m3/a。 d.纯水制备浓水 根据建设单位提供资料，纯水车间制备纯水的效率取65%计。锅炉补充水=蒸汽损耗量+锅炉排污水量+反冲洗用水。根据上文，现有项目需要补充的纯水量为960+480+31.25=1471.25m3/a，本项目需要补充的纯水量为1440+720+45=2205m3/a。 则现有项目锅炉补充1471.25m3/a，4.90m3/d纯水，需要新水2263.46m3/a，7.54m3/d，产生浓水792.21m3/a，2.64m3/d；本项目补充2205m3/a，7.35m3/d纯水，需要新水3392.31m3/a，11.31m3/d，产生浓水1187.31m3/a，3.96m3/d。 纯水制备浓水情况一览表 - 类别; - 补充纯水量; - 新水量; - 浓水量. - m3/a; - m3/d; - m3/a; - m3/d; - m3/a; - m3/d. - 现有项目锅炉; - 1471.25; - 4.90; - 2263.46; - 7.54; - 792.21; - 2.64. - 本项目; - 2205; - 7.35; - 3392.31; - 11.31; - 1187.31; - 3.96. 综上，现有项目锅炉需要的新水量为2263.46m3/a，7.54m3/d，本项目锅炉需要的新水量为3392.31m3/a，11.31m3/d。 4）治理措施 本项目依托现有污水排放口，不新增排口。 现有项目治理措施为： ①中和后的反冲洗废水进入厂区污水处理站，处理后水回用于工艺生产； ②本项目锅炉排污水未添加药剂，可直接通过市政污水管网，经市政污水管网排入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江； ③纯水制备浓水排入市政污水管网，进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。 本项目废水治理措施如下： 纯水制备浓水优先回用于厂区绿化，剩余部分排入市政污水管网，进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。其余措施与现有项目一致。 根据前文水平衡，全厂现有外排废水量为43.71m3/d，13113m3/a，本项目建成后全厂外排废水量为39.96m3/d，11988m3/a。 本项目废水排放口浓度参考现有项目废水排口例行监测报告（见附件或表2-13）。则本项目建成后全厂废水排放口情况如下表所示。 项目废水排放浓度情况一览表 废水类别; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 排入市政污水管网; 排放量（t/a）; 11988; 0.0839; 0.0216; 0.132; 0.079. 排放浓度（mg/L）; /; 7; 1.8; 11; 6.53. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; /; 500; 300; 400; 45. 污水处理厂处理后; 排放量（t/a）; 11988; 0.187; 0.037; 0.093; 9.34×10-3. 排放浓度（mg/L）; /; 20; 4; 10; 1. COD、BOD5、NH3-N执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类，SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; /; 20; 4; 10; 1. （1）与四川大英经济开发区工业污水处理厂依托可行性分析 大英工业集中区内现设有完善的排水管网，园区污水处理厂于2019年6月建设完成并投入运行。园区污水处理厂建设项目总处理规模3万m3/d，废水处理工艺为“收集、预处理+水解酸化+A2/O一体化自回流改良型氧化沟+MBR+中性催化+化学除磷（含高效沉淀池、精密过滤）+垂直潜流人工湿地”组合工艺，处理后达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准（总氮按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）“工业园区集中式污水处理厂排放”标准控制），尾水经排口排入郪江。 本项目建成后全厂外排废水量减少，外排废水依托现有项目已建管网排放到市政污水管网，进入四川大英经济开发区工业污水处理厂。因此，本项目的新增排入四川大英经济开发区工业污水处理厂进行处理可行。 （2）废水自行监测要求 根据蜀泰化工（新厂）排污许可自行监测方案，现有项目废水自行监测方案如下。 废水监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 企业废水总排口; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮; 半年/次. 悬浮物、总铜、总锌、总氮、总磷; 年/次. 本项目监测后，外排废水种类较现有项目无变化，故现有项目废水自行监测方案满足需求。 综上，本项目不会导致郪江评价河段水域功能类别发生改变，项目营运期废水的排放对郪江水环境质量影响小。 3、噪声影响分析及防治措施 （1）噪声源强 本项目依托现有已建砼钢结构厂房，墙体材质为彩钢板，项目营运期噪声为生产设备运行噪声，各产噪设备噪声级见下表。 |
| --- | --- |

|  | 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级（1m）dB(A); 数量/台; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 锅炉房; 锅炉设备主体; 85; 1; 底座安装减震垫；合理布局；厂房隔音；加强维护保养。; 44.42; -92.15; 1.5; 3; 75; 8h; 15; 60; 1m. 锅炉操作台; 80; 1; 46.3; -98.21; 1; 3; 70; 15; 55. 配电柜; 55; 1; 40.2; -94.7; 0.5; 0; 55; 15; 40. 给水泵; 65; 2; 48.77; -97.74; 0.5; 3; 62; 15; 47. 备注：①以厂界中心为坐标原点（0,0,0），原点坐标为（105.31299717，30.59107771）。 |
| --- | --- |

|  | （2）预测范围与预测模型 根据总平面布置，噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中预测模型对本项目噪声排放情况进行预测。 1）室内声源计算 a、首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中： LP1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw——某个声源的倍频带声功率级，dB； r——某个声源靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； Q——指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； b、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 LP1iT=10lgi=1N100.1LP1ij 式中： LP1i（T）——靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数； c、计算出室外靠近围护结构处的声压级 LP2iT=LP1iT−TLi+6 式中： LP2i（T）——靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——维护结构i倍频带的隔声量，dB； d、将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 LW=LP2T+10lgS 式中：S——透声面积，m2。 2）单个室外点声源在预测点产生的A声级的计算 LAr=LAr0−Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； 3）声源在预测点处噪声贡献值的计算 设第i个声源在预测点处产生的A声级为LAi，在Ｔ时间内该声源工作时间为ti，则预测点的总声级为： LeqT=20lg1/Ti=1Nti100.1LAi 式中： T为计算等效声级的时间，N为声级的个数。 （3）预测结果 根据本项目投产后厂内主要噪声源的位置、声压级情况以及所采取的噪声防治措施，结合现状监测结果，按上述噪声衰减模式对评价区域内噪声对厂界进行预测。 根据蜀泰化工委托四川众兴诚检测科技有限公司于2024年7月18日对本项目所在地厂界进行的监测，监测结果如下。 环境噪声现状检测结果表 单位：dB（A） 测点编号; 测点位置; 检测结果; 排放限值; 是否达标. 昼间; 昼间. 1#; 项目南侧厂界外1m处; 60; 65; 达标. 2#; 项目东侧厂界外1m处; 58; 65; 达标. 3#; 项目北侧厂界外1m处; 57; 65; 达标. 4#; 项目西侧厂界外1m处; 58; 65; 达标. 本项目噪声预测结果如下。 项目厂界噪声预测表 单位：dB（A） 序号; 点位; 评价时段; 贡献值; 背景值; 叠加值; 评价标准; 评价结果. 1#; 厂界外东侧距厂界1m处; 昼间; 30.23; 58; 58.01; 65; 达标. 2#; 厂界外南侧距厂界1m处; 昼间; 13.83; 60; 57.00; 65; 达标. 3#; 厂界外西侧距厂界1m处; 昼间; 45.05; 58; 60.14; 65; 达标. 4#; 厂界外北侧距厂界1m处; 昼间; 14.58; 57; 58.00; 65; 达标. 经预测，本项目运营期昼间厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 （4）防治措施 现有项目噪声防治措施如下： 1）从源头控制噪声：在满足工艺设计的前提下，选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 2）建筑物隔声措施：锅炉设置于独立且密闭的锅炉房内，有效利用了建筑隔声。 3）强化生产管理：加强设备的维修保养管理，避免设备因不正常运行产生更大噪声，防止突发噪声。 4）合理布局：尽可能将设备布局在车间靠中间区域，尽量将高噪声源远离厂界。 本项目新设备选用低噪声设备，噪声防治措施满足本项目需求。 （5）噪声自行监测计划 根据蜀泰化工新厂排污许可自行监测方案，现有项目噪声自行监测方案如下。 噪声环境监测计划表 监测点位名称; 监测因子; 监测频次. 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 现有项目噪声自行监测方案满足本项目需求。 4、固废影响分析及防治措施 本项目新增固废及处置措施如下。 （1）固废产生情况 1）一般固废 ①废反渗透膜 根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），本项目制备纯水的废反渗透膜属SW59其他工业固体废物，废物代码为900-009-S59。 本项目增加了纯水需求，故本项目新增废反渗透膜量约为0.05t/a。 ②废树脂 根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），本项目制备纯水的废树脂属SW59其他工业固体废物，废物代码为900-008-S59。 本项目增加了纯水需求，故本项目新增废树脂量约为0.05t/a。 2）危险固废 本项目不新增危险固废。 综上，本项目运营期固体废物产生、处置情况见表4-16。 运营期固体废弃物产生、排放一览表 类别; 固态污染物名称; 产生量（t/a）; 危废类型; 治理措施. 一般固废; 废反渗透膜; 0.05; /; 厂家回收处置. 废树脂; 0.05; /; 厂家回收处置. （2）管理要求 1）一般固废管理要求 厂区内已设置标识标牌，并将产生的废弃物分类存放于标识的容器内或存放区，不存在厂区内乱扔、乱堆现象。 本项目仅为锅炉改造升级项目，本项目的建设不会增加固废种类，也不会明显增加固废产生量。因此，现有项目固废管理要求满足本项目需求。 5、地下水和土壤 本项目为热力生产和供应项目，同时锅炉房已按照要求进行一般防渗措施，采取的防渗措施为40cm粘土+20cm抗渗混凝土。现有防渗措施满足本项目需求。因此，本项目的建设不会对项目所在地地下水和土壤造成明显影响。 6、环境风险 （1）环境风险评价等级 根据项目营运过程中使用的各种原辅材料情况，并参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中相关规定可知，项目使用的各种原辅材料均未构成重大危险源。 本项目涉及的风险物质为天然气。本项目风险物质存储情况及危险特性见下表。 风险物质贮存情况 序号; 物质类别; 危险特性; 最大存在总量qn/t; 风险源分布. 1; 天然气（甲烷）; 易燃; 管道输送，不在厂区储存; 天然气管道. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q当企业存在多种风险物质时，则按下式计算： Q=q1Q1+q2Q2+…+qnQn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的危险物质临界存储量见表4-18。 本项目Q值确定表 序号; 危险物质; CAS号; 临界量Qn（t）; 最大储量qn/t; qi/Qi. 1; 天然气（甲烷）; 74-82-8; 10; 通过管道输送，不储存; /. 本项目天然气通过管道输送，不在厂区储存，无最大储存量。故本项目Q＜1，环境风险潜势为I。 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-19，本项目风险潜势为Ⅰ，可展开简单分析。 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见（HJ169-2018）附录A。. （2）环境敏感目标概况 本项目环境敏感目标见表3-4。 （3）环境风险识别 本项目危废物质为天然气，主要分布在厂区天然气输送管道内，可能对环境造成影响的途径如下： 在生产过程中，若操作过程中没有注意密闭操作，造成天然气外泄易造成火灾和爆炸事故；在进行检修作业时，没有对设备进行彻底置换和管道盲扫，可能出现火灾、爆炸事故。 （4）环境风险防范措施 本项目为锅炉改扩建项目，目前蜀泰化工厂区内已根据企业自身特点，制定了总平面布置安全防范措施、工艺技术和设计安全防范措施、贮运安全防范措施以及火灾爆炸防范措施等，并已制定环境风险事故应急预案。 现有项目风险防范措施可满足本项目需求。 （5）环境风险结论 综上所述，本项目风险评价工作等级为简单分析，环境风险主要为风险废物泄漏污染遇明火、高热可能发生火灾、爆炸等潜在风险。企业在采取有针对性的环境风险防范措施后，环境风险可防控。 7、环保措施汇总及投资估算 本项目建设总投资9.5万元，根据环保治理措施估算，其中用于环保设施建设投资约7万元，占项目总投资73.68%，可满足本项目环保治理需求。环保投资估算详见表4-20。 本项目环境保护措施及投资一览表 项目; 环保措施; 投资金额（万元）; 备注. 废气治理; 锅炉配备低氮燃烧设施，锅炉废气依托现有1根15m高排气筒（DA007）排放。; 5; 依托. 废水治理; 中和后的反冲洗废水进入厂区污水处理站，处理后水回用于工艺生产；锅炉排污水进入市政污水管网，再进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。; 0; 依托. 纯水制备浓水优先用于厂区绿化，剩余的与锅炉排污水一同进入市政污水管网，再进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。; 1.5; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，基础安装减震垫，厂房隔声，合理布局。; 0.5; 依托+新建. 固体废物处置; 废反渗透膜和废树脂，更换后由更换单位带走处理。; 0; 依托. 地下水防治; 锅炉房已进行一般防渗，防渗措施为40cm粘土+20cm抗渗混凝土。; 0; 依托. 风险防范措施; 制定总平面布置安全防范措施、工艺技术和设计安全防范措施、贮运安全防范措施以及火灾爆炸防范措施等，并制定环境风险事故应急预案。; 0; 依托. 合计; /; 7.0; /. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA007 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 锅炉低氮燃烧，锅炉废气通过1根15m高排气筒（DA007）排放。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉的大气污染物特别排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 反冲洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 中和后的反冲洗废水进入厂区污水处理站，处理后水回用于工艺生产。 | / |
|  | 纯水制备浓水 |  | 优先回用于厂区绿化，剩余的经市政污水管网，进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。 | / |
|  | 锅炉排污水 |  | 经市政污水管网，进入四川大英经济开发区工业污水处理厂，最终排入郪江。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1中B级标准。 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础安装减震垫，厂房隔声，合理布置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废反渗透膜和废树脂，更换后由更换单位带走处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 锅炉房采取一般防渗，防渗措施为40cm粘土+20cm抗渗混凝土。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 制定总平面布置安全防范措施、工艺技术和设计安全防范措施、贮运安全防范措施以及火灾爆炸防范措施等，并制定环境风险事故应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①按要求定期对厂区废气、废水、噪声进行污染源监测； ②建立危险废物转运台账、环保设施运行台账。 |  |  |  |

六、结论

天然气锅炉优化改造项目符合国家产业政策，选址符合区域规划的要求，项目在严格落实本报告表提出的污染治理措施及环境风险防范措施，保证污染治理工程与主体工程“三同时”建设，加强对污染治理设施的运行管理，确保运行正常的情况下，本项目的建成对周围环境影响较小，环境风险可防可控。 从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.166 | / | / | 0.0136 | 0.00906 | 0.171 | +0.00454 |
|  | SO2 | 0.253 | / | / | 0.102 | 0.0680 | 0.287 | +0.034 |
|  | NOx | 1.165 | / | / | 0.430 | 0.287 | 1.308 | +0.143 |
|  | 镍及其化合物 | 0.0072 | / | / | 0 | 0 | 0.0072 | 0 |
|  | 铜及其化合物 | 0.00252 | / | / | 0 | 0 | 0.00252 | 0 |
|  | 锌及化合物 | 0.0128 | / | / | 0 | 0 | 0.0128 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 13657.5 | / | / | 7584 | 9337.5 | 11904 | -1753.5 |
|  | COD | 0.273 | / | / | 0.152 | 0.187 | 0.238 | -0.0351 |
|  | NH3-N | 0.0137 | / | / | 7.58×10-3 | 9.34×10-3 | 0.0119 | -1.76×10-3 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 13.2 | / | / | 0 | / | 13.2 | 0 |
|  | 预处理池污泥 | 0.5 | / | / | 0 | / | 0.5 | 0 |
|  | 炭还原炉炭渣 | 7.6 | / | / | 0 | / | 7.6 | 0 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 8.38 | / | / | 0 | / | 8.38 | 0 |
|  | 废包装袋 | 3.4 | / | / | 0 | / | 3.4 | 0 |
|  | 废反渗透膜 | 0.72 | / | / | 0.05 | / | 0.77 | +0.05 |
|  | 废树脂 | 0.24 | / | / | 0.05 | / | 0.29 | +0.05 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.2 | / | / | 0 | / | 0.2 | 0 |
|  | 废机油沾染物 | 0.1 | / | / | 0 | / | 0.1 | 0 |
|  | 混凝沉淀池污泥 | 5 | / | / | 0 | / | 5 | 0 |
|  | 母液沉淀 | 5.1 | / | / | 0 | / | 5.1 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目外环境关系图

附图3：项目平面布置及分区防渗图

附图4：大英经开区土地利用规划图

附图5：监测点位示意图

附图6：现场照片

附件：

附件1：委托书

附件2：备案表

附件3：用地手续

附件4：规划环评审查意见

附件5：现有项目环评批复

附件6：现有项目验收专家意见

附件7：现有项目应急预案备案表

附件8：环境质量检测报告

附件9：现有项目例行监测报告

附件10：排污许可证

附件11：情况说明