四川省大英县紫云村饰面用砂岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

提交单位：大英县顺源矿业有限责任公司

编制单位：成都市巨匠工程环境技术服务有限公司

二〇二五年四月

四川省大英县蓬莱镇紫云村饰面用砂岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

| 申报单位： | 大英县顺源矿业有限责任公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 成都市巨匠工程环境技术服务有限公司 |
| 法人代表： | 刘 畅 |
| 项目负责人： | 姬景鑫 |
| 编写人员： | 王 磊 |
| 提交报告时间： | 二〇二五年四月 |

目  录

前  言	1

一、任务的由来	1

二、编制目的	2

三、编制依据	4

（一）法律法规	4

（二）规程规范	5

（三）技术文件及资料	6

四、数学基础	7

（一）主要计量单位	7

（二）坐标系及投影信息	7

（三）土地利用现状分类标准	7

五、方案适用年限	8

（一）矿山服务年限	8

六、编制工作概况	9

（一）工作程序	9

（二）工作方法	10

（三）现场调查工作量	12

第1章  矿山基本情况	14

一、矿山简介	14

二、采矿权范围及拐点坐标	15

三、矿山开发利用方案概述	15

（一）矿床开采方式和开采顺序	15

（二） 开采运输方案	16

（三） 采场边坡要素	16

（四）排土场设计情况	17

（五）矿床开采	17

（六）固体废弃物和废水的排放和处理情况	18

第2章  矿区基础信息	22

一、矿区自然地理	22

（一）气象	22

（二）水文	22

（三）地形地貌	23

（四）植被	24

（五）土壤	24

二、矿区地质环境背景	25

（一）地层岩性	25

（二）地质构造	26

（三）水文地质	28

（四）工程地质	28

（五）环境地质	29

（六）矿体地质特征	29

三、矿区社会经济概况	30

四、矿区土地利用现状	30

五、矿山及周边其他人类重大工程活动	31

第3章 矿山地质环境影响和土地损毁评估	32

一、矿山地质环境与土地资源调查概述	32

二、矿山地质环境影响评估	33

（一）评估范围和评估级别	33

（二）矿山地质灾害现状分析与预测	37

（三）矿区含水层损毁现状分析与预测	41

（四）矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）损毁现状分析与预测	42

（五）矿区水土环境污染现状分析与预测	42

（六）矿区环境影响评估小结	44

三、矿山土地损毁预测与评估	44

（一）土地损毁环节与时序	44

（二）拟损毁土地预测与评估	46

（四）土地损毁程度	49

四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围	50

（一）矿山地质环境保护与恢复治理分区	50

（二）土地复垦区与复垦责任范围	52

（三）土地类型与权属	53

第4章 矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析	54

一、矿山地质环境治理可行性分析	54

（一）技术可行性分析	54

（二）经济可行性分析	54

（三）生态环境协调性分析	55

二、矿区土地复垦可行性分析	56

（一）复垦区土地利用现状	56

（二）土地复垦适宜性评价	56

（三）水土资源平衡分析	63

（四）土地复垦质量要求	65

第5章  矿山地质环境治理与土地复垦工程	67

一、矿山地质环境保护与土地复垦预防	67

（一）目标任务	67

（二）主要技术措施	69

（三）主要工程量	71

二、矿山地质灾害治理	72

（一）目标任务	72

（二）工程设计	72

三、 矿区土地复垦	73

（一）目标任务	73

（二）工程设计	73

（三）技术措施	76

（四）主要工程量	79

四、含水层破坏修复	80

五、水土环境污染修复	80

六、矿山地质环境监测	81

（一）目标任务	81

（二）监测设计	81

（三）技术措施	82

（四）主要工程量	83

七、矿区土地复垦监测和管护	83

（一）目标任务	83

（二）措施和内容	85

第6章  矿山地质环境治理与土地复垦工作部署	87

一、总体工作部署	87

二、阶段实施计划	87

第7章 经费估算与进度安排	90

一、经费估算依据	90

（一）矿山地质环境恢复治理经费估算依据	90

（二）土地复垦费用估算依据	93

二、 矿山地质环境治理工程经费估算	98

（一）总工程量与投资估算	98

二、土地复垦工程经费估算	99

（一）总工程量与投资估算	99

（二）单项工程量与投资估算	100

四、总费用汇总与年度安排	101

第8章  保障措施与效益分析	104

一、组织保障	104

二、技术保障	106

三、资金保障	107

四、监督保障	109

五、效益分析	110

六、公众参与	112

第9章  结论与建议	114

一、结论	114

二、建议	115

前  言

一、任务的由来

为了落实十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策，进一步保护矿山地质环境，减少矿产资源勘查开采活动造成的矿山地质环境破坏和土地损毁，保护人民生命和财产安全，促进矿产资源的合理开发利用，规范土地复垦活动，加强土地复垦管理，提高土地利用的社会效益、经济效益和生态效益，根据《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《土地复垦条例》（国务院令第592号）、《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）等法律法规有关规定，按照国土资源部办公厅《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）、四川省国土资源厅《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报工作的通知》（川自然资函〔2023〕358号））相关要求，采矿权申请人在申请办理采矿许可证前，应当自行编制或委托有关机构编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，大英县紫云村饰面用砂岩为大英县自然资源和规划局以挂牌方式进行挂网，大英县顺源矿业有限责任公司为最终竞标人，属于新建矿山。因此，根据文件要求矿山企业应完成《矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编报工作。为此，我单位受大英县顺源矿业有限责任公司委托，对《大英县蓬莱镇紫云村饰面用砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称《方案》）进行编制。

大英县紫云村饰面用砂岩矿为新建矿山，开采方式露天开采，设计开采规模1万立方米/年。设计开采年限9.14年。

二、编制目的

本《方案》编制的目的，主要是通过对矿山矿产资源开发利用方案（等已有资料的收集，开展矿山地质环境和矿区土地资源及土地损毁情况调查，基本查明矿区地质环境背景、存在的矿山地质环境问题和矿区土地利用现状，在此基础上开展矿山地质环境影响评价和土地损毁评价，并进行矿山地质环境治理分区与土地复垦区及复垦责任区划分，拟定矿山地质环境恢复治理方案与土地复垦具体方案，为矿山地质环境保护、治理和监测及土地复垦提供技术依据。

从而促进矿产资源和土地合理开发利用，有效保护矿山地质环境和耕地，减少矿产资源勘查开采活动造成的矿山地质环境破坏和土地损毁，保护人民生命和财产安全，提高矿产资源、土地资源开发利用的综合效益。

矿山地质环境保护与土地复垦方案，是实施矿山地质环境保护、治理和监测及土地复垦的技术依据之一，通过方案编制，要实现以下目的。

1、通过方案编制和依据方案对该矿山进行地质环境保护与治理，减少或消除矿山存在的各种地质环境问题和隐患，保护矿区地下水资源和环境。恢复因采矿造成破坏的地形地貌景观及周边生态环境，恢复矿区土地资源，提高土地利用价值。根据自然资源部2019年8月14日发布的《矿山地质环境保护规定》和（2016年1月8日）第64号《国土资源部关于修改和废止部分规章的决定》、《四川省财政厅 四川省国土资源厅 四川省环境保护厅关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金有关事项的通知》川财规〔2018〕8号，为矿山地质环境保护的实施管理、监督检查、矿山地质环境恢复治理基金制度等提供依据。

2、通过方案编制和方案实施，促进矿山珍惜及合理利用土地，实现土地资源可持续利用，促进经济社会和环境的和谐发展，改善矿山生态环境，实现绿色矿山的目标。根据《土地复垦条例》（国务院92号令）以及《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发【2006】225号）等文件规定和要求，按照“谁破坏、谁复垦”的原则，将生产建设单位的土地复垦目标、任务、措施、计划等落到实处，为土地复垦的实施管理、监督检查、土地复垦费用征收等提供依据。

3、根据《四川省国土资源厅关于矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（川国土资发[2023]358号）要求，完善矿山生产手续。

大英县蓬莱镇紫云村饰面用砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案编制的主要任务是：

1、收集资料，开展矿山地质环境调查，查明矿区地质环境条件复杂程度，确定矿山地质环境影响评估级别与评估范围；

2、根据矿山地质环境现状，进行矿山地质环境影响现状评估；

3、在现状评估的基础上，根据矿山开发利用方案、采矿地质环境条件，进行矿山地质环境影响预测评估；

4、根据现状评估和预测评估，进行矿山地质环境保护与土地复垦工程分区；

5、提出矿山地质环境保护、预防和土地复垦技术措施；

6、指导矿山在开采建设过程及闭坑后对矿山进行环境治理及土地复垦工作，并制定矿山地质环境监测工作方案；

7、进行矿山地质环境保护与土地复垦工程经费估算。

三、编制依据

（一）法律法规

1、《矿山地质环境保护规定（修订）》（国土资源部令64号）（2019.7.16）；

2、《地质灾害防治条例》（国务院第394号令）（2003.11.24）；

3、《中华人民共和国土地管理法（修订）》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）（2019.8.26）；

4、《土地复垦条例》（国务院令第592号）（2011.3.5）；

5、《中华人民共和国水土保持法（修订）》（2011.3.1）；

6、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

7、《中华人民共和国矿产资源法（2009年修正）》（2009.8.27）；

8、《中华人民共和国森林法》（2020.7.1）；

9、《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院令第120号）（2011.1.8修订）；

10、《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

11、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020修订）》（中华人民共和国主席令第43号）（2020.9.1）；

12、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号）（1994.3.26）；

13、《基本农田保护条例》（国务院令第162号）（1998.12.27）。

（二）规程规范

1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（2016.12）；

2、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）；

3、《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031-2011）；

4、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

5、《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)；

6、《土地整治项目规划设计规范》(TB/T1012-2016)；

7、《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)；

8、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)；

9、《地质灾害危险性评估规范》（DZT 0286-2015）；

10、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T0219-2006）；

11、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T 0221-2006）；

12、《造林技术规程》（GB/T15776-2023）；

13、《耕地质量验收技术规范》（NY/T 1120-2006）；

14、《人工草地建设技术规程》（NY/T 1342-2007）；

15、《四川省地质灾害治理工程概预算定额（试行）》；

16、《四川省建筑工程清单计价定额》（2015）；

17、《四川省土地开发整理项目预算定额标准》（川财投〔2012〕139号）；

18、《四川省土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012）；

19、《土地开发整理项目预算编制规定》（2012）；

20、《土地整治项目工程量计算规则》（TD/T 1039-2013）

21、《造林作业设计技术规程》。

（三）技术文件及资料

1、《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发〔2006〕225号）；

2、《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（国土资发〔2007〕81号）；

3、《农业综合开发土地复垦项目管理暂行办法》（国土资发〔2000〕414号）；

4、《关于加强矿山生态环境保护工作的通知》（国土资发〔1999〕36号）；

5、《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）；

6、《四川省在建与生产矿山生态修复管理办法》（川自然资发（2021）27号）；

7、《四川省自然资源厅关于规范矿山地质环境保护与土地复垦方案编报和审查工作的通知》（川自然资函〔2023〕358号）；

8、《四川省自然资源厅关于进一步加强和规范矿山地质环境保护与土地复垦方案评审工作的通知》（川自然资发[2021]44号）；

9、《四川省在建与生产矿山生态修复管理办法》（川自然资发〔2021〕27号）；

10、《四川省地质灾害治理工程概（预）算标准（修订）》（川自然资发〔2018〕9号）

11、《四川省大英县紫云村饰面用砂岩矿勘查报告》2023.8;

12、《大英县紫云村饰面用砂岩饰面用砂岩矿饰面用砂岩矿矿开发利用方案》；

四、数学基础

（一）主要计量单位

面积：公顷、亩，m2、hm2、km2

长度：cm、m、km

体积：m3

质量：g、kg、t

金额：元、万元（RMB）

（二）坐标系及投影信息

地理坐标系：2000国家大地坐标系

高程系统：1985国家高程基准

投影方式：高斯克吕格投影3°分带

（三）土地利用现状分类标准

本项目的引用的土地利用现状数据为“大英县最新年度土地利用变更数据库”，该数据库采用的土地分类标准为“GB/T21010-2017土地利用现状分类”，因此本方案遵循该标准。

五、方案适用年限

（一）矿山服务年限

1、矿山开采服务年限

根据中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提交的《四川省大英县紫云村饰面用砂岩矿勘查报告》。截至2023年8月30日，估算资源量：探明资源量7.51万立方米（折合18.16万吨）；推断资源量2.63万立方米（折合6.35万吨），合计10.13万立方米（折合24.52万吨），矿床资源量规模为小型。探明资源量占累计查明资源量74.08%，推断资源量占累计查明资源量25.92%。设计回采率95%、废石混入率为5%。可采矿量9万立方米，按照矿山拟建采选规模1万立方米/年，矿山生产服务年限为9.14年。采用露天开采，公路运输开拓方案。矿权面积：0.008km2，生产规模为1万立方米／年。

2、方案服务年限

根据《四川省国土资源厅关于做好矿山地质环境保护与恢复治理方案编报工作的通知》（川国土资发[2023]358号）有关规定，新建矿山的《方案》适用期限可依据批准的《矿产资源开发利用方案》中的设计年限确定。因此本方案根据《大英县蓬莱镇紫云村饰面用砂岩矿开发利用方案》中的设计服务年限与治理、复垦期之和来确定方案适用年限。矿山设计的服务年限为9.14年，施工期1年，加上管护期3年，因此本方案使用年限为13.14年。

方案基准期：矿山投产之日起算。依据国家法律法规和相关政策要求，根据企业生产规划和矿山实际地质环境情况等因素变化，本方案在实施过程中，每5年应进行修订。当矿山扩大生产规模、扩大矿区范围、变更开采方式时，应重新编制或修订矿山地质环境保护与土地复垦方案。

六、编制工作概况

（一）工作程序

本次方案编制工作按照《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031-2011）、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T223－2011）、《土地复垦方案编制规程 第一部分：通则》（TD/T 1031.1-2011）、《矿山地质环境保护和土地复垦方案编制指南》以及自然资源部颁发的《国土资源部办公厅关于做好地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）文件规定的程序进行，主要工作程序为：资料收集及综合分析，确定评估范围及评估级别→现场踏勘、矿山地质环境及土地资源等调查→确定矿山地质环境评估范围和复垦区→开展矿山地质环境影响评估和土地复垦适宜性评价→矿山地质环境保护与土地复垦分区→部署矿山地质环境保护与土地复垦工程→编制《大英县紫云村饰面用砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。本次矿山地质环境保护和土地复垦方案的具体技术路线见下图0-1。

资料收集及综合分析，确定评估范围及评估级别

现场踏勘、矿山地质环境和土地资源等调查

确定矿山地质环境评估范围和复垦区

矿山地质环境影响评估和土地复垦适宜性评价

矿山地质环境保护与土地复垦分区

矿山地质环境保护与土地复垦方案报告编写和图件编绘

图0-1  工作程序框图

（二）工作方法

我公司在接到委托任务后，按编制规范《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T223－2011）、《土地复垦方案编制实务》、《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》中要求的工作程序，在充分收集、综合分析建设项目相关资料的基础上，确定调查评估范围、初步确定评估级别；开展矿山地质环境现状和土地资源调查，广泛征询土地复垦义务人、政府相关部门、土地使用权人和社会公众的意愿。现场调查完成后，结合前期收集的资料对现场调查收集的资料进行综合整理分析，进行矿山地质环境影响和土地损毁评估，在此基础上，进行矿山地质环境保护与恢复治理分区和土地复垦范围确定，制订恢复治理措施和复垦方案，提出保护和预防、恢复治理工程，拟定监测方案，并进行治理经费估算和效益分析。对初步拟定的矿山地质环境保护与土地复垦方案广泛征询土地复垦义务人、政府相关部门、土地使用权人和社会公众的意愿，从组织、经济、技术、公众接受程度等方面进行可行性论证。最后依据方案协调论证结果，确定土地复垦标准，优化工程设计，完善工程量测算及投资估算，细化地质环境保护与土地复垦实施计划安排以及资金、技术和组织管理保障措施等。

1、资料收集与分析

在开展野外调查工作前，充分收集、分析、整理相关资料，了解评估区地质环境条件和土地资源状况，分析已有资料情况，确定补充资料内容，并确定评估范围和评估级别，在此基础上初步确定野外调查方法、调查路线和调查内容等。

2、野外调查

野外调查采用路线穿插，地质环境点重点追索的调查方法进行。做到了逢人必问、遇沟必看，访问调查与实际调查相结合。野外采用1：2000地形图作野外手图，调查点采用GPS和地形地物校核定位，对可能因采矿活动而受影响的范围进行重点调查，并对地质灾害点和重要地质现象进行详细记录和拍照，保证了调查的质量。

（1）搜集区内已有的地质勘探、储量核实、可研、初步设计和开发利用方案、土地现状及规划等资料。

（2）确定调查范围：评估范围以矿区范围、地表用地范围为基础，考虑到矿体采动后对地表的影响，调查范围在影响范围基础上外扩，若遇泥石流沟，则扩大调查范围至500～2000m，总面积约0.01km2。

（3）野外调查内容：主要对区内交通、矿山建设情况、居民饮用水井、村庄、植被覆盖率、土壤情况、地形地貌、现状下地质环境条件等进行了调查，基本查明了评估区内的地质环境问题。

3、室内资料整理及综合分析

在综合分析研究已有资料和实际调查资料的基础上，按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》的工作程序，进行矿山地质环境影响现状评估、预测评估，编制相关图件，进行防治分区，确定恢复治理目标与治理工程，进行治理经费估算，最终提交《大英县紫云村饰面用砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》文本、估算、附件及附图等。

（三）现场调查工作量

本方案编制工作前期，资料收集较全面，地质环境现场调查工作基本按国家现行有关技术规范进行，工作精度符合现行技术规范要求，达到了预期工作目的。现场调查工作量见表0-1。

表0-1  现场调查工作量一览表

| 序号 | 工作项目 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集资料 | 《大英县紫云村饰面用砂岩矿矿山开发利用方案》 | 份 | 1 |
|  |  | 《大英县紫云村饰面用砂岩矿勘查报告》 | 份 | 1 |
|  |  | 大英县最新土地利用总体规划图 | 份 | 1 |
| 2 | 野外调查 | 调查面积 | km2 | 0.01 |
|  |  | 调查线路 | 条 | 2 |
|  |  | 调查点 | 个 | 2 |
|  |  | 村庄 | 处 | 2 |
|  |  | 访问人数 | 人 | 10 |
|  |  | 地质点 | 处 | 1 |
|  |  | 拍摄相关照片 | 张 | 15 |
|  |  | 调查持续时间 | 天 | 1 |

第1章  矿山基本情况

一、矿山简介

大英县位于四川盆地中东部的长江上游北岸涪江流域中段，属遂宁市管辖。地理坐标为：东经105°15′00″～105°19′00″、北纬30°27′45″～31°30′00″。县域东西长34.3km，南北宽29.8km，幅员面积702.6km²。北接遂宁的射洪县、南邻遂宁的安居区、西连德阳中江县及资阳市安岳县和乐至县、东北与蓬溪县隔江相望、东南与遂宁船山区接壤，县城距成都市111km、距遂宁市45km、距德阳市145km、绵阳148km。

四川省大英县紫云村饰面用砂岩矿位于大英县城正南方向，直线距离约2km，行政区划属大英县蓬莱镇。中心点坐标X:3381624.140、Y：35525847.933（2000国家大地坐标系）。矿区由多条乡间小路相连，交通条件良好。（见图1-1）。

蓬莱镇紫云村饰面用砂岩采矿权

图1-1 交通位置示意图

二、采矿权范围及拐点坐标

根据《大英县矿产资源总体规划》（2021-2025年），拟设开采区块名称及编号：大英县紫云村饰面用砂岩开采规划区（CQ51092300003）；开采矿种：饰面用砂岩。

拟设大英县蓬莱镇紫云村饰面用砂岩矿采矿权由1～7号拐点圈闭，该区块周边无矿权设置，与已设采矿权无重叠。拐点坐标见表1-1：

表1-1 拟设采矿权拐点坐标一览表

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |
| 1 | 3381639.92 | 35525901.96 |
| 2 | 3381566.01 | 35525866.65 |
| 3 | 3381577.10 | 35525815.73 |
| 4 | 3381590.65 | 35525801.77 |
| 5 | 3381624.31 | 35525814.91 |
| 6 | 3381638.28 | 35525784.12 |
| 7 | 3381685.49 | 35525815.73 |
| 开采深度 | 从310米到340米 |  |
| 矿区面积 | 0.008km² |  |

三、矿山开发利用方案概述

大英县蓬莱镇紫云村饰面用砂岩矿于2025年3月编制完成了《大英县蓬莱镇紫云村饰面用砂岩矿矿产资源开发利用方案》。

- （一）矿床开采方式和开采顺序

根据《大英县蓬莱镇紫云村饰面用砂岩矿勘查报告》、《大英县蓬莱镇紫云村饰面用砂岩矿矿产资源开发利用方案》设计开采规模为1万立方米/年，设计服务年限为9.14年。。

- 开采运输方案

本矿山为山坡露天矿，地形较缓；本次设计最高开采标高338.5m，最低开采标高310mm。

矿石平均运输距离短，矿石无需二次破碎，不适合采用胶带机和铁路运输。设计采用公路开拓汽车运输方案。矿区内采出矿石通过汽车运至砖窑，运输距离约0.8km。

设计选用10t自卸汽车运输，车宽2.5m，运输道路采用矿山三级道路。

（1）道路主要技术参数

道路设计等级：三级；

设计车速：20km/h；

路面宽度（双车道）：4m；

道路内沿最小转弯半径：15.00m；

道路最大纵坡：9%；

（2）道路做法

道路做法采用泥结石路面，路面厚度为25cm。

（3）路面排水

道路横坡采用横向单坡，坡度1%，道路内侧设置道路边沟，边沟做法采用矩形边沟（0.40m×0.40m），沟底纵坡随道路纵坡。外侧设安全土堤。

- 采场边坡要素

根据矿山开采初步设计方案，矿山开采自上而下分台阶开采。

最终边坡角：根据围岩的物理力学性质，同时参考类似矿山的岩体物理力学性质参数，采场最终边坡角为≤64°。

台阶高度：设计生产台阶高度为6m。终了境界2个台阶一并段，并段后台阶高度为12m。

台阶坡面角：选取终了台阶坡面角为74°，生产台阶坡面角为60°。

安全平台、清扫平台：安全平台宽5m。由于终了边坡仅有两个台阶，设计不设置清扫平台。

根据采区地形条件和矿体分布情况，矿山采用常规式露天开采方式，分台阶进行采剥。

矿区开采矿体地形坡度平缓，挖掘机和汽车运输道路已到采场底部采矿运输平台，所以确定矿山采用灵活方便的汽车公路运输开拓方案。

矿山采用露天开采方式，汽车公路运输开拓方案，需开拓采场至制砖车间之间的运输道路。由于该矿场地势较缓，挖掘机及汽车可直接开到平台进行挖掘装车运输。开采过程中保证边坡角度，并将采矿工作面逐渐推至最终边坡为止。

（四）排土场设计情况

本矿山矿石成分单一，不存在共生矿种，故本次设计不涉及共生矿种综合利用。第四系剥离表土全部用于土地复垦。

（五）矿床开采

1、开采方式及范围

根据矿体赋存条件，矿山采用自上而下水平分台阶开采法。

采矿总体顺序为自上而下按6m高一个台阶逐层开采，开采工作线主要垂直矿体走向布置，沿矿体走向推进。矿区面积：0.008km2，开采标高：+340米至+310米标高。

- 露天开采境界圈定参数

结合地形地质图、矿岩开拓运输系统圈定终了境界。露天开采终了境界圈定结果见表1-3-2，终了境界内分层矿岩量见表1-3-3

表1-3-2  露天开采终了境界圈定结果

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场尺寸 | m | 102×95 | 上口 |
|  |  | m | 79×68 | 底部 |
| 2 | 露天采场最高开采标高 | m | 338.5 |  |
| 3 | 露天采场最低台阶标高 | m | 310 |  |
| 4 | 露天采场最大采深 | m | 28.5 |  |
| 5 | 露天境界内资源量 | 万立方米 | 9.62 |  |
|  | 露天采场境界内剥离岩石量 | 万立方米 | 2.28 |  |
| 8 | 平均剥采比 | m³/m³ | 0.24 |  |
| 10 | 最终边坡角 | ° | 64° |  |

（六）固体废弃物和废水的排放和处理情况

矿产资源开采对环境影响主要表现为：生态环境、噪声、粉尘、飞石及有害气体等影响。

1）矿山施工期环境影响

矿山施工期生态影响主要为直接破坏矿区内原有植被及土壤，由于工程车辆行走引起尘土飞扬，需洒水降尘。

2）粉尘、飞石及有害气体

粉尘主要发生于开挖、铲装、运输等环节引起的粉尘飞扬，以及随风而引发的粉尘飞扬；飞石主要由采动影响产生；有害气体主要来自燃油机器排出的废气等。

（1）露天采场开挖、铲装、卸载及汽车运输所产生的粉尘，是造成采场粉尘超标的主要原因。为此，铲装工作时采用洒水措施降尘，对其它装卸地点，均采用喷雾洒水措施，道路经常洒水。

（2）载重车辆、挖掘机、装载机等燃油设备作业时排出的废气中，也含有氮氧化物等有毒有害气体。为减轻其危害，要加强对这些设备的维修保养，提高设备完好率，定期举办培训班，提高司机驾驶技术，避免超载运行。

3）污水、生活垃圾

采矿场基本上无污水排放，矿山工业场地生产和生活污水排放量很少，经简单处理后沿排水沟排出。生活垃圾必须集中处理，减少对环境的污染。

4）噪声

机械噪声矿山开采中破碎、装卸、运输等工序都将产生噪声，噪声源强在80～100dB之间。矿山采矿不会对矿山范围以外的敏感点造成噪声污染。

5）采场水土保持方案

（1）露天开采过程中，难免会形成采矿边坡及存在边坡失稳情况，在工程设计中确定合理、稳定的边坡角，对在开采境界内的高边坡和失稳边坡实施工程措施进行加固，如挡土墙，削坡减载等工程措施。

（2）采矿中产生的浮尘和碎渣，在降水的冲刷下，会影响周边环境，因此，根据采场地形条件设置临时排水沟，对釆场周边地势低洼处，设置临时拦挡墙，将汇水有序地引入矿山公路靠山侧的排洪沟中。

（3）矿山服务终了后，对采矿场边坡进行绿化，营造和恢复当地的绿色植被。

6）道路及其他辅助设施水土保持方案

（1）矿山道路、矿山工业场地等开挖和平整场地形成的边坡，应即时进行防护。对永久性边坡视其稳定程度可采用挡墙、削坡、永久性植被等措施，对临时性边坡实施削坡、喷浆等临时性防护措施。

（2）矿山道路大多是岩土路基，长期重车使用路基、路面会受到破坏，因此，要经常对路基、路面进行防护和维修。

（3）道路靠山坡一侧和场地开挖的上部根据需要设置截排水沟，一方面道路截排水沟可拦截山坡汇水对下游的冲刷作用，另一方面可为采场场地疏排雨水。

（4）一般的开挖边坡应及时复绿，实现水土保持，恢复生态环境之目的。总之，矿山采场最终边坡角设计为74°，采矿全范围内山体边坡岩层较为稳定。随着矿山将来的生产进行，堆矿场、废渣场等建筑设施的修建，将对区内植被造成一定损坏；采矿活动产生的矿渣、污水对周边地质环境有一定影响，但开采范围小，易于治理。矿区为露天开采，要注意地下水对边坡稳定的影响，同时做好采空区的复垦和绿化工作。

第2章  矿区基础信息

一、矿区自然地理

（一）气象

大英县属川中亚热带温暖湿润气候区，季风气候显著。特征为：气候湿和，雨量充沛，四季分明，冬暖，春旱，夏热，秋凉，无霜期长。但降雨时空分配不均，雨热同季，夏季伏旱，秋季阴雨，湿度大，云雾多，日照少。区内属低日照区，平均日照数为1471小时，历年平均日照率为32%，最多年为1847.7小时，最少年为1042.6小时。

据统计，全县平均气温17℃，极端最低气温-4.6℃；极端最高气温39.4℃。日均温皆在0℃以上，年均无霜期298天。

灾害性天气包括冬、春、秋季的寒潮、低温、连阴雨、干旱、冰雹、暴雨、洪涝等。区内干旱出现频繁，主要有春旱、夏旱及伏旱，尤以夏季伏旱影响范围最广，危害最大，据历年统计，年发生频率达88%。伏旱延续日数最长可达30天。

本区域的降雨极不均匀，降水年际差异也十分突出，最多年1371.4mm，最少年602.2mm，年际之差769mm以上，据收集50年资料，多年平均降雨量为927.6mm，据附近的中江县仓山气象点历时24小时最大降雨量达280mm，而县气象站的历史24小时最大降雨量达185mm，小时最大降雨量80mm（2007年）。

（二）水文

大英县位于四川盆地中部， 1997年12月28日由原四川蓬溪县老三区成立了大英县，大英县遂宁市西部，为典型的丘陵区，属亚热带湿润季风气候区。大英县与四地市六县（区）接壤。东隔涪江，与蓬溪县相望，南与遂宁市船山区、安居区接壤，西南与乐至县连界，西毗中江县，西北与三台县交界，北与射洪县为邻。

大英县位于四川盆地中部，[8]地处长江上游北岸， 涪江流域中段，东西长34.3公里，南北宽29.8公里，幅员面积702.6平方公里。

大英县属丘陵地貌区，丘陵占86%，平坝、台地占14%，平均海拔554米，最低288米，相对高差266米。

大英县境内水系发达，河流纵横。主要河流有县境东界的涪江和中部的郪江。

郪江从大英县西北部的象山镇入境，自西向东横穿大英县，沿途接纳了马力河、河边河、古柏溪、金元河、同心河、金竹河等支流，构成了典型的格状水系，郪江在大英县境内全长65.37km，大英县境内流域面积588平方公里，落差24米。

涪江发源于松潘县雪宝顶，经遂宁市、重庆市合川注入嘉陵江，全长670公里，流域面积36400平方公里。涪江从大英县回马镇边界线流过，长度为21.3km。

矿区内水系不甚发育，多为季节性冲沟，溪沟雨季流量较大，旱季小至断流，季节性山洪最终汇入安宁河，安宁河河谷为当地最低侵蚀基准面。

（三）地形地貌

按照“四川省东部地区地貌区划”，大英县地处盆地丘陵向盆周低山过渡地带，地形差异明显，地貌上属“红色盆地”范畴。

县域内除涪江、郪江河流两岸间续分布河流堆积阶地外，其余地区均为红层丘陵区，丘包群立，沟谷迂回，宽缓延伸，为四川盆地典型的构造剥蚀丘陵地貌，县域地势北西高，南东低，地形切割零碎。

县域内地貌按成因和形态特征可分为：侵蚀堆积地形和构造剥蚀地形，侵蚀堆积地形主要分布于涪江、郪江两侧，表现为河漫滩及一至五级阶地，即平坝区，面积19.2 km²；构造剥蚀地形表现为丘陵，全区地貌类型以浅丘为主，占幅员面积的73.01 %；其次为中丘。

矿区位于蓬莱镇，属于中丘地貌区。

（四）植被

大英县属亚热带常绿阔叶林区，大英县森林覆盖率37.3%。林木品种110种，其中有水杉、银杏、苏铁、红豆杉、古柏、榕树等国家保护植物和珍稀树木。经济林主要有油桐、油橄榄、核桃、蓖麻等树种。境内盛产柑橘、橙、柚、梨、桃、李、苹果，尤以河边镇所产的“白柠檬”为国内独有之物。

（五）土壤

大英县全县土壤分类除少量砾子外，有5个土类，9个亚类，31个土属，78个土种。根据现场踏勘，矿区范围土壤类型主要以黄壤为主。

黄壤：经踏勘调查，复垦区内黄壤具有明显的发生层次，其农业土壤剖面构型为耕作层一心土层一母质层。自然土表层有10～30cm的未分解或半分解枯枝落叶腐殖质层，其下为粘重、紧实的淀积层，颜色为黄至棕黄色。黄壤的有机质随植被类型而异。在自然土中，有机质由于腐殖质层存在，可高达5%以上，但心土层则迅速降低，耕作黄壤随熟化程度提高而增加，氮、钾含量均属中等水平。由于土壤淋溶强，盐基饱和度低，土壤酸度大，绝大多数黄壤pH值小于6.0。

二、矿区地质环境背景

（一）地层岩性

矿区出露地层主要为侏罗系上统蓬莱镇组一段（J3p1）和第四系残坡积层（Q4el+dl）。

1、蓬莱镇组一段（J3p1）：下部为紫灰、灰紫色中层至块状细粒长石石英砂岩与紫红色粉砂岩、泥岩组成2～3个不等厚韵律，中上部紫红色中-薄层状粉砂岩与同色泥岩互层，夹凸透镜长石石英砂岩和灰绿色砂质条带。

矿区内可见主要为蓬莱镇组一段（J3p1）的灰色厚层状细粒长石石英砂岩，粉砂质泥岩夹层厚约0.8～1.3m。岩层近水平，倾向西北，倾角一般1～3°。

（2）第四系残坡积层（Q4el+dl）：

浅黄、灰红色松散砂、岩石碎块及粘土，厚度1.05～2.5m不等，主要分布在坡脚和洼地，坡顶较薄。

（二）地质构造

矿区位于河边场向斜的南翼，整体为一单斜构造。矿区内未见断裂、褶皱等强烈构造活动，岩石整体完整性较好。

（三）水文地质

矿区水工环地质成矿特征为低山丘陵区，沟谷发育，多为坡面水，季节性沟系发育。矿层均位于当地侵蚀基准面以上，自然排水条件好。第四系坡残积与冲积松散层透水性好，动态变化大，富水性微弱；侏罗系中上统沙溪庙组、遂宁组和蓬莱镇组，紫红色、砖红色泥页岩夹薄层粉砂岩。该岩类致密，孔隙度小，节理裂隙不发育，含水性弱，透水性差，是区内相对隔水层；区内无常年地表水体，地表迳流条件好。地下水主要由大气降水补给，大气降水大多通过地表径流排出采场，仅小部分通过裂隙、落水洞等通道渗入地下形成地下水，矿区地下水贫乏，矿山位置位于当地最低侵蚀基准面以上，斜坡地形有利于地表水和地下水排泄，地表及地下水的自然排泄条件好。综上所述，矿区范围内排水通畅，地下水贫乏，水文地质条件简单。

（四）工程地质

本区岩层结构软弱，抗压强度<30Mpa，软化系数<0.5，坚固系数<3，岩（土）体工程地质条件一般，露天开采过程中，应注意人工边坡过高而诱发边坡不稳定。在开采边坡临空地段还可发生育卸荷裂隙，在矿区山开采过程中，放炮震动、地震等外营力作用下，易发生崩塌或者小型滑坡等地质灾害，但其影响程度较小，危害程度较小～较大。矿层的覆盖层为耕土，厚度较薄，矿层工程地质条件简单。

（五）环境地质

（1）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）：大英县蓬莱镇峰值加速度0.05g，反应谱特征周期0.35s，对应《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB50011-2010）表3.2.2，抗震设防烈度为6度。

（2）矿区地处海拔+300米以上的山区，区内植被较发育，有常住居民；季节性冲沟少，地表土体较薄，无较厚的堆积层，一般情况下不易发生滑坡、垮塌、泥石流等地质灾害。根据现有收集的矿山相关资料，矿区内未发现重大污染源存在，未发现对人体健康有害的放射性元素及地热异常；亦无自然风景及人文遗产保护区，自然环境条件较好。

（3）矿山开采对地质环境的影响主要表现为采场边坡、排土场的稳定性及水土流失和粉尘污染对环境的影响。开采过程中务必严格按照要求做好相应的安全防护措施及防治工作，以减少对环境的影响。

综上所述，矿区属次生环境地质问题为主的中等类型。

（六）矿体地质特征

区内矿体赋存于侏罗系上统蓬莱镇组（J3p）中，主要为紫红色泥岩。

矿体分布于整个工作区内，为饰面用砂岩，呈近水平层状产出。矿区中间高四周低，东西向长度约560m，最宽处约110m，最窄处约50m，相对高差约50m，矿体总体形态简单，无夹石，分布面积广，厚度稳定。

区内矿体连续，分布于整个工作区，按大英县自然资源和规划局规划设立的矿区范围，拟设开采标高350～400m，根据钻孔揭露矿体厚度30.20～35.70m，未见底。

三、矿区社会经济概况

经遂宁市统计局审定，2022年实现地区生产总值(GDP)174.87亿元，按可比价格计算比上年(下同)增长8.1%。其中，第一产业增加值29.08亿元，增长2.3%，对经济增长的贡献率为4.9%，拉动经济增长0.4个百分点;第二产业增加值72.51亿元，增长9.4%，对经济增长的贡献率为58.3%，拉动经济增长4.75个百分点;第三产业增加值73.28亿元，增长9.4%，对经济增长的贡献率为36.7%，拉动经济增长2.99个百分点。三次产业结构由上年的15.5:49.5:35调整为今年的16.6:41.5:41.9。人均地区生产总值36356元，增长8.1%。

四、矿区土地利用现状

蓬莱镇紫云村饰面用砂岩矿矿区面积0.8hm2，包括采矿权面积及矿山活动范围。项目区无永久用地。土地利用类型包括乔木林地、其他草地、旱地。土地权属清楚，无争议。根据最新年度土地利用现状变更调查数据，对矿区范围土地利用情况进行分类统计，详见表2-2。

根据大英县自然资源和规划局提供的2022年度土地利用现状变更调查数据及“三区三线”数据，结合本方案调查确定的矿山损毁范围，通过ArcGIS软件进行数据叠加分析得出矿区土地利用现状及占用基本农田情况。本项目未占用基本农田。

表2-2  矿区范围土地利用现状表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 | 占总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.65 | 81.25 |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 0.05 | 6.25 |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.1 | 12.5 |
| 合计 |  |  |  | 0.8 | 100 |

五、矿山及周边其他人类重大工程活动

本矿区植被覆盖率高，评估区人类工程活动以农耕活动为主，对环境影响较轻，整体矿山周边人类工程活动一般。粮食作物主要有水稻、小麦、玉米、豆类等，植被发育，类型以白杨、柏木、马尾松为主。矿山及其邻近周边区域无重点交通干线、旅游景点及文物保护单位。

第3章 矿山地质环境影响和土地损毁评估

一、矿山地质环境与土地资源调查概述

本次调查工作中，我们首先熟悉工作程序，确定工作重点，制定实施计划。在收集资料的基础上，开展矿山地质环境现状调查。在开展现场调查工作前，收集了《大英县蓬莱镇紫云村饰面用砂岩矿矿资源开发利用方案》、《大英县蓬莱镇紫云村饰面用砂岩矿勘查报告》、、《大英县土地利用现状图》等资料，并进行了分析、整理，了解矿山地质环境条件，分析已有资料情况，确定补充资料内容和现场调查方法、调查路线及调查内容。

调查时间为2025年3月，现场调查采用路线穿插，地质环境点重点追索的调查方法进行。做到了逢人必问、遇沟必看，访问调查与实际调查相结合。现场采用1：2000 地形图作为现场调查手图，调查点采用GPS和地形地物校核定位，对可能因采矿活动而受影响的范围进行重点调查，并对灾点和重要地质现象进行详细记录和拍照，保证了调查的质量。

按照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T223－2011）的规定：矿山地质环境调查范围为采矿登记范围和采矿活动可能影响到的范围，因此，现场调查范围以划定矿区范围为基础，根据矿山所处地理位置及周边环境特征，综合已有道路设施及设计采矿工程等设施场地完整性，矿山露天开采活动及其他矿业影响范围，确定调查范围面积。

现场调查内容主要对现场调查内的地表重要建筑设施、村庄、居民饮用水、河流等进行了调查。主要对区内交通、矿山建设情况、居民饮用水井、村庄、河流、植被覆盖率、地形地貌景观、可能引发的地质灾害等进行了调查，基本查明了矿山开采影响范围内的矿山地质环境现状与土地利用现状问题。

二、矿山地质环境影响评估

（一）评估范围和评估级别

1、评估范围

依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》(DZ/T 0223-2011)的有关要求，评估区范围应根据矿山地质环境调查情况确定。结合本矿山的特点，针对矿山开采对周边可能影响的范围,本矿山地质灾害和地质环境问题主要包括潜在地质灾害和土地资源破坏,确定本次方案编制的范围为矿山采矿活动最大的影响范围。依据开发利用方案，结合矿山地质环境综合调查成果分析研究，根据矿山分布范围及周边地质环境条件复杂程度，沟谷的分布及发育程度、矿山布局、采矿影响范围等向外扩展到有可能遭受影响的自然灾害，确定评估区范围。

矿区面积为0.8hm2，方案评估范围在矿权范围的基础上外扩，结合矿体分布区域并参照分水岭及开发设计影响范围综合测定评估范围，评估区面积约0.8hm2。矿区基本包括了本次矿山地质环境调查范围内可能存在的地质环境问题及其影响区域，同时，矿业活动可能影响到的人居环境区域也涵盖其中。

2、评估级别

根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境复杂程度综合确定。

（1）评估区重要程度

根据现场调查情况和收集的数据资料显示，矿区居民居住分散。评估区内无水系、重要交通要道或建筑设施；远离各级自然保护区及旅游景区；无水库、河流等较重要地表水体，评估区土地类型主要为旱地、乔木林地、草地。评估区重要程度分级为重要区（见表3-2）。

| 表3-2 评估区重要程度分级 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要区√ | 较重要区 | 一般区 |
| 分布有500人以上的居民集中居住区 | 分布有200～500人的居民集中居住区 | 居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下√ |
| 分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施 | 分布有二级公路、小型水利、电力工程或其他较重要建筑设施 | 无重要交通要道或建筑设施√ |
| 矿区紧邻国家级自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点） | 紧邻省级、县级自然保护区或较重要旅游景区（点） | 远离各级自然保护区及旅游景区（点）√ |
| 有重要水源地 | 有较重要水源地 | 无较重要水源地√ |
| 损毁耕地、园地√ | 损毁林地、草地 | 损毁其他类型土地 |
| 注：评估区重要程度分级确定采取上一级别优先的原则，只要有一条符合者即为该级别。 |  |  |

（2）矿山地质环境条件复杂程度

调查区采场位于地下水位以上，采场汇水面积小，与区域含水层和地表水联系不密切，采场基本无涌水，采矿和疏干排水不易导致矿区周围主要含水层的影响和破坏；矿床围岩以中到厚层状结构为主，软弱结构面、不良工程地质层不发育，残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m、稳固性较好，岩层产状平缓，边坡基本不存在外倾软弱结构面或危岩，边坡较稳定；地质构造简单；断裂构造较不发育，现状条件下矿山地质环境问题类型少、危害小，采场面积及采坑深度小，地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形坡度一般小于20°，相对高差较小，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为反向坡。根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》中附录表C.2“露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表”（表3-3），评估区地质环境条件复杂程度为“简单”。

表3-3   露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复 杂 | 中 等 | 简 单√ |
| --- | --- | --- |
| 1、采场矿层（体）位于地下水位以下，采场汇水面积大，采场进水边界条件复杂，与区域含水层或地表水联系密切，地下水补给、径流条件好，采场正常涌水量大于10000m3/d；采矿活动和疏干排水容易导致区域主要含水层破坏。 | 1、采场矿层（体）位于地下水位以下，采场汇水面积较大，与区域含水层或地表水联系较密切，采场涌水量3000—10000m3/d；采矿和疏干排水比较容易导致矿区周围主要含水层影响或破坏。 | 1、采场矿层（体）位于地下水位以上，采场汇水面积小，与区域含水层、或地表水联系不密切，采场正常涌水量小于3000 m3/d；采矿和疏干排水不易导致矿区周围主要含水层的影响或破坏。√ |
| 2、矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育，存在饱水软弱岩层或松散软弱岩层，含水砂层多，分布广，残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10 m、稳固性差，采场岩石边坡风化破碎或土层松软，边坡外倾软弱结构面或危岩发育，易导致边坡失稳。 | 2、矿床围岩岩体结构以薄至厚层状结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育中等，存在饱水软弱岩层和含水砂层，残坡积层、基岩风化破碎带厚度5-10m，稳固性差，采场岩石边坡风化较破碎，边坡存在外倾软弱结构面或危岩，局部可能产生边坡失稳。 | 2、矿床围岩岩体结构以巨厚层状—块状整体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层不发育，残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m，稳固性较好，采场边坡岩石较完整—完整，土层薄，边坡基本不存在外倾软弱结构面或危岩，边坡较稳定。√ |
| 3、地质构造复杂。矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有全新世活动断裂，导水断裂切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带）或沟通地表水体，导水性强，对采场充水影响大。 | 3、地质构造较复杂。矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，切割矿层（体）围岩、覆岩和含水层（带），导水性差，对采场充水影响较大。 | 3、地质构造较简单。矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造较不发育，断裂未切割矿层（体）围岩、覆岩，对采场充水影响小。√ |
| 4、现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多、危害大。 | 4、现状条件下，矿山地质环境问题的类型较多、危害较大。 | 4、现状条件下，矿山地质环境问题的类型少、危害小。√ |
| 5、采场面积及采坑深度大，边坡不稳定易产生地质灾害。 | 5、采场面积及采坑深度较大，边坡较不稳定，较易产生地质灾害。 | 5、采场面积及采坑深度小，边坡较稳定，不易产生地质灾害。√ |
| 6、地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为同向。 | 6、地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，自然排水条件一般，地形坡度一般20°～35°，相对高差较大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为斜交。 | 6、地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形较平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差较小，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为反向坡。√ |
| 注：采取就上原则，只要有一条满足某一级别，应定为该级别。 |  |  |

（3）矿山生产建设规模

矿山开采矿种为饰面用砂岩矿，设计生产规模为1万立方米/年，参照《规范》（附录D），该矿山建设规模为小型。

（4）评估级别

综上所述，评估区重要程度为重要区，地质环境条件复杂程度为中等，矿山开采规模属中型，参照《规范》（附录 A），矿山地质环境影响评估级别为一级，见表3-2-4。

表3-2-3       矿山地质环境现状问题说明表

| 序号 | 位置 | 类型 | 形成条件 | 矿区环境问题 | 危害对象 | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采矿区 | 露天开采 | 地表剥离、岩石开采、堆放废弃土石 | 破坏土地、改变 地形地貌 | 可能会存在崩塌及岩质滑坡，危及开采设施和员工安全，改变地形地貌 | 较大 |

表3-2-4       矿山地质环境影响评估分级表

| 评估区重要程度 | 矿山生产 建设规模 | 地质环境复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复杂 | 中等√ | 简单 |
| 重要区√ | 大 型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中 型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 小 型√ | 一级 | 一级√ | 二级 |
| 较重要区 | 大 型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中 型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 小 型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区 | 大 型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 中 型 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 小 型 | 二级 | 三级 | 三级 |

（二）矿山地质灾害现状分析与预测

1、矿山地质灾害现状分析

根据国务院 394 号令《地质灾害防治条例》，地质灾害包括自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝和地面沉降等与地质作用有关的灾害。根据国土资源部国土资发〔2004〕69 号文及附件《地质灾害危险性评估技术要求》，地质灾害危险性评估的灾种有崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝和地面沉降6种。

经实地调查，矿山设计为露天开采，为新建矿山。现状条件下，评估区矿区东部现状存在高陡边坡，现状为稳定。在降雨地震等不良因素下，易发生崩塌、滑塌等地质灾害

依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录E，现状条件下地质灾害影响程度较轻。

2、矿山地质灾害预测

（1）矿业活动加剧地质灾害的可能性及威胁目标

本次对矿山地质环境调查发现，矿区地貌为低中山地貌，土质、岩质斜坡，地表水资源受降水影响较大，如果在采矿活动中严格控制废水处理、排放，对水环境影响较小。

地表普遍有松散第四系不均匀堆积，矿体埋藏较浅，属半坚硬－坚硬工程地质岩组，工程力学性质条件一般。在露天采矿过程中，地表植被被破坏，在暴雨天气，易出现泥土、细砂流失等现象。

该矿山拟采用公路开拓、汽车运输，矿山基础设施建设主要依托于现有的开拓系统，矿山开采形成边坡最大高差小于30m，开采过程中由于卸荷可能发生岩块掉落，矿山开拓系统失稳导致的塌方、滑坡、泥石流等地质灾害。

该矿山设计露天开采，在采区内易形成采坑，暴雨天气多形成洼地积水，对矿山矿业活动有一定安全隐患。

综合分析发现，矿山在今后采矿活动中，可能会发生水土流失、崩塌、滑坡、泥石流等突发性地质灾害。地质灾害预测评价为一般危险。

（2）矿业活动可能诱发地质灾害的可能性及威胁目标

①采场边坡引发崩塌、滑坡地质灾害危险性预测

根据现场调查结果分析，矿山矿体为砂泥岩，属于半坚硬岩组，岩体较为完成，易风化，边坡稳定性一般，风化后，极易发生垮塌等地质灾害，

根据现状调查，目前拟设采矿权东侧已形成高陡边坡，斜坡近乎直立，矿体在风化作用下易形成凹腔，在矿山采矿活动及地震、暴雨等外力作用下，采场边坡产生小型崩塌或小型滑坡的可能性较大，威胁对象主要为采场工作人员、机器设施、过往人员、车辆等，预测其危险性和危害性小～中等。

在今后的开采过程中，要严格按照设计进行开采，保留合理边坡角和安全平台宽度，及时清理浮石，加强巡查，对易产生掉块、崩塌的地方进行及时处理和加强监测，防止边坡掉块、崩塌、滑坡的产生。

②引发滑坡、泥石流地质灾害危险性预测

采场高陡边坡稳定性验算

ⅰ）计算方法及坝体破坏模式

坝坡稳定计算按刚体极限平衡分析方法进行计算，强度指标采用有效应力法或总应力法。计算方法宜采用瑞典圆弧法，当坝基或坝体内存在软弱土层时，可采用改良圆弧法。稳定计算时选取坝高最大的断面作为计算剖面。计算剖面下部基岩为不可滑动体，对于地震情况的核算，抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第三组，设计基本地震加速度值为0.10g。

ⅱ）荷载工况确定

计算工况取正常运行期工况、洪水运行期工况及特殊运行期工况。

ⅲ）计算参数的确定

有关地基各地层的参数取用大英县地质灾害勘查设计中的参数值。如下：

表3-2-5 各土层物理力学参数

ⅳ）安全系数的确定

根据《有色金属排土场设计规范》（GB50421-2018）可知，当被保护对象为失事后使村镇或集中居民区遭受严重灾害时，Ks应取1.3；当被保护对象为失事后不致造成人员伤亡或者造成经济损失不大的次要建构筑物时，Ks应取1.2；当被保护对象为失事后损失轻微时，Ks 应取1.15。

ⅴ）稳定性计算结果

计算剖面选取排土场具有代表性的C-C’剖面及F-F’剖面，计算结果见表3-2-6及3-2-7。

表 3-2-6  	C-C’剖面各种工况下坝坡稳定性系数计算成果

| 滑弧圆心坐标 |  | 滑弧半径 R（m） | 滑弧最小安全系数 Kmin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X（m） | Y（m） |  | 静力 K | 洪水 K | 特殊情况 K |
| 11.448 | 49.679 | 50.207 | 1.408 |  |  |
| 18.835 | 42.391 | 40.396 |  | 1.290 |  |
| 18.835 | 42.391 | 40.396 |  |  | 1.214 |

表 3-2-7  	H-H’剖面各种工况下坝坡稳定性系数计算成果

| 滑弧圆心坐标 |  | 滑弧半径 R（m） | 滑弧最小安全系数 Kmin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X（m） | Y（m） |  | 静力 K | 洪水 K | 特殊情况 K |
| 27.463 | 78.845 | 79.239 | 1.418 |  |  |
| 27.463 | 78.845 | 79.239 |  | 1.233 |  |
| 27.976 | 69.503 | 69.633 |  |  | 1.185 |

通过计算分析，坝坡在各种工况下整体处于稳定状态。建议排土过程中应严格按设计要求进行分台阶排土，并做好监测工作。

③土建设施遭受地质灾害危险性预测

根据现场调查，矿山土建设施主要为开采区域，遭受地质灾害危害的可能性小。

④矿山公路遭受地质灾害危险性预测

据现场调查，目前矿山开采为露天开采，开采边坡总体不高，对矿山公路影响不大。此次调查未发现公路沿线发育有地质灾害和地面沉降等地质环境问题，公路使用中失稳坍塌的可能性小，危险性小。

（三）矿区含水层损毁现状分析与预测

1、含水层破坏现状分析

矿区内无大的地表水系，冲沟均为季节性冲沟, 区内地下水主要接受大气降水补给，补给区域较小，地下水径流较短，一般就近在沟谷及低洼处排泄。地形坡度较陡，植被发育一般，矿区开采标高远高于当地侵蚀基准面，利于地表水和地下水排泄。

根据矿山相关资料和实地调查得知，矿山开采的矿石无有毒有害元素，矿区未见地下水泉点出露，且区内无居民饮用水源，未影响矿山及周围生产生活用水。区内地下水埋藏较深，矿山开采未造成区域地下水位下降，矿山开采对含水层影响或破坏较轻。

依据（DZ/T0223-2011）表 E.1，矿业活动对含水层的影响预测评估为“较轻”。

2、含水层破坏预测分析

矿山开采为山坡露天开采，不会形成露天封闭圈，且区内无大的地表水存在，雨季地表径流沿区内冲沟和排洪沟排泄，对水的径流排泄影响不大。矿区位于基岩山区的山坡上，汇水面积小，区内地下水主要接受大气降水补给，地下水沿孔隙、风化裂隙由高处向低处运移。根据地貌形态特征，工作区处于一个小的水文地质单元中地下水径流部位，属于迳流区。大气降水是影响矿床充水的主要因素，但其影响程度受季节性影响变化较大，加之区内岩体富水性弱，地下水埋深较大，矿山最低开采标高为310m，远高于地下含水层深度，故矿山开采造成区内地下水位下降的可能性小。矿区未见地下水泉点出露，且无居民饮用水源，不会影响矿山及周围生产生活用水。

综上诉，预测矿山开采对地下含水层影响和破坏较轻。

依据（DZ/T0223-2011）表 E.1，矿业活动对含水层的影响预测评估为“较轻”。

（四）矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）损毁现状分析与预测

1、矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析

区内及附近未见国家、省级、大英县级自然保护区、人文景观、旅游景区（点），无交通要道、无重要水源地，不存在此类影响或破坏问题。矿山为露天开采，经过常年开采已经对原始地形地貌造成破坏，现状矿山开采对地形地貌景观造成影响和破坏程度较严重。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》中附录表E.1“矿山地质环境影响程度分级表”，矿山地形地貌景观破坏程度“较严重”。

2、矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏预测

评估区无重要地质地貌景观保护区和地质遗迹、人文景观分布区。

未来矿山继续开采将继续对土地造成压占损毁，同时预测采区对地貌景观挖损也产生较大破坏。预测矿山地形地貌景观破坏程度“较严重”。

（五）矿区水土环境污染现状分析与预测

1、矿区水土环境污染现状分析

本次调查矿山为新建矿山，矿区水土环境污染现状无影响。

2、水土污染预测评估

现状条件下矿山未发生水土环境污染情况，今后矿山开采页岩矿，虽矿石及废石中不含有毒有害成分，不会污染水体、土地，但机械设备及人员活动形成的漏油、生活污水等一定程度上存在对水土环境污染的可能；另外矿山对土地植被资源的影响和破坏主要为露天采场、排土场等的建设破坏。矿山开采在占用土地的同时对地表植被进行了破坏，根据现场调查，矿山开采最终将损毁或破坏土地及植被0.8hm2，但矿山只要做好环保设施设备的养护和更新，按照主管部门要求采取降尘、净化设施，做到达标排放，矿山今后开采对水土环境的污染轻微。由此预测矿山开采对水土环境污染较轻。

因此，预测矿山水土环境污染程度“较轻”。

表3-6 矿山地质环境影响程度分级表（预测评估）

| 影响程 度分级 | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 地质灾害规模大，发生的可能性大；影响到城市、乡镇、重要行政村、重要交通干线、重要工程设施及各类保护区安全；造成或可能造成直接经济损失大于500万元；受威胁人数大于 100人 | 矿床充水主要含水层结构破坏，产生导水通道；矿井正常涌水量大于10000m3/d；矿区地下水位下降；矿区周围主要含水层（带）水位大幅下降，或呈疏干状态，地表水体漏失严重；不同含水层（组）串通水质恶化；影响集中水源地供水，矿区及周围生产、生活供水困难 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大；对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重 | 破坏基本农田；破坏耕地大于2hm2；破坏林地或草地大于4hm2；破坏荒地或未开发利用土地大于20hm2 |
| 较严重 | 地质灾害规模中等，发生的可能性较大；影响到村庄、居民聚居区、一般交通线和较重要工程设施安全；造成或可能造成直接经济损失100～500万元；受威胁人数10～100人 | 矿井正常涌水量3000m3/d～ 10000m3/d；矿区及周围主要 含水层（带）水位下降幅度 较大，地下水呈半疏干状态；矿区及周围地表水体漏失较严重；影响矿区及周围部分生产生活供水 | （√）对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大；对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重 | （√）破坏耕地小于等于 2hm2；破坏林地或草地2hm2～4hm2；破坏荒地或未开发利用土地大于10hm2～20hm2 |
| 较轻 | （√）地质灾害规模小，发生的可能性小；影响到分散性居民、一般性小规模建筑及设施；造成或可能造成直接经济损失小于100万元；受威胁人数小于 10人 | （√）矿井正常涌水量小于3000m3/d；矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度小；矿区及周围地表水体未漏失；未影响矿区及周围部分生产生活供水 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度小； 对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻 | 破坏林地或草地小于等于2hm2；破坏荒地或未开发利用土地小于等于10hm2 |

注：分级确定采取上一级别优先原则，只要有一项要素符合每一级别，就定为该级别；（√）表示评估区的地质环境影响程度分级

（六）矿区环境影响评估小结

通过以上对大英县蓬莱镇紫云村饰面用砂岩矿矿山地质环境四个方面的现状分析与预测，按照就高不就低的原则，将矿山地质环境影响评估结果汇总见表3-7。

表3-7  矿山地质环境影响预测评估汇总表

| 序号 | 评估对象 | 面积（hm2） | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 水土环境污染 | 总评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预测 | 预测 | 预测 | 预测 |  |
| 1 | 终采平台区 | 0.6 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 | 较严重 |
| 2 | 终采边坡区 | 0.2 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 | 较严重 |
| 合计 |  | 0.8 |  |  |  |  |  |

三、矿山土地损毁预测与评估

（一）土地损毁环节与时序

1、土地损毁环节

露天采场：矿山在开采过程中受挖机等重型机械的破坏，同时对土地的碾压，致使土壤板结、理化性状发生改变，破坏类型属挖损。

场地：矿山工业广场等地面设施的修建，对地面先挖损后压占，同时矿山修建建筑、临时矿石堆置、临时表土堆场等对场地造成压占。

2、土地损毁时序

土地损毁预测主要包括土地的挖损和压占。

根据矿山矿石开采的特性和本工程的施工、运行情况，工程建设期和运行期可能造成土地损毁的活动主要有工程挖损和压占等，将使地表受到不同程度的扰动和损坏，现分述如下：

1）工程占地对土地的损毁

各类占地将改变、压埋或损坏原有植被、地貌，将不同程度地对原有土地造成损坏。

2）矿区开挖对土地的损毁

施工开挖和填筑将使原地表植被、地面组成物质以及地形地貌受到扰动和损毁，造成表层土壤裸露或形成松散的堆积体，失去原有植被的防冲、固土能力，也使其自然稳定状态受到损毁，在降雨和地表径流作用下可能发生冲刷、垮塌现象，增加新的水土流失。

3）矿山工业广场对土地的影响

本工程在完成建设期将对施工迹地进行复耕，考虑运距、费用等因素，覆土来源主要采用拟损毁土地剥离表土及客土，堆放地位于拟设采矿权东部范围内，表层土的临时堆放将形成松散堆积体，如不采取临时防护措施，形成的不稳定土质边坡极易被降水等外界因素所干扰而发生流失。

前期准备阶段：在正式开工前，前期准备主要逐步完成租地和开辟场地等工作，损毁土地的方式主要为挖毁、压占等。

生产阶段：生产开始后，首先剥离表层，表土剥离后对项目区内的页岩矿进行露天开采，土地损毁的形式主要为挖损。

生产后阶段：该阶段主要完成对前期构筑物和施工器械的拆除搬运，该阶段不会新增损毁土地资源；拆除搬运完后进行复垦，恢复其生态环境。

（二）拟损毁土地预测与评估

1、预测依据

露天开采建设与生产过程中对土地的损毁为直接损毁。直接损毁主要发生在生产期，其表现形式为土地直接压占，地面大规模开挖与碾压，地表形态和功能发生根本改变，如采场、工业广场等。损毁范围可以通过现场勘测及征地协议对其进行确定。

本矿山为新建矿山，未来矿山对土地的损毁，主要是随着开采范围的扩大而变化。

2、预测单元及预测时段

（1）预测单元划分

根据矿产开采特点和开采时序，结合当地自然环境概况、社会经济概况和土地复垦方向，将矿区划分为一个预测单元。预测单元的划分，要遵循以下原则：

1）地形地貌及土地利用现状相似原则；

2）工程破坏、占压土地方式一致性原则；

3）原始土地立地条件相似性原则；

4）复垦方向一致性原则；

5）便于复垦措施统筹安排，分区整体性原则。

根据以上原则，将矿区分为露天采场终采平台区、露天采场终采平台区共2个区域。

（2）预测时段

根据开采过程中损毁土地资源的特点，将预测时段分为开采期和自然恢复期两个时段。

开采期：开采期由于矿山开采等活动的存在，形成开采矿渣、人工固体堆积物、不稳定斜坡，不可避免地会破坏、占压、挖损土地，是破坏土地的高发期。因此，开采期是土地破坏预测的重点时段。

恢复期：恢复期不存在新的损毁，土地损毁仅是开采期破坏的土地通过各类水土流失形式的扩展，随着各项土地复垦措施和水土保持措施的实施，土地破坏将逐步得到扼制，矿区的土地生态环境将得到恢复和改善，直至达到新的平衡状态。

3、预测内容及方法

（1）预测内容

根据编制指南的要求，结合开发利用方案及安全设施设计，土地破坏预测内容包括以下几项内容：

1）各预测时段和预测分区土地破坏的方式；

2）各预测时段和预测分区破坏土地的面积；

3）各预测时段和预测分区破坏土地类型；

4）各预测时段和预测分区土地破坏程度。

（2）预测方法

矿区地形中等复杂，土地破坏类型较单一，土地破坏预测采用定量统计和定性描述相结合的方法进行，具体叙述如下：

1）土地破坏方式预测方法：根据工程特点，土地破坏方式表现多样性，除工程建设引起的挖损和压占两种显而易见的方式外，还有由于矿山开采水土流失引起的土地破坏等，预测方法采用定性描述的方法进行。

2）破坏土地的面积预测方法：通过对各预测分区占地的分析和统计，结合土地破坏方式采用定量统计的方法进行。

3）破坏土地类型预测方法：根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）对土地类型的分类，结合现场调查资料，确定由于加工区建设造成破坏的土地类型。

4）土地破坏程度预测方法：矿山开采对土地的破坏因用地目的不同，破坏程度不同，直接改变了土地利用方向，土地破坏以后具有不可恢复性，对地面的扰动比较强烈。开采区土地破坏方式主要由挖损为主，土地复垦难度较大，土地破坏程度相对比较大。

4、分区预测结果

根据开发利用方案及现场调查得知，矿山投产后，拟损毁土地面积为0.8hm2，其中乔木林地0.65hm2；其他草地0.05hm2；旱地0.1hm2。拟损毁土地利用现状详见下表3-10。

表3-10   拟损毁土地利用现状统计表

| 损毁单元 | 损毁类型 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 | 占总面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | hm2 |  |
| 露天采场（预计开采区） | 挖损 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.65 | 81.25 |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他林地 | 0.05 | 6.25 |
|  |  | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.1 | 12.5 |
| 合计 |  |  |  | — | — | 0.8 | 100 |

（四）土地损毁程度

矿山土地破坏程度分析揭示了土地利用范围及可利用的能力，矿山土地的破坏表现在矿山开发活动，引起矿山土地质量控制因素指标在矿山原始土地质量背景值基础上，向不利于土地利用的方向变化。这包含了两个方面：

一是矿山土地破坏是相对于开发活动之前土地质量原始背景值的变化；二是矿山土地质量的变化是矿山开发活动直接或间接引起的。

矿山土地破坏程度评价实际上是矿山开发活动引起的矿山土地质量变化程度的评价。根据《中华人民共和国土地管理法》和国务院颁布的《土地复垦规定》，把土地破坏程度预测等级数确定为3级标准，分别定为：一级（轻度破坏）、二级（中度破坏）、三级（重度破坏）。评价要素的具体等级标准目前国内外尚无精确的划分值，方案是根据类似工程的土地破坏要素调查情况，参考各相关学科的实际经验数据，采用主导要素法进行评价及划分等级。具体标准见表3-11和3-12。

表3-11  挖损地破坏程度评价要素及等级标准表

| 评价要素 | 评价因子 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度破坏 | 中度破坏 | 重度破坏 |
| 地表变形 | 挖掘深度 | <6米 | 6-10米 | >10米 |
|  | 挖掘面积 | <100hm2 | 100-1000hm2 | >1000hm2 |

表3-12  压占地破坏程度评价要素及等级标准表

| 评价要素 | 评价因子 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度破坏 | 中度破坏 | 重度破坏 |
| 地表变形 | 压占面积 | <10hm2 | 10-100hm2 | >100hm2 |
|  | 排土高度 | <10米 | 10-30米 | >30米 |

根据前文拟损毁土地预测分析，损毁土地共计0.8hm2，参照以上评价指标体系，其评价结果见表3-13和3-14。

表3-13  土地损毁程度分析预测表

| 序号 | 功能区块 | 损毁方式 | 评价要素 |  | 损毁程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 挖掘面积 | 挖掘深度 |  |
|  |  |  | 排土面积 | 排土高度 |  |
| 1 | 露天采场 | 挖损 | <100hm2 | ＞10米 | 重度损毁 |
| 2 | 工业广场 | 压占 | <10hm2 | ＞10米 | 中度损毁 |
| 3 | 老采区 | 挖损 | <100hm2 | ＞10米 | 重度损毁 |
| 4 | 上山公路区 | 挖损 | <100hm2 | 6-10米 | 中度损毁 |

表3-14  损毁土地总面积表

| 项目名称 | 土地损毁程度 | 损毁面积（hm2） | 比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 大英县蓬莱镇紫云村饰面用砂岩矿 | 重度损毁 | 0.8 | 100 |
| 合计 |  | 0.8 | 100 |

四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

（一）矿山地质环境保护与恢复治理分区

1、分区原则

矿山地质环境具有“自然、社会、经济”三重属性。因此，坚持“以人为本，以工程建设为中心，以可持续发展为目标”的原则。根据矿产资源开发利用方案确定的开采顺序，开采方法，工作面的推进速度以及方案的服务年限等。同时考虑基础建设和开采引发或加剧矿山地质环境恶化的危害，做到尽可能减小工程建设和矿山开采等人类工程活动对地质环境造成的破坏，以及尽可能对已破坏的地质环境进行恢复治理的原则。

根据现状评估结果和预测评估结果，采取就上不就下的原则进行分区。

2、分区方法

在对地质灾害、含水层、地形地貌景观、土地资源影响和破坏现状评估与预测评估的基础上，根据可能造成的损失大小和防治难易程度，对矿山地质环境保护与治理恢复进行分区。选取地质灾害、含水层、地形地貌景观、土地资源现状与预测评估结果作为分区指标，利用叠加法进行分区，分区标准按《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》中附录表F.1：“矿山地质环境保护与治理恢复分区表”（表3-15）之规定进行。

表3-15   矿山地质环境保护与治理恢复分区表

| 现状评估 | 预测评估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点区 | 重点区 | 重点区 |
| 较严重 | 重点区 | 次重点区 | 次重点区 |
| 较轻 | 重点区 | 次重点区 | 一般区 |

3、分区评述

根据上述分区原则和方法，结合本矿实际，坚持“以人为本”，在矿山地质环境影响现状评估和预测评估的基础上，充分考虑建设工程本身的重要性，将评估区划分为1个次重点防治区和1个一般防治区。分区叙述如下：

（1）次重点防治区（A）

该区为露天采场、上山公路区，面积共0.8hm2，占评估区（评估区面积0.8hm2）的100%。预测该区地质环境影响较严重，主要表现为：对地质灾害影响程度较轻，对地形地貌景观破坏较严重，对土地资源损毁较严重。

主要防治措施：开展矿山地质环境监测，及时了解掌握采矿活动原生地形地貌景观的影响范围和破坏程度。对监测发现的地质灾害隐患采取工程措施及时予以消除；结合土地复垦工程予以景观恢复。

（2）一般防治区（B）

因该采矿权范围均为开采区，无一般防治区。

| 表3-16 矿山地质环境防治分区表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防治级别 | 矿山地质环境影响与土地损毁评估 |  | 影响程度 | 分区编号 | 矿山地质环境治理 | 工程布置 | 面积(hm2) | 比例(%) |
|  | 类型 | 影响程度 |  |  |  |  |  |  |
| 次重点防治区 | 地质灾害 | 较轻 | 较严重 | A | 地质环境保护与土地复垦预防 | 1、设置警示牌；2、表土剥离；4、进行管护；5、监测。 | 0.8 | 100 |
|  | 含水层破坏 | 较轻 |  |  | 地质灾害治理 | 监测 |  |  |
|  | 地形地貌景观 | 较严重 |  |  | 含水层破坏修复 |  |  |  |
|  | 水土环境污染 | 较轻 |  |  | 水土环境污染修复 |  |  |  |
|  | 土地损毁 | 较严重 |  |  | 地貌景观修复 | 1、对场地进行平整，覆表土；2、土地翻耕、培肥；3、种植乔木、播撒草籽，在边坡底部栽植葛藤；4、监测管护。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.8 | 100 |

（二）土地复垦区与复垦责任范围

根据《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.1-2011），项目复垦区为生产建设项目损毁土地的区域。

根据《土地复垦方案编制规程第一部分：通则》，复垦区是生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域，复垦责任范围是指复垦区中损毁土地及不再留用的永久性建设用地构成的区域。

根据矿山开发利用方案及矿山损毁土地分析，矿山部分区域无需进行开采，至矿山开采结束累计损毁土地总面积约0.8hm2，损毁土地包括：露天采场终采平台区、露天采场终采边坡区。项目区不涉及永久性建设用地，因此复垦责任范围面积共0.8m2，土地复垦率为100%。详见表3-17。

表3-17   复垦责任范围土地利用现状表

| 损毁单元 | 损毁类型 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 | 占总面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | hm2 |  |
| 露天采场（预计开采区） | 挖损 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.65 | 81.25 |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 0.05 | 6.25 |
|  |  | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.1 | 12.5 |
| 合计 |  |  |  | — | — | 0.8 | 100 |

（三）土地类型与权属

矿山土地属于大英县蓬莱镇紫云村，土地权属性质为集体所有（详见表3-25）。土地复垦责任范围项目区现状地界清楚，面积准确，与周边村地界、镇界清楚，无使用权属纠纷。

表3-18  项目区土地利用现状及权属表

| 项目名称 | 土地权属 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 | 占总面积比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | hm2 | % |
| 大英县蓬莱镇紫云村饰面用砂岩矿 | 大英县蓬莱镇紫云村 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.65 | 81.25 |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 0.05 | 6.25 |
|  |  | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.1 | 12.5 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.8 | 100 |

第4章 矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析

一、矿山地质环境治理可行性分析

根据采矿活动产生的和预测将来可能产生的矿山地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏和水土环境污染等问题的规模、特征、分布、危害等，按照问题类型分别阐述实施预防和治理的可行性和难易程度。

（一）技术可行性分析

调查结果显示矿山目前未发现地质灾害，预测分析由于矿山开采形成的高陡边坡和采矿作业对岩石完整性形成的破坏，预测矿山今后发生崩塌、垮塌的可能性较小。预防措施主要为矿山今后开采需按照开发利用方案自上而下台阶式开采，预留充足安全平台宽度和按照设计预留边坡角，防止崩塌、垮塌的形成，同时在未达到设计要求前必须加强边坡监测工作。治理主要采取及时清理废土石危岩恢复场地。

清理废土石及边坡监测等工作均属于常规措施，施工简单，可操作性强，不会对矿山开采产生影响，在技术施工上具有可行性，易于治理。

（二）经济可行性分析

矿山地质环境保护与恢复治理工程投资远小于项目总收益，有能力和实力进行矿山地质环境恢复治理，严格控制矿产资源开发对矿山地质环境的扰动和破坏，最大限度地减少或避免矿产开发引发的矿山地质环境问题，建立绿色矿山开发模式。

矿山地质环境治理的实施，将消除治理区内地质环境问题的隐患，保证矿区生产建设的正常发展，为企业经济快速发展和矿区职工生活提供一个安全、良好的生活环境。改善区内生态环境质量，减轻对地质地貌景观的破坏，并在一定程度上恢复原有地质地貌景观，使区域内部分土地使用功能得到良好利用。具有良好的、长远的环境效益，符合当前政府提倡可持续发展政策，能够促进经济和社会的可持续发展，有利于和谐矿区、和谐社会的建设，其经济效益是可观的。

因此，矿山地质环境治理在经济上是可行的。

（三）生态环境协调性分析

矿山开发是一项遵守自身规律复杂的系统工程。矿山开发程序分为设计前期阶段、设计阶段、建设阶段、生产阶段和闭坑阶段等五个阶段。矿山建设应遵循“生态和社会效益优先”的原则。矿山开发扰动破坏了地质环境，是生态环境复杂化，决定了矿山地质环境保护和生态恢复治理的多样性。根据矿山工程所处的地质环境特征和矿山工程活动对地质环境的压力，产生的矿山环境地质问题，矿山地质环境保护与生态恢复治理应按不同类型规划分区。针对不同的工程特点和地质环境特征，从可持续发展战略和“绿色矿山”建设要求，对矿山地质环境恢复与生态恢复治理进行全面规划综合整治。把矿山开发和环境保护整治作为一个复合系统，同步进行，协调发展。

山区矿山采选矿工程区，地形复杂，坡度较陡，以植被重建工程为主，防止不合理人工边坡和废渣堆放引发的崩塌、滑坡等地质灾害除采取工程措施，应栽植滞尘林树，减轻矿石粉尘扬尘污染。办公区多设置在地形相对开阔，比较安全的场地，是办公和休息娱乐场所，以生态工程为主，加强绿化，增加绿地面积，改善提高生态环境质量。

项目实施后，能增加项目区内表土植被、治理水土流失，创造一个良好的生态环境。因此，矿山地质环境治理工程防治是必要的，生态环境上是可行的。

二、矿区土地复垦可行性分析

（一）复垦区土地利用现状

根据大英县自然资源和规划局提供的“2022年大英县土地利用变更数据库”，结合本方案调查确定的矿山损毁范围，通过ArcGIS软件进行数据叠加分析得出复垦区土地利用现状主要是耕地、林地、工矿仓储用地、住宅用地。各种现状地类面积见表4-1。

表4-1    复垦责任范围土地利用现状统计表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 | 占总面积比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | hm2 | % |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.65 | 81.25 |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 0.05 | 6.25 |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.1 | 12.5 |
| 合计 |  |  |  | 0.8 | 100 |

（二）土地复垦适宜性评价

根据矿山土地现状调查和拟损毁土地分析，矿山的复垦责任范围界定为露天采场终采平台区、露天采场终采边坡区2个部分，总面积0.8hm2。复垦区域面积为0.8hm2，土地复垦率为100%。

1、评价原则

（1）符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调。

在确定待复垦土地的适宜性时，不仅要考虑被评价土地的自然条件和损毁状况，还应考虑区域性的土地利用总体规划和农牧业规划，统筹考虑本地区的社会经济和矿区的生产建设发展，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源。

（2）因地制宜原则。

土地利用受周围环境条件制约，土地利用方式必须有与环境特征相适应的配套设施。根据被损毁前后土地拥有的基础设施，因地制宜，扬长避短，发挥优势，确定合理的利用方向。复垦后的土地，根据土地利用总体规划和生态建设规划，尊重权利人意愿的基础上，宜农则农、宜林则林，宜牧则牧、宜渔则渔、宜草则草。

（3）自然因素和社会经济因素相结合原则。

对于复垦区被损毁土地复垦适宜性评价，既要考虑它的自然属性(如土壤、气候、地貌、损毁程度等)，又要考虑它的社会属性(如建设单位意愿、社会需求和资金等)，二者相结合确定复垦利用方向。

（4）主导性限制因素与综合平衡原则。

影响损毁土地复垦利用的因素很多，如土源、坡度、土壤肥力以及排灌条件等。根据矿区自然环境、土地利用和土地损毁情况，分析影响损毁土地复垦利用的主导性限制因素，同时也应兼顾其他限制因素。

（5）综合效益最佳原则。

在确定土地的复垦方向是，应首先考虑其最佳综合效益，选择最佳的利用方向，根据土地状况是否适宜复垦为某种用途的土地，或以最小的费用投入取得最佳的经济、社会和生态环境效益，同时应注意发挥整体效益。

（6）动态和土地可持续利用原则。

复垦土地损毁是一个动态过程，复垦土地的适宜性也随损毁等级与过程而变化，具有动态性，在进行复垦土地的适宜性评价时，应考虑矿区工农业发展的前景、科技进步以及生产和生活水平所带来的社会需求方面的变化，确定复垦土地的开发利用方向。复垦后的土地应既能满足保护生物多样性和生态环境的需要，又能满足人类对土地的需求，应保证生态安全和人类社会可持续发展。

（7）经济可行与技术合理性原则。

土地复垦所需的费用应在保证复垦目标完整、复垦效果达到复垦标准的前提下，兼顾土地复垦成本，尽可能减轻企业负担。复垦技术应能满足复垦工作顺利开展、复垦效果达到复垦质量的要求。

2、评价依据

土地复垦适宜性评价在详细分析矿区自然条件、社会经济以及土地利用状况的基础上，依据国家和地方的法律及相关规划，综合考虑土地损毁分析结果、公众参与意见以及周边类似项目的复垦经验等，采取切实可行的办法，确定复垦利用方向。主要包括：

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4）

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.7.2）

（3）《规划环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 130-2019）

（4）《规划环境影响评价技术导则 产业园区》（HJ 131-2021）

（5）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022）

（6）《生态环境状况评价技术规范》（HJ 192-2015）

（7）《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）

（8）《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）

（9）土地利用总体规划、土地整治规划、村镇规划等规划；

（10）土地损毁预测结果、土地利用自然条件等。

3、适宜性评价

根据本项目的特点，因地制宜制定如下的适宜性评价技术路线，以期望得到最佳合理的土地复垦方案。

1）复垦范围的界定

根据矿山已损毁土地现状调查和拟损毁土地分析，矿山损毁土地总面积为复垦责任范围，复垦责任范围面积共计0.8m2。

2）复垦评价单元的划分

依据土地利用总体规划及相关规划，按照因地制宜的原则，在充分尊重土地权益人意愿的前提下，根据原土地利用类型、土地损毁情况、公众参与意见等，在经济可行、技术合理的条件下，确定拟复垦土地的最佳利用方向，划分土地复垦评价单元。

评价单元一般是按照将损毁方式、程度相同，内外部特征相同或相近的损毁地块作为同一评价单元，便于合理的确定各评价单元参评因子的赋值、使确定的复垦方向更贴近于实际。

通过现场勘查及调查发现，矿山采矿过程中造成的土地损毁类型主要是矿山露天采场、上山公路区的挖损；上山公路区对土地造成的压占。因此，根据各地块对土地的破坏特征不同划分出：露天采场终采平台区、露天采场终采边坡区边坡区2个评价单元进行评价。

3、评价单元开采前后特征分析

评价单元开采前后特征是根据对各评价单元现状踏勘资料，并结合矿山的建设方案进行预测，各评价单元的开采前后特征分析如表4-2。

表 4-2  各评价单元开采前后特征分析

| 评价单元 | 面积（hm2） | 开采前特征 | 开采后特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天采场终采平台区 | 0.6 | 矿区位于四川盆地中部。区内以方山、浑圆状或垅岗状山丘为主的丘陵地貌特征。区内最高海拔392m，最低338m左右，相对高差54m左右，为浅丘地貌。由于组成山谷均为较软弱地层，常形成脚基相连的缓坡、缓梁及山脊。 矿区范围内植被较发育，植被以灌木、荆棘、乔木为主，覆盖率约80%。 | 土地被剥离挖损，植被被破坏，场地较平坦，场地内岩石裸露。坡度约0°～5°。 |
| 露天采场终采边坡区 | 0.2 |  | 土地被剥离挖损，植被被破坏，场地内岩石裸露，开采后形成高高陡边坡，最终边坡角60°，形成高陡的台阶。 |

4、评价单元可复垦方向的选择

评价单元可复垦方向的选择依据矿山损毁地块的实际情况和当地的主要土地利用方式确定为旱地、乔木林地、其他草地。

5、各复垦方向评价等级的确定

根据项目区的实际情况和复垦后的土地用途，参考《土地复垦质量控制标准》、《第二次全国土壤普查技术规范》等资料，确定选择土地质地、地形坡度、土壤有机质含量、土地利用现状、地质灾害、灌溉条件、排水条件、岩土污染、有效土层厚度等作为宜性评价的因子，评价本项目待复垦土地的宜垦情况。90分以上为宜水田类，60～90分为宜旱地类，40～60分为宜草宜林类。

其评价标准和权重见下表（表4-3）：

表4-3  复垦土地主要限制因素的等级标准各类参评单元适宜性评价一览表

| 因子及满分 | 指标 | 权重指数 |
| --- | --- | --- |
| 土壤质地 （10） | 壤土 | 10 |
|  | 粘土、砂壤土 | 7 |
|  | 重粘土、砂土 | 5 |
|  | 砂质土、砾质 | 2 |
|  | 石质 | 0 |
| 地形坡度（°） （12） | < 2 | 12 |
|  | 2～5 | 10 |
|  | 5～8 | 8 |
|  | 8～15 | 6 |
|  | 15～25 | 3 |
|  | >25 | 0 |
| 土壤有机质含量（g·kg-1） （15） | >4％ | 15 |
|  | 4％～3％ | 13 |
|  | 3％～2％ | 11 |
|  | 2％～1％ | 5 |
|  | 0.6～1％ | 2 |
|  | < 0.6％ | 1 |
| 土地利用现状 （15） | 平田 | 15 |
|  | 梯田、平地、菜地 | 13 |
|  | 梯地 | 11 |
|  | 坡地、望天田 | 9 |
|  | 园地 | 8 |
|  | 林地 | 5 |
|  | 牧草地、荒草地 | 2 |
|  | 裸土地、裸岩石砾地 | 0 |
| 地质灾害危险性程度 （8） | 良好 | 8 |
|  | 轻度 | 4 |
|  | 严重 | 0 |
| 灌溉条件 （10） | 有稳定灌溉条件 | 10 |
|  | 灌溉水源保证一般 | 8 |
|  | 灌溉水源保证差 | 5 |
|  | 无灌溉水源保证 | 0 |
| 排水条件 （10） | 排水好 | 10 |
|  | 排水一般 | 8 |
|  | 排水差 | 5 |
|  | 无 | 0 |
| 岩土污染 (10) | 不 | 10 |
|  | 轻度 | 8 |
|  | 中度 | 5 |
|  | 重度 | 0 |
| 有效土层厚度（cm） （10） | >150 | 10 |
|  | 100～150 | 8 |
|  | 60～100 | 5 |
|  | 30～60 | 2 |
|  | <30 | 0 |
| 总分 |  | 100 |

6、待复垦土地适宜性评价结果

矿山项目复垦土地经过整理后，将具有一定的生产力，但由于各评价单元条件不同，适宜性也不同。通过将参评单元土地质量与待复垦土地主要限制因素的农、林、牧评价等级标准进行比配，得出矿山项目复垦土地适宜性评价结果为终采平台区、老采区平台区、上山公路区平台区复垦方向为乔木林地；终采边坡区、老采区边坡区、上山公路区边坡区复垦方向为其他草地。各项指标评价结果如下表。

表4-4       待复垦土地质量各指标分值结果表

| 分区 | 土壤质地 | 地形坡度 | 有机质含量 | 土地利用现状 | 地质灾害危险性程度 | 灌溉条件 | 排水条件 | 岩土污染 | 有效土层厚度 | 得分 | 适宜性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场终采平台区 | 7 | 8 | 2 | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 59 | 宜林地 |
| 露天采场终采边坡区 | 7 | 0 | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | 45 | 宜草地 |

表4-5   各参评单元土地性质表

| 评价单元 |  |  | 适宜性等级 |  |  | 限制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价单元 | 面积（hm2） | 耕地 | 林地 | 草地 |  |
| 1 | 露天采场终采平台区 | 0.6 | 3等 | 2等 | 1等 | 有效土层厚度 |
| 2 | 露天采场终采边坡区 | 0.2 | N | 3等 | 2等 | 地形坡度 |
| 合计 |  | 0.8 |  |  |  |  |

注：①“1”为非常适宜，“2”为较适宜，“3”为一般适宜，“N”为不适宜。

7、矿区土地复垦目标

根据矿区土地利用现状图，矿区周边土地类型主要为林地。为了使得与周边环境相协调，结合矿山开采实际情况及待复垦土地适宜性评价结果，确定露天采场终采平台区复垦方向为林地；露天采场终采边坡区为其他草地。详见表4-6。

矿区复垦责任范围面积0.8hm2，拟复垦为林地面积0.65hm2，草地面积为0.05hm2，旱地面积为0.1hm2。复垦前后土地利用结构对比见表4-7。

| 表4-6 各评价单元复垦方向 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价单元 | 复垦方向 | 复垦面积（hm2） | 复垦单元 |
| 露天采场终采平台区 | 乔木林地 | 0.6 | 露天采场终采平台区 |
| 露天采场终采边坡区 | 其他草地 | 0.2 | 露天采场终采边坡区 |
| 合计 |  | 0.8 | — |

表4-7  复垦前后土地利用结构对比表

| 地类编码 | 一级地类 | 地类编码 | 二级地类 | 复垦前(hm2) | 复垦后(hm2) | 增减(hm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.65 | 0.6 | +0.05 |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 0.05 | 0.2 | +0.15 |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.1 | 0 | -0.1 |
| 合计 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 |

（三）水土资源平衡分析

1、水资源平衡分析

本项目复垦的方向是乔木林地、其他草地。项目区土地复垦后，其主要用水对象是植被用水。

1）复垦乔木林地需水分析

复垦后乔木林地面积为0.6hm2（约合9亩），林地在幼苗期内需要灌溉，成活后靠大气降水自然补给。根据《四川省农业灌溉用水定额》中四川省农业灌溉用水定额表，“林木的培育和种植”，灌溉用水基准定额(m0)为160 m3/亩。项目区累计复垦乔木林地0.6hm2（约合9亩），计算出乔木林地复垦区累计需水量约为1440m3。

2）复垦草地需水分析

复垦草地区域按复垦林地灌溉标准80%计，即128m3/亩。复垦草地面积0.2hm2（约合3亩），计算出草地复垦区累计需水量约为384m3。

2、土资源平衡

1）需土分析

根据评价单元的复垦适宜性评价，本项目复垦方向为乔木林地、其他草地。复垦为乔木林地面积0.6hm2、其他草地面积为0.2hm2。对复垦乔木林地区域，回填表土标准按照0.3m进行覆土，计算出土壤需求为1800m3；复垦其他草地区域由于终采边坡区坡度较陡，不进行覆土，直接清理浮石后，在边坡处种植爬藤。因此项目区需覆表土量1800m3。

表4-9   项目区覆土量分析表

| 复垦地类 | 复垦面积（hm2） | 覆土厚度(m) | 覆土量(m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木林地 | 0.6 | 0.3 | 1800 |
| 合计 |  |  | 1800 |

2）供土量分析

矿山采场土壤厚度为0.2m～0.6m，通过估算，矿山拟损毁区域涉可以进行表土剥离2400m3，土壤质量满足复垦要求，剥离后保存复垦工作开展时可直接用于复垦。

剥离表土设计堆存于矿山较平整处，为防止堆土场堆放过程中产生扬尘以及降雨对松散的堆积体表面造成的冲刷，对堆积体表面铺设薄膜覆盖措施进行防护。另外，为了保持土壤肥力，在表土堆积体表面播撒草籽进行绿化养护。

3）供需土平衡分析

经统计分析项目需土量为1800m3，供土量为2400m3，供土量大于表土覆土量。根据需土量与供土量分析，用于复垦的土源可以得到保障，满足复垦需求。

（四）土地复垦质量要求

土地复垦质量要求参照《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）中表D.8西南山地丘陵区土地复垦质量控制标准，具体详见表4-10。

表4-10   西南山地丘陵区土地复垦质量控制标准

| 复垦方向 |  | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 旱地 | 地形 | 地面坡度/（°） | ≤15° |
|  |  |  | 平整度 | 田面高差±3cm之内 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥50 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.35 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂质壤土至壤质壤土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤10 |
|  |  |  | pH值 | 5.5-8.0 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1.2 |
|  |  | 配套设施 | 排水 | 达到当地各行业工程建设标准要求 |
|  |  |  | 道路 |  |
|  |  |  | 林网 |  |
|  |  | 生产力水平 | 产量/（kg/hm2） | 四年后达到周边地区同等土地利用类型水平 |
| 林地 | 乔木林地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/（cm） | ≥30 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.5 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤50 |
|  |  |  | pH值 | 5.5～8.0 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1 |
|  |  | 生产力水平 | 定植密度/（株/hm2） | 满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求 |
|  |  |  | 郁闭度 | ≥0.30 |
| 草地 | 其他草地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥10 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.45 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂质壤土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤50 |
|  |  |  | pH值 | 5.5-8.0 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1 |
|  |  |  | 产量/（kg/hm2） | 四年后达到周边地区同等土地利用类型水平 |
|  |  | 配套设施 | 灌溉 | 四年后达到周边地区同等土地利用类型水平 |
|  |  |  | 道路 |  |
|  |  | 生产力水平 | 覆盖度/% | ≥40 |
|  |  |  | 产量/（kg/hm2） | 四年后达到周边地区同等土地利用类型水平 |

第5章  矿山地质环境治理与土地复垦工程

一、矿山地质环境保护与土地复垦预防

（一）目标任务

1、矿山地质环境保护预防目标任务

矿山地质环境治理目标是：在掌握矿山地质环境问题的分布状况与危害程度的基础上，建立相对完善的矿山地质环境治理的防治体系和监督管理体系，以期实现矿产资源开发与矿山地质环境保护的协调发展，提高矿产资源开发利用效率；采取切实可行的方法，避免和减少矿业活动对矿区地质环境的破坏，使矿区和周边的地质环境得到明显改善。

在治理方案规划年限内，以因矿业活动造成的地质灾害及对土地、植被资源破坏为重点，开展矿山地质环境治理工程，确保矿山安全生产，改善、恢复矿山地质环境。具体针对该矿矿山地质环境治理提出如下目标：

a）最大程度地减少矿山地质环境问题的发生，避免和减缓地质灾害造成的损失，有效遏制矿山生产对地形地貌景观的影响和破坏，保护矿区地质环境，实现矿产资源开发利用与地质环境保护协调发展，实现矿区经济可持续发展。

b）对采矿活动形成的高陡、弃渣边坡进行有效治理，避免和减缓由此可能引发的滑坡、弃渣泥石流及其伴生的地质灾害造成的损失；避免和减轻不必要的经济损失和人员伤亡；保障建设场地、道路以及人员安全。

c）降低矿山开采活动对含水层破坏的影响。

d）及时开展治理与土地复垦工程措施，避免和减缓矿山开发对地形地貌景观的影响，恢复周围植被。矿山闭坑后矿山地质环境与周边生态环境相协调，达到与区位条件相适应的环境功能。

e）对损毁的土地，通过土地复垦措施，使其恢复原貌或适宜用途。使采矿活动对土地破坏最小，使被损毁的土地得到合理的恢复和利用，提高土地利用效率。

根据矿山地质环境治理目标，结合本矿山实际情况，其地质环境治理的任务如下：

1）对露天采场周围及边坡中存在的危岩及时清理，加强边坡管理，减少或避免由于危岩及斜坡失稳造成人员和财产损失。

2）加强废石综合利用，减少废石堆放量。按照相关技术要求对废石、废渣分层堆放，避免其发生崩塌、滑坡等地质灾害。

3）优化开采方案、减少破坏范围。

4）开展地质灾害预警监测工程，包括灾害隐患点的监测、采场边坡变形监测、水环境、水量的动态监测等内容。

5）生产过程中及时对损毁土地、植被进行修复。闭坑后，对所占用、破坏的土地进行复垦工作并恢复植被。

2、土地复垦预防控制原则

针对露天矿山对地表生态损毁的特点，项目土地复垦及生态重建规划应遵循以下原则：

1）贯彻矿产资源开发与环境保护并重，坚持“预防为主，防治结合”和“在保护中开发，在开发中保护”的原则；

2）坚持“谁引发，谁治理；谁破坏，谁恢复”的原则，

3）“依靠科技进步，发展循环经济，建设绿色矿业”的原则；

4）坚持“安全第一，因地制宜，经济效益服从社会、环境效益”的原则；

5）“统筹规划、突出重点、分段实施”的原则；

6）“技术可行、经济合理”的原则；

7）综合利用、经济合理，经济效益、社会效益、环境效益相得益彰；

8）实事求是、因地制宜，最大限度恢复生态环境。

（二）主要技术措施

针对不同恢复治理区的地质环境问题的形式、强度及其危害程度，按照轻重缓急的原则合理布设防治措施，建立工程措施、植物措施和复垦措施相结合的地质环境保护与恢复治理体系。通过措施布局，力求使矿山开采造成的地质环境问题得以集中和全面的治理，在发挥工程措施控制性和速效性特点的同时，充分发挥植物措施和复垦措施的长效性和美化效果，有效防止地质环境问题，恢复和改善项目区的生态环境。

1、地质环境保护预防措施

1）矿山地质灾害预防措施

根据矿山地质环境影响评价结果，矿山开采可能导致的地质灾害类型为滑坡、崩塌，针对可能产生的滑坡、崩塌主要采取以下预付措施：对存在滑坡、崩塌隐患的区域采矿，应当对隐患地带进行清方、排险或者削坡等措施及时消除隐患。固体废弃物有序、合理堆放，设计稳定的边坡角。

2）含水层保护措施

矿山设计为露天开采页岩的小型矿山，根据含水层结构及地下水赋存条件，结合采矿工程，本次未设计工程。

3）地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）保护措施

采取以下措施，避免或减少采矿活动对矿区地形地貌景观的破坏：优化开采方案尽量避免或少破坏耕地；合理堆放固体废弃物，选用合适的综合利用技术，加大综合利用量，减少对地形地貌的破坏；边开采边治理，及时恢复植被；采取围栏、警示牌、避让、加固等措施保护具有重大科学文化价值的地质遗迹和人文景观。

4）土地资源环境污染预防措施

矿区开采所需机械设备定期检修保养，避免机械设备漏油引起汽油、机油等废液污染土壤和水体；废液应委托专业机构进行回收与处理。同时对剥离的表土层进行收集后堆放在安全位置并散播草种，待复垦时回填利用。

2、土地复垦预防控制措施

按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，按照项目特点、施工方式及工艺等，制定工程土地复垦的预防控制措施。

预防控制措施主要包括以下几个方面：

1）本工程取土采用矿区熟土，由于取土是对土地损毁最严重的方式，会完全改变原有土体的自然结构，因此，本工程为避免新增损毁土地，采用矿区熟土，可完全避免这种土地损毁方式，减少土地损毁面积。

2）占地的选择。为减少工程损毁土地资源，工程应尽量选择未利用地或低产田地，避免占用良田、好田，将保护土地特别是耕地资源的理念切实纳入工程选线、选址中去，从源头上减少、避免土地资源的损毁。

3）考虑合理优化工程施工计划及设施布局，如施工便道、施工生活营地尽量就近利用既有乡村道路或农村居民设施，以减少临时占地数量，最大程度地减缓对土地的损毁。

4）由于矿山开采为生产破坏性行动，只有在闭矿期后才能进行土地复垦，但在施工期间工程也对各类场地采取了相应的工程及植物防护措施，减少及避免水土流失的发生，尤其是对原有土地的表土、耕植土要进行妥善的单独堆存，为以后的土地复垦提供可用的土源。

5）土地复垦方案的编制，应当根据经济合理的原则和自然条件以及土地损毁状态，因地制宜地确定复垦后的土地用途。土地复垦规划应当符合项目所在地土地利用总体规划，并与其他相关规划协调。

6）本项目矿山地质环境保护与土地复垦方案应报相关部门审查，经审查同意后，与建设同步实施。土地复垦规划设计方案确定的任务纳入建设计划和投资概算。

（三）主要工程量

项目区为露天开采项目，在今后的开采中，矿山需要将矿区范围内的表土资源进行剥离后统一存放，用于矿山开展土地复垦工作的覆土来源。经现场调查，根据矿山矿产资源开发利用方案和经现场调查，项目区可剥离表土区为预测开采区。方案设计剥离表土2400m3，剥离表土堆存于采场内堆场地质平缓处即可。剥离表土应加强管护，保持土壤肥力。

二、矿山地质灾害治理

（一）目标任务

矿山地质灾害治理的目的是通过各种治理工程手段，综合治理因矿山开展引发和诱发的地质灾害，达到控制或消除矿山存在的地质灾害隐患，消除地质灾害对人员、设备的危害，使矿山生产建设恢复到安全状态。

结合本矿山实际，矿山地质灾害治理的任务主要包括：

1、针对不稳定边坡采取及时清理危岩、排除存在崩塌、垮塌的危岩体。逐步修正开采工作平台和开采时序，使开采工作按开发利用方案设计进行施工，避免因开采不当而引发或诱发新的地质灾害产生。

2、加强废石综合利用的研究，减少废石堆放量，按照相关技术要求废石、废渣分层堆放，避免其发生崩塌、滑坡等地质灾害。

（二）工程设计

根据开发利用方案结合现场调查，矿山开采可能导致或诱发的地质灾害类型主要是：露天采场不稳定边坡可能形成的滑坡、崩塌，针对可能形成的地质灾害制定了以下三项治理工程。

经调查矿山范围内现无成规模的地质灾害发生，且通过地质灾害现状评估与预测分析，矿山在开采时，采动引起的地表移动变形较小，结合地质灾害现状评估与预测评估结果：矿山的开采形成高陡斜坡整体稳定性较好，开采区域不会出现严重塌陷、地裂缝、积水区。设置警示牌，开采过程中主要做好监测工作，如发现地质灾害问题再及时做处理。

相应地质灾害监测工程设计见本章第六节“矿山地质环境监测”。

- 矿区土地复垦

（一）目标任务

1、复垦责任范围面积：0.8hm2。

2、本方案复垦率：100%。

依据土地复垦适宜性评价结果，本项目拟复垦土地面积0.8hm2，其中复垦为乔木林地面积0.6hm2、其他草地面积为0.2hm2。其复垦前后土地利用结构见表5-2。

表5-2  复垦前后土地利用结构表

| 地类编码 | 一级地类 | 地类编码 | 二级地类 | 复垦前(hm2) | 复垦后(hm2) | 增减(hm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.65 | 0.6 | +0.05 |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 0.05 | 0.2 | +0.15 |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.1 | 0 | -0.1 |
| 合计 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 |

（二）工程设计

按照复垦适宜性评价结果，矿区土地复垦可分为两大复垦单元，复垦后地类主要为乔木林地、其他草地。按照不同复垦单元分述如下：

1）复垦乔木林地单元（露天采场终采平台区0.6hm2）

（1）表土剥离及养护工程

矿山露天采场开采预计可剥离区域占地类型为乔木林地、其他草地，剥离厚度为30cm，表土剥离面积为0.8hm²，剥离量为2400m3。剥离表土在拟设采矿权西部平整处堆放。

在堆放过程中，表土堆放高度一般不超过3m，堆土边坡角不超过50°。此外，须压实土壤以防止降雨的入侵。要求在土堆上播种深根植物或铺上草皮，保持土堆最深处的氧气供给。堆放表土应由里向外进行，后退行驶并将表土倾倒于距入口最远的地方，禁止机械穿越已堆积的土壤。另外，还需要进行施肥，以促进植物在贫瘠亚层土或成土材料上的生长，并使用化学除草剂控制杂草。一旦堆成土堆，任何机械不得从上穿行，直到土壤复原为止。堆土时应边堆放边加固土堆边缘，修整土堆坡面，提高防渗防风能力，必要时采用土挡装满表土堆放于表土堆场周围，防止表土流失。表土堆放完成后，在土堆表面种植绿肥来培肥土壤，可适量施肥，注意防治病虫害。在土堆上坡面处开挖截流沟，在堆放场内做好截排水设施，防止雨水对堆土场下方的土壤造成水力侵蚀。为防止临时堆放过程中产生扬尘以及降雨对松散的堆积体表面造成的冲刷，对堆积体表面采取薄膜覆盖、选取撒播草籽绿化的防护措施。薄膜覆盖面积0.027hm2，三年草籽绿化面积共计0.8hm2。矿山服务年限为9.14年，故表土养护期按9.14年计算。

（2）平整工程

复垦单元需要对场地进行平整。具体做法是用机械和人工辅助相结合施工方法，对局部需要平整的地方，采取铲除高出部分，填平低洼部分，局部高差应小于0.1m。对局部土层回填较多的地方，进行适当碾压，以确保土层沉降后不形成土坑。土地平整厚度30cm，平整面积为0.6hm2。

（3）覆土工程

覆土工程按照复垦标准，覆土来源是矿区先期剥离堆存的土壤，从堆存处采用自卸汽车输至复垦区域。项目区复垦方向是乔木林地，面积0.6m2。复垦标准为覆土后有效土层厚度达30cm，在覆土的同时应注意预留出排灌沟渠的工作面，以便于地表水排出。最后进行人工精细平整。设计案覆土方量约为1800m3。

（3）植被重建工程

复垦为乔木林地的区域，进行整平、覆土工程后，再进行穴状整地，椿树与杨树混种，混种比例为1：1。种植2年生树苗。整地方式：春、夏、秋季均可进行穴状整地，规格为长40cm，宽40cm，深40cm，株行距为2.0m×4.0m，需要进行植树的面积和撒播草籽的面积为0.6hm2，累计需种植树木750株。

春季3-4月中旬人工植苗造林。人工植苗造林，每穴栽植1株，苗木直立穴中，分层覆土、踏实，埋土至地径以上2cm，栽后浇水。

栽植完毕后，林间撒播狗牙根草籽，以保持水土，撒播密度按照80kg/hm2，本区撒播草籽面积为0.6hm2。

2）复垦草地复垦单元（露天采场终采边坡区面积0.2hm2）

针对矿山终采边坡区实际特点，本次设计的复垦工程措施有：

（1）边坡修整

设计采用人工清理坡面松动浮石及其它危险掉块区域，清理的土石方运至矿山采空区回填。

（2）播撒草籽

在终采边坡区坡面无法进行覆土，边坡为页岩，设计对该区域播撒草籽，撒播密度按照80kg/hm2，播撒面积为0.2hm2。总计：16kg。

（3）在边坡坡脚处种植葛藤

工程整地：块状整地，穴(坑)规格：40cm×40cm×40cm，每穴(坑)植苗1株。

造林要求：为木质化枝条进行扦插种植，规格30cm/株，种植密度为1m。终采边坡需上下种植葛藤，边坡长度约627m，共需葛藤627株。边坡底部铺设土工格栅，高两米，埋入地下20cm，共设计土工格栅627m2

- 配套工程

（1）喷灌工程

可利用矿山开发利用方案设计中已对矿山进行了排水沟设计，此处不再设计。

（2）水工建筑物

- 可利用矿山设计生产系统的供水管路进行灌溉，此处不再设计。

（三）技术措施

土地复垦是贯穿于采矿全过程的防、治结合，工程措施与生物措施相辅相成的土地退化防治与土地再利用工程。项目本着“统一规划、源头控制、防治结合”的原则，对矿山开采过程中可能产生的不利于复垦的危害因素采取适当的控制措施，进行提前预防，尽可能使土地资源破坏面积和破坏程度控制在最小范围和最低限度。

1、工程技术措施

工程复垦技术是指在工程复垦中，按照所在地区自然环境条件和复垦利用方向要求，对受影响的土地采取回填、堆砌、平整等各种手段，并结合一定的防洪防涝等措施进行处理。项目区土地复垦要采取的工程措施有拆除工程、平整工程、覆土工程、地力培肥、植被恢复工程等。本矿山复垦对象是露天采场（终采平台区）、露天采场（终采边坡区）。

1）拆除工程

工业广场等区域的砖房、板房、生产线机械设备等需进行拆除，拆除容易，工程量较大。待矿山采矿活动结束后，应及时拆除板房、机械设备，清除建筑垃圾，覆盖表土。拆除流程按照农村建设用地复垦方案中的拆除工程设计。拆除工程主要包括场地内的砖房、板房、生产线机械设备和少量混凝土块体的拆除，因拆除建渣有回收价值，复垦施工时撤除的建筑垃圾，由矿山企业自行进行回收。

2)土地平整措施

根据土地复垦标准，复垦为耕地的损坏土地平整后，地面坡度不超过5°；复垦林地的损坏土地平整后，区域平整度控制在±10cm。对局部土层回填较多的地方，进行适当碾压，以确保土层沉降后不形成土坑。

3）表土剥覆工程

①表土剥离：在土地复垦中对表土进行剥离是十分关键的一点。按照《土地复垦条例》，土地复垦义务人应当首先对拟损毁的草地、林地进行表土剥离，剥离的土壤用于被损毁的土地复垦。因此，在破坏土地前，须进行表土剥离工程，表土用于待复垦的覆土。经现场调查，矿山在进行开采活动期间，足够满足矿山土地复垦工作，不需进行外购表土。

②表土堆放：由于矿山属于新建矿山，根据勘查报告，矿山服务年限为9.14年，矿山开采过程中剥离表土需集中存放最长时间为9.14年，并且剥离工作是动态变化的，故表土堆放于平台上单独管理，即能保证足够的场地面积又能方便动态堆放。在堆放过程中，表土堆放高度一般不超过3m，堆土边坡角不超过50°。此外，须压实土壤以防止降雨的入侵。要求在土堆上播种深根植物或铺上草皮，保持土堆最深处的氧气供给。堆放表土应由里向外进行，后退行驶并将表土倾倒于距入口最远的地方，禁止机械穿越已堆积的土壤。另外，还需要进行施肥，以促进植物在贫瘠亚层土或成土材料上的生长，并使用化学除草剂控制杂草。一旦堆成土堆，任何机械不得从上穿行，直到土壤复原为止。堆土时应边堆放边加固土堆边缘，修整土堆坡面，提高防渗防风能力，必要时采用土挡装满表土堆放于表土堆场周围，防止表土流失。表土堆放完成后，在土堆表面种植绿肥来培肥土壤，可适量施肥，注意防治病虫害。在土堆上坡面处开挖截流沟，在堆放场内做好截排水设施，防止雨水对堆土场下方的土壤造成水力侵蚀。为防止临时堆放过程中产生扬尘以及降雨对松散的堆积体表面造成的冲刷，对堆积体表面采取薄膜覆盖、选取撒播草籽绿化的防护措施。

③表土覆盖：剥离的表土最好直接覆盖在待复垦的场地上。覆土厚度应该根据复垦土地的利用方向确定。覆土后需对场地进行平整，平整时尽可能选择压力较小的机械设备。覆土范围为复垦责任范围区域，覆土厚度按照乔木林地30cm进行覆土，经计算需覆土方量为1800m3。

3)土地培肥

复垦单元土源总量满足复垦工程的需要，但表土资源理化性状不好，化学养分含量较低，因此需对复垦区的土壤进行培肥。项目采取以下土壤改良培肥措施：

增施有机肥料，提高土壤肥力：有机质是土壤肥力的重要影响因素，切实提高土壤有机质含量对复垦后土地快速恢复地力有非常重要的意义。在改良土壤过程中，有机肥料和无机肥料配合施用，以有机肥料为主。有机肥中总养分（N+P2O5+K2O）（以干基计）/（%）≥30），总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）含量（以干基计）/（%）≥4.0，水分（游离水）含量/（%）≤20，酸碱度pH值5.5～8.0。本项目设计按照15t/hm2增施有机肥对土地进行培肥。复垦区域共需要施肥面积0.8hm2，。有机肥合计：12t

4）植被重构工程

在终采平台区等区域进行植被恢复。设计在边坡底部栽植藤蔓植物葛藤，边坡上散播草籽。项目区需要椿树苗325株，杨树苗325株，播撒草籽面积0.8hm2。

2、生物和化学措施

本项目复垦主要方向为乔木林地、其他草地，故生物化学措施主要采用土地培肥、植物复垦法。

（四）主要工程量

根据复垦技术措施，主要计入土壤重构工程、植被恢复工程、配套工程以及监测管护工程。其中监测管护工程在本章第七节“矿区土地复垦监测和管护”中已进行工程安排，故此处不进行工程量设计。项目区土地复垦主要工程量见下表5-7。

表5-7  项目区复垦工程统计表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤重构工程 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | m3 | 2400 |
| 2.1 | 薄膜覆盖 | hm2 | 0.027 |
| 2.2 | 草籽养护 | hm2 | 0.81 |
| 5 | 土地平整 | hm2 | 0.6 |
| 6 | 表土回填 | m3 | 1800 |
| 二 | 植被恢复工程 |  |  |
| 1 | 栽植椿树苗 | 株 | 325 |
| 2 | 栽植杨树苗 | 株 | 325 |
| 4 | 栽种葛藤 | 株 | 627 |
| 5 | 播撒草籽 | hm2 | 0.8 |
| 6 | 木工格栅辅助 | m2 | 627 |

四、含水层破坏修复

矿山生产对含水层破坏较轻，现阶段无需进行破坏修复，故无工程量。

五、水土环境污染修复

1、水环境污染修复工程

矿山生产过程中尾矿废渣少、无废水外排，且设计开采底板标高远高于该地区地下水最低侵蚀基准面高，露天采场排水条件好，矿石基本无有害成分，无放射性元素，对地下水造成污染的可能性极小。因此本方案不对水环境污染修复进行工程设计。

2、土壤环境修复工程

矿石开采对地表土壤环境破坏较严重，但通过土地复垦的实施，被破坏的土地基本能恢复生产力，结合本方案中土地复垦的措施可知，本项目土地复垦的土壤为开采矿石时剥离表土及外购客土。因此本方案中未设计土环境修复工程。

六、矿山地质环境监测

（一）目标任务

1、监测目标

（1）通过对本矿山地质环境监测，让业主及时掌握矿业活动引发矿区地质环境动态变化，发现问题及时采取相应防治措施；

（2）通过对矿区地质环境问题、防治措施实施效果监测，为本矿山地质环境保护恢复治理工程竣工验收提供依据；

（3）通过对矿区地质环境问题、防治措施实施效果监测，为国土部门监督管理提供依据。

2、监测任务

综合建设工程区地质灾害分布与矿山开采诱发地质灾害，地质环境破坏的可能性和特点，对本工程不同部位的地质灾害、水资源、地貌景观、土地资源进行监测，对治理措施效果进行监测，为国土部门监督管理提供依据。

（二）监测设计

1、地质灾害监测工程设计

1）监测方法

采用人工观测方式进行，矿山安全员通过定期或不定期目视监测、记录地质灾害有无异常变化，了解地质灾害演变特征，特别是对采区的高陡边坡加强监测，及时对采场边坡及上方山体坡面是否存在崩塌、滑坡隐患、树木歪斜等微观变化，及时捕捉地质灾害前兆信息。检查中发现边坡面有不稳定的松散岩土隐患时，应及时组织专人采取防治措施，对人员、设备进行避让，待险情排除后方可恢复正常工作。

2）监测频率

汛期（每年6月～年9月）每月监测2次，非汛期（每年10～次年5月）每月监测1次，雨季尤其是持续降雨或大暴雨时每天或雨后一次加密巡视观测。总工作量为192次。

3）监测记录

观测记录应列表记录，力求系统完整。观测中如遇降雨，应记录降雨的起止时间并估算其降雨强度（小、中、大、暴雨）。位于地表水体附近的监测点应同时观测记录地表水位的变化。随观测进程可绘制观测曲线，以时间为横坐标，以观测数据为纵坐标，绘出水位变化、裂缝变化等曲线，为分析判断提供基础。

4）险情警报

当有异常出现、判定确为险情时，应及时向险情警报系统上报。在未建立险情警报系统的地方，地方政府可根据本地的具体条件建立相应的组织，以利防灾抗灾工作的顺利开展。在观测过程中如发现异常骤然加剧，判定险情已到紧急时刻，应立即上报并果断采取应急措施。

5）监测时间：13.14年。

2、地形地貌景观监测

根据对矿体采动影响区域的地表植被进行监测。

1）监测内容：监测植被非自然死亡、退化的情况。

2）监测方法：定期巡查，对破坏范围内的植被破坏情况、土壤破坏情况等进行调查。

3）监测频率：1次/月。

4）监测时间：13.14年。

（三）技术措施

1、建立矿山地质环境监测的专门机构（部门）或将监测工作委托专业监测机构完成，由专门机构或受委托方全面负责矿山地质环境监测的日常管理工作。

2、建立矿山地质环境监测制度，做好监测和预警预报工作。

3、每次巡查监测必须进行现场记录，对监测数据进行分析对比，出现异常情况立即报告矿山领导和相关部门，及时采取措施。

4、建立监测资料档案，监测资料及时存档。

5、定期组织专职监测人员学习相关监测专业技术知识，提高监测水平质量。

（四）主要工程量

根据地质环境监测工程设计和矿山服务年限及后期土地复垦实施及监护时限测算出本项目矿山地质环境监测主要工程量见表5-8。

表5-8  矿山地质环境监测主要工作量表

| 编号 | 工程名称 | 频次 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地灾监测 | 2次/汛期（每年6月～年9月） 1次/非汛期（每年10～次年5月） | 208 |
| 2 | 地形地貌景观监测 | 1次/月 | 156 |

七、矿区土地复垦监测和管护

（一）目标任务

1、监测目标任务

本方案监测以巡视监测为主，监测主要包括以下任务：

1）原始地形信息。工程建设导致地形地貌发生变化，为了更好地与原始地形进行对比，需在开采前对原始地形进行监测。

2）土地利用状况。要保留原始的土地利用状况信息，以便对后期的变化进行追踪对比研究，主要是土地利用数据。

3）土壤信息。包括土壤类型，以及土壤的各种理化性质等信息。

4）耕地权属信息。采集复垦区占用的耕地情况和地籍信息，为占补平衡提供依据。

5）损毁监测。包括实际损毁的面积、地类、损毁类型和损毁程度等，监测挖损区域是否会有落石、垮塌现象出现。

6）复垦效果进行监测。复垦后耕地情况、植被恢复情况及复垦配套设施监测。

2、管护目标任务

工程是基础，管理是关键。土地复垦项目的工程设施应加强后期管护。项目通过验收后，农业部门要加强对新增耕地质量建设的服务与管理工作。

矿山在实施复垦后，复垦后的工程设施由复垦义务人进行管护，明确管护该段设施的责任人，复垦义务人应落实具体人员负责定期对各出的管护情况进行监测，遇管护不力、不当等情况应及时处理。要确保项目农田水利设施、林网、道路等基础设施完好，不断改善农业生产条件，提高耕地地力水平。

植被管护针对乔木树苗种植后进行管护。管护的主要任务为做好管护工作和抚育工作，精细管理，保证栽种的成活率，死苗要及时补种。树木栽种后，及时浇水灌溉，特别是在幼苗的保苗期和干旱、高温季节多浇水，保证苗木不受损；新造幼林要封育，严禁放牧，并对病虫害及缺肥症状进行观察、记录，一旦发现，立即采取喷农药或施肥等相应措施。抚育管护：造林当年需用稻草等覆盖物遮护裸露地表，防止雨水对地表冲刷，影响苗木成活。9月除草培土1次，雨季补植；次年和第三年各除草培土1次；防火，防病虫害，防牲畜和认为损害。管护过程中，采取补植补造，保证造林的保存率和成活率在85%以上，验收时植被覆盖率达到80%以上。

补种树苗150株.

复垦区域，土壤质量往往较低，达不到优良耕地要求。因此对复垦土壤质量进行改良，在复垦后增加有机肥，以提高土壤肥力和土壤质量。

（二）措施和内容

1、监测工程措施

1、监测措施设计

本方案监测以巡视监测为主，监测按照6次/年，设计监测年限为13.14年。主要包括以下内容：

1）原始地形信息。工程建设导致地形地貌发生变化，为了更好地与原始地形进行对比，需在开采同时对原始地形进行监测。

2）土地利用状况。要保留原始的土地利用状况信息，以便对后期的变化进行追踪对比研究，主要是土地利用数据。

3）土壤信息。包括土壤类型，以及土壤的各种理化性质等信息。

4）耕地权属信息。采集复垦区占用的耕地情况和地籍信息，为占补平衡提供依据。

5）损毁监测。包括实际损毁的面积、地类、损毁类型和损毁程度等，监测挖损区域是否会有落石、垮塌现象出现。

6）复垦效果进行监测。复垦后植被恢复情况及复垦配套设施监测。

表5-9   土地复垦巡视监测工程量表

| 监测内容 | 监测频率 | 监测年限 | 监测次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始地形信息、土地利用状况、土壤信息和耕地权属信息、土地损毁监测、复垦效果监测 | 6次/年 | 13.14年 | 78 |

2、管护工程措施

1）工程管护：定期查看修筑工程是否有损坏，如排水沟断裂，无法排水。发现修筑工程在使用过程中出现的不良问题，及时采取补救措施，使修筑的工程能够正常运转，发挥其功效。管护频率为4次/年，管护年限为3年。

2）植被管护

对复垦为乔木林地、其他草地区域，复垦后主要为植被管护。植被管护针对树木、葛藤树苗种植后进行管护。管护的主要任务为做好管护工作和抚育工作，精细管理，保证栽种的成活率，死苗要及时补种。树木栽种后，及时浇水灌溉，特别是在幼苗的保苗期和干旱、高温季节多浇水，保证苗木不受损；新造幼林要封育，严禁放牧，并对病虫害及缺肥症状进行观察、记录，一旦发现，立即采取喷农药或施肥等相应措施。管护频率为12次/年，管护年限为3年。

表5-10  土地复垦管护工程量表

| 编号 | 内容 | 频率/标准 | 年限/面积（hm2） | 监测次数（次）/培肥面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程管护 | 4次/年 | 3 | 12次 |
| 2 | 植被管护 | 12次/年 | 3 | 36次 |

第6章  矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

一、总体工作部署

矿山地质环境保护与土地复垦工作，既要统筹兼顾全面部署，又要结合实际、突出重点，采取科学、经济、合理的方法，分轻重缓急逐步完成。时间上，矿山地质环境保护及恢复治理与土地复垦应尽量同矿山生产建设同步进行；在空间布局上，根据矿山地质环境问题类型的不同，采取不同的措施进行治理。

该矿山为新建矿山，根据《大英县紫云村饰面用砂岩矿勘查报告》矿山服务年限为9.14年。本方案设计矿山闭坑后的恢复治理和土地复垦施工期1年，后续工程监测与管护期3年，确定本方案服务年限13.14年。自矿山投产开始计算。

由于生产项目建设过程中各项指标易于变化，因此随着生产的进行，本项目因其生产建设规模、用地规模及地点、采用的生产工艺等容易发生变化而使现有方案无法指导后期复垦，矿权人应重新编制方案，其实施计划也将一同调整。如果生产规模、生产工艺等变化不大，但由于方案服务年限较长，土地损毁面积、位置等往往会与最初编制的案存在一定差异，矿权人应及时调整方案实施计划。

本次工作根据矿山生产对土地资源破坏的预测评估结果，在技术可行、经济合理的条件下，针对土地损毁的具体情况，分别采取土地平整、土地翻耕等工程治理措施对评估区土地进行恢复治理；布设监测工程，及时掌握评估区内地质灾害等情况。

二、阶段实施计划

根据土地复垦方案编制规程，结合矿山实际情况，对矿山地质环境恢复治理进行分期部署，本方案的编制服务年限为13.14年。为确保矿区及周边区域居民生活、生产安全，并尽快恢复治理其生态环境，按照规划先行的原则，结合本区土地规划，编制适合本矿山的地质环境保护与恢复治理计划。根据矿山“开发利用方案”、“安全设施设计”矿山开发顺序、矿山地质环境问题类型，按照轻重缓急、分阶段实施的原则，对矿山地质环境治理恢复工作进行部署。

第一阶段：9.14年（生产期）：这一阶段，应每三年对矿山采矿活动中，破坏的矿山生态及时进行生态修复工作，做到边开采、边修复。主要解决矿山地质环境现存问题，针对采矿活动的影响，对矿山开发过程中做好矿山地质环境保护；崩塌、滑坡、地面塌陷及地裂缝等灾害隐患防治工作，做好日常监测示警工作；局部进行生态环境恢复，对损毁未利用的土地进行治理。矿山开采工程实行边开采、边恢复，该阶段主要对已开采台阶进行清理、临时裸露区域遮盖、植被恢复工作。

第二阶段：1年（施工期），复垦施工期（1年），矿山采矿结束后1年内，全面实施矿山恢复治理的工作，针对矿山开采情况，全面的制定适合矿山的恢复治理实施方案；全面完成矿山恢复治理和土地复垦工程的实施，完成对植被恢复及土地复垦的监测、边坡稳定性监测等，对矿山开采所产生的边坡及环境问题，进行全部、彻底的治理和绿化，使整个矿区生态环境得到明显改善和重建。

第三阶段：3年（管护期），矿山地质环境保护与复垦工程结束后3年内，对已复垦耕地区域进行土地培肥，复垦林地、草地区域进行管护补种，对项目区工程进行管护，并对采区边坡、复垦工程区进行监测。详情见表6-1。

表6-1    矿山各阶段（年度）恢复治理工程量汇总表

| 时间 |  | 工作计划 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 | 年 |  |
| 第一阶段生产期 (9.14年) | 生产期 （9.14） | ①地质环境保护工程：对开采完毕的台阶进行边坡修整，修整面积0.8hm2。设置安全警示牌10张。巡视监测108点.次，地灾简易监测192点.次。 |
|  |  | ②土地复垦工程：在矿山开采过程中，应对矿山开采边坡及时进行矿山修复工作，坚持”边开采，边修复“的原则。土地损毁情况及复垦效果监测36点.次。 |
| 第二阶段施工期 (1年) | （施工期1年） | 土地复垦工程：平整场地，覆表土、植被恢复、配套工程等措施；恢复乔木林地面积0.6hm2、草地面积0.2hm2。土壤培肥2.4hm2、栽种树木750株，播撒草籽0.8m2。土地损毁情况及复垦效果监测72点.次。 |
| 第三阶段管护期 (3年) | （管护期3年） | ①地质环境保护工程：巡视监测36点.次，地灾简易监测48点.次。 |
|  |  | ②土地复垦工程：工程管护12次，植被管护36次，土壤培肥2.4hm2。土地损毁情况及复垦效果监测18点.次。 |

- 经费估算与进度安排

一、经费估算依据

本项目估算为初步设计阶段，估算依据国家、省（市）颁布的有关法律、法规、制度和规程在对各单项工程工程量进行统计的基础上，结合现场的实际条件，按相应的定额、取费标准和人工、机械、材料价格进行编制。

（一）矿山地质环境恢复治理经费估算依据

1、编制依据

（1）《关于印发<四川省地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法>的通知》（川国土资〔2014〕80 号）

（2）四川省财政厅四川省自然资源厅《四川省地质灾害治理工程概（预）算标准（修订）》（川自然资发〔2018〕9号）；

（3）《四川省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》（川府发〔2018〕19号）；

（4）《营业税改增值税后<四川省地质灾害治理工程）工程概（预）算标准>调整办法》（川国土资发〔2017〕63 号）

（5）《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）；

（6）财政部税务总局海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）（2019.3.20）；

（7）《四川工程造价信息网》（2023年7月遂宁市及大英县信息价），人工单价、部分材料价格通过当地市场调查获得。

2、费用构成

工程治理以定额基价为取费基础计算工程费用。估算费用由工程施工费用、独立费用和基本预备费组成。

（1）工程施工费用

工程、植物措施单价主要按照《四川省地质灾害治理工程概（预）算标准》（修订）计算，工程费由直接费、间接费、企业利润、价差和税金组成。

①直接工程费：由直接费、其他直接费和现场经费组成。

其中直接费包括人工费、材料费和机械使用费，按定额计算。矿区位于遂宁市大英县，属于一般地区，人工费最低工资标准按1650元/月进行测算，即人工费按工长16.27元/工时、高级工14.99元/工时、中级工12.43元/工时、初级工9.11元/工时计。地质环境治理机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费。

其他直接费（包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、其他费用）；

②间接费：直接工程费×间接费费率

间接费包括企业管理费、规费。

③企业利润：（直接工程费+间接费）×7%。

④税金：（直接工程费+间接费+企业利润）×9%。

表7-1  矿山地质环境保护与治理费率统计表

| 工程类别 | 临时设施费（％） | 安全文明生产措施费（％） | 其他费（％） | 企业管理费（％） | 规费（％） | 利率（％） | 税率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方工程 | 4.2 | 2.5 | 0.7 | 7.8 | 2.7 | 7 | 9 |
| 石方工程 | 4.2 | 2.5 | 0.7 | 7.8 | 2.7 | 7 | 9 |
| 砌体工程 | 3.0 | 2.5 | 0.7 | 7.6 | 2.6 | 7 | 9 |
| 混凝土工程 | 4.0 | 2.5 | 0.7 | 7.5 | 2.6 | 7 | 9 |
| 模版工程 | 4.2 | 2.5 | 0.7 | 8.4 | 2.8 | 7 | 9 |
| 绿化工程 | 3.0 | 2.5 | 0.7 | 8.4 | 2.6 | 7 | 9 |
| 其他 | 3.0 | 2.5 | 0.7 | 8.4 | 2.6 | 7 | 9 |

（2）临时设施费：包括按照规定拨付给施工企业的临时设施包干费，以及企业自行施工发生的临时设施实际支出。

（3）独立费

独立费由建设管理费、科研勘察设计费、建设及施工场地征用费、环境保护及水土保持费和其它构成。考虑到业主为私有企业，不计取除工程管理经常费中的项目招标费、项目审计费，

①建设管理费

包括：项目建设管理费、造价咨询费、工程建设监理费等。

（a）项目建设管理费

项目建设管理费包括建设单位管理费、工程验收费勘查、可行性研究、初步设计、施工图审查费。

以建安费作为计费基数，采用差额定律累进法计算。

（b）造价咨询费

以建安费作为计费基数，采用差额定律累进法计算。

（c）工程建设监理费

以建安费作为计费基数，采用差额定律累进法计算。

②科研勘查设计费

科研勘查设计费包括工程科学研究试验费和工程勘查设计费，以建安费作为计费基数，采用差额定律累进法计算。

③建设及施工场地征用费

项目区在土地复垦责任范围内，不涉及施工场地征地费。

④环境保护及水土保持费

环境保护及水土保持费=建安费合计×环境保护及水土保持费率，环境保护及水土保持费率取1%。

⑤其他费用

其他费用包括工程保险费和工程质量检测费。

工程保险费=建安费合计×工程保险费费率，工程保险费费率取0.45%。

工程质量检测费=建安费合计×工程质量检测费费率，工程质量检测费费率取0.08%。

（4）预备费

基本预备费按3%计取。

（5）价差预备费

价差预备费按3%计取。

（二）土地复垦费用估算依据

1、编制依据

（1）《土地开发整理项目资金管理暂行办法》(国土资发[2000]282号)；

（2）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）；

（3）《土地开发整理项目预算编制暂行办法》(财[2001]41号)；

（4）《水土保持工程概算定额》（水总[2003]67号）；

（5）四川省财政厅、国土资源厅关于印发《四川省土地开发整理预算定额标准》的通知（川[2012]139号）；

（6）《土地开发整理项目预算编制规定》（四川省财政厅、四川省国土资源厅，2012）；

（7）四川省国土资源厅、财政厅关于营业税改增值税四川省土地开发整理项目预算定额计价规则调整办法通知（川国土资发[2017]42号）；

（8）《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》财税〔2018〕32 号

（9）《四川造价信息网》（2023年7月遂宁市及大英县周边信息价），人工单价、部分材料价格通过当地市场调查获得。

2、费用构成

根据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，项目预算由工程施工费、设备费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费）和不可预见费组成，在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整数计到元。

（1）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

1）直接费

直接费由直接工程费和措施费组成。

①直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工预算单价计算表见下表7-2。

表7-2   人工工资计算表

| 序号 | 项目 | 公式 |  | 工程类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本工资 | 550×12÷（250-10）＝27.50 |  | 甲类 |
|  |  | 480×12÷（250-10）＝24.0 |  | 乙类 |
| 2 | 辅助工资 | 5.06+0.80+0.85+0.85=6.71 |  | 甲类 |
|  |  | 2.89+0.4+0.32=3.61 |  | 乙类 |
| 3 | 工资附加费 | 16.52 |  | 甲类 |
|  |  | 13.09 |  | 乙类 |
| 人工费单价 |  |  |  |  |
| 甲类 |  |  | 50.73元 |  |
| 乙类 |  |  | 40.70元 |  |

人工费中人工单价按《土地开发整理项目预算编制暂行规定》中有关规定，人工费按技术等级分甲等工和乙等工计取，包括基本工资、辅助工资和工资附加费，经计算分别为甲等工50.73元/工日，乙等工40.70元/工日。

在材料费定额的计算中，材料消耗量参照《预算定额》，材料价格参考项目区实际价格。

在施工机械使用费定额的计算中，台班费分别依据《土地开发整理项目施工机械台班费定额》。

②措施费

措施费=直接工程费（或人工费）×措施费率

措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、安全文明施工增加费和特殊地区施工增加费。

冬雨季施工增加费的计算方法是根据不同地区，按直接工程费的百分率计算，费率为0.9％。

夜间施工增加费仅指混凝土工程、农用井工程中需连续作业工程部分，按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为0.5％，建筑工程为0.2％。

施工辅助按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为1％，建筑工程为0.7％。

安全文明施工增加费按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为0.5%，建筑工程为0.3%。

根据不同工程性质，临时设施费费率下表。

表7-3  临时设施费费率表

| 工程类别 | 计算基础 | 临时设施费 |
| --- | --- | --- |
| 土方工程 | 直接工程费 | 3.7% |
| 石方工程 | 直接工程费 | 3.7% |
| 砌体工程 | 直接工程费 | 3.7% |
| 混凝土工程 | 直接工程费 | 4.7% |
| 农用井工程 | 直接工程费 | 4.7% |
| 其他工程 | 直接工程费 | 3.7% |
| 安装工程 | 直接工程费 | 5.2% |

2）间接费。根据工程性质不同间接费费率见下表

表7-4  间接费费率表

| 工程类别 | 计算基础 | 间接费（％） |
| --- | --- | --- |
| 土方工程 | 直接工程费 | 6 |
| 石方工程 | 直接工程费 | 7 |
| 砌体工程 | 直接工程费 | 6 |
| 混凝土工程 | 直接工程费 | 6 |
| 农用井工程 | 直接工程费 | 9 |
| 其他工程 | 直接工程费 | 6 |
| 安装工程 | 人工费 | 65 |

3）利润

依据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，费率取3％，计算基础为直接费和间接费之和。

4）税金

依据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，建设项目在市区或县城镇以外的，税金费率取9％，计算基础为直接费、间接费及利润之和。

（2）设备购置费

指土地复垦整理项目施工过程中需采购设备所发生的费用。

（3）其他费用

其他费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费构成。

a、前期工作费

前期工作费包括：土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费、项目招标费等。土地清查费率为0.50％，项目可行性研究费以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定，项目勘查费率为1.5％，项目设计与预算编制费以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定，项目招标费以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定率计费方式计算，各区间按内插法确定。

b、工程监理费

工程监理费以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

c、竣工验收费

竣工验收费包括项目工程复核费、工程验收费、项目决算编制与审计费、整理后土地重估与登记费、标识设定费等。竣工验收费各项费用均采用以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定率计费方式计算。

d、业主管理费

业主管理费按工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费为计费基数，采用差额定率计费方式计算。

- 4）监测与管护费

- 根据监测与管护工程量和人工费、材料费价格计算。

- 5）预见费

（1）基本预见费指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预计因素的变化而增加的费用。按照工程施工费、设备费和其他费用三项之和的3.0%计取。

（2）涨价预备费

按照物价系数3%计算价差预备费。

（3）风险金

本项目不计取。

注：矿山产品为页岩砖，本次预算材料页岩砖为企业自行提供，不重复计算预算费用。因矿山到附近乡镇的距离小于10km，本次未计算运距费用。

- 矿山地质环境治理工程经费估算

（一）总工程量与投资估算

1、矿山地质环境治理总工程量

大英县紫云村饰面用砂岩矿矿山地质环境治理工程设计的工程量，详见下表7-5。

表7-5  矿山地质环境治理工程工作量表

| 序号 | 工程名称/方法 |  | 单位 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山地质环境保护与土地复垦预防 | 警示牌 | 张 | 10 | 为矿权所有人日常监测，工程量不计入地质环境恢复工程总预算中。 |
| 2 | 地质灾害监测 | 简易监测 | 次 | 208 |  |
| 3 | 地形地貌景观监测 | 巡视监测 | 次 | 156 |  |

二、土地复垦工程经费估算

（一）总工程量与投资估算

1、矿区土地复垦总工程量

矿山复垦责任范围面积为0.8hm2，土地复垦率为100%。主要涉及土壤重构工程、植被恢复工程、监测与管护工程等工程措施。详见表7-8。

表7-8   矿区土地复垦工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤重构工程 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | m3 | 2400 |
| 2.1 | 薄膜覆盖 | hm2 | 0.027 |
| 2.2 | 草籽养护 | hm2 | 0.8 |
| 5 | 土地平整 | hm2 | 0.6 |
| 6 | 表土回填 | m3 | 1800 |
| 二 | 植被恢复工程 |  |  |
| 1 | 栽植椿树苗 | 株 | 325 |
| 2 | 栽植杨树苗 | 株 | 325 |
| 4 | 栽种葛藤 | 株 | 627 |
| 5 | 播撒草籽 | hm2 | 0.8 |
| 6 | 木工格栅辅助 | m2 | 627 |

2、土地复垦投资估算

本项目土地复垦估算动态总投资为30.67万元，静态投资29.28万元。其中，工程施工费8.85万元，其他费用1.10万元，监测与管护费18.48万元，预备费2.24万元（基本预备费0.85万元，价差预备费1.39万元）。全部由土地复垦义务人负责筹措。见表7-9。

表7-9   土地复垦投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 费用／万元 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 | 8.85 |
| (一) | 土壤重构工程 | 7.88 |
| (二) | 植被恢复工程 | 0.97 |
| 二 | 设备费 |  |
| 三 | 其他费用 | 1.10 |
| (一) | 前期工作费 | 0.55 |
| (二) | 工程监理费 | 0.21 |
| (三) | 竣工验收费 | 0.34 |
| (四) | 业主管理费 |  |
| 四 | 监测与管护费 | 18.48 |
| (一) | 监测与管护工程 | 18.48 |
| (二) | 监测与管护费 |  |
| 五 | 预备费 | 2.24 |
| (一) | 基本预备费 | 0.85 |
| (二) | 价差预备费 | 1.39 |
| (三) | 风险金 |  |
| 六 | 静态总投资 | 29.28 |
| 七 | 动态总投资 | 30.67 |

（二）单项工程量与投资估算

矿山土地复垦工程施工投资约8.85万元，土地复垦工程量与工程投资估算见表7-10。

表7-10   工程投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 元 | 合计 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土壤重构工程 |  |  |  | 7.88 |
|  | 表土剥离 | 100m3 | 183.9 | 178.74 | 3.29 |
|  | 表土养护 |  |  |  | 1.56 |
|  | 薄膜覆盖 | 100m2 | 24 | 574.63 | 1.38 |
|  | 草籽养护 | hm2 | 0.81 | 2278.98 | 0.18 |
|  | 土地平整 | 100m3 | 60 | 279.96 | 1.68 |
|  | 表土回填 | 100m3 | 18 | 749.72 | 1.35 |
|  | 地力培肥 | hm2 |  | 2440.84 |  |
|  | 植被恢复工程 |  |  |  | 0.97 |
|  | 栽植椿树苗 | 100株 | 3.25 | 243.04 | 0.08 |
|  | 栽植杨树苗 | 100株 | 3.25 | 377.16 | 0.12 |
|  | 栽种葛藤苗 | 100株 | 6.27 | 597.27 | 0.37 |
|  | 播撒草籽 | hm2 | 0.8 | 2278.98 | 0.18 |
|  | 土木格栅辅助 | 100m2 | 6.27 | 352.27 | 0.22 |
| 合计 |  |  |  |  | 8.85 |

四、总费用汇总与年度安排

1、总费用构成

本项目总费用由矿山地质环境治理费用和土地复垦费用两部分组成。矿山地质环境治理费用包括：矿山地质环境监测费用组成；土地复垦费用包括矿区土地复垦费用和矿区土地复垦监测和管护费用两部分组成。

2、总费用汇总

本项目矿山环境治理工程和土地复垦工程动态总投资30.67万元，静态总投资29.28万元。项目区复垦责任面积为8000m2，单位面积投资为38.34元/m2，见表7-11。

3、近期年度经费安排

根据本项目矿山地质环境保护与土地复垦服务年限和阶段安排，该期主要进行矿山全面恢复期、监测管护期，具体工程见表7-12。

表7-12   近年度工作计划安排表

| 时间 |  | 工作计划 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 年 |  | 万元 |
| 第一阶段生产期 (9.14年) | 生产期 （9.14） | ①地质环境保护工程：对开采完毕的台阶进行边坡修整，修整面积0.8hm2。设置安全警示牌10张。巡视监测108点.次，地灾简易监测192点.次。 | 2.46 |
|  |  | ②土地复垦工程：在矿山开采过程中，应对矿山开采边坡及时进行矿山修复工作，坚持”边开采，边修复“的原则。土地损毁情况及复垦效果监测36点.次。 | 10.02 |
| 第二阶段施工期 (1年) | （施工期1年） | 土地复垦工程：平整场地，覆表土、植被恢复、配套工程等措施；恢复乔木林地面积0.6hm2、草地面积0.2hm2。土壤培肥2.4hm2、栽种树木750株，播撒草籽0.8m2。土地损毁情况及复垦效果监测72点.次。 | 8.85 |
| 第三阶段管护期 (3年) | （管护期3年） | ①地质环境保护工程：巡视监测36点.次，地灾简易监测48点.次。 | 3.34 |
|  |  | ②土地复垦工程：工程管护12次，植被管护36次，土壤培肥2.4hm2。土地损毁情况及复垦效果监测18点.次。 | 6 |

4、矿山地质环境保护与土地复垦费用安排

矿山地质环境保护与土地复垦费用来源为企业自筹。项目总投资为30.67万元，设计生产能力为1万立方米/年，矿山设计服务年限9.14年；矿山闭坑后施工期为1年，对矿山破坏区域进行恢复治理和土地复垦工程施工；对恢复治理和土地复垦区域进行3年监测管护期，故本方案适用期为13.14年。

按《四川省在建与生产矿山生态修复管理办法》（川自然资发【2021】27号）文件基金计提分为服务年限3年以下1次性计提，服务年限3年以上第1次计提30%，余下部分平均到每一年计提，开采服务年限满前一年全部缴清。

本项目费用全部由矿权所有人大英县顺源矿业有限责任公司筹措，安排遵循提前预存、分阶段足额预存的原则，矿山服务年限9.14年，矿山基建开始后第五年。

表7-13     矿山地质环境保护与土地复垦费用年度提取安排表

| 阶段 | 年限 | 年度 | 年产量/万立方米 | 年度资金最低提取额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山基建期 | 1 | 2025 | 1 | 9.201 |
| 第一阶段生产期 | 4 | 2026 | 1 | 6.134 |
|  |  | 2027 | 1 | 6.134 |
|  |  | 2028 | 1 | 6.134 |
|  |  | 2029 | 1 | 3.067 |
| 合计 |  |  |  | 30.67 |

第8章  保障措施与效益分析

一、组织保障

1、管理保障措施

为保证方案顺利实施、损毁土地得到有效控制、矿区及周边生态环境良性发展，确保方案提出的各项措施的实施和落实，方案采取义务人自行治理和复垦的方式。成立项目领导小组，负责工程建设中的工程管理和实施工作，按照实施方案的工程措施、进度安排、技术标准等，严格要求实施单位，保质保量地完成各项措施。

该项目由矿方成立矿山地质环境保护与土地复垦工作领导小组，统一协调和领导矿山地质环境保护与土地复垦工作，领导小组负责人由矿山副总级分管领导担任，配备专职人员2人，负责组织协调等日常工作。具体职责如下：

（1）贯彻执行国家和地方政府、国土部门有关的方针政策，制定矿山地质环境保护与土地复垦工作管理规章制度；

（2）加强有关法律、法规及条例的学习和宣传力度，组织有关工作人员进行环保、复垦知识的技术培训，做到人人自觉树立起矿山环境保护意识；

（3）协调矿山地质环境保护与土地复垦工作与矿山生产的关系，确保矿山地质环境保护与土地复垦资金按计划计提、预存，保证工程措施正常实施；

（4）定期深入工程现场进行检查，掌握矿山地质环境破坏情况、土地损毁情况及矿山地质环境保护与土地复垦措施落实情况；

（5）定期向主管领导汇报复垦工程进度，每年向地方自然资源主管部门报告矿山地质环境破坏情况、土地损毁情况及矿山地质环境保护与土地复垦情况，配合地方国土部门对矿山地质环境保护与土地复垦工作的监督检查；

（6）在矿山生产和矿山地质环境保护与土地复垦施工过程中，定期或不定期地对在建或已建的矿山地质环境保护与土地复垦工程进行检测，随时掌握其施工情况，并进行日常维护养护，建立、健全各项档案、资料。主动积累、分析及整编矿山地质环境保护与土地复垦资料，为工程的验收提供相关资料。

2、政策措施保障

（1）当地政府充分应用相关的法律法规制定有利于矿山地质环境保护与土地复垦的优惠政策，鼓励和调动矿山企业各方面的积极性，做好矿山地质环境保护与土地复垦的宣传发动工作。既使矿山企业充分认识到矿山地质环境保护与土地复垦在经济建设中所处的地位和作用，增强紧迫感和责任感，取得广大干部和群众的理解支持，又使当地村民和基层组织积极主动参与，给矿山企业以热情周到的配合服务，使他们感觉到当地干部群众的温暖和各级政府的有力支持。

（2）根据国家的有关政策制定矿山地质环境保护与土地复垦的奖惩制度。当地政府、职能部门领导、企业管理者制定任期岗位目标责任制，把矿山地质环境保护与土地复垦目标任务落实责任人，签订目标责任书，与效益挂钩，实行奖罚制度，切实抓好复垦工作。

（3）按照“谁损毁、谁复垦”的原则，进行矿区矿山地质环境保护与土地复垦工作。对不履行相关义务的，按照国家相关法律法规给以经济措施处理。

二、技术保障

1、矿山企业要引进专业技术人员，尤其是环境工程治理技术人员和植被恢复技术人员。通过引进专业对口、适应矿山工作环境的技术人员进行弥补，为矿山地质环境保护和土地复垦工作提供技术人才保证；同时，矿山企业要增置矿山地质环境保护与土地复垦工作所需仪器设备，为完善矿山地质环境保护与土地复垦工作提供技术上的物质保证。

2、加强企业员工的环境及生态知识、法规宣传教育，增强意识和责任感，使各项治理工程落实到人，加强企业内部自检。

3、在矿山地质环境保护与土地复垦方案技术上，委托有资质的设计单位对项目实施编制实施规划、设计施工图纸等，保证矿山地质环境保护与土地复垦方案的科学性、可操作性。

4、在工程实施阶段，科学制定阶段矿山地质环境治理与土地复垦实施计划和年度实施计划，及时总结阶段性治理及复垦实践经验，依据相关规程修订本方案。同时，加强学习研究国内外先进的治理及复垦技术，及时吸取经验和教训，完善治理及复垦措施。

5、矿山企业应定期或不定期聘请有关专家对矿山地质环境保护与土地复垦工程进行专业咨询，对不合理的方案和措施及时进行调整，使矿山地质环境保护与土地复垦工程切实有效。

6、建立技术监督制，重点监督义务人实施表剥离及保护、不将有毒有害物用作回填或者充填材料、不将重金属及其它有毒有害物污染的土地用作种植食用农作物。

三、资金保障

资金落实是矿山地质环境保护与土地复垦工作成败的关键。做好矿山地质环境保护与土地复垦工作，必须制定出切实可行的资金保障措施，本方案将从资金的来源、存放、管理、使用、审计等环节落实资金保障措施。

1、资金来源

大英县顺源矿业有限责任公司为矿山地质环境保护与土地复垦义务人，应将矿山地质环境保护与土地复垦资金足额纳入生产建设成本，专项用于矿山地质环境保护与土地复垦工作的实施。投入资金存入专门账户，确保资金足额到位、安全有效。

2、资金存放

矿山企业每年列入生产成本中的矿山地质环境保护与土地复垦资金采用集中管理，不得随便改变使用用途。为确保复垦资金的专款专用，矿山地质环境保护与土地复垦资金由当地自然资与矿山企业共同管理。

（1）建立共管账户：建立矿山地质环境保护与土地复垦费用专用账户，费用账户按照“企业所有，政府监管，专户存储，专款专用”的原则进行管理。

（2）共管账户工作人员具体工作职责：每年年底督促矿山按照矿山地质环境保护与土地复垦资金动态投资总额确定的年度计提标准将资金转划至共管账户内；负责统计矿山历年复垦资金缴纳总额及未缴纳余额；负责统计矿山完成矿地质环境保护与土地复垦工作投资、支出金额；在10日内将矿山缴纳、支出矿山地质环境保护与土地复垦资金的财务凭证送至自然资源监管部门实施备案；配合自然资源、财政等相关部门对专项账户内的资金进行监督检查，如实提供相关的数据、凭证。

3、资金管理

（1）采用第三方监管：共管账户管理是保证资金安全、矿山地质环境保护与土地复垦工作顺利实施的切实保障，资金管理采取矿山和自然资源部门双方共管、第三方（银行或财政部门）监管的制度。

（2）资金的支出管理：共管账户内的资金专门用于本项目矿山地质环境保护与土地复垦工作实施，不得挪作他用。共管账户内的资金由银行根据监管协议，只有获取相关付款指令后方可实施资金的划转。该付款指令应由矿山和自然资源部门协商确定。

4、资金使用

（1）遏制项目资金的粗放利用行为。矿山地质环境保护与土地复垦工作切实关系着人民生命财产安全，每一分复垦资金都应落实在矿山地质环境保护与土地复垦项目中，杜绝项目资金的粗放利用现象。在复垦资金的使用中，将事中监督与事后检查制度同步实施，使复垦资金充分发挥效益。

（2）杜绝改变项目资金用途现象。矿山地质环境保护与土地复垦费金额较大，在项目的实施过程中，任何个人和单位不得以配套工程、综合开发等名义将矿山地质环境保护与土地复垦资金变相的挪作他用。

（3）严格资金拨付制度。在工程完成后，资金拨付由施工单位根据工程进度提出申请，经主管部门审查签字后，报财务部门审批。在拨付资金之前，必须对上期资金使用情况进行检查验收，合格后资金才予拨付。工程款可按照单项工程实施进度分阶段支付，每次支付的金额不得超过单项工程完成总额的70%。

5、资金监督与审计

矿山地质环境保护与土地复垦专项资金的审计工作，由矿山地质环境保护与土地复垦管理机构申请，采用招标方式委托会计事务所从事审计业务，受当地自然资源和规划局组织与监督。会计师事务所通过招标承接和执行审计业务，审计准则和职业道德规范，严格按照业务约定书履行义务，具体审计内容如下：

（1）确定资金的内部控制制度存在、有效并一贯被执行；

（2）确定会计报表所列金额真实；

（3）确定资金的会计记录正确无误，金额正确，计量无误，明细账和总账一致，没有被贪污或挪用现象；

（4）确定资金的收支真实，货币计价正确；

（5）确定资金在会计报表上的揭露恰当。

四、监督保障

1、本矿山地质环境保护与土地复垦义务人即建设单位单位，承诺将严格按计划和阶段实施计划开展工作，每年定期向当地规划和自然资源局报告当年复情况，并将相关情况通过当地电视、报纸、网络向公众公开，接受政府相关职能部门和公众的监督。

2、项目的实施，必须是具有资质的单位和人民政府及市、县自然资源和规划局共同组织实施，建立专职机构，由专职人员具体管理负责制，制定详细的勘查设计施工方案，建立质量监测及验收等工作程序，自觉地接受财政、监察、自然资源等部门的监督与检查。

3、参与项目勘查、设计、施工及管理的单位，必须具备国家规定的资质条件，取得相应的资质证书；项目质量管理必须严格按照有关规范、规程执行，做到责任明确，奖罚分明，施工所需材料须经质检部门验收合格方可使用；工程竣工后应及时报请财政及自然资源行政主管部门组织专家验收。

4、由当地规划和自然资源局和审计单位对矿山地质环境保护与土地复垦专项资金进行监督和审计。规划和自然资源局相关人员将定期对复垦资金进行检查验收，确保每笔复垦资金落到实处，真正用在矿山地质环境保护与土地复垦工程上。对滥用、挪用资金的，坚决追究当事人、相关责任人的责任，并给予相应的行政、经济以及刑事处罚。

五、效益分析

1、社会效益

矿山地质环境保护与土地复垦的投入将使项目建设运行产生的不利环境响得到有效控制，保护项目环境资源，对于维护和改善项目环境质量起到良好作用。复垦后林地可以继续由当地村民使用，既有利于促进土地合理利用，又可以增加农业收入，同时又可以改善当地生态环境，有利于当地百姓的身心健康，促进社会的安定团结。所以，矿山地质环境保护与土地复垦是关心国计民生的大事，不仅对发展生产和矿产事业有重要意义，而且对全社会的安定团结和稳定发展也有重要意义，它也是保证项目区域可持续发展的重要组成部分，因而具有重要的社会效益。

2、环境效益

土地是一个自然、经济、社会的综合体，同时也是一个巨大的生态系统。矿山地质环境保护与土地复垦是与生态重建密切结合的大型工程。在该地区进行土地复垦与生态重建，对因开采造成的土地损毁进行治理，其生态意义极其巨大。

矿山地质环境保护与土地复垦方案按照“合理布局、因地制宜”的原则生产过程中损毁的土地进行综合治理，建立起新的土地利用生态体系，形成新的人工和自然绿色景观，起到蓄水保土、减轻土地损毁的作用，将使项目区恢复原有的良好生态环境，保持当地植被生态系统间的良性循环，调节区域小气候。

通过平整土地、改善土壤物化性质、树木栽植等具体措施，可以有效改善土地质量，使生态环境趋于平衡，可以得到良好的生态效益。

3、经济效益

经济效益包括直接经济效益和间接经济效益，矿山地质环境保护与土地复垦费用主要用于地质灾害、水土污染的监测及占用损毁土地的恢复治理等，以避免塌陷、地裂缝等地质灾害及人居环境不断恶化。如果不对这些地质问题进行治理恢复，一方面严重影响区内人员生命财产安全，从而增加企业赔偿费用，给企业造成持续的经济负担。另一方面，对水土、植被环境造成严重的破降，低了土地的利用等级，土地使用价值下降，其损失是不可估量的。

所以，对矿山地质环境和土地损毁问题进行监测治理，有利于矿区人民生产生活，有利于生态平衡和可持续发展，能产生良好的经济效益。

六、公众参与

土地复垦中的公众参与的目的是收集当地土地资源主管部门、土地使用者和矿区周边公众对项目占地及开展后期复垦工作的意见和建议。

根据土地复垦方案编制要求，必须让工程所在地周围群众对复垦方案的相关内容如复垦期限、复垦方向、复垦工程措施等有所了解，在此基础上充分表达自己的意见和建议，提出相应的建设性意见，使其落实到具体的土地复垦中，确保复垦方案可行，并且满足自治区、县自然资源主管部门的有关要求。

方案编制前期，建设单位与方案编制人员走访了矿区附近的当地群众，充分征求了土地权属人以及当地自然资源、水利、农业、环保等部门或代表意见，将方案规划的目标和内容与他们相互交流，明确损毁土地的复垦方向、治理复垦标准和实施措施，得到他们的帮助和大力支持，复垦工作具有较好的社会基础。

项目建设过程中积极邀请当地群众代表和相关部门对治理复垦工作进行指导，确保工作顺利开展。工程实施结束后，自然资源管理部门进行验收时，除组织相关专家外，也将邀请部分群众代表参加，确保验收工作公平、公正、公开。

总体来看，公众对矿区的开采关注度都很高，具有良好的社会基础，但对矿山的土地复垦目的、措施、复垦目标等不甚了解。早了解了矿山土地复垦的方向和措施后，大多数群众和当地政府都对大英县紫云村饰面用砂岩矿矿山土地复垦有较大信心，认为该方案的实施可以有效地改善当地的生态环境。

规划和自然资源局和当地村委会非常赞同开展土地复垦工作，希望该方案的实施过程中充分考虑当地的自然条件，选择当地优势植物，确保土地复垦率和复垦效果达到验收要求。同时，希望建设单位加强复垦后的管护和抚育工作，巩固土地复垦成果。

第9章  结论与建议

一、结论

1）大英县紫云村饰面用砂岩矿开采方式为露天开采，开采矿种为饰面用砂岩；设计生产规模为1万立方米/年。矿山设计服务年限9.14年，矿山闭坑后，矿山地质保护与土地复垦工程施工期为1年，监测管护期为3年，故本方案适用期为13.14年。

本方案的编制基准年为矿山办理采矿证开始计算，本方案在实施过程中，每5年应进行修订。当矿井扩大生产规模、扩大矿区范围、变更开采方式时，应重新编制或修订矿山地质环境保护与土地复垦方案。

2）大英县紫云村饰面用砂岩矿矿矿山为“小型矿山”，评估区重要程度为“重要区”，矿山地质环境条件复杂程度为“简单”，确定评估级别为“二级”。

3）现状评估：矿山现状条件下，评估区发生地质灾害的可能性较小，规模较小；采矿对含水层的影响较轻；对地貌景观破坏较严重；对地质遗迹、人文景观的影响和破坏较轻；对土地资源的影响较严重。矿业活动强度还处于较低状态，评估区范围内现状条件下未发现滑坡、地裂缝、泥石流等地质灾害，未发现有地表水疏漏。现状条件下矿山地质环境影响程度划分为“较严重”。

4）预测评估：矿山露天采场发生崩塌或滑坡的可能性较小，危险性较小；采矿对含水层的影响较轻；对地貌景观的破坏较严重，对地质遗迹、人文景观无影响；对土地资源的影响较严重。依据各单要素影响范围及影响程度，预测矿山采矿活动将矿山地质环境影响程度划分为“较严重”。

5）依据矿山地质环境影响现状评估、预测评估结果，充分考虑矿山开采对人居环境的影响，遵从区内相似，区际相异的原则，按同一区内有多种地质环境问题共存时，影响程度就大不就小，就高不就低的分区原则，将矿山地质环境保护与恢复治理区域划分为2个分区，即较重点防治区及一般防治区。

6）矿山累计损毁土地总面积0.8hm2，无永久性用地，复垦责任范围面积为0.8hm2。经估算，本矿山环境治理工程和土地复垦工程动态总投资29.28万元，静态总投资30.67万元。项目区复垦责任面积为0.8hm2，单位面积投资为38.34元/m2，矿山的复垦责任全部由大英县顺源矿业有限责任公司承担。

二、建议

1、本方案不代替工程勘查工作、环境影响评价等相关工作，也不代替最终矿山地质环境治理工程和土地复垦工程施工图设计。建议矿山企业在进行地质环境治理工程和土地复垦工程时，委托相关单位对矿山地质环境影响区和土地复垦区进行专项工程勘察、设计。

2、矿山必须严格执行国家及地方有关矿业活动的法律、法规、规范；落实各种安全措施，保证安全生产。加强矿山安全生产管理工作，防止各种地质灾害事故的发生。

3、矿山应强调环境保护意识，采矿活动与环境保护工程同步进行，矿山地质环境监测工作应及时建立与完善，保证危险区人民生命财产安全。

4、矿方按本方案进行矿山环境治理和土地复垦过程中要不断积累资料和经验，为下一个规划期方案编制提供可靠数据，更好地为矿山建设服务。

5、建议矿山在生产过程中加强工程地质勘查工作，预防发生采空塌陷、滑坡、崩塌和泥石流灾害，并编制应急预案，发生重大事故时立即启动相应应急预案，做到防患于未然。

6、矿山要及时交纳矿山地质环境治理保证金；矿山“三废”实行达标排放，确实做好矿山废弃物资源化利。

7、矿山地质环境恢复治理工程完成后应加强维护管理，确保发挥长期效益。

8、对于矿山开发中出现的新问题应重新评估并妥善处置。

9、本方案是依据现有的开发方案进行分析的，若开发利用方案发生变动，应修订或重新编制恢复治理方案。

10、对设计单位、施工单位、监测单位、监理单位等，建议严格按照相关法律、法规、规范、规程等要求工作，保证本方案有效地实施。

11、矿山环境影响是动态的，在实施矿山环境治理和土地复垦过程中对于资金的概算，依据各行业工程收费标准和当地人工费进行概算，根据现在市场物价和社会经济发展趋势，本方案估算资金为已知矿山环境治理和土地复垦部分，经济估算在近期时间内，暂时是合理的，治理期限以5年为一个阶段，5年后应对本方案进行重新修订。

附件目录

附件1   方案编制委托函；

附件2   编制单位营业执照；

附件3   勘查成果审查意见；

附件4   开发利用方案审查意见；

附件5   矿山企业营业执照；

附件6   编制单位营业执照；

附件7   测量、试验等相关报告；