遂大环函〔2023〕78号

遂宁市大英生态环境局

关于大英县失能老人养护院建设项目环境影响

报告表的批复

大英县民政局：

你单位报送的《大英县失能老人养护院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下。

一、项目概况及总体意见

项目拟建于大英县郪江新城，占地面积为9919.8m2，主要建设内容为：新建住院楼1栋（6F）、综合楼1栋（7F）及附属工程，总建筑面积16217.70平方米，设置护理型床位300张。项目总投资2700万元，其中环保投资38.5万元。项目仅对在院在籍老人服务，不设置传染科，不对外提供医疗服务。

项目由大英县发展和改革局出具《关于大英县失能老人养护院建设项目可行性研究报告的批复》（大发改许可〔2020〕427号），属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类。项目用地属于划拨用地，已取得大英县自然资源和规划局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第51092320200023

号）。《报告表》认为该项目建设符合国家产业政策，选址符合相关规划要求。

在严格落实《报告表》提出的生态环境保护对策及措施，严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，项目建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意《报告表》的总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照《报告表》中所列项目建设的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设及营运重点做好以下工作

（一）落实污染防治和环境风险防范措施。加强运营期环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行及各类污染物稳定达标排放。制定并不断完善突发环境事件应急预案，规范内部管理，严格操作规范，定期开展自行监测，防止污染事故的发生。

（二）落实施工期污染防治措施。施工区域设置不低于2.5米的围挡，进行封闭施工，严格落实建筑施工“六必须六不准”和“六个百分百”要求，防止扬尘污染。洗车废水、施工废水经沉淀处理后回用或用于施工场地洒水降尘，不外排；施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政管网。建筑垃圾及时清运至政府指定地点，生活垃圾集中收集交由市政环卫部门统一处置。施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。落实运输车辆和非道路移动机械环境管理要求，落实重污染天气预警状况下大气污染防治管控要求。

（三）落实大气污染防治措施。食堂油烟经油烟净化器处理后于楼顶排放；废水处理设施采取地埋式并加盖封闭措施防止臭气污染；医疗废物暂存间加强消毒和通风；备用柴油发电机废气经专用管道引至地面后高空达标排放。

（四）落实废水污染防治措施。严格按照《报告表》要求，实行雨污分流，确保各类废水规范化处置。食堂废水经隔油处理后，与生活污水、医疗废水一并经“化粪池+消毒接触池”预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，排入市政污水管网送至大英县城市生活污水处理厂处理达标后排入郪江。

（五）落实固体废物处置措施。严格按照《报告表》要求规范设置医疗废物暂存间，医疗废物及医疗废水处理污泥分区暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质的单位进行处置（其中医疗废物暂存时间不得超过48小时），转移过程严格落实《危险废物转移管理办法》要求；餐厨垃圾交由有资质的餐厨垃圾处理单位统一收运、处理；生活垃圾统一交由环卫部门清运处理；废包装物统一收集后外售。

（六）落实噪声污染防治措施。设施设备合理布置，采取选用低噪声设备，隔音、减震，加强设施维护管理等措施，确保边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类声功能区噪声排放限值要求。

（七）落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《报告表》要求，落实分区防渗措施，医疗废物暂存间、废水处理设施、食堂隔油池重点防渗，住院楼、综合楼一般防渗，其他区域进行简单防渗，防止土壤和地下水环境污染。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、排污许可和环保验收

项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在发生实际排污行为前，按照国家排污许可有关管理规定要求，依法申领排污许可证或者填报排污登记表。建设项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施及对策措施进行验收，并依法向社会公开验收报告。

五、其他规定

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环境影响评价文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

遂宁市大英生态环境局

2023年7月19日