遂大环函〔2023〕61号

遂宁市大英生态环境局

关于年产2亿只智能电子元器件项目环境

影响报告表的批复

四川德弘电子有限公司：

你公司报送的《年产2亿只智能电子元器件项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目概况及总体意见

该项目租赁四川大英经济开发区罗家湾机电产业园标准厂房2栋4楼北侧区域，新建智能电子元器件生产线1条，建成达到年产智能电子元器件2亿只（变压器7000万只、磁环电感5000万只、电感8000万只）的生产能力。项目总投资2800万元，环保投资10.6万元。

项目经大英县发展和改革局备案（川投资备〔2212-510923-04-01-619812〕FGQB-0107号），属于未列入《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的允许类项目。项目租用已建空置标准厂房，不新增建设用地。项目选址的四川大英经济

开发区，已开展规划环评并取得审查意见（川环建函〔2019〕48号）。《报告表》认为该项目建设符合国家产业政策，选址符合相关规划和规划环评要求。

在严格落实《报告表》提出的环保对策及措施，严格执行环境保护“三同时”制度，确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从环境保护角度可行，我局原则同意《报告表》的总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照《报告表》中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设及营运期重点做好以下工作

（一）严格按照《报告表》要求，落实各项污染防治和环境风险防范措施。项目租用已建闲置厂房进行适应性改造和设备安装，不进行土石方工程，严格落实施工期环境保护措施，减轻项目施工对周边环境的影响。加强营运期环保设施的日常管理和维护，确保环境设施正常运行及各类污染物稳定达标排放。

（二）落实废气污染治理措施。焊锡工序采用无铅锡条，沾锡机设置固定式全包裹集气罩（人工操作口除外）、手工焊锡（补锡）点设置万向臂型集气罩收集焊锡废气。浸油、烘烤工序设置在密闭的浸油房内进行，房间内保持微负压状态，浸油废气经含浸设备上方集气罩、烘烤废气经烘烤箱排气管收集至浸油房专用排风管道与焊锡废气并入同一套“过滤棉+二级活性炭”废气处理系统处理达标后，通过20m高排气筒（DA001）排放。项目生产时应加强无组织废气排放管控措施，减少无组织废气排放。

（三）落实废水污染治理措施。项目不产生生产废水，生活污水经过厂区内预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（氨氮、总氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准）后排入园区污水管网，经大英县工业污水处理厂处理达标后排放。

（四）落实固体废物处置措施。严格按照《报告表》要求，建立一般工业固体废物和危险废物台账，分类收集各类固体废物并妥善处置。废边角料、废玛拉胶带、锡渣、废包装材料、不合格品分类收集暂存于一般固废暂存间，定期外售；生活垃圾统一收集交由环卫部门清运处理；废过滤棉、废活性炭、废稀释剂桶、废凡立水桶、废助焊剂桶属于危险废物，分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置，转移过程严格落实《危险废物转移管理办法》要求。

（五）落实噪声污染防治措施。项目生产设备合理布置，采取选用低噪声设备、减震、隔声、定期维护等措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类声环境功能区噪声排放限值的要求。

（六）落实地下水、土壤污染防治措施。严格按照《报告表》要求，对危废暂存间、凡立水及稀释剂仓库、浸油房进行重点防渗，对车间内除重点防渗区以外的其他区域进行一般防渗，对办公区进行简单防渗，防止地下水和土壤环境污染。

（七）落实环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的风险防范措施，制定并不断完善突发环境事件应急预案，规范内部管理，严格操作规范，定期开展自行监测，防止污染事故的发生。

三、污染物排放总量

根据《报告表》预测，项目建成后主要大气污染物排放总量为：VOCs0.4299t/a；主要水污染物排放总量CODCr0.0768t/a、氨氮0.0038t/a（经工业污水处理厂处理达标后的排放量）。

四、项目建设应依法完备其他行政许可手续。

五、验收和排污许可

项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在发生实际排污行为前，必须按照国家排污许可有关管理规定要求，依法申领排污许可证或填报排污登记表。建设项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施及对策措施进行验收，并依法向社会公开验收报告，验收合格后方可投入生产或使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

遂宁市大英生态环境局

2023年6月8日